2022年度市大桥服务中心整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1．主要职能。

①负责中心城区桥梁的安全运行服务与维护维修工作;

②参与中心城区新建桥梁前期服务及竣工验收工作;

③负责中心城区桥梁水域和路域空间巡查服务和清扫保洁工作;

④负责资江风貌带北岸大码头至会龙山大桥地段的市政公用设施、绿化养护、清扫保洁维护维修与服务工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

隶属于益阳市城市管理和综合执法局的正科级财政全额拨款事业单位，下设综合科、设施管理科两个内设科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2022年12月31日，拥有在职人员15人、退休人员17人。

二、一般公共预算支出情况：总支出为545.78万元

（一）基本支出情况: 年初无预算为190.4万元其中公用经费为32.77万元。年底实际支出基本支出297.59 万元其中人员经费291.62万元、日常公用经费 5.97万元。

（二）项目支出情况: 年初无预算年底实际项目支出 248.19万元用于运行维护经费。

三、政府性基金预算支出情况：年初无预算年底实际支出政府性基金为270.94万元。

四、其他收入支出情况：

其他收入6万元，用于日常运行维护经费。

五、社会保险基金预算支出情况：年初预算为51.8万元年底实际支出为59.65万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年益阳市大桥服务中心整体支出的绩效目标基本完成,产出和取得效益情况良好。2022年益阳市大桥服务中心围绕本单位职责和发展规划,以预算资金管理为主线,节约成本、提高管理效率、保证单位有可持续发展能力，确保了中心城区城市桥梁安全运行和交通畅通。

七、存在的问题及原因分析

执行情况良好，暂无问题。

益阳市大桥服务中心

2023年3月14日

2022年度市大桥服务中心项目支出绩效评价报告

一、2022年项目支出基本情况：

2022年市大桥服务中心完成了龙洲大桥钢管拱防腐和会龙山大桥病害维修2个项目。

龙洲大桥钢管拱防腐工程主要规模为：对龙洲大桥主桥三跨钢管混凝土拱桥的钢结构表面重新进行防腐涂装，主要钢结构构件包括拱肋、横联、横梁等，涂装面积总计约6300m²。

主要建设内容为：针对龙洲大桥钢管混凝土拱桥中已服役多年的钢结构涂装，去除旧涂装，重新进行防腐涂装。项目总投资120.96万元，其中工程费用102.21万元，占总投资的84.50%；工程建设其它费用18.75万元，占总投资的15.50%。项目资金来源为财政资金。

会龙山大桥病害维修工程建设规模及主要建设内容为：

1）伸缩缝装置：对全桥共计 9 道伸缩缝进行清理及调校；

2）栏杆、人行道：清除人行道板、栏杆基座松散混凝土并进行除锈处理后，采用环氧树脂砂浆修补破损部位；对人行道铺装破损部位进行更换，人行道铺装结构层采用 28×28×3cm 麻石板+2cm1：2 半干性水泥砂浆；对破损路缘石进行更换，路缘石结构尺寸为 20×32cm（C25 砼现浇）；3）桥面铺装：挖除原有病害处沥青砼桥面铺装后进行局部修补。桥面铺装采用 10cmC25 砼调平层+防水层+10cmC35 钢筋砼+4cm 沥青砼（AC-13）； 4）泄水孔：疏通现状雨水口泄水孔。5）清理主桥拱肋、拱上立柱松散部位混凝土，对钢筋除锈，再采用环氧砂浆进行修补；清理拱波填缝料并采用环氧树脂砂浆进行修补；对侧墙松散、空洞砌缝进行清理后，再采用环氧树脂砂浆进行填缝； 6）清理引桥拱肋砼松散部位，对钢筋除锈后封闭裂缝，再采用环氧树脂砂浆进行修补破损部位；对拱波破损部位及填缝料松散部位进行清理后，采用环氧树脂砂浆进行修补；对腹拱侧墙松散混凝土进行清理后采用环氧树脂砂浆进行修补；对裂缝进行封闭处理，对于宽度<0.15mm 裂缝采用表面涂层封闭法进行处理，对宽度≥0.15mm 裂缝进行缝内压力注浆处理。7）对全桥桥墩、台蜂窝麻面处进行修补。8）引桥下穿道路处设置附着式限高标志，其中五一路限高3.6m，资江西路限高4.5m。9）对全桥拱肋、桥墩、立柱采用丙烯酸乳胶漆进行涂装（两遍）。刷漆前应将起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将其扫净。对于砼表面空洞、孔洞及裂缝进行处理后方可进行刮腻子、涂乳胶漆的施工。10）对全桥外挂锚固件进行除锈处理。11）对全桥人行道路灯检查井井盖（50×50cm）及井座进行更换。12）对全桥路缘石与沥青砼铺装处缝隙进行压力灌注快干防渗漏环氧树脂胶（2遍）进行封闭，防止桥面雨水下渗。项目投资153.82万元，另加设计费18.68万元，监理费15.8万元，政府采购代理服务费3.25万元，合计191.55万元。项目资金来源为财政资金。

二、综合评价结论：

龙洲大桥钢管拱防腐工程和会龙山大桥病害维修工程自评结论均为优秀。

三：项目整体支出绩效情况：

通过龙洲大桥钢管拱防腐和会龙山大桥病害维修工程的实施，确保了两座桥梁的安全运行和外观美观整洁，确保了益阳市中心城区的交通畅通和市民出行安全。市大桥服务中心精心安排、严格管理、节约成本、提高效率，项目资金支出取得了良好的社会效益和经济效益。

四、存在的问题及原因分析

执行情况良好，暂无问题。

益阳市大桥服务中心

2023年3月14日