益环审(表)〔2020〕132号

益阳市生态环境局

关于桃江县中医医院医疗康养院区建设项目

环境影响报告表的批复

桃江县中医医院：

你院呈报的《关于请求对<桃江县中医医院医疗康养院区建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、桃江县中医医院医疗康养院区建设项目位于益阳市桃江县城金牛路与桃兴路交叉北角，项目总投资2亿元，总占地面积23072.78m2。主要建设内容包括新建1栋14层建筑面积为14660 m2的住院大楼、1栋3层建筑面积为9740 m2的医技大楼、1栋3层建筑面积为9600 m2的门诊急诊楼，配套建设食堂、废水处理站、医疗废物暂存间及环保工程等相关公用辅助工程。医院设针灸科、骨伤科、外科、大内科、妇科、五官科等临床科室，设置检验科、传染科、影像科和药剂科等医技科室，设置床位400张。

项目符合国家产业政策，选址基本可行。根据江苏新清源环保有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意桃江县中医医院医疗康养院区建设项目的选址并建设。

二、你院在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。地埋式污水处理站产生的废气需采取盖板封闭、定期喷洒除臭剂或84消毒液等措施，场界废气需满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中的标准要求；食堂油烟需采取油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18466-2001）要求后高于屋顶排放。

（三）落实废水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设院区排水系统；医疗特殊废水（感染废水、实验废水等）须预处理后,与生活污水和其它医疗废水一起进入院区废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入桃江经济开发区污水管网，再进入桃江县第二污水处理厂进行深度处理。本项目在区域污水管网有效纳入桃江县第二污水处理厂之前，不得投入营运。

（四）落实噪声污染防治措施。搞好院内及院界四周的绿化，对高噪声设备进行合理布局，并采取有效的隔声降噪减振工程措施，确保场界噪声达标；加强车辆的管理，实行禁鸣限速等措施，防止噪声扰民。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。严格按照国家《医疗废物管理条例》要求加强医疗废物管理，严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站污泥和格栅渣须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；生活垃圾分区设置垃圾桶并派专人定时清运交给当地环卫部门处理。

（六）本项目的选址和运营过程存在一定的环境风险隐患,必须制定具体的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，合理安排院区平面布局，保障敏感保护目标与桃江县原金牛稀土厂遗留场地的辐射安全距离，确保环境和人员安全；传染科应采取分区设置、医疗废物单独收集处置等措施，防止传染病的传播。

（七）放射性医疗设备必须另行环评和报批。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）和《排污许可管理办法（试行）》（原环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续；同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你院须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送到益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2020年11月7日