益环审(书)[2020]11号

关于《益阳海创环保科技有限责任公司

益阳海创水泥窑综合利用固废项目

环境影响报告书》的批复

益阳海创环保科技有限责任公司：

你公司呈报的《关于请求对<益阳海创环保科技有限责任公司益阳海创水泥窑综合利用固废项目环境影响报告书>进行审批的报告》、益阳市生态环境局安化分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳海创环保科技有限责任公司拟投资16750.83万元，在位于安化县仙溪镇圳中村的湖南益阳海螺水泥有限责任公司厂区内实施益阳海创水泥窑综合利用固废项目，依托益阳海螺水泥有限责任公司厂内现有1条4500t/d熟料新型干法水泥窑，设计年综合利用生活垃圾焚烧飞灰4.95万吨、污泥6.62万吨（其中市政污泥3.96万吨、一般无机污泥2.64万吨）。拟建工程服务范围为湖南省境内的生活垃圾发电厂，市政污泥服务范围为除“益阳市本级污泥处置特许经营项目”特许经营权外的益阳地区污水处理厂及其他产生市政污泥单位，一般无机污泥服务范围为湖南省境内产生一般无机污泥的工业企业。本项目不接收危险废物污泥进行处置。工程主要建设内容包括污泥储存及输送车间，飞灰暂存及水洗综合处理车间、结晶盐仓库及除氯系统，配套建设一栋办公楼、分析化验室、储运工程、供水供电、供热供气等公用工程以及相关环保工程等。

拟建工程符合国家产业政策和相关选址要求，根据湖南九畴环境科技有限公司编制的环评报告书的分析结论和益阳市生态环境局安化分局的预审意见，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳海创环保科技有限责任公司益阳海创水泥窑综合利用固废项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（二）加强施工期的环境管理。对施工场地采取围挡、洒水降尘等措施，采用密闭车辆运输渣土物料，减轻施工及运输扬尘污染影响；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水须纳入厂区污水管网；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；严格落实水土保持方案的有关措施，防止水土流失。

（三）落实废气污染防治措施。本项目有组织废气主要包括飞灰原料仓废气、飞灰成品仓废气、飞灰烘干废气、飞灰水洗废气及水泥窑窑尾废气，无组织废气主要为飞灰水洗综合预处理车间和污泥储存及输送车间产生的废气。飞灰输送过程中采用全负压操作，确保粉尘不外泄；飞灰原料仓、成品仓和烘干废气均采用布袋除尘器收集处理后，分别通过25m高排气筒排放；水洗工艺过程产生的废气经集气罩收集采取“一级水吸收+一级酸吸收”处理工艺后，通过25m高排气筒排放；新增加的水泥窑窑尾分解炉除氯系统，对含高浓度碱、氯的气体，鼓入冷空气快速冷却，使其产生氯类结晶体，经旋风除尘器、表面冷却器、布袋除尘器处理后进入窑尾烟气处理系统通过现有130m高烟囱排放。废气排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）标准限值要求。无组织废气通过采取对各产尘点设置集气设施、各废水水池加盖密封、运输采用专业的全密闭式车辆、车间外侧布置绿化隔离带等措施有效减少对周边环境的影响，还需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

（四）落实废水污染防治措施。项目排水实行雨污分流、清污分流、污污分流；生产过程中产生的飞灰水洗废水和化验室分析检测废水采用“集中收集池+调节反应+中化膜分离+石膏沉淀+蒸发结晶”工艺处理后回用于水洗工段，不外排，废水处理规模为500t/d；车间及车辆冲洗废水经车间内排水沟，集中收集至污泥储坑后，送至分解炉焚烧处置；初期雨水经收集后回用于水洗工段不外排。生活污水经污水管网收集后排入新建的地埋式污水处理场站，采用接触氧化法处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准外排。加强地下水污染防治工作，采取分区防控措施对车间地面、污水处理池和地下管道等按要求进行防渗、防腐，防止地下水污染。

（五）严格固体废物处置。本项目原料来源须严格按环评报告书所列范围执行，不得处置属于危险废物的污泥和湖南省境外的生活垃圾焚烧飞灰。严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求加强生活垃圾焚烧飞灰的管理；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求加强对处置污泥的管理。项目建成运行后，结晶盐须经鉴定确认不属于危险废物，并满足《水泥窑协同处置飞灰预处理产品水洗氯化物》（T/CCAS010-2019）的前提下，方可作为副产品外售。

（六）加强噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取有效的隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（七）建设单位对危废的收集、贮存、处置必须在取得相应危废经营许可证后方可进行。危险废物运输必须委托具备危险废物道路运输经营许可证资质的单位，运输单位在危险废物运输过程中应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定要求。

（八）本项目不新增SO2、NOX排放总量，新增COD、氨氮总量通过湖南益阳海螺水泥有限责任公司已购买的排污权总量指标解决。对新增污染物排放总量指标铅≤0.0544t/a，砷≤0.0035 t/a，汞≤0.0007 t/a，镉≤0.0046 t/a，铬≤0.0005t/a，你公司需通过排污权交易获得总量来源。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可证变更相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续，益阳市生态环境局安化分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局安化分局。

益阳市生态环境局

2020年4月21日