常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：中铁上海工程局集团有限公司

环评单位：湖南欣森宏景环境评估有限公司

二O二O年十一月

常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目专家意见及修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来；完善项目建设内容一览表（主体工程、储运工程，补充整改措施及依托工程）；核实产品规模（按服务年限）；完善水平衡图；核实原辅材料一览表各原料用量、最大储存量及存放位置；核实主要生产设备清单；补充物料平衡图、表。 | P1，完善了项目的由来； P2-3，完善了项目主要建设一览表； P2，已核实产品规模（按服务年限）； P8，图1-1完善了水平衡图； P4，表1-3已核实原辅材料一览表各原料用量、最大储存量及存放位置； P5，表1-5补充了物料平衡表。 |
| 2 | 核实环境保护目标；完善本项目有关的原有污染情况及主要环境问题，依据《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》的通知，提出存在的环保问题及整改措施，明确整改时限。 | P17-18，已核实环境保护目标； P9，完善了项目有关的原有污染情况及主要环境问题，并提出存在的环保问题及整改措施，明确了整改时限； |
| 3 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，核实大气评价等级，根据污染源监测数据，核实大气污染物排放参数表，完善大气环境影响分析内容，补充污染物废气核算排放表并完善无组织废气防治措施。 | P31-32，已核实大气评价等级； P34，已核实大气污染物排放参数表； P33-34，完善了大气环境影响分析内容； P33-34，补充了污染物废气核算排放表并完善了无组织废气防治措施。 |
| 4 | 核实设备清洗用/排水量，初期雨水量；补充五级沉淀污水处理设施工艺流程、处理规模及废水去向；完善噪声预测及影响分析内容；补充项目退役后环境影响分析（明确退役时间、针对生态环境影响分析，设备拆除后遗留环境问题）。 | P24-26，已核实设备清洗用/排水量，初期雨水量； P34，已补充五级沉淀污水处理设施工艺流程、处理规模及废水去向； P35，完善了噪声预测及影响分析内容； P39，补充了项目退役后环境影响分析。 |
| 5 | 完善环境风险评价内容，补充减水剂泄露、废气处理设施故障风险防范措施及应急处置方案。 | P46-48，完善了完善环境风险评价内容，补充了减水剂泄露、废气处理设施故障风险防范措施及应急处置方案。 |
| 6 | 完善选址合理性分析，补充平面布置合理性分析，补充《益阳市扬尘污染防治条例》，《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》的符合性分析。 | P40，完善了选址合理性分析，补充了平面布置合理性分析； P40-44，补充了《益阳市扬尘污染防治条例》，《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》的符合性分析。 |
| 7 | 完善平面布置图（明确筒仓、搅拌机、沉渣堆场、危废暂存间位置及堆场各物料存储间等），项目区域排水走向图。 | 附图3。 |

注：文中修改、完善、补充内容均用下划线标出。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

九、结论与建议	54

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目噪声环境监测点示意图；

附图3：建设项目总平面规划及废水走向示意图；

附图4：建设项目环保目标示意图。

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表。

附表2：自查表。

附件：

附件1：营业执照；

附件2：临时用地手续；

附件3：建设项目环境影响评价执行标准函；

附件4：关于搅拌站情况的说明；

附件5：关于对《新建常德经益阳至长沙铁路（赫山区）临时用地土地复垦变更方案（湖南路桥）》的批复；

附件6：专家评审意见；

附件:7：专家签到表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中铁上海工程局集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 闫子才 |  | 联系人 | 高琳 |  |  |
| 联系电话 | 18150775888 | 传真 | / | 邮政编码 | 413000 |  |
| 建设地点 | 益阳市赫山区益宁大道北侧约50m，常益长铁路施工里程DK101+300左侧680处 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |  | 行业类别及代码 | 水泥制品制造 C3021 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 21600 |  | 绿化面积 （平方米） | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） | 41 | 环保投资占总投资比例 |  | 10.25% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 | 2019年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 为改善益阳市城市环境，提升城市承载水平，增加城市容量和发展后劲，发挥城市功能，完善城市基础配套设施，益阳市正在筹备建设更为完善的城建轨道。中铁上海工程局集团有限公司新建的常德经益阳至长沙铁路站前工程 CYCZQ-4标项目，已获国家发展和改革委批复，《国家发展和改革委关于新建的常德经益阳至长沙铁路可行性硏究报告的批复》批准文号为（发改基础（2017）2195号）。该工程建设期间需要大量的混凝土，且对混凝土的质量要求较高。 在此背景下，中铁上海工程局集团有限公司投资400万元，在益阳市赫山区益宁大道北侧约50m处新建常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目，设计混凝土产量为1200立方米/d。2#混凝土拌合站位于线路DK101+300左侧约680m处，益宁城际大道北侧约50m。主要供应范围为：DK97+607.5～DK105+840.7范围内下部结构、连续梁、隧道、路基附属工程等。 常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站最初包含于于《新建铁路常德经益阳至长沙铁路环境影响报告书》（批复文号为《湘环评【2018】17号》）中，本项目中所配套建设的混凝土搅拌站的建设地址与《新建铁路常德经益阳至长沙铁路环境影响报告书》中其中一个搅拌站地址仍旧一致，选址未更改，为进一步论证本项目对周边环境的影响及建设的可行性，中铁上海工程局集团有限公司委托湖南欣森宏景环境评估有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 本项目建成后，可有效减缓常德经益阳至长沙铁路站前工程 CYCZQ-4标项目对高品质混凝土的需求，加快交通枢纽的建设，有利于城市的后续发展。该项目属于临时工程，只为常德经益阳至长沙铁路站前工程 CYCZQ-4标项目提供浆料，不向社会供给。在常德经益阳至长沙铁路站前工程建成投用后拆除相关设备，并将厂区进行生态恢复。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）中有关规定，本项目应办理环境影响评价手续，且该项目属于属于“十九、非金属矿物制品业 —50 砼结构构件制造及混凝土加工”类型，因此本项目因编制环境影响评价报告表。 2. 项目概况 项目名称：常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目 建设单位：中铁上海工程局集团有限公司 建设地点：常益长铁路施工里程DK101+300左侧680处，益阳市赫山区益宁大道北侧约50m（东经112.4019171，北纬28.4961527） 建设规模：新建临时混凝土搅拌站一座，设计混凝土产量为1200立方米/d 建设性质：新建 项目劳动定员及工作制度：本项目全年工作日为365天，每天2班，每班12小时。预计满负荷生产共需员工17名。 服务年限：投产于2019年9月，预计拆除时间为2021年12月31日 3.项目工程建设内容 本项目主要工程建设内容组成具体详见表1-1所示： 表1-1 本项目工程内容组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 混凝土生产区; 占地面积约1200m2，位于厂区中部，全封闭钢结构厂房1栋，厂房内设有混凝土搅拌机2套，水泥筒仓20个，粉煤灰筒仓6个；主要对原料进行混凝搅拌; 生产线现已建成，全封闭钢结构厂房已搭建，地面已硬化. 原料堆场; 占地面积约5500m2，全封闭钢结构厂房1栋，位于厂区东北侧，用于砂石骨料的堆存; 全封闭钢结构厂房已搭建，地面已硬化. 辅助工程; 办公楼; 占地面积约1000m2，用于员工办公生产. 生活区; 占地面积约440m2，用于员工厂内生活. 地磅; 100T地磅1个. 公用工程; 供电系统; 由当地供电所供给. 供水; 由当地自来水管网供给+循环水. 排水; 厂区实行雨污分流。初期雨水经收集后沉淀，用于厂区降尘。生产废水经沉淀处理后回用于厂内车辆清洗和喷雾抑尘，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥不外排。. 储运工程; 砂、石堆场; 碎石和砂料分区堆存于同一堆场内，其占地面积约5500m2. 筒仓; 水泥筒仓20个，筒仓规格为150t；粉煤灰筒仓6个，筒仓规格为150t。. 环保工程; 废气治理; ①粉料筒仓：搅拌机加料口+筒仓中设备自带脉冲反吹布袋除尘器； ②搅拌主楼进行密封，搅拌工序产生的粉尘经收集后由布袋除尘装置处理，生产工序整体位于密闭厂房中； ③堆场位于全封闭厂房内，并设置喷淋喷雾装置； ④皮带输送及转载跌落点产尘采用全封闭廊道，同时在皮带的装料和卸料的两侧设置喷雾喷头，当输送物料时喷头开启进行喷雾抑尘； ⑤运输扬尘限采用制汽车超载超速、采用全封闭运输、对运输车辆进行清洗、加强厂区道路硬化等措施，厂内定期喷雾；. 废水治理; ①生活污水：生活污水经隔油池+化粪池处理后，用作农肥不外排； ②生产废水：设备清洗废水和车辆清洗废水经收集后，经五格沉淀池+清水池回用于车辆清洗和场内抑尘，不外排； ③初期雨水：初期雨水经收集后进沉淀池集中沉淀处理， 回用于车辆冲洗及喷淋喷雾降尘。 ④厂内各废水产生节点均设置废水收集沟、场区四周及各建筑物旁设置专门的雨水导流渠；废水沟和雨水渠均与厂内废水处理系统相连，确保厂内无废水直接外排。. 噪声; 优化平面布置，高噪声设备远离环境敏感点；采取减振、隔声、选取低噪声设备、加强绿化等措施。. 固废; ①五格沉淀池须及时清淤，清出的沉渣用作周边路基填埋、路面铺设等；布袋除尘器收集的粉料回用于生产；沉渣堆场应进行三面围挡、地面硬化； ②不合格砂石料和废弃混凝土可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用； ③设备检修产生的废机油应按要求暂存于危险废物暂存间内，并交由危险废物处置单位进行处置； ④生活垃圾交环卫部门及时清运。. 其他工程; 生态恢复; 本项目服务期满后进行拆除，并恢复周边生态情况。. 4. 项目主要设备 本项目主要设备情况见表表1-2所示： 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 混凝土搅拌机; HZS120; 套; 2. 2; 轮式装载机; CLG865; 套; 2. 3; 电子汽车衡; 100t; 台; 1. 4; 混凝土搅拌车; THT5256GJB12B; 辆; 10. 5; 混凝土搅拌车; XZJ5250GJB1; 辆; 2. 6; 混凝土搅拌车; YTZ5257GJB43E; 辆; 3. 7; 水泥筒仓; 150t; 个; 20. 8; 粉煤灰罐; 150t; 个; 6. 9; 地磅; 100T; 个; 1. 10; 皮带输送; 条; 2. 11; 风机; 台; 1. 12; 水泵; 台; 1. 13; 雾炮机; 台; 2. 5. 项目主要原辅材料消耗及能源 项目原辅材料及能源情况详见表1-3： 表1-3 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 最大贮存量; 备注; 贮存位置. 1; 骨料（石料）; t/a; 143850; 2000t; 规格5~10mm; 原料堆场. 2; 骨料（石料）; t/a; 184950.1; 2000t; 规格10~16mm; 原料堆场. 3; 骨料（石料）; t/a; 123300; 2000t; 规格16~31.5mm; 原料堆场. 4; 砂料; t/a; 328800; 4000t; 原料堆场. 5; 粉煤灰; t/a; 61650; 900t; 筒仓. 6; 水泥; t/a; 164400; 3000t; 筒仓. 7; 减水剂; t/a; 2020.047; 500kg; 仓库. 8; 水; 生产用水; t/a; 48118.72; /; 其中搅拌用水45990t/a. 生活用水; t/a; 930.75; /. 9; 电; 万Kw·h/a; 90; /. 本项目所用原材料中无危险化学品，外加剂主要有减水剂，不涉及危险化学品。原辅材料说明： ①减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量 的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物 等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量， 改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 ②本项目使用的砂，河卵石原料均在沙石场进行筛分、冲洗，在本项目场内的储存和使用过程中不需要在场内进行再清洗。 表1-4 原材料主要理化性质 序号; 名称; 主要理化性质. 1; 高效减水剂; 成分主要为聚羧酸，其广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。对水泥有强烈分散作用，能大大提高水泥拌合物的流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混凝土工作性。聚羧酸系高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用。减水剂本身并不与水泥产生化学反应。. 2; 粉煤灰; 粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50~70％之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1~24％。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2(35~60%)，Al2O3(13~40%)，CaO(2~5%)，Fe2O3(3~10%)等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。. 本项目设计混凝土产量为1200立方米/d，以每立方米混凝土的质量为2.4t计，因此，本项目物料平衡如下所示。 表1-5 物料平衡表 序号; 购入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 1; 骨料（石料）; 143850; 混凝土; 1051200. 2; 骨料（石料）; 184950.1; 除尘装置中粉尘; 1770.467. 3; 骨料（石料）; 123300; 沉淀池沉渣; 1561.8. 4; 砂料; 328800; 不合格物料及混凝土; 420.48. 5; 粉煤灰; 61650; 各产污节点起尘量总和; 7.4. 6; 水泥; 164400; /; /. 7; 减水剂; 2020.047; /; /. 8; 生产用水; 45990; /; /. 合计; 1054960.147; 1054960.147. 6. 生产规模及产品 本项目为混凝土搅拌生产线，其产品主要为混凝土，设计生产规模为1200立方米/d混凝土。详见1-6所示： 表1-6 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 混凝土; 立方米/d; 1200; 用于常德经益阳至长沙铁路站前工程 CYCZQ-4标项目，不对社会供给. 7. 公用工程 （1）给水 项目营运期用水主要分为搅拌用水、搅拌机清洗用水、搅拌区冲洗水、搅拌车清洗水、堆场抑尘用水以及生活用水（包括食堂用水和宿舍用水）等。 项目劳动定员17人，厂区提供供食宿，按照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按照150L/人▪d计，年工作日365天计，则本项目的员工生活用水量为2.55t/d，930.75t/a。 根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）中表19非金属矿物质品业用水定额中显示，用水量为 0.3m3/m3混凝土。但建设单位通过工艺改进、调整配方等制成特用于常德经益阳至长沙铁路站前工程 CYCZQ-4标项目的混凝土制品，实际用水量根据业主提供资料，按照定额的35%计算，即本项目搅拌用水量为0.105m3/m3混凝土，总水量为45990t/a。 类比同类型企业，混凝土搅拌车辆的清洗用水按0.15t/辆•d计，本项目混凝土的生产量为1200m3/d，按单车1次平均运输量为 10m³计算，每日运输频次为120次/d，即车辆清洗用水量为18t/d，6570t/a。搅拌区冲洗用水则按照4t/次计，每日冲洗一次，则搅拌区冲洗用水量为4t/d，1460t/a。搅拌设备的清洗用水按6.8t/次计，每日清洗一次，则搅拌区冲洗用水量为6.8t/d，2482t/a。 项目原料堆场采用喷淋喷雾方式降尘，本项目喷雾频率按2次/天计，用水量按0.2L/m2·次计，喷雾天数按365天计，喷雾面积按原料堆场5500m2计，则原料堆场喷淋喷雾用水量为2.2t/d（803t/a）。 车辆在厂内行驶时所产生的扬尘采用喷淋喷雾方式降尘，在场内设置喷雾装置。其中因厂内车辆行驶频繁，需进行降尘的区域面积约500m2，本项目喷雾频率按1次/h计，用水量按0.1L/m2·次计，喷雾天数按365天计，则厂内扬尘喷淋喷雾用水量为1.2t/d，438t/a。 （2）排水 营运期项目厂区排水实行雨、污水分流制。搅拌生产用水混入成品中，无废水产生。冲洗场地、洗车废水和清洗设备用水经五格沉淀+清水池处理后回用于车辆清洗和厂内抑尘，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后，用作农肥不外排。 ①生活污水 生活污水主要为职工生活废水，污染物主要为COD、SS和NH3-N等。项目营运天数为365天，生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量约2.04t/d、744.6t/a。员工生活污水经厂区内隔油池+化粪池进行处理后用作农林灌溉，不外排。 ②清洗废水 清洗废水主要包括混凝土搅拌车清洗废水、搅拌设备清洗废水以及搅拌区清洗废水等。考虑到蒸发损耗等造成的水量损失10%，此类废水的产生量按用水量的90%计。即搅拌车清洗废水量为16.2t/d、5913t/a；搅拌设备的清洗废水产生量为6.12t/d、2233.8t/a；搅拌区的冲洗废水产生量为3.6t/d、1314t/a。因此，本项目清洗废水的总产生量为25.92t/d、9460.8t/a。清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗或厂区抑尘，由于废水中沉渣将带走部分水分，此类废水的回用率约为97.5%。以此计算，则项目废水回用量约为25.272t/d，9224.28t/a。 ③抑尘废水 由于堆场抑尘用水水量较小，抑尘水全部蒸发损耗或随物料带走，将不会形成废水。车辆扬尘抑尘用水与空气中的颗粒物结合后因重力自动沉降，自然挥发。 项目给排水平衡图见图1-1所示： 图1-1 项目给排水平衡图 （3）供电 由当地供电系统统一供电。 9. 项目总平面布置 项目用地西南侧毗邻益宁城际干道，厂区正大门紧邻益宁城际干道，便于物料运输。其西南侧为主出入口大门，大门的北侧即为办公生活区，该区域设有办公楼和宿舍。项目中部则为生产厂房，该厂房内设有密闭的搅拌大楼、水泥筒仓以及粉煤灰储罐等，厂房采用全封闭结构。生产厂房东北侧即为原料堆场；原料堆场同样采用全封闭结构，碎石、砂料等全部分区堆存于原料堆场中。原料堆场的北侧（即项目东北角）设有洗车点、五格沉淀池、沉渣堆场等。项目平面布置合理，便于厂内生产运输。 本项目主要供应范围为：DK97+607.5～DK105+840.7范围内下部结构、连续梁、隧道、路基附属工程等。项目选址距离工程地点较近，方便运输。厂内平面布置合理，加快车辆运输速度、缩短车辆停留时间。 厂区具体总平面布置详见附图3所示。 10. 劳动定员及工作制度 劳动定员为17人，均在厂区食宿。其年工作时间为365天，共2班/d，每班12h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况 本项目属于新建（补办环评）项目，本项目进驻前为待建空地，且项目已投产运行，经过现场勘查，施工期产生的三废均得到了有效处置，无历史遗留的环境问题。 2、项目存在的环境问题 本项目为完善环保手续，经过现场勘查，本项目存在的现有环境问题及整改措施见下表。 表1-7 现有环境问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 备注. 1; 现有工程沉渣堆场露天存放，未进行防雨措施; 对沉渣堆场设置钢结构顶棚，设置防风、防雨、防流失等措施; 2021年1月前整改到位. 2; 现有工程沉渣堆场四周未设置导流渠，污泥中的废水漫流; 在沉渣堆场四周设置废水导流渠. 3; 现有工程尚未建设危险废物暂存间; 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的中的规定设置危险废物暂存间1间. 4; 厂内原料堆场前的雨水沟未与厂内清水池相连，直接排放; 将原料堆场前的的雨水沟以明渠方式连通厂内清水池；严禁初期雨水未经处理直接排放；并及时清理雨水沟中散落的石砂. 5; 输送廊道尚未进行全封闭; 按要求将物料输送廊道进行全封闭处理，进料口设置喷淋装置. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1. 地理位置 益阳市赫山区位于湖南省中部偏北，地居富饶的洞庭湖西缘和资水尾闾，地理坐标为：北纬 28°16′至28°53′，东经112°11′至 112°43′。东邻湘 阴、望城两县，南界宁乡县，西接桃江县，北望资阳区。东西宽 53 公里，南北长 67 公里，总面积 1631.82 平方公里。国道 319 线和省道 308 线穿境而过，石（门） 长（沙）铁路与洛（阳）湛（江）铁路在此交汇。长（沙）常（德）公路将赫山与 长沙黄花机场连为一体，相聚仅 1 小时车程。水路沿资江达洞庭湖，外通长江，内 联湘、沅、澧水，可航运 1000 吨级货轮。 欧江岔镇位于益阳市东南角，东靠望城，南邻宁乡，西与湘阴接壤，是四县区 交界之处。全镇交通便利，四通八达。水陆运输沟通周边三县，横跨新河的尤草塘 大桥连接南北两片。高标准益牌公路南北贯穿，来仪湖撇洪新河穿境而过。现已开 通交通客运线达 20 多条，连通长沙、益阳、岳阳三市县区。 本项目位于常益长铁路施工里程DK101+300左侧680处，益阳市赫山区益宁大道北侧约50m（东经112.4022497，北纬28.496257），其具体位置见附图1所示。 2. 地质地貌 益阳市赫山区位于雪峰山隆起与洞庭湖凹陷交接处，西南山丘起伏，东北江湖交错。地势自西南向东北，呈三级阶梯状倾斜递降，地面高程大部分在海拔 100米以下，区境以平原为主，山、丘、岗地貌齐全，具有“一分丘山两分岗，五分平原两水乡”的特点。最高点为沧水铺镇南部之碧云峰，海拔 502 米，赫山区地势比降为 1.3%。雪峰山余脉在区境西南部 402 平方公里范围内呈钳形集结，突起为高埠，地势起伏较大，切割深度 50~150 米，有 18 座海拔 300 米以上的山峰;中部地面起伏平缓，丘岗与平原相间并列，地表切割微弱；东北部为滨湖平原，平坦开阔，耕地连片，河湖广布。 厂址工程地质条件比较好，地层较简单，地层层位稳定，无不良地质现象。地下水文地质条件简单，无明显的不良工程地质现象。 根据湖南省建设委员会[84]湘建字（005）号转发国家地震局和城乡建设环保部[83]震发科字（345）号通知《中国地震烈度区划图》，确定益阳市地震烈度为 6 度。建筑物设计需考虑相应的抗震设防措施。 3. 气候气象 赫山区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候。其特点是四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。年平均气温16.9℃，最热月（7 月）平均气温 29℃，最冷月（1 月）平均气温 4.5℃，气温年较差24.5℃，高于同纬度地区；日较差年平均 7.3℃，低于同纬度地区，尤以夏季昼夜温差小。年无霜期 272 天。年日照 1553.7 小时，太阳辐射总量 103.73 千卡/小时。年雨量 1432.8 毫米(mm)，降水时空分布于 4—8 月，这段时间雨水集中，年平均雨量 89.0 毫米，占全年雨量的 58.9%。年平均相对湿度 85%，干燥度 0.71，2~5 月为湿季，7~9 月为干季，10~1 月及 6 月为过渡季节。 4. 水文特征 赫山区水资源总量333.28亿立方米，由大气降水、过境客水和地下水三个部分组成。其中全区多年平均年降水总量17.54亿立方米，多年平均年过境客水总量228.62 亿立方米，地下水总储量87.12亿立方米。水能总蕴藏量15346千瓦，可开发量 5722 千瓦。 赫山区境水系发达，有长度5公里以上河流40条。多数自南或西南流向北及东北，呈树枝状分布，分属于资水、湘水及洞庭湖三大水系。区内流域总面积 1363平方公里，其中流域面积 100 平方公里以上河流 5 条。 （1）湘江：湘江属于洞庭湖水系中水量最大的河流，其流域位于北纬 24°～29°，东经 110°～114°之间，自南向北分别流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙及岳阳局部，汇入洞庭湖中。湘江径流主要来源于降水，年内分配不均匀，3 月～7 月径流量占全年的 66.6%，其中 5 月最大，占全年的 17.3%；8 月～翌年 2 月径流量占全年的 33.4%，其中 1 月最小，仅占全年的 3.3%。根据长沙水文站实测的湘江水文特征，湘江长沙段最大流量 20300m3/s，最小流量 100m3/s，多年平均流量 2110m3/s。 （2）资水：资水位于湖南省中部，西南以雪峰山脉和沅水交界，东隔衡山山脉与湘水毗邻，南以五岭山脉和广西桂水流域相接。流域形状南北长而东西窄；地势西南高而东北低。流域内丘陵、盆地约占40%，大部分布在上游和下游，山丘区约占50%，主要分布在中游，其余为平原湖区。资水有两源：左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。左源赧水发源地深切高山峻岭，为高山峡谷区，坡陡流急，但到武冈附近即进入山间盆地，地势平坦开阔，坡度平缓；武冈以下至双江口，两岸多低矮山岭，只有局部峡谷，大部河谷平缓；至小庙头（位于邵阳市下游34公里）为资水上游。小庙头至马迹塘为资水中游，河道穿越雪峰山脉，两岸高山对峙，海拔平均高度1000米左右，河谷陡峭，基岩裸露，河床险滩礁石密布，流态紊乱，航道弯曲狭窄，最大流速达3.9米每秒；河谷由前泥盆系变质岩及泥盆系砂岩等坚硬岩体构成，为开发水力资源提供了良好条件。马迹塘以下为资水下游，河谷开阔，地形平坦，多近代冲积台地和丘陵，益阳市以下为洞庭湖冲积平原。 5. 生态环境 （1）土壤 赫山区属于亚热带季风湿润气候类型，在高温多湿条件下，其地带性土壤为红壤，山地土壤主要是黄壤、黄棕壤。沿线地区的耕作土为水稻土，分布较广，沿河两岸有潮土分布。 区域成土母质类型较多，分布较广的主要有板页岩、第四纪网纹红壤和河湖冲积物，此外，尚有砂砾岩、花岗岩、石灰岩等，西部低山丘陵地区以板页岩为主，中部丘陵岗地地区以四纠红壤为主，并间有花岗岩、石灰岩分布，东部平原地区以河湖冲积物为主，土壤类型大多为山地森林红壤和平原潮土。 （2）植被 益阳市赫山区植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区。植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林和以油茶、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。 （3）动物资源 根据《益阳地区志》资料，区域内现存的野生动物资源有 7 类 2000 多种，由于长期捕猎，保护不当，已呈种群削弱、数量减少之势，部分珍稀动物濒临灭绝。项目区的生态地理区划属亚热带林灌、草地—农田动物群。评价区域野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、刺猬、蝙蝠、黄鼬、松鼠，家畜、家禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等。 本项目区野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和湖南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。同时也未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，无古树名木分布。 6. 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本项目位于常益长铁路施工里程DK101+300左侧680处，益阳市赫山区益宁大道北侧约50m处，为了解项目所在地大气环境质量现状，本评价收集了2018年益阳市中心城区环境空气质量状况统计数据。根据2018年益阳市中心城区环境空气质量状况统计结果，益阳市中心城区环境空气质量状况统计情况见表3-1。 表3-1 项目所在地区大气环境质量监测结果 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准浓度μg/m3; 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.8; 4; 45; 0; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 140; 160; 87.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.6; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 0; 达标. 根据统计结果分析，2018年益阳市中心城区的环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 2. 地表水环境质量现状 本项目生产废水不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥，为了解本项目周边地表水环境的状况。本次评价引用了《湖南华慧新能源股份有限公司锂离子电池产品生产线搬迁扩建项目环境影响报告书》中委托原湖南格林城院环境检测咨询有限公司于2019年1月17日~1月19日对项目纳污河段地表水进行了现状的监测结果。 - 监测点位设置 表3-2 水环境监测布点位置 编号; 水体名称; 监测断面名称; 监测因子; 监测频次. W1; 撇洪新河; 城东污水处理厂排污口上游500m; 水温、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、挥酚、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群; 连续采样三天每天监测一次. W2; 城东污水处理厂排污口下游1000m. 评价方法采用单项污染指数法。 采用单因子指数法进行评价。 ①pH值的计算公式：Pi=（pHi-7）/（pHSU-7）pHi＞7时； Pi=（7-pHi）/（7-pHSD）pHi≤7时。 其中：Pi为i污染物的实际值； pHSU为标准浓度上限值； pHSD为标准浓度下限值。 ②其它项目计算公式：Pi=Ci/Coi 其中：Pi为i污染物单因子指数； Ci为i污染物的实际浓度； Coi为i污染物的评价标准。 Pi＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。 （2）执行标准 按评价标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准执行。 （3）监测结果统计分析 本次地表水环境现状监测及统计结果分析结果见表3-3。 表3-3 水质监测结果单位：mg/L（pH除外） 监测因子; 采样日期; 检测结果（mg/L）; Si; 标准限值; 是否达标. W1; W2. pH（无量纲）; 2019.1.17; 7.41; 7.52; 0.195-0.265; 6-9; 达标. 2019.1.18; 7.39; 7.53. 2019.1.19; 7.42; 7.51. 水温（℃）; 2019.1.17; 12.8; 13.1; /; /; /. 2019.1.18; 13.5; 13.7. 2019.1.19; 10.8; 11.3. SS; 2019.1.17; 18; 21; 0.533-0.7; 30; 达标. 2019.1.18; 18; 19. 2019.1.19; 16; 19. COD; 2019.1.17; 18; 16; 0.7-0.9; 20; 达标. 2019.1.18; 16; 14. 2019.1.19; 15; 14. BOD5; 2019.1.17; 3.4; 3.1; 0.7-0.85; 4; 达标. 2019.1.18; 3.1; 2.8. 2019.1.19; 3.0; 2.9. 氨氮; 2019.1.17; 0.667; 0.717; 0.658-0.725; 1.0; 达标. 2019.1.18; 0.658; 0.725. 2019.1.19; 0.675; 0.709. 总磷; 2019.1.17; 0.12; 0.16; 0.6-0.85; 0.2; 达标. 2019.1.18; 0.14; 0.15. 2019.1.19; 0.15; 0.17. 总氮; 2019.1.17; 0.89; 0.92; 0.87-0.92; 1.0; 达标. 2019.1.18; 0.87; 0.92. 2019.1.19; 0.90; 0.91. 石油类; 2019.01.17; 0.04; 0.03; 0.6-0.8; 0.05; 达标. 2019.01.18; 0.03; 0.03. 2019.01.19; 0.03; 0.03. 溶解氧; 2019.01.17; 7.4; 7.6; 0.625-0.694; 5.0; 达标. 2019.01.18; 7.2; 7.5. 2019.01.19; 7.8; 8.0. 高锰酸盐指数; 2019.01.17; 4.7; 4.5; 0.733-0.783; 6.0; 达标. 2019.01.18; 4.5; 4.6. 2019.01.19; 4.6; 4.4. 挥发酚; 2019.01.17; 0.0023; 0.0031; 0.4-0.62; 0.005; 达标. 2019.01.18; 0.0021; 0.0028. 2019.01.19; 0.0020; 0.0030. 阴离子表面活性剂; 2019.01.17; 0.06; 0.09; 0.3-0.45; 0.2; 达标. 2019.01.18; 0.07; 0.08. 2019.01.19; 0.08; 0.07. 2019.01.18; 0.007L; 0.007L. 2019.01.19; 0.007L; 0.007L. 粪大肠菌群（个/L）; 2019.01.17; 110; 410; 0.01-0.43; 1000; 达标. 2019.01.18; 100; 430. 2019.01.19; 110; 410. （4）地表水环境现状评价 监测结果表明：监测期间，各监测断面所监测的因子均低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，满足相关的标准要求。 3. 声环境质量现状 为了解项目运行后对周围声环境质量的影响，本次评价对项目区周围进行了噪声监测，本次监测是在项目进行满负荷生产情况下所测。 监测点布置按项目厂界四周东、南、西、北侧共布置4个监测点，监测时间为2020年10月7日~8日，昼夜各监测1次。监测结果见表3-4所示： 监测因子：昼夜等效A声级 表3-4 项目区噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 10月7日; 10月8日. 昼间LAeq; 夜间LAeq; 昼间LAeq; 夜间LAeq. 厂界东侧; 58.2; 48.4; 58.3; 47.5. 厂界南侧; 59.1; 49.1; 57.3; 48.9. 厂界西侧; 57.8; 47.6; 59.0; 47.7. 厂界北侧; 58.5; 48.3; 58.5; 48.5. 监测结果表明，监测点昼、夜间噪声级均不超标，本项目周边声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于常益长铁路施工里程DK101+300左侧680处，益阳市赫山区益宁大道北侧约50m，西南侧毗邻益宁城际干道。项目场址周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等敏感点。以项目厂界西南角为坐标原点。 经现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见表3-5所示： 表3-5 环境保护目标一览表 名称; 坐标（m）; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护目标要求. x; y. 大气; -111; 183; 陈家湾居民点1，25户，90人; 住宅; 西北; 100-475m; 常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值. -389; 173; 陈家湾居民点2，43户，150人; 住宅; 西北; 370-715m. -937; -120; 杨泗庙居民点1，47户，170人; 住宅; 西面; 880-1090m. -15; -76; 杨泗庙居民点2，30户，90人; 住宅; 西面; 55-350m. -107; 654; 尹家湾居民点，120户，380人; 住宅; 北面; 440-1000m. 199; 659; 老屋冲居民点，40户，150人; 住宅; 北面; 450-1100m. 157; 72; 南侧居民点1，25户，80人; 住宅; 东南; 50-400m. 443; -294; 南侧居民点2，38户，120人; 住宅; 东南; 540-900m. 650; 118; 东侧居民点，55户，170人; 住宅; 东面; 490-1060m. 地表水; /; /; 大塘水库; /; 东北; 30m; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中III类标准. 声环境; -111; 183; 陈家湾居民点1，25户，90人; 住宅; 西北; 100-475m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. -15; -76; 杨泗庙居民点2，30户，90人; 住宅; 西面; 55-350m. 157; 72; 南侧居民点1，25户，80人; 住宅; 东南; 50-400m.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （2）地表水环境：执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水：生产废水经五格沉淀沉淀后回用，不外排；生活污水执行经隔油池+化粪池处理后用作农肥不外排。 （2）废气：粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 中颗粒物无组织排放限值要求。 （3） 运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。 （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议污染物总量控制指标： 本项目工艺添加水直接进入产品，不外排；搅拌设备清洗废水和搅拌作业区清洗用水经沉淀后全部回用，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后，用作农肥不外排。 本项目生产废水循环利用不外排；不涉及二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的废气排放；无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述： 根据建设项目的特点，项目对周围环境的影响大致可分为两个阶段：建设阶段（即施工期）和投入使用阶段（即营运期），工艺流程如下： 一、施工期 由于本项目属于补办环评手续，因此本次环评介入时，本项目主体工程已经建设完工，因此不对施工期进行评价和分析。 二、营运期 项目营运期具体工艺流程及产污环节见图5-1所示： 图5-1 营运期工艺流程及产污环节图 三、生产工艺描述 生产原料主要为碎石、砂、水泥、粉煤灰、外加剂等。本项目所有生产工序为物理过程，系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。 ①配料：生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，各种型号的混凝土在生产之前必须在实验室里反复实验，已达到各种原辅料之间的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。 ②投料：砂、石存放于砂石堆场，生产时皮带机转运，计量后直接进入搅拌机，水泥、粉煤灰等加入相应的原料仓中，经计量后单独加入搅拌机中，液态外加剂由计量系统抽入搅拌机；水由清水称量系统抽入供给，所有原辅料称量后一起送至搅拌机内。混凝土生产线共设置13个料仓，用于存储水泥、粉煤灰等。 ③搅拌、卸料：投入搅拌机中的原料经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。整个生产过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌车运送到各个施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 ④检验：设置的实验室主要是检验原料和产品的物理特性，无化学反应。 本项目要求设置五格沉淀，现场的生产废水进行沉淀后回用于厂内车辆清洗或抑尘，不外排。 5.2营运期主要产污工序及污染物产生排放情况 1、废气 本项目运营期大气污染物主要为工艺粉尘、道路扬尘，其中工艺粉尘主要来源于筒库呼 吸孔粉尘、散装车抽料时放空口产生的水泥粉尘、搅拌工序粉尘、堆场扬尘、物料运输扬尘等。 参考《工业源产排污系数手册（2010 修订）》中3121水泥制品制造业提供系数，利用水泥等生产各类水泥制品，物料输送、储存工序产生工业废气量为460Nm³/t 水泥，工业粉尘 2.09kg/t 水泥。物料混合搅拌工序产生工业废气量为 1419Nm³/t 水泥，工业粉尘 5.75kg/t水泥。 水泥制品制造业相关产排污系数如下表 5-1。 表5-1 粉尘产排系数表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物 系数; 末端治理 技术名称; 排污系 数. 各种水泥制品; 水泥砂子石子等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/ 吨-水泥; 460; 直排; 460. 布袋除尘; 460. 所有规模; 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09; 直排; 2.09. 布袋除尘; 0.0021. 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/ 吨-水泥; 1419; 直排; 1419. 过滤式除 尘法; 1419. 所有规模; 工业粉尘; 千克/吨-水 泥; 5.75; 直排; 5.75. 布袋除尘; 0.0058. （1）筒仓粉尘 本项目生产用粉状原料主要为水泥、矿粉和粉煤灰，由散装罐车自带的气动系统将粉料吹入原料筒仓内部，筒仓顶部呼吸口会产生一定量的粉尘，产生的粉尘通过连接在呼吸口上的仓顶布袋除尘器处理后排放。根据建设单位提供资料，本项目水泥164400t/a、粉煤灰 61650t/a。各原料筒仓粉尘产生及排放情况见表5-2。 （2）搅拌粉尘 项目生产过程中设置搅拌机 2 台，配料时会产生粉尘、搅拌机设置在密闭搅拌仓内，搅拌机进料口自带除尘器，使搅拌机配料产生的粉尘达标排放。搅拌机配套设置布袋除尘装置，其除尘效率可达 99.9%以上，经处理后在密闭厂房内无组织排放。搅拌工序粉尘产排情况见表 5-2。 表 5-2 各个原料筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （t）; 废气量 （万m3/a）; 产生量; 除尘效率 （%）; 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥筒仓; 164400; 7562.4; 4543.48; 343.6; 99.9%; 4.54348; 0.344. 粉煤灰筒仓; 61650; 2835.9; 4543.48; 128.85; 99.9%; 4.54348; 0.129. 搅拌; 226050; 32076.495; 4052.15; 1299.79; 99.9%; 4.05215; 1.3. 由上表可知，项目筒仓产生粉尘和搅拌粉尘经除尘器处理后，筒仓粉尘自仓筒顶部呼吸口排放，搅拌粉尘则经过布袋除尘器处理后于密闭生产车间内无组织排放。为了进一步减缓搅拌工序所产生的废气对周边环境的影响，生产线设置于封闭式厂房内，粉尘可再经厂房消减90%，因此本项目搅拌工序产生的无组织粉尘排放量为0.405mg/m3（0.13t/a）。 （3）运输车辆动力起尘 运输车辆及采装设备在运行过程中还将产生各类尾气及扬尘。其中尾气主要含有SO2、NOx 等污染物，该类废气产生量较少，因此运输废气主要的污染因子为扬尘。运输扬尘按经验下列公式估算： 式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量(kg/km 辆)； Q—汽车运输总扬尘量； V—汽车速度(km/h)； W—汽车重量(T)； P—道路表面粉尘量(kg/m2)。 地面粉尘覆盖率按0.02kg/m2计，空车重约10.0t，重载车重约30t，行驶速度按5km/h，计，本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，经计算车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为1.4t/a。通过及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时喷雾，粉尘量可减少70%，道路运输扬尘产生量为0.42t/a。 （四）堆场扬尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要大气环境问题，是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U 2.45S0.345e-0.5W 式中： Q——堆场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，取1.8m/s； S——堆场表面积，m2（原料及产品堆场总面积取5500m2）； W——砂石含水量%，取3%（平均值） 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘量为0.787t/a，本环评要求采取定时喷水措施控制堆场扬尘，同时将堆场区域设置于密闭车间内，堆场起尘量可削减90%左右，则厂区堆场扬尘排放量为 0.079t/a。 （五）物料装卸起尘 本项目为封闭式骨料仓库，堆场起尘主要为原料装卸时产生的扬尘。根据类比调查， 原料粉末在装卸过程中更易形成起尘，其起尘量与装卸落差 H、物料含水量 W、风速 V 等有关，本评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式估算砂堆起尘量。装卸起尘量采用下式计算： 式中：Q—物料起尘量，mg/s； U—平均风速，m/s H—装卸物料落差，m； W—物料含水率，%； 该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为1.8m/s，物料落差取0.5m，物料含水率取6%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目砂、石堆起尘速率为1326.78mg/s，即4.78kg/h，按每天2.4h的装卸时间计算，项目砂、石堆装卸时起尘量为11.47kg/d（3.44t/a）。 评价要求在对砂、石堆采取密闭，喷雾降尘，降尘效率以80%计，则项目装卸砂、石时扬尘量为2.29kg/d（0.69t/a）。 （六）食堂油烟 本项目设置员工食堂，就餐员工约17人，食用油消耗量按人均20g/人·d 计，则食用油消耗量约为0.34kg/d。根据有关统计资料，日常烹饪过程中油烟发生量约为耗油量的3%，则食堂油烟产生量约为0.0102kg/d （3.723kg/a）。 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放，其中油烟风机风量为1500m3/h。以每天烹饪时间平均按4小时计，油烟产生浓度为3mg/m3，油烟机去除效率不低于 60%，油烟排放浓度为1.2mg/m3、排放量为1.4892kg/a，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型规模”的最高允许排放浓度要求。 2、废水 项目运营期主要废水分为职工生活废水、搅拌设备清洁废水、混凝土搅拌车清洗废水以及搅拌区冲洗废水和产品用水等。 （1）生活污水 项目营运期生活污水产生量约2.04t/d、744.6t/a，污染物主要为COD、SS和NH3-N，类比同类行业并结合本项目的具体情况，本项目生活污水主要污染物的产生浓度为：SS240mg/L；BOD5250mg/L；COD400mg/L；NH3-N45mg/L。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用作农肥不外排。 （2）搅拌机清洗清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，由于生产节奏和设备检修等问题，在暂时停止生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水6.8t/d计算，冲洗水年耗量2482t/a。排放系数按为0.9 计算，则搅拌机冲洗水产生量为2233.8t/a（6.1t/d）。搅拌机清洗水其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为2000 mg/L。 （3）产品用水 在混凝土生产过程中，搅拌工段需加入一定比例的水。根据业主所提供的混凝土生产各物料配比计算，生产用水为45590t/a（124.9t/d）。该部分用水作为成品的有效成分随着成品外运，无废水产生。 （4）混凝土运输车辆清洗水 本项目混凝土生产规模为按365天/a计，设计年产量为43.8万m³，其混凝土运输量平均为1200m³/d。按单车1次平均运输量为 10m³计算，每天需运120辆次。每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大约为 0.15t/辆次，该部分冲洗水耗量 6570t/a（21t/d）；排放系数按0.9计算，车辆冲洗废水年产生量约为5913t/a（16.2t/d）。其水质主要污染因子为 SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为1500 mg/L。 （5）混凝土作业区地面冲洗水 本项目生产厂房占地面积约1200m2，其中搅拌工作区面积约800m2，其冲洗水量按0.5t/100m2·d计算，该部分冲洗水耗量为1460t/a（4t/d）；产污系数按0.9计算，其废水产生量为1314t/a（3.6t/d）。该废水的主要水质污染因子为 SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为1000 mg/L。 （6）初期雨水 即降雨形成地面径流后 10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为COD、SS。 项目初期雨水采用如下公式计算：Q=qFøT 式中： Q—雨水量（m3）； q—暴雨量，L/s·hm2； Ø—径流系数，取ø=0.6； T—降雨历时，按最大降雨量一次15min 计算； 根据益阳市城建局发布的益阳市暴雨强度计算公式： 式中： P—重现期 P=1年； t—降雨历时，取15min； 计算得暴雨量为301.45L/s·hm2； F—汇水面积（m2），本项目的汇水面积主要为厂内空地，本项目空地（无建筑物区域）占地面积约0.4hm2；经计算本项目收集的初期雨水量为65.11m3/次。此部分废水可经收集沉淀处理后用于厂内喷雾抑尘。 （7）小结 对于搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水以及混凝土作业区地面冲洗废水等须经过沉淀池过滤沉淀处理后回用于车辆清洗和厂区抑尘，不外排，对外环境影响较小。 3、噪声 本项目营运期间，主要噪声源为铲车上传物料、皮带输送原料、搅拌机生产混凝土、运输车辆噪声及泵类噪声等，以上工序在机器运转过程中能产生较强的机械噪声和撞击噪声，其声强度在75~85 dB(A)左右，对周围环境有一定影响。 表 5-4 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声源强; 数量; 工作方式. 1; 装载机; 80~85; 1; 间歇. 2; 混凝土搅拌机; 80~85; 2; 连续. 3; 输送带; 75~80; 2; 间歇. 4; 混凝土运输车; 75~80; 15; 移动. 5; 风机; 80~90; 1; 连续. 6; 水泵; 75~85; 2; 间歇. 4、固废 本项目运营过程中产生的固废主要为除尘装置收集的粉尘、沉渣、废弃混凝土、不合格砂石、废矿物油以及员工生活垃圾等。 （1）生活垃圾 项目营运期产生的生活垃圾主要是生产人员和管理人员产生的生活垃圾。本项目劳动定员为17人，按照每人每天产生垃圾0.5kg计算，年工作日365天，则生活垃圾的产生量为3.1025t/a。 （2）一般工业固废 ①除尘装置粉尘 除尘器中收集的原料粉尘产生量约1770.467t/a，全部回用于生产； ②沉淀池沉渣 五格沉淀应定期清理，清出的沉渣（如砂石、混凝土残料等）产生量约1561.8t/a，全部作为周边路基填埋、路面铺设所用； ③废弃混凝土及不合格砂石 试验后废弃的混凝土和不合格的砂石等固废的年产生量预计为420.48t/a。 （3）危险废物 ①废矿物油 本项目维修过程中会产生少量的废机油，项目废机油预计年产生量0.5t/a，主要成分为废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2016年），废矿物油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08和900-217-08。委托有危废处理资质单位进行处置。 厂区拟设10m3危废暂存间，委托有相应回收处理资质的单位进行处置。项目固废产生情况详见表5-5。 表5-5 固体废物的产生和处理情况 废物名称; 主要成分; 产生环节; 废物特性; 产生量（t/a）; 处置去向; 排放量（t/a）. 除尘器粉尘; 粉尘; 粉尘处理; 一般固废; 1770.467; 回用于生产; 0. 废弃混凝土、不合格砂石; 砂石、泥沙; 物理试验; 一般固废; 420.48; 外运为路基材料; 0. 沉渣; 泥沙; 沉淀池; 一般固废; 1561.8; 0. 废机油; 废矿物油; /; 危险废物; 0.5; 交由有危险废物处理资质单位进行处置; 0. 生活垃圾; /; 厂内生活; 生活垃圾; 3.1025; 交由当地环卫部门清运处置; 0. 表5-6 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备润滑、维护检修; 液态; 烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等; 毒性、易燃性; 每日; T、I; 暂存后交由资质单位进行处置. 表5-7 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废油; HW08; 900-214-08; 同一类别危废，在暂存间内储存于同一独立隔间; 10m2; 按《危险货物包装标志》（GB190-2009）粘贴标识并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求; 1.5t/半年; 最大贮存周期一月. *注：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第二款：贮存危险废物必须采取国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。 项目固废暂存间拟设于办公楼内，设有防雨棚、地面防渗、防流失等措施。 为了防止固体废物对区域环境从产生不利影响，评价要求企业应对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。结合项目固废产生情况，评价提出本项目固废暂存管理措施如下： ①企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。 ②危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，送相应资质单位进行处置，杜绝企业自行处理或排放。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。 ③对危险固体废弃物，其应严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄露至外界造成污染。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄露的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废弃物应急预案》。 ④车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 ⑤建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。 ⑥出厂外委进行处理的危险废物，须由危废处理资质单位采用专用车辆运进、运出。运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前浓度及产生量 |  |  | 处理后浓度及产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 产生量t/a | 浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  |
| 大气污染物 | 营运期 | 水泥筒仓粉尘 |  |  | 4543.48 | 343.6 | 0.454 |  | 0.0344 |  |
|  |  | 粉煤灰筒仓 |  |  | 4543.48 | 128.85 | 0.454 |  | 0.0129 |  |
|  |  | 搅拌粉尘 |  |  | 4052.15 | 1299.79 | 0.405 |  | 0.13 |  |
|  |  | 运输车辆动力起尘 |  |  | / | 1.4 | / |  | 0.42 |  |
|  |  | 砂石堆场扬尘 |  |  | / | 0.787 | / |  | 0.079 |  |
|  |  | 砂石堆场装卸扬尘 |  |  | / | 3.44 | / |  | 0.69 |  |
|  |  | 汽车尾气CO、NOx |  |  | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |  |  |  |
|  |  | 食堂油烟 |  |  | 3 | 3.723kg/a | 1.2 |  |  | 1.4892kg/a |
| 水污染物 | 营运期 | 生活废水（744.6t/a） |  | COD | 400mg/L | 0.29784 | 用作农肥，不外排 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.18615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 45mg/L | 0.033507 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆清洗废水（5913t/a） |  | SS | 1500mg/L | 8.8695 | 经沉淀池+清水池处理后回用于车辆清洗或厂内抑尘，不外排 |  |  |  |
|  |  | 搅拌机清洗废水（2233.8t/a） |  | SS | 2000mg/L | 4.4676 |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌区冲洗水（1314t/a） |  | SS | 1000mg/L | 1.314 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 生活垃圾 |  |  | 3.1025 |  | 交由当地环卫部门清运处置 |  |  |  |
|  |  | 一般工业固废 | 除尘器粉尘 |  | 1770.467 |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  |  |  | 废弃混凝土、不合格砂石 |  | 420.48 |  | 外运为路基材料 |  |  |  |
|  |  |  | 沉渣 |  | 1561.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废机油 |  | 0.5 |  | 交由有危险废物处理资质单位进行处置 |  |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、空压机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，噪声声级为60~100dB（A）。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施后，对周围环境和环保目标影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目利用已建成厂房进行生产活动，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响。项目选址所在位置周围内无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等。项目产生的废水、废气、固体废弃物及噪声经过处理达标后排放，对周围生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据现场勘查，本项目使用已建成厂房进行生产，施工期已结束，本环评不再对施工期进行环境影响评价。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 ①评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表7-1。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据《环境影响评价技术导则――大气环境）》（HJ2.2-2018）要求，利用估算模式(AERSCREEN)进行估算。 本项目估算模式参数详见表7-2。 表7-2 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.0. 最低环境温度/℃; -2. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟线; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. TSP; 24小时均值; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准. 折算为1小时均值; 900. 项目排放源参数如下： 表 7-4 多边形面源参数表 编号; 名称; 面源各顶点起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; TSP. DA001; 生产厂房; 112.4019171; 28.4961527; 67; 20; 8760; 正常; 0.020239726. 112.4016683; 28.4959834. 112.4019982; 28.4957340. 112.4021993; 28.4959083. DA002; 原料堆场; 112.4018533; 28.4963214; 67; 10; 8760; 正常; 0.087785388. 112.4023442; 28.495905. 112.4024380; 28.49684. 112.4028618; 28.496479. 注：生产车间内废气包括筒仓粉尘和搅拌粉尘；原料堆场废气则为堆场扬尘和装卸扬尘。 项目排放源估算结果如下 表 7-5 面源源颗粒物估算结果一览表 下风向距离/m; DA001; DA002. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. TSP下风向最大质量浓度及占标率/%; 5.3086; 0.59; 42.6070; 4.73. 从上表可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为4.73%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。评价范围为以项目厂址为中心，自厂界外延5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 输送、计量、投料粉尘经设备自带的布袋除尘系统处理后由排气口高空排放；筒仓顶呼吸孔及库底粉尘采用负压吸风收尘装置处理后排放于生产车间内沉降；筒仓放空口处拟安装自动衔接输料口，对粉料筒仓放空口进行通道式半封装；搅拌混合粉尘经布袋除尘器处理后排放于生产车间内沉降；建设单位将砂石堆放在密闭钢结构仓库内并对原料堆进行喷水，保持原料堆湿润从而减少原料堆场尘量，并定期派专人进行清扫、喷雾，以减少道路扬尘，可有效控制汽车动力起尘量。 项目无组织粉尘周界外颗粒物浓度最高点值小于0.5mg/m3，能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值的要求，对区域环境空气影响不大。 营运期，运输车辆会有一定量的汽车废气排放，主要污染物是碳氢化合物、CO、NOx等，尾气排放量较小，均为无组织排放，对环境影响不大。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （2）大气污染控制措施可行性 建设方将输送、计量、投料粉尘拟经设备自带的布袋除尘系统处理后排放于生产车间内沉降，其处理措施为：在搅拌楼机盖、水泥储罐、粉煤灰储罐的排尘罐均与除尘器相连，原料加注口设置阻尘板，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行。根据类比同类型企业，环评建议该布袋除尘器采用负压除尘方式，能有效处理该过程中的产生的粉尘，而收集的粉尘方便可回收利用。采用的布袋除尘器除尘效率须大于99.9%，单机总过滤面积应≥24m2，经处理后粉尘排放浓度及产生量均较小，且在生产厂房内进行自然沉降以及喷雾抑尘措施，其无组织废气排放要求符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值的要求，对周边大气环境影响很小。 建议建设方应对厂区内地面将全部进行硬化，并定期派专人进行清扫、喷雾，以减少道路扬尘，可有效控制汽车动力起尘量。厂区较为空旷，粉尘扩散速度快，车辆行驶动力扬尘对附近的行人和居民的影响较小。 项目混凝土生产线粉煤灰、水泥、矿粉均应储存在封闭的筒仓内。建设方针对筒仓拟采用的除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，每台储罐库顶呼吸孔用一台筒仓顶除尘器，类比同类型企业环评要求该除尘器的除尘效率达99.9％，单机总过滤面积应≥24m2，经该除尘器处理后，粉尘的排放总量很少，且在生产厂房内进行自然沉降以及喷雾抑尘措施，其无组织废气排放要求符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值的要求，对周边大气环境影响很小。 筒仓放空口处拟安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，同时，本项目拟按照绿色搅拌站的要求对粉料筒仓放空口进行通道式半封装，可将粉尘产生量降低90%以上，对周围环境影响较小，环保措施可行。 （3）大气环境防护距离 根据估算结果可知，项目污染物短期贡献浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准，因此不需设置大气环境防护距离。 3、大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示，项目大气环境影响评价自查表见附表。 表 7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; DA001; 生产厂房; TSP; 布袋除尘+封闭式搅拌楼; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放最高浓度限值; 500; 0.1773. 2; DA002; 原料堆场; TSP; 密闭厂房+喷淋装置; 0.769. 无组织排放总计; TSP; 0.9463t/a. 表 7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; TSP; 0.9463. 2、水环境影响分析 项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水等清洗废水主要污染物为SS，经过厂内五格沉淀+清水池处理后回用于车辆清洗或厂内抑尘，不外排。其中五格沉淀池的有效容积为115m3（初级沉淀池有效容积为23m3，后四级沉淀池的有效容积均为23m3），清水池的有效容积为24m3。 厂内拟设五格沉淀+清水池，由大小不一的五格沉淀池依序构成五格沉淀，用于收集厂区混凝土运输车辆冲洗废水及搅拌机冲洗产生的废水。废水集中收集后，含有水泥浆料的废水进入五格沉淀+清水池沉淀处理。混凝土作业区地面冲洗水经收集直接进入五格沉淀处理后废水回用于车辆清洗和厂区内抑尘，不外排。 场内设置雨水排水沟，初期雨水收集后进入沉淀池中，经沉淀池处理后用于产厂内喷雾抑尘。 项目搅拌机清洗污水、混凝土作业区地面冲洗废水、运输车辆清洗废水等生产污水以及初期雨水进行分级沉淀，满足后水力停留时间可达2h以上，去除SS效率大于90%。经处理后的污水满足厂内回用需求，不外排，达到零排放的要求，本项目的水污染防治方案切实可行。 在采取以上有效措施以后，本项目废水排放对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 由工程分析可知，本项目噪声源主要是装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置生产过程中生产的噪声等，噪声源强为75-90dB(A)，这些设备大部分为连续排放。搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机、水泵噪声相对较小，但因堵料等原因运行不畅时，噪声较大。 项目主要噪声源及治理情况见表7-6。 表7-6 噪声源强及治理情况一览表 序号; 设备名称; 噪声源强 dB(A); 声源数量; 降噪措施; 降噪后源强dB(A). 1; 装载机; 80~85; 1台; 严格管理措施; 65~70. 2; 混凝土搅拌机; 80~85; 2台; 采取减振措施+厂棚隔声; 65~70. 3; 输送带; 75~80; 2台; 50~60. 4; 混凝土运输车; 75~80; 15台; 减速慢行、禁止鸣笛; 50~60. 5; 风机; 80~90; 1台; 采取减振措施+厂棚隔声; 65~75. 6; 水泵; 75~85; 2台; 采取减振措施; 50~65. 由于本项目现已投产运行，因此声环境现状监测数据可直接作为本项目对周边声环境的贡献值，无需进一步进行声环境预测，噪声监测结果见表7-7。 表7-7 现状监测统计结果单位：dB(A) 监测时间; 测点 编号; 测点名称; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 是否超标; 监测值; 标准值; 是否超标. 10.7; N1; 厂界东; 58.2; 60; 否; 48.4; 50; 否. N2; 厂界南; 59.1; 60; 否; 49.1; 50; 否. N3; 厂界西; 57.8; 60; 否; 47.6; 50; 否. N4; 厂界北; 58.5; 60; 否; 48.3; 50; 否. 10.8; N1; 厂界东; 58.3; 60; 否; 47.5; 50; 否. N2; 厂界南; 57.3; 60; 否; 48.9; 50; 否. N3; 厂界西; 59; 60; 否; 47.7; 50; 否. N4; 厂界北; 58.5; 60; 否; 48.5; 50; 否. 监测结果表明，项目各类生产设备在满负荷运营情况下噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，无超标现象。 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，建设方采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： （1）合理布局，重视总平面布置 从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置于远离厂界，本工程的搅拌楼位于厂区的中部，并在其四周加强绿化，利用绿化带的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，同时混凝土生产区将进行较为全面的封闭，项目永久围墙的高度大于3m，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。从厂区总体布置上房屋、绿化来阻隔声波的传播。一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。 （2）防治措施 搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 空压机：空压机为水泥及粉煤灰输送的配套动力设备，该设备的噪声强度较高，建设单位将使用螺杆式空压机替代传统式空压机，同时机房内部墙体加设吸声隔声材料。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，建议其治理方法可采用空压机治理的同样方法。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声，同时增加消声器。 （3）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）生产时间安排 夜间生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止装卸料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 在落实以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计生产噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目生产的固废主要为浆料分离机分离的砂石、除尘器中收集的原料粉尘（主要成分为水泥粉末、煤粉等）、沉淀池中的沉渣（主要成分为砂石、泥沙）、不合格石料以及废弃的混凝土等。浆料分离机分离出的砂石、沉淀池中的沉渣设置专门堆存的场所进行堆存后定期外运作为路基材料；除尘器中收集的原料粉尘全部回收到储存罐使用；废弃的混凝土和不合格石料定期外运作为路基材料。含泥砂清洗废水回用系统产生的泥砂进行定期的清理。设备检修所产生废机油交由具有危险固废处理资质的单位处置。 本项目营运期各种固废都可以得到妥善处置，不会对外环境造成明显影响。 （2）营运期产生的危险固废处置方式 A.根据《国家危险废物名录》，本项目营运期设备检修所产生的废机油归属于危险废物（危废类别为HW08，危废代码为900-214-08），建设单位应在厂区内划定一小块区域作为危险固废暂存间，经集中收集后定期委托具有危险废物处理资质的单位进行外运处置，不得混入生活垃圾中并让其泄漏及周边地表水中，否则对周围环境有一定影响。 本评价要求建设单位在厂区设置1间危废暂存间，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的规定设置，具体要求如下： ①所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； ③危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ④建设单位应建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 B.沉渣临时堆放贮存技术要求： ①设置沉渣贮存场所或设施。贮存设施和场所应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）。 ②沉渣贮存过程中应避免发生雨淋、遗洒、泄漏、渗漏。严禁将沉泥向划定的沉泥临时堆场以外的地面水体、沿岸、山谷、洼地、池塘、河滩及溶洞等任何区域排放、堆置。 ③临时贮存场所的设置应当执行建设项目环境管理的有关规定，经批准后方可建设和投入使用。 ④沉渣中转或临时贮存场地应作硬化处理，应采取措施防止因沉泥和渗滤液渗漏、溢流而污染周围环境及当地的地下水，避免臭气对周边大气环境造成影响。必要时须设有污水收集及处理设施和臭气收集及处理设施。 综上所述，本项目在营运期间产生的固体废物均能得到有效处置，不会对周围环境产生较大影响。 5、土壤环境影响分析 本项目属于非金属矿物制品业，主要影响为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（实行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业 全部”，为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 6、 运输影响分析 根据现场调查，项目运输对周边的环境影响主要体现在扬尘和噪声两个方面。 从噪声方面来说，项目物料运输基本都是大型车辆，驾驶时噪声明显，频繁的进出厂区，加大了沿线的交通流量，对道路沿线居民必然产生影响。环评要求建设方派专人对进场道路定期清扫、喷雾，保持路面清洁；对车辆运输合理调配，严格控制车辆行使速度，加强车辆检修维护和管理、禁止鸣笛等措施可有效降低运输过程车辆噪声，同时应尽可能避免夜间运输，以最大限度减少项目运输扬尘及噪声对沿线居民生活的影响。 从运输造成的扬尘来说，行车必然引起路面扬尘，影响分为主要是行车路线附近一带。实际上，只要路面清洁，扬尘就会相应大幅度减少，因此路面保持清洁，是减少交通扬尘的最有效的手段。同时运输车辆全部采用全封闭车厢，避免运输的物料洒落。公司还应做好厂区进场道路运输环节的车辆调配管理工作，避免引起道路堵塞，影响沿线居民出行。 7、恢复期环境影响分析 项目服务期限为1年，其预计拆除时间为2021年12月31日。本项目服务期满后，将对生产设施及建筑物进行拆除，房屋拆除及场地整理时产生的建筑垃圾及土石方可用于筑路，将占地恢复为原有功能，采取措施后，可确保场地无遗留污染，并最大程度将场地恢复原状，对环境影响较小。拆除后的设备可交由废旧物资回收单位进行回收处置。 三、项目选址合理性分析 （1）生态红线相符性分析 项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，且远离城镇、医院、居民区和交通要道。项目不在湖南省划定的生态红线内。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线相符合性分析 根据监测数据可知，项目所处区域地表水符合相应标准。本项目废水经沉淀池+清水池处理后回用不外排。从水环境角度分析，项目建设对区域水环境质量影响较小。 根据监测数据可知，监测点常规指标SO2、NO2、PM10符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具有一定的容量。根据预测结果可知，本项目运营期在正常排放工况下，各种污染物的排放不会明显增加该区域环境空气中相应的浓度值，且项目50m范围内无集中居民区、医院和学校等，对周围环境及敏感点的影响较小。 根据现状监测数据可知，区域声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据预测结果，采取相应的减振、隔声措施后，项目对周边声环境贡献值较小，对周边声环境影响较小。 根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放，预测值能满足区域环境质量目标的要求。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类。因此，本项目建设符合《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家及地方现行的产业政策。 （5）选址合理性分析 本项目选址为工业建设用地，不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。且项目所在地距离本项目的主体工程十分接近，作为主体工程的依托工程，其选址更为方便快捷、合理。 项目所在区域交通便利，供水、供电、通讯等条件均具备，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区域。本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为2类，项目采取本报告表提出的污染防治措施后，项目生产废水经处理后合理利用后不外排；无组织废气可控制在厂界内，对周围环境影响较小；固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染，各污染物均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目的选址基本合理。 （6）行业规范条件符合性分析 根据益阳市住房和城乡建设局以及益阳市生态环境局联合发布的《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》（益建发[2020]12号），本项目与其符合性分析详见下表。 表7-10 益阳市混凝土搅拌站行业规范条件 序号; 《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》内容要求; 本项目情况; 是否符合. 一、废水及粉尘整治要求和标准. 1; （一）混凝土搅拌站围墙、排水和场地要求 1、混凝土搅拌站应采用全封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应大于等于2米，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 2、应在出入门口内侧水平距离1米范围内以及混凝土搅拌站区域内设置排水沟槽，排水沟槽设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，废水不得外排。沉淀池应及时清理，清理物应回收利用。 3、混凝土揽拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。 4、墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应绿化。; 1、本项目采用全封闭式管理，厂界外围采用2m砖砌围墙进行隔挡。 2、项目厂内在各个废水产生节点设置废水收集沟，废水沟与沉淀池相连；确保厂内产生的废水均能收集并处置；处理后的废水回用于车辆清洗或厂区抑尘。 3、混凝土揽拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面进行硬化处理。 4、厂区四周空白处设置绿化带。; 符合. 2; （二）场地控尘和环境要求 1、配备专职的保洁人员，保持混凝土搅拌站道路及场地清洁。 2、混凝土搅拌站内各类混凝土生产需用的骨料堆场，均应分类加装全封闭式库房，确保骨料堆置于库房内。; 1、厂内安排专人进行保洁，保持场内清洁。 2、骨料堆场采用全封闭式厂房，地面硬化。; 符合. 3; （三）设备控尘和环境要求 1、严禁使用国家明令禁止的淘汏设备。应对混凝土搅拌楼（塔）生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，并配置除尘设施，达到粉尘排放标准要求。 2、搅拌主机、粉料筒仓必须安装除尘设施，除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换，并留下凭证做好记录备查。搅拌楼（塔）、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。 3、混凝土搅拌楼（塔）主体二层及以上部分应密闭，其内部照明应采用易除尘的光照设备。 4、混疑土搅拌站应设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。; 1、本项目所采用的设备均不为国家明令禁止的淘汏设备。上料、配料、搅拌等环节已进行封闭，并配置除尘设施，以确保粉尘达标排放。 2、搅拌主机、粉料筒仓已安装除尘设施，并定期保养或更换。搅拌楼（塔）、粉料筒仓及泵拌车等设置完整标识、外观整洁。 3、混凝土搅拌楼（塔）主体进行了密闭，且位于密闭厂房中。 4、混疑土搅拌站设置了胶凝材料浆水回收利用设施，重复使用。; 符合. 4; （四）生产设施要求 1、密闭作业。骨料配料仓应采取封闭式筒仓或料仓。粉料筒仓及骨料筒必须配置除尘设施，粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，不得再有通向大气环境的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏。 2、密闭输送。骨料输送管道必须全密闭，运行时无出口与大气环境相通，杜绝骨料输送过程中粉尘外泄。 3、密闭存储。骨料堆放场除车辆进出口外应全密闭，实现骨料装卸、装运、配料在室内完成。骨料堆放场车辆进口和卸料区必须配置喷雾设施除尘。尽量避免现场破碎石料和筛分砂石，若确需现场作业，应在全密闭的厂房内完成，并配置喷淋设施降尘或负压收尘等设施。; 1、粉料筒仓为封闭式筒仓，骨料则对于密闭堆场中。粉料筒仓已配置除尘设施，粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，无其他通向大气环境的出口。吹灰管采用硬式密闭接口。 2、骨料输送管道采用全密闭，运行时无出口与大气环境相通。 3、骨料堆场为全密闭，骨料装卸、装运、配料均在室内完成。骨料堆放场车辆进口和卸料区配置了喷雾设施除尘。; 符合. 5; （五）运输车辆管理要求 1、出入口应配备自动车辆清洗设备和专职保洁人员，对出入混凝土搅拌站的运输车辆进行冲洗清洁。 2、混凝土搅拌车辆卸料斗处需配备防漏接斗，确保在运输过程中物料不漏撒。 3、混凝土搅拌车辆需统一标识，保持车牌清晰、车况良好，确保安全文明行驶。 4、搅拌车装料后或从工地卸料后均应对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。 5、加强对运输车辆驾驶员的宣传与教育，督促驾驶员文明行驶，严禁超载、抛洒和无牌照运输等行为。; 1、出入口已配备车辆清洗设备和专职保洁人员，对出入混凝土搅拌站的运输车辆进行冲洗清洁。 2、混凝土搅拌车辆卸料斗处配备了防漏接斗，确保在运输过程中物料不漏撒。 3、混凝土搅拌车辆已设置统一标识，并保持车牌清晰、车况良好，以确保安全文明行驶。 4、搅拌车装料后对车辆进行冲洗，以保持外观清洁，严禁带泥上路，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。 5、加强了对运输车辆驾驶员的宣传与教育，督促驾驶员文明行驶，严禁超载、抛洒和无牌照运输等行为。; 符合. 二、噪声控制及固体废物外置要求. 1; （一）噪音控制。混凝土搅拌站中噪音主要来自搅拌主机设备及空压机和站内的车辆产生。设备自身的噪音可以将其安装在封闭的混凝土结枃中，在使用过程中加强保养和检修，既能延长设备的使用寿命，又能降低噪音污染。针对于车辆产生的噪音，如在居民聚集区建站则需要根据实际情况也可设隔间墙、隔间带等措施，确保噪声排放达到相关标准要求。; 本项目搅拌主机设备及空压机安装在封闭的混凝土结枃中，且设有密闭厂房进行隔声。针对于车辆产生的噪音，进行禁止鸣笛、限制车速等措施。; 符合. 2; （二）固体废弃物处理。混凝土搅拌站中的固体废料主要是清洗和砂石分离产生固体废料和生活垃圾。站内建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。生产产生的废料可以根据实际情况配比到混凝土生产中，生活废料应该统一由市政垃圾车清运，统一处理。; 本项目站内一般固废统一堆放并统一管理、统一处理。生活废料则统一由市政垃圾车清运，统一处理。; 符合. 三、环境管理制度要求. 1; 在大气污染防治特护期内和因特殊需要进行夜间施工的混疑土搅拌站，凭住房城乡建设部门许可供应混凝土；混凝土搅拌站应增强环境保护意识，建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。; 本项目正在建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》。 根据益阳市生态环境局制定的《益阳市扬尘污染防治条例》，本项目于其符合性分析详见下表。 表7-11 益阳市扬尘污染防治条例相符性分析 序号; 《益阳市扬尘污染防治条例》内容要求; 本项目情况; 是否符合. 一、工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求. 1; 施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙；; 项目施工期工地周围按照相关规定设置了围挡；; 符合. 2; 施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施；; 项目施工期裸露土地采取覆盖防尘布、防尘网、者喷淋、喷雾等措施进行防尘措施；; 符合. 3; 散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放；; 项目施工期散装物料集中分区、分类存放，并采取了覆盖措施；; 符合. 4; 及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋；; 项目施工期建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运，并定时喷淋；; 符合. 5; 工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路；; 项目施工期工地车辆出口配备了车辆冲洗装置和污水收集设施；; 符合. 6; 工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施；; 项目施工期工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行了硬化；并定期喷雾抑尘；; 符合. 7; 施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施；; 项目施工期进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取了喷淋、喷雾等措施；; 符合. 8; 开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施；; 项目施工期开挖和回填土方作业时采取了喷淋、喷雾等措施；; 符合. 9; 按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆；; 项目施工期使用预拌混凝土和预拌砂浆；; 符合. 10; 采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。; 项目施工期采取了分段作业、择时施工措施。; 符合. 二、预拌混凝土和预拌砂浆生产应当符合下列扬尘污染防治要求. 1; 粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，加强对粉料仓收尘装置的维护保养，有效发挥收尘作用；; 本项目粉料仓采用了密闭性良好的接口装置，并加强对粉料仓收尘装置的维护保养；; 符合. 2; 混凝土搅拌站出入口及场区地面应当硬化，设置车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫、洒水、保洁，保证车辆轮胎干净，不带泥沙，无粘结物上路，确保不产生扬尘；; 本项目出入口及场区地面已进行硬化，在场内设置了车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫、喷雾、保洁，保证车辆轮胎干净，不带泥沙，无粘结物上路；; 符合. 3; 罐车筒体外观、进料口、出料槽等部位均不得有混凝土结块和积垢，并安装防止水泥浆撒漏的接料装置，保持车体整洁；; 本项目已设置洗车点，并安装了防止水泥浆撒漏的接料装置；; 符合. 4; 采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施防治内部物料在堆存、传输、装卸等环节产生的扬尘污染。; 本项目物料堆存蔡永密闭厂房，输送廊道全密闭；; 符合. 三、建（构）筑物拆除除扬尘污染防治要求. 1; 拆除作业采取持续喷淋、洒水等方式进行湿法作业；; 本项目期满拆除时，拆除作业应采取持续喷淋、喷雾等方式进行湿法作业；; 符合. 2; 人口密集区以及临街区域拆除作业的，应当外挂密目防尘安全网；; 本项目期满拆除时，外挂密目防尘安全网；; 符合. 3; 采用爆破方式进行拆除的，爆破前采取内外喷淋、洒水等方式淋湿建（构）筑物，爆破后立即采取有效防尘措施；; 本项目期满拆除时，采用爆破方式进行拆除时，爆破前将采取内外喷淋、喷雾等方式淋湿建（构）筑物，爆破后立即采取有效防尘措施；; 符合. 4; 拆除工程完毕后，及时对裸露地面进行覆盖、绿化或者铺装，未完全拆除的建（构）筑物，使用防尘网或者防尘布覆盖。; 本项目拆除工程完毕后，将及时对裸露地面进行覆盖、绿化，确保该区域的生态恢复。; 符合. 由上表可知，本项目符合《益阳市扬尘污染防治条例》。 四、产业政策分析 本项目属于混凝土搅拌站项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 五、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监控计划，是推行清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻和实行国家地方环境保护法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，实施建设项目的经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。 本项目的具体管理计划如下： ①按照相关标准规范开展自行监测。 ②生产过程中加强环境管理台账记录。 ③按时提交执行报告。 ④及时公开相关信息。 ⑤搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 ⑥其他控制及管理要求。 （2）环境监测 环境监测是指项目在施工期、营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策。 则本项目的环境监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)以及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），则项目营运期环境监测计划见表7-8。 表7-8 本项目营运期环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 厂界四周; 颗粒物; 每季度一次. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 每半年一次. 六、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中风险评价内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理。风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 1、风险潜势初判及风险评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据建设项目涉及的物质及工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见下表7-10； 表7-10 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; Ш; Ш. 环境中度敏感区（E2）; IV; Ш; Ш; Ш. 环境低度敏感区（E3）; Ш; Ш; Ⅱ; Ⅰ. 注：IV+为极高环境风险. （1）P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn 式中：q1，q2，......，qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，......，Qn-每种危险物质的临界量，t； 当 Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目所用生产辅料的减水剂不属危险化学品，也不构成重大危险风险源。当Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险评价工作等级为简单分析，仅对大气、地表水、地下水的影响进行简单分析。 2、风险识别 （1）环境风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 ①物质风险识别与分析 本项目无需使用危化品和暂存，因此不构成重大危险源。 ②生产设施风险识别与分析 对项目的工艺和生产设施进行分析，项目环境风险发生几率最大的为火灾风险、废气处理设施故障导致废气直接排放、减水剂泄露等。 （2）环境风险分析 项目危害后果主要为： ①大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响；废气处理设施故障导致废气直接排放将对周边大气环境造成负面影响。 ②地表水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁；减水剂泄露对周边水体带来不利影响。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①火灾事故风险防范措施 a.加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生。 b.成立事故应急小组，建立应急预案，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。 c.加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速作出反应。 d.人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。 e.配备相关应急设施、设备、器材与材料。项目内部的消防按国家消防法规要求，属义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员。企业内部必须进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施，以确保初期火灾的扑救，不延误时间，不扩大事故，不失掉灭火良机。消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备，小型灭火器等，灭火剂的贮量满足消防规定要求；同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具等。 ②减水剂泄漏风险防范措施 a.厂区设置减水剂专用存储间，其地面均做防渗、防腐处理； b.在暂存间内设置围堰进行围挡，进一步避免其泄露。 c.在暂存间外四周设置导流渠，并将导流渠与废水处理系统相连；万一发生事故时，可将其导入厂内废水系统中。 ③废气处理装置（布袋除尘系统）风险防范措施 a.制定有严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制； b.设置有专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作； c.在废气处理设施区设置视频监控设施，安排专人对废气处理设施区设施进行巡查和保养，发现隐患及时处置； d.布袋除尘系统备足备用布袋。 e.当发生废气处理装置处理效率下降或丧失处理能力事故时，建设单位经立即停产，找出事故原因，并及时向当地环保部门汇报。待废气处理装置恢复正常后，方可再投入生产。 （2）应急措施 ①认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习。 ②保证消防设备先进可靠。 在掌握并控制火灾产生的原因的同时，也尽量选用自动灭火装置，一旦发生火灾，能快速反应，将事故控制在有限范围内，将人员伤亡和经济损失降到最低。 ③定时进行防火检查，及时消除火灾隐患。 坚持人员值班制度，在节假日、冬季干燥季节，特别要注意防火工作大检查。 ④严格控制火源，正确处理可燃物。 严格执行生产车间禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物。 运营方应按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法》，组织编制环境事故应急预案，报环境保护局备案，并组织人员定期进行应急预案演练，防范突发环境事故对周围环境造成不良影响。 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 表7-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目. 建设地点; 湖南省; 益阳市; 赫山区; （/）县; /. 地理坐标; 经度; 112.4019171; 纬度; 28.4961527. 主要危险物质及分布; 火灾影响. 环境影响途径及危害后果; 大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； 地表水：由于火灾炸等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响； 地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。. 风险防范措施要求; - 1、定期检查电路电线和相关设备，禁止在工作区吸烟、点火； - 2、根据自身实际情况编制应急预案，定期进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： - 项目Q=0<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析. 4、结论 综上所述，本项目不构成重大风险源。营运期建设单位应严格执行上述环评要求，在严格操作、加强管理的前提下，可以将可能发生的事故风险发生的概率降低。从环境控制的角度来评价，经采取相应防范措施，其潜在的事故风险是可以防范的。 七、环保投资估算及环境影响经济损益分析 （1）环保投资估算 本项目环保投资估算具体明细见表7-12所示： 表7-12 本项目环保投资一览表 内容; 项目; 污染物名称; 防治措施; 投资 （万元）. 营运期; 废气治理; 库筒粉尘; 振动式圆筒型仓顶布袋除尘器（设备自带）; 150（不计入环保投资，设备自带）. 原料的输送、计量、投料等粉尘; 原料的输送、计量、投料、搅拌方式均为封闭式; 80（为工程建设投资，不计入环保投资）. 原料堆场; 封闭式厂房，地面硬化、喷雾抑尘装置; 10. 运输、装卸扬尘; 路面专门定期清扫、定期喷雾降尘; 1. 混合搅拌粉尘; 布袋除尘器、封闭式厂房; 15. 废水治理; 清洗废水; 五格沉淀池（各级沉淀池有效容积均为23m3）+清水池（有效容积24m3）; 8. 生活污水; 隔油池+化粪池. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、减震、消声; 1. 固废处置; 生活垃圾、废洗涤剂桶等一般工业固废及危险固废; 生活垃圾收集装置、沉渣堆场、危废暂存间; 5. 生态保护; /; 加强绿化; 1. 合计; 41. 八、项目竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 (生态环境部公告[2018]9号）的有关要求，该技术指南规定了污染影响类建设项目竣工环境保护验收的总体要求，提出了验收程序、验收自查、验收监方案和报告编制、验收监测技术的一般要求。 本项目的竣工环保验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。建设单位可采用以下程序开展验收工作。 1、成立验收工作组 建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告表编制单位、验收监测报告表编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。 2、现场核查 验收工作组现场核查工作目的是核查验收监测报告（表）内容的真实性和准确性，补充了解验收监测报告（表）中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的士种有效手段。现场核查要点可参照原环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113号）。 3、形成验收意见 验收工作组可以召开验收会议的方式，在现场核查和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试运行效果，工程建设对环境的影响，项目存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确详细、具体可操作的整改要求。 4、建立档案 一套完整的建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告表及其审批部门审批决定、初步设计（环保篇）或环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）(若有）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。建设单位委托技术机构编制验收监测报告的，还可把委托合同、责任约定等委托涉及的关键材料存入档案。建设单位成立验收工作组协助开展验收工作的，还可把验收工作组单位及成员名单、技术专家专长介绍等材料存入档案。 5、项目验收流程图 项目验收流程图见下图。 图7-1 项目验收流程图 项目的总投资为400万元，环保设施投资约为41万元，占项目总投资的10.25%。根据项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出项目环境保护设施竣工环保验收一览表，详见下表。 表7-13 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 污染物名称; 验收内容; 验收标准. 废水 治理; 清洗废水; 五格沉淀池+清水池; 厂内回用，不外排. 生活污水; 隔油池+化粪池; 用作农肥不外排. 噪声 治理; 设备噪声; 合理布局，采取选用低噪声设备、减震、墙体隔声、消声、加强设备维护及绿化等措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 废气 治理; 筒库顶呼吸孔和库底粉尘; 经设备自带的振动式圆筒型仓顶布袋除尘器处理后排放; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3水泥制品厂无组织监控浓度限值要求. 输送、计量、投料粉尘; 密闭式输送. 车辆动力起尘; 地面硬化、定期清扫、喷雾抑尘. 筒库放空口粉尘; 安装自动衔接输料口. 运输、装卸起尘; 喷雾抑尘. 堆场扬尘; 封闭式厂房，地面硬化，喷雾抑尘装置. 混合搅拌粉尘; 密闭搅拌楼、布袋除尘装置、封闭厂房. 固废 处置; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门统一清运; 妥善处置. 砂石分离的砂石、沉淀池沉渣、布袋除尘器收集的粉尘、不合格砂石、废弃的混凝土; 按《一般工业固废贮存、贮置场污染控制标准（GB18599-2001）的要求设置临时分类贮存场所，收集后合理处置. 废机油; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所，收集暂存后交由有资质单位处置.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 粉料筒仓粉尘 | 收尘除尘装置 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3水泥制品厂无组织监控浓度限值要求 |
|  |  | 车辆行驶、装卸粉尘 | 路面进行硬化并定时清扫、撒水 |  |
|  |  | 输送、计量、投料粉尘 | 密闭输送 |  |
|  |  | 砂石堆放扬尘 | 封闭式厂房、喷雾抑尘装置 |  |
|  |  | 混合搅拌粉尘 | 收尘除尘装置、封闭式厂房 |  |
| 水污染物 | 营运期 | 清洗废水 | 五格沉淀池+清水池 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 用作农肥不外排 |
| 固体废弃物 | 营运期 | 生活垃圾 | 分类收集后由环卫部门统一清运 | 资源化 无害化 减量化 |
|  |  | 不合格的沙石料 | 定期外运作为路基材料 |  |
|  |  | 废弃的混凝土 |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废机油 | 暂存于危险废物暂存间内、交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 营运期 | 通过合理布局，选用低噪声设备，设备安装在车间内，加强设备维护及绿化，设置减震基础等措施后项目噪声经建筑隔声和距离衰减后对周围环境影响较小。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加强绿化工作，阻隔无组织排放粉尘和减低噪声外排影响，减少道路扬尘。项目运营期污染物在达标排放的情况下，基本不会改变项目区水体、大气和土壤的理化性质。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一. 结论 1、项目概况 常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站（2#）建设项目位于常益长铁路施工里程DK101+300左侧680处，益阳市赫山区益宁大道北侧约50m处，项目总投资400万元，总占地面积21600平方米，主要建设内容有搅拌楼、料仓以及砂石堆场等，并配套设置相关环保设施等。项目设计营运期年营运365天，实行12小时/班、2班/天的工作制，预计劳动定员17人。 2、环境质量现状调查结论 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明： （1）环境空气：2018年益阳市中心城区环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （2）地表水：本项目生产废水不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥不外排。对周边水体影响较小。 （3）声环境：本项目周边声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在地声环境质量现状良好。 3、项目环境影响评价结论 （1）营运期环境影响评价结论 ①地表水环境影响评价结论 本项目营运期产生的废水主要为生活污水和清洗废水（包括搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水等）。 项目搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、混凝土作业区地面冲洗水等清洗废水主要污染物为SS，经过五格沉淀池+清水池处理后回用于厂内车辆清洗和喷雾抑尘，不外排。生活废水经隔油池+化粪池处理后用作农肥，不外排。 因此，项目废水对区域水环境影响较小。 ②大气环境影响评价结论 输送、计量、投料粉尘经粉料筒仓自带的布袋除尘系统处理后由排气口在密闭厂房内高空排放，后自行沉降于厂房内；筒仓放空口处拟安装自动衔接输料口，对粉料筒仓放空口进行通道式半封装；搅拌混合粉尘经布袋除尘器处理后于密闭生产厂房内无组织排放；建设单位将砂石堆放在密闭钢结构仓库内并对原料堆进行喷雾降尘，保持原料堆湿润从而减少原料堆场尘量；并定期派专人进行清扫、喷雾，以减少道路扬尘，可有效控制汽车动力起尘量。 项目无组织粉尘周界外颗粒物浓度最高点值小于0.5mg/m3，能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值的要求，对区域环境空气影响不大。项目不设大气防护距离。 项目营运期，运输车辆会有一定量的汽车废气排放，主要污染物是碳氢化合物、CO、NOx等，尾气排放量较小，均为无组织排放，对环境影响不大。 综上，项目废气对环境影响不大。 ③噪声环境影响评价结论 本项目噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、水泵、物料传输装置运转过程中产生的噪声。根据对同类企业的类比调查，噪声声级为70~90dB（A）。对于机械设备产生的噪声，要求从声源上采取措施，在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。其次，在噪声传播途径上采取措施加以控制，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ④固体废物环境影响评价结论 项目生产固废主要是浆料分离机分离的砂石、除尘器中收集的原料粉尘（主要成分为水泥粉末、煤粉）、沉淀池中的沉渣（主要成分为砂石、泥沙）、以及设备中的混凝土残料、废弃的混凝土等。除尘器中收集的原料粉尘全部回收到储存罐使用；实验后废弃的试样经收集后定期外运作为路基材料；含泥砂清洗废水回用系统产生的泥砂进行定期的清理，沉淀池沉渣定期外运作为路基材料；维修固废交由具有危险固废处理资质的单位处置。 因此，本项目营运期各种固废都可以得到妥善处置，不会对外环境造成明显影响。 4、产业政策的符合性 本项目属于混凝土搅拌站项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011 年第9 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 5、项目选址可行性 项目地处益阳市赫山区益宁大道，周边为道路，交通十分便利，本项目作为主体工程的临时配套建设项目，其选址距离主体工程较近，运输方便快捷。项目所在地没有自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标。从环境容量的角度来看，目前该区域尚有一定环境容量，本项目经采取相应的环保措施后各类污染物可实现达标排放，不会造成功能区丧失功能的后果。因此，本项目项目选址合理。 6、总量控制 评价按照国家级地方环保部门总量控制的要求，提出项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。项目无生产废水外排，粉尘不在总量控制因子范围内。因此，本项目不需要申请总量控制指标，具体由当地环保局核定。 7、退役期环境影响分析 本项目服务期满后，将对生产设施及建筑物进行拆除，房屋拆除及场地整理时产生的建筑垃圾及土石方可用于筑路，将占地恢复为原有功能，在取措施后，可确保场地无遗留污染，并最大程度将场地恢复原状，对环境影响较小。 二. 建议与要求 （1）严格执行“三同时”制度。 （2）做好外排废气的治理达标排放工作，减少其对周围大气环境的影响。 （3）妥善处置固体废物，杜绝二次污染。 （4）对高强度噪声设备采用隔声、防震和消声等措施，以减少生产噪声对周围环境的影响。 （5）加强对职工的环保意识教育，积极宣传环保方针、政策、法规和典型事例，批评破坏环境的行为，提高职工的环境意识，形成一种自觉保护环境的社会公德。 （6）合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量。 （7）加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量。 三、 环评总结论 综上所述，本项目建设符合当前国家有关产业政策，选址合理，所在区域纳污水体、大气环境质量和声环境质量基本符合环境规划要求。建设单位应严格执行有关的环境法律及其它要求，认真落实本报告提出的各项环保措施并加强管理，确保项目各项污染物达标排放和总量控制要求，则项目在营运期间能满足区域环境质量要求，对周围环境的影响在可接受的范围内，从环境保护的角度考虑，本项目建设是合理可行的。