年产400万双手套建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

环评单位：湖南沐程生态环境工程有限公司

建设单位：湖南省华诚运动防护用具有限公司

编制时间：二〇二〇年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别――按国标填写。

4.总投资――指项目投资总额。

5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境概况	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	19

七、环境影响分析	20

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产400万双手套建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省华诚运动防护用具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高国华 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 高国华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省益阳市南县经济开发区纺织产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18938181668 |  |  |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 413200 |  |
| 建设地点 | 湖南省益阳市南县经济开发区纺织产业园（112.367089°E，29.365240°N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | / |  |  |  |  | 备案编号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代号 |  |  | C1830服饰制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 2000 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 500 |  | 其中：环保投资 (万元) |  |  |  | 45 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 投产日期 |  |  |  | 2021年2月 |  |  |  |  |  |
| 1.工程内容及规模 1.1项目由来 近年来，随着社会主义市场经济的快速发展和改革开放的不断深入，人们生活水平的不断提高，人民的生活消费也逐渐从基本生活需求向注重生活质量过渡，消费者对提高生活质量的产品和服务非常青睐，手套产品已成为居民生活用品中不可或缺的一部分。为了满足市场需求，同时结合自身的发展。湖南省华诚运动防护用具有限公司拟投资500万元建设年产400万双手套建设项目。 湖南省华诚运动防护用具有限公司位于南县经济开发区纺织产业园5号栋，建筑面积6000m2，根据南县经济开发区土地利用规划图可知，项目用地为工业用地，符合南县经济开发区用地要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其他有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“七、纺织服装、服饰业 21服饰制造 新建年加工100万件及以上”，应编制环境影响报告表。湖南省华诚运动防护用具有限公司委托湖南沐程生态环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行现场踏勘和资料收集的基础上，按有关技术规范编制完成该项目的环境影响报告表，待审批后作为完善项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 1.2工程内容 表1-1 项目工程组成一栏表 工程类别; 项目; 工程内容. 主体 工程; 胶章车间; 建筑面积800平方米，位于1层，胶章生产线. 车缝车间; 建筑面积600平方米，位于2层，车缝生产线. 包装车间; 建筑面积680平方米，位于2层，包装生产线. 印花车间; 建筑面积368平方米，位于3层，印花生产线. 辅助工程; 设有500平方米办公区，位于3层. 公用 工程; 供水; 采用生产、生活、消防相结合的供水管网系统，供水管网环状布局。由工业园区的供水系统提供。. 排水; 排水采用雨污分流，雨水经雨水管网收集后外排。生活废水经化粪池处理后，排入市政污水管网纳入南县第二污水处理厂深度处理，最终排入藕池河中支。. 通风供暖系统; 不设置中央空调，车间自然通风和机械通风相结合. 供电; 由园区统一供电. 环 保 工 程; 废水治理; 生活废水经化粪池处理达标后，排入污水管网进入南县第二污水处理厂处理。. 废气治理; 烘烤废气、印花废气、点胶废气，设置集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒外排. 噪声治理; 布局合理，选用低噪声设备，加强设备维护等。. 固废处理处置; 设置一般固废暂存间50m2，设置一个5m2危废暂存间，均位于1楼厂区东南侧. 依托工程; 南县第二污水处理厂; 南县第二污水处理厂坐落于南县南洲镇张公塘村十四组，项目设计规模近期为1万m3/d，纳污范围为南县南洲镇以西的居民区生活污水，包含南县经济开发区西园区的生产废水。南县第二污水处理厂设计污水进水水质标准为：COD：380mg/L，BOD5：260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：42mg/L，TP：6mg/L。南县第二污水处理厂污水处理工艺为：“粗格栅+污水提升泵站+调节池+事故池+细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+改良A/A/O反应池+二沉池+高效沉淀池+转盘滤池+紫外线消毒+除臭”经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河中支。. 益阳市生活垃圾焚烧发电厂; 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，处理规模为垃圾进厂量800t/d（365d/a）、垃圾入炉量700t/d（333d/a），采用机械炉排炉焚烧工艺，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。. 1.3项目产品方案 项目具体产品方案如下表。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 手套; 双/a; 400万; 运动手套. 1.4主要原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料消耗详见表1-3。 表1-3 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 包装形式; 用途. 1; 布料; t/a; 150; 纸箱; 原料. 2; 超纤或仿超纤; t/a; 25; 纸箱; 原料. 3; 海绵; t/a; 33; 纸箱; 原料. 4; 布唛; 个/a; 200万; 纸箱; 原料. 5; PVC（粉末）; t/a; 2; 桶装; 生产胶章. 6; 聚氯乙烯树脂（固）; t/a; 2; 桶装; 生产胶章. 7; 环保色膏（固）; t/a; 0.05; 桶装; 生产胶章. 8; 大豆油墨（液）; t/a; 0.05; 桶装; 印花工序. 9; 电; kW·h/a; 105; /; /. 10; 水; m3/a; 3300; /; /. 大豆油墨：本项目使用的油墨为大豆油墨，不需要添加稀释剂，且不含苯、二甲苯和甲苯等对人体有害的有毒物质。其主要成分为树脂、颜料、助剂和溶剂，其组分中，颜料为0-30%，树脂为30%-40%，助剂为0-5%。油墨连接料中含有植物油（大豆油、亚麻仁油〉和矿物油（低VOC)，大豆油中含有矿物油（低VOC)仅为0-5%。 PVC：聚氯乙烯，是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer，简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 聚氯乙烯树脂（全名Polyvinylchlorid，简称PVC）：主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。 1.5项目主要生产设备 项目主要设备详见表1-5。 表1-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量(台/套); 备注. 1; 切割机; 50cm; 1. 2; 切割机; 160cm; 2. 3; 大啤机; 2.5KW 1吨; 9. 4; 小啤机; 2KW 0.6吨; 5. 5; 过胶机; 电加热; 1; 烘烤工序. 6; 绣花机; 1KW 4吨; 6. 7; 针车; 电动; 80. 8; 包装设备; 20. 9; 点胶机; 5. 10; 蒸汽涡炉; 0.7t/h; 1; 电加热. 11; 整烫机; 4. 12; 高周波; 1. 1.6工作制度及劳动定员 本项目全年工作时间为300天。建设项目劳动定员为120人。不安排人员住宿。 1.7总平布置 一层东面主要为原料仓库，中间为生产车间；二层主要为车缝、成品区、包装区；三层主要为办公区，印花区等。一般固废及危废暂存间位于1层东南角。具体平面布置详见附图。 1.8公用工程 （1）给水 项目生产用水为锅炉补充用水，锅炉每小时补充水量为0.7t/h，则用水量5.6m3/d，1680m3/a，不产生废水。 项目定员120人，设有不设住宿及食堂，员工生活用水量以每人每天45L计，则用水量5.4m3/d，1620m3/a。污水产生量按85%计，则每天产生生活污水4.59m3/d，年产生量1377m3/a。 本项目给水由南县自来水公司提供，可以满足本项目生活用水。采用生活、消防相结合的供水管网系统。 （2）排水 排水采用雨污分流制，雨水经收集后外排，生活废水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂。 图1-1 项目水平衡图 单位m3/d （3）供电、供暖通风等 项目用电由园区统一供给，能够满足用电需求。 项目不设置中央空调，办公室使用分体式空调，车间自然通风和机械通风相结合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目未开工建设，无原有污染物情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理交通位置 南县位于湖南省北部，地处长江中游西岸，洞庭湖西北岸，洞庭湖平原中部，地理坐标为东经112°10′53″~112°49′06″，北纬29°03′03″~29°31′37″。县境东临华容，南接沅江、汉寿，西抵安乡、北连湖北省石首市。南北长42公里，东西宽60公里，总面积1075.17平方公里，约占全洞庭湖面积的7.67%。 建设项目所在地位于湖南省益阳市南县经济开发区纺织产业园（112.367089°E，29.365240°N）。具体位置详见附图1。 2、地形地貌 南县境内地势西北高、东南低，地势低平，冲积平原广布，海拔高度在25.0~33.3m之间。长江水系藕池河五条支流与淞澧洪道呈现扇形贯流县境，将全县切割成大通湖、南鼎、育乐、和康、南汉五个大垸。垸外众水环绕，垸内湖塘密布，沟渠纵横，是一个地貌类型单一的纯湖区平原县。境内成土母质以近代河湖沉积物为主，占总面积的93.4%。这种沉积物源于四川盆地紫色砂页母质，因而土呈现紫色，石灰质含量高。其次为第四纪红色粘土，占6.1%；再次为板岩、页岩风化物，占0.5%，全县土壤有水稻土、潮土、红壤三个土类。pH值7.5左右。 该项目所在地南洲镇土质以砂土、粘土为主，质地适中。根据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）查得南县地震动峰值加速度0.05克，地震烈度为5度。 3、气象 南县县域属中亚热带大陆性季风湿润气候，热量丰富，阳光充足，雨水充沛，冬季严寒期短，夏季暑热期长。年平均气温16.9℃，最冷月平均气温4.4℃，最热月平均气温29.1℃，历年最高气温39.20℃，历年最低气温-13℃。春、秋季气温变化剧烈。春季乍暖乍热，气温升降呈周期性变化，寒潮入侵，气温骤降，并常伴以大风和连绵阴雨，寒潮过后，气温急升。秋季受南下冷空气影响，降温快，9月常出现寒露风天气；冬季寒潮频繁，是湖南省低温地区之一。 南县气候为中亚热带向北亚热带过度的季风性湿润气候，全年四季分明，冬寒冷，夏季炎热，雨量充沛，日照充足，无霜期长，自然条件优越，适合多种作物生长。多年平均降雨天数136.3天，降雨主要集中在4-9月，占全年降雨的量的68%。多年平均相对湿度81%，多年平均气压1012.5Pa。年平均日照时数1756.81小时，年平均雾天23天，无霜期276天，年平均降雪10天，2008年的一场雪最长一次达21天，最大积雪厚度21cm。常年主导风向为N，夏季主导风向为SE。多年平均风速2.4m/s。 4、水文 南县河流分属长江、澧水两大水系。其中，属长江水系的藕池河，分东支、中支、西支，呈扇形自北而南流贯全县，注入洞庭湖。藕池河全河系总长320公里，县内流程183.3公里，为南县主要河流。其次是淞澧洪道，属长江、澧水水系，沿县西边境南流。项目所在地南洲镇境内主要河流是藕池河、沱江、南茅运河。 南县地下水储量丰富，地下水静储量约1.4亿立方米，可利用开采量2.3亿立方米，平均埋深不足0.6m，主要是靠大气降水及河流、湖泊等地表水渗透补给。项目区地下水有两种水体分布，一是含于粉质粘土之上的地表滞水，由天然降水供给；二是含于粉质粘土之上和粉土之下的，充填于圆砾卵石层的孔隙潜水，水质较好。 5、生态环境现状 南县水域辽阔，全县约有水面43万多亩，其中垸外可供捕捞水域18万余亩，主要分布在天星湖、东洞庭湖、淞醴洪道及藕池河流经本县境内区段；垸内可供养殖水面约10.3万亩，主要是光复湖、上菱角湖、下菱角湖、调蓄湖、南湖、北洋湖、产子坪、百万湖、南茅运河等，水生生物资源十分丰富，水生生物以鱼类为主，常见者达10目16科70余种。其中鲤科达55种，以青、草、鳙、鲤、鲫、鳊等鱼最多。鳝鱼、泥鳅等较著名。此外还有龟、鳖、田螺等。 南县植被在全省植被分区中，属湘北滨湖平原旱柳林、桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水土植被及农甲植被区。据2002年《南县生态环境现状调查技术报告》调查统计，全县有高等植物67科222种。主要植被类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林，草甸及水土沼泽植被。在水域环境中有挺水、浮叶或漂浮及沉水植物群落构成水生植被的基本骨架；而淤洲滩上则以多年生根茎丛生苔草和根茎禾草及大量的随洪水浸入的陆生杂类草组成草甸与沼泽植被为主体；其他平原均为粮作（水稻）为主和经作（棉、麻、油菜、蔗等）为主的家业栽培植被及防护林带所占据。 区域环境功能区划： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。. 3; 声环境功能区; 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量状况 常规监测因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域背景点监测数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解该项目周边环境空气质量状况，本评价收集了益阳市生态环境局2019年度南县环境空气污染浓度均值统计数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对南县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率和年均值为了说明区域达标情况。 表3-1 南县环境空气污染物浓度均值统计结果表 单位：ug/m3 站点; PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO; O3-8h. 南县; 47; 70; 7; 14; 1000; 137. 标准值; 35; 70; 60; 40; 4000; 160. 达标情况; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表3-1可知，南县站PM2.5超标，因此确定本项目所在地位于大气环境空气质量不达标区。 特征污染因子 为了解项目所在地区域大气环境质量现状，本报告引用《南县弘祥鞋业有限公司硫化鞋制造项目环境影响报告书》中2020年4月23日-25日对项目所在地环境空气质量进行监测的数据。 （1）监测点位 两个监测点：G1南县弘祥鞋业有限公司（位于本项目东面1.5公里）；G2 南县弘祥鞋业有限公司西南侧的张公塘公租房小区（位于本项目东南面1.1公里）。 （2）监测项目与监测单位 监测项目：挥发性有机物 监测单位：湖南省正勋检测技术有限公司 （3）监测时间和频次 监测时间：2020年4月23~25日，连续监测3天。 监测频次：挥发性有机物监测8小时平均值， （4）监测结果 监测结果见表4.2-2。项目主要特征污染指标挥发性有机物均未检出，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D的标准要求。总体而言，项目所处的周边环境空气质量良好。 表3-2 特征污染物环境空气质量监测数据单位mg/m3 采样点位; 采样时间; 挥发性有机物. G1; 4月23日; ND. 4月24日; ND. 4月25日; ND. G2; 4月23日; ND. 4月24日; ND. 4月25日; ND. 标准傎; 0.6. ND：未检出。 2、水环境质量状况 为了解项目所在地区域地表水环境质量现状，本报告引用《湖南橡塑密封件厂有限公司新型耐高压、耐高低温、高耐磨旋转轴密封圈生产线建设项目环境影响报告书》于2018年10月9日～2018年10月10日对藕池河中支两个监测断面的现状监测数据进行地表水环境质量现状分析，拟建工程污水经南县第二污水处理厂最后排入藕池河中支，所引用的地表水环境监测数据能反应拟建工程区的地表水环境现状情况，引用合理。具体内容如下： 监测点位详见表3-3所示： 表3-3 地表水环境监测布点情况 编号; 水体名称; 监测断面名称; 监测因子; 监测时间. W1; 藕池河中支; 长胜电排（南县第二污水处理厂排污口上游500m）; 化学需氧量、五日生化需氧量、pH值、氨氮、总磷、总氮; 2017年4月25日～2017年4月27日，连续采样三天，每天监测一次. W2; 长胜电排（南县第二污水处理厂排污口下游1000m）. 表3-4 地表水环境现状监测与评价结果 单位：mg/L pH无量纲 监测断面; 监测 项目; 2018.10.9; 2018.10.10; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 第1次; 第2次; 第1次; 第2次. 长胜电排 南县第二污水处理厂排放口上游500m处（W1）; pH; 6.54; 6.55; 6.57; 6.59; 0; 0; 6~9. COD; 16; 18; 18; 19; 0; 0; 20. BOD5; 3.0; 3.3; 3.4; 3.7; 0; 0; 4. 氨氮; 0.784; 0.823; 0.790; 0.841; 0; 0; 1.0. 总氮; 2.76; 2.89; 2.72; 2.77; 100; 2.89; 1.0. 总磷; 0.13; 0.16; 0.17; 0.10; 0; 0; 0.2. 长胜电排 南县第二污水处理厂排放口下游1000m处（W2）; pH; 6.51; 6.52; 6.53; 6.54; 0; 0; 6~9. COD; 17; 16; 19; 17; 0; 0; 20. BOD5; 3.3; 3.0; 3.6; 3.2; 0; 0; 4. 氨氮; 0.779; 0.852; 0.859; 0.835; 0; 0; 1.0. 总氮; 2.66; 2.72; 2.41; 2.59; 100; 2.72; 1.0. 总磷; 0.14; 0.11; 0.14; 0.16; 0; 0; 0.2. 由上表可知，长胜电排南县第二污水处理厂排放口上游500m处及排放口下游1000m处除总氮超标外，pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要由于长胜电排沿线污水管网不完善，沿线居民仍然存在散排生活污水现象，加上长胜电排沟基底腐殖质较多，以致于存在总氮超标。随着长胜电排沿线污水管网不断完善，同时加强沿线居民的环境保护宣传教育，改变居民随意向电排沟散排污水和乱扔杂物的不良习惯，长胜电排的水质将得到进一步改善。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量，于2020年12月1日-2020年12月2日对项目厂界进行了环境噪声监测，监测点布置按厂界东、西、南、北周边厂界布置4个监测点。现场监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行，测量仪器为HS5628A型积分声级计。项目各侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，监测数据及统计结果见表3-5。 表3-5 噪声监测及评价结果 单位dB(A) 序号; 监测点位; 12月1日; 12月2日; GB3096-2008标准. 昼间LAeq; 夜间LAeq; 昼间LAeq; 夜间LAeq; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东面; 56.2; 52.3; 60.8; 53.1; 65; 55. 2#; 厂界南面; 60.0; 53.0; 58.2; 53.6. 3#; 厂界西面; 58.5; 54.2; 56.3; 54.9. 4#; 厂界北面; 60.5; 50.6; 57.2; 51.5. 由上述监测结果可见，项目各侧昼夜噪声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表3-6 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护 对象; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 张公塘; 112.3641; 29.3608; 居住，约210人; 西南面; 约350m-750m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012中的二级标准. 王家村; 112.3630; 29.3634; 居住，约90人; 西面; 约360m-800m. 新张村; 112.3683; 29.3573; 居住，约45人; 南面; 约900m. 新颜学校; 112.3765; 29.3645; 学校，约600人; 东面; 约350m-750m. 居民散户; 112.3739; 29.3654; 居住，约39人; 东面; 约390m-640m. 居民散户; 112.3692; 29.3709; 居住，约15人; 北面; 约650-700m. 声环境; 200米范围内无敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地表水; 藕池河中支; /; /; 渔业用水区; 项目东侧; 约4km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 南茅运河; /; /; /; 项目东侧; 约1.2km.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中的建议值，TVOC参考《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中参考限值。 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中排放限值。 2、废水 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）的要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 建议污染物总量控制指标(水污染物总量指标纳入南县第二污水处理厂污染物排放总量控制管理)： 废气污染物总量指标：VOCs（以非甲烷总烃计）0.093t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 营运期工艺流程图： 图5-1 胶章生产工艺流程及产污环节图 图5-2 手套生产工艺流程及产污环节图 搅拌调色：将外购的聚氯乙烯树脂和PVC在搅拌机里进行搅拌，将搅拌好的半成品原料加入环保色胶，根据产品的要求进行调色。 点胶：将调好颜色的原料装入点胶机专用料桶里面按照点胶机事先设置好的位置进行点胶。改工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。 烘烤：点胶工序完成后的工件在烘烤机里进行烘烤，根据建设单位提供的资料，烘烤机的温度为200°C-250°C之间，因此该工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。 将外购回来的半成品布料、海绵等原材根据产品需要进行裁剪下料，制成符合手套的布块，根据客户提供的图案，利用印花的模具在超纤布上印花，然后对布块和其他配件进行配件组装缝合，制成成品，然后对成品进行质量检验，不合格品重新缝制，合格品包装入库。 施工期工程分析 本项目租赁现有的厂房标准化厂房作为生产车间。无土建施工，只需安装设备，不进行施工期工程分析。 营运期工程分析 1、废气 本项目废气主要为点胶、烘烤、印花过程产生的有机废气。 （1）印花过程产生的有机废气 本项目在印刷过程使用大豆油墨，产生有机废气（以总VOCs计）。根据建设单位提供的资料，本项目所使用的大豆油墨为无需添加稀释剂的环保油墨，不含苯、甲苯和二甲苯，其主要成分为树脂、颜料、助剂和溶剂，其组分中，颜料为0-30%，树脂为30%-40%，助剂为0-5%。油墨连接料中含有植物油(大豆油、亚麻仁油）和矿物油（低VOC)，大豆油中含有矿物油（低VOC)仅为0-5%。则项目大豆油墨中的有机溶剂(挥发性组分)为20%，本项目使用的油墨总量为0.05t/a，则环保油墨的挥发有机物产生量为0.01t/a。 综上，则印花工序共产生的总VOCs的量为0.01t/a。项目拟设置集气罩，有机废气经集气罩收集后汇总到活性炭吸附装置进行处理。（废气均通过一套处理设施处理，一跟排气筒外排）废气吸收效率为90%，集气罩总风量按1000m3/h计,则有组织总VOCs的产量为0.009t/a，产生速率为0.004kg/h。无组织总VOCs产生量为0.001t/a，产生速率为0.0004kg/h。 (2）点胶、烘烤废气 本项目在点胶、烘烤工序时，会产生有机废气(以非甲烷总经计）。根据建设单位提供的资料，本项目聚氯乙烯树脂的用量为2t，根据理化性质，挥发性按12%算,则本项目的所产生的有机废气（以非甲烷总经计）为0.24t/a。 项目拟在点胶、烘烤工序上方设置集气罩，产生的有机废气全部收集后通过管道汇总到活性炭吸附装置进行处置。废气收集效率为90%，集气罩风量按1000m3/h计，则有组织甲烷总经计的产量为0.216t/a，产生的速率为0.09kg/h。无组织非甲烷总经的产生量0.024t/a，产生速率分别为0.01kg/h。 表5-1 有机废气产生及排放情况 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放时间h/d. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 工艺; 效率%; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 点胶、烘烤、印花; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 46.875; 0.225; 0.094; 集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒; 70; 14.063; 0.068; 0.028; 8. 无组织排放; 非甲烷总烃; /; 0.025; 0.010; /; /; /; 0.025; 0.010. 注：本项目每天8小时，一年工作300天. 2、废水 （1）锅炉用水 项目生产用水为锅炉补充用水，锅炉每小时补充水量为0.7t/h，则用水量5.6m3/d，1680m3/a，，蒸气均通过整烫机自然蒸发，不产生废水。 （2）生活污水 项目定员120人，设有不设住宿及食堂，员工生活用水量以每人每天45L计，则用水量5.4m3/d，1620m3/a。污水产生量按85%计，则每天产生生活污水4.59m3/d，年产生量1377m3/a。生活污水水质参照一般城镇生活污水水质COD300mg/L、NH3-N30mg/L、BOD5150mg/L、SS取250mg/L。 根据园区污水收集规划，项目生活污水经园区污水管网，纳入南县第二污水处理厂深度处理。项目所在地区污水纳入南县第二污水处理厂进行处理，目前园区污水管网均已建成，纳管废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，南县第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。 项目废水源强及产生情况如下表5-2。 表5-2 项目废水产生及排放一览表 废水总量; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 1377m3/a; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 250; 30. 年产生量(t/a); 0.413; 0.207; 0.344; 0.041. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.069; 0.014; 0.014; 0.007. 出水标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准. 3、噪声 企业噪声主要来自各类生产设备产生的机械噪声。根据企业生产设备情况调查，本项目运营阶段噪声污染源强核算情况详见表5-3。 表5-3 主要噪声源源强 序 号; 声 源 名 称; 类型; 声 级 值dB(A). 1; 切割机; 频发; 70-75. 2; 切割机; 频发; 70-75. 3; 大啤机; 频发; 75-80. 4; 小啤机; 频发; 75-80. 5; 过胶机; 频发; 65-70. 6; 绣花机; 频发; 65-70. 7; 针车; 频发; 65-70. 8; 包装设备; 频发; 65-70. 9; 点胶机; 频发; 65-70. 4、固废 （1）一般固废 ②边角料:将外购的原料根据客户提供的尺寸进行开料裁剪，该工序会产生边角料，根据建设单位提供的资料，边角料产生量为5t/a。该类固废属于一般固废，收集后给回收公司。 （2）危险废物 ①含油墨废抹布:在对印花模具清洁擦拭会产生含酒墨废抹布，属于危险废物，其产量为0.05ta，属于《国家危险废物名录（2021年版)》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 ②废油墨空桶：在项目生产中会产生废油墨空桶,根据建设单位提供的资料，产生的废油墨空桶为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2020年版)》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 ③废活性炭:项目在有机废气处理过程中产生的废活性炭，属于《国家危险废物名录（2021年版)》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。活性炭吸附系数为0.26g/g，项目活性炭每年吸附的有机废气为0.157t/a，因此废活性炭年产生量约0.6t/a，经统一收集后交由有资质单位回收处理。 （3）生活垃圾 - 本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d。年工作日300天。根据上式预测，生活垃圾产生量60kg/d，即18t/a。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a |
| 大 气 污 染 物 | 点胶、烘烤、印花 | 非甲烷总烃（有组织） | 46.875mg/m3，0.225t/a |  | 14.063mg/m3,0.068t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.010kg/h，0.025t/a |  | 0.010kg/h，0.025t/a |  |
| 水 污 染 物 | 废水 1377m3/a | COD | 300 | 0.413 | 50 | 0.069 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.207 | 10 | 0.014 |
|  |  | SS | 250 | 0.344 | 10 | 0.014 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.041 | 5 | 0.007 |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为设备噪声，噪声级在65~80dB（A），主要噪声源强可见表5-3。 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 边角料 | / | 5 | 由物资回收部门进行回收、处置 |  |
|  |  | 含油墨废抹布 | / | 0.05 | 由有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 废油墨空桶 | / | 0.1 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | / | 0.6 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | / | 18 | 交由环卫部门定时清运 |  |
| 主要生态影响： 在项目建筑物周围种植树木、草坪、花卉，有效地减少了粉尘和噪声污染。无生态敏感点，不涉及野生动植物，不会对区域生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1、废气污染防治对策 项目运营期废气主要来印花、点胶、烘烤等产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目的废气通过活性炭吸附废气处理设施处理后通过一根15米高的排气筒排放， 有机废气处理效率：对于活性炭吸附装置有机废气的治理效率，参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）提出的关于活性炭吸附的处理效率，基本在70%左右之间。 2、本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目废气进行环境影响分析。 （1）估算模型参数 估算模型参数详见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 40℃. 最低环境温度/ ℃; -15.5℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 不考虑地形. 是否考虑岸线熏烟; 不考虑岸线熏烟. （2）污染源调查 根据工程分析，项目废气污染物排放源汇总如表7-2和表7-3所示。 表7-2 点源参数表 编号; 1. 名称; 1#排气筒. 排气筒底部中心坐标; 经度; 112.3732°. 纬度; 29.3626°. 排气筒底部海拔高度/m; 29.33. 排气筒高度/m; 15. 排气筒出口内径/m; 0.4. 烟气流速/（m/s）; 4.42. 烟气温度/℃; 25. 年排放小时数/h; 2400. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 非甲烷总烃; 0.028. 表7-3 矩形面源参数 编号; 1. 名称; 车间. 面源海拔高度/m; 29.33. 面源长度/m; 80. 面源宽度/m; 25. 与正北向夹角/°; 0. 面源有效排放高度/m; 5. 年排放小时数/h; 2400. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 非甲烷总烃; 0.01. 图7-1 有组织废气筛选计算与评价截图 图7-2 无组织废气筛选计算与评价截图 （3）主要污染源估算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见表7-4和表7-5。 表7-4 主要污染源（有组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m; 1#排气筒. 预测质量浓度（非甲烷总烃）/（μg/m3）; 占标率/%. 下风向最大质量浓度及占标率; 1.39; 0.12. 下风向最大质量浓度落地点/m; 149. D10%最远距离/m; 0. 表7-5 主要污染源（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m; 厂房. 预测质量浓度（非甲烷总烃）/（μg/m3）; 占标率/%. 下风向最大质量浓度及占标率; 9.02; 0.75. 下风向最大质量浓度落地点/m; 10. D10%最远距离/m; 0. 根据AERSCREEN模式计算结果，正常工况下，项目排放的废气最大落地浓度占标率均没超过标准限值的10%。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作分级判据确定本项目的评价工作等级为三级。按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价可不进行进一步大气环境影响预测工作。 由上表可知，正常工况下各废气的最大落地浓度占标率均低于1%，对环境影响较小，不会改变原有环境质量。 （4）污染物排放量核算 表7-6 项目废气有组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 申报排放浓度限值/（mg/m3）; 申报排放速率限值/（kg/h）; 申报年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 非甲烷总烃; 9.375; 0.028; 0.068. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.068. 全厂有组织排放总计. 全厂有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.068. 表7-7 项目废气无组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#; 点胶、烘烤、印花; 非甲烷总烃; 车间封闭; 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017); 4.0; 0.025. 全厂无组织排放总计. 全厂无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.025. 表7-8 项目废气年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.093. 2、废水 （1）评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）项目废水纳管排放，经南县第二污水处理厂处理后达标排放，本项目地表水环境评价等级为三级B。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 根据工程分析，项目生活污水纳管排放。外排浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 （3）依托污水处理设施可行性分析 目前项目所在园区废水管网已经接通至南县第二污水处理厂，本项目废水可纳管。本项目废水为生活污水，本项目工程废水经化粪池处理后，各污染物可达南县第二污水处理厂进水水质要求。因此，本项目排水对南县第二污水处理厂基本无影响。目前该区域污水管网已经接通，废水进入南县第二污水处理厂可行。 3、固废 本项目固废包括主要为边角料、危废废物（含油墨废抹布、废油墨空桶、废活性炭）、生活垃圾。 表7-9 固体废物产生量、排放量及处置去向表 序号; 固废名称; 年排放量; 处置方式; 固废性质及环保要求. 1; 边角料; 5t/a; 收集外卖; 一般固废，不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗. 2; 生活垃圾; 18t/a; 环卫部门定时清运; 堆放点做好防雨防渗. 3; 废油墨空桶; 0.1t/a; 由有资质的单位进行处置; 危险废物，专门的暂存场所. 4; 废活性炭; 0.6t/a. 5; 含油墨废抹布; 0.05t/a. （1）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求建设，具体要求如下； 项目在生产车间设置一个50m2固废贮存间，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； 贮存、处置场应采取防治粉尘污染的措施； 加强监督管理，贮存处置场应设置环境保护图形标志； （2）危险废物 本项目危险废物的暂存场所需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准要求，具体要求如下： ①项目拟在生产车间设置一个5m2危废暂存间。危废暂存间位于生产车间西南角，暂存间内应设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②危险废物须做好危险废物情况的记录，记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接受单位名称。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。 ④应按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。 ⑤危险废物应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑥委托有资质的单位承担本项目危险废物运输任务，运输中必须执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中有关的规定和要求。 整体而言，以上所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理。项目在生产过程中产生的各类固体废物，分别采取不同的处置措施和综合利用措施后，妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。因此，从固体废物对环境影响角度考虑，对环境无影响。 4、噪声 4.1预测模型 企业噪声主要来自制胶设备产生的机械噪声。各类噪声值在65～80dB(A)之间。 本项目车间结构为标准厂房砖混结构，隔音效果较好。为更加科学的分析项目营运后产生的噪声对周围环境的影响程度，本项目对其进行噪声预测。 （1）预测模式 由于无法获取各噪声源倍频带声功率级，评价采取类比方法获得主要噪声源的A声级作为源强，其中房屋隔声作为主要防治措施之一，因此可将厂区内每个点声源视为单个室外点声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用如下噪声预测模式： A、室外声源 在只能获得某点的A声级时，按下式计算某个室外点声源在预测点的A声级： LA（r）=LA（r0）－A 其中：LA（r）――预测点A声级，dB(A)。 A――A＝20lg（r/r0），仅考虑几何发散衰减。 B、噪声贡献值计算 C、噪声预测等效声级 ②评价标准 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准对厂区的场界噪声进行评价。 ③工作面噪声预测结果及评价 主要噪声源距东、南、西、北厂界约为5米，本项目营运期噪声影响预测结果见表7-10。 表7-10 本项目厂界噪声预测结果 [dB(A)] 监测点位; 离厂界的距离; 贡献值; 评价标准. 昼间. 厂界噪声; 项目东侧; 5; 57; 65. 项目南侧; 5; 57; 65. 项目西侧; 5; 57; 65. 项目北侧; 5; 57; 65. 由噪声预测结果可见，本项目厂界噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准。因此，生产噪声对周边环境影响小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1一般性原则“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”和附录A--地下水环境影响评价行业分类表中，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 项目用水由园区给水管网统一供应，不以地下水为供水水源；项目生活废水经化粪池处理后纳管排放，不对周边水体排放。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，土壤环境敏感程度的分级原则见表7-11，评价等级划分见表7-12，土壤环境影响评价行业分类表见表7-16。 表7-11 污染影响型环境敏感程度分级表 敏感程度; 土壤环境敏感特征. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或区民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。. 不敏感; 其他情况。. 表7-12 土壤环境影响评价项目类别表（摘自HJ964-2018中附录A） 项目类别 行业类别; I类; II类; III类. 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造; 制革、毛皮鞣制; 化学纤维制造;有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品;有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造;使用有机溶剂的制鞋业; 其他. 表7-13 评价工作等级分级表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三. 较敏感; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三; -. 不敏感; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三; -; -. 本项目的项目类别属于Ⅲ类，敏感程度属于不敏感；项目占地面积为2000m2（约0.2hm2）<5hm2。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ694-2018）关于评价工作等级确定的有关规定，确定本项目土壤环境评价等级为“―”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、总平面布置合理性分析 一层东面主要为原料仓库，中间为生产车间；二层主要为车缝、成品区；三层主要为办公区，印花区等。一般固废及危废暂存间位于1层东南角。具体平面布置详见附图。整体来说，项目区功能分区清晰、总体布局合理。 8、环境风险影响分析 （1）风险识别的范围和类型 ①风险识别范围包括生产设施识别和生产过程所涉及的物质风险识别。其中，生产设施风险识别范围包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统，环保设施及辅助生产设施，物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 ②风险类型：根据有毒有害物质发散的起因，分为火宅、爆炸和泄露单重类型。 （2）风险识别内容 ①物质风险识别 根据项目工程特点分析，结合本项目存在的风险隐患进行风险识别，根据《危险化学品名录》（2012版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2004）及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2011），根据火灾爆炸危险指数、毒性和最大储存量，大豆油墨、PVC、聚氯乙烯树脂、环保色膏均不属于易燃物。 本项目在贮存、使用、进入产品中的原料都不属于GB18218－2000 标准所列危险物质，也不属于HJ169-2018环境风险评价导则中附录B中的有毒物质，项目不构成重大危险源。 根据有毒有害物质风险起因及后果，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。 本项目使用的原辅材料中，部分具有有毒有害和易燃性，在储运和生产使用过程中都有产生环境风险事故的可能。 ②生产设施风险识别 生产设施识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助设施等。 通过类比调查，确定本项目生产设施环境风险如下： ❶生产运营系统 生产过程中，因操作不当或设备老化、磨损，在加料口易产生跑、冒、滴、漏现 象，管道连接不严也造成原料泄漏，对环境产生污染。 ❷储运系统 企业生产过程中的物料运输、储存等发生泄漏事故，导致火灾、爆炸事故，引起的有毒、有害物质扩散到大气中产生大气污染，相应的事故、消防废水进入雨排水系统污染地表水、土壤及地下水环境，造成水污染和土壤污染。 ③重大危险源识别及评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险评价的等级划分是基于项目存在的重大危险源及项目所在地环境敏感情况。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。目涉及的风险物质主要为各类化学品原料。本项目主要物质风险源见表7-18。 表7-14 风险物质调查表 序号; 危险物质; 存储量（t）; 分布情况. 1; PVC; 1; 原料仓库. 2; 聚氯乙烯树脂; 1; 原料仓库. 3; 环保色膏; 0.002; 原料仓库. 4; 大豆油墨; 0.002; 原料仓库. （2）风险潜势初判 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值为Q＜1。 ②环境风险潜势判定 本项环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，评价工作等级划分见表7-20。 表7-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，本项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 2、环境敏感目标概况 本项目周边环境目标见表3-5。 3、环境风险识别及风险分析 （1）储运过程环境风险 ①大气污染事故风险 大气污染事故主要为物料在储运过程的泄漏。据调查，厂外运输主要为卡车运输方式，厂内不设储罐，液态物料均以桶装方式存储，采用卡车运输。 汽车运输过程中有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能包装桶盖子被撞开或桶被撞破，则有可能导致物料泄漏。厂内存储过程中，包装桶在存放过程有可能因意外而侧翻或破损，也可能发生泄漏。 ②水污染事故风险 运输过程中如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。厂内存储过程如发生泄漏，则泄漏物料可能会进入污水管道。 （2）环保工程环境风险 本项目环保工程污染风险主要是废气处理系统事故性排放，一旦出现废气处理装置的故障，将使废气处理效率下降或废气处理设施的停止运转，含尘废气将直接排入大气，对厂区职工或周边农居产生一定的污染，影响人体健康等。 （3）伴生/次生环境风险 最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致火灾、爆炸，且进而由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏。 4、环境风险防范措施及应急要求 针对项目事故风险特点，提出以下风险防范措施： （1）严格执行有关法律、法规 项目在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等； （2）储运过程 储运过程事故主要是物料在储运过程中的泄漏。据调查，物料运输主要采用汽车运输的方式。汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能槽车破损或包装桶盖子被撞开或桶被撞破，则有可能导致物料泄漏。 物料发生泄漏，遇火星可能造成燃烧甚至爆炸事故，对周边设施造成破坏性影响；另外，运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。 （3）贮存过程的消防管理措施 对各种原料应按有关消防规范分类贮存，以降事故发生率。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带，同时按消防规范要求配备足够的灭火设备。 （4）做好物料储存库房的安全防护，库房要加强通风、防火防爆设施的配备，原料堆场地面应做成水泥地面，并应在四周设置围堰，以便收集事故状态下产生的地面冲洗水，并应有管道和厂内污水管网连接。 （5）事故应急预案 根据环保部令第34号《突发环境事件应急管理办法》的要求，通过对环境污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先制定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。 5、环境风险分析小结 通过以上环境风险分析，建设单位落实风险防范措施，泄漏事故的发生概率可有效降低，其环境影响也可进一步减轻，项目环境风险是可以承受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-17。 表7-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产400万双手套建设项目. 建设地点; 湖南省; 益阳市; 南县; 经济开发区; /. 地理坐标; 经度; 112.367089°; 纬度; 29.365240°. 主要危险物质及分布; 生产线及原料区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 具体见“风险识别”. 风险防范措施要求; 1、严格执行有关法律、法规 项目在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等； 2、储运过程 储运过程事故主要是物料在储运过程中的泄漏。据调查，物料运输主要采用汽车运输的方式。汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能槽车破损或包装桶盖子被撞开或桶被撞破，则有可能导致物料泄漏。 物料发生泄漏，遇火星可能造成燃烧甚至爆炸事故，对周边设施造成破坏性影响；另外，运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。 3、贮存过程的消防管理措施 对各种原料应按有关消防规范分类贮存，以降事故发生率。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带，同时按消防规范要求配备足够的灭火设备。 4、做好物料储存库房的安全防护，库房要加强通风、防火防爆设施的配备，原料堆场地面应做成水泥地面，并应在四周设置围堰，以便收集事故状态下产生的地面冲洗水，并应有管道和厂内污水管网连接。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。. 9、产业政策符合性分析 本项目行业为《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）中的C1830服饰制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类。可视为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。 10、选址合理性分析 项目位于南县经济开发区。项目所在地为工业用地，另外，项目不属于水源保护区、无自然保护区、风景名胜区等特别需要保护的区域，周边区域内无濒危动植物物种及国家保护物种，项目区域敏感度为一般，故该项目选址合理。 11、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》通知的相符性分析 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 - 本项目位于园区，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业，产生的VOCs量极少，项目建设满足《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 - 12、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》》(发国〔〔2018〕22号)的相符性分析 - 1）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。（工业和信息化部、发展改革委牵头，生态环境部等参与） - 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。修订《产业结构调整指导目录》，提高重点区域过剩产能淘汰标准。重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。严防“地条钢”死灰复燃。2020年，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。（发展改革委、工业和信息化部牵头，生态环境部、财政部、市场监管总局等参与） - 2）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。（生态环境部负责） - 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织。 - 结合本项目实际情况分析，本项目不属于《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)中的重点区域范围，不在“两高”行业范围内，无需执行大气污染物特别排放限值。 - 13、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 - （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（三）推进建设适宜高效的治污设施。（四）深入实施精细化管控。 - （一）石化行业VOCs综合治理。（二）化工行业VOCs综合治理。（三）工业涂装VOCs综合治理。（四）包装印刷行业VOCs综合治理。（五）油品储运销VOCs综合治理。（六）工业园区和产业集群VOCs综合治理。 - 结合本项目实际情况分析，本项目不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的重点区域范围，不在“重点”行业范围内，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。 14、总量控制指标 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本项目废气污染物总量指标：VOCs（以非甲烷总烃计）0.093t/a。不涉及废水总量控制指标。 15、环保投资估算 本项目环保投资估算为45万元，占项目总投资的9%。本项目环保投资估算见表7-18。 表7-18 环保投资估算一览表 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投资（万元）. 废气; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭+15m高排气筒; 30. 废水; 废水; 化粪池; 2. 噪声; 设备噪声; 隔声、消声、减振; 5. 固体废物; 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运; 2. 危险废物; 设危废暂存间5m2，分类收集、合理储存; 5. 边角料; 一般固废暂存间50m2，由物资回收部门进行回收、处置; 1. 合计; 45. - 16、竣工环保验收 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 验收程序简述及相关要求 （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 本项目竣工环保验收的具体要求见表7-19。 表7-19 竣工环保验收表 污染类型; 污染物; 验收项目; 验收标准. 废气; 1#排气筒非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒; 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中排放限值. 废水; 生活废水; 生活污水经化粪池进行预处理纳管排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 噪声; 噪声; 各种生产设备减震垫设置，消音、隔音设施等。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门统一处置; 合理利用，安全处置. 一般固废; 一般固废暂存间50m2. 危险废物; 设危废暂存间5m2. 17、环境监测计划 结合项目的实际情况，对运营期项目建好后全厂的自行监测计划见表7-20，建设单位可在实际营运过程中进一步完善此监测计划并加以实施。 表7-20 项目环境监测计划 主体; 项目; 污染源; 监测型式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 自行监测; 废气; 1#排气筒; 采样监测; 排口; 非甲烷总烃; 每年1次. 厂界; 采样监测; 厂界; 非甲烷总烃; 每年1次. 废水; 生活污水; 采样监测; 污水总排口; 水量、pH、COD、氨氮、BOD5、SS等; 每年1次. 噪声; 厂界; 现场实测; 厂界; Leq（A）; 每年1次.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 点胶、烘烤、印花 | 非甲烷总烃 | 废气产生口上方设置集气罩，采用活性炭吸附+15m排气筒排放 | 达到《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为设备噪声等，采取减振、隔声等措施可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 边角料 | 由物资回收部门进行回收、处置 | 减量化 资源化 无害化 |
|  |  | 含油墨废抹布 | 由有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 废油墨空桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 湖南省华诚运动防护用具有限公司拟投资500万元建设年产400万双手套建设项目。该项目位于南县经济开发区纺织产业园5号栋，建筑面积6000m2。 1、产业政策符合性分析 本项目行业为《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）中的C1830服饰制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类。可视为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 项目位于南县经济开发区。项目所在地为工业用地，另外，项目不属于水源保护区、无自然保护区、风景名胜区等特别需要保护的区域，周边区域内无濒危动植物物种及国家保护物种，项目区域敏感度为一般，故该项目选址合理。 3、区域环境质量现状 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：环境空气质量现状：南县站PM2.5超标，因此确定本项目所在地位于大气环境空气质量不达标区。根据引用监测数据，长胜电排南县第二污水处理厂排放口上游500m处及排放口下游1000m处除总氮超标外，pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要由于长胜电排沿线污水管网不完善，沿线居民仍然存在散排生活污水现象，加上长胜电排沟基底腐殖质较多，以致于存在总氮超标。根据噪声监测结果，厂区边界各侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。可见，目前评价区域环境质量现状较好。 4、环境影响分析 （1）环境空气影响 本项目废气非甲烷总烃污染物经过集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒外排，能够满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中排放限值要求，对厂界外空气环境影响不大。 （2）地表水环境影响 项目污水间接排放，厂区排放口浓度满足相关标准要求，纳管后依托南县第二污水处理厂处理达标后排放，项目废水在确保纳管不外排条件下，不会对周围水环境产生不良影响。 （3）声环境影响 根据预测，生产噪声经过建筑物和围墙阻隔后，昼间厂界噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。因此本项目对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响 本项目固废包括主要为边角料、含油墨废抹布、废油墨空桶、废活性炭、生活垃圾。 边角料由物资回收部门进行回收、处置，生活垃圾交由环卫部门定时清运。含油墨废抹布、废油墨空桶、废活性炭由有资质的单位进行处置。 只要建设单位落实以上措施，加强管理，及时清除，则不会对周围环境产生不良影响。 5、综合结论 综上所述，本项目的实施符合当地环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目拟建地环境功能区划确定的环境质量要求；建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求，符合国家和省产业政策等的要求；项目建设符合“三线一单”管控措施的要求。 要求建设单位加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废水、废气、噪声达标排放，固废安全处置，则本项目的建设对环境影响不大。从环境保护角度看，本项目建设可行。 二、建议与要求 （1）严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）固废应明确收集的具体办法、收集方式、收集时间及收集制度，由专人管理。 （3）运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 （4）化粪池做好防渗、防漏措施。 （5）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 大气环境影响评价自查表 附表3 地表水环境影响评价自查表 附件1 环境影响评价委托书 附件2 营业执照 附件3 租赁合同 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 监测布点图 附图4 建设项目环境保护目标图 附图5 项目周边情况图 附图6 噪声监测布点图 附图7 南县经济开发区规划图 附图8 排水走向图