年产900吨酱板鸭建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

环评单位：湖南沐程生态环境工程有限公司

建设单位：湖南小嘻吖食品有限公司

编制时间：二〇二〇年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、环境现状调查与评价	9

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议 	48

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产900吨酱板鸭建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南小嘻吖食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡威 |  | 联系人 |  | 李茂炎 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13755072651 |  | 邮政编码 |  | 413000 |  |  |
| 建设地点 | 湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C1353肉制品及副产品加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2020 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  | 32 |  | 环保投资占 总投资比例 | 3.2% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 |  | 2021年3月 |  |
| 工程内容及规模 1项目由来 食品产业是一个古老而又永不衰竭的常青产业，在国民经济中占有举足轻重的地 位。随着我国经济不断发展，人民生活水平不断提高，对熟食系列休闲食品的质量、包 装的要求也越来越高。湖南小嘻吖食品有限公司成立于2020年3月，通过对市场的分析，现公司拟投资1000万元，租赁湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼，建设一条年产900吨酱板鸭的生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法规，拟建工程需要进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》【2021年版】，拟建工程属于其中“十一、食品制造业，24其他食品制造中的其他未列明食品制造”，按《建设项目环境影响评价分类管理名录》【2021年版】的要求，拟建工程应编制环境影响报告表。为此，湖南小嘻吖食品有限公司委托湖南沐程生态环境工程有限公司承担“湖南小嘻吖食品有限公司年产900吨酱板鸭建设项目”的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行了现场踏勘和资料收集，在此基础上，按有关技术规范编制完成《湖南小嘻吖食品有限公司年产900吨酱板鸭建设项目环境影响评价表》，报告表从环保角度论证项目建设可行性，提出防治污染环境的对策与措施，为项目建设和环境管理部门决策提供依据。 2项目基本情况 项目名称：湖南小嘻吖食品有限公司年产900吨酱板鸭建设项目 建设地点：湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼 建设性质：新建 建设单位：湖南小嘻吖食品有限公司 法人代表：胡威 建设周期：2021年2月~2020年3月（1个月） 项目总投资：1000万元 工作制度与劳动定员：一班制，工作时间8小时，员工50人 3工程建设内容及规模 本项目租赁湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼，建筑面积2020m3。建筑内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程等。具体建设内容详见下表1-1； 表1-1 建设项目组成一览表 工程 组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 解冻间; 约142m2，解冻池12个，规格1.22m×2.44m×0.7m. 腌制间; 约83m2，腌制池6个，规格1.22m×2.44m×0.7m. 烤制间; 烤房4个，18m2/个，以天然气作为原料. 冷却间; 83m2. 内包间; 212.6m2. 外包间; 61.3m2. 卤制间; 108.3m2. 配料间; 13m2. 辅助 工程; 检验室; 用于产品出厂检验,检测项目有感官、微生物检测，无有毒有害化学药剂，微生物用药剂为培养基。. 办公室; 新建两间办公室（28.3m2，31.8m2）. 器具清洗消毒间; 新建，2间器具清洗间，2间工具清洗间，每间7m2。. 公用 工程; 给水系统; 市政供水，食品产业园内供水管网统一供给。. 排水系统; 雨水经食品产业园雨水管网收集后排入市政雨水管网；生产废水经食品产业园一期工程综合废水处理工程处理后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂处理；生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网进入南县第二污水处理厂处理，最终排入藕池河中支。. 电力系统; 由南县南洲镇电网供给，新建250KMA变压器. 供热系统; 供热采用管道天然气，南县天然气管道已经接通至食品产业园，拟建工程自建天燃气支管。. 制冷系统; 新建2个64.8m2的原料料冷库，用于原料保鲜; 新建. 环保工程; 废水治理; 项目生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网进入南县第二污水处理厂；生产废水经食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：50mg/L，TP：7mg/L）后进入南县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后外排藕池河中支。; 依托食品产业园一期工程综合废水处理工程. 废气治理; 车间异味通过加强车间通风，对于气味较大的卤制间及拌料间各配置臭氧机一台，用于除臭杀菌；同时配备抽风机一台，并配套设置一根排气管道，将收集的臭气通过排气管道引至楼顶排放；烤制废气经油烟净化装置处理后通过楼顶排放。. 噪声治理; 采用低噪声设备，采取减振、隔声等措施。. 固废处理处置; 废包装袋经暂存后统一外售处理；预处理工序产生的废渣、生活垃圾统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运，紫外灯管定期由厂家更换并交由有资质的单位处置。. 储运工程; 储存; 外包材库; 76.3m2; 新建. 内包材库; 32m2. 原料冷库; 两个，每个64.8m2. 辅料库; 53m2. 添加剂库; 6m2. 清洗消毒库; 6m2. 运输; 原料及产品均采用汽车公路运输. 依托工程; 南县生活垃圾转运站; 目前已在南县县城南洲镇设置有规模为 40t/d 的4 座垃圾转运站，采用机动车收运，并配套了垃圾分选与压缩系统，每天由密闭垃圾车运往益阳市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。从2015年起至今均在按此方案实施。; 依托. 益阳市垃圾焚烧发电厂; 益阳市垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青 山村，规模确定为垃圾进厂量 800t/d，垃圾入炉量 700t/d，采用机械炉排炉焚烧工艺。. 食品产业园一期工程综合废水处理工程; 食品产业园一期工程综合废水处理工程项目占地面积712.38 m2，设计处理规模为1000m³/d，废水处理工艺采取“水解酸化+接触氧化”工艺，主要建设内容包括格栅、预曝调节池、溶气气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、清水池、配套设施及园区内部配套污水管网1200 米。服务范围为食品产业园一期工程内入园企业产生的生产废水和生活污水。项目于2019年5月建成投入运行。出水水质必须同时满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准和南县第二污水处理厂接管标准要求。. 南县第二污水处理厂; 南县第二污水处理厂位于南县南洲镇张公塘村十四组，主要处理南洲经济开发区工业园的工业废水以及周边居民的生活污水，一期处理规模为1万m3/d，目前已在运营阶段，尾水外排至藕池河中支，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。. 2.2产品方案 表1-2 项目年生产规模 产品名称; 单位; 产量. 酱板鸭; t/a; 900. 2.3主要原辅材料消耗 表1-3 主要原辅材料消耗量 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 白条鸭; 吨; 2700; 外购无内脏冰冻鸭. 2; 白砂糖; 吨; 18. 3; 食盐; 吨; 18. 4; 辣椒; 吨; 40. 5; 酱油; 吨; 20. 6; 香辛料; 吨; 40. 7; 味精; 吨; 20. 8; 包装袋; 吨; 20. 9; 纸箱; 个; 300000. 10; 水; 吨; 0.5. 11; 电; 万Kw·h/a; 90. 2.4主要生产设备 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 所属工序; 备注. 1; 原料冷库; 64.8m2; 2; 原料储存; 使用电能，制冷剂为R134a. 2; 解冻池; 2.08m3; 12; 解冻、清洗. 3; 腌制池; 2.08m3; 6; 腌制. 4; 烤房（热风炉）; RH-GW-015T，18m2; 4; 烤制. 5; 卤锅; 立式-300L; 5; 卤制; 使用天然气. 7; 冷却间; 1; 冷却. 8; 真空包装机; SI-1; 6; 封口. 9; 喷码机; SSL-1; 1; 包装喷日期. 10; 紫外灯杀菌传递窗; 1; 杀菌. 11; 打包机; KEP-215; 1; 外包装. 12; 杀菌臭氧发生器; 3; 空气杀菌、除臭. 3总平面布置 拟建工程位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼。主要建设内容分为生产区、存储区和办公区三个部分，生产区位于厂区北部，生产区从东到西依次为清洗切分间、腌制间、烤制间、卤制间、冷却间、内包间跟外包间。存储区位于厂区南部，从东到西依次为杂物间、原料冷库、辅料库、添加剂库、内包材库及外包材库。检验室分布于厂区西北角，办公区设置在厂区西部。 综上说述，结合项目组成、场地现状条件，项目总体布局合理、功能分区清晰。工程在力求布置紧凑，流程合理的前提下，满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定。环保设备均落实布置在相应的工序车间内，可有效减轻废气、固体废物、噪声等对周边环境的影响。平面布置能保证厂区内物流和人流畅通，原材料及产品运输方便生产顺利进行，项目平面布置能保证项目内部生产和办公相互影响较小。因此项目平面布置可行，项目总平面布置图见附图1。 4劳动定员及工作制度 拟建工程劳动定员人数拟定为50人，年工作日为300天，每天8小时实行一班制生产，不设员工食堂和宿舍。 5公用工程 5.1给排水 给水：本项目用水依托南县经开区食品产业园供水设施。项目主要用水为生产用水和生活用水，生产用水主要包括原料解冻清洗用水、卤水补充用水、设备及工具器皿清洁用水、地面清洗用水。 - 原料解冻清洗用水：项目原料为冷冻白条鸭，在解冻池中解冻清洗，根据建设单位提供的资料，项目原料解冻清洗用水为2m3/t原料，故解冻清洗用水为18m3/d，5400m3/a，污水排放量为14.4m3/d，4320m3/a。 - 卤水补充用水：项目卤水大部分蒸发损耗和进入产品，卤料废渣捞出作为固体废物处理，剩余卤水重复利用，不外排，损耗卤水需定期补充，并添加新的卤料，卤水补充用水1m3/d，300m3/a。 - 腌制补充用水：为保证产品口感，项目采用湿法腌制，按配方比例配置好的腌制水腌制完一批次后，用卤锅煮沸后撇去浮沫后循环使用，不外排，损耗腌制水需定期补充，腌制补充用水1m3/d，300m3/a。据建设方提供的资料，腌制无废水产生，经过煮沸后撇去浮沫后可满足食品安全的要求。 - 设备及工具器皿清洁用水：根据建设单位提供的资料，生产设备每天清洗一次，每次用水量4m3，则用水量为1200m3/a，产污系数以0.8计，该部分污水排放量为3.2m3/d，960m3/a。 - 地面冲洗用水：项目车间地面需定时清洗，每日生产结束后对地面进行清洗，冲洗水按0.6L/m2，生产车间面积约为1080m2，则用水量为0.65m3/d，195m3/a，产污系数以0.8计，污水排放量0.52m3/d，156m3/a。 - 生活用水：本项目劳动定员50人，不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额(DB43T388-2020)》，用水量以45L/人•d，故生活用水量为2.25m3/d，675m3/a。排污系数以0.8计，生活污水为1.8m3/d，540m3/a。 - 本项目投产以后，总用水量为26.9m3/d（8070m3/a），污水排放量为19.92m3/d（5976m3/a）。 排水：食品产业园排水管网采用雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后经市政污水处理管网进入南县第二污水处理厂，生产废水经隔油池处理后进入食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到南县第二污水处理厂接管标准（COD：380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：42mg/L，TP：6mg/L）后，经市政污水管网进入南县第二污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后外排至藕池河中支。 图1-1 项目水平衡图 m3/d 5.2供电 供电由南洲镇城镇电网供给，为了保护生产设备正常运转，保证市场供应，拟建工程配备变压器及配电设施。 5.3 供热 拟建工程供热均采用管道天然气，南县天然气管道已经接通至食品产业园，拟建工程自建天燃气支管。 5.4制冷 拟建工程冷藏工序使用的是R134a型氟利昂。 R134a型氟利昂（简称C2H2F4，是一种较新型的制冷剂，其蒸发温度为-26.5℃。由于R134a属于HFC类物质因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。HFC-134a不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）；其制冷量与效率与CFC-12非常接近，所以视为优秀的长期替代制冷剂。拟建工程冷藏库用水为循环用水。项目循环使用年使用量约0.1t。在制冷机组的阀门、接口处和添加时候不可避免会出现少量的泄漏，为无组织排放，一般损耗泄露量约为使用量的1-2%，即为0.001t。年补充量约0.001t。 |
| 与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建工程为新建项目，不存在原有污染情况，目前食品产业园一期工程综合废水处理工程已经运营。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、环境现状调查与评价

（一）自然环境现状调查与评价 1、地理交通位置 南县位于湖南省北部， 地处长江中游西岸， 洞庭湖西北岸， 洞庭湖平原中部，地理坐标为东经112°10′53″~112°49′06″，北纬 29°03′03″~29°31′37″。县境东临华容，南接沅江、汉寿，西抵安乡、北连湖北省石首市。南北长42公里，东西宽60公里，总面积1075.17 平方公里，约占全洞庭湖面积的7.67%。 拟建工程所在地位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼，项目所处位置地理坐标为：N 29°22'38.094" E112°22'20.608"。具体位置详见附图 1。 2、地形地貌 南县境内地势西北高、东南低，地势低平，冲积平原广布，海拔高度在25.0~33.3米之间。长江水系藕池河五条支流与淞澧洪道呈现扇形贯流县境，将全县切割成大通湖、南鼎、育乐、和康、南汉五个大垸。垸外众水环绕，垸内湖塘密布，沟渠纵横，是一个地貌类型单一的纯湖区平原县。 境内成土母质以近代河湖沉积物为主，占总面积的93.4%。这种沉积物源于四川盆地紫色砂页母质，因而土呈现紫色，石灰质含量高。其次为第四纪红色粘土，占6.1%；再次为板岩、页岩风化物，占0.5%，全县土壤有水稻土、潮土、红壤三个土类。pH值7.5左右。 该项目所在地南洲镇土质以砂土、粘土为主，质地适中。根据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）查得南县地震动峰值加速度0.05克，地震烈度为5度。 3、气象 南县域属中亚热带大陆性季风湿润气候，热量丰富，阳光充足，雨水充沛，冬季严寒期短，夏季暑热期长。年平均气温 16.9℃，最冷月平均气温 4.4℃，最热月平均气温29.1℃，历年最高气温 39.20℃，历年最低气温-13℃。春、秋季气温变化剧烈。春季乍暖乍热，气温升降呈周期性变化，寒潮入侵，气温骤降，并常伴以大风和连绵阴雨， 寒潮过后，气温急升。秋季受南下冷空气影响，降温快，9月常出现寒露风天气；冬季寒潮频繁，是湖南省低温地区之一。 南县气候为中亚热带向北亚热带过度的季风性湿润气候，全年四季分明，冬季寒冷，夏季炎热，雨量充沛，日照充足，无霜期长，自然条件优越，适合多种作物生长。年平均气温16.9℃，最冷月平均气温4.4℃，最热月平均气温29.1℃，历年最高气温39.20℃，历年最低气温-10℃。年平均降雨量1202mm，多年平均降雨天数136.3天，降雨主要集中在4-9月，占全年降雨的量的68%。多年平均相对湿度81% ，多年平均气压1012.5Pa。年平均日照时数1756.81小时，年平均雾天23天，无霜期276天，年平均降雪10天，最大积雪厚度21cm。常年主导风向为N，夏季主导风向为SE，多年平均风速2.4m/s。 4、水文 南县河流分属长江、澧水两大水系。其中，属长江水系的藕池河，分东支、中支、西支，呈扇形自北而南流贯全县，注入洞庭湖。藕池河全河系总长320公里，县内流程183.3公里，为南县主要河流。其次是淞澧洪道，属长江、澧水水系，沿县西边境南流。 项目所在地南洲镇境内主要河流是藕池河中支。 藕池河中支：从黄金嘴往西有一支流南下，称藕池中支，在湖南境内称荷花嘴河，从黄金嘴团山寺至陈家岭（南县南鼎垸头上）分为东西两支，西支称陈家岭小河，东支称施家湾小河，过南鼎垸之后，在华美垸尾上两支流相汇南下，经荷花嘴、下游港至下柴市与藕池西支相汇后，由三岔河至茅草街与法水、虎渡合流入湖。 南县地下水储量丰富，地下水静储量约1.4亿立方米，可利用开采量2.3亿立方米，平均埋深不足0.6米，主要是靠大气降水及河流、湖泊等地表水渗透补给。项目区地下水有两种水体分布，一是颁于粉质粘土之上的地表滞水，由天然降水供给；二是含于粉质粘土之上和粉土之下的，充填于圆砾卵石层的孔隙潜水，水质较好。 - 生态环境 （1）水生动物 南县水域辽阔， 全县约有水面43万多亩， 其中垸外可供捕捞水域18万余亩，主要分布在天星湖、东洞庭湖、淞醴洪道及藕池河流经本县境内区段；垸内可供养殖水面约10.3万亩，主要是光复湖、上菱角湖、下菱角湖、调蓄湖、南湖、北洋湖、产子坪、百万湖、南茅运河等，水生生物资源十分丰富，水生生物以鱼类为主，常见者达10目16科70余种。其中鲤科达55种，以青、草、鳙、鲤、鲫、鳊等鱼最多。鳝鱼、泥鳅等较著名。此外还有龟、鳖、田螺等。由于生态环境的失衡和人为破坏因素，造成野生鱼类资源日渐减少，水产品主要以人工养殖为主。评价水域藕池河中支未发现珍惜鱼类及其它国家保护的水生动物。 （2）陆栖动物 评价区域野生动物主要有蛙、野兔、田野、黄鼠狼等，家畜家禽有猪、牛、马、鸡、鸭、鹅、兔、狗等。调查了解，评价区域内无珍惜动物物种。 （3）植被 南县植被在全省植被分区中，属湘北滨湖平原旱柳林、桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水土植被及农甲植被区。据2002年《南县生态环境现状调查技术报告》调查统计，全县有高等植物67科222种。主要植被类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林，草甸及水土沼泽植被。在水域环境中有挺水、浮叶或漂浮及沉水植物群落构成水生植被的基本骨架；而淤洲滩上则以多年生根茎丛生苔草和根茎禾草及大量的随洪水浸入的陆生杂类草组成草甸与沼泽植被为主体；其他平原均为粮作（水稻）为主和经作（棉、麻、油菜、蔗等）为主的家业栽培植被及防护林带所占据。南县2000年森林总面积为6634公顷，森林覆盖率（除境内大型水面）为12.71%，平原绿化率为22.1%，境内无天然林，主要是人工栽培的人工林。 （4）水土流失 南县地处洞庭湖地区心脏地带，湘北环湖丘岗轻度水土流失区。园区地处长江中游南岸的洞庭湖滨，湖区平原辽阔，丘岗面积极少，全区地势平坦，土层深厚肥沃，植被覆盖较好，是本省水土流失最轻的地区之。 - 南县经济开发区 - 开发区和工业园概况 - 南县经济开发区属省级工业园区，成立于2004年，由南洲工业园、茅草街工业园组成，南县经济开发区是省级开发区，实行“一区两园”的管理模式。南县依托这—“工业新城，财富新区”，转变发展方式，把布局分散的企业向工业园区有序集中，开辟产业聚集、行业配套、企业集群、治理集中的新路子。近年来，园区企业逐年增加，园区规模逐步做大。本项目位于南县经开区“两园”中的南洲工业园。园区不断完善基础设施，优化发展环境，全力推进项目建设，呈现出良好的发展势头新建通盛路、城南路、食品工业大道、新张路等园区路十条，基本形成四纵四横的园区交通网；新建了近20万平方米标准化厂房：园区企业达到52家，已投产34家：规模工业企业22家，目前还有9家正在申报：与2007年相比，增加44家企业，产值增长89倍，税收增长6倍。 - 南洲工业园位于南县县城西部，南茅运河东西两侧。工业园规划用地面积5.79km2，以南茅运河为界分为东西两区，其中，西园区规划范围为东起南茅运河，南临荷花公路，西至杭瑞高速公路联络线以西400m，北抵杭瑞高速公路，规划面积452km2；东园区规划范围为东邻河堰路（兴盛大道以北的东园区东面为南茅运河以东400m处），南接双阳渠，西至南茅运河，北到南洲西路，规划面积1.27km2。 - （2）企业入园条件 - ①入园条件南县经济开发区远期规划面积1995km2，近期规划面积约579km2，产业定位为食品加工、轻工纺织、高新技术产业为主导，配套仓储、服务业和房地产业，集工业生产、现代物流、居住生活和生态休闲等功能于一体的绿色综合产业区。 - ②准入原则企业入园准入原则具体要求见表2-1。 表2-1企业入园准入原则 - 序号; - 项目; - 主要内容. - 1; - 功能规划; - 在功能、产业布局中严格遵守南县经开区功能区规划。土地利用企业引进严格履行审批手续。企业入园必须进行环境影响评价，严格控制不符合节能、环保要求的企业进入园区，严把企业引进关。. - 2; - 国家产业政策; - 入园企业的生产工艺和设备必须符合国家技术政策和准入条件。. - 3; - 国家命令禁止工艺、产业; - 国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》重点建设项目不得进入园区。. - 4; - 清洁生产; - 入园项目应采用低能耗、污染防治技术成熟、生产工艺先进、安全性能良好、符合清洁生产要求。严格控制生产方式落后、高能耗、高水耗、严重浪费资源和高污染的项目以及破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术的项目，如毒性大、有放射性物质产生的项目等的进入。. - 5; - 污水处理要求; - 所有入园企业废水必须经过处理达到污水处理厂设计进水水质后，方可排入园区污水管网。各类行业污水预处理，可针对自身污水特点，选择切实可行的治理方案，经地方环保局审查同意后方可实施。. - （3）关于园区的环评批复意见 - 南洲工业园环境影响评价于2012年5月31日完成，湖南省环保厅以湘环评（2012）146号文进行了批复，主要批复意见如下： ①进一步优化规划布局，园区内各功能区应相对集中。②严格执行工业园项目准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目：限值用水量大的企业进入园区。③做好工业园环保基础设施建设。④做好工业园大气污染控制措施。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放：加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。⑤做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。⑥建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。⑦按园区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，引入企业应先期完成拟建地周边的环保拆迁。⑧做好建设期的生态保护和水土保持工作。 综上所述，本食品加工项目，符合南州工业园的准入条件，与南县经开区南州工业园园区规划是相符合的。 7、依托工程： （1）食品产业园污水处理站 图2-1 工艺流程及产污节点图 拟建工程位于南县经济开发区规划食品工业园内，目前南县南洲镇自来水供水管网、城镇污水管网、城镇电网、天然气管道均已接通至食品产业内；食品产业园配套建设的污水处理站设置于食品产业园内的东南侧，处理规模1000m3/d，处理工艺釆用“粗格栅及集水池+细格栅+调节池+溶气气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀池”的处理方法，主要处理食品产业园食品加工项目的生产废水，目前污水处理站已经投入运营。污水进水设计水质为COD：1800mg/mL、NH3-N：60mg/mL、BOD5：900mg/mL、SS：1000mg/mL，TP：15mg/L。设计出水水质为COD：380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：42mg/L，TP：6mg/L后，接管排至南县第二污水处理厂进行深度处理。2020年7月，由湖南三方环境科技有限公司编制了《南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理工程环境影响报告书》。 （2）南县第二污水处理厂 南县第二污水处理厂位于湖南省南县南洲镇张公塘村十四组，占地面积为 19796.6 平方米，绿化面积为 6000 m2。益阳市环境保护科学研究所于 2016 年 12 月编制了《南县第二污水处理厂工程建设项目环境影响报告表》，南县第二污水处理厂工程项目于 2017 年 3 月开始建设，预计 2018 年投入运行。近期设计规模为 1 万 m³/d，尾水排放及受纳水体为长胜电排，再由长胜电排排入藕池河中支。污水处理采用 A2O 和深度处理工艺，污泥处理采用国内主流调理压榨干化工艺，将污泥脱水至含水量小于 50%后外运。南县第二污水处理厂主要工艺构筑物由预处理构筑物（调节池、事故池、粗格栅间、细格栅间、旋流沉砂池、水解酸化池）、改良 A/A/O 反应池、二沉池、深度处理构筑物、污泥泵站、贮泥池、污泥脱水加药间及消毒池、出水井等组成。污水管网全长约 30km，污水处理工艺流程为：提升泵房、粗细格栅、旋流沉砂池、调节事故池、水解酸化池、A2O 生化池、二沉池、中间提升泵站、高效沉淀池、滤布滤池、紫外光消毒池、出水排放。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A标准。 （4）益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总投资 50046.10 万元，总占地面积 60000m2，合 90.0 亩。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）规定，垃圾处理量应按进厂量和入炉量分别进行计量和统计。该厂处理规模确定为垃圾进厂量 800t/d，垃圾入炉量 700t/d，属于 II 级焚烧厂规模，每年机炉运行 8000 小时。该厂采用机械炉排炉焚烧工艺，选用 2 条 400t/d 的垃圾处理生产线，配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施，另外配置 1 台 15MW 汽轮发电机组和 1 套高温旁路凝汽器，预计年最大发电量约为 73.8×106kWh。 （5）南县生活垃圾收集站 目前已在南县县城设置规模为 40t/d 的 4 座垃圾转运站，采用机动车收运，并配套了垃圾分选与压缩系统，进行焚烧处理。 区域环境功能区划 项目所在地环境功能属性见下表： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 藕池河中支、南茅运河，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. 2; 环境空气功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 厂界东、南、西、北均为3级声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（南县第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域背景点监测数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解该项目周边环境空气质量状况，本评价收集了益阳市生态环境局2019年度南县环境空气污染浓度均值统计数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对南县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率和年均值为了说明区域达标情况。 表3-1 南县（县政府）环境空气中污染物年均浓度统计结果表（单位：µg/m3） 监测项目; SO2; NO2; PM10; CO（mg/m3）; O3-8h; PM2.5. 2019年; 7; 12; 65; 1.0; 143; 45. 二级标准值; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标. 据上表的区域空气质量现状评价表，项目所在地南县空气质量指标中的除了PM2.5超标外，其余SO2、NO2、PM10、CO和O3五项污染物指标全部能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准要求，说明南县为环境空气质量未达标区。本项目采取了相应的环保措施且项目污染因子不是PM2.5，对区域环境的改善无不良影响。 2、水环境质量状况 拟建工程所在地地表水长胜电排为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目污水外排至南县第二污水处理厂，污水厂尾水经长胜电排排入藕池河中支。 为了解项目所在地区域地表水环境质量现状，本报告引用《湖南橡塑密封件厂有限公司新型耐高压、耐高低温、高耐磨旋转轴密封圈生产线建设项目环境影响报告书》于2018年10月9日～2018年10月10日对长胜电排地表水两个监测断面的现状监测数据进行地表水环境质量现状分析，拟建工程污水经南县第二污水处理厂处理后经长胜电排最后排入藕池河中支，所引用的地表水环境监测数据能反应拟建工程区的地表水环境现状情况，引用合理。具体内容如下： 监测点位详见表3-2所示： 表3-2 地表水环境监测布点情况 编号; 监测断面名称; 坐标; 监测因子; 监测时间. W1; 长胜电排; 29°21'26"N，111°21'33"E; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、pH值、氨氮总磷、总氮; 2018年10月9日～2018年10月10日，连续采样2天，每天监测一次. W2; 29°21'23"N，111°21'33"E. 表3-3 长胜电排地表水环境现状监测与评价结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测 项目; 2018.10.9; 2018.10.10; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 第1次; 第2次; 第1次; 第2次. 长胜电排 南县第二污水处理厂排放口上游500m处（W1）; pH; 6.54; 6.55; 6.57; 6.59; 0; 0; 6~9. COD; 16; 18; 18; 19; 0; 0; 20. BOD5; 3.0; 3.3; 3.4; 3.7; 0; 0; 4. 氨氮; 0.784; 0.823; 0.790; 0.841; 0; 0; 1.0. 总氮; 2.76; 2.89; 2.72; 2.77; 100; 2.89; 1.0. 总磷; 0.13; 0.16; 0.17; 0.10; 0; 0; 0.2. 长胜电排 南县第二污水处理厂排放口下游1000m处（W2）; pH; 6.51; 6.52; 6.53; 6.54; 0; 0; 6~9. COD; 17; 16; 19; 17; 0; 0; 20. BOD5; 3.3; 3.0; 3.6; 3.2; 0; 0; 4. 氨氮; 0.779; 0.852; 0.859; 0.835; 0; 0; 1.0. 总氮; 2.66; 2.72; 2.41; 2.59; 100; 2.72; 1.0. 总磷; 0.14; 0.11; 0.14; 0.16; 0; 0; 0.2. 由上表可知，长胜电排南县第二污水处理厂排放口上游500m处及排放口下游1000m处除总氮超标外，pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要由于长胜电排沿线污水管网不完善，沿线居民仍然存在散排生活污水现象，加上长胜电排沟基底腐殖质较多，以致于存在总氮超标。随着长胜电排沿线污水管网不断完善，同时加强沿线居民的环境保护宣传教育，改变居民随意向电排沟散排污水和乱扔杂物的不良习惯，长胜电排的水质将得到进一步改善。 3、声环境质量现状 为了解工程所在地的声环境质量，湖南中润恒信环保有限公司于2020年10月17日-18日对项目厂界进行了环境噪声监测，监测点布置按厂区东南西北的四周共布置4个监测点。现场监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行，测量仪器为HS5628A型积分声级计。厂界东、南、西、北面声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。监测数据及统计结果见表3-5。 表3-5 项目所在地噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测数据; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界东面; 2020.10.17; 57.4; 47.8; 65; 55; 达标. 2020.10.18; 57.4; 48.4. 厂界南面; 2020.10.17; 58.4; 48.8; 65; 55; 达标. 2020.10.18; 57.7; 49.5. 厂界西面; 2020.10.17; 58.2; 48.5; 65; 55; 达标. 2020.10.18; 58.8; 48.6. 厂界北面; 2020.10.17; 57.9; 48.7; 65; 55; 达标. 2020.10.18; 58.6; 48.4. 由上述监测结果可见，东、南、西、北面监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 - 4、区域污染源调查 - 项目位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园，项目租赁园区标准化厂房，周边企业已落实相应的环保设施，生产废水委托食品产业园一期工程综合废水处理工程处置，区域内无重大污染源。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表3-6 项目环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 与厂界距离; 坐标（m）; 功能及规模; 执行标准. X; Y. 大气 环境; 南县南洲镇新颜中学; SE 780m; 370; -630; 学校，1000人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准. 南县新颜学校; SE 1470m; 450; -1350; 学校，1000人. 南县政府; ES 2140m; 1780; -1380; 政府. 新颜村居民; E210~750m， S210m~710m; -140; -1100; 居民区，约200户. 长缨村居民; NE 620~2500m; 1500; 1500; 居民区，约100户. 山桥村居民; N 410~1540m; -40; 1150; 居民区，约160户. 太阳村居民; N 1540~2500m; -490; 1950; 居民区，约200户. 沙湾村居民; WN 700~3500m; -2000; 2000; 居民区，约80户. 金桥村居民; W 450~2150m; -1340; 450; 居民区，约180户. 清明湖村居民; W 2150~2500m; -2140; 800; 居民区，约40户. 发家村居民; WS 1150~3000m; -2000; -50; 居民区，约160户. 张公塘居民; SE 1050~3300m; -1500; -1650; 居民区，约300户. 南洲镇居民; SE 800~3500m; 1550; -1000; 居民区，约5000户. 声环境; 项目厂界200m范围内无声环境敏感目标. 地表水环境; 长胜电排; S 2050m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类. 藕池河中支; W 4500m.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 水环境质量 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、空气环境质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、声环境质量 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 生活污水经化粪池处理、生产废水经隔油池处理后经食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：50mg/L，TP：7mg/L）后经市政污水处理管网进入南县第二污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后外排至藕池河中支。 2、废气 卤制异味参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准要求（臭气浓度＜2000，无量纲），烤制废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的标准限值，燃料废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的特别排放限值。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的标准限值，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”对总量控制指标的要求，结合项目产污特点，本项目废水经隔油池处理后进入食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入南县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 类标准后排放；燃料废气通过15m高排气筒排放。 因此本项目总量控制指标建议值：废水COD：0.299t/a NH3-N:0.03t/a总量控制指标纳入南县第二污水处理厂总量控制指标；废气：SO2：0.0023t/a、NOx ：0.0914t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 注： W：废水 N：噪声 S：固废 G:废气 图5-1 工艺流程图及产污节点图 工艺流程说明： - （1）解冻清洗：将外购的无内脏冰冻鸭进行解冻淸洗，在解冻池内加入自来水采用气泵水循环。清洗过程中会产生废水及少量固废，清洗后对鸭尾及鸭爪进行切分，鸭尾作为固废处理，鸭爪外售。 - （2）腌制：将清洗好的原料放入适量的腌制材料，进行腌制入味。腌制材料：水、原料、糖、盐、味精。腌制配比400:125:1:1:1。 - （3）烤制：将腌制好的原料置于烤房内烘干，烤房以天然气作为热源，燃烧后的热空气通过风管送入烤房的烘道，采用上送风下排风或下送风上排风的方式在烤房内形成热空气对流。工件沿着烤房的方向先后经过升温段和保温段，以实现对工件的烘烤，烘烤后的工件经过强冷段(冷却室)，对工件进行降温冷却后进入下一工序。燃烧室的工作原理是将空气和天然气充分混合燃烧，燃烧后的热空气在风机的作用下通过风管送入烘道内加热工件。此工序产生的主要污染物为异味。 - （4）卤制：在卤汁熬制过程中将各类卤料包括八角、香叶、桂皮、辣椒按一定比例加入食盐、糖、味精等进行熬煮成卤汁。将经过预处理后的原料放入煮开后的卤汁中卤制。用中火卤制约1小时左右，并将原料在卤汁中浸泡一段时间使其入味，随后捞出摊凉。卤汁过程中，卤汁时间越长越好，不进行更换，但卤渣每天需要过滤。 - （5）包装、消毒：项目产品冷却后经内包装后经紫外线传递窗进行灭菌，之后经外包装后，装箱入库。生产过程中，产品定期进行抽样检测。产品在各车间内转运使用的转运容器需进行清洗，会产生清洗废水。同时产品检验过程中会产生不合格产品及包装过程中会产生废包装材料等固废。 施工期源强分析 根据现场调查了解到，拟建工程租赁南县食品工业园标准化厂房3号栋第三层，厂房已竣工，只需进行内部改造、装修及配套设施的建设，内部改造、装修、配套设施的建设安装将产生一定的废气、噪声、固体废物、少量生活污水，其产生量小，对环境影响较小。拟建项目施工期预计约 1个月，施工期的主要污染物是施工过程中产生的固体废弃物、扬尘、噪声和污水。 - 1、废气污染源 - 项目主体工程不涉及场地开挖，施工期大气污染源主要为运输车辆及施工燃油动力设备运行会产生烟气，主要污染物为 NOX、CO 和HC，装修阶段会产生粉尘、有机废气等装修废气等。项目施工期装修及物资运输量较小，对周边大气的影响较小。 - 2、废水污染源 - 施工期施工泥浆废水应经简单沉淀后排放，底层沉淀后泥浆干燥后作为建筑垃圾清 - 运，施工人员产生为周边居民，不在建设地食宿，无生活污水产生。 - 虽然施工内容少，施工时间短，仍需做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成 - 为地面水的二次污染源。 - 3、噪声污染源 施工期的噪声主要源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。装修、安装阶段的主要噪声源及其声级见表 5-1，声级最大的是电钻，可达 115dB（A）。装修和设备安装阶段使用轻型载重卡车运输各种装修材料及必要的设备，声级在 75 dB（A）左右。 表 5-1 装修、安装阶段主要噪声源状况 声源; 单位 dB（A）; 声级. 电钻、角向磨光机; dB（A）; 100～115. 电锤、手工钻; dB（A）; 100～105. 无齿锯; dB（A）; 105. 多功能木工刨; dB（A）; 90～100. 4、固体废物污染源 项目用房采用租赁的形式，不再新建主体建筑，施工期主要是房屋改造、装修， 施工期产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和废弃施工材料及其包装。 （1）生活垃圾 施工生活垃圾主要是施工人员产生的纸屑、塑料袋等，产生量为 1kg/人·d，施工人员按 12 人计，日产生活垃圾 12kg，收集后统一由环卫部门清运。 - 废弃施工材料及其包装 废弃施工材料主要为生产车间初次清洁时产生的原始建筑垃圾，此外还有少量废弃包装材料，预计产生总量不超过0.5t。其中，废弃施工材料主要为生产车间初次清洁时产生的原始建筑垃圾，建议定点收集，待施工结束后输至南县指定建筑垃圾消纳场。废弃包裝材料主要为纤维绳、塑料薄膜袋、纸皮箱等，拟混入生活垃圾，由当地环卫部门清理运走。 营运期源强分析 - 废气污染源 项目配料过程中不涉及油炸工序，运营期产生的大气污染物主要为车间异味、烤制废气及燃料废气。 1.1 车间异味 项目在每个生产车间均设通风管路，车间配备两台风机，同时在气味比较大的卤制间、拌料间设置3台杀菌臭氧发生器用于空气杀菌及除臭。项目卤渣、原料边角料、不合格产品及抽检废品等采用专用桶装密闭存放在固废暂存间，固废暂存间为水泥地面，地面较为清洁，同时日产日清，在管理完善的情况下，基本不会产生恶臭。在采取以上措施的情况下，对车间内影响轻微。 1.2烤制废气 项目营运期间烤制工序会有少量油脂受热变成油烟排出，同时排出的废弃中含有水蒸气，产生少量的烤制废气。项目烤制原料共2700t/a，油脂挥发量按0.1%计算，则油烟产生量为2.7t/a。项目共4个全封闭烤房，每间烤房配备一台油烟净化器及一台风机，油烟净化装置配套风机风量为20000m3/h。烤制过程产生的油烟废气直接经管道接至油烟净化装置处理后引至楼顶排放，油烟产生浓度为4.69mg/m3，油烟净化器处理效率取75%；则经油烟净化器处理后油烟排放量为0.675t/a，排放浓度为1.17mg/m3，经专用油烟管引至楼顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度2mg/m3的要求。项目位于3层，油烟废气排放高度超过15m，油烟经管道统一引至楼顶排放口排放。 1.3燃料废气 本项目设置有4间烤房，将空气和天然气充分混合燃烧，燃烧后的热空气在风机的作用下通过风管送入烘道内加热工件。烤房年工作时间为1200h，天然气年用量约为 57600m3。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 》（2019年4月）中 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，见表5-2。 表5-2 天然气锅炉产排污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02 S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目天然气含硫量为20mg/m3，故S=20。 则根据表5-2计算所得本项目锅炉大气污染物产排放情况见表5-3。 表5-3 天然气锅炉大气污染物产排情况表 污染源; 污染物; 产污量; 产生浓度; 排污量; 产污系数. 锅炉 废气; 燃气废气; 6.2×105Nm3/a; -; 6.2×105Nm3/a; -. 二氧化硫; 2.3kg/a; 3.7mg/Nm3; 2.3kg/a; 3.7mg/Nm3. 氮氧化物; 91.4kg/a; 146.9mg/Nm3; 91.4kg/a; 146.9mg/Nm3. 2、废水污染源 拟建工程产品用水部分进入产品，部分蒸发，废水主要来自生产废水（包括原料解冻清洗用水、卤水补充用水、设备及工具器皿清洁用水、地面冲洗用水）以及生活污水。 2.1生产废水 项目营运期生产废水包括原料解冻清洗用水、卤水补充用水、设备及工具器皿清洁清洗用水、地面冲洗用水。 项目卤制工序在卤锅中进行，需用到卤水。卤水大部分蒸发损耗进入产品，剩余卤水重复利用不外排，损耗卤水需定期补充。 项目原料解冻清洗用水主要污染物为动植物油、SS和有机物，废水排放量为14.4m3/d，4320m3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》、 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》中“未纳入排入许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）”，废水中主要污染物为 CODcr、BOD5、 NH3-N、SS ，浓度分别为 900mg/L、500mg/L、50mg/L、500 mg/L。 设备及工具器皿清洁用水污水排放量为3.2m3/d，960m3/a。主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS ，浓度分别为300-500mg/L、200-300mg/L、20-30mg/L、400-500 mg/L。 地面清洁用水污水排放量为0.52m3/d，156m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS ，浓度分别为300-400mg/L、150-200mg/L、20-30mg/L、200-300 mg/L。 2.2生活污水 拟建工程劳动定员人数拟定为50人，年工作日为300天，每天8小时实行一班制生产，不设员工食堂和宿舍。根据《湖南省用水定额(DB43T388-2014)》，用水量以45L/人•d，故生活用水量为2.25m3/d，675m3/a。排污系数以0.8计，生活污水为1.8m3/d，540m3/a。生活污水中污染物浓度为COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：35mg/L，生活污水经化粪池处理达到南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：46mg/L，TP：7mg/L）后进入市政污水管网，再排入南县第二污水处理厂进行深度处理； 拟建工程废水污染物排放信息见下表； 表5-4 营运期水污染物产生情况一览表 污染源; 污染物名称; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 原料解冻清洗废水（4320m3/a）; COD; 900; 3.88. BOD5; 500; 2.16. SS; 500; 2.16. NH3-N; 50; 0.216. 设备及工具器皿清洁用水（960m3/a）; COD; 400; 0.384. BOD5; 300; 0.288. SS; 450; 0.432. NH3-N; 25; 0.024. 地面清洁废水（156m3/a）; COD; 400; 0.062. BOD5; 200; 0.031. SS; 300; 0.047. NH3-N; 30; 0.005. 生活污水（540m3/a）; COD; 300; 0.162. BOD5; 150; 0.081. SS; 200; 0.108. NH3-N; 35; 0.019. - 项目污水总排放量为19.92m3/d（5976m3/a），生活污水经化粪池处理达到南县第二污水处理厂接管标准后进入市政污水管网，再排入南县第二污水处理厂进行深度处理；生产废水经隔油池处理后进入食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：50mg/L，TP：7mg/L）后进入南县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后外排藕池河中支。

表5-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 1; 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮、 动植物油、氯化物、TP; 食品工业园污水处理站; 间接排放; H1; 食品工业园污水处理站; 气浮+水解酸化+接触氧化; D1; √ 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 √ 车间或车间处理设施排放口. 2; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、; 南县第二污水处理厂; H2; 化粪池; 接触氧化; D2. 表5-6 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; D3; E 112°21'73"; N 29°22'37"; 0.5976; 南县第二污水处理厂; 连续排放 流量稳定; /; 南县第二污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 动植物油; 1. TP; 0.5. TN; 15.

3、噪声污染源 该项目营运期间，噪声主要来自于机械设备运行噪声，其噪声值见表 5-7； 表5-7 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源强 dB（A）; 降噪措施; 降噪后噪声级dB（A）; 源强位置及排放方式. 1; 制冷系统; 70; 设备减震、厂房隔声、加强厂内绿化; 50; 生产车间，连续. 2; 包装机; 70; 50; 生产车间，连续. 3; 风机; 70; 55; 生产车间，连续. 4; 空压机; 80; 60; 生产车间，连续. 4、固废污染源 本项目营运期固体废物主要有边角料和不合格产品、废包装材料、废旧紫外灯管及生活垃圾。 4.1边角料和不合格产品 拟建工程生产固废主要为原料预处理工序会产生的边角料以及不合格的产品，根据以往生产经验，边角料及不合格产品产生量不超过原材料的0.5%。项目运营期间原材料消耗量为2700t/a，则边角料和不合格产品产生量约13.5t/a，为一般工业固废，定点收集后由环卫部门统一清运。 4.2废包装材料 废弃包装物主要来自包装材料及废旧纸箱，产生量约为3t，经暂存后统一外售处理。 4.3废旧紫外灯管 项目包装通过紫外线传递窗进行杀菌消毒，运营过程中会产生少量废弃紫外灯管，灯管的更换由设备生产厂家提供服务，更换下来的废旧紫外灯管由厂家外运交由有资质的单位处置，废旧紫外灯管产生量约为0.1t/a。 4.4生活垃圾 拟建工程产生的生活垃圾主要为员工生活垃圾。产生量按 0.5kg/人·d 计算，项目员工50人，则员工生活垃圾产生量为25kg/ d、7.5t/a，统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运。 表5-8 固体废物产生及排放情况一览表 固废种类; 产生量; 防治措施及去向. 一般固废; 边角料及不合格产品; 13.5t/a; 集中收集后委托环卫清运。. 废包装材料; 3t/a; 经暂存后统一外售处理. 危险废物; 废旧紫外灯管; 0.1t/a; 由设备厂家更换并交由有资质的单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5t/a; 统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
|  | 大气污染物 | 烤房 | 油烟废气 |  | 4.69mg/m3 | 2.7t/a | 1.17mg/m3 | 0.675t/a |
|  |  | 生产车间 | 异味 |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 生产车间 | 燃料 废气 | SO2 | 3.7mg/m3 | 2.3kg/a | 3.7mg/m3 | 2.3kg/a |
|  |  |  |  | NOX | 146.9mg/m3 | 91.4kg/a | 146.9mg/m3 | 91.4kg/a |
|  | 水污 染物 | 生产废水 5436m3/a | COD |  | 759.8mg/L | 4.326t/a | 50mg/L | 0.272t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 456.0mg/L | 2.479t/a | 10mg/L | 0.0544t/a |
|  |  |  | SS |  | 485.5mg/L | 2.639t/a | 10mg/L | 0.0544t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 46.0mg/L | 0.25t/a | 5mg/L | 0.0272t/a |
|  |  | 生活污水540m3/a | COD |  | 300mg/L | 0.162t/a | 50mg/L | 0.027t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 150mg/L | 0.081t/a | 10mg/L | 0.005t/a |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L | 0.108t/a | 10mg/L | 0.005t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L | 0.019t/a | 5mg/L | 0.0027t/a |
|  | 固体废物 | 生产固废 |  |  | 13.5t/a |  | 集中收集后委托环卫清运。 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  | 3t/a |  | 经暂存后统一外售处理 |  |
|  |  | 废旧紫外灯管 |  |  | 0.1t/a |  | 由设备厂家更换并交由有资质的单位处 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 7.5t/a |  | 统一收集至垃圾暂存库后委托环卫部门定时清运 |  |
|  | 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 |  | 70~85dB(A) |  | 昼间<65 dB(A) 夜间<55 dB(A) |  |
| 主要生态影响： 拟建工程租赁食品产业园标准化厂房，没有土建工程，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场调查了解到，拟建工程租赁南县食品工业园标准化厂房，厂房已竣工，只需进行内部改造、装修及配套设施的建设，内部改造、装修、配套设施的建设安装将产生一定的废气、废水、噪声和固体废物。 - 1、环境空气影响分析 - 项目施工期废气主要来源于室内装修、设备安装等产生的粉尘、涂料挥发的异味以及生产设备运输过程中所产生的交通道路扬尘和运输车辆排放的尾气。 施工均为室内，室外基本无施工，且项目施工期短。为避免对周边环境空气质量造成影响，项目采取建筑物内部施工区域全密闭围挡、作业面洒水抑尘、物料室内堆放、 关闭门窗等措施后，同时选用低挥发性涂料，粉尘、涂料异味将得到最大程度的控制， 从而减轻对周围环境的影响。对于运输过程中产生的扬尘，可在厂区附近采取洒水、减慢车速等措施减少道路扬尘；运输车辆尾气产生量较少，对周围环境影响不大。 - 2、水环境影响分析 拟建工程施工人员主要来自附近居民，不在施工场地内食宿，故施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和车间冲洗水，主要污染物有COD、SS、NH3-N。废水产生量较小，依托湖南罗老四食品有限公司现有的卫生设施，对周边地表水环境影响较小。 - 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械（钻机、切割机、电锯等）和工人作业产生的噪声，声级为80～90dB(A)。为减轻施工期噪声对周围声环境的影响，建议建设单位采取以下措施： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19：00-22：00）禁止高噪设备施工， 午间（12：00-14：00）及晚间（22：00-6：00）严禁一切施工活动，以免影响附近居民 的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位 必须提前 7 日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周 围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。  ③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位 应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数 量，尽可能减轻声源叠加影响。 ④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、 加强有效管理以缓解其影响。 ⑤要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地 环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 通过采取以上措施，施工期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 - 施工期主要产生固体废物为塑料、软包装、废电线金属、木屑等一般废物，以及施工工人的生活垃圾。固废均可分类收集，能回收利用的收集售至回收单位，不能回收的由垃圾站收集交由环卫部门统一清运。施工期间固体废物均得到妥善处理处置，对环境影响较小。 综上所述，施工期间各污染源均得到妥善处理。施工期为1个月，时间较短，产生的环境影响较小，且随装修期结束影响即告停止。 营运期环境影响分析： 根据拟建工程的生产工艺流程可知产生的污染主要有废气、废水、噪声和固废。 1、环境空气的影响分析 项目配料过程中不涉及油炸工序，运营期产生的大气污染物主要为车间异味及燃料废气。 - （1）车间异味 项目在每个生产车间均设通风管路，车间配备两台风机，同时在气味比较大的卤制间、拌料间设置3台杀菌臭氧发生器用于空气杀菌及除臭。项目卤渣、原料边角料、不合格产品及抽检废品等采用专用桶装密闭存放在固废暂存间，固废暂存间为水泥地面，地面较为清洁，同时日产日清，在管理完善的情况下，基本不会产生恶臭。在采取以上措施的情况下，对车间及外环境影响轻微。 - 烤制废气 项目有四个烤房，每间烤房配备一台油烟净化器及一台风机；烤制工序产生的烤制废气通过油烟净化装置处理后经专用油烟管引至楼顶排放，排放浓度为1.17mg/m3能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度2mg/m3的要求。 （3）燃料废气 本项目设置有4间烤房，将空气和天然气充分混合燃烧，燃烧后的热空气在风机的作用下通过风管送入烘道内加热工件。年工作时间为1200h，天然气年用量约为 57600m3。 燃料废气通过15m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的相关要求。 （4）评价工作等级确定 根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定和推荐的模式，采用AERSCREEN估算模式计算项目污染物最大1 h地面空气质量浓度，根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价等级判定方法，判定项目评级等级，评价等级表见表7-1。估算模型参数见表7-2~3。主要污染物估算模型计算结果见表7-4。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评级; Pmax<1%. 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 30万. 最高环境温度/ ℃; 39.9. 最低环境温度/ ℃; -4.3. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 表7-3 项目点源参数 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 排放参数; 排气量m3/h; 有组织排放速率. 排气筒高度m; 排气筒内径m; 年工作时间h; 正常工况kg/h; 非正常工况kg/h. 1; 燃料废气; SO2; 15; 0.5; 1200; 20000; 0.002; 0.002. NOX; 0.076; 0.076. 经计算可得本项目正常工况下，有组织排放的SO2、NOX最大落地浓度及占标率结果如表7-4。 表7-4 正常工况下有组织排放SO2、NOX影响预测结果一览表 距源中心下风向距离D(M); 下风向预测浓度及浓度占标率. SO2; NOX. Cij(mg/m3); Pij(%); Cij(mg/m3); Pij(%). 50; 0.000112; 0.02; 0.0426; 0.02. 95; 0.000280; 0.06; 0.106; 0.04. 100; 0.000278; 0.06; 0.106; 0.04. 200; 0.000185; 0.04; 0.0703; 0.03. 400; 0.000109; 0.02; 0.0414; 0.02. 600; 0.000170; 0.02; 0.0288; 0.01. 800; 0.000135; 0.01; 0.0206; 0.01. 1000; 0.000108; 0.01; 0.0161; 0.01. 1500; 0.000086; 0.01; 0.0129; 0.01. 2000; 0.000081; 0.01; 0.0127; 0.01. 2500; 0.000073; 0.01; 0.0128; 0.01. Pmax; 0.000280; 0.06; 0.106; 0.04. Pmax出现距离m; 90. 由此可知，项目SO2最大落地点浓度为0.000280mg/m3，最大占标率为0.06%，NOX最大落地点浓度为0.106mg/m3，最大占标率为0.04%，确认评价等级为三级。拟建工程位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼，四周主要为食品制造和加工类，拟建工程营运期废气污染物产生量较少，对周围环境影响较小。 - （5）废气处理设施可行性分析 项目烤制工序产生的烤制废气通过油烟净化装置处理后经专用油烟管引至楼顶排放，排放浓度为1.17mg/m3能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度2mg/m3的要求。燃料废气通过15m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的相关要求。废气处理设施技术可行。 - 2、水环境的影响分析 - 拟建工程营运期生产废水经经食品产业园一期工程综合废水处理工程达到南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5：260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：50mg/L，TP：7mg/L）后进入南县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后外排藕池河中支。 - （1）废水排入食品产业园污水处理站可行性分析 拟建项目依托食品产业园污水处理站位于食品产业园内，主要收纳食品产业园内食品加工企业的生产废水，处理工艺釆用“气浮+水解酸化+接触氧化”的处理方法。根据南县经开区管委会提供的相关资料，该污水处理站。污水进水设计水质为COD：1800mg/mL、NH3-N：60mg/mL、BOD5：900mg/mL、SS：1000mg/mL，TP：15mg/L。拟建工程生产废水产生量为18.12m3/d（5436m3/a），混合后的生产废水污染物产生浓度为COD：759.8mg/L、BOD5：456.0mg/L、SS：485.5mg/L、NH3-N：46.0mg/L；设计出水水质为COD：380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：42mg/L，TP：6mg/L。目前，该污水处理站已处于运营阶段中，处理能力为1000m3/d，能够接纳本项目的废水，且项目废水中盐分含量不高，进入污水处理站后对污水后续处理的影响较小。该食品产业园污水处理站可与本项目同步运行，同时，本次环评要求，拟建工程废水须经食品产业园污水处理站处理达到南县第二污水处理厂接管标准后再进入南县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 类标准后方可排放。 图7-1 食品产业园污水处理站污水处理工艺流程图 - （2）废水排入南县第二污水处理厂可行性分析 南县第二污水处理厂位于南县南洲镇张公塘村十四组，主要处理南洲工业园西园 区的工业废水以及周边居民的生活污水，处理规模为1.0 万m3/d，设计进水水质为 BOD300mg/L、COD600mg/L、SS500mg/L、NH3-N45mg/L、TP7mg/L、TN70mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 排放标准。 拟建工程位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼，属于南县第二污水处理厂纳污范围。外排废水主要为生活污水和生产废水，废水总量为18.12m3/d。南县第二污水处理厂处理能力为1.0万m3/d，拟建工程产生的废水占其处理能力的0.1812%，污水处理厂有能力接纳拟建工程废水，拟建工程废水不会对南县第二污水处理厂的水量形成冲击。拟建工程生产废水经食品产业园一期工程综合废水处理工程处理南县第二污水处理厂接管标准后进入市政污水管网，生活污水经化粪池处理达到南县第二污水处理标准后进入市政污水管网，均能满足南县第二污水处理厂的进水水质要求。因此，拟建工程废水排入南县第二污水处理厂处理可行。 根据调查，项目所在地食品产业园紧临的通盛路至南县第二污水处理厂的市政污水管网已经建成，食品产业园的污水处理站排水管网已与通盛路排水管网对接，本项目废水经南县经开区园食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到南县第二污水处理厂接管标准后排入通盛路市政污水管网进入南县第二污水处理厂处理，再达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 排放标准，最后排入藕池河中支。 食品产业园一期工程综合废水处理工程 市政污水管网 生产废水 南县第二污水处理厂 藕池河中支 生活污水 化粪池 图 7-2 项目排水路径示意图 3、固体废物环境影响分析 根据工程分析可知，拟建工程生产固废主要边角料和不合格产品、废包装材料、废旧紫外灯管及生活垃圾。 根据以往生产经验，边角料和不合格产品产生量约13.5t/a，为一般工业固废，定点收集后由环卫部门统一清运；废弃包装物主要来自包装材料及废旧纸箱，产生量约为3t，经暂存后统一外售处理；紫外灯管由设备生产厂家定期更换，废旧紫外灯管由设备生产厂家外运交由有资质的单位处置，废旧紫外灯管产生量约为0.1t/a；生活垃圾产生量为25kg/ d、7.5t/a，统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运。 拟建工程产生的一般工业固废和生活垃圾均分类收集和存放，一般工业固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关要求。 - 噪声的影响分析 - 拟建工程噪声源主要为设备运行产生的噪声。根据同类设备监测资料结果，其车间噪声在 70-85dB（A）之间。建设单位在采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、吸声、消声、隔声等合理有效的治理措施后，均可实现厂界噪声达标排放。 表7-5 厂界噪声和环境噪声影响预测结果 单位：dB(A) 位置; 噪声叠加值; 平面布置及降噪措施; 噪声值dB(A). 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北. 生产区; 91.99; 生产区为封闭式厂房围挡，设备基础减振等措施降噪约 20dB （A）; 52.4; 53.9; 54.1; 55.4. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). - 为了项目噪声能够满足标准要求，项目应采取如下隔声措施进行隔声处理： - ①合理布局，要求将噪声较大的设备尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻 - 隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减。 - ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上， - 同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； - ③高噪音的设备布置在车间内，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等 - 降噪措施； - ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生 - 的高噪声现象； - ⑤禁止夜间进行高噪音的生产活动，以减少对敏感点目标的影响； - ⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播； - ⑦加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； - ⑧制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。 - 项目夜间不生产，故项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准要求，昼间≤65dB(A)，且项目位于工业园区，项目200m内无声环境敏感目标，拟建工程生产设备噪声对周围环境影响较小。 - 土壤环境影响分析 - 本项目属于食品加工行业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》 - （HJ964-2018），项目所属行业对应的土壤环评影响评价类别为Ⅳ类，无须开展土壤环境影响评价。 - 6、环境风险分析 - 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范措施、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 - 6.1评价依据 - （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建工程为熟食品加工，原料与产品均不属于易燃液体，也不属于其他风险，不构成重大危险源，厂区无危险物质。 （2）风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见下表7-2； 表7-2 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感度（E); 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; III. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn 式中：q1，q2，......，qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，......，Qn-每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目无风险物质，故环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评级工作等级划分见下表7-3； 表7-3 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 - 6.2环境敏感目标概况 - 拟建工程位于南县经济开发区腾辉创业园食品产业园内，主要环境敏感目标为东面约210-310m有散户居民约15户，南面约210-400m有散户居民约20户，周围500m范围内人口总数小于500人，属于环境低度敏感区。项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-6； - 6.3环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评级首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目使用的原辅材料不存在风险物质，项目烤房使用的天然气为园区提供，不在厂区储存。 - 6.4环境风险分析 拟建工程烤房使用天然气，具有火灾爆炸风险。一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见下表7-5； 表7-5 项目火灾爆炸环境影响 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。. 浓烟及有毒废气; 火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃烧物质和被火燃烧加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之送松散的作用力，这股力量消弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体。. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备。. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。一般碎片的飞散范围在100-1500m左右。. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余火种会点燃破损设备内不断流出的可燃物体而造成新的火灾。. - 6.5环境风险防范措施及应急要求 - 拟建工程存在一定程度的火灾爆炸风险危害人员健康的风险，以及燃气管道破裂引起的事故，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。 - 其他具体措施详见表7-6； 表7-6 事故风险防范措施 防范要求; 措施内容. 加强教育 强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则. 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关紧急措施。. 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴好相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入火灾初发地点，当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知同城救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。. 加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致火灾、爆炸。. 安排专人负责全厂的安全管理，要设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。. 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。. 贮存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 管理人员; 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特征，事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。. 标识; 必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存量。. 布置; 布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。. 消防设施; 配备足量的灭火器及消防设施. 生产过程; 设备检修; 火灾爆炸风险常与装置设备故障相关联，企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查及维修保养，防范于未然。. 员工培训; 公司应组织员工认真学校贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。. 巡回检查; 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停工检修，严禁带病或不正常运转。. 6.6分析结论 拟建工程风险事故主要为燃气泄露造成的火爆炸事故，对环境造成一定的影响； 通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突变事故应急措施，以减少风险发生的概率，因此，拟建工程在通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表7-7 表7-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产900吨酱板鸭建设项目. 建设地点; （湖南）省; （益阳）市; （）区; （南）县; （食品）工业园. 地理坐标; 经度; E 112°22'20.608"; 纬度; N 29°22'38.094". 主要危害物质及分布; 天然气，燃气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 具体见“风险识别内容”. 风险防范措施要求; - 具体见表7-5. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 7、项目建设的可行性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发展改革委令《产业结构调整指导目录 2019 年本》中的相关规定可知，该项目不属于限制类和淘汰类产业，符合国家相关政策及法律法规的要求。 （2）与规划相符性 本项目位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园，根据湖南省环境保护厅《关于南洲工业园环境影响报告书的批复》（湘环评﹝2012﹞146 号）的规定，“南洲工业园 区主导产业规划为食品加工、生物医药、轻工纺织（不包括印染行业）和高新科技产 业等，其中高新科技产业主要发展以计算机和通信设备为主的电子工业等为主体的产 业，且引进企业需满足符合国家产业政策，符合经济技术开发区用地规划及产业规划；不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；限制用水量大的企业进入园区；不得新增三类工业用地和引进三类工业企 业等准入条件。拟建工程属于食品加工行业，符合园区项目准入条件要求； 拟建工程所在地属于南洲工业园总体规划中的工业用地，符合总体规划要求。 南县经济开发区南洲工业区食品产业园规划定位为集淡水产品精深加工、绿色有 机蔬菜加工、卤制食品加工、豆制食品加工、饮料食品加工、速食加工等产业的食品 产业园。该食品产业园生产厂房区主要引进淡水产品精深加工、绿色有机蔬菜加工、 卤制食品加工、豆制食品加工；饮料食品加工、速食加工等企业入驻，而拟建工程项目属于简单的食品加工，项目符合南县经开区南洲工业园食品产业园规划。 （3）选址合理性分析 拟建工程位于湖南南县食品产业园，租赁的食品产业园标准化厂房，食品产业园标准化厂房已通过益阳市生态环境局南县分局的备案，产业园区周边交通便利，地理位置优越，有助于为原料的购进和产品的外运提供良好的基础。产业园区水电等配套设施齐全，拥有现代化通讯系统。根据益阳市环境功能区划的划分，项目选址区水体功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二级区，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境标准。根据前面各章所述内容可知，项目建成后不会降低该区现有环境功能。 综上所述，本项目选址是可行的。 （4）总平面布置合理性分析 - 拟建工程位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园3号栋3楼。工程在力求布置紧凑，流程合理的前提下，满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，结合项目组成、场地现状条件，有异味产生的地方配备有风机。整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。环保设备均落实布置在相应的工序车间内，可有效减轻废气、固体废物、噪声等对周边环境的影响。食品产业园的道路不仅能满足消防要求，而且方便原料和产品货运出入。 - 8、总量控制指标 遵循“对环境危害大的、国家重点控制的污染物严格控制”的原则，“十三五”期间全 国主要污染物排放总量控制计划规定的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟尘、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和有机废气（VOCs）等实行排放总量控制；本项目总量控制指标见下表7-8； 表7-8 拟建工程总量控制指标一览表 项目名称; SO2; NOx; COD; NH3-N. 总量指标; 0.0023t/a; 0.0914t/a; 0.299t/a; 0.03t/a. 本项目总量控制指标建议值：COD：0.299t/a ，NH3-N:0.03t/a总量控制指标纳入南县第二污水处理厂总量控制指标。 9、环境管理与监测 1、环境管理 环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监控计划，是推行 清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻和实行国家地方环境保护法规，正确处理发展生 产和保护环境的关系，实施建设项目的经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保 障和有力措施。本项目的具体管理计划如下： （1）在生产管理部门配置 1 名专职或兼职管理人员具体负责场区的环境管理。 （2）生产固废应当天转运出厂，做到日产日清，防止存放时间过长致使变质产生恶臭。 （3）加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，对废水必须按要求处理，禁止对环境水体直接排放； （4）加强并坚持对员工的环境保护教育，不断提高公司全体员工的环保意识。 （5）制定有关的规章制度及操作规程，确保污染治理设施的稳定运行。 2 环境监测 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、 评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的 作用。要求企业建立环境管理制度，并按表 7-9 的内容定期进行环境监测。 表7-9运行期环境监测计划 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界无组织异味; NH3、H2S、臭气浓度; 每年1次、每次两天. 废水; 厂区化粪池排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 每年1次、每次两天. 生产废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。; 每年1次、每次两天. 噪声; 场界四周外1米处; dB（A）; 每季度1次、每次两天，分昼、夜监测. 10、环保投资估算 拟建工程环保投资估算见表7-10 表7-10环保投资估算一览表 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投资（万元）. 废气; 车间异味; 加强车间通风、抽风机、通风管道; 3. 烤制废气; 油烟净化器+专业油烟管道引至楼顶排放; 4. 燃料废气; 15m高排气筒排放; 3. 废水; 生产废水; 隔油池、依托食品产业园一期工程综合废水处理工程; 10. 生活污水; 化粪池. 噪声; 机器噪声; 采取减振、隔声等措施; 2. 固体废物; 生产固废; 密闭容器统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运; 10. 废包装袋; 经暂存后统一外售处理. 废旧紫外灯管; 厂家定期更换并交由有资质的单位处置. 生活垃圾; 统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运. 合计; 32. 拟建工程环保投资估算为32万元，占项目总投资的3.2%。 11、竣工环境保护验收 拟建工程竣工后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）（以下简称《暂行办法》）及《建设项目环境保护管理管理条例》的要求，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出拟建工程竣工环境保护验收一览表7-10； 验收程序简述及相关要求： （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后 5 个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前， 按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 表7-11项目竣工环境保护验收一览表 项目; 污染物; 防治措施; 验收标准. 废气; 车间异味; 加强车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 燃料废气; 15m高排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的标准限值. 烤制废气; 油烟净化器+专业油烟管道引至楼顶排放; 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的标准限值. 废水; 生活污水; 化粪池; 南县第二污水处理厂纳管标准. 生产废水; 隔油池、依托食品产业园一期工程综合废水处理工程; 南县第二污水处理厂纳管标准. 噪声; 各类生产设备; 各种生产设备减震垫设置，消音、隔音设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值. 固废; 生产固废; 密闭容器收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运; 达到环保要求. 废包装袋; 经暂存后统一外售处理. 废旧紫外灯管; 定期由厂家更换并外运给有资质的单位处置. 生活垃圾; 统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 车间异味 | 加强车间通风、抽风机、臭氧机 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
|  |  | 燃料废气 | 15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的特别排放限值 |
|  |  | 烤制废气 | 油烟净化器+专业油烟管道引至楼顶排放 | 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的标准限值 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD | 隔油池处理后进入食品产业园一期工程综合废水处理工程处理 | 南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：50mg/L，TP：7mg/L） |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 化粪池 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 噪声 | 布局合理，选用低噪音设备，车间隔声、消声、吸声，围墙，植树等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 生产固废 | 密闭容器收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运 | 资源化 无害化 |
|  |  | 废包装袋 | 经暂存后统一外售处理 |  |
|  |  | 废旧紫外灯管 | 定期由厂家更换并外运给有资质的单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 拟建工程位于工业园区，租赁园区标准化厂房，施工期主要是对厂房根据要求进行内部改造、对设备进行安装、装配及配套设施的建设处，不涉及大型土木方开掘为题，不对生态环境产生影响；项目运营期产生的废气、废水、固体废物和噪声均采取相应环保设备和措施，令其得到有效处理和处置，因此项目运营期不会对周围的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 - 1、项目概况 湖南小嘻吖食品有限公司年产900吨酱板鸭建设项目位于湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园食品产业园，拟建工程占地面积为2020m2，总投资1000万元。租赁食品工业园标准化厂房3号栋第三层，建设一条年产900吨酱板鸭的生产线。 2、区域环境质量现状 项目所在地区域环境空气质量现状调查表明，2019年南县区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、O3-8h、CO、浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值本项目采取了一系列的环保措施，且PM2.5不是本项目的主要特征因子。根据地表水监测结果，监测及统计结果表明：藕池河中支两个监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，拟建工程所在地地表水环境质量较好；根据噪声监测结果，厂界东、南、西、北面监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 拟建工程建成后，在落实本报告表提出的各项环保要求的前提下，污染物可实现达标排放，对环境影响较小。 3、环境影响分析 3.1废气 项目配料过程中不涉及油炸工序，运营期产生的大气污染物主要为车间异味、烤制废气及燃料废气。项目车间配备两台风机，同时在气味比较大的卤制间、拌料间增设3台臭氧机用于空气杀菌及除臭。同时废弃原料暂存时间不应太长，且采用密闭的容器盛装，注意日产日清；烤制废气通过油烟净化器处理后由专用油烟管道引至楼顶排放；燃料为天然气，为清洁能源，燃料废气通过15m高的排气筒排放。在采取以上措施的情况下，项目废气对周围环境影响较小。 3.2废水 拟建工程废水主要为生产废水和生活污水，生产废水先经隔油池处理后进入食品产业园一期工程综合废水处理工程处理达到南县第二污水处理厂接管标准（COD： 380mg/L，BOD5： 260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：50mg/L，TP：7mg/L），生活污水先经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，再通过市政污水管网进入南县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入藕池河中支。接管排放后可减轻对周围地表水环境的影响。 3.3噪声 - 拟建工程噪声源主要为设备运行产生的噪声。其车间噪声在 70-85dB（A）之间。建设单位在采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、吸声、消声、隔声等合理有效的治理措施后，厂界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此拟建工程机器运行时产生的噪声对周围环境的影响比较小。 3.4固体废物 拟建工程生产固废集中收集后委托环卫部门定时清运；废包装袋经暂存后统一外售处理；生活垃圾统一收集至垃圾暂存库后，委托环卫部门定时清运。废旧紫外灯管定期由厂家更换并外运给有资质的单位处置。各类固废分类收集、处置后，对周围环境影响较小。 - 风险分析 拟建工程风险事故主要为天然气泄露遇明火发生火灾和爆炸，对环境造成一定的影响。 通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突变事故应急措施，以减少风险发生的概率，因此，拟建工程在通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 - 项目建设的可行性 （1）产业政策符合性分析 根据国家发展改革委令《产业结构调整指导目录 2019 年本》中的相关规定可知，该项目不属于限制类和淘汰类产业，符合国家相关政策及法律法规的要求。 （2）与规划相符性 根据湖南省环境保护厅《关 于南洲工业园环境影响报告书的批复》（湘环评﹝2012﹞146 号）。拟建工程属于食品加工行业，符合园区项目准入条件要求；拟建工程所在地属于南洲工业园总体规划中的工业用地，符合总体规划要求。 南县经济开发区南洲工业区食品产业园规划定位为集淡水产品精深加工、绿色有 机蔬菜加工、卤制食品加工、豆制食品加工、饮料食品加工、速食加工等产业的食品 产业园。拟建工程符合南县经开区南洲工业园食品产业园规划。 （3）选址合理性分析 拟建工程位于湖南南县食品产业园。厂区周边交通便利，地理位置优越，有助于为原料的购进和产品的外运提供良好的基础。厂区水电等配套设施齐全，拥有现代化通讯系统。根据前面各章所述内容可知，项目建成后不会降低该区现有环境功能。因此，从环境功能区划角度而言，项目选址是可行的。同时，项目位于食品产业园，北侧为顺祥食品，南侧为蒸汽锅炉、东侧为鲜奇蔬菜及朋飞食品，西侧为益芬元食品，周边均为食品企业，与周边企业相容。 - （4）平面布置的合理性 拟建工程位于湖南省益阳市南县经济开发区食品工业园标准化厂房3号栋第三层。项目布置在力求布置紧凑，流程合理的前 提下，满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。环保设备均落实布置在相应的工序车间内，可有效减轻废气、固体废物、噪声等对周边环境的影响。厂房之间的道路不仅能满足消防要求，而且方便原料和产品货运出入。 - 达标排放、总量控制指标 采取污染防治措施后，拟建工程污染物排放可以做到稳定达标排放；项目天然气由园区供给，不设二氧化硫、氮氧化物总量，本项目总量控制指标建议值：COD：0.299t/a ，NH3-N:0.03t/a总量控制指标纳入南县第二污水处理厂总量控制指标； 8、综合结论 综上所述，拟建工程所在地环境质量较好，符合国家的有关环保政策、规划，并针对拟建项目产生的废水、废气、固体废弃物、噪声等采取有效的环保措施，污染物可实现达标排放，符合国家有关环保要求，从环境保护的角度考虑，拟建工程的选址及建设基本可行。 二、建议与要求 ①根据“三同时”的要求，建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一； ②加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放； ③项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，防止发生液氮泄漏事故；对废水必须按要求处理，禁止对环境水体直接排放； ④协调好与园区周边厂房的关系，避免产生环境纠纷； ⑤搞好厂内的环境卫生，配合环保部门做好环保工作； ⑥加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实。