通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目

环境影响报告表

（报批稿）

环评单位：湖南沐程生态环境工程有限公司

建设单位：南县通威渔光一体科技有限公司

编制时间：二〇二〇年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	16

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、结论与建议 	44

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南县通威渔光一体科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李念福 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 李念福 |  |  |  |
| 通讯地址 | 益阳市南县华阁镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 413400 |  |
| 建设地点 | 益阳市南县华阁镇（N29°15'33" E112°38'15"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 备案编号 |  |  | 2019-430921-44-03-043119 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代号 |  |  | D4416太阳能发电 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 4357525.06（其中水域面积4356024.88平方米） |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 39000 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 100 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.26% |
| 评价经费(万元) |  | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  |
| 1.工程内容及规模 1. 1项目由来 太阳能是一种可利用的再生能源，是公认的战略替代能源之一，是实现能源可持续发展的重要举措。《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的新领域，通过制定可再生能源开发利用目标和采用相应的措施，推动可再生能源市场的建立和发展。目前接入国家电网的火电装机比重过大，每年耗用大量的燃煤，CO2、SO2等排放量造成生态环境的破坏和严重污染，且火电燃料运输势必增加发电成本。根据我国《可再生能源中长期发展规划》，提出了未来15年可再生能源发展的目标：到2020年可再生能源在能源结构中的比例争取达到16%，太阳能发电装机180万千瓦，目前这一目标已调整为2000万千瓦。可再生能源中，除水电外，相对于其他能源，太阳能发电技术已日趋成熟，从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，在南县地区开发太阳能兆瓦级发电项目，将改变能源结构，有利于增加可再生能源的比例，可与其它清洁能源互补，优化系统电源结构。 渔光互补是一种光伏与养殖相结合，是将光伏组件立体布置于水面上方，下层用于水产养殖、上层用于光伏发电的方式。具有渔光互补、一地两用的特点，能够极大提高单位面积土地的经济价值。它实现了上层光伏发电，下层水产养殖，在不改变土地性质的前提下有效利用土地资源。 南县地区的太阳辐射量较丰富、日照时数长、光照充足，太阳能资源丰富，并且多年来的太阳辐射量、日照时数基本呈现较好的一致性，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。此外，水塘具有较大的水面面积。为此，南县通威渔光一体科技有限公司拟在益阳市南县华阁镇投资建设通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目。 “渔光一体” 是将水产养殖和太阳能产业结合的生产方式， 即在池塘水体中开展水产养殖生产的同时， 在水面上架设光伏组件， 开发太阳能发电工作。 从而实现水下养鱼， 水面发电的目标。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“四十一、电力、热力生产和供应业，90陆上风力发电 4415；太阳能发电 4416（不含居民家用光伏发电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电） “陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电”需编制报告表，本项目为通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目，因此本项目应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定要求，南县通威渔光一体科技有限公司环保委托湖南沐程生态环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行现场踏勘和资料收集，在此基础上，按有关技术规范编制完成该项目的环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 本次评价内容仅包括100MW光伏电站及升压站、养殖的建设，不包括升压站以及输变电线路的电磁辐射评价等内容，以上电磁评价内容需另行办理环评手续。 1.2建设项目概况 1.2.1项目建设概况 项目名称：益阳市南县华阁镇投资建设通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目； 项目性质：新建； 建设单位：南县通威渔光一体科技有限公司； 建设地点：益阳市南县华阁镇，项目地理位置详见附图1； 建设规模：4357525.06（其中水域面积4356024.88平方米），总装机100MWp；水域主要为内湖，渔业水域，主要功能为人工养殖家常淡水鱼类；陆域土地类别为工业用地及耕地，不占用基本农田。 总投资：39000万元； 1.2.2项目所在地光能资源分析 本项目所在地区区域日照较充足，光伏场区范围Solargis年太阳辐射量为 1323MJ/㎡。太阳能资源按分类属我国III类资源丰富地区，具有较好的开发利用价值，比较适合建设光伏发电系统。 固定支架最佳斜面取 24°，相应角度下的最佳斜面年总辐射量分别为 1410Wh/m2，与水平面总辐射相比，辐射量增加 6.5%。 太阳能光伏发电工程发电量主要与装机容量、电站所在地的太阳能资源和光伏电站发电系统的发电效率有关，根据《南县通威渔光一体科技有限公司可行性研究报告》，电站建成后本项目在全寿命运行期内，综合25年全部上网电量为1303422万kWh；综合全寿命运行期间25年平均上网电量为52137万kWh，综合等效满负荷发电小时数为1042.7h。 1.3主要工程内容及规模 项目位于湖南省南县境内，站址距南县城区直线距离约30km，平均海拔高度约22m，项目规模为100MWp。场区中心地理位置约为北纬29°15'44〞，东经112°38'7"。 本工程装机容量为100MWp，采用分块发电、集中并网方案。项目电池组件选用400Wp单晶硅电池组件，共需1252800块单晶硅电池组件，实际装机容量117.63136MWp，选用3.125MW集装箱式逆变器。 本工程采用固定安装运行方式，电池方阵的最佳固定倾角为24°。每3.125MWp光伏子方阵由光伏组件、逆变设备、汇流设备及升压设备构成。 整个系统共配置1台 SG3125HV-MV 型箱逆变器一体设备，该设备是集成1台 3125kW逆变器、升压变压器、环网柜及系统监控功能。 220kV升压站总占地面积10620m2，具体地理坐标为东经：112°38'15"；北纬：29°15'33"。升压站主要建设内容包括中压设备舱、无功补偿装置舱、主变压器、水泵房。升压站主要经济技术指标见下表。 表1.3-1 升压站主要经济技术指标 序号; 项目名称; 单位; 数量. 一; 规划用地总面积; m2; 10620. 1; 升压站围墙内用地面积; m2; 7360. 2; 站区围墙外占地面积; m2; 3260. 3; 总建筑面积; m2; 813. 4; 建筑密度; %; 3. 5; 容积率; /; 0.07. 拟建项目组成一览表见下表。 表1.3-2 项目组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程（太阳能光伏电站）; 光伏阵列; 主要包括 TH400PMB5-72S组件、支承结构（浮体等）、电缆等；. 直流-交流 逆变设备; 主要包括汇流箱、集中式逆变器等；. 升压并网 设施; 主要包括 35kV箱逆变一体机、35kV 开关柜、220kV主变压器、220kV GIS等；. 锚固工程; 抛锚形式，钢筋混凝土、改进蛙形锚块. 控制监测 系统; 主要包括系统控制装置、数据检测及处理与显示系统、远程信息交换设备等. 附属辅助 系统; 防雷及接地装置、清洁设备、厂房及办公室、围栏、火灾报警、生活消防系统、站用电源系统、通道及道路等. 鱼塘; 养殖水面约4356024.88平方米. 公用工程; 供水; 在场地内打井取地下水作为水源；光伏组件清洗用水来源于鱼塘；鱼塘补给水为天然降水。. 排水; 清洗废水直接进入水塘，生活污水经处理设施处理后用作农肥. 环保工程; 废水治理; 为不影响发电，清洗工作安排在早晨和傍晚。由于太阳能电池组件安装在水面上，清洗废水难以收集，项目清洗废水直接进入水体，不产生有组织排水。生活污水经污水处理设施处理后用作农肥。. 噪声治理; 要求将变压器、逆变器等设备安置在室内，通过建筑隔声后，噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准值要求。. 固废处置; 建设单位将废太阳能电池组件收集至专用贮存场所，并移交原生产厂家直接回收处置。废变压器油交有资质的单位处置。. 其它; 采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。采取相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。. 1.4产品方案 本项目产品方案见下表。 表1.4-1 产品方案 产品名称; 25年总发电量; 年平均发电量; 年均等效小时数. 电; 1303422万kWh; 52137万kWh; 1042.7. 项目区域原为当地农民鱼塘， 拟建项目实施后， 在光伏组件下地块全部用于养鱼， 养殖水面约4356024.88平方米。 1.5项目工程特性 工程特性详见下表。 表1-1 工程特性一览表 序号; 项目; 单位; 内容. 一、工程站址概况. 1.1.1; 逆变器交流侧输出总功率; MW; 100. 1.1.2; 海拔高度; m; 22. 1.1.3; 经度; °; 东经112.63779. 1.1.4; 纬度; °; 北纬29.25978. 1.1.5; 工程代表年太阳总辐射量; MJ/m2; 1323. 1.1.6; 极端低温; ℃; -13. 1.1.7; 极端高温; ℃; 39.2. 二、主要设备. 1、光伏组件. 2.1.1; 模块类型; W; 400. 2.1.2; 太阳电池种类; /; P 型单晶电池. 2.1.3; 峰值功率 Pmax; Wp; 400. 2.1.4; 开路电压; V; 45.2. 2.1.5; 短路电流; A; 11.39. 2.1.6; 最佳工作电压; V; 37.3. 2.1.7; 最佳工作电流; A; 10.72. 2.1.8; 组件尺寸; mm; 1956×1076×40. 2.1.9; 重量; kg; 24. 2.1.10; 峰值功率温度系数; %/℃; -0.4. 2.1.11; 开路电压 温度系数; %/℃; -0.3. 2.1.12; 短路电流温度系数; %/℃; +0.05. 2.1.13; 太阳能电池组件效率; %; 19.3. 2.1.14; 首年功率衰降; /; ≤3%. 2.1.15; 后续年内衰减率; /; ≤0.7%. 2、逆变器SG3125HV-MV. 3.1.1; 最大直流功率; /; /. 3.1.2; 最大输入电压; V; 1500. 3.1.3; MPPT 电压范围; V; 875~1450. 3.1.4; 额定输出功率; kW; 3125. 3.1.5; 额定电网电压; KV; 35. 3.1.6; 功率因数可调范围; /; 0.8（超前）～0.8（滞后）. 3.1.7; 最大效率; %; 99. 3.1.8; 欧洲效率; %; 98.5. 3.1.9; SVG 功能; /; 具备. 3.1.10; PID 抑制与修复; /; 选配. 3.1.11; 尺寸（宽*高*深）; mm; 6058*2896*2438. 3.1.12; 运行温度范围; ℃; -35～+60. 3.1.13; 防护等级; /; IP55. 3、升压站. 4.1.1; 变压器数量; 台; 2. 4.1.2; 额定电压; kV; 220. 4、出线回路线和电压等级. 5.1.1; 出线回路数; 回; 1. 5.1.2; 电压等级; kV; 12. 1.6主要生产设备 本项目设备清单见下表。 表1.6-1 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 一; 发电设备及安装工程. 1; 光伏电池组件; 单晶硅 单片功率 400Wp; 块; 1252800. 2; 集中式箱逆变一体机; SG3125HV-MV; 套; 1. 3; 直流汇流箱; 18进1出; 台; 1920. 二; 升压变电设备. 1; 220kV 主变压器; SZ11-150000/220; 台; 2. 2; 主变中性点间隙 成套保护设备; 含可调间隙、间隙 CT、零序CT、隔刀、避雷器、支架等; 套组; 2. 3; 220kV 配电装置; 含封闭开关设备、断路器、电流互感器、检修接地开关等; 套组; 2. 4; 35kV 配电装置; 含进线柜、集电线路柜、PT柜等; 套组; 2. 5; 35kV接地兼站用变; 35kV 接地变、77Ω接地电阻; 套组; 2. 6; 无功补偿系统; ±30Mvar SVG（直挂型）; 套组; 2. 7; 站用电系统; 315kVA 10/0.4kV 干式箱变; 套组; 2. 8; 电力电缆及母线; 各型号电力电缆、动力电缆及防火堵料等; /; 适配. 1.7主要原辅材料消耗 拟建项目光伏电站所用原辅材料主要为太阳光， 主要受天气因素影响， 无地域限制。 拟建项目的鱼塘，需要鱼苗约30万尾，加投饲料约4. 3吨。 1.8公用工程 1、供水系统 进场道路两侧居民主要供水来源为自来水。本项目供水为地下水。地下水通过深井泵提升，部分进入生活水箱，再经生活给水设备送至升压站各用水点；剩余部分直接进入消防水池，在经过消防给水设施送至室内、外消火栓。 生活用热水采用电热水器，在各卫生间设置1个60L贮热式电热水器。 2、排水系统 升压站排水系统采用雨污分流制，主要包括：雨水、生活污水排放和事故油池废水的排放。 ①雨水 雨水排水包括屋面雨水排水、站区场地雨水排水、电缆沟及阀门井的雨水排水。 建筑物屋面雨水通过雨水斗收集，通过雨水立管引至建筑外围排水沟；站区场地雨水通过雨水口收集，通过室外埋地雨水管道排至站外；电缆沟的雨水通过排水暗管排至雨水检查井；阀门井雨水通过渗水坑渗透至地下。 ②生产、生活污水 由于太阳能电池组件安装在水面上，清洗废水难以收集，项目清洗废水直接进入水体，不产生有组织生产排水。生活污水主要为升压站运行管理人员所产生，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田农肥。 3、用水量 升压站用水主要包括生活用水。 生活用水量根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2019）按145L/人d计，用水量约为1.16m3/d（417.6m3/a）。 0.23 新鲜水 生活用水 生活污水 化粪池 用于周边农田农肥 1.16 0.93 图1-1 水平衡图（m3/d） 1.9劳动定员与工作制度 本项目按照少人值班，多人维护的原则，拟劳动定员8人，年均工作时间360天。项目升压站内设综合楼，提供食宿。 1.10项目实施进度 本工程施工工期由施工准备期和主体工程施工期两部分组成。施工准备期主要包括场内及进场施工道路、临时生产、生活设施的修建。主体工程施工期包括光伏设备土建与安装工程、开关站扩建部分相应土建与安装工程。施工总工期安排为6个月。 施工时序为修整进场道路和场地平整等；浮体组装；光伏电池板的安装；土建施工及设备安装；伏电站电缆施工及电缆铺设。 施工进度从第一年1月开始安排，修整进场道路和场地平整，主体光伏工程施工于5月开始，第一年6月底完工。6月底前完成所有发电设备的安装调试工作，具备并网发电条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场调查，本项目位于水塘水面，主要功能为渔业养殖。 鱼类养殖过程中无废气、噪声的产生，经现场监测，光复湖和鱼塘水质较差，主要由于沿线污水管网不完善，沿线居民仍然存在散排生活污水现象，加上不科学的养殖。随着沿线污水管网不断完善，同时加强沿线居民的环境保护宣传教育，改变居民随意向电排沟散排污水和乱扔杂物的不良习惯，通过项目的建设，科学有序的养殖，鱼塘和光复湖的水质将得到进一步改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理交通位置 南县位于湖南省北部，地处长江中游西岸，洞庭湖西北岸，洞庭湖平原中部，地理坐标为东经112°10′53″~112°49′06″，北纬29°03′03″~29°31′37″。县境东临华容，南接沅江、汉寿，西抵安乡、北连湖北省石首市。南北长42公里，东西宽60公里，总面积1075.17平方公里，约占全洞庭湖面积的7.67%。 本项目所在地位于益阳市南县华阁镇（N29°15'33" E112°38'15"）。具体位置详见附图1项目地理位置图。 2、地形地貌 南县境内地势西北高、东南低，地势低平，冲积平原广布，海拔高度在25.0~33.3m之间。长江水系藕池河五条支流与淞澧洪道呈现扇形贯流县境，将全县切割成大通湖、南鼎、育乐、和康、南汉五个大垸。垸外众水环绕，垸内湖塘密布，沟渠纵横，是一个地貌类型单一的纯湖区平原县。 境内成土母质以近代河湖沉积物为主，占总面积的93.4%。这种沉积物源于四川盆地紫色砂页母质，因而土呈现紫色，石灰质含量高。其次为第四纪红色粘土，占6.1%；再次为板岩、页岩风化物，占0.5%，全县土壤有水稻土、潮土、红壤三个土类。PH值7.5左右。 该项目所在地南洲镇土质以砂土、粘土为主，质地适中。根据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）查得南县地震动峰值加速度0.05克，地震烈度为5度。 3、气象 南县县域属中亚热带大陆性季风湿润气候，热量丰富，阳光充足，雨水充沛，冬季严寒期短，夏季暑热期长。年平均气温16.9℃，最冷月平均气温4.4℃，最热月平均气温29.1℃，历年最高气温39.20℃，历年最低气温-13℃。春、秋季气温变化剧烈。春季乍暖乍热，气温升降呈周期性变化，寒潮入侵，气温骤降，并常伴以大风和连绵阴雨，寒潮过后，气温急升。秋季受南下冷空气影响，降温快，9月常出现寒露风天气；冬季寒潮频繁，是湖南省低温地区之一。 南县气候为中亚热带向北亚热带过度的季风性湿润气候，全年四季分明，冬寒冷，夏季炎热，雨量充沛，日照充足，无霜期长，自然条件优越，适合多种作物生长。多年平均降雨天数136.3天，降雨主要集中在4-9月，占全年降雨的量的68%。多年平均相对湿度81%，多年平均气压1012.5Pa。年平均日照时数1756.81小时，年平均雾天23天，无霜期276天，年平均降雪10天，2008年的一场雪最长一次达21天，最大积雪厚度21cm。常年主导风向为N，夏季主导风向为SE。多年平均风速2.4m/s。 4、水文 南县河流分属长江、澧水两大水系。其中，属长江水系的藕池河，分东支、中支、西支，呈扇形自北而南流贯全县，注入洞庭湖。藕池河全河系总长320公里，县内流程183.3公里，为南县主要河流。其次是淞澧洪道，属长江、澧水水系，沿县西边境南流。项目所在地南洲镇境内主要河流是藕池河东支、三仙湖水库、南茅运河。 藕池河东支源于湖北省石首市长江藕池口，经南县由华容县注滋口注入东洞庭湖，全长91公里，流经南县47公里，最大迳流量5010亿立方米，南洲镇境内5.2公里。属季节河，丰水期为3-11月，枯水期为12-2月。三仙湖水库全长41公里，属藕池河东支支流，该河在南县县城下游约2.5公里的鱼尾洲处与藕池河东支分流，经三仙湖至茅草街镇入赤磊洪道，最后注入东洞庭湖，河床高度在25.7~30米左右，宽约200-430米，该河属季节性河流，每年只有6~8月份涨水时才能通航，10月至翌年4月基本断流。南茅运河是20世纪80年代人工开挖的一条以运输、灌溉和养殖为主的运河，河床宽度为30米，深度3米，全长49.6公里。运河河道稳定，终年水位保持在29米，保证率为95%的最小流量为7.8m3/s。 南县地下水储量丰富，地下水静储量约1.4亿立方米，可利用开采量2.3亿立方米，平均埋深不足0.6米，主要是靠大气降水及河流、湖泊等地表水渗透补给。项目区地下水有两种水体分布，一是含于粉质粘土之上的地表滞水，由天然降水供给；二是含于粉质粘土之上和粉土之下的，充填于圆砾卵石层的孔隙潜水，水质较好。 依托工程： （1）益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总投资 50046.10 万元，总占地面积 60000m2，合 90.0 亩。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）规定，垃圾处理量应按进厂量和入炉量分别进行计量和统计。该厂处理规模确定为垃圾进厂量 800t/d，垃圾入炉量 700t/d，属于 II 级焚烧厂规模，每年机炉运行 8000 小时。该厂采用机械炉排炉焚烧工艺，选用 2 条 400t/d 的垃圾处理生产线，配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施，另外配置 1 台 15MW 汽轮发电机组和 1 套高温旁路凝汽器，预计年最大发电量约为 73.8×106kWh。 （2）南县生活垃圾收集站 目前已在南县县城设置规模为40t/d 的 4 座垃圾转运站，采用机动车收运，并配套了垃圾分选与压缩系统，由密闭垃圾车运往益阳市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。从2015年起至今均在按此方案实施。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域背景点监测数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解该项目周边环境空气质量状况，本评价收集了益阳市生态环境局2019年度南县环境空气污染浓度均值统计数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对南县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率和年均值为了说明区域达标情况。 表3-1 南县环境空气污染物浓度均值统计结果表 站点; PM2.5（ug/m3）; PM10（ug/m3）; SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; CO（mg/m3）; O3-8h（ug/m3）. 南县; 47; 70; 7; 14; 1.0; 137. 标准值; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 达标情况; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表4.2-1可知，南县站PM2.5超标，因此确定本项目所在地位于大气环境空气质量不达标区。 2、水环境质量状况 为了解项目所在地区域地表水环境质量现状，于2020年10月23日-2020年10月25日在所在鱼塘和光复湖监测断面的现状监测数据进行本项目的地表水环境质量现状分析。具体内容如下： 监测点位详见表3-3所示： 表3-3 水环境监测布点情况 编号; 监测断面名称; 监测因子; 监测时间. W1; 鱼塘; 水温、pH 值、SS、粪大肠菌群、石油 类 、 LAS 、 CODcr、BOD5、总磷、氨氮; 2020年10月23日至10月25日连续监测 3天，每天1次。. W2; 鱼塘. W3; 光复湖. 表3-4 水环境现状监测与评价结果 单位：mg/L pH无量纲 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位; 超标率; 最大超标倍数; 水质标准 （III类）. 2020-10-23; 2020-10-24; 2020-10-25. W1; 水温; 15.6; 16.1; 16.3; ℃; /; /; /. pH 值; 7.28; 7.24; 7.25; 无量纲; /; /; 6-9. SS; 19; 20; 18; mg/L; /; /; /. 粪大肠菌群; 2.8×102; 2.4×102; 2.1×102; MPN/L; /; /; 10000. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; /; /; 0.05. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L; /; /; 0.2. CODcr; 15; 15; 14; mg/L; /; /; 20. BOD5; 3.8; 3.7; 3.6; mg/L; /; /; 4. 总磷; 0.31; 0.30; 0.28; mg/L; 100%; 5.2; 0.05. 氨氮; 1.34; 1.31; 1.29; mg/L; 100%; 0.34; 1.0. W2; 水温; 15.9; 15.7; 15.9; ℃; /; /; /. pH 值; 7.73; 7.71; 7.75; 无量纲; /; /; 6-9. SS; 25; 26; 24; mg/L; /; /; /. 粪大肠菌群; 3.9×102; 4.5×102; 5.2×102; MPN/L; /; /; 10000. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; /; /; 0.05. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L; /; /; 0.2. CODcr; 31; 35; 33; mg/L; 100%/; 0.75; 20. BOD5; 6.8; 7.3; 7.1; mg/L; 100%; 0.825; 4. 总磷; 0.50; 0.51; 0.53; mg/L; 100%; 9.6; 0.05. 氨氮; 1.46; 1.44; 1.41; mg/L; 100%; 0.46; 1.0. W3; 水温; 15.4; 15.8; 16.0; ℃; /; /; /. pH 值; 7.42; 7.44; 7.47; 无量纲; /; /; 6-9. SS; 30; 31; 30; mg/L; /; /; /. 粪大肠菌群; 9.4×102; 7.0×102; 8.4×102; MPN/L; /; /; 10000. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; /; /; 0.05. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L; /; /; 0.2. CODcr; 39; 42; 38; mg/L; 100%; 1.17; 20. BOD5; 8.1; 8.4; 8.0; mg/L; 100%; 1.1; 4. 总磷; 1.74; 1.72; 1.69; mg/L; 100%; 33.8; 0.05. 氨氮; 1.05; 1.11; 1.08; mg/L; 100%; 0.11; 1.0. 监测及统计结果表明：各监测断面指标中COD、BOD5、总磷、总氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，主要由于沿线污水管网不完善，沿线居民仍然存在散排生活污水现象，加上不科学的养殖。随着沿线污水管网不断完善，同时加强沿线居民的环境保护宣传教育，改变居民随意向电排沟散排污水和乱扔杂物的不良习惯，通过项目的建设，科学有序的养殖，鱼塘和光复湖的水质将得到进一步改善。可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目所在地为光复湖和鱼塘，均为内湖，不与其他地表水体产生水力联系。 3、声环境质量现状 为了解工程所在地的声环境质量，于2020年10月23日-24日对项目厂界进行了环境噪声监测，监测点布置按厂区东南西北的四周共布置4个监测点。现场监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行，测量仪器为HS5628A型积分声级计。监测数据及统计结果见表3-6。 表3-6 项目所在地噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测数据; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界东面; 2020.10.23; 52; 43; 60; 50; 达标. 2020.10.24; 53; 41. 厂界南面; 2020.10.23; 53; 43; 60; 50; 达标. 2020.10.24; 52; 42. 厂界西面; 2020.10.23; 52; 42; 60; 50; 达标. 2020.10.24; 53; 43. 厂界北面; 2020.10.23; 53; 41; 60; 50; 达标. 2020.10.24; 51; 43. 由上述监测结果可见，各厂界噪声昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4生态环境现状 评价区域主要植被类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林，草甸及水土沼泽植被。在水域环境中有挺水、浮叶或漂浮及沉水植物群落构成水生植被的基本骨架；而淤洲滩上则以多年生根茎丛生苔草和根茎禾草及大量的随洪水浸入的陆生杂类草组成草甸与沼泽植被为主体；其他平原均为粮作（水稻）为主和经作（棉、麻、油菜、蔗等）为主的家业栽培植被及防护林带所占据。评价区域内无名木古树。 项目影响区域共有水生植物11 种，包括浮萍、菹草、苔草、眼子菜、竹叶眼子菜等，隶属于7 科9 属。其中沉水植物占的比例最多，为63.64%，浮水植物占水生植物的27.27%，挺水植物较少，占总数的9.09%。该区域水生植物以沉水植物略占优势，挺水植物占比最小。 评价区共调查发现浮游植物共计6门25属72种，其中蓝藻门7属，占总种数的28%；甲藻门1属、占总数的4%；黄藻门1属1种，占总数的4%；硅藻门3 属，占总数的12%；裸藻门6 属，占总数的24%；绿藻门7属占总数的28%。 拟建工程内浮游动物有40种。浮游动物数量年变幅在2.40－4.5ind./L，鱼类越冬期数量稍高，为4.5ind./L，育肥期和繁殖期数量较少，分别为2.4 ind./L和3.6ind./L。各区段生物量最多的为轮虫，枝角类和桡足类数量很少。浮游动物生物量在位置分布和时间分布上无一定规律。 拟建工程水域底栖动物有4 大类，共62 种，其中，水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之。寡毛类及水生昆虫17 种（表4-13），其平均密度986.03 个/m2，平均生物量为0.9398g/m2。有蚌类动物17 种，分别隶属于贻贝科的1 属，其优势种群为淡水壳菜；有蚌科13 种，其优势种群为圆顶珠蚌、扭蚌、三槽尖脊蚌等。游泳亚目虾类3 种，分属3 属，其优势种群为日本沼虾、秀丽白虾；爬行亚目虾类2 种，即克氏螯虾，锯齿溪蟹为优势种。 本工程评价区光复湖原为养殖水体，鱼类主要以经济鱼类为主，野生鱼类资源量小，根据对渔获物的分析，共鉴定鱼类15 种，隶属3 目4 科，见表4.5-5，其中以鲤形目鱼类最多，共12 种，占所获鱼类种数的50%，其次是鲇形目鱼类，共6 种，占23.1%，其余各科鱼类共7 种，在所获渔获物中，粲（Hemiculter leucisculus）油粲（Hemiculter bleekeri）、鲫鱼数量最多，且在几个监测点都是数量的优势种；四大家鱼仅发现有草鱼3 条，鲢1 条，其他两种未见。评价区无集中鱼类三场分布，不是鱼类洄游通道。 调查了解，评价区域内无珍稀濒危动物物种。 5区域污染源调查 项目所在地为农村环境，无工业污染源。周边污染源以居民生活污染源和农业面源为主。居民生活污水大多经化粪池处理后用于农业种植，未能利用的污水经沟渠汇入鱼塘、光复湖；项目周边农用地以农田菜地为主，农业施用肥料可能随地表水系汇入鱼塘、光复湖，对湖内水环境造成一定的影响。同时，居民生活垃圾、过往车辆噪声、路面扬尘等也对区域环境质量有一定影响。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表3-7 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 特征; 方位与离场 界的距离; 保护级别. X; Y. 环境空气; 光复村居民散户; -300; 0; 居住，20户; 西侧300-700m; GB3095-2012 二级标准. 光复村居民散户; 0; 145; 居住，5户; 北侧145-200m. 光复村居民散户; 1600; 0; 居住，30户; 东侧200-1000m. 光复村居民散户; 30; -2700; 居住，5户; 西南侧60-200m. 光复村居民散户; 0; -2700; 居住，10户; 西南侧200-700m. 声环境; 光复村居民散户; 0; 145; 居住，5户; 北侧145-200m; GB3096-2008中 2类标准. 光复村居民散户; 30; -2700; 居住，5户; 西南侧60-200m. 水环境; 鱼塘; /; /; /; /; （GB3838-2002）III类. 光复湖; /; /; /; /. 生态环境; 农田生态; /; /; /; 项目周边200m范围内; 保护其生境. 水生生态; /; /; /; 鱼塘、光复湖. 注：坐标原点为本项目西北角（N29.276020，E112.630151）

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 2、废水 生活污水经化粪池处理后作为农肥使用。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的标准限值，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准限值。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 建议污染物总量控制指标： 本项目无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述 1、施工期工艺流程简述 图5-1-1地面工程施工工艺流程及产污节点图 图5-1-2 光伏发电系统施工工艺流程及产污节点图 光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行光伏电板固定安装：光伏电板安装需在鱼塘内进行打桩，打桩深度为2m，同时配置安装配电柜、逆变器、避雷系统等电器设备、其次还需要敷设电缆沟，将太阳能电池组件间的连线及各设备之间的连接，光伏电板安装需在光复湖、鱼塘内进行打桩，打桩深度为2m。 在光伏发电系统设计时，就要在计划施工的现场进行勘测，确定安装方式和位置，测量安装场地的尺寸，确定太阳能电池方阵的朝向方位和倾斜角。太阳能电池方阵的安装地点不能有建筑物或树木等遮挡物，如实在无法避免，也要保证太阳能方阵在上午 9 时到下午 16 时能接收到阳光。太阳能电池方阵与方阵的间距等都应严格按照设计要求确定。 本项目施工期不涉及喷漆、打磨等工序，因此施工过程中无喷漆和打磨废气产生。 - 营运期光伏发电流程简述 图5-2太阳能光伏发电流程及产污节点图 （1）发电流程简述 太阳能光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成，它们主要由电子元器件构成。光伏发电系统通过吸收阳光进行发电产生直流电，通过逆变器转换成交流电，再通过变压器调节电压，最后并入电网。 本项目设计光伏所发电力升压至 220kV并入镇内220kV电网上。 光伏电站占用地面面积较大，装机容量构成一定规模，经济效益较好，是适宜该地区电力建设的电能开发方式。本项目升压站一期建设规模为100MWp，工程开发任务为发电。 （2）电网接入方案 根据规划方案，项目本期一期建设规模100MWp，分为集电线路送至220kV升压站；通过高压电缆汇流到开关柜220kV母线接入并网接入点。 新建升压站35kV侧采用单母线接线，光伏进线8回,SVG进线1回，接地变兼站用变进线1回，出线1回；220kV侧采用线路变压器组接线，通过1回220kV线路接入到邻近的变电站或线路。最终接入系统方案以当地电网的批复意见为准。 3、营运期养殖工艺流程图 图5-3 鱼塘养殖工艺流程及产污节点图 项目区域原为当地农民鱼塘， 拟建项目实施后， 在光伏组件下地块全部用于养鱼。 4、服务器满后流程简述 待项目服务期满后，需对电池组件及支架、变压器等全部进行拆除，恢复原貌。 （1）光伏组件拆除方案 ①全部光伏组件以及支架，按照光伏组件和支架安装时的反顺序，采用起重设备拆除，运输到指定地点，作残值处理。 ②设备、器材、配件、材料等有使用价值的货物可做拍卖处理。 ③在有条件的区域对混凝土基础采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 ④埋设的电缆、光缆采用开挖拆除，并回收残渣。 ⑤填埋基坑，清理现场，恢复原有地貌。 （2）光伏电站拆除方案 ①首先拆除场区内的电气设备，其中包括：配电装置、站用变、低压配电柜、通讯、远动、直流电源柜、及中控室的计算机系统。设备、器材、配件、材料等有使用价值的东西可作拍卖处理。 ②拆除厂房、场内输变电线路、电缆、围墙、以及运营期间改扩建的设施，混凝土建筑、基础在有条件的区域采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 （3）生态恢复方案 本项目服务期满后，各建筑物、设备等拆除完毕后，需对项目场地进行生态恢复，生态恢复方案结合灰场封场要求，以场地修护、绿化为主。 5.2主要污染工序 5.2.1施工期 本项目施工工序主要为场地平整及道路施工、基础施工及设备安装、集电线路开挖等。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、植被破坏、水土流失、施工废水、生活污水、固体废弃物等，其主要环境影响如下： 5.2.1.1施工期废气 本项目施工期无喷漆和打磨工序，因此施工期无喷漆和打磨废气产生。施工期间项目主要气型污染源有：施工扬尘、施工车辆排放尾气、焊接烟尘以及升压站装修废气。 （1）扬尘 项目施工期进场道路土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的堆放、装卸、运输等过程中均会产生扬尘。开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度小，日照强烈，则在施工过程中因土壤扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m 范围内贴地环境空气中TSP 浓度可到5~20mg/m3，当施工区起风并风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m 左右的范围。 汽车道路扬尘量按下式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5.2-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/辆·公里） P 车速; 0.1(kg/m2）; 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.10211; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05～0.10mg/m2·s，根据本项目区域的土质特点，取0.05mg/m2·s，本项目主要占地为水面，仅有少数集电线路施工占地以及改建道路占地，因此其TSP产生量很少。 扬尘与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 500; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的情况，其影响范围也有所不同，要加强采取洒水、覆盖、车辆限速、设置围栏或屏障等措施，减小施工扬尘对它们的影响。 （2）燃油废气 施工车辆、设备运输车辆等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的CO、THC、NOx等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。 由于本项目施工期较短，且施工期间施工车辆及运输车辆较少，因此本项目产生的施工燃油废气较少。 （3）焊接烟尘 本项目主要组件均在区外加工成加工好，本项目支架以组装为主，焊接工程量小，焊接烟尘产生量较小。 （4）装修废气 项目升压站装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 5.2.1.2施工期废水 项目施工期产生的废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。 施工期生产废水污染源主要为施工机械、车辆和施工场地的冲洗废水以及施工现场的跑、冒、滴、漏等。冲洗废水主要来源于建材的洗涤，主要污染物为SS；施工机械需经常清洗或受到雨淋，产生的废水主要污染物为SS、石油类。施工过程中产生的生产性废水经隔油沉淀处理后回用。 本项目施工人员排放的生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工高峰期人数为160人，施工人员大多数为当地民工，早出晚归，不安排集中住宿，施工期间生活用水主要为饮用水和冲厕水，平均用水量按50L/（人·日）计，其中80%作为污水排放量，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为6.4m3/d。本项目施工期生活污水经隔油化粪池处理后用于农田灌溉，不外排。 本项目水域施工过程为水下打桩、光伏板等设备安装，其水域施工过程产生的废水主要为泥浆废水，项目于光复湖、鱼塘打桩，因项目施工期短，其泥浆废水产生量少。 5.2.1.3施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机、光伏支架施工等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 本项目施工期的主要设备间下表。 表5-3 主要施工机械噪声源强 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A). 1; 汽车式起重机; 台; 2; 80. 2; 蛙式打夯机; 台; 4; 85. 3; 混凝土搅拌机; 台; 1; 80. 4; 混凝土搅拌机; 台; 1; 80. 5; 小型自卸汽车; 辆; 3; 80. 6; 提升机; 台; 1; 85. 7; 砂浆搅拌机; 台; 2; 85. 8; 内燃压路机; 辆; 1; 85. 9; 钢筋调直机; 台; 1; 80. 10; 钢筋切断机; 台; 1; 85. 11; 钢筋弯曲机; 台; 1; 85. 12; 钢筋电渣焊机; 台; 1; 80. 13; 钢筋对焊机; 台; 1; 80. 14; 电焊机; 台; 10; 80. 15; 反铲挖掘机; 台; 12; 85. 16; 插入式振捣器; 只; 5; 90. 17; 打桩船; 艘; 4; 85. 5.2.1.4施工期固体废物 施工期的固体废弃物主要有施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾和弃土石方三类。 本项目开挖主要为改建部分进场道路的开挖，本项目充分利用已有的乡村道路，因此土石方开挖量少。本工程总开挖土石方为1.05万m3，回填土石方1.05 万m3，无废弃的土石方产生。 建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃钢架、施工下脚料等，类比同类工程，该项目施工期建筑垃圾产生量约10t。 人均生活垃圾产生量按0.5公斤/人·日计算，施工期高峰期人数为160人/天，则每天产生的生活垃圾量为80kg，施工期为6个月，则施工期产生的生活垃圾14.4t。 施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有的BOD5、COD、大肠肝菌等对周围环境造成不良影响。 本项目桩基打桩采用打桩船进行水上施工，本项目施工过程中不进行河底清淤，故施工过程中无淤泥产生。 5.2.1.5施工期生态环境 项目项目建设内容主要包括进站道路、光伏阵列系统基础及安装、配电装置和电缆敷设等工程，这些工程的实施均要占压地表、破坏地表植被。另一方面，施工机械和人员的活动也会对站内和附近地表土壤及植被造成扰动破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏电站水土流失重点时段为施工期，重点区域为光伏阵列和检修道路区。因此电站建设中，应按已制定的施工方案明确施工范围，避免对周边土地和植被的扰动。 拟建项目区内无国家法定保护的植物，本项目光伏太阳能阵列区架空布设在项目区水面上，不改变项目区原有土地类型，对周围土壤、植被的影响很小，且在施工中道路、电线电缆敷设等工程的建设，由于占地面积小，开挖的土石方较少，对局部原生植物影响小。因此，施工期拟建项目的建设对评价区植物的影响不大。 拟建项目建设地野生动物主要有鼠类、鸟类等，无重点保护动物，施工期不会使评价区野生动物物种发生变化，其种群数量也不会发生明显的变化。 本项目所在地目前水生生物主要为一般鱼类及藻类，没有国家保护重点动植物，本项目施工过程中会对一般鱼类及藻类会产生一些影响，通过改善施工工艺，缩短施工时间可降低施工期的影响。通过放养鱼苗繁殖逐渐恢复原先的生态环境，通过在鱼塘、光复湖水面上架设太阳能电池板，下部养鱼，实现“渔光互补”。 5.2.1.6施工期振动影响 施工时打桩产生的振动对周围建筑物有一定的影响，特别是软土地区，大规模打桩更易引起周围土体隆起及侧向位移。 5.2.2运营期 本工程营运过程中产生的主要环境影响有噪声、生活垃圾、生活污水、废旧电池组件、光污染等，其主要环境影响如下： （1）废气 光伏发电是利用自然太阳能转变为电能，在生产过程中不消耗矿物燃料，不产生大气污染物。本项目营运期间光伏电站无废气产生。 项目升压站设有员工食堂。本工程定员8人，营运期员工在食堂就餐，就餐人数按8人/天计。人均食用油消耗量以25g/人·天计，则本项目餐饮食用油消耗量为0.20kg/d，年消耗量为0.07t，做菜时油烟挥发一般为用油量的1%-3%，本次环评以最大量3%计，则油烟产生量为2.2kg/a，产生浓度4.5mg/m³。食堂安装油烟净化设施，油烟净化后的废气经厨房后堂油烟排放管道至屋顶排放，其净化率约为60%，则油烟排放量为0.88kg/a，油烟排放浓度为1.8mg/m3。 （2）废水 ①光伏电站清洗废水：据已建光伏发电项目的运行经验，组件表面洁净度对光伏系统的输出效率影响非常大，光伏组件清洗根据各不同地区、不同的气象条件是存在不同差异的，光伏电站配备了在线监测发电量的功能，清洗时间也可以根据其监控数据来选择。南县降雨主要集中在4~8月，降雨能起到清洁左右，在雨季可减少或不进行清洗。根据项目地气象、气候条件及周边空气质量状况，本项目每季度清洗一次，每年约进行4次清洗，清洗用水来源于鱼塘、光复湖，清洗时不添中清洗剂。 本项目太阳能电池组件共1252800块，每块尺寸为2115mm×1052mm×35mm，经计算本项目太阳能电池组件表面积约2787455m2，清洗用水覆盖厚度以2mm计，则单次清洗用水量约5575m3。废水产生量按90%计，则单次清洗废水产生量为5017.5m3，全年清洗废水20070m3。清洗废水污染物主要是悬浮物SS，浓度较低（约120mg/L），分散于各个组件块，不含有害成分。 为不影响发电，清洗工作安排在早晨和傍晚，由于太阳能电池组件安装在水面上，清洗废水难以收集，项目清洗废水直接进入水体，不产生有组织排水。 ②升压站生活污水：根据本项目建成后工程管理情况，电站定员标准8人，生活污水产生量较小，为 0.93m³/d，334.8m³/a。生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS和NH3-N，人员生活污水经升压站内卫生设施收集后经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，综合利用不外排。 ③鱼塘养殖水 光伏组件水塘养鱼为人工养殖， 控制养鱼数量， 水体自然自净， 不产生养鱼废水。 图5-1 污水处理设施工艺流程图 （3）噪声 光伏电站无明显噪声源，主要为发电站区的箱变、逆变器，均以中低频噪声为主。箱变及逆变器一体化设备噪声源强不大于60dB（A）（距离设备1m处）。 升压站的主要噪声源为变压器等 ，35kV、10kV配电室等采用小型排风扇进行机械排风，且在事故或夏季必要时使用。主变压器采用油浸式自冷低噪音低损耗三相双绕有载调压电力变压器，无风机，变压器的噪声主要以中低频为主，单台主变压器噪声值小于70dB（A）。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为使用寿命到期的废太阳能电池组件，废变压器油以及职工生活垃圾。 ①废太阳能电池组件 太阳能电池组件由单晶硅材料构成，一般情况下25年后要更换，更换时有废太阳能电池组件1252800块产生，约30067.2t。废旧的太阳能电池组件属于电子废弃物类的危险废物（废物代码 HW49，900-044-49 ），危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接受单位名称。危险废物经过统一收集后放置于危险暂存库，再交由有处理资质的单位处理。 ②变压器废油 本项目变压器为油浸式变压器，依靠变压器油作冷却介质。运行期变压器油1年更换1次，废油产生约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），变压器废油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-220-08，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行临时贮存，并及时交给有资质的单位进行处理。 生活垃圾按每人1.0kg/d 计算，则项目营运期，生活垃圾产生量为2.88t/a，委托环卫部门进行收集处理。 表5-3 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险性; 污染防治措施. 废太阳能电池组件; HW49其他废物; 900-044-49; 30067.2t/25a; 发电; 固态; 多晶硅材料; 多晶硅材料; T; 收集后交原厂家回收处理. 变压器废油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 0.1t/a; 变压器; 液态; 矿物油; 矿物油; T,I; 委托有资质单位处理. （5）生态环境影响 项目所在地主要功能为人工养殖鳙鱼、鲫鱼、草鱼、等家常淡水鱼类。要求建设单位合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用；在项目周边留有足够的水面，供鱼类活动；光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰；鱼塘、光复湖内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主；站区和鱼塘便道进行适当绿化。 （6）光污染 本项目采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。另外结合环境敏感目标布局，控制太阳能电池组件安装范围。光伏阵列的反射光极少，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 （7）电磁辐射 本次环评不包括对电磁辐射环境影响的评价，对于涉及相关的电磁辐射环境影响需另行办理相关手续。 3、服务期满 本项目服务期满后，主要的的环境影响为拆除光伏组件、逆变器对项目区的生态影响。拆除的太阳能电池组件由专业的回收厂家收购处理。同时对项目建设的各种建（构）筑物应全部拆除后清运，并对项目区进行生态恢复。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 2.2kg/a，4.5mg/m3 | 0.88kg/a， 1.8mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 综合废水（334.8m3/a） | COD | 350mg/L，0.12t/a | 经化粪池处理后用于周边农田农肥 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.07t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.01t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.1t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L，0.01t/a |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 办公生活垃圾 | 2.92t/a | 由环卫部门统一处理 |
|  | 报废电池板 | 废旧太阳能光伏板 | 1.426t/a | 由生产厂家回收利用 |
|  | 废蓄电池 | 废蓄电池 | 0.7t/10年 |  |
|  | 变压器 | 废油 | 1.0t/a | 交由有资质的单位处理 |
| 噪声 | 营运期的噪声影响主要为变压器和逆变器产生的噪声，噪声值为55dB（A） |  |  |  |
| 电磁辐射 | 输变电设备 |  | 建设单位需要另行委托评价。 |  |
| 光污染 | 光伏组件表面 | 反射光 | 本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 |  |
| 主要生态影响： 本项目建设期主要生态影响为水土流失、用地区植被破坏以及对鱼类的影响，随着施工期结束，项目生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工扬尘的排放源属于无组织的面源，粉尘在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、温度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。根据类比，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定和影响。但影响范围不超过下风向200米，100米外不会造成TSP浓度的明显超标。施工扬尘对周围环境的影响情况见表7.1-1（背景灰色为超标）。 表7.1-1 施工扬尘对周围环境的影响（TSP浓度单位mg/m3） 下风向距离m; 风速<3m/s; 风速3~5m/s; 风速5~8m/s. 20; 0.20; 0.44; 0.65. 50; 0.16; 0.38; 0.42. 100; 0.12; 0.20; 0.28. 200; 0.06; 0.10; 0.12. 从上表来看，一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0～50m为重污染带、50～100m为污染带、100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。 为进一步降低扬尘对周边环境的影响，本工程施工时建议采取如下扬尘控制措施： ①在施工过程中采取封闭围栏作业； ②对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘产生量减少70%；建设施工时，风力在5级以上的大风天气应当暂停开挖作业； ③在场地出口修建运输车辆冲洗场，完善排水设施，防治运输车辆带泥上路； ④在施工工地设置砂石、灰土、水泥等建筑材料专用堆放场地，并采用防尘网覆盖处理； ⑤施工中产生的渣土及建筑垃圾临时堆放地采取防尘遮盖措施，减少扬尘污染；选用经有关部门合法证照的土方、运渣车辆进行土方开挖和渣土运输； ⑥建筑材料应采取密闭存储，建筑施工场地设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布遮盖等有效防尘措施； ⑦施工过程中产生的建筑垃圾及时清运。 ⑧对装运含尘物料的运输车辆必须加盖篷布，严格控制规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装填高度禁止超过车辆两侧和尾部挡板，严防物料的洒落； ⑨在场地出入口内侧设置1个洗车平台（设置洗车沉淀池），冲洗点配置清洗机和清洗员，运输车辆进出项目施工区时需对轮胎进行冲洗，确保外出车辆不夹带泥沙出场，产生的冲洗废水进行沉淀处理后回用于施工生产过程中，不外排。 ⑩施工现场路面、办公区以及生活区进行硬化处理；加强建筑物拆卸时的洒水降尘。 ⑪挖掘机、推土机、打桩机等非道路移动机械，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强设备维护保养； 在采取上述抑尘防治措施后，施工扬尘对居民及大气环境不会造成较大影响，但施工期是暂时性的，施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。 （2）施工机械尾气对环境的影响 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx。考虑汽车尾气排放量不大，影响范围有限，故可认为其环境影响比较小。 为了减小施工期间汽车尾气对环境的影响，环评要求选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 随着施工的结束及区域绿化，运输车辆尾气影响即可消除不会存在永久性影响。 （3）焊接烟尘 焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属熔渣。科学研究及健康调查表明，焊接烟尘中存在大量可吸入物质（如氧化锰、六价铬以及钾、钠的氧化物等），一旦这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害。 本项目焊接主要用于太阳能组件的安装，加之本项目施工期较短，其焊接烟尘产生量极小。本项目所在地地势开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。为了降低焊接烟尘对环境的影响，在施工期应多加注意设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备的利用率，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，将焊烟收集处理后排放。 为了进一步降低焊接烟尘的产生，主要从焊接设备选型、先进焊接设备选型、先进焊接工序、环保材料和焊接工人作业熟练程度入手，尽量控制焊接烟尘的排放量。 a.在工艺确定的前提下，应选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。在选购新设备时，应注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。 b.不同的焊接工艺产生的污染物种类和数量有很大的区别。条件允许的情况下，应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 c.采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 d.高水平的焊接工人在焊接过程中能够熟练、灵活地执行操作规章，如不断观察焊条烘干程度、焊条倾斜角度、焊条长短及焊件位置情况，并作出相应的技术调整。与非熟练工相比，发尘量减少20%以上，焊接速度快10%，且焊接质量好。 通过采取以上措施后，本项目施工期焊接烟尘对环境影响较小。 （4）混凝土粉尘 本项目不设混凝土搅拌站，本项目所需混凝土均采用商品混凝土，因此本项目无混凝土粉尘产生。 根据现状调查可知，项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域大气环境质量良好。本项目施工期对大气环境产生一定的影响，但采取上述措施后，本项目的建设不会改变项目所在地的环境质量状况，项目周边及敏感目标处的环境质量均可达标，因此，项目施工期对环境空气影响较小。 （5）装修废气 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 项目的建筑材料及装修必须严格贯彻执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），同时室内装饰装修材料的选择应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定，确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB18883-2002）标准限值之内。 ①项目应使用环保材料。 ②在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以使用后也要注意室内空气的流畅。 ③活性炭吸附过滤法是最简单、最有效的方法。是治理甲醛的一种优良吸附剂。吊兰、芦荟、虎尾兰等植物能大量吸收室内甲醛等污染物质；茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌。 2、地表水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要有施工废水与生活污水。 施工期生产废水污染源主要为施工机械、车辆和施工场地的冲洗废水以及施工现场的跑、冒、滴、漏等。冲洗废水主要来源于建材的洗涤，主要污染物为SS；施工机械需经常清洗或受到雨淋，产生的废水主要污染物为SS、石油类。施工过程中产生的生产性废水需经隔油沉淀处理后回用。 生活污水为施工人员生活产生，由工程分析可知，施工期生活污水产生量为6.4m3/d，本项目施工期间生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉，不外排。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，利用化粪池对污水进行集中处理，处理后废水可用于周边农田浇灌。 ②设置临时隔油池和沉淀池对施工污水进行收集，施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 根据现状调查可知，项目所在区域地表水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域水环境质量良好。本项目施工期对水环境产生一定的影响，但采取上述措施后，本项目的建设不会改变项目所在地的水环境质量状况，项目周边及敏感目标处的环境质量均可达标，因此，项目施工期对区域水环境影响较小。 - 声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，管网铺设及施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）高噪声设备尽量远离敏感点，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。施工时需合理布局施工现场；对重点敏感点采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障；由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量避开周边邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。 根据现状调查可知，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量良好。本项目施工期对声环境产生一定的影响，但采取上述措施后，本项目的建设不会改变项目所在地的声环境质量状况，项目周边及敏感目标处的声环境质量均可达标，因此，项目施工期对声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量不大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，项目产生的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运送至填埋场处理。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内，设置临时建筑垃圾堆场，并对堆场进行防雨防渗。 施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 7.1.5生态影响分析 （1）生态环境 建筑施工期间光伏电站太阳能光板基础、场内道路等的建设，将碾压、损坏部分植被。由于工程占地区占地类型主要为渔场内部，工程建设对植被影响不大。根据现阶段了解，工程占地区未发现野生保护植物和当地林业部门登记在册的古树名木，因此工程建设对当地生态系统和生物多样性基本无影响。施工临时占地待施工结束后可实现迹地恢复，消除影响。在水面进行施工，用船只运载打桩机进行打桩操作，在打桩过程中会对水体和底泥产生扰动，这种扰动对水体内水生生物影响不大，只要加强管理，防止船只等溢油事故，施工期就不会对水生生态平衡造成破坏。 工程施工过程产生的噪声、灯光等可能对光伏电场场区及周边动物的栖息和觅食产生一定影响，但由于施工期较短，加上动物具有一定的运动能力，因此工程建设对周围动物的影响较小。 施工期生态环境影响防治措施 ①优化施工方案，加强科学管理，严格限制施工使用范围，在保证施工质量的前提下，尽可能减少开挖面积、开挖量，缩短作业时间，以减小施工作业对周边生物的影响。 ②施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育工作，在工地及周边设立爱护野生动植物、鸟类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物和鸟类。 ③施工结束后根据地形条件，以适时适地的原则对临时施工占地区域和永久占地区裸露地进行植被恢复和绿化。 （2）水土流失 根据工程分析，工程建设可能引起水土流失的主要工序及环节在于场地平整、基础开挖等工作。工程建设期，整个工程占地区均造成了新的扰动和水土流失。根据《中华人民共和国水土保持法》规定，为使工程建设过程中新增水土流失得到有效的控制，保护建设区的生态环境，工程施工过程中必须适时适地采取水土保持的管理措施、工程措施和植物措施，防治水土流失。本项目水土流失保持工作的重点是临时施工现场地的水土保持措施，以及主体工程施工过程中的水土保持管理工作。为了减少水土流失的影响，主体工程所用的土料、石料全部在城区以外地区取用或购买；购置商品混凝土。 另外，在施工期间注意施工场地周围的排水问题，设置沉淀池、编制土袋等水土保持措施。施工结束后，应及时清理场地，采取土地整理措施和植物措施防治水土流失。对于永久占地区进行绿化美化工作，在建筑物周边空地种植各种树形美观、花叶茂盛、艳丽的本地树种美化环境。上述水保措施实施后，能够有效防治本工程建设新增水土流失及所带来的危害。 （3）水土流失分析 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。本项目挖填方均较小，造成一定数量的水土流失。为降低项目施工期水土流失对鱼塘、光复湖的影响，应采用以下措施： 1）施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来，并在堆放场临鱼塘、光复湖一侧修建临时挡土设施，以防止泥土流失进入河道。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖 水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。 2）施工场地建立排水系统，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧， 排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷。 3）施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设部门在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多 的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。 4）动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬 化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉 淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。 5）施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响，特别是对鱼塘、光复湖的影响。 根据现场的实际情况，建议采取以下水土保持措施： ①光伏发电区：电池组件方阵区占地范围广、所处地形开阔平缓，由于电池组件方阵支架由打桩机打入土体不需作基础开挖回填，因此该区施工扰动相对轻微，且本区在施工结束后恢复蓄水功能。此区域施工过程中的水土保持措施主要为临时排水沟、临时覆盖。 ②道路工程区：主体工程设计的挡土墙（坡脚拦挡），可以减少道路回填开挖过程中的土石方溢散，在保证边坡稳定的同时亦可降低水土流失，防止雨水对路面和边坡造成冲刷，布设的浆砌石截排水沟及涵管可有效疏导道路路面及跨越沟道处汇水。对新建道路设置水保措施。新建道路增加对开挖区和回填区收集的表土采取临时覆盖措施，并对陡边坡设置竹夹板临时拦挡； ③施工生产生活区：地势平坦，新增措施为场地四周及场内设置土质排水沟，土沟表面沿沟壁铺设塑料薄膜，施工结束后迹地恢复，所需表土来源为剥离表土，收集完毕后堆存在施工生产生活区的一角，并对其采取临时防护措施。 7.1.6振动环境影响分析 项目打桩时会对周围环境产生一定的振动影响，应采取以下措施，减少振动对周围居民和泥土的影响。 （1）采用预钻孔打桩工艺预钻孔打桩亦称“钻打法”。它是先在地面桩位处钻孔，然后在孔中插入套管，通过电动锤振动将桩打到采用预钻孔打到设计标高，钻孔深度一般不宜超过桩长的1/3。 （2）采用钻孔砂桩释放应力沿沉桩区四周。在打桩区外约0.5倍桩长处，采用钻孔方式设钻孔砂桩作为应力释放孔。 营运期环境影响分析： 根据该项目的生产工艺流程可知产生的污染主要有废气、废水、噪声和固废。 1、项目对大气环境的影响分析 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目运营期职工日常生活所需能源均采用电能，产生的大气污染物主要为食堂烹饪过程中产生的油烟。 本项目建成投入运营后，以太阳能发电，不消耗原辅材料，项目自身不产生大气污染物。升压站运行期拟采用电能作为工作人员的生活能源，无生活燃料烟气产生。项目运营期产生的废气主要为升压站工作人员日常生活产生的食堂油烟。根据工程分析可知，本项目食堂油烟产生量为2.628kg/a，产生浓度为1.2mg/m3，食堂油烟经油烟净化装置经处理后其排放浓度为0.48mg/m3，其能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准要求。其对环境影响较小。 2、水环境的影响分析 本项目为清洁新能源发电工程，无工业废水产生。营运期废水主要是太阳能电池组件积尘定期清洗产生的清洗废水和电站工作人员产生的生活污水。 - 光伏电站清洗废水 - 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018)2018）：5.2.2.2 间接排放建设项目评价等级为三级B。本项目不产生有组织排水，清洗取自于鱼塘、光复湖，清洗废水因难于收集直接排放项目内的鱼塘、光复湖，不外排； 生活废水用于周边农地施肥，不排放到外界环境，因此，本项目地表水环境评价为三级B。按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）7.1.2：水污染影响型三级B 评价可不进行水环境影响预测。 太阳能电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶鸟粪粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏太阳电池组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。因此，需对太阳能电池组件表面进行定期清洗。在每年雨季的时候，降雨冲刷太阳能电池组件表面达到自然清洗的目的。在旱季的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，工作人员通过划船然后利用河水对太阳能电池组件清洗，减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。本项目每季度清洗一次，一年 4 次，清洗水采用鱼塘内的水，清洗时不添加清洗剂。清洗产生的废水量约705.6m3/a，主要水污染物是悬浮物SS，浓度较低，分散于各个组件块，不含有害成分。由于太阳能电池组件安装在水面上，清洗废水难以收集，项目清洗废水直接进入鱼塘、光复湖水体，不产生有组织排水。 （2）生活污水 本项目投入生产后，职工定员8人，生活污水产生量较小，约为0.93m³/d（334.8m³/a）。生活污水经升压站内卫生设施收集后经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，综合利用不外排，对周围环境基本无影响。 综上所述，本项目运营期产生的废水均得到合理处置，对外环境造成影响小。 3、固体废物环境影响分析 （1）运营期固体废物 项目营运期固体废弃物主要包括生活垃圾、光伏电站固体废物、废蓄电池以及废变压器油。 ①生活垃圾：项目生活垃圾产生量 2.92t/a，在项目区内设带盖的垃圾箱收集，分类、集中收集后按当地环卫部门统一处理。 ②光伏电站营运期的固体废物光伏电站运营期的固废主要为运营期正常维护和施工产生的破损光伏电池板，年产生破损光伏电池板数量为62块，总重量约为 1.426t/a，先堆放于临时贮存库，然后定期由厂家回收处理。其贮存库的设计要达到《危险废弃物贮存污染物控制标准》 （GB18597-2001）中的要求，地面和裙脚需硬化。 ③配电室内所使用到的蓄电池使用寿命一般为10 年左右，产生量约为0.7t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废蓄电池废物类别为HW49，行业来源为非特定行业，废物代码为900-044-49，危险特性为毒性，应交管理区危险废物暂存间进行暂存，将报废废蓄电池集中收集储存后定期由生产厂家回收。 ④废变压器油 本项目运营过程中，箱式变压器和220kV主变压器使用过程中会产生废油。根据类比同类项目，废变压器油产生量为1.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），风机检修工序中产生的废机油废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，危险特性为毒性、易燃性，在升压站了暂存后交由有资质的单位处理。 （2）废电池储运的一般要求 ①废电池储存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发[2003]163号）的有关规定。废电池应堆放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 ②废电池的储存、运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证。 ③废电池在储存、运输过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。 ④废电池的储存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的专业知识。 ⑤废电池在储存、运输过程中宜处于放电状态。 （3）废电池贮存场所的安全防护和污染控制 ①废电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②废电池的储存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③废电池的储存仓库及场所的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。 ④储存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 通过以上措施，本项目的固废污染问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 （4）废电池、废变压器油等危险废物的贮存要求 为保证厂区内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，建设单位要确保危险废物暂存设施需满足以下安全措施： ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划、制定详细的操作规程并配备必要的个人防护装备。 ②危险废物收集时，应合理确定包装形式，包装材质要与危险废物相容；不相容的危险废物不应混合包装；包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 ③根据收集设备、运转车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界线标志和警示牌；作业区域内设置危废收集专用通道和人员避险通道等。 ④内部转运尽量避开办公区和生活区，并填写《危险废物厂内转运记录表》等。 ⑤危险废物贮存采取设置室内单独间临时贮存方式，禁止一般废物与危险废物混放，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志；按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；危险废物贮存间应留有搬运通道，并做到及时清运。 ⑥临时贮存场所内基础必须防渗，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 ⑦建立危险废物档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。 ⑧建立危险废物存放装置的定期巡查、维护制度。 综上所述，本项目产生的固体废物经危废暂存间暂存后交由厂家回收处理，不会对环境产生二次污染，其处置方法及去向具有可行性。 4、噪声的影响分析 （1）光伏电站 本项目光伏电站光伏阵列区箱式变压器噪声，以中低频噪声为主，根据项目选择的变压器型号，其出厂时的声压级均控制在60dB(A)左右。项目变压器在站场中分散安置于各光伏阵列中间，经过距离衰减后，项目光伏阵列区场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （2）升压站 ①主要噪声源 根据工程分析，升压站运行期的主要噪声源为主变压器。主变压器采用油浸式自冷低噪音低损耗三相双绕有载调压电力变压器，变压器的噪声主要以中低频为主，单台主变压器噪声值小于70dB（A）（距主变器表面1m处）。主变压器全年运行。②噪声预测模式 主变器噪声经衰减达预测点的噪声值可采用以下预测模式进行： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0)−a(rr0）- 式中：PP0>2κ+1κκ−1—距离声源κ处的倍频带声压级，dB； CP—参考位置CV处的倍频带声压级，dB； QG—预测点距离声源的距离，m； QG=YCdAPMκRTG2κ+1κ+1κ−1—参考位置距离声源的距离，m； a—大气吸收附加衰减系数（1dB(A)/100m)。 预测点的预测等效声级计算公式： M 式中：R—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； TG—预测点的背景值，dB（A）。 ③预测结果及评价 营运期厂界噪声预测结果见下表。 表7-2 营运期各厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 39; 43; 47; 44. 评价标准; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 表7-3 敏感目标噪声预测 敏感目标; 与本项目最近相对距离; 背景值; 贡献值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间. 北侧居民; 145; 53; 43; 17; 53; 43. 西南侧居民; 60; 53; 43; 22; 53; 43. 由上表可知，升压站设备通过安置在室内建筑隔声后，运营期对场界声环境持贡献值在39~47dB(A)范围内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可得出本工程对厂界噪声贡献值达标。周边居民符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“E电力”“34、其他能源发电”中“并网光伏发电”项目，为Ⅳ类地下水环境影响评价项目。根据该导则4.1的原则，本项目可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中其他类，为Ⅳ类土壤环境影响评价项目，根据该导则4.2要求，本项目可不开展土壤环境影响评价。 7、运营期光污染环境影响分析 由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处埋技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4以下。 本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 本项目位于湖南省南县华阁镇水域，项目周边为居民点，建设单位采用单晶硅太阳能电池板，结构简单，可靠性高，并在光伏电池组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，最大程度地减少对太阳光的反射，一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 8、运营期电磁环境影响分析 本项目集电线路和输电线路会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。本次环境影响评价不包括升压站和输变电线路的辐射评价，输变电设施的工频电场和工频磁场也可能对操作人员的健康产生影响，建设单位需要另行开展评价。 9、运营期生态环境影响分析 由于光伏组件的遮挡，减缓了春季水温的上升，对鱼类生长和生存造成不利影响，放苗后投喂应适当推后、减量，但在夏天气温偏高时，可减弱水温的升高，防止水温偏高而提高鱼类的生长和摄食。 另外，光照和温度变化改变水体环境中溶氧、氨氮、亚硝酸盐等理化指标及水生植物、微生物数量和种群，影响鱼类的代谢速率，需考虑适宜在暗光环境摄食生长的鱼类如黄颡鱼、河蟹等，养殖水质调节方面，并使用有益藻种及微生态制剂改良水质。 总体来看，“渔光互补”模式可能会对鱼类的生长和捕捞带来一定的影响，但是通过科学合理的对策，挑选喜阴的鱼类进行养殖，增大光伏板的间距，使鱼塘、光复湖温度维持在适宜的范围，对渔业的影响很小。 经调查资料显示，项目运行期间灼热太阳能发热板有较小可能对鸟类小型物种构成烫伤导致少量死亡，但其影响是暂时的，小型鸟类在经过短期的被动适应后会主动避离。 根据建设单位的设计方案，该光伏电站采用“渔光互补”的方式，水面发电，水下养鱼。光伏组件基础采用预应力管桩基础，在鱼塘、光复湖养殖喜阴鱼类。建项目实施后，现有地块依然保持原有的鱼类养殖功能，现有地块的四周的基本保持现状，只是养殖的种类改变，因此，拟建项目的建设不会破坏现有地块的生态功能，保持了原有生态的系统的完整性。 拟建项目建成后，在项目地块形成了渔光互补的人工景观，部分改变了项目地块内现有的农业景观，不会对区域原有景观产生破坏性影响。 10项目服务期满后的影响 光伏电站在运行使用 25 年后，达到使用寿命的原有光伏电站设备将予以拆除或更换系统继续下一阶段的服务期。如果拆除则项目原有太阳能电池板清洗污水排放、光污染及设备运行噪声等问题即消除，有利于环境质量的改善。如全面更换继续下一阶段的服务期，则由于周边环境可能发生大的变化，环评建议应重新进行环境影响评价。 本项目服务期满后需要对拟安装的设备进行拆除与处理，拆除过程有少量的扬尘和噪声产生。要求文明施工，对扬尘较大的地方适当洒水，同时做到夜间不施工。 （1）拆除的太阳能电池板及变压器等固体废物 本项目服务期满后环境遗留问题大部分是固体废物污染， 治理过程一般不会产生新的固废，但由于需要处理的固废部分属于危险废物。同时要求如有利用价值的固废首先回收利用。因此所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（ GB16889-1997）和《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废污染得到有效治理。 ①回收光伏组件 本项目服务期满后，光伏组件的转化效率降低83%，光伏电站将停止发电，需对光伏组件进行更换/拆除。更换/拆除的废旧光伏组件应全部由光伏组件回收公司负责进行回收处理，不得随意丢弃。通过回收公司回收，光伏组件对环境的影响较小。 ②电器设备 本项目电器设备主要为汇流箱、逆变器、交流配电柜，电器设备经过运营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收进行维护和大修后再次使用，仅需就地进行拆解后运回原厂进行维修。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及变压器等进行拆除，该过程对生态环境影响较小，但若需拆除项目电路板基座，会对周围基础土地产生破坏。 因此，如服务期满后需拆除电路板基座，建设方应进行相应生态恢复： ① 掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ② 拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③ 掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板及升压站变压器等固体废物由专业部门统一回收处理；服务期满后，尽可能不拆除电路板基座，直接更换太阳能电板和相应电气设备。 通过妥善处理，本项目的废旧电池问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 7.6环境风险分析 一、施工期环境风险评价 本项目施工期主要风险因素是由于光伏电池组件引起的触电事故和施工用电安全，太阳能电池组件串联到一定数量，输出电压能达到400V以上，因此在施工中需要特别重视，施工用电箱可能存在漏电问题，导致现场人员触电，故应设置明显的警示标识。 设备应尽量在地面进行拼装和固定，以减少高空作业工程量。根据电力行业有关规定制定施工方案，施工方案应包括安全预防和应急措施，并配备有相应的现场安全监察机构和专职安全监督员。 针对上述施工期风险因素，采取以下3条必要措施，以保证工程建设的正常开展。 a.各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并对各种机械设备进行定期检修或更换。 b.高空作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁电车超载作业。 c.用电作业应做好安全防护措施，必须进行接地保护。严禁一闸多机作业。对电缆进行绝缘检验，在施工用电的电缆周围禁止堆放易燃物品。 二、运营期环境风险分析 （1）评价等级判定 本项目涉及的风险物质主要为变压器油，根据本项目设计资料，变压器油最大量约10t，属于矿物油类物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B中关于突发环境事件风险物质及临界量相关内容，矿物油类物质临界量为2500吨。因此危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.004，远小于1，因此环境风险潜势P为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）表1评价等级判断方法，本项目环境风险评价等级为简要分析 （2）环境敏感目标 本项目环境敏感目标见表3-7。 （3）环境风险识别 升压站(变电站)变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，只有在发生事故时才排放。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油。变压器油一般是无色或淡黄色，运行中颜色会逐渐加深，相对密度0.895，凝点＜ -45℃， 闪点不低于 140 ℃。它的主要成分是烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。发生泄漏进入环境可能对周围环境产生一定影响。 （4）环境风险分析 ①地表水风险分析 项目变压器油发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 ②大气环境风险分析 项目变压器油发生泄漏，由于变压器油主要为高脂肪油类，挥发性较差，发生泄漏对周围环境空气影响有限，只要体现在发生泄漏引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。 ③地下水环境风险分析 项目变压器油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 ④火灾风险分析 升压站站区电气设备如变压器、开关柜等在超负荷运转和设备故障情况下有发生爆炸和火灾的可能。因升压站的运行设施、原材料、产品及污染物中均不涉及到易燃易爆、有毒有害物质，站区无重大危险源存在。电力行业由于具备完善的光纤通信、远程控制和防误操作系统，升压站和输电线路均作防雷和接地设计，发生事故的概率极小，在全国各行业中属于危险事故发生率较低的行业。 （5）环境风险防范措施 ①风险防范措施 本项目升压站在变压器的下方建立事故集油池，并在主变压器四周设置排油沟槽，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理，以免污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响。冷却油只在事故时排放，当含油废水汇入排油沟槽进入事故集油池后可回收利用，其余的少量废油渣及检修产生的废抹油布由危险废物部门回收，该事故应急集油池设置是合理的。危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。危险废物还应按《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的规定进行分类管理、存放、运输和处理处置。 ②应急措施 运行人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏，及时汇报和通知电力检修公司人员进行抢修，并加强对变压器油位泄漏的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。 升压站一旦发生火灾事故，远程控制系统将自动跳闸，事故应急方案及时启动，可有效防止事故蔓延；另一方面升压站内不贮存有毒有害和易燃易爆物品。目前还未见到因升压站电气设备爆炸引起重大人员伤亡和财产损失的报道。升压站爆炸和火灾事故发生概率小，属于安全事故，由此引发的环境风险事故的危害很小。 因此，通过采取以上防范措施后，运行期环境风险较小。 表7-3 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目. 建设地点; （湖南）省; （益阳）市; （/）区; （南县）; （华阁）镇. 地理坐标; 经度; 112.636974; 纬度; 29.2666000. 主要危险物质及分布; 变压器废油，位于危险废物暂存场. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 变压器油泄漏，一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。. 风险防范措施要求; 针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设封闭环绕的集油沟，并设1个地下事故油池。集油沟和事故油池等建筑建议采用耐油混凝土浇筑，严格做好防渗漏处理，防止出现检修设备或发生漏油事故时污染环境。 危险废物暂存场设计应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，其地面需进行防渗处理，且在四周设置收集沟。危险废物的转运过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 根据相关规定，本项目升压站因事故产生的事故废油、含油废水等危险废物委托有危废处理资质的单位处理。 设置应急事故池20m3. 填表说明; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物 质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。. 三、产业政策合理性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第五款新能源项目第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”属鼓励类。 《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委能源[2007]2898号）对规划建设的光伏并网示范电站提出了具体的建设性指导意见要求“建设规模大于5MWp；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。”本项目总建设规模为100Mwp，位于河流河面，属于非耕用土地。 根据《中华人民共和国可再生能源法》的要求，国家发展改革委编制了该―目录，用以指导相关部门制定支持政策和措施，引导相关研究机构和企业的技术研发、项目示范和投资建设方向。本项目属于―目录中第二类―太阳能之―并网型太阳能光伏发电（用于为电网供电，包括建筑集成太阳能光伏发电）的范畴，属于《可再生能源产业发展指导目录》确定的发展方向。 根据《可再生能源中长期发展规划》，我国将充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%左右。 因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 1、与《能源发展战略行动计划（2014~2020年）》符合性分析 根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（国办发[2014]31号）指出： “…大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重…实施新城镇、新能源、新生活行动计划。…发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。…明确页岩气、煤层气、页岩油、深海油气、煤炭深加工、高参数节能环保燃煤发电、整体煤气化联合循环发电、燃气轮机、现代电网、先进核电、光伏、太阳能热发电、风电、生物燃料、地热能利用、海洋能发电、天然气水合物、大容量储能、氢能与燃料电池、能源基础材料等20个重点创新方向…”拟建项目为太阳能光伏发电项目，符合《计划》提出的大力发展的方向。 2、与《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》符合性分析 《意见》指出：“发展绿色产业。……加快核电、风电、太阳能光伏发电等新材料、新装备的研发和推广，推进生物质发电、生物质能源、沼气、地热、浅层地温能、海洋能等应用，发展分布式能源，建设智能电网，完善运行管理体系。……” 拟建项目属太阳能光伏发电项目，是《意见》中指出需加快发展的项目。 3、与湖南省行业发展规划的符合性分析 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省新能源产业振兴实施规划(2010-2020年)》的通知(湘政办发[2010]2号)，风力发电是全省新能源产业发展的重点之一，到2020年全省发展一定规模光伏、垃圾发电等项目。因此，本工程建设符合湖南省新能源产业振兴实施规划。 湖南省委印发《中共湖南省委关于制定湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的通知，涉及的内容过多，在第四项坚持绿色发展，建设生态家园中，提倡推进能源革命，加快能源技术创新，加快核电项目的申报和建设，加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能和页岩气开发，加强储能和智能电网建设，发展分布式能源，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。 因此本项目建设符合湖南省相关行业发展规划。 5、与《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性分析 《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。提高非化石能源比重，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。加强储能和智能电网建设，发展分布式能源，推行节能低碳电力调度。有序开放开采权，积极开发天然气、煤层气、页岩气。改革能源体制，形成有效竞争的市场机制”。本项目为太阳能光伏发电项目，因此，本项目符合《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。 6、与湖南省级地方发展规划符合性分析 根据《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“推动新能源结构清洁转型，优先发展风电、光伏发电等新能源，提高非化石能源消费比重”、“加快风电、太阳能发电、生物质能发电项目建设，到2020年新能源装机规模达到980万千瓦”。本项目为太阳能光伏发电项目，因此本项目的建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相关要求。 7、选址合理性分析 本项目站址位于南县华阁镇境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。站址范围内土地利用类型主要为鱼塘、光复湖，场地较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响。拟建场地内无断裂穿过，也无对工程不利的河道、沟浜、墓穴、防空洞等埋藏物，无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，总体上区域稳定性较好。场址无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施。项目安装的光伏设备高度高于洪水位高度，并设有一定的角度，同时，光伏设备之间有间隔，不影响鱼塘、光复湖的采光和防洪要求，从环境保护角度分析，项目选址可行。 本项目位于湖南省南县华阁镇，项目所在区域不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等需要特殊保护的区域。项目所在区域为农村生态环境，渔光互补工程不改变现有区域性质。 综上，本项目选址合理。 8、总平面布置合理性分析 本项目直接在华阁镇段原始地貌上布置太阳能电池板矩阵，采用固定但晶硅太阳能电池板，整体从北向南布置，方阵之间通过道路连接。本工程场址地形属平原地形，从光伏发电的工艺流程对场地的要求来看，根据光伏场地高差条件，光伏场地的竖向布置按分区放坡、局部平整考虑，以改善太阳电池组件方阵布置的条件，全部土石方平衡在光伏站区内平衡。本工程采用渔光互补的形式，光能与鱼类养殖共同发展。光伏区竖向布置采用随坡就势的布置方式，不改变自然地面现状，不进行大面积场平。光伏板地基位于河底下，尽量减少对自然地面的破坏，减少水土流失，节省投资。在光伏电站建设过程中，不扰动原有排水系统。光伏站区进站道路由南侧村村通道路引接，站内区域均沿原有道路布置，光伏板及箱式变压器满足运行、检修和施工要求。 根据现场踏勘可知，本项目周边均有居民分布，但项目南居民分布较少，且无集中居民分布，距离厂区边界有一定的距离。项目光伏板呈竖向布置，倾角偏向南侧，降低了阳光反射对项目周边居民的影响。 同时考虑到项目升压站对周边居民的影响，本项目将升压站布置在厂区南侧，其周边200m范围内不存在居民。 综上所述，本项目主体工程平面布置合理。 9本项目与南县县生态红线符合性分析 根据不在南县生态红线范围内。因此，本项目与南县生态红线相符。 四环境管理 本工程不单独设立环境管理机构。建设单位应在管理机构内配备必要环境管理人员，负责环境保护管理工作。 1建设期环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路,以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 （7）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门和水保主管部门。 2运行期环境管理 根据项目所在区域的环境特点，建设单位宜配备相应专业的管理人员，专职或兼职管理人员以不少于2 人。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制定和实施各项环境管理计划。 （2）掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。并定期向当地环保主管部门申报。 （3）检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 （4）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 10.2环境监理 为确保本项目评价区的各项环境保护措施落到实处，施工期建设单位必须设专人负责环境管理，必须委托有资质的单位实施环境监理，施工区环境监理任务主要包括： a) 对工程承包商的监理，监督其全面履行环保项目合同的执行情况，重点监理各土石方开挖情况、进场道路的开挖情况、水土保持措施恢复情况，及时处理环保的有关问题。 b) 对环保各单项工程的施工进行现场监理，包括设施设备、材料和建筑与安装、调试与运行以及维护等。 c) 编制环境监理报告，并定期报送环保主管部门。 d) 协助建设单位处理工程施工过程中的环境保护相关纠纷及其它事件。 e) 负责环境监测、调查报告资料的整理、归档。 10.3环境监测 本项目环境监测计划统计见下表。 表7-4 环境监测内容与计划要求一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测内容; 监测时段和频次. 环境质量; 地表水; 鱼塘、光复湖; pH、SS、COD、BOD5、总磷、氨氮、石油类、大肠杆菌; 施工期和运营期1次/半年. 声环境; 厂界四周; 等效连续 A声级; 施工期和运营期1次/半年. 污染源; 废气; 光伏电站边界; TSP; 施工期1次/半年. 噪声; 厂界四周; 等效连续 A声级; 施工期和运营期1次/半年. 10.4环保投资与“三同时”竣工验收一览表 本项目总投资为39000万元，环保投资100万元，占总投资0.26%，具体环保投资见表7-5，项目环保竣工验收见表7-6。 表7-5 项目环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 施工期; 施工洒水抑尘、围挡等; 10. 沉淀池、化粪池; 5. 生活垃圾环卫部门收运; 5. 施工设备低噪声设备、隔声减振; 5. 2; 营运期; 隔油化粪池; 3. 固废临时贮存、生活垃圾收集; 20. 变压器隔声减振; 5. 临时暂存库; 3. 废物暂存间; 7. 事故池、围堰; 2. 绿化; 10. 3; 退役期满; 光伏板、光伏组件拆除; 20. 光伏厂区恢复; 5. 4; 合计; 100. 表7-6 本项目环境保护竣工验收表 类别; 项目; 环保设施; 验收标准. 施工期; 废气; 施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风网; 达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值. 废水; 施工废水设隔油沉淀池处理后回用，施工生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉; 不外排. 固废; 能回收利用的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运至填埋场，生活垃圾交由有资质的单位处理; 不外排. 噪声; 高噪设备设局部围挡，合理安排施工时间、施工机械设置；居民区设置隔声屏; 达（GB12523－2011）中标准限值要求. 运营期; 废气; 油烟净化装置; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 隔油化粪池处理; 处理后用于农田灌溉和菜地浇灌，不外排. 固废; 生活垃圾环卫部门统一清运; 不外排. 废旧太阳能光伏板经临时暂存库暂存后定期交由生产厂商回收利用. 废蓄电池经危废暂存间暂存后定期交由厂家进行回收. 噪声; 采用低噪声设备、隔音、减震; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求. 风险; 对变压器设置围堰和事故池; 建设围堰和事故池.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 施工场地围挡，易产扬尘的物料堆存采取篷布覆盖，汽车轮胎清洗池，场地定期洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准。 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOx、THC | 合理利用设施 |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器，屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀处理后回用于生产 | 回用不外排 |
|  | 营运期 | 太阳能电 池组件表面清洗 | SS | 清洗工作安排在早晨和傍晚。由于太阳能电池组件安装在水面上，项目清洗废水直接进入水体，不产生有组织排水 | 对周边水环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 生活污水经污水化粪池处理后用作农肥 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾指定地点堆放，转运至指定的建筑垃圾堆放场 | 资源化 无害化 |
|  | 营运期 | 发电单元 | 废太阳能电池组件 | 建设单位将更换的太阳能电池组件收集至专用贮存场所，并移交原生产厂家直接回收处置 |  |
|  |  | 变压器 | 变压器废油 | 交由资质单位处理 |  |
|  |  | 职工办公 | 生活垃圾 | 定点收集后由当地环卫部门及时处理 |  |
| 噪 声 | 本项目变压器容量小、电压低，运行中产生的噪音约为60-70dB，逆变器是由电子元器件组成，其运行中噪声比较小。要求将变压器、逆变器等设备安置在室内，通过建筑隔声后，噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求，变压器、逆变器运行产生噪声对外环境影响很小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。采取相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 施工期：要求本项目施工时，严格控制施工区域，合理安排施工时间。尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响。防止水土流失，及时对回填土方进行覆盖。做好土石方和砂料的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理。由于施工期较短，相关影响会随着施工的结束而消失，因此项目建设在采取相关生态环境保护措施后对周围生态环境影响较小。 营运期：合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用。光伏方阵最低一侧距离水面高度约1.6m，光伏方阵行间最小距离约为8.0m。不影响光伏方阵底部除冬季外其余三季上午11点至下午2点之间的采光。基本不会形成低温水影响成鱼正常生产，同时因为光伏方阵适当遮阴，可防治夏季高温季节对成鱼的高温影响。在项目周边留有足够的水面，供鱼类活动；光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰；光复湖湖内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主；站区进行适当绿化。采取以上措施后项目营运期对所在区域的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1.结论 （1）工程概述 项目名称：益阳市南县华阁镇投资建设通威南县华阁镇光复湖100MW 渔光一体光伏电站项目； 项目性质：新建； 建设单位：南县通威渔光一体科技有限公司； 建设地点：益阳市南县华阁镇； 建设规模：4357525.06（其中水域面积4356024.88平方米），总装机100MWp； 总投资：39000万元； （2）区域环境质量现状 大气环境：项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 水环境：根据对水质监测结果表明，本项目各监测点位水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准； 声环境：根据项目所在地声监测结果，各监测点的昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求； （3）环境影响分析 采取相应措施后可将施工期影响可控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 ①水环境影响分析结论 本项目生活污水经隔油化粪池处理后用于农田灌溉和菜地浇灌，不外排；光伏电板清洗水排入鱼塘、光复湖进行沉淀。因此，项目废水不会对周边地表水环境产生不利影响。 ②声环境影响分析 本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，产生的噪声值较小，对区域声环境影响较小。 ③固体废物影响分析 本项目运营期产生的生活垃圾收集于垃圾桶内定期交由环卫部门处理；运营期产生的破损光伏电池板，先堆放于临时贮存仓库，然后定期交由厂家回收处理；运营期产生的废蓄电池定期交由厂家回收处理。 ④大气环境影响分析 本项目运营期员工就餐会产生食堂油烟废气，食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，其能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。其对环境影响较小。 ⑤光污染影响分析 营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射， 避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 同时环评要求，建设单位根据实际情况合理调整好光伏板安装角度，降低光伏电板对周围居民的影响以及对行驶车辆的安全影响。 （4）项目的规划符合性 本项目的建设符合产业政策、《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》、《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《湖南省新能源产业振兴实施规划(2010-2020年)》等相关规划。项目选址不在南县生态保护红线范围内。 （5）项目综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，满足当地环境功能区划要求，工程选址合理。本项目在认真落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，环境风险可得到较好控制，项目建设及运营对周边环境的影响较小。综上所述，本项目的建设从环保角度分析是可行的。 11.2.要求与建议 （1）建设单位落实各项污染防治措施，避免引起环境纠纷。 （2）加强施工期环境管理，增强施工人员的环保意识，施工过程中尽量减少对环境的影响。 （3）运营过程中定期检修，使项目能够正常运行。 （4）建设方应严格执行国家“三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；本项目建成，经自主验收合格后，方可投入使用。 （5）建设方应对变压器设置围堰和事故池，预防变压器油的泄露。 预审意见： 公 章 年 月 日 经办人： 下级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附表、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 发改委备案文件 附件3 南县人民政府支持项目的说明 附件4 南县自然资源局初步意见 附件5 南县林业局选址意见 附件6 南县生态环境局初步意见 附件7 南县农业农村局初步意见 附件8 南县武装部意见 附件9 南县文化旅游广电体育局意见 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 建设项目大气环境影响评价自查表 附表3 地表水环境影响评价自查表 附表4 环境风险评价自查表 附图1 项目地理位置图 附图2 南县项目光伏区平面布置图 附图3 南县项目220KV升压站规划平面图 附图4 环境保护目标图 附图5 监测布点图