益环赫审（表）[2020]59号

关于《益阳市湘陶建筑材料有限公司扩建项目环境影响报告表》的批复

益阳市湘陶建筑材料有限公司：

你单位呈报的《益阳市湘陶建筑材料有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 益阳市湘陶建筑材料有限公司选址于益阳市赫山区欧江岔镇中心学校原红旗校区内直接利用原有项目的空置区域开展扩建项目，总投资600万元，总占地面积6250㎡，扩建内容为在原有的烧结车间内增加4个烧结窑（保持原有产能不变），新增2条水泥环保砖生产线，扩建后的投产规模为年产18万平方米水泥环保砖。项目符合国家产业政策，选址可行。原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等的建设。

- 二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。破碎车间粉尘收集后由布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值后由1根15m高的排气筒排放；水泥筒仓废气由设备自带的滤芯处理后达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值后排放；原料堆场应做好三面围挡和喷淋洒水措施，且不得露天堆放，确保厂界无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值；烧结工序产生的天然气废气由15m高排气筒排放，并确保污染物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2和表3中的限值。

（三）、做好项 目水污染防治工作。生活污水经隔油池与化粪池处理后用作周边农肥不外排；生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废含油抹布及手套、废机油等属于危险废物，应交有相应资质的单位进行处理；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运，禁止乱堆乱弃；生产残次品与沉淀废渣收集后回用于生产。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

益阳市生态环境局

2020年12月31日