10万只蛋鸡养殖建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：益阳云寿种养有限公司

环评单位：湖南太禹环保科技有限公司

编制时间：二〇二〇年十二月

目    录

1 前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	1

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 关注的主要环境问题	2

1.5主要环境影响评价结论	3

1.6 总体结论	4

2 总论	5

2.1 编制依据	5

2.2 评价目的	9

2.3 评价因子与评价标准	10

2.4 评价工作等级和评价重点	15

2.5 评价范围	20

2.6 环境敏感点	20

3 建设项目工程分析	22

3.1 建设项目概况	22

3.2 项目现状环境问题及整改措施	28

3.3 工程分析	28

3.4 污染物质源强汇总	35

4 环境现状调查与评价	37

4.1 自然环境现状	37

4.2 环境质量现状评价	39

4.3 依托工程	51

5 环境影响预测与评价	53

5.1 施工期环境影响评价	53

5.2 营运期环境影响分析	60

5.3 环境风险分析	75

6 环境保护措施的可行性分析	85

6.1 施工期	85

6.2 运营期	88

6.3 水土保持方案	90

6.4 环保措施汇总表	91

7 项目可行性分析	93

7.1 产业政策符合性分析	97

7.2 选址合理性分析	98

7.3项目与相关条例的相符性分析	98

7.4 平面布置合理性分析	98

7.5 总量控制指标	98

8 环境经济损益分析	99

8.1 环保投资估算	99

8.2 环境影响经济损益分析	99

8.3 环保措施的效益指标分析	100

8.4 环境影响经济损益评价结论	100

9 环境管理及环境监测计划	101

9.1 环境管理计划	.101

9.2 环境监测计划	.104

9.3 “三同时”验收	105

10 环境影响评价结论	108

10.1 基本结论	108

10.2 环保建议及措施	113

10.3 公众参与	113

10.4 项目可行性	114

10.5 建议	114

10.6 环境可行性结论	115

附表：

- 附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

- 附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

- 附表3：建设项目环境风险评价自查表

附表4：建设项目土壤评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1：环境影响评价委托书

附件2：环评影响评价适用标准的函

附件3：企业营业执照

附件4：噪声和土壤环境质量监测报告和保证单

附件5：项目申报审批表

附件6：土地流转合同

附件7：粪污消纳对接协议

附件8：专家评审意见和签名

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目监测布点图

附图3  项目所在区域水系图

附图4  建设项目平面布置图

附图5  建设项目环境保护目标图

附图6  100m环境防护距离设置示意图

# 1  前  言

## 1.1项目由来

为提高鸡蛋产品质量，保障食品供给，调整产业结构，促进农业增效、农民增收，保护蛋禽养殖促进行业健康、可持续发展，改变当地蛋鸡分散养殖的模式，减少养殖污染源，实施循环经济，保护生态环境。益阳云寿种养有限公司投资800余万元，在益阳市谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组建设10万只蛋鸡养殖建设项目。该项目建成后，可形成10万只蛋鸡，年产鸡蛋约1400吨。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）中“一、畜牧业，第1条：畜禽养殖场、养殖小区中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的编制报告书；其余编制登记表”，本项目为10万只蛋鸡养殖场项目，折合猪的养殖规模为存栏3333头，根据一般生猪养殖厂生产情况，生猪年出栏批次一般为每年两批次及以上，故本项目蛋鸡养殖规模则算成出栏生猪规模为大于6666头，根据《名录》中规定，本项目需编制环境影响报告书。

受建设单位益阳云寿种养有限公司的委托，我单位湖南太禹环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，对项目现场进行了踏勘，调查并收集了有关本项目的资料，并根据国家相关的环保法律法规和相应的标准以及《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，以及现状监测结果、工程分析和影响预测评价，编制了本项目的环境影响报告书，作为建设项目的审批依据及建设和营运过程环境管理的重要决策依据。

## 1.2建设项目特点

项目性质：新建

项目选址：益阳市谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组

建设规模：本项目建设内容为建设2栋鸡舍及配套的仓库、办公生活场所以及废水处理接纳设施。该项目建成后，可形成存栏10万只蛋鸡，年产鸡蛋约1400吨。

行业类别：A0321鸡的饲养

## 1.3环境影响评价的工作过程

本项目环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1-1。

图1-1  建设项目环境影响工作程序图

## 1.4关注的主要环境问题

本次环境影响评价工作的重点是：工程分析、污染防治措施评述、大气环境影响评价、公众参与、选址可行性分析及污染物排放总量控制分析。本项目的主要环境问题是：

（1）施工期的施工扬尘、施工噪声对周边区域的影响。

（2）营运期的废气（主要污染物为NH3、H2S等）对周围环境的影响。

（3）营运期产生的废水对周围环境的影响。

（4）营运期产生的固废对周围环境的影响。

## 1.5主要环境影响评价结论

（1）环境空气影响分析

本项目主要的大气污染源有养殖场鸡舍恶臭气体、废水处理系统产生的恶臭气体等。根据估算模式结果，项目外排NH3的最大落地浓度出现在下风向195m处，最大落地浓度为0.001518mg/m3，占评价标准的0.76％。外排H2S的最大落地浓度出现在下风向195m处，最大落地浓度为0.0001012mg/m3，占评价标准的1.01％。均低于评价标准，可见，经处理后本项目大气污染物对周边环境影响较小。

同时，通过对本项目进行的大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果，对本项目设定了100m的卫生防护距离，以鸡舍边界向外扩展100m的包络线范围。根据对项目周边环境保护目标的调查，项目厂界为界设定的100m的防护距离内没有居民等敏感目标。

（2）水环境影响分析

本项目产生的废水主要是圈舍冲洗废水以及少量生活污水等。项目鸡舍冲洗废水每次产生量30m3，一年清洗4次，共产生120 m3；生活污水产生量为316.8t/a，因此废水产生量436.8 t/a。

本项目饲养场地冲洗水经收集后再经过沼气池发酵加一级生化处理系统处理后出水达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度后，用于周边农林作物灌溉用水，综合利用。

生活污水经化粪池预处理后用于周边农林作物灌溉用水，综合利用。

因此，在建设单位对项目废水（饲养场地冲洗废水和员工生活污水）进行有效处理并综合利用的前提下，本项目的建设不会对项目所在地周边水环境产生明显的污染影响。

（3）噪声环境影响分析

项目产生的噪声主要来源于鸡叫声和各类环保设备运行噪声，根据同类畜禽养殖场监测资料类比，噪声级在65-80dB之间。

项目噪声经减震消声、厂房隔声和绿化降噪处理及距离衰减后，主要噪声源衰减叠加后对厂界产生的噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目噪声对附近的居民等敏感点影响较小。

（4）固废环境影响

项目建成后，产生的固废主要有畜禽粪便，食物残渣、散落的羽毛以及饲养过程中产生的病死畜禽尸体、污水处理站的污泥沼渣和职工生活垃圾等。粪便经自动收集后集中运往附近肥料厂，不在场区临时堆存；本项目污水处理产生的剩余污泥沼渣交由当地环卫部门处理；食物残渣及散落的羽毛每天定时清理，交由当地环卫部门处理；病死鸡、医疗废物分别外委有处置单位处理；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理。在各类固废妥善处置的前提下，本项目固废不会对周围环境产生不利影响。

（5）土壤环境影响分析

本项目粪便不在场区临时堆存，因此不会对当地土壤环境造成明显的不利影响。

## 1.6总体结论

本项目的实施具有较好的社会经济效益，符合国家有关产业政策。对于项目生产过程中产生的一些负面环境影响，报告书提出了各种环保措施，建设单位只要严格依照国家相关环保法规，严格到位地实施本报告提出的各项污染防治对策和措施，重点落实废水、畜禽粪便、恶臭、噪声等的处理措施，对污染物实行总量控制，将其各种影响降到最低限度。在此基础上，从环境保护角度来看，本项目选址建设是可行的。

# 2  总  论

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年第二次修正）2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年第二次修改），2017年6月27日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年第二次修正），2018年10月26日；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）2018年12月29日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2019年6月5日修订；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年修正），2016年7月2日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修正），2012年7月1日；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，（2018年第二次修正），2018年10月26日；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正），2018年10月26日。

（12）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年修正），2018年10月26日；

（13）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修正），2011年3月1日；

（14）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正），2004年8月28日；

（15）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正），2008年1月1日；

（16）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正），2014年12月1日。

### 2.1.2国务院发布的规范性文件和相关部门行政法规

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日；

- （2）国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知 （国发[2018]22号；

（3）《大气污染防治行动计划》（国务院，2013年9月）；

（4）《水污染防治行动计划》（国务院，2015年4月）；

（5）《土壤污染防治行动计划》（国务院，2016年5月）；

- （6）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

- （7）《“十三五”生态环境保护规划，国发[2016]65号文；

（8）《中华人民共和国土地管理法实施细则》（国务院令第256号，2008.01.15）。

（9）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2007]15号；

（10）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部，2018年4月28日）；

（12）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号） ；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（公告2018年第15号）；

- （15）《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令 第4号，2019年1月1日实施；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评 [2016]150号；

（18）环境保护部令部令第 31号《企业事业单位环境信息公开办法》，2014年12月19日；

（19）环境保护部令部令第32号《突发环境事件调查处理办法》，2014年12月19日；

（20）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告，2013年第59号）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日；

（22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号） ，2012年8月7日；

（23）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日修订实施；

### （24）《危险废物管理名录（2016年版）》；

（25）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（26）《环境保护部农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体〔2016〕144号）；

（27）《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（农办牧[2018]1号）；

（28）《农业部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）>的通知》（农办牧[2018]2号）；

（29）《畜禽规模养殖污染防治条例》已经2013 年10 月8 日国务院第26 次常务会议通过，现予公布，自2014 年1 月1 日起施行；

（30）《关于做好禽畜规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评〔2018〕31 号。

2.1.3地方法规、规划

（1）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号文，2006.9.9）；

（2）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.4.1；

（3）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令[第215号]）；

（4）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（5）《湖南省环境保护暂行条例（2013 年修正）》；

（6）湖南省人民政府印发《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

（7）《湖南省大气污染防治条例》（2017.6.1 施行）；

（8）湖南省人民政府印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（湘政发[2018]17号）；

（9）湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2018.5.1试行）；

（10）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，（湘政发[2018]20号）；

（11）湖南省“蓝天保卫战”行动计划；

（12）湖南省重点固体废物环境管理“十三五”规划；

（13）湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告（2018年10月29日）；

（14）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号）；

（15）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2017]29号）；

（16）《益阳市环境保护“十三五”规划》，益环函〔2016〕43号；

（17）益阳市人民政府办公室关于印发《益阳市大气污染防治实施方案》的通知（益政办发[2014]27号）；

（18）益阳市高新区管委会关于印发《益阳高新区畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（益高管发[2020]5号）。

- 2.1.4环评技术导则和依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）2017年1月1日；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）2018年12月1日；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）2019年3月1日；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）2010年4月1日；

（5）《环境影评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）2011年9月1日；

（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）2016年1月7日；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）2019年7月1；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）2019年3月1日；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（15）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（16）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（17）《畜禽粪污资源化利用行动方案》（2017-2020年）；

（18）《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）；

（19）《规划化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）。

### 2.1.5其它

（1）《关于益阳云寿种养有限公司10万只蛋鸡养殖建设项目环评影响评价适用标准的函》；

（2）建设单位提供的其它相关资料。

## 2.2评价目的

（1）通过建设项目所在地的环境质量现状进行调查、分析与评价，一方面掌握评价项目所在地的区域环境特征，另一方面结合项目建设前的环境质量状况对本项目建设运营以来可能造成的环境影响进行预测分析。

（2）通过对现有项目进行工程分析和污染源分析，了解项目运营期的工程特点及污染物排放特征，对项目污染物排放情况进行分析，结合预测等手段对项目可能已产生的环境影响进行分析评价；查找项目运营过程中存在的环境问题，分析项目现有污染防治措施的合理性和可行性，并提出必要的补充或整改措施。

（3）分析本项目与环保产业政策、区域发展规划及环境保护规划等的相符性以及内部布局合理性，进一步优化生产和布局提供科学依据。

（4）分析建设项目当前的清洁生产水平并提出改进建议；对本项目环境影响经济损益进行简要分析；分析本项目主要污染物排放总量控制指标的合理性；结合企业环境管理要求优化项目营运期的污染源与环境监测方案。

（5）对本项目环境影响作出明确的评价结论，为环保主管部门提供决策依据。

## 2.3评价因子与评价标准

### 2.3.1评价因子

（1）环境影响识别

表2-1  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、NH3、H2S | NH3、H2S |
| 地表水环境 | pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、溶解氧、五日生化需氧量 | 定性评价 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、Pb、Cd、Hg、As、耗氧量（CODMn法）、总大肠菌群（MPN/100mL）、细菌总数（CFU/mL） | 定性评价 |
| 声环境 | LAeq | LAeq |
| 土壤环境 | pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、Cr、As、Hg | 可不开展土壤环境影响评价工作 |

### 2.3.2环境质量标准

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物氨气和硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

（2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（5）土壤：项目区用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值。

上述标准的各评价因子标准限值参见表2-2和2-3。

表2-2  环境质量标准

| 环境 类别 | 污染物 | 取值时间 | 限值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级别 | 浓度 | 单位 |  |
| 环境 空气 | SO2 | 日平均 | 二级 | 0.15 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 小时均值 |  | 0.5 |  |  |
|  | NO2 | 日平均 |  | 0.08 |  |  |
|  |  | 小时均值 |  | 0.2 |  |  |
|  | PM10 | 日平均 |  | 0.15 |  |  |
|  |  | 年均值 |  | 0.07 |  |  |
|  | PM2.5 | 日平均 |  | 0.075 |  |  |
|  |  | 年均值 |  | 0.035 |  |  |
|  | CO | 日平均 |  | 0.004 |  |  |
|  |  | 小时均值 |  | 0.01 |  |  |
|  | O3 | 日平均 |  | 0.16 |  |  |
|  |  | 小时均值 |  | 0.2 |  |  |
|  | 氨气 | 一次值 | / | 0.2 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 硫化氢 | 一次值 |  | 0.01 |  |  |
| 地表水环境 | pH | - | III类 | 6～9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤6 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | ≤20 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 总磷 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  | 铜 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 锌 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 硒 |  |  | ≤0.01 |  |  |
|  | 砷 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  | 汞 |  |  | ≤0.0001 |  |  |
|  | 镉 |  |  | ≤0.005 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  | 铅 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  | 氰化物 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  | ≤0.005 |  |  |
|  | 石油类 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  | 硫化物 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  | 溶解氧 |  |  | ≥5 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | ≤4 |  |  |
| 地下水 | pH | - | Ⅲ类 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准 |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  | 3.0 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 总大肠菌群 |  |  | 3.0 | 个/L |  |
|  | 铜 |  |  | 1.0 | mg/L |  |
|  | 锌 |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 砷 |  |  | 0.05 |  |  |
|  | 镉 |  |  | 0.01 |  |  |
|  | 铬（六价） |  |  | 0.05 |  |  |
|  | 铅 |  |  | 0.05 |  |  |
| 声环境 | 等效 声级 | 昼间 | 2类 | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
|  |  | 夜间 |  | 50 |  |  |

表2-3  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目，mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH≥7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 50 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 序号 | 污染物项目 |  | 风险管制值 |  |  |  |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH≥7.5 |
| 1 | 镉 |  | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 |  | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 |  | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 |  | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 |  | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

### 2.3.3污染物排放标准

（1）大气污染物

恶臭污染物氨气、硫化氢排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中无组织排放源的限值，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准要求，粉尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

（2）水污染物

废水排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量和集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。

（4）固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)及其修改单（2013年第36号）。

具体标准值见表2-4~表2-10。

表2-4  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物 | 厂界标准(mg/m3) | 二级排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 排放量(kg/h) |
| 氨 | 1.5 | 15 | 4.9 |
| H2S | 0.06 | 15 | 0.33 |

表2-5  《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表2-6  《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染源 | 最高允许 排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级kg/h | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表2-7  畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪(m3/百头·天) |  | 鸡(m3/千只·天) |  | 牛(m3/百头·天) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 17 | 20 |

表2-8  集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 控制项目 | BOD5 (mg/L) | CODCr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | T-P (mg/L) | 粪大肠菌群数(个/ 100ml) | 蛔虫卵(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |

表2-9  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 dB（A） | 55 dB（A） |

表2-10  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类区 | 60 dB（A） | 50 dB（A） |

## 2.4评价工作等级和评价重点

### 2.4.1评价工作等级

(1)环境空气

本项目主要的大气污染源有养殖场鸡舍恶臭气体、废水处理系统产生的恶臭气体等。项目废气主要特征污染因子主要为氨气和硫化氢。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录A推荐模型中估算模型项目的大气环境评价工作进行分级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 i（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D10%，其中 Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

Coi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表 2-10。

表2-10  大气环境影响评价等级分析判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。根据项目的初步工程分析结果，选取养殖场鸡舍恶臭气体氨气和硫化氢作为大气污染物的点源参数，通过AERSCREEN估算模型进行计算，拟建项目估算模型计算结果详见表2-11。

表2-11  大气环境影响评价工作等级计算结果表

| 排放源 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放量 | 质量标准 （mg/m3） | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍（长100m、宽50m、高4m） | NH3 | 无组织 | 0.0198t/a | 0.20 | 0.76 |
|  | H2S |  | 0.00132t/a | 0.01 | 1.01 |

从上表的计算结果可知， 拟建项目主要大气污染物氨气和硫化氢 最大占标率分别为0.76％和1.01%，根据 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的评价等级分析判定（详见表 2-10），本次环境空气影响评价工作等级为二级。

（2）地表水环境影响评价等级

根据工程分析，项目鸡舍养殖过程中采用干清粪工艺，无养殖废水外排，仅通过定期对鸡舍进行清洗而产生的清洗废水，清洗次数有限，且单次清洗产生的废水量较小，通过采取沼气池收集发酵处理后经一级生化处理后用于周边农林作物灌溉用水，综合利用；项目废水主要来源于养殖场职工产生的生活污水。水质复杂程度属简单；项目采用组合式隔油池、化粪池处理后，全部用于用于周边农林作物灌溉用水，做到综合利用，不外排。正常情况，项目排水不会对周围地表水体水质产生影响。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）规定，间接排放建设项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，详见评价等级判定表2-12。结合本项目各类废水排放量及去向、废水水质的复杂程度分析，因此，确定本项目地表水评价等级为三级B。

表2-12  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目的水环境影响评价主要进行生产生活污水的回用处理工艺及回用去向可行性进行分析。

（3）地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于Ⅰ类项目。地下水环境敏感程度分级见表 2-13。本项目位于农村，项目所在地没有集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，不属于国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区）；也不属于较敏感区，项目所在地没有集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；项目所在地未划定准保护区的集中式饮用水水源和其保护区以外的补给径流；项目所在地没有分散式饮用水水源地和特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。本项目场地地下水敏感程度为不敏感。

表2-13  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源 （如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2-14  地下水环境影响评价工作级别判据表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的有关规定，本项目行业类别为畜禽养殖场、养殖小区，属于Ⅲ类项目，敏感程度为不敏感，因此，地下水环境影响评价工作等级定为三级。

（4）噪声环境影响评价等级

本项目厂区拟建址所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准地区，建设前后噪声级增加较小（<3dB（A）），受噪声影响的人口数量较少。因此，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中5.2节“噪声环境影响评价工作等级划分基本原则”，按二级评价进行工作。项目声环境影响评价等级判据见表2-15。

表2-15  声环境评价等级判据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中的2类区标准 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 |
| 建设项目所处声功能区 | 2类声功能区 |
| 评价工作等级 | 二级 |

(5)生态环境

根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价工作等级划分见表2-16。

表2-16  生态影响评价工作等级划分

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目位于农村，生态敏感性属于一般区域，项目总占地面积15亩，远小于2km2，因此，确定生态影响评价工作等级为三级。

(6)风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），评价工作等级划分原则见表2-17，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2-17  评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

（7）土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境敏感程度的分级原则见表2-18，评价等级划分见表2-19，土壤环境影响评价行业分类表见表2-20。

表2-18  污染影响型环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或区民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-19 土壤环境影响评价项目类别表（摘自HJ 964-2018中附录A）

| 项目类别 行业类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林畜牧业 | 灌溉面积大于50亩的灌溉工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

表2-20  评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 |
| 较敏感 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | - |
| 不敏感 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | - | - |

- 本项目的项目类别属于Ⅳ类；项目占地面积为1 hm2＜5 hm2。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 694-2018）关于评价工作等级确定的有关规定，确定本项目土壤环境评价等级为“―”，可不开展土壤环境影响评价工作。

### 2.4.2评价工作重点

根据建设项目排污特点及周围地区环境特征，确定本次评价工作重点：工程分析、污染防治措施评述、大气环境影响评价、公众参与、选址可行性分析及污染物排放总量控制分析为重点。

## 2.5评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2-21。

表2-21  评价范围一览表

| 评价环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以排放源为中心，边长5.0km的矩形区域。 |
| 地表水环境 | 仅简要说明排放的污染物类型、数量、给排水状况、排水去向，并进行简要的环境影响分析。 |
| 地下水环境 | 以拟建场地为中心，面积20km2的区域。 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内。 |
| 生态环境 | 以拟建场地为中心，面积2.0km2的区域。项目位于农村，生态影响评价只需简单分析。 |
| 风险环境 | 项目边界5km范围内 |

## 2.6环境敏感点

根据环境影响评价技术导则中的规定，敏感点包括：

（1）大气环境敏感点：居民区等人群集中区。

（2）地表水环境、生态敏感区：自然历史遗产、自然保护区、风景名胜、水源保护区。

（3）声环境敏感目标：医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。

结合项目实际情况，周围的主要环境敏感点见表2-22。

表2-22  项目周围主要环境敏感点及其位置一览表

| 项目 | 保护目标 | 与厂界距离 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玉皇庙村村民 | 东面120~200m | 居住，5户 | GB3095-2012二级以及TJ36-79 |
|  | 玉皇庙村村民 | 东南面120~200m | 居住，5户 |  |
|  | 玉皇庙村村民 | 南面 180~300m | 居住，12户 |  |
|  | 玉皇庙村村民 | 西北面200~400m | 居住，20户 |  |
| 声环境 | 玉皇庙村村民 | 东面120~200m | 居住，5户 | GB3096-2008 2类 |
|  | 玉皇庙村村民 | 东南面120~200m | 居住，5户 |  |
|  | 玉皇庙村村民 | 南面 180~200m | 居住，3户 |  |
|  | 玉皇庙村村民 | 西北面200m | 居住，2户 |  |
| 地表水环境 | 志溪河 | EN 1400m | 本项目区域主要水系、渔业用水区 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 水井 | 周边6km2范围内 | 居民用水 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 生态环境 | 植被、农田、池塘、林地等生态资源 | 周边区域生态环境 | / | / |

# 3  建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1建设项目基本情况

项目名称：10万只蛋鸡养殖建设项目；

建设性质：新建；

建设单位：益阳云寿种养有限公司；

法人：莫志臣（15807377314）；

建设地点：益阳市谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组（地理坐标位置：东经112°24′31.74′′，北纬28°54′80.01′′），项目地理位置图详见附图；

行业类别：A0321鸡的饲养；

投资总额：本项目建设规模总投资为800万元，其中环保投资为80万元，约占本项目总投资的10%；

建设内容及规模：本项目建设内容为建设2栋鸡舍及配套的仓库、办公生活场所以及废水处理接纳设施。该项目建成后，可形成存栏10万只蛋鸡，年产鸡蛋约1400吨。

### 3.1.2建设内容

本项目选址于益阳市谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组，总占地面积约合15亩，项目总投资约800万元。新建鸡舍2栋，鸡舍及配套建筑占地面积约2400m2；配套工程包括仓库、办公生活场所。项目分两期建设，其中一期工程新建鸡舍1栋及一二期配套工程包括仓库、办公生活场所，预计2020年12月完成；二期工程新建鸡舍1栋，预计2023年5月完成。项目工程组成情况见表3-1所示，场区平面布置详见附图。

表3-1  建设项目组成一览表

| 工程类别 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1号鸡舍 | 单层厂房，鸡舍尺寸：80米长×15米宽×3.8米高，鸡笼尺寸：L=450×4位=1800笼长；笼深600；笼高430，层高120。预计存栏规模5万只。 | 一期工程， 2020年9月完成 |
|  | 2号鸡舍 | 单层厂房，鸡舍尺寸：80米长×15米宽×3.8米高，鸡笼尺寸：L=450×4位=1800笼长；笼深600；笼高430，层高120。预计存栏规模5万只。 | 二期工程，2023年5月完成 |
| 辅助工程 | 仓库 | 主要用于鸡蛋和外购蛋托及包装材料存放。 | 一期工程 |
|  | 办公房 | 用于本项目办公生活。 |  |
|  | 生活场所 | 包括职工就餐食堂和住宿宿舍等。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 厂区用水主要由地下井水供给。 |  |
|  | 排水 | 排水采用雨污分流制，建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统。雨水经雨水管道收集后排进项目周边排水渠道，污水（主要考虑定期鸡舍冲洗水）经管道收集后排至厂区沼气池等废水处理系统处理后综合利用。 |  |
|  | 供电 | 项目用电由谢林港镇供电系统提供。 |  |
|  | 通风系统 | 采取机械通风换气 |  |
|  | 降温系统 | 采取湿法降温 |  |
| 环保工程 | 废水治理 | 本项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和员工生活污水，鸡舍冲洗水为间断式定期清理，产生的冲洗废水经沼气处理系统收集发酵处理后经一级生化处理达标后用于周边农林作为灌溉施肥，综合利用；生活污水经化粪池初步处理后用于周边农林作为灌溉施肥。 |  |
|  | 废气治理 | 鸡舍恶臭气体以无组织形式外排，通过采取控制饲料、合理喂养、鸡粪日产日清等过程减少恶臭气体排放。 |  |
|  | 噪声治理 | 选用噪声低、震动小的设备；通过隔声、消声、减震、合理布局等措施处理。 |  |
|  | 固废处理处置 | 畜禽粪便由鸡粪传送带自动收集，拉出场外，运至附近化肥厂处理；食物残渣及散落的羽毛每天定时清理，交由当地环卫部门处理；病死畜禽尸体按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求进行深度填埋；沼渣定期委托当地环卫部门处理；生活垃圾收集分类后，委托当地环卫部门统一清运处理。 |  |

### 3.1.3产品方案

本项目养殖主要为蛋鸡养殖，通过外购良种蛋鸡苗在育雏舍饲养90天后，转入产蛋舍饲养，产蛋鸡127日龄开产，500日龄外卖淘汰。日常存栏鸡只数量10万只，年销售蛋品约1400吨。其中一期工程日常存栏鸡只数量5万只，年销售蛋品约700吨，二期工程新增1条蛋鸡饲养线，新增日常存栏鸡只数量5万只和年销售蛋品约700吨。

### 3.1.4主要原辅材料

本项目不设置设饲料加工装置，所需饲料全部外购后直接储存在饲料塔中，饲料的成分主要为玉米、豆粕、小麦和添加剂等，年耗量约1000吨。

### 3.1.5主要生产设备

本项目采用的主要生产设备见表3-3。

鸡场采取立体笼养，上下多层；鸡舍墙体采用砖混结构，屋顶采用钢结构；鸡舍内安装变频风机，纵向通风。鸡舍结构及通风方式如图3-1所示。

图3-1  鸡场结构和通风方式示意图

本项目采用的主要生产设备见表3-3。

表3-3  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 笼架系统 |  |  |  |
| 1 | 热镀锌笼网，支架、挂钩、护蛋板、料槽 | 10%合金笼网（不锈钢扎笼钉）、支架、挂钩热镀锌；护蛋板塑料；料槽镀铝锌 | 960 | 组 |
| 2 | 第一二层踏脚管 (1.2寸锌管) | 镀锌管 | 274 | 根 |
| 二 | 饮水系统 |  |  |  |
| 3 | 饮水管 ；L=4000 | / | 380 | 条 |
| 4 | V型接水槽；L=4000 | / | 380 | 条 |
| 5 | 乳头 | / | 6080 | 个 |
| 6 | 前端供水及加药器 | / | 1 | 套 |
| 7 | 调压器 | / | 20 | 套 |
| 8 | 终端器 | / | 20 | 套 |
| 三 | 喂料系统 |  |  |  |
| 9 | 头尾架及喂料行车 | 驱动台湾永坤电机，头尾架及喂料行车骨架热镀锌处理，行车料斗为镀锌板 | 5 | 列 |
| 10 | 钢丝绳 Φ6 144米/条" | 不锈钢 | 5 | 条 |
| 11 | 行车轨道(1.5寸锌管) | 镀锌管 | 121 | 根 |
| 12 | 横向输料装置Φ90，L=17米 | 绞龙上料 | 1 | 套 |
| 四 | 清粪系统 |  |  |  |
| 13 | 纵向输粪头尾架及动力传动装置 | 驱动台湾永坤电机，头尾架主体热镀锌处理 | 5 | 套 |
| 14 | 纵向输粪托架（4层/组） | 镀铝锌 | 190 | 组 |
| 15 | 纵向输粪带 δ=1.1mm L=144米/条 B=1120 | PP材料，不易伸长，塑性好，使用寿命长 | 20 | 条 |
| 16 | 横向输粪装置16米；斜向9米 | PVC加两层尼龙丝，抗老化，防紫外线。 | 1 | 套 |
| 五 | 集蛋系统 |  |  |  |
| 17 | 自动集蛋机 | 驱动台湾永坤电机，集蛋机 侧板镀锌板喷涂防锈处理，配套软蛋处理系统，主体热镀锌处理 | 5 | 列 |
| 18 | 集蛋带 L=128米/条； B=100 | PP材料 | 40 | 条 |
| 19 | 蛋带托 | 尼龙材质 | 3040 | 个 |
| 六 | 通风系统 |  |  |  |
| 20 | 湿帘 15m×2.5m=37.5m2 1组 δ=150 14m×2.5m=35 m2 2组 δ=150 | 配镀锌防鼠网，佳木斯纸芯 | 107.5 | m2 |
| 21 | 湿帘框架 (加厚铝合金) | / | 86 | 米 |
| 22 | 湿帘框架 (加厚铝合金) | 凌霄水泵，联塑管道 | 3 | 套 |
| 23 | 高性能节能风机（1.1KW) | / | 19 | 台 |
| 24 | 侧风窗(560*270cm) | PVC | 90 | 台 |
| 25 | 湿帘风门板 | 5MM泡沫夹心板 镀锌板包边不锈钢 | 45 | 块 |
| 26 | 通风联动装置 | / | 1 | 套 |
| 七 | 照明系统 |  |  |  |
| 27 | 防水灯头；LED灯泡3W | / | 240 | 套 |
| 28 | 主线，8米/根 | / | 60 | 根 |
| 29 | 连接线 | / | 123 | 米 |
| 30 | 高灯线，0.5米/根 | / | 120 | 根 |
| 31 | 低灯线，1.9米/根 | / | 120 | 根 |
| 32 | 悬挂钢丝绳，线管等配件 | / | 1 | 栋 |
| 八 | 控制系统 |  |  |  |
| 33 | 喂料系统 1个（手自一体） | / | 1 | 套 |
| 34 | 清粪系统 1个（手动） | / | 1 | 套 |
| 35 | 集蛋系统 1个（手动） | / | 1 | 套 |
| 36 | 通风系统 1个（手自一体） | / | 1 | 套 |
| 37 | 照明系统 1个（手自一体） | / | 1 | 套 |

### 3.1.6公用及辅助工程

（1）供电系统

项目供电来自谢林港镇玉皇庙村农村电网供电系统供给。

（2）给水工程

本项目人员生活用水及鸡只饮水来自于地下井水，鸡舍冲洗用水水质要求不高，可通过水泵引用项目附近鱼塘水。

（3）排水工程

本项目采取雨、污分流制排水，建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统。雨水经雨水管道收集后排进项目周边排水渠道，污水（主要考虑定期鸡舍冲洗水）经管道收集后排至厂区沼气池等废水处理系统处理后综合利用。

（4）通风工程

鸡舍通风的方式有三种，分别包括自然通风、机械通风和混合通风3种。机械通风又分为正压通风、负压通风和零压通风3种。同时根据鸡舍内气体流动的方向，鸡舍通风分为横向通风和纵向通风。

本项目鸡舍采取负压纵向通风。此种通风方式综合了负压通风和纵向通风两者的优点，纵向通风是将排风扇全部安装在鸡舍一端或附近的两侧墙壁上，进风口在另一侧或附近的两侧墙壁上，进气口风速一般要求夏季2.5～5.0米/秒，冬季1.5米/秒。鸡舍内没有通风死角，能够有效降低舍内温度，并将臭味气体及时排出舍外。通风设备采用大直径、低转速的轴流风机。同时配套采用湿帘风机，湿帘风机降温系统由纸质波纹多孔湿帘、轴流风机、水循环系统及控制装置组成。湿帘风机降温系统的主要作用是夏季空气通过湿垫进入鸡舍，用以降低进入鸡舍空气的温度，起到降温的效果。在夏季空气经过湿垫进入鸡舍，可降低舍内温度2～5℃。

### 3.1.7项目平面布置

项目总图布置总体考虑鸡舍的生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产经营管理及发展，结合厂房条件进行布置，力求做到布局合理、分区明确；在满足生产工艺流程要求的前提下，整洁美观，并有利于管理和生产。

鸡舍有序布置，南北并排设置有两栋自动化养鸡舍，鸡舍东侧配套有仓库和办公生活场所等，沼气池及污水处理系统位于鸡舍旁地势低洼处。养殖场内各建筑物由绿化、道路隔开。项目总平面布置详见附图。

### 3.1.8工作制度与劳动定员

本项目劳动定员20人，其中一、二期各10人，含生产管理人员，年工作330天，每天工作8小时。厂内安排就餐和住宿。

### 3.1.9项目投资与资金筹措

项目总投资约800万元，其中一期工程450万，二期工程350万元，资金来源全部为企业自筹。

## 3.1.10建设时间

一期工程预计2020年12月完成，二期工程预计2023年5月完成。

## 3.2项目现状环境问题及整改措施

本项目属于新建，目前尚未开工建设，项目用地位于农村区域，所以暂无与项目有关环境问题。

## 3.3工程分析

### 3.3.1生产工艺流程

图3-2  蛋鸡养殖生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）蛋鸡苗：通过外购良种蛋鸡苗，这些品种具有抗病力和适应能力强、疫病净化好、无蛋传疾病、生产性能好等特点。

（2）饲料：饲料原料采取外购符合相关质量标准的原材料，由公司饲料加工厂自主生产，由原料粉碎后混合而成。

（3）养殖过程：蛋鸡苗在育雏舍饲养90天后，转入产蛋舍饲养；产蛋鸡全自动饲养，供料、供水自动化，每舍仅需1个饲养员；产蛋鸡127日龄开产，产的鸡蛋传送至蛋品加工房；蛋品经分级、检验、包装后进入市场。

（4）粪污处理：养鸡场年产鸡粪2000吨，采取干清粪工艺，日产日清。鸡粪落入鸡笼下方的传送装置自动输送收集，整个过程鸡粪不落地，收集后运到附近肥料厂制肥。

（5）鸡蛋：蛋品分级包装后进入市场销售。

按照鸡蛋的流向可将生产过程概括为：

各鸡舍鸡蛋——中央输蛋线——MOBA设备（分级、检验、包装等）——成品库房。

在整个生产过程中，主要考虑的污染物包含三类。

其一是禽类产生的粪便物，粪便是由饲料中未被消化吸收的部分以及体内代谢产物、消化道黏膜脱落物和内分泌、肠道微生物及其分解产物等共同组成，本项目粪便年产生量2000t，日产日清，由自动传送装置输送收集，然后直接拉出场区，由附近肥料厂处理，整个过程中鸡粪不落地，因此，禽类产生的粪便物中含有的污水直接交由了附近肥料厂处理，本项目无此类粪便污水外排。

其二是生产废水，主要为鸡舍冲洗水。项目采用轮流冲洗方式，每季度清空并清洗2栋鸡舍，单次清洗用水30t，年冲洗按4次计算，则年用水量为120t，此部分废水中因含有部分禽类产生的粪便物，需经收集后采取沼气池发酵加一级生化处理。

第三是恶臭气味。主要来源于粪便和污水处理过程。粪便因含有硫化氢、粪臭素（甲基吲哚）、脂肪族的醛类、硫醇、胺类和氨气等物质，所以具有臭味，鸡粪中这些具有恶臭的物质相对较少。本项目粪便年产量2000t，粪便产生及清除过程中在鸡舍内有一段时间停留，需考虑其臭气影响。此外，污水处理过程也会产生部分恶臭气体。

除上述主要污染外，项目污染还包括鸡叫产生的噪声，鸡舍产生的粉尘以及工作人员产生的生活污水和生活垃圾。

主要污染工序如下：

（1）饲养工序产生的鸡粪及其产生的异味；

（2）圈舍及场区冲洗废水；

（3）水处理设施产生的污泥沼渣；

（4）鸡叫声、设备噪声等；

（5）生活垃圾和生活污水。

### 3.3.2项目污染因子识别

根据本项目性质及其环境特征，本项目施工期及营运期主要污染因子识别如下：

（1）施工期

①废水：项目施工期产生的废水主要为建筑泥浆废水及施工人员的生活污水；

②废气：主要为扬尘及进出场时的汽车尾气；

③噪声：施工期噪声主要来自挖掘机、推土机、装载机、静压式打桩机、混凝土振捣器、混凝土搅拌机、木工电锯升降机等设备噪声，此外车辆运输过程也将产生噪声。

④固废：建筑垃圾以及职工生活垃圾等。

（2）营运期

①废水：项目产生的废水主要为鸡舍的冲洗废水以及畜牧养殖场管理人员的生活污水；

②废气：饲养工序产生的鸡粪散发的臭味、污水处理过程产生的恶臭、饲料加工车间产生的粉尘等；

③噪声：鸡只叫声及各设备运行时的噪声

④固废：畜禽排泄的粪便、食物残渣、散落的羽毛、饲养过程中产生的病死畜禽尸体、污水处理站产生的污泥沼渣以及职工生活垃圾等。

本项目营运期的主要污染因子详见表3-4所示：

表3-4  建设项目主要污染因子

| 时期 | 污染因子 | 主要污染物 | 来源 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | COD、SS、油类等 | 施工人员及建筑废水 | 连续排放 |
|  | 废气 | 扬尘、汽车尾气 | 施工、运输 | 不规则、无组织 |
|  | 噪声 | Leq | 施工机械、车辆 | 不规则 |
|  | 固废 | 建筑废弃物、生活垃圾等 | 施工及员工生活产生 | 间歇排放 |
| 营 运 期 | 废水 | COD、SS、BOD、氨氮、总磷等 | 饲养场地冲洗及员工生活废水 | 间歇或连续 |
|  | 废气 | 恶臭 | 鸡舍、污水处理设施 | 无组织排放 |
|  | 噪声 | Leq | 鸡只叫声、环保设备 | 不规则 |
|  | 固废 | 畜禽粪便、食物残渣、散落的羽毛、病死畜禽尸体、污泥沼渣及员工生活垃圾等 | 饲养的整个工艺过程及废水处理系统 | 间歇排放 |

### 3.3.3主要污染因子分析

#### 3.3.3.1施工期主要污染因子分析

（1）废水

施工期产生的废水主要为生活污水与施工废水等。

施工期不同阶段人数不等，产生的生活污水量也不等。预计日均施工人员约10人，用水量按100L/人.d，排水率以85%计，则建设期生活污水产生量产生情况见表3-5。

表3-5  建设期生活污水产生情况

| 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日产生量（kg/d） |
| COD | 400 | 0.34 |
| BOD | 200 | 0.17 |
| SS | 200 | 0.17 |

施工期废水包括混凝废水、钻孔产生的泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，随工程进度不同产生情况也不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量较难计算，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度约为2000mg/L。

（2）废气

施工期废气主要为施工过程中产生的含尘废气，建设期扬尘主要来自建筑施工及运输车辆，扬尘的产生量与湿度、风速等天气情况以及施工文明作业程度和管理水平等因素有关。

另外，还包括其他运输车辆尾气、设备运行废气等，一般为无组织排放。

（3）噪声

噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理因素有关。建设期噪声主要为各种施工机械设备运行过程、施工作业过程及运输车辆等产生的非连续性噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。各类施工机械多为高噪声设备，主要施工机械设备的噪声声压级见表3-6。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会相互叠加。根据类别调查，叠加后的噪声增殖一般约3-8dB，一般不超过10dB。

表3-6  主要施工机械设备的噪声级（单位：dB）

| 施工阶段 | 施工机械 | 平均噪声级 | 测量距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 挖掘机 | 84 | 10 |
|  | 推土机 | 81 | 10 |
|  | 装载机 | 71 | 10 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
|  | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
|  | 电锯 | 88 | 10 |
| 装修 | 升降机 | 72 | 15 |
|  | 木工刨 | 92 | 1 |

由表3-6可知，超过80dB的机械设备主要有挖掘机、混凝土振捣器、静压式打桩机、电锯、木工刨等。

施工作业噪声主要指施工时的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声和吆喝声，多为瞬间噪声，瞬时声压级最高可达100dB以上。

建设期运输多采用大型车辆，其噪声级较高，正常行驶时噪声可达80dB，鸣笛是可达85dB。

（4）固体废物

施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑废土、建筑垃圾、建筑装饰废料及生活垃圾等。

项目施工建设及改造总建筑面积约5000m2，建筑废土、建筑垃圾及建筑装饰废料等固废以每100m2建筑面积2t计，则总产生100t。

施工人员日均约10人，生活垃圾以0.8kg/人.d计，则总产生8kg/d。

#### 3.3.3.2营运期主要污染因子分析

（1）废气

本项目蛋鸡养殖过程中产生的废气主要考虑饲养场恶臭和污水处理过程产生的恶臭，主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、硫化氢、胺等有害气体，在一定的环境条件下进而分解产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等不少于168种。本次评价重点关注氨气、硫化氢。

根据同类型蛋鸡厂项目类比调查分析，本项目鸡舍氨气平均产生量为0.3g/100羽·天，硫化氢平均产生量为0.02g/100羽·天，根据本项目生产规模，氨气产生量为0.3kg/d（0.099t/a），硫化氢产生量为0.02kg/d（0.0066t/a）。通过控制饲料密度、合理设计喂养日粮、鸡粪日产日清等措施，可削减80%的恶臭气体产生量，有效降低鸡舍恶臭气体的浓度。则氨气排放量为0.06kg/d（0.0198t/a），硫化氢排放量为0.004kg/d（0.00132t/a）。

由于本项目废水产生量较少，且为定期处理鸡舍冲洗废水，根据同类废水处理工程恶臭气体产生量，本项目废水处理站恶臭，氨气产生量约0.003t/a，硫化氢产生量约0.0005t/a计。

鸡舍产生的恶臭气体均以无组织方式排放到外部大气环境，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放标准。

（2）废水

本项目产生的废水主要是养殖区初期雨水、圈舍冲洗废水以及员工生活污水等。

①初期雨水

由于本项目养殖区含有少量遗漏鸡粪等，若被雨水冲淋将进入地表径流，可能对地表水等造成污染。因此本项目拟建初期雨水收集管道及收集池，确保达标排放。

在降雨天气情况下，按照暴雨强度计算公式：V=Ψ×F×H

其中：V--径流雨水量；Ψ--径流系数，取0.9；H--降雨强度，采用最大小时降雨量30mm，取初期15min，后期雨水视为清洁水；F--区域面积。

本项目收水面积约2400m2，初期雨污水最大发生量约2400*0.9*0.03*0.25= 16t/次，每年约12次，每年总共约192t初期雨水需要收集处理，主要污染因子COD、SS等，只需简单沉淀后即可用于周边农林作物灌溉用水，综合利用。

②冲洗废水

根据建设单位提供的资料，本项目鸡的常年存栏量为10万只，分布2栋鸡舍，全年按3-4个批次进鸡和淘汰，每个批次约2.5万只。清洗频次为整栋鸡舍清空完毕后打扫和清理一次，鸡舍分批清洗，每季度清洗一次鸡舍，单次鸡舍清洗大约产生清洗废水30m3，一年清洗4次，共产生清洗废水120m3。

根据同类型养鸡场情况，清洗废水浓度约：COD：1200mg/L、BOD：800mg/L、SS：500mg/L、氨氮：200mg/L、总磷：7.6mg/L，则本项目鸡舍冲洗废水中各污染物的产生量为CODCr：0.144t/a、BOD：0.096t/a、SS：0.06t/a、氨氮：0.024t/a、总磷：0.0009t/a。

本项目饲养场地冲洗水经收集后再经过沼气池发酵加一级生化处理系统处理后出水达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度后，用于周边农林作物灌溉用水，综合利用。

③生活污水

项目劳动定员20人，厂内食宿，生活用水量按120L/人.d计算，项目年生产天数为330天，则员工生活用水量为1.2t/d，即396t/a。生活污水排放系数按0.8计，生活污水排放量约为0.96t/d，即316.8t/a。根据类比调查，生活污水水质为CODCr：300mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：30mg/L，则生活污水中各污染物的产生量分别为CODCr：0.05t/a、SS：0.03t/a、氨氮：0.005t/a。生活污水经化粪池预处理后用于周边农林作物灌溉用水。

（3）噪声

本项目主要噪声源包括鸡叫声和各类环保设备运行噪声。根据同类畜牧养殖场监测资料类比，鸡只等的叫声在65-70dB之间，环保设备噪声级在70-80dB之间，具体见表3-7。

表3-7  项目主要噪声情况

| 序号 | 设备名称 | 平均噪声级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鸡只的叫声 | 65-70dB |
| 2 | 环保设备运行 | 70-80dB |

（4）固废

该项目营运过程中产生的固体废弃物较杂，主要为鸡排泄的粪便，食物残渣，散落的羽毛、饲养过程中产生的病死畜禽尸体、污水处理站产生的污泥沼渣以及职工生活垃圾等。

本项目蛋鸡养殖过程中，鸡只接种疫苗及鸡只病情治疗等过程均委托专门的禽类动物疾病防疫单位进行处置，此过程中产生的医疗废物由专门的禽类动物疾病防疫单位负责处理。

①畜禽粪便：饲养过程汇中鸡只摄入的食物在体内经过生物转化后，以粪便的形式排汇到外界环境中。根据类比调查可知，本项目干鸡粪的产生量为2000t/a。产生后由鸡粪传送带自动收集，拉出场外，运至附近有机肥厂处理，不在厂区内设置临时堆积点。

②食物残渣及散落的羽毛：经类比，按每天产生量1.5kg计算，则年产生量为0.5t/a。

③病死鸡尸体：类比江西、湖南等地运营的畜禽养殖同类企业情况，则本项目病死鸡数量约为每年500只。病死畜禽必须妥善处置，严禁随意丢弃防止二次污染，杜绝疾病传播。按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），本项目在鸡舍背面山脚设安全填埋井，对病死鸡只进行安全填埋处置，安全填埋井规格为直径3米，深2米。

④污泥

本项目废水处理过程中产生的污泥沼渣量约为5t/a，采取定期清理处置。

⑤生活垃圾

项目产生的生活垃圾每人每天0.5kg计，则本项目生活垃圾的年产生量约3.3t/a，可委托当地环卫部门统一清运处理。

## 3.4污染物质源强汇总

本项目污染源强汇总如表3-8所示。

表3-8  污染物源强汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 主要污染物 | 处理前浓度及产生量 | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 鸡舍 | H2S | 0.0066t/a （一、二期各0.0033t/a） | 0.00132t/a （一、二期各0.00066t/a） |
|  |  | NH3 | 0.099t/a （一、二期各0.0495t/a） | 0.0198t/a （一、二期各0.0099t/a） |
|  | 废水处理系统 | H2S | 0.0005t/a （一、二期各0.00025t/a） | 0.0005t/a （一、二期各0.00025t/a） |
|  |  | NH3 | 0.003t/a （一、二期各0.0015t/a） | 0.003t/a （一、二期各0.0015t/a） |
| 水污染物 | 员工生活污水 | 废水量 | 316.8t/a （一、二期各158.4t/a） | 0 |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.10t/a | / |
|  |  | SS | 200mg/L 0.06t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.01t/a | / |
|  | 饲养场地冲洗水 | 废水量 | 120t/a（一、二期各60t/a） | 0 |
|  |  | CODCr | 1200mg/L 0.144t/a | / |
|  |  | BOD | 800mg/L 0.096t/a | / |
|  |  | SS | 500mg/L 0.06t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 200mg/L 0.024t/a | / |
|  |  | 总磷 | 7.6mg/L 0.0009t/a | / |
| 固体废物 | 鸡舍 | 鸡粪 | 2000t/a（一、二期各1000t/a） | 0 |
|  | 饲养过程 | 病死鸡尸体 | 500只/a（一、二期各250只/a） | 0 |
|  | 污水处理装置 | 污泥 | 5.0t/a（一、二期各2.5t/a） | 0 |
|  | 清扫 | 食物残渣、散落羽毛等 | 0.5t/a（一、二期各0.25t/a） | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.3t/a（一、二期各1.65t/a） | 0 |
| 噪声 | 蛋鸡饲养 和环保设备运行全过程 | Leq | 65-80dB | / |

# 4  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状

### 4.1.1地理位置

益阳市位于湘中偏北，地理坐标为东经110°43'02"~112°55'48"，北纬27°58'38"~29°31'42"。益阳市是湖南“3＋5”城市群之一，毗邻长株潭经济区，位于石长和洞庭湖经济圈。境内有境长常高速公路、G319、G207、S308、S106穿越，洛湛铁路和长石铁路在此交汇，交通非常发达。

本建设项目位于益阳高新区谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组，谢林港镇地处益阳市西郊，镇区面积76平方公里，人口3.4万人，是益阳高新区辖区内唯一的乡镇。谢林港镇下辖17个村、1个社区，即猫村、中山、石港湾、凤形山、涧山、楠木塘、石桥、高桥、北峰山、石湖、牛角湖、鸦鹊塘、复兴、清塘、玉皇庙、谢林港、青山17个村和福竹社区。该镇距黄花国际机场仅1小时车程，距京珠高速和京广铁路线仅70公里；境内有益阳火车站，石长（石门－长沙）铁路、洛湛（洛阳－湛江）铁路交汇于此；长张（长沙－张家界）高速公路、319国道贯穿全境；水路沿湖南四大水系之一的资江可通江达海。本项目地理坐标为东经112°24′31.74′′，北纬28°54′80.01′′，项目具体地理位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌

本区域位于剥蚀丘陵环绕的河谷堆积盆地之中，属低山丘陵地貌，地表切割微弱，起伏和缓，海拔50-110m，相对高度10-60m，地面坡度3-5°。该区属于构造剥蚀岗地地貌，总的地貌轮廓是北高南低，地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、水面具备，在全部土地总面积中以丘陵地为主，约占50%。所在区域位于华南加里东～印支褶带边缘，白马伏～梅林桥褶皱带中部，长塘向斜的左翼，向斜轴向NE25-30°，SE翼展布地层有泥盆系易家湾组（DYY）炭质页岩、页岩、泥灰岩和泥盆系跳马漳组（D12），紫红色石英砂岩及灰白色石英砂岩夹石英砾岩，其下与元古界板溪群沙坪组（Pt）板岩、砂质板岩及轻变质砂岩成角不整合接触。本区褶皱、断裂构造均发育，主要有早期山体运动形成的NW向构造和后期印支运动形成的NNE向构造。

据《中国地震动参数区划图》，区域的地震动峰值加速度为0.05，地震动反应谱特征周期为0.35，对应于原基本裂度Ⅵ度区。

### 4.1.3气象和气候

评价区为亚热带大陆性季风湿润气候，具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少，春寒阴雨突出等特征。年降水量1399.1～1566.1mm，主要集中在4～6月，降雨量约占全年的32～37%，7～9月降水少且极不稳定，容易出现季节性干旱。年蒸发量1124.1~1352.1mm，平均相对湿度81％。年平均气温17℃左右，最冷月（1月）平均气温-1.0℃，最热月（7月）平均气温29℃。无霜期270天左右。年日照时数1644小时。年平均风速2.0m/s，历年最大风速18m/s，年主导风向NNW，频率为13％，夏季主导风向SSE，频率为18％，春、冬二季盛行风向NNW，频率分别为11％、18％，秋季盛行风向NW，频率为16％。

### 4.1.4河流水文

本项目区域属志溪河流域，志溪河是资江的一级支流，全长68.5公里，流域面积680.5平方公里（其中宁乡县境内2平方公里，桃江县境内225.3平方公里，赫山区境内453.2平方公里），经赫山区泥江口、龙光桥、新市渡、谢林港、会龙山等乡镇办事处入资江。志溪河有二级支流14条，该流域为赫山区多雨区，多年平均降雨量在1500毫米以上，多年平均径流总量达4.76亿立方米。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》所确定的水域环境功能，志溪河属于资江支流，属于渔业用水区。志溪河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.1.5土壤、植被和生物多样性

该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。

动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。

本项目周边区域山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻和油菜等。

## 4.2环境质量现状评价

### 4.2.1环境空气质量现状

本项目位于益阳高新区，根据导则6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点城区域点监测数据。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年，益阳市中心城区空气质量现状评价见表4-1。

表4-1  2018年益阳市中心城区空气质量现状评价表   单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准浓度 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 0.15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 0.625 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 69 | 70 | 0.99 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 1 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数浓度 | 1800 | 4000 | 0.45 | 达标 |
| O3 | 8小时平均第90百分位数浓度 | 140 | 60 | 0 875 | 达标 |

由上表可知，2018年益阳市中心城区大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；故项目所在区域为环境空气质量达标区。

（一）引用监测

为了解项目所在地环境空气质量现状，本评价《益阳市朝阳森态科技种养专业合作社10万只蛋鸡养殖及配套蛋托生产线建设项目环境影响评价报告书》（报批稿）中湖南精科检测有限公司于2017年7月12日至7月18日对项目所在区域环境空气进行的现状监测分析数据。

（1）监测工作内容

本次环境空气监测共设两个监测点，分别位于G1项目西南面2km处居民点和G2项目西南面2.2km处居民点，具体监测点位详见附图；

本次监测项目包括SO2、NO2、PM10、NH3、H2S；

本次监测SO2、NO2监测小时浓度，PM10监测日均浓度，监测时间2017年7月12日至7月18日连续监测7天。NH3、H2S监测一次值，监测时间2017年7月12日至7月14日连续监测3天。

环境空气监测布点位置见附图，监测工作内容见表4-2。

表4-2  环境空气监测工作内容

| 编号 | 监测点位和位置关系 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目西南面2.0km处居民点 | SO2、NO2、PM10、NH3、H2S | SO2、NO2监测小时浓度，监测7天； PM10监测日均浓度，连续监测7天； NH3、H2S监测一次值连续监测3天 |
| G2 | 项目西南面2.2km处居民点 |  |  |

（2）监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求的方法进行。

（3）监测结果统计分析

评价区的环境空气质量现状评价采用“占标率”计算，即：

式中：Pi——第i种污染物的最大地面浓度占标率(%)；

Ci——第i个污染物的最大地面浓度(mg/m3)；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。

环境空气监测及统计分析结果见表4-3。

表4-3  环境空气质量现状监测统计结果  单位：mg/m3

| 监测点 监测项目 |  | G1项目西南面2.0km处居民点 | G2项目西南面2.2km处居民点 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 浓度范围 | 0.012~0.028 | 0.013~0.035 | 0.50 小时浓度值 |
|  | 平均值 | 0.021 | 0.026 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
|  | 最大浓度占标率% | 5.6 | 7.0 |  |
| NO2 | 浓度范围 | 0.019~0.047 | 0.018~0.048 | 0.20 小时浓度值 |
|  | 平均值 | 0.032 | 0.032 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
|  | 最大浓度占标率% | 23.5 | 24 |  |
| PM10 | 浓度范围 | 0.076~0.098 | 0.099~0.108 | 0.15 日均浓度值 |
|  | 平均值 | 0.088 | 0.103 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
|  | 最大浓度占标率% | 65.33 | 72 |  |
| NH3 | 浓度范围 | ＜0.025 | ＜0.025 | 0.2 一次值 |
|  | 平均值 | ＜0.025 | ＜0.025 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
|  | 最大浓度占标率% | / | / |  |
| H2S | 浓度范围 | 0.007/0.004/0.006 | 0.016/0.018/0.012 | 0.01 一次值 |
|  | 平均值 | 0.0057 | 0.015 |  |
|  | 超标率 | 0 | 100 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 1.8 |  |
|  | 最大浓度占标率% | 70 | 180 |  |

（4）环境空气现状评价

由表4-3可知，监测点SO2、NO2小时浓度，PM10日均浓度的现状监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；

特征污染物NH3一次值浓度的现状监测值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值；G1项目西南面2.0km处居民点的特征污染物H2S一次值浓度的现状监测值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值；G2项目西南面2.2km处居民点的特征污染物H2S一次值浓度的现状监测值超出《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值，最大超标倍数为1.8倍。根据对项目现场情况调查，结合当天现状监测气象条件，现状监测当天风向为南风，由于监测时项目西南面2.2km处居民点附近现有一栋已建的小型鸡舍，并正在进行饲养活动，由于现状养殖过程不完全规范，小型鸡舍内产生的鸡舍粪便及日常清理工作未能做到日产日清，导致本项目下风向G2项目西南面2.2km处居民点出现H2S一次值浓度的现状监测值出现少许超标情况。

（二）现状监测

为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本评价委托湖南正勋检测技术有限公司于2020年9月2日至9月8日对项目所在区域环境空气进行了现状监测。

（1）监测工作内容

环境空气监测布点位置见附图，监测工作内容见表4-4。

表4-4  环境空气监测工作内容

| 编号 | 监测点位和位置关系 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3 | 项目所在地上风向 | NH3、H2S | NH3、H2S监测一次值连续监测7天 |
| G4 | 项目所在地下风向 |  |  |

### （2）监测结果

表4-5  大气环境检测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 检测结果（单位：mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
| G3项目所在地上风向 | 2020.09.02 | ND | ND |
|  | 2020.09.03 | ND | ND |
|  | 2020.09.04 | ND | ND |
|  | 2020.09.05 | ND | ND |
|  | 2020.09.06 | ND | ND |
|  | 2020.09.07 | ND | ND |
|  | 2020.09.08 | ND | ND |
| G4项目所在地下风向 | 2020.09.02 | ND | ND |
|  | 2020.09.03 | ND | ND |
|  | 2020.09.04 | ND | ND |
|  | 2020.09.05 | ND | ND |
|  | 2020.09.06 | ND | ND |
|  | 2020.09.07 | ND | ND |
|  | 2020.09.08 | ND | ND |
| 标准值 |  | 0.2 | 0.01 |
| 备注：参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值。 |  |  |  |

项目所在地上风向和下风向NH3、H2S连续7天现状监测值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值。

### 4.2.2地表水环境质量现状

本项目废水主要为少量的间歇式的鸡舍冲洗水、生活污水等，经处理达标后用于周边农林作物灌溉施肥及厂内绿化用水，综合利用，并不直接排入外界水体环境，通过对本项目周边水系情况调查，项目区域主要水系为志溪河及其支流水系，本次地表水环境质量现状主要考虑为志溪河和项目东南面小渠。

（一）引用数据

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价收集了益阳市环境监测站《两河整治水质现状监督性监测》（益环督监字 [2019]264号）于2019年11月对志溪河中下游3个断面的监测数据。

（1）监测工作内容

本次地表水环境监测断面共设有3个，分别位于分别为S1牛轭湾断面（赫山区与桃江县交界断面）、S2新市渡断面（赫山区与高新区交界断面）、S3志溪河入资江断面(属益阳市境内)。

本次现状监测项目包括水质类别评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他21项水质指标，监测时间2019年11月，每月监测一次

地表水环境监测断面位置见附图，监测工作内容见表4-6。

表4-6  地表水环境监测工作内容

| 编号 | 水体名称 | 监测断面名称 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 志溪河 | 牛轭湾断面 | pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、溶解氧、五日生化需氧量 | 2019年11月，每月监测一次 |
| S2 |  | 新市渡断面 |  |  |
| S3 |  | 志溪河入资江断面 |  |  |

（2）监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)要求的方法进行。

（3）监测结果统计分析

评价区的地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。

①pH值的计算公式：Pi=(pHi－7)/(pHSU－7)    PHi>7时；

Pi=(7－pHi)/(7－pHSD)    pHi≤7时。

其中：pHi——i污染物的实际值；

pHSU——标准浓度上限值；

pHSD——标准浓度下限值。

②其他项目计算公式：Pi=Ci/Coi

其中：Pi——i污染物单因子指数；

Ci——i污染物的实际浓度；

Coi——I污染物的评价标准。

Pi＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

地表水环境监测及统计分析结果见表4-7。

表4-7  志溪河水质监测结果  单位：mg/L　 (pH无量纲)

| 断面 项目 | S1 | S2 | S3 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.55 | 7.68 | 7.81 | 6～9 |
| 高锰酸盐指数 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | ≤6 |
| 化学需氧量 | 10.9 | 10.4 | 15.8 | ≤20 |
| 氨氮 | 0.130 | 0.148 | 0.895 | ≤1.0 |
| 总磷 | 0.039 | 0.034 | 0.173 | ≤0.2 |
| 铜 | ND | ND | ND | ≤1.0 |
| 锌 | ND | ND | ND | ≤1.0 |
| 氟化物 | 0.187 | 0.190 | 0.197 | ≤1.0 |
| 硒 | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 砷 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0040 | ≤0.05 |
| 汞 | ND | ND | ND | ≤0.0001 |
| 镉 | ND | ND | ND | ≤0.005 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 铅 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ≤0.2 |
| 挥发酚 | ND | ND | ND | ≤0.005 |
| 石油类 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ND | ≤0.2 |
| 硫化物 | 0.039 | 0.031 | 0.039 | ≤0.2 |
| 溶解氧 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | ≥5 |
| 五日生化需氧量 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | ≤4 |

（4）地表水环境现状评价

从表中可以看出，监测断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB38378-2002）III类标准，说明志溪河经过整治后，项目所在区域地表水质量现状较好。

（二）现状监测

为进一步了解项目所在地地表水环境质量现状，本评价委托湖南正勋检测技术有限公司于2020年9月2日至9月4日对项目东南面小渠水环境质量进行了现状监测。

（1）监测工作内容

本次地表水环境监测断面共设有1个，为S4项目东南面小渠。

地表水环境监测断面位置见附图，监测工作内容见表4-8。

表4-8  地表水环境监测工作内容

| 编号 | 水体名称 | 监测断面名称 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | 志溪河 支流 | 项目东南面小渠断面 | pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、粪大肠菌群（个/L）、石油类 | 2020年9月2日至9月4日，每天监测一次 |

（2）监测结果

表4-9  地表水监测结果

| 采样 点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.09.02 | 2020.09.03 | 2020.09.04 |  |
| 项目东南面小渠 | pH值（无量纲） | 6.73 | 6.77 | 6.76 | 6～9 |
|  | COD | 6 | 7 | 6 | 20 |
|  | BOD5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 4 |
|  | NH3-N | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.2 |
|  | 总氮 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 1.0 |
|  | SS | 22 | 28 | 24 | / |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 700 | 650 | 710 | 10000 |
|  | 石油类 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 备注：参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1中Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |

由监测结果可知项目东南面小渠监测因子现状监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1中Ⅲ类标准。

4.2.3地下水环境质量现状

（一）引用数据

为了解项目所在地地下水环境质量现状，本评价《益阳市朝阳森态科技种养专业合作社10万只蛋鸡养殖及配套蛋托生产线建设项目环境影响评价报告书》（报批稿）中湖南精科检测有限公司于2017年7月12日至7月14日对项目所在区域地下水环境进行的现状监测分析数据。

（1）监测工作内容

根据本项目产污特点，设置3个地下水监测点，具体位置（见附图）及监测因子见下表4-10。

表4-10  地下水环境监测工作内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| U1益阳市朝阳森态科技种养专业合作社西南面120m处居民井水 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、铜、锌、砷、镉、六价铬、铅 | 连续监测3天 每天采样1次 |
| U2益阳市朝阳森态科技种养专业合作社东南面80m处居民井水 |  |  |
| U3益阳市朝阳森态科技种养专业合作社东面300m处居民井水 |  |  |

（2）监测分析方法

按按国家标准《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）执行。

（3）监测结果统计分析

本次水质现状监测结果见表4-11。

表4-11  地下水水质监测结果表  单位：mg/L  pH无量纲

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 (无量纲) | 氨氮 | 高锰酸盐 指数 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 |
| U1 | 2017.7.12 | 6.73 | 0.088 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | 0.0006 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
|  | 2017.7.13 | 6.75 | 0.075 | 1.1 | <0.05 | <0.05 | 0.0005 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
|  | 2017.7.14 | 6.71 | 0.082 | 0.9 | <0.05 | <0.05 | 0.0002 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
| U2 | 2017.7.12 | 6.73 | <0.025 | 1.2 | <0.05 | <0.05 | 0.0006 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
|  | 2017.7.13 | 6.69 | <0.025 | 1.1 | <0.05 | <0.05 | 0.0002 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
|  | 2017.7.14 | 6.72 | <0.025 | 0.8 | <0.05 | <0.05 | 0.0005 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
| U3 | 2017.7.12 | 6.74 | 0.041 | 1.3 | <0.05 | <0.05 | 0.0003 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
|  | 2017.7.13 | 6.76 | 0.032 | 0.9 | <0.05 | <0.05 | 0.0001 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
|  | 2017.7.14 | 6.78 | 0.044 | 1.1 | <0.05 | <0.05 | 0.0005 | <0.0001 | <0.004 | <0.001 |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  | 6.5~8.5 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 达标分析 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 注：“＜”表示检测结果低于该检测项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）地下水环境现状评价

监测结果表明，监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。

（二）现状监测

为了解项目所在地地下水环境质量现状，本评价委托湖南正勋检测技术有限公司于2020年9月2日至9月4日对项目东南侧水井和南侧水井地下水环境质量进行了现状监测。

（1）监测工作内容

根据本项目产污特点，设置2个地下水监测点，具体位置（见附图）及监测因子见下表4-12。

表4-12  地下水环境监测工作内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| U4东南侧水井 | pH、氨氮、Pb、Cd、Hg、As、耗氧量（CODMn法）、总大肠菌群（MPN/100mL）、细菌总数（CFU/mL） | 连续监测3天 每天采样1次 |
| U5南侧水井 |  |  |

### （2）监测结果

表4-13  地下水监测结果

| 检测 项目 | 采样日期 | 检测结果（单位：mg/L ） |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1：东南侧水井 | U2：南侧水井 |  |
| pH值 | 2020.09.02 | 6.61 | 6.75 | 6.5～8.5 |
|  | 2020.09.03 | 6.68 | 6.71 |  |
|  | 2020.09.04 | 6.65 | 6.73 |  |
| 氨氮 | 2020.09.02 | 0.092 | 0.078 | 0.50 |
|  | 2020.09.03 | 0.103 | 0.081 |  |
|  | 2020.09.04 | 0.106 | 0.089 |  |
| Pb | 2020.09.02 | ND | ND | 0.01 |
|  | 2020.09.03 | ND | ND |  |
|  | 2020.09.04 | ND | ND |  |
| Cd | 2020.09.02 | ND | ND | 0.005 |
|  | 2020.09.03 | ND | ND |  |
|  | 2020.09.04 | ND | ND |  |
| Hg | 2020.09.02 | ND | ND | 0.001 |
|  | 2020.09.03 | ND | ND |  |
|  | 2020.09.04 | ND | ND |  |
| As | 2020.09.02 | 0.0013 | 0.0009 | 0.01 |
|  | 2020.09.03 | 0.0012 | 0.0008 |  |
|  | 2020.09.04 | 0.0011 | 0.0010 |  |
| 耗氧量（CODMn法） | 2020.09.02 | 0.16 | 0.32 | 3.0 |
|  | 2020.09.03 | 0.18 | 0.30 |  |
|  | 2020.09.04 | 0.17 | 0.35 |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2020.09.02 | ND | ND | 3.0 |
|  | 2020.09.03 | ND | ND |  |
|  | 2020.09.04 | ND | ND |  |
| 细菌总数（CFU/mL） | 2020.09.02 | 21 | 15 | 100 |
|  | 2020.09.03 | 18 | 22 |  |
|  | 2020.09.04 | 20 | 17 |  |
| 备注：参照《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）表1中Ⅲ类水质标准 |  |  |  |  |

由监测结果可知东南侧水井和南侧水井地下水监测因子现状监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）表1中Ⅲ类水质标准。

### 4.2.4声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量现状，本评价委托湖南正勋检测技术有限公司于2020年4月1日~2日对项目所在区域声环境进行了现状监测。

（1）监测工作内容

本次声环境监测共设4个监测点，分别位于本项目蛋鸡养殖区四周东、南、西、北侧位置，具体监测点位详见附图，监测工作内容见表4-14。

表4-14  声环境监测工作内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 蛋鸡养殖区东面 | LAeq | 连续监测2天 每天昼夜各监测1次 |
| N2 | 蛋鸡养殖区南面 |  |  |
| N3 | 蛋鸡养殖区西面 |  |  |
| N4 | 蛋鸡养殖区北面 |  |  |

（2）监测分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。

（3）监测结果统计分析

环境噪声Leq监测结果统计详见表4-15。

表4-15  环境噪声Leq监测结果统计表  单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 检测结果Leq A（dB） |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#蛋鸡养殖区东面 | 2020.04.01 | 44.1 | 38.5 | 60 | 50 |
|  | 2020.04.02 | 44.7 | 39.1 |  |  |
| 2#蛋鸡养殖区南面 | 2020.04.01 | 40.5 | 36.6 |  |  |
|  | 2020.04.02 | 41.1 | 36.4 |  |  |
| 3#蛋鸡养殖区西面 | 2020.04.01 | 40.2 | 36.8 |  |  |
|  | 2020.04.02 | 40.4 | 37.2 |  |  |
| 4#蛋鸡养殖区北面 | 2020.04.01 | 41.7 | 37.2 |  |  |
|  | 2020.04.02 | 42.0 | 36.8 |  |  |

（4）声环境现状评价

根据噪声监测结果与评价标准对比可知，项目各监测点位昼夜噪声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

- 4.2.5土壤环境质量现状评价

为进一步了解项目所在地土壤环境质量现状，本评价委托湖南正勋检测技术有限公司于2020年4月2日对该项目区域进行的土壤的现状监测数据。

（1）监测点：

共设置2个土壤监测点，区域土壤采样点、监测因子和监测频次见表4-16。

表4-16  土壤环境质量现状监测点一览表

| 序号 | 土壤采样点 | 与项目相关位置 | 监测项目 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 场内 | 占地范围内 | 表层土 | pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、Cr、As、Hg | 一次 |
| T2 | 场外 | 占地范围内 | 表层土 |  |  |

（2）监测时间与频次

采样时间为2020年4月2日，一次采样进行化验分析。

（3）评价标准

采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

（4）监测与评价结果

土壤环境质量现状监测结果见表4-17。

表4-17  土壤环境质量现状监测与评价结果(mg/kg，pH无量纲)

| 监测项目 | 采样日期 | 监测结果 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1场内 | T2场外 |  |
| pH（无量纲） | 2020.04.02 | 6.32 | 6.05 | / |
| Cu |  | 40.9 | 36.1 | 50 |
| Zn |  | 93.8 | 87.5 | 200 |
| Pb |  | 36.2 | 34.7 | 90 |
| Cd |  | 0.23 | 0.17 | 0.3 |
| Ni |  | 35 | 31 | 70 |
| Cr |  | 101 | 125 | 150 |
| As |  | 4.83 | 5.72 | 40 |
| Hg |  | 0.098 | 0.077 | 1.8 |
| 参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准。 |  |  |  |  |

由上表可知，项目所设土壤监测点位各监测因子均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。

## 4.3依托工程

益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，合90.0亩。总投资50046.10万元，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。本项目规模确定为垃圾进厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a）。项目属于II级焚烧厂规模，每年机炉运行8000小时。焚烧厂采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线，配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施，另外配置1台15MW汽轮发电机组和1套高温旁路凝汽器，预计年最大发电量约为73.8×106kWh。该垃圾焚烧发电厂2016年6月已投入生产。目前日处理生活垃圾800吨左右。

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响评价

本项目预计每个月施工期需12个月时间。施工期主要内容包括场地平整，土建、附属设施的新建，设备安装等。施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等，所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。因此在施工期不可避免地会对周围环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：

（1）施工期间，各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；

（2）施工过程中施工人员的生活污水排放；

（3）施工期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；

（4）因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾，必须纳入统一的指定堆放场。

### 5.1.1施工期空气环境影响分析

在整个项目建设过程中，对空气环境构成影响的主要因素是施工现场的扬尘，它包括平整土地、挖土填方、铺设路面过程以及材料运输、搅拌等产生的扬尘。尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。

（1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W

其中：

Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m 处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘本身的沉降速度有关，以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表5-1  不同粒径尘粒的沉降速度汇总一览表

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（2）车辆行驶的动力起尘

据有关文献报道，车辆形式产生的扬尘占总扬尘量的60%以上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按如下经验公式计算：

Q= 0.123(V /5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：

Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V——汽车速度，Km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-2为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

| 清洁程度 车速 | 0.1 kg/m2 | 0.2 kg/m2 | 0.3 kg/m2 | 0.4 kg/m2 | 0.5 kg/m2 | 1.0 kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 | 0.255 | 0.429 | 0.349 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在建设期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。

表5-3  施工场地洒水抑尘试验结果汇总一览表（单位：mg/Nm3）

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.67 |

试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4-5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围。在项目施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会产生一定程度的施工扬尘，危害环境，因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。

（3）施工作业扬尘

施工作业过程中也会产生扬尘。根据有关资料，混凝土搅拌产生的粉尘浓度在离入料口2-5m处可高达112-114mg/Nm3，会对作业人员产生粉尘污染，采用湿式作业并使工作人员佩戴口罩可以减少对施工人员及周围环境的影响。此外，出料产生的扬尘量也不容忽视。建议选择合适的出（卸）料装置，如袋式过滤系统的全部和部分封闭卸料装置，喷洒水和稳定剂等；建议在散装水泥罐上安装粉尘控制器；施工场地设置滞尘网，采用商品混凝土等作业也是减少施工作业扬尘的重要措施。

（4）其他废气

施工期运输车辆出入及动力设备使用频率较高，车辆及设备排放的废气对环境空气有一定的污染，但一般仅局限于施工区域，受影响的主要是施工人员，而对施工区域以外的环境空气影响较小。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。

如以上措施得以实施，则施工废气对周边环境影响不大。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。假定项目高峰时施工人员有10人，生活用水产生量以100L/人·d 计，按产污系数85%算则施工期每天产生的生活污水为0.85m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度约为400mg/L、350mg/L、35mg/L、3.0mg/L，产生量分别约0.34kg/d、0.30kg/d、0.03kg/d、0.003kg/d。本环评要求施工单位在施工现场设置临时隔油池、化粪池等简便生活污水处理设施，处理达标后用于周边农田灌溉，不得排放。

施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗水等，其中主要是工程养护排水。建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物。据有关资料介绍，工程养护中约有70％的水流失，流失同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境。在施工中上述废水量均不大，但项目果不经处理或处理不当，同样会危害环境，因此施工期废水不应随意直排。施工废水应分类收集，建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施后回用于生产。

施工现场应设有污水收集和简易处理设施。具体污染防治措施有：

（1）凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直排。

（2）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。

（3）施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理。

（4）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

（5）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。

在落实上述废水处理设施的前提下，预计本项目施工期排放的废水对周围水环境影响不大。

### 5.1.3施工期噪声环境影响分析

建设期噪声主要来自建筑施工时机械设备运行产生的机械噪声、建筑施工作业噪声和建筑材料运输过程中产生的汽车噪声。

（1）施工机械噪声

施工阶段单台建筑机械作业可视为点声源，各设备运行时噪声声压级见表5-4，噪声级随距离的衰减计算公式如下：

LA(r)=LA（r0）=20lg(r/r0)

式中：

LA(r)——预测点的噪声值；

LA(r0)——参照点的噪声值；

r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。

由上式可求得施工机械噪声随距离的衰减，如果考虑空气吸收，则附加衰减0.5-1dB/100m。施工机械噪声级衰减情况汇总见表5-4。r55、r60、r65、r70、r75称为干扰半径，是指声级衰减为55dB、60dB、65dB、70dB、75dB时所需距离。

表5-4  各种建筑机械的干扰半径（单位：m）

| 阶段 | 噪声源 | 限值（dB） |  | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 | r85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土石方 | 挖掘机 | 75 | 55 | 251 | 150 | 85 | 50 | 28 |  |  |
|  | 推土机 | 75 | 55 | 178 | 106 | 61 | 35 | 20 |  |  |
|  | 装载机 | 75 | 55 | 60 | 35 | 20 | 11 | 6 |  |  |
| 打桩 | 静压式打桩机 | 85 | 禁止 | 230 | 135 | 80 | 46 | 26 | 15 | 8 |
| 结构 | 混凝土振捣器 | 70 | 55 | 190 | 110 | 65 | 37 |  |  |  |
|  | 混凝土搅拌机 | 70 | 55 | 212 | 123 | 73 | 41 |  |  |  |
|  | 木工 电锯 | 70 | 55 | 365 | 220 | 130 | 75 |  |  |  |
| 装修 | 升降机 | 65 | 55 | 100 | 58 | 33 |  |  |  |  |

由表5-4可知，在土石方阶段，昼间最大需28m能达标，夜间最大需251m；在结构阶段，昼间最大需75m能达标，夜间最大需365m；在装修阶段，昼间需33m能达标，夜间最大需55m。

实际建设期间，施工机械是组合使用的，影响范围将超过表5-4所列。因此应严格控制高噪声设备的使用，尤其是夜间，一般情况下不得施工。同时建设单位应尽量选用低噪声施工机械设备；加强施工机械的维修管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；建议将搅拌机、电锯等高噪声设备安置于工棚内，实行封闭、半封闭试施工；建议是工场界设置隔音墙，以进一步减轻噪声对周围环境的影响。

（2）施工作业噪声

施工作业噪声主要指施工时的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声和吆喝声，多为瞬间噪声，瞬时声压级可高达100dB以上。

施工作业噪声比较容易造成纠纷，尤其在夜间。由于夜间一般严禁使用高噪声设备，再加上白天交通管制等因素，施工单位在施工安排上往往把一些材料运输、装卸建材、装卸模板等工作安排在夜间进行，加上施工管理和操作人员素质良莠不齐，部分人员环境意识不强，容易造成噪声污染。因此除了尽可能不在夜间进行上述作业外，应加强相关施工人员的环境教育，提高环境意识，并严格实施环境管理，加强与周围居民的沟通工作。

（3）运输车辆噪声

运输车辆噪声的影响范围不仅仅局限于施工项目所在地附近，由于城区大型运输车辆往往允许在夜间通行，故运输车俩噪声对运输线路沿途的居民都会产生影响。建设期大型运输车辆正常行驶时噪声可达80dB，鸣笛时可达85dB。因此建设期应尽量保持车况良好，尽可能匀速行驶。

根据规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民，严禁夜间进行打桩等高噪声作业。

### 5.1.4施工期间固体废弃物影响分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑废土、建筑垃圾、建筑装饰废料等。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要为食品残余物等有机废物，如不对采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气影响景观和局部空气环境，同时其中含有的BOD、COD和大肠杆菌等污染物还可能对施工人员的身体健康产生影响。因此，建筑单位应该要求施工单位加强管理，设置临时垃圾箱妥善安排收集，不能随意倾倒、抛弃或转移，必要时可委托当地环卫部门及时统一处理。

（2）建筑垃圾

项目施工过程中将产生一定量的弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、转瓦、木材等）过程中会残留不少建筑废料。对建筑垃圾、建筑装饰废料进行分类处理，对废木材、金属、玻璃及砖瓦等可以回收利用的部分，应进行充分的综合利用。不能利用的建筑垃圾须按有关部门要求运至指定地点进行填埋处理，不得随意抛弃。对于建筑废土可回用于铺路、填海等工程，不得随意倾倒，应集中堆放，并加强管理。在固体废弃物清运过程中施工单位应注意保护周围环境，规范运输，不得随意洒落，也不得随意倾倒，以免对周围环境造成影响。

本项目只要加强施工管理，固体废弃物对周围环境影响较小。

### 5.1.5施工期生态影响分析

水土流失是包括降雨、土壤、地形和植被在内的自然因素和人为因素综合作用的结果。施工过程中，土地整理、土方和道路等施工都将不同程度地改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使之降低或丧失水土保持功能。基础建设过程，高处的土填往低处，可基本保持挖填平衡，没有废土石方出运。但土地的开挖将破坏原有的自然稳定的地形地貌，极易造成水土流失。对施工面裸露处应采取有效的防治措施，并及时进行绿化，防止雨水的冲洗造成水土流失。

建议水体保持措施依据发布的有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范进行。应考虑安全可行，尽量减少占地，少破坏现有水土保持设施。具体几点建议如下：

（1）对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。

（2）临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。

（3）雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。

（4）保持排水系统畅通。

（5）项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。

上述措施的确定需要建设方提供详细的施工方案和运行方式，才能更有针对性，才能将生态影响消减到合理程度。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1气象特征

（1）气候特征 该地区属亚热带湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短，历年极端最高气温39.9℃，历年极端最低气温-4.3℃，年平均气温17.4℃，年平均降雨量1460.5mm，年平均蒸发量 1095.7mm，年平均风速 2.0m/s，历年最大风速18m/s，年主导风向为 NNW，频率为 13%，夏季主导风向为 SSE，频率为 18％。

（2）地面气象要素

益阳市气象站每日历行4次定时观测，按02、08、14、20时开始进行观测，利用风向风速自动连续记录仪、干湿球温度计、日照计、雨量计、气压计等观测仪器对地面风向、风速、温度、湿度、日照、降水、气压等气象要素进行观测，同时目测云量、云状、云高等。以下为益阳市多年气象资料。

表5-5  益阳市气温、气压、湿度、降水量、蒸发量统计表

| 项目 月份 | 气温℃ |  |  |  |  |  | 气压 hPa |  | 相对湿度% |  | 降水量 mm |  | 蒸发量 mm |  | 日照量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 |  | 极端最高 |  | 极端最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时数 hr |  | 百分率% |  |
| 1 |  | 4.6 |  | 24.8 |  | -3.8 |  | 1020.09 |  | 82 |  | 99.7 |  | 30.4 |  | 65.1 |  | 20 |
| 2 |  | 7.0 |  | 28 |  | -3.9 |  | 1018.56 |  | 79 |  | 79.4 |  | 41.3 |  | 69.4 |  | 22 |
| 3 |  | 10.4 |  | 29.6 |  | 0.1 |  | 1012.86 |  | 82 |  | 139.6 |  | 60.0 |  | 82.4 |  | 22 |
| 4 |  | 15.4 |  | 33.7 |  | 3 |  | 1008.71 |  | 81 |  | 219.4 |  | 84.6 |  | 95.5 |  | 25 |
| 5 |  | 19.9 |  | 35.9 |  | 11.6 |  | 1004.56 |  | 79 |  | 205.7 |  | 121.4 |  | 145.6 |  | 35 |
| 6 |  | 22.8 |  | 35.7 |  | 15.7 |  | 999.76 |  | 84 |  | 280.4 |  | 114.8 |  | 126.3 |  | 30 |
| 7 |  | 25.6 |  | 39.3 |  | 19.4 |  | 997.64 |  | 80 |  | 229.1 |  | 176.3 |  | 193.3 |  | 46 |
| 8 |  | 24.9 |  | 39.9 |  | 20 |  | 1000.60 |  | 81 |  | 138.4 |  | 158.9 |  | 188.6 |  | 47 |
| 9 |  | 21.4 |  | 39.3 |  | 12.7 |  | 1007.25 |  | 79 |  | 99.7 |  | 128.6 |  | 164.3 |  | 45 |
| 10 |  | 16.6 |  | 33.7 |  | 7.1 |  | 1013.28 |  | 82 |  | 98.8 |  | 79.4 |  | 125.5 |  | 35 |
| 11 |  | 11.2 |  | 29.6 |  | 0.8 |  | 1017.89 |  | 80 |  | 66.4 |  | 58.1 |  | 110.3 |  | 34 |
| 12 |  | 6.6 |  | 21.1 |  | -4.3 |  | 1021.76 |  | 79 |  | 59.3 |  | 42.1 |  | 97.8 |  | 31 |
| 年平均或极值 |  | 17.4 |  | 39.9 |  | -4.3 |  | 1010.41 |  | 81 |  | 1715.9 |  | 1095.9 |  | 1464.1 |  | 33 |

（3）风向、风速

表5-6是益阳市近年风向频率数据，图5-1是相应的风向频率玫瑰图。

从表5-6可以看出，益阳市春季（4月）和夏季（7月）以NNW和SSE风出现频率较高，主导风向为SSE，出现频率分别为11%和18%；秋季（10月）和冬季（1月）分别以NW、NNW为主导风向，出现的频率分别为16%和18%；其它风向出现的频率相对较小；从全年情况来看，本地区的常年主导风向为NNW（13%），次主导风向为NW（12%）。

由此可见，该地区的风向频率分布与当地的地形走向有一定的关系。静风频秋季（10月）较高为22%，夏季（7月）较低为19%，全年为21%。

表5-6  益阳市全年及四季风向频率(%)

| 风向 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 |
| N | 11 | 9 | 4 | 11 | 9 |
| NNE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESE | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| SE | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| SSE | 5 | 10 | 18 | 3 | 8 |
| S | 2 | 6 | 16 | 2 | 5 |
| SSW | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| SW | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| WSW | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| W | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 |
| WNW | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| NW | 15 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| NNW | 18 | 11 | 5 | 15 | 13 |

图5-1  风向频率玫瑰图

表5-7为益阳市各季代表月及全年的各风向平均风速。统计结果表明，该地区春夏季节NNE风向的平均风速较大（＞2.3m/s），而SW风向的平均风速相对较小，冬季偏NNW风的平均风速相对较大（＞2.4m/s），而SSW风向的平均风速相对较小（1m/s）。从全方位的平均风速来看，各季的平均风速变化不是太大，均在2m/s左右，全年为2.0m/s。

表5-7  益阳市气象站风速(m/s)统计结果

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 (四月) | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
| 夏季 (七月) | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| 秋季 (十月) | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1.9 |
| 冬季 (一月) | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
| 全年 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.0 |

（4）大气稳定度频率

大气稳定度是表示大气扩散特征的重要参数，为了反映本地区的大气稳定度状况，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的分类方法，益阳市大气稳定度频率分布如下表所示。

表5-8  大气稳定度频率(%)分布

| 稳定度季节 | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 13.33 | 10.00 | 43.47 | 19.86 | 11.96 |
| 夏季 | 11.56 | 16.00 | 37.63 | 22.84 | 11.42 |
| 秋季 | 9.41 | 5.64 | 45.83 | 17.46 | 11.16 |
| 冬季 | 6.59 | 0.18 | 41.00 | 32.80 | 12.23 |
| 全年 | 10.20 | 9.45 | 41.97 | 25.91 | 11.79 |

益阳市属亚热带湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短，历年极端最高气温39.9℃，历年极端最低气温-4.3℃，年平均气温17.4℃，年平均降雨量1460.5mm，年平均蒸发量1095.7mm，年平均风速2.0m/s，历年最大风速18m/s，年主导风向为NNW，频率为13%，夏季主导风向为SSE，频率为18％。

#### 5.2.1.2预测模式

（1）预测因子

根据工程分析可知，项目主要的大气污染源有养殖场鸡舍恶臭气体、废水处理系统产生的恶臭气体和鸡舍厂内扬尘等。本项目废水处理设施运行过程中会产生一定量的恶臭气体，但由于本项目废水处理系统规模较小，并且其恶臭污染物产生量远小于鸡舍恶臭污染物产生量；鸡舍厂内扬尘经处理后污染物排放浓度极低，因此本评价对此部分污染源仅进行定性分析，不再进行预测分析。

养殖场鸡舍产生的恶臭气体以面源方式排放，本评价重点对其产生的NH3、H2S面源进行大气环境影响预测。

（2）预测范围

根据评价范围、污染源排放高度、评价区主导风向、地形以及周围环境敏感区位置确定本项目预测范围，评价范围和评价等级将根据估算模式预测结果及项目特征进行确定，预测范围覆盖评价范围。

（3）污染源及污染参数

根据本项目厂区的平面布置情况，本次大气环境预测将厂区所有鸡舍作为一个整体面源，然后分别对不同的污染物进行预测。本项目污染源排放参数如下表所示：

表5-9  面源污染物排污特征

| 排放面源 | 主要污染物 | 污染物排放（t/a） | 面源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长/m | 宽/m | 高/m |
| 鸡舍 | H2S | 0.00132 | 100 | 50 | 4 |
|  | NH3 | 0.0198 |  |  |  |

（4）评价标准

恶臭污染物H2S和NH3采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物质的最高容许浓度限值（即氨：0.20mg/m3，硫化氢：0.01mg/m3）进行评价。

#### 5.2.1.3预测结果与分析

本项目无组织排放污染物NH3和H2S的估算结果如下：

表5-10  估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(M) | 下风向预测浓度及浓度占标率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 |  | 硫化氢 |  |
|  | Cij(mg/m3) | Pij(%) | Cij(mg/m3) | Pij(%) |
| 100 | 0.001409 | 0.70 | 9.391E-5 | 0.94 |
| 195 | 0.001518 | 0.76 | 0.0001012 | 1.01 |
| 200 | 0.001517 | 0.76 | 0.0001011 | 1.01 |
| 300 | 0.001345 | 0.67 | 8.966E-5 | 0.90 |
| 400 | 0.001105 | 0.55 | 7.368E-5 | 0.74 |
| 500 | 0.0008922 | 0.45 | 5.948E-5 | 0.59 |
| 600 | 0.000724 | 0.36 | 4.827E-5 | 0.48 |
| 700 | 0.0005961 | 0.30 | 3.974E-5 | 0.40 |
| 800 | 0.0005023 | 0.25 | 3.349E-5 | 0.33 |
| 900 | 0.0004297 | 0.21 | 2.864E-5 | 0.29 |
| 1000 | 0.000372 | 0.19 | 2.48E-5 | 0.25 |
| 1100 | 0.0003268 | 0.16 | 2.179E | 0.22 |
| 1200 | 0.0002898 | 0.14 | 1.932E | 0.19 |
| 1300 | 0.0002592 | 0.13 | 1.728E | 0.17 |
| 1400 | 0.0002332 | 0.12 | 1.555E | 0.16 |
| 1500 | 0.0002115 | 0.11 | 1.41E | 0.14 |
| 1600 | 0.0001926 | 0.10 | 1.284E | 0.13 |
| 1700 | 0.0001764 | 0.09 | 1.176E | 0.12 |
| 1800 | 0.0001623 | 0.08 | 1.082E | 0.11 |
| 1900 | 0.00015 | 0.07 | 1E | 0.10 |
| 2000 | 0.0001392 | 0.07 | 9.282E | 0.09 |
| 评价标准 | 0.2mg/m3 |  | 0.01mg/m3 |  |

根据估算模式结果，项目外排NH3的最大落地浓度出现在下风向195m处，最大落地浓度为0.001518mg/m3，占评价标准的0.76％。外排H2S的最大落地浓度出现在下风向195m处，最大落地浓度为0.0001012mg/m3，占评价标准的1.01％。均低于评价标准，可见，本项目大气污染物对周边环境影响较小。

#### 5.2.1.4其他大气污染源环境影响分析

本项目大气污染源除养殖过程中鸡舍恶臭气体外，在蛋鸡喂养过程中，会有部分鸡舍厂内扬尘产生。

在蛋鸡喂养过程中，由于蛋鸡活动、饲料喂养、鸡粪清理等过程中，会导致鸡舍厂内有部分扬尘产生，同时根据鸡舍通风方式为鸡舍内安装变频风机，纵向通风，因此在鸡舍两头会有一定量的鸡舍厂内扬尘排放，为减少此部分鸡舍扬尘对外环境的影响，本环评要求在鸡舍两头设置适当的围挡措施，对扬尘起到一定的阻挡作用，同时加强鸡舍两头的绿化，通过植被净化作用，进一步减少鸡舍扬尘影响。

通过采取上述措施处理后，本项目少量无组织排放的粉尘对周围环境造成影响较小。

#### 5.2.1.5大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）对大气环境防护距离确定方法的规定：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。项目的大气环境防护距离计算结果见下表5-11。

表5-11  项目污染物的大气环境防护距离计算参数及计算结果

| 面源 | 污染物 | 污染物排放速率（t/a） | 评价标准(mg/m3) | 宽度 （m） | 长度 （m） | 排放高度 （m） | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | NH3 | 0.00132 | 0.2 | 50 | 100 | 4 | 无超标点 |
|  | H2S | 0.0198 | 0.01 |  |  |  | 无超标点 |

图5-2  大气环境防护距离计算结果图

由上表项目污染物的大气环境防护距离计算结果可看出，本项目无组织排放的NH3、H2S均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.6卫生防护距离

卫生防护距离的含义是指“工业企业产生有害因素的部门（车间或工段）的边界与居住区之间所需卫生防护距离”。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离是居民区边界与无组织排放源之间的距离，目的是给恶臭提供一段稀释距离，使污染物到达居住区时符合环境质量标准。

无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：

Cm----标准浓度限值，mg/m3；

L----工业企业所需卫生防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(s/π)0.5；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数；

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。当按式计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。

由此计算本项目卫生防护距离如图5-3所示。

图5-3  各污染物卫生防护距离计算图

当两种或两种以上的有害气体计算得的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应提高一级。卫生防护距离在100m以内时，极差为50米，超过100米但小于或等于1000米时，极差为100米，超过1000米以上，极差为200m。

经计算，本项目厂内卫生防护距离经提级后设置为100m。

本项目的环境防护距离设置为：以鸡舍边界向外扩展100m的包络线范围。

根据对项目周边环境保护目标的调查，项目厂界为界设定的100m的防护距离内没有居民等敏感目标。

同时根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中4.4.4卫生防护距离小节内容，住宅区与产生有害因素场所之间，应设置符合表1卫生防护距离要求规定的卫生防护距离，在其中可设置防护林隔离带。目前，本项目所在地谢林港镇复兴村内尚未有详细的村镇规划，根据现场情况调查，项目周边仅少量散户村民住宅，无已建和规划的集中住宅区，项目的建设基本符合《村镇规划卫生规范》的要求。在以后谢林港镇玉皇庙村村镇规划过程中，本环评要求本项目厂界500米范围内禁止新建医院、学校以及集中居民区等对环境敏感的建筑物。

### 5.2.2地表水环境影响分析

本项目产生的废水主要是鸡舍定期冲洗废水、员工生活污水等。

根据工程分析内容，鸡舍分批清洗，每季度清洗一次鸡舍，单次鸡舍清洗大约产生清洗废水30m3，一年清洗4次，共产生清洗废水120m3。废水浓度约：COD：1200mg/L、BOD：800mg/L、SS：500mg/L、氨氮：200mg/L、总磷：7.6mg/L；各污染物的产生量分别为CODCr：0.144t/a、BOD：0.096t/a、SS：0.06t/a、氨氮：0.024t/a、总磷：0.0009t/a。

生活污水产生量为316.8t/a；废水浓度约：CODCr：300mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：30mg/L；各污染物的产生量分别为CODCr：0.05t/a、SS：0.03t/a、氨氮：0.005t/a。

由于本项目畜禽饲养过程产生的鸡舍冲洗废水有机物浓度较高，氨氮、磷含量较大，且具有易腐化、排放单一等特点，若不经处理直接排放，在降雨的淋洗、冲刷下会对地表水和土壤造成污染，甚至经过地层渗透污染地下水。

本评价要求本项目生产废水采取收集处理措施，通过对生产废水进行收集，进入沼气池发酵处理，处理后的沼液经一级生化处理后进一步降低污染物浓度，经沉淀处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度。同时，要求企业对此部分废水采取综合利用的方式处置，处理达标后废水用于周边农林作物灌溉用水，综合利用不外排。针对本项目员工生活产生的少量生活用水，由于其废水产生量较小，污染因子较为简单，污染物浓度相对较低，要求企业对生活污水经化粪池收集预处理后用于周边农林作物灌溉用水。本项目废水处置方式如下图所示。

鸡舍冲洗水

沼气池

一级生化处理池

沉淀池

灌溉

生活污水

化粪池

灌溉

图5-4  项目废水处理工艺流程图

本项目废水产生量436.8t/a，平均每天约1.2t，因此项目废水处理规模满足10t/d即可，池体总容积10m3即可。由于项目周边有大量农田、林地分布，本评价要求建设单位与当地政府进行沟通协调，在污水处理站出水达标的情况下回用于周边农田、林地灌溉用水。

在建设单位对项目废水（鸡舍冲洗水以及员工生活污水）进行有效处理并自行消纳的前提下，本项目的建设不会对项目所在地周边水环境造成影响。同时满足《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》相关要求。

同时本环评建议该项目冲洗场所要进行防渗处理，如果没有妥善的防渗、防漏方法，可能会造成地下水污染；禁止直接将各种废渣倾倒入地表水体或其他环境中；对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，应暂停使用粪肥；在畜禽养殖场与利用的林地、农田等基地之间应建立有效的污水输送网络，严格控制输送沿途的弃、洒和跑、冒、漏、滴。

- 5.2.3地下水环境影响分析

根据相关资料可知，本项目所在区域包气带为岩性粘土和亚粘土，颗粒较细，含粘土矿物高，土壤吸附污染物的能力强，且厚度较大；同时项目周边无集中式饮用水源地（包括在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）及饮用水源区以外的补给径流区等敏感目标。

①地下水位影响分析。

由于项目建设，原本的土地面被硬化，增大了地面的地表径流系数，同样使下渗的地下补充水有一定量的减少，但该区域内降雨量丰富，被硬化的土地面积较小，不会对地下水水量造成明显影响。项目供水来源自来水，不会影响地下水平衡。

②地下水水质影响分析。

本项目废水经场内污水处理设施处理达标后回用于周边农田、林地灌溉用水，实现废水零排放。项目干粪棚构筑物均按相关技术规范进行防渗处理，严格按照施工规范施工，保证施工质量，或避免项目运营过程中对地下水质的影响。正常工况情况下，本项目的废水不会对地下水质造成影响。非正常情况下，废水、粪便的收集不到位，污水管道、污水池的防渗措施不到位，发生污水泄漏情况。拟建地场地上覆第四系残坡粉质粘土，厚度一般在0.5-2.5m，包气带防污性能较强，含水层不易污染。且区域无岩溶、泥石流、滑坡、采空区等不良地质条件，地震烈度小于6度，地层稳定。考虑防渗层不出现渗漏情况，污染物对地下水的影响范围不会超出厂区，对周边地下水无明显影响；如人工防渗层失效，项目产生的污水事故排放将会对厂区及其下游范围的地下水造成一定的影响。因此建设单位应严格落实厂区内的防渗措施，厂区分为一般防渗区和重点防渗区，进行分区防治，污水处理设施与鸡粪收集池做重点防渗区，其余地方一般防渗即可，并建立完善的地下水监测系统，加强地下水质的监测，确保万无一失。工程对地下水环境影响较小。

### 5.2.4声环境影响分析

（1）噪声源强调查

本项目噪声主要来源于鸡叫声和各类环保设备运行噪声，主要噪声源强噪声值见下表。

表5-12  主要噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 平均噪声级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鸡只的叫声 | 65-70dB |
| 2 | 各类环保设备运行 | 70-80dB |

（2）预测模型

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

①点源传播衰减模式

L(r)=L(r0)-20lg（r/r0）-ΔL

式中：

L(r)——预测点处所接受的A声级，dB(A)；

L(r0)——参考点处的声源A声级，dB(A)；

r——声源至预测点的距离，m；

r0——参考位置距离，m，取1m；

ΔL——各种衰减量，dB(A)。

②多声源在某一点的影响叠加模式

式中：

Leq——某预测受声点处的总声级，dB(A)；

Lpi——声源在预测受声点产生的声压级，dB(A)；

n——声源数量。

预测过程中，根据实际情况，全厂噪声源按室内声源对待，在预测车间内噪声源对车间外影响时，车间等建筑物的隔声量按照一般建筑材料对待，在本次预测中，考虑设备基础减震消声、厂房等建筑物隔声和绿化隔声，故取ΔL为20~25dB(A)。

（3）预测评价执行标准

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（4）预测结果及分析

本次环评的声环境现状监测中的最大值，作为背景值，进行噪声叠加。本项目厂界噪声和环境噪声影响预测结果如表5-13所示。

表5-13  厂界噪声和环境噪声影响预测结果  单位：dB(A)

| 监测点位 | 源强 | 距离（m） | 距离衰减 | 大气及屏障隔声 | 贡献值 | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 养殖区东 | 80 | 60 | 32.2 | 20.4 | 37.4 | 60 | 50 |
| 养殖区南 |  | 30 | 28.0 | 20.2 | 41.8 | 60 | 50 |
| 养殖区西 |  | 60 | 32.2 | 20.1 | 37.7 | 60 | 50 |
| 养殖区北 |  | 30 | 28.0 | 20.2 | 41.8 | 60 | 50 |

从表5-13可见，项目噪声经减震消声、厂房隔声和绿化降噪处理及距离衰减后，主要噪声源衰减叠加后对厂界产生的噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目噪声对附近的居民等敏感点影响较小。

### 5.2.5固废环境影响分析

本项目产生的固废主要包括鸡只排泄的粪便，食物残渣、散落的羽毛、饲养过程中产生的病死鸡尸体、污水处理站产生的污泥以及职工生活垃圾等。

（1）鸡只粪便：本项目的养殖场采取干清粪工艺，采取自动将粪传送便及时、单独清理，不与污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至运至附近肥料厂处理，不在厂区内堆存。建设单位已与伍家湾养殖专业合作社签订了粪污消纳对接协议书。

（2）失误残渣及散落的羽毛：每天定时清理，交由当地环卫部门处理。

（3）病死畜禽尸体：按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行深度填埋，本项目应设安全填埋井，内为混凝土结构，深度不小于2m，直径3m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，确保畜禽尸体被完全销毁和达到较好的杀菌效果。井填好后，用黏土填埋压实并封口，保证安全干净，因此不会造成不良影响。

（4）本项目污水处理后产生的少量剩余污泥沼渣等委托当地环卫部门处理。

（5）生活垃圾由垃圾收集箱收集分类后，可委托当地环卫部门统一清运处理。

在各类固废妥善处置的前提下，本项目固废不会对周围环境产生不利影响。

- 5.2.6土壤环境影响评价

- 5.2.6.1土壤污染种类

土壤污染是指人类活动产生的污染物通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过土壤的容纳和净化能力，而使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然生态平衡，并导致土壤的自然功能失调、土壤质量恶化的现象。土壤污染物的种类繁多，按污染物的性质一般可分为有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。本项目可能对土壤环境的污染表现为病原微生物，其污染特点如下：

病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。

- 5.2.6.2土壤受污染的特点

1、隐蔽性和滞后性

大气、水和固废污染等问题一般都比较直观，通过感官就能发现。而土壤污染则不同，往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此，土壤污染从产生污染到出现问题通常会滞后较长的时间，且一般都不太容易受到重视。

2、累积性

污染物质在大气和水体中，一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释，因此容易在土壤中不断积累而超标，同时也使土壤污染具有很强的地域性。

3、难治理性

如果大气和水体受到污染，切断污染源之后通过稀释和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转，但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净化作用来消除。土壤污染一旦发生，仅仅依靠切断污染源的方法则往往很难恢复，有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决问题，其他治理技术可能见效较慢。因此，治理污染土壤通常成本较高，治理周期较长。

- 5.2.6.3对土壤的影响分析

本项目对土壤环境可能产生的影响主要表现为废水和固体废物。

（1）废水对土壤环境影响分析

本项目为生猪养殖场，其废水中主要污染物为高浓度COD、NH3-N等，若直接排污或下渗会污染土壤。根据工程分析可知，正常情况下，废水经场内污水处理设施处理后回用于周边农田、林地灌溉用水，实现废水零排放。非正常情况下，建设单位建设1座事故应急池（12m3），可储存项目10天高浓度有机废水。

（2）固废对土壤环境影响分析

项目产生的固体废物包括：鸡只排泄的粪便，食物残渣、散落的羽毛、饲养过程中产生的病死鸡尸体、污水处理站产生的污泥以及职工生活垃圾等。各类固废均会做到资源化、无害化利用，正常情况下项目运营期固废对土壤基本不造成污染。

### 5.2.7运输路线环境影响分析

本项目的饲料原料、鸡蛋成品、鸡粪等均需要通过车辆运输进厂，运输路径主要是通过X028县道和厂区外乡道运输，厂区内部运输道路长度约为150m，在厂区内的运输车辆噪声基本可以控制在厂区范围内，运输过程对其影响较小。

主要考虑鸡粪运输过程中，对道路沿线居民的影响。为避免运输过程对沿线居民的影响，本环评建议企业采取以下措施：

（1）运输车辆严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备。

（2）严格控制进出厂区车辆的运输，同时应控制进出车辆车速，尽量降低车速，分散进出，在运输过程中经过村庄时禁止鸣笛，提高司机的自身素质。

（3）厂区道路两侧加强绿化，注重乔、灌、草的结合，进一步减少其对道路周边环境的影响。

（4）鸡粪运输过程要求采用专门的粪污运输车辆，进行加盖密闭处理，同时加强车辆清洁，防止车辆上沾附的粪污对道路沿线居民造成影响。

采取以上措施后，运输车辆对运输道路沿线及厂区附近居民的影响较小。

5.3环境风险分析

5.3.1评价目的

环境风险分析及评价的主要目的就是查出可导致潜在环境事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，从而最终将综合环境污染风险降到尽可能低的水平；在环境事故不可避免而突发时，则保证已有相应的环境事故应急措施，从而最终将事故导致的损失降到尽可能低的水平。环境风险分析的主要任务是进行风险因素识别，查出可导致潜在环境事故的诱发因素，估计这些事故因素出现的条件，如有可能则估计其出现的概率。风险评价的主要任务则是针对风险因素，评价这些事故因素的可控制性及事故的严重程度。事故风险应急管理的主要任务是针对环境风险因素和可能发生的事故，评估拟采用的事故应急措施，必要时提出建立相应的事故应急措施。

## 5.3.2评价程序

## 拟建项目的环境风险评价程序见图5-1。

## 图5-1  环境风险评价程序图

## 5.3.3风险识别

（1）生产设施风险识别

本工程运行期主要生产运营设施为蛋鸡养殖车间、仓库、办公生活场所等辅助工程，无危险物质的生产装置。

（2）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录 B的相关规定，本项目涉及的危险性物质主要考虑为污水处理过程中产生的沼气（甲烷）。甲烷属易燃气体，且在空气中体积浓度在5.0％～15.0％之间时，遇火源会发生爆炸。

（3）风险诱因识别

本项目发生环境风险的类型主要为沼气池中甲烷泄漏事故、污水处理系统事故。

甲烷泄漏事故诱发的主要因素有沼气池、甲烷输气管道、沼气贮气柜破裂造成火灾、爆炸等；受环境风险影响的敏感目标主要为工作人员的生命安全，以及其它生产设施。

污水净化系统事故主要是因暴雨、污水净化设备故障等因素引起的废水事故排放，受环境风险影响的敏感目标主要为周边水体及农业生态系统。

## 5.3.4风险评价等级的确定

按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照环境风险潜势确定环境风险评价等级。

5.3.4.1危险物质数量与临界量比值（Q）

计算企业原辅助生产物料、燃料、中间产品、副产品、产品、污染物等所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）》附录B 中对临界量的比值Q。

1)当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

2)当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（公式1）

式中：q1， q2，...，qn —每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2，...，Qn —每种危险物质的临界量，t。

Q＜1，该企业环境风险潜势为Ⅰ；

Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

甲烷的临界贮存量为10t，根据初步估算，本项目甲烷的临界储量远小于10t，q/Q=小于1，本项目危险废物贮存量小于临界量，不构成重点危险源，该企业环境风险潜势为Ⅰ。

5.3.4.2评价工作等级确定

拟建项目处于农村，环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）规定，从表5-14可知，拟建项目环境风险评价等级为简单分析。

表5-14  评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

## 5.3.5沼气池事故风险分析

### 5.3.5.1事故风险分析

沼气属于易燃易爆气体，沼气池、沼气贮气柜、输气系统等若出现泄漏，遇到明火，极易发生爆炸。突发性事故将对事故现场人员的生命安全和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素。

### 5.3.5.2事故防范对策和建议

对突发性污染事故的防治应从以上几点严格控制和管理，制定事故预防措施，加强事故应急处理的能力，降低突发性污染事故的发生概率，建议做好以下几个方面工作：

（1）工程设计、施工环节严格把关。

①沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可以进入沼气贮气柜，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3。

②设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道；

③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气池、沼气贮气柜和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；

⑤沼气贮气柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害；

⑥对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

⑦在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；

⑧在厌氧消解罐附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；

（2）提高安全意识，制定各项环保安全制度。

（3）现场抢救

现场抢救也极为重要，因空气中含极高硫化氢浓度时常在现场引起多人死亡，如能及时抢救可降低死亡率，减少转院人数减轻病情。应立即使患者脱离现场至空气新鲜处。有条件时立即给予吸氧。现场抢救人员应有自救互救知识，以防抢救者进入现场后自身中毒。

（4）消防事故水收集系统

考虑到发生沼气泄露及导致火灾、爆炸等事故发生，本环评要求企业完善消防事故水的收集系统，在企业地势较低处，建设消防废水收集池，完善厂区管网收集系统，确保发生突发事故时，消防废水能及时有效的进入到消防废水收集池中，减少消防废水对外环境的影响。

### 5.3.5.3应急处理处置方法

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（2）防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

（3）急救措施

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

## 5.3.6暴雨造成地表径流影响及对策

沼液贮存池等位于鸡舍周围，若遇到连续暴雨，可能被雨水集满，不能起到对污水净化的作用，溢出的废水会可能对低洼处的水体造成不利影响。

考虑到季节性变化引起的供水雨用水的差异，尤其是在雨季，场区应设计防雨措施，完善截排水建设，防止雨水倒灌进入沼气池中。

为减少受到暴雨造成的地表径流影响，需在周围设置截水沟，排水沟尺寸根据汇水面积及暴雨流量确定，设计时按十年一遇1h暴雨量设计。

## 5.3.7废水非正常排放风险分析

### 5.3.7.1风险分析

污水处理设施事故排放的诱发因素主要有进水冲击负荷过大、水温过低、设备故障、突然停电等。一旦废水处理设施出现故障时，废水中污染物的排放浓度将急剧增加，若该废水进行农灌则可能导致被灌农田作物的死亡。若事故排放的废水直接排入养鱼塘，则会迅速恶化鱼塘水质，对水生生态环境带来严重的危害。

### 5.3.7.2事故防范对策和建议

（1）场区建设应急池一个，当污水处理系统失效、系统检修调试时可将废水排入应急塘，要求应急塘做好防渗防漏工作。待排污、运行设施恢复正常后再进管继续处理。

（2）加强污水处理设施的维护和管理，保证设施的完好率，对于关键设备及配件应确保有足够的备件，电源应采用双回路供电。

（3）要认真建立、完善并严格执行有关污水处理设施运行管理制度和操作规程规范，严格责任追究制度，根本杜绝各责任事故发生的隐患。

（4）制定事故处理应急预案，落实各工作人员的责任，并在平时加强演练，以及时处理事故。

## 5.3.8风险问题及需采取的防范措施

针对风险问题，企业应采取风险防范措施，避免风险事故发生。具体如下：

（1）对沼气池的设计，企业应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，生产的沼气经净化系统后方可以进入贮气柜，净化系统处理后的沼气质量指标，确保沼气符合下列要求：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3。贮气柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防治超压后的危害；

（2）对设备、管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气池、贮气罐和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；

（3）要求企业建设废水事故池。

（4）要求企业委托有资质的单位编制环境风险突发事故应急预案。

## 5.3.9环境风险突发事故应急预案

根据要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。

益阳云寿种养有限公司应按环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》等规范制定其厂区的“环境突发事故应急预案”，因此，建设单位尽快委托有资质的单位编制环境风险应急预案，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要见表5-15，供项目决策人参考。

表5-15  环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 总体说明 |
| 2 | 基本情况 | 要求包括生产经营单位的地址、经济性质、从业人数、隶属关系、主要产品、产品数量等内容；生产经营单位所处区域的自然环境：包括地理位置、水文特征、气象气候特征、地形地貌以及周边村落等社会环境；生产经营单位生产设施分布图、周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图、周围污染源情况等。 |
| 3 | 危险目标及其危险特性、对周围的影响 | 明确生产经营单位内存在的可能造成环境危害的危险目标、明确其危险特性，以及可能发生的事故后果和事故波及范围。 |
| 4 | 保护目标 | 明确生产经营单位周围的大气和水体保护目标，主要有饮用水水源保护区、自然保护区和重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地，人口集中居住区和其它环境敏感区域及其附近。 |
| 5 | 组织机构和职责 | 根据企业实际情况和可能发生的突发环境污染事故的危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。并以组织机构图的形式将参与突发环境污染事故应急的部门或队伍列出来。 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，烧伤、中毒人员急救所用的药品、器材 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急响应和措施 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 9 | 应急监测 | 明确专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，为指挥部门提供决策依据 |
| 10 | 人员紧急撤离和疏散 | 根据事故发生场所、设施、周围情况以及当时气象情况的分析结果，分级处理人员的撤离方式、方法 |
| 11 | 现场清洁净化和环境恢复 | 明确现场清洁净化、污染控制和环境恢复工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动队员和受污染设备的清洁净化的方法和程序，以及在应急终止后，对受污染环境进行恢复的方法和程序 |
| 12 | 信息报告和发布 | 明确信息报告和发布的程序、内容和方式。 |
| 13 | 应急培训和演练 | 预案经制定后，明确安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 14 | 预案的评审、发布和更新 | 明确预案评审、发布和更新要求 |
| 15 | 预案实施和生效的时间 | 明确预案实施和生效的具体时间 |
| 16 | 附件 | 与预案有关的附件 |

5.3.10小结

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录 B 对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。本项目涉及的危险物质主要是甲烷，甲烷的临界贮存量为10t，根据初步估算，本项目甲烷的临界储量远小于10t，q/Q=小于1，本项目危险物质贮存量小于临界量，不构成重点危险源，该企业环境风险潜势为Ⅰ，拟建项目环境风险评价等级为简单分析。

针对建设项目风险问题，企业应采取风险防范措施，避免风险事故发生。包括对沼气池的设计，企业应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，生产的沼气经净化系统后方可以进入贮气柜，贮气柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防治超压后的危害；对设备、管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气池、贮气罐和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；企业建设废水事故池；要求企业委托有资质的单位编制环境风险突发事故应急预案。因此，拟建项目在采取工程防护及环评建议的措施后，建成后编制突发环境事件应急预案，环境风险不利影响能够得到一定的缓解和控制，环境风险可接受。

# 6  环境保护措施的可行性分析

## 6.1施工期

### 6.1.1废水污染防治措施

项目建设阶段废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活污水两部分组成。施工废水包括施工期暴雨冲刷泥浆水、混凝土废水、泄露的工程用水和混凝土保养废水等。

（1）施工期暴雨冲刷泥浆水、混凝土废水、泄露的工程用水以及混凝土保养废水悬浮物最高可达10%左右，一般平均浓度约为2000mg/L，需修建沉淀池，经沉淀后上清液回用于工程用水。另外，对施工过程中用来人工搅拌混凝土的场地应进行硬地化。

（2）现场施工人员生活污水是项目建设期主要水污染来源。建设期不同阶段施工人数不同。生活污水如直接排放，会造成局部的水体污染。因此，加强对施工人员生活污水的管理，在施工现场可考虑租用当地居民住宅厕所。

### 6.1.2废气的污染防治措施

建设阶段的扬尘包括建筑材料装卸、堆存及使用过程中产生的扬尘以及运输车辆产生的道路扬尘等。

（1）加强施工管理，采用商品混凝土和罐装水泥进行标准化施工。如若使用散装水泥则需在罐上安装粉尘控制器。

（2）施工时容易产生扬尘的地方配置工地滞尘防护网，以减少尘量，同时尽量减少松散的裸露地面。

（3）选择材料堆场要避开风口，并与施工道路保持一定的距离，以减少风起扬尘和车辆交通带起的扬尘。粉性材料堆放时应在堆料棚内用帆布或编织布严密封盖。

（4）尽量采用湿式作业并使工作人员佩戴口罩，以减少扬尘对施工人员及周围环境的影响。选择合适的卸（出）料装置，以减少扬尘量，如带袋式过滤系统的全部或部分封闭卸料装置，喷洒水或稳定剂等。

（5）在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其是干燥机风速较大时更为明显。减少汽车行驶扬尘最有效的方法是限制车辆行驶速度及保持路面清洁。项目在建设过程中，特别要控制汽车在施工区附近的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水，这样可使扬尘减少70%左右，当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。同时，尽量采用封闭车辆运行，以消除由于车上洒落泥土而引起的扬尘。

（6）施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，施工单位应减少露天堆放，减少裸露地面，保证一定的含水率，并对露天堆放场加强管理，用篷布等遮盖，以减少风力扬尘。

（7）有机废气，为减少室内有机废气对工作人员的影响，施工时应严格按照国家相关规定进行操作。装修时严格按照国家规定的室内装修材料类型合理进行材料的选用和施工，不得使用污染严重的装修材料，应尽可能选用环保型绿色油漆，同时尽量使用不含甲醛的粘合剂，以减少甲醛、甲苯和二甲苯等有机废气的污染。装修完毕后，应充分开窗换气。

对于其他废气应加强施工管理，提倡文明施工。

### 6.1.3噪声污染防治措施

（1）对于单台建筑机械作业，根据国家环保总局《关于贯彻实施“中华人民共和国环境污染防治法”的通知》（环控[1997]066号）的规定，施工建设单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级人民政府或者有关主管的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。

（2）对于运送材料的汽车、拖拉机等随机移动声源，施工单位应保持运输车辆技术性能良好，部件紧固，无刹车叫声；每辆运输车辆均需安装完整有效的排气消声器。施工单位必须合理安排运输线路，调度运输时间，行车噪声必须符合机动车辆允许噪声标准。

（3）施工过程中不宜使用冲击式打桩机，采用静压式打桩机。

（4）建设期间采取封闭式施工。

（5）加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性合理布置声源位置，使噪声指向对声环境质量要求不高的区域。

（6）项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天作业，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。

### 6.1.4固体废弃物污染防治措施

（1）对建筑垃圾、建筑装饰材料进行分类处理，对废木材、金属、玻璃及砖瓦等可以回收利用的部分，应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾应运送至当地环卫部门集中统一处理，严禁随意运输，随意倾倒。

（2）建筑废土可回用于铺路、填海等工程，不得随意倾倒，应集中堆放，并加强管理，采取必要的洒水措施，以免产生扬尘，造成二次污染。

（3）项目施工垃圾集中堆放，设置临时堆放场，并对堆放场所进行硬地化，且以篷布等遮盖，周围挖截流沟，定时清运，项目建成后及时进行绿化。

（4）施工人员的生活垃圾收集到制定的垃圾箱内，由当地环卫部门统一及时处理。

（5）在固体废弃物清运过程中施工单位应注意保护周围环境，规范运输，不得随意洒落，也不得随意倾倒建筑垃圾，以免对周围环境造成影响。

### 6.1.5争创“绿色工地”

（1）建筑工地无违反环境保护法律、法规的行为。环境整洁、卫生状况良好，并进行适当绿化。

（2）工地必须采取措施，节水、节电、减少物料浪费，再生资源得到回收和利用，对施工中产生的落地灰、碎砖、碎石、黄土均清扫后作处理，建筑垃圾严格按环卫部门要求处理，保持工完场清。

（3）加强对建筑工地的机械设备的维修和保养，保持良好性能。对于噪声机械设备必须采用隔声罩和消声器等消声措施。切、割、据、刨、钻等产生噪声污染的施工作业必须在能有效防止噪声外泄的室内进行。

（4）合理安排工期，尽量压缩夜间施工时间，夜间施工需经环保部门批准。施工人员不得人为制造高噪声。

（5）钻孔灌注桩施工必须在硬地坪上进行，其他场地必须进行硬化，工地施工道路必须硬化、整洁，现场工地物料分类码放整齐，土堆、料堆要有遮盖，设定专人清扫工地路面和洒水。

（6）建筑工地运输渣土、建筑材料车辆必须密闭化，装卸渣土严禁凌空抛洒。在工地出入口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地，同时车速必须控制在5km/h以内。

（7）建筑工地使用混凝土量10m3以上的必须使用商品混凝土。使用搅拌机的，必须落实扬尘控制措施（包括水泥罐），所有临时生活，施工设施在拆除前必须进行防尘处理。

（8）建筑工地必须设置连续、畅通的排水设施和沉淀池，施工过程中产生的泥浆必须外运，不得向水体或城市下水道排放。

（9）建筑工地舍友食堂的必须使用清洁燃料。禁止燃用原煤、木料和竹片等，禁止焚烧垃圾、油毡、油漆、塑料等。食堂必须有卫生许可证和工作人员健康证，并有除“四害”措施。

（10）参与建筑工地群众监督小组活动，建筑工地设立“绿色工地”监督员，负责环境保护和文明施工工作，积极与居民代表和环境监理人员沟通，对反映的问题及时进行整改。

## 6.2运营期

### 6.2.1废气防治措施

恶臭污染防治措施：

（1）项目采用自动化养殖技术，粪便自动收集运输，此过程中仍需做好鸡舍清洁，防治漏洒的粪便长时间在场区滞留。

（2）对粪便贮运输设施做好密闭防护，减轻臭气逸散情况。

（3）废水管道要安置在地下，减少臭气排放。

（4）加强个人卫生防护，重视杀虫灭蝇工作。

（5）加强管理，加大场区绿化。

### 6.2.2废水污染防治措施

（1）实行雨水和污水收集运输系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统不得采取明沟布设。雨水经雨水管收集后，就近排入附近沟渠。同时，为进一步减少对周围水体环境的影响，本环评要求企业对雨水沟渠收集的初期雨水进行沉淀过滤处理，减少初期雨水中污染因子浓度，主要是降低初期雨水中悬浮物浓度，减少对周围水体环境的影响。

（2）生产废水采取收集处理措施，经沼气池发酵处理后的沼液经一级生化处理后进一步降低污染物浓度，经沉淀处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度。同时，要求企业对此部分废水采取综合利用的方式处置，处理达标后废水用于周边农林作物灌溉用水，综合利用不外排。

工艺说明：

①沼气池发酵工艺

沼气池发酵工艺由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。

②一级生化处理工艺

一级生化处理工艺是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

由于本项目采取的鸡粪干清粪工艺，废水来源主要为少量的定期鸡舍清洗等废水，废水产生量较小，污染因子浓度也相对较低，通过上述沼气池发酵处理+一级生化处理后，能充分满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度要求，本项目废水处理措施较为合理可行。

（3）生活污水经化粪池收集预处理后用于周边农林作物灌溉用水。

（4）雨季期间，不能全部消化的废水，应进入蓄水池备用。

（5）为保证废水零排放，应建立闭路式循环牌流系统，养殖场不得设置排污口。

### 6.2.3噪声污染防治措施

在设备选型上尽量采用低噪声设备；各种环保设备如水泵、风机等高噪声的设备应采取隔声、减振、消声和吸声等综合治理措施；同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

### 6.2.4固废污染防治措施

（1）鸡粪经传送带自动收集后运送至附近肥料厂，不在场区做临时堆存。

（2）本项目污水处理产生的剩余污泥沼渣交由当地环卫部门处理。

（3）食物残渣及散落的羽毛每天定时清理，交由当地环卫部门处理。

（4）项目设置安全填埋井，对病死畜禽尸体进行安全填埋、密封销毁处置。按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行深度填埋，本项目应设两个以上安全填埋井，内为混凝土结构，深度大于2m，直径3m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，确保畜禽尸体被完全销毁和达到较好的杀菌效果。

（5）生活垃圾由垃圾收集箱收集分类后，委托当地环卫部门统一清运处理。

## 6.3水土保持方案

（1）建设前应做好土石方调配平衡计划，对项目产生的表层土方应就近堆放在临时堆土场内，四周用草包维护，工程完成后作为绿地表层覆土。

（2）施工阶段预制场、拌和场等需要堆放大量的砂石料，应在其周围对峙草包挡砂，场地四周开挖简易排水沟，以防止暴雨冲刷，造成水土流失。

（3）施工场地周边山体设置截流沟，并进行引流或收集，防止冲刷。

（4）所有污水与雨水管网应严格进行施工，不得渗漏，以免造成水土流失。

（5）项目建成后，应对裸露地面进行全面绿化，并保证绿地率不低于有关规定要求。

## 6.4环保措施汇总表

本评价项目的环保措施汇总见表6-1。

表6-1  环保措施汇总表

| 内容 类型 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭等 | 1、控制饲料密度、合理设计喂养日粮，减少臭气产生量； 2、及时清理鸡舍内漏洒的粪便，防治鸡粪于场区内长时间滞留； 3、废水管道要安装在地下，减少臭气逸散； 4、加强个人卫生防护，重视杀虫灭蝇工作； 5、加强环境管理，加大场区绿化。 | 减小对周围大气环境的影响 |
| 污水 | CODCr、NH3-N、SS、总磷等 | 1、实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。雨水经雨水管收集后，就近排入附近沟渠； 2、生产废水经过沼气池加生化处理系统处理后作为周边林地、农田基地的农肥灌溉回用，不外排； 3、生活污水经化粪池预处理后，用于周边农林作物灌溉用水； 4、雨季期间，不能全部消化的废水，进入蓄水池备用； 5、为保证废水零排放，应建立闭路式循环排流系统，养殖场不得设置排污口。 | 处理达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后，综合利用不直接外排。 |
| 固废 | 生产固废 | 1、鸡粪经传送带自动收集后运送至附近肥料厂，不在场区做临时堆存； 2、污水处理站产生的剩余污泥沼渣交由当地环卫部门处理； 3、食物残渣及散落的羽毛每天定时清理，交由当地环卫部门处理； 4、设置安全填埋井，对病死畜禽尸体进行安全填埋、密封销毁处置 | 达到固废资源化利用 |
|  | 生活垃圾 | 在对生活垃圾分类收集的基础上，由当地环卫部门及时清运，统一处理 |  |
| 噪声 | Leq | 1、在设备选型上尽量采用低噪声设备；高噪声设备应加装减振装置； 2、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象； 3、加强场区绿化，在厂界内侧种植高大常绿树种，场区周围加大绿化力度。 | 达标排放 |
| 环境 管理 | 1、建立环境管理机构； 2、建立和完善各项环保规章制度； 3、开展日常环境管理工作。 |  |  |

# 7  项目可行性分析

## 7.1产业政策符合性分析

近年来，中共中央、国务院在关于我国农业、农村工作以及推进社会主义新农村建设的历次会议、文件、决议中，均明确提出要把畜牧业放在更加重要的位置加快发展。要在保持数量稳定增长的同时，重点优化其内部结构，大力推行健康养殖方式，实现品种良、品质优、效益好，在促进农民增收、农业增效过程中发挥更加突出的作用。同时要加快发展循环农业，大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术、相关产业连接技术和可再生能源开发利用技术。本项目是一个良性循环的无公害产业链。在废弃物综合利用和环境保护方面，养殖污水经处理达标后回用于周边农田、林地灌溉用水。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所属的“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”类别为鼓励类项目。因此，该项目符合国家相关的产业政策。

## 7.2选址合理性分析

本项目规划选址合理性主要体现在以下几个方面：

（1）符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《关于加强畜禽养殖业污染防治工作的通知》中养殖场的选址要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、国家环境保护总局令第9号《畜禽养殖污染防治管理办法》，对畜禽养殖场选址要求如下：

禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

下列区域应当划定为限养区：

①市区绕城公路外沿500m以内的区域；

②国道、省道两侧各500m以内的区域；

③集镇规划区；

④禁养区以外根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制需要，应当限制畜禽养殖的其他区域。

新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

对于以上各规范中的禁养区内禁止一切畜禽养殖；限养区内禁止新建、扩建集约化畜禽养殖场。

本项目位于益阳高新区谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组，项目所在地不属于水源保护区，也不属于风景名胜区和自然保护区。项目所在地为农耕地区，非城镇居民集中居住区，方圆500m内无国道、省道及绕城公路。根据现场调查，本项目周边无资江干流及主要支流，不在中型水库、小一型水库集雨范围内，项目周边无学校和医院，由此可见，项目拟建地符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《关于加强畜禽养殖业污染防治工作的通知》中养殖场的选址要求，不属于各规范中划定的禁养区和限养区范围。

（2）与“三线一单”符合性分析

①生态红线

本项目选址位于阳高新区谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组，项目属于集体用地，本项目不占用基本农田，项目建成后污水不外排；项目固体废物均得到合理处置。综上所述，本项目不占用生态红线保护区域范围，本项目行为符合管控要求，本项目的建设符合益阳市生态红线区域保护规划。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；地表水基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目场界噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本项目废气经妥善处理后能达标排放；废水不外排；固废得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符

合环境质量底线标准。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制

和审批决策提供重要依据；

本区域内已铺设自来水管网且水源充足，生产和生活用水均使用自来水；能源主要电网供电系统，属于清洁能源；项目不占用基本农田，主要为自留山荒地，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

本项目位于湖南省益阳高新区谢林港镇，根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020 年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。

因此，从“三线一单”角度分析，本项目选址可行。

## 7.3项目与相关条例的相符性分析

（1）项目与《畜禽养殖污染防治管理办法》相符性分析

对照《畜禽养殖污染防治管理办法》第四条“畜禽养殖污染防治实行综合利用优先，资源化、无害化和减量化的原则。”第十四条“畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用。用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防止病菌传播。”本项目生产废水和生活污水经处理后用于林地灌溉，鸡粪用于肥料厂的化肥生产，符合要求。

（2）项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求的相符性。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用；病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用；不具备焚烧条件的养殖场应设置安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。本项目产生的所有废污水经生化处理达标后用于附近林地灌溉；设置安全填埋井，深度2m，直径3m，井口加盖密封。因此本项目符合规定。

- （3）项目选址与《益阳高新区畜禽养殖禁养区划定方案》（益高管发〔2020〕5号）的符合性

表7-1  益阳高新区畜禽养殖禁养区范围划定要求

| 养殖区域划分 | 区域范围 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 禁养区 | 1、饮用水水源保护区。 益阳高新区境内无饮用水水源保护区。 | 项目不在此范围区域内 |
|  | 2、风景名胜区 益阳市高新区境内无风景名胜区。 | 项目不在此范围区域内 |
|  | 3、自然保护区的核心区及缓冲区 益阳市高新区境内无自然保护区的核心区及缓冲区 | 项目不在此范围区域内 |
|  | 4、城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中地区域 高新区下辖东部产业园、朝阳片区和1个镇（谢林港镇）以城镇建成区为界限进行划定 | 项目不在此范围区域内 |
|  | 5、法律、法规规定的其他禁止养殖区域 益阳高新区没有地方性法律、法规和条例等规定应当划定为畜禽禁养区的其他区域。 | 项目不在此范围区域内 |

## （4）项目选址与《益阳市城市规划区山体水体保护条例》的符合性

## 根据《益阳市城市规划区山体水体保护条例》和《益阳市城市规划区山体水体保护管理办法》（益政办发［2017］17号），结合本项目地理位置，本项目不违反《益阳市城市规划区山体水体保护条例》。

## 7.4平面布局合理性分析

（1）内环境角度分析

本项目尽量依山而建，不改变原有的地形地貌，鸡场员工宿舍沿用场地现有楼房，场区按照生物安全防疫法规在要求结合地形实行全封闭管理，与外界隔离，进出场区的人及车辆均要经过大门的消毒池消毒。根据企业提供的平面布局图，鸡舍有序布置，南北并排设置有两栋自动化养鸡舍，鸡舍东侧配套有仓库和办公生活场所等，沼气池及污水处理系统位于鸡舍旁地势低洼处。项目建设和平面布局充分利用项目占地范围内的原始条件对各区域进行合理分布，各分区之间分隔建设或设置绿化隔离带，有效减少废气的影响。

根据现场勘查，项目将鸡舍设置在北区，靠近山体，可以防止进出人员、车辆对其造成污染，利于防疫工作；项目鸡粪经传送带自动输送后由卡车拉出场区外，在场界内停留时间较短，有效减轻恶臭对周围大气环境的污染。生活区主要为包括办公楼。项目常年主导风向为偏北风，而项目北面为山体，能起到有效的阻挡作用，减少恶臭废气对生活区的影响；项目布局能按功能区分，各功能区内设施的布置紧凑、合理；各分区之间布局符合生产流程、操作要求和使用功能，在运营过程中能最大限度降低对厂区员工的影响；总体布局基本符合国家《工业企业总平面设计规范（GB50187-93）》要求。

（2）从外环境对本项目的影响角度分析

项目所在地周围环境质量状况良好，养殖区周围没有其他工业污染源。满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

因此，整个建设项目的总平面布置是合理的。

7.5总量控制

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，本项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

## 7.5.1总量控制的目的

根据我国环境保护工作自身的实践，并结合国际社会发展的经验，在1992年全国工业污染防治工作会议上正式提出了污染防治的两个转变，即：为有效地保护和改善环境质量，逐步实现由浓度控制向污染物总量控制转变；对污染物本身则由污染源的末端控制向对生产全过程控制转变。依据国务院相关规定，全国所有污染源排放要达到国家或地方规定的标准，各省、自治区、直辖市要使本辖区内主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内，使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制。建设项目建成投入生产或使用后必须确保稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准，在污染严重的地区，应实行“以新带老、区域等量削减”，确保区域污染物排放总量的减少。

《建设项目环境保护管理条例》第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”因此总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而严重恶化，并逐步改善。

## 7.5.2总量控制指标的确定原则

以项目最终排入环境的废气、废水和固体废弃物等污染物种类和数量为基础看，以排污可能影响的大气、水等环境要素为主要对象，根据工程特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，进而通过采取有效的措施确保污染物排放达到有关规定的标准要求，力求实现主要污染物排放量达到益阳市生态环境局要求的总量控制目标。

## 7.5.3 实施总量控制的指标

根据国家环保部“十三五”期间实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为：废水：COD和NH3-N；废气：SO2和NOx。其中COD、NH3-N、SO2、NOx属于约束性指标，挥发性有机物属于指导性指标。本项目为新建项目，项目投产后产生的废水主要为饲养场冲洗废水以及管理人员生活污水。项目对生活污水在化粪处理的基础上，饲养场冲洗废水在沼气发酵加生化处理的基础上，其中生产废水处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后用于周边农林作物灌溉用水，综合利用不外排，生活污水经化粪池收集预处理后用于周边农林作物灌溉用水。因此本项目不涉及总量控制指标。

# 8  环境经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 8.1环保投资估算

本项目环境保护设施包括废水治理设施、圈舍清理、通风设施、噪声防治设施、绿化等，各项环保措施及其投资估算列于表8-1。

表8-1  环保投资估算表

| 污染物 | 治理内容 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 恶臭 | 及时清运鸡粪、加强通风设备等 | 3 |
| 废水 | 雨污分流，初期雨水收集沉淀池、污水管网等 | 6 |
|  | 化粪池、沼气池及生化处理系统等 | 47 |
| 噪声 | 隔声、消震装置等 | 2 |
| 固废 | 安全填埋场，垃圾收集，清运设施等 | 20 |
| 绿化 | 绿化工程 | 2 |
| 合计 |  | 80 |
| 环保投资 | 项目总投资为800万元，环保投资约80万元，占比10% |  |

## 8.2环境影响经济损益分析

（1）环保设施的折旧费

环保设施（废气、废水、噪声固体废物）的固定资产形成率100%，固定资产折旧每年按值得5%计，平均按20年期限折旧，环保设施的折旧费平均为1万/年。

（2）环保设施的运行费

主要是设备的动力消耗、维修费（其环保设施投资的5%）及人工费。各项环保设施的动力消耗分别为：废水处理设施为1万元/年，设备维修费为2万元/年，工人工资0.5万元/年。合计3.5万元/年。

（3）环保措施的费用指标

由上述两项费用（折旧费和运行费）构成的环保措施总成本为4.5万元/年。

## 8.3环保措施的效益指标分析

（1）直接经济效益

本项目废水治理措施投产后，年产鸡粪2000吨，每吨价格按50元计算，鸡粪肥收入10万元/年，因此环保工程投入直接经济效益显著。

（2）间接经济效益

本工程各项环保措施的实施，减少了废气、废水、固废对周边的污染。

环保工程的投入不仅减少了废水的排放量，且为周边林地和农田提供了有机肥，减少了农田及林地肥料费用，经济及环境效益显著。

（3）社会效益

本工程的实施，可增加当地就业人数20人，人均年收入约为4~5万元，同时为人类提供安全健康食品，促进当地蛋鸡产业的发展。

本项目的实施使资源最大限度得到综合利用，符合我国循环经济及发展农村能源生态建设政策，是国家大力推广的项目，因此本项目的建设具有积极的社会效益。

## 8.4环境影响经济损益评价结论

本工程环保投资有利于保护环境，又为企业循环经济和可持续发展起着积极的作用，维护了当地的环境呈良性循环，波爱护了人民的身体健康，为社会环境创造了重大的社会效益，因此，环保投资是必要的。

# 9  环境管理及环境监测计划

- 9.1环境管理

- 9.1.1环境管理目的

环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划。

- 9.1.2环境管理机构

由于企业在生产的过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，根据一些环境管理先进企业的经验，企业应建立健全厂长负责、副厂长分管、各职能业务部门各负其责、环保部门规划、参谋、组织、协调、监督、考核的环境管理体制。

根据企业的实际情况，应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，由总经理亲自担任主任，分管副总经理担任副主任，成员由养殖场负责及工作人员组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。环境保护领导小组下设环保科，并配备1名专职环保人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。

- 9.1.3环境管理机构的职责

（一）施工期的环境管理机构及职责

项目施工期应有1～2名专、兼职环保人员，其主要职责是：

（1）根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

（2）监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

（3）调查、处理施工扰民或污染纠纷；

（4）向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。

（二）运行期环境管理机构及职责

项目应配备专、兼职环保人员1-2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责为：

（1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作；

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

（3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

（4）领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立污染源档案；

（5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

（6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保的技术和经验。

（三）环境管理监督机构

益阳市生态环境局负责对本项目环境影响报告书审查及对项目环境保护工作实施情况进行监督管理；组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；确保项目应执行的环境管理法规和标准。

- 9.1.4环境管理要求

（一）施工期的环境管理

施工期的环境管理包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容。施工期环境管理监察小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督。项目所在地区的环保局审核实施的结果。

监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、上级主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核，审核是否达到了国家有关条例和规范的要求，检查是否符合国家的有关法规。

在项目施工的招标阶段，由建设单位根据现行的环境保护法规、条例和标准对施工期的环境保护提出要求，要求施工投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，控制措施经过评审符合要求的，才有中标资格。施工单位与建设单位签订的合同中要有防治污染的条款，并规定具体的控制指标和对违背条款责任方的处罚。工程承包费用中包括进行污染控制的费用。

施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师按照措施的要求监督检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，将由环境监督机构的成员在一起协商修改控制措施。

施工单位负责对员工进行环境保护法规和控制技术措施方面的培训，对施工人员进行考核内容应包括环境保护法规、有关条例要求、污染控制设施操作技术、污染事故应急措施等方面的内容。

（二）营运期的环境管理

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理；

（6）领导并组织公司的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（7）制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行；

（8）制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

（9）负责环境监控计划的实施。

（10）规范排污口

在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622-1995）中有关规定。排放口图形标志见表9-1。

表9-1  排放口图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 9.2环境监测

- 9.2.1环境监测机构

建议本项营运期的环境监测工作委托有相应检测资质的单位承担。

- 9.2.2监测项目及监测计划

本工程主要污染物类别为废气、噪声、废水。环境监测计划列于表9-2。

表9-2  环境监测计划表

| 时期 | 污染类比 | 监测布点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 环境空气废气 | 各施工场地 | 粉尘 | 每月一次 |
|  | 声环境 | 各施工场地 | 施工噪声 | 每月1-2次 |
| 生产期 | 废气 | 场界 | H2S、NH3 | 每季度一次 |
|  | 废水 | 污水处理设施 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP等 | 每季度一次，同步记录废水量 |
|  | 噪声 | 高噪声设备 及场界 | 噪声 | 半年一次 |

## 9.3“三同时”验收

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告【2018】9号）的有关要求，该技术指南规定了污染影响类建设项目竣工环境保护验收的总体要求，提出了验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术的一般要求。

项目验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。建设单位可采用以下程序开展验收工作。

①成立验收工作组

建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告表编制单位、验收监测报告表编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。

②现场核查

验收工作组现场核查工作目的是核查验收监测报告（表）内容的真实性和准确性，补充了解验收监测报告（表）中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的一种有效手段。现场核查要点可参照原环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。

③形成验收意见

验收工作组可以召开验收会议的方式，在现场核查和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试运行效果，工程建设对环境的影响，项目存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确详细、具体可操作的整改要求。

④建立档案

一套完整的建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告表及其审批部门审批决定、初步设计（环保篇）或环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）（若有）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。建设单位委托技术机构编制验收监测报告的，还可把委托合同、责任约定等委托涉及的关键材料存入档案。建设单位成立验收工作组协助开展验收工作的，还可把验收工作组单位及成员名单、技术专家专长介绍等材料存入档案。

⑤项目验收工作程序如下图所示。

图9-1  项目验收工作程序图

根据项目特点及污染源排放情况提出“三同时”验收一览表如表9-3。

表9-3  环保措施验收一览表

| 污染类别 | 污染源名称 | 环保设施设施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 及时清运鸡粪、加强通风设备等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中无组织排放源的限值 |
| 废水 | 雨、污水 | 在场区内外设置的雨水、污水收集运输系统、初期雨水收集沉淀池 | 处理达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后，综合利用不直接外排。 |
|  | 生产废水 | 沼气池加一级生化处理系统 |  |
|  | 生活污水 | 化粪池 |  |
| 噪声 |  | 合理布局、选用低噪设备、减振、隔声、绿化等 | 《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 |  | 安全填埋井，内为混凝土结构，深度大于2m，直径3m，井口加盖密封、设置垃圾收集箱等 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)及其修改单（2013年第36号） |
| 绿化 |  | 场区绿化 | / |

# 10  环境影响评价结论

## 10.1基本结论

### 10.1.1项目概况

益阳云寿种养有限公司10万只蛋鸡养殖建设项目选址于益阳市谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组，总占地面积约合15亩，项目总投资约800万元。新建鸡舍2栋，鸡舍及配套建筑占地面积约2400m2；配套工程包括仓库、办公生活场所。项目分两期建设，其中一期工程新建鸡舍1栋及一二期配套工程包括仓库、办公生活场所，预计2020年12月完成；二期工程新建鸡舍1栋，预计2023年5月完成。本项目养殖主要为蛋鸡养殖，通过外购良种蛋鸡苗在育雏舍饲养90天后，转入产蛋舍饲养，产蛋鸡127日龄开产，500日龄外卖淘汰。日常存栏鸡只数量10万只，年销售鸡蛋约1400吨。其中一期工程日常存栏鸡只数量5万只，年销售鸡蛋约700吨，二期工程新增1条蛋鸡饲养线，新增日常存栏鸡只数量5万只和年销售鸡蛋约700吨。

### 10.1.2环境质量现状结论

（1）环境空气

2018年益阳市中心城区大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；故项目所在区域为环境空气质量达标区。

为了解项目所在地环境空气质量现状，本评价《益阳市朝阳森态科技种养专业合作社10万只蛋鸡养殖及配套蛋托生产线建设项目环境影响评价报告书》（报批稿）中湖南精科检测有限公司于2017年7月12日至7月18日对项目所在区域环境空气进行的现状监测分析数据。监测点SO2、NO2小时浓度，PM10日均浓度的现状监测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值；特征污染物NH3一次值浓度的现状监测值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值；G1项目西南面2.0km处居民点的特征污染物H2S一次值浓度的现状监测值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值；G2项目西南面2.2km处居民点的特征污染物H2S一次值浓度的现状监测值超出《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值，最大超标倍数为1.8倍。根据对项目现场情况调查，结合当天现状监测气象条件，现状监测当天风向为南风，由于监测时项目西南面2.2km处居民点附近现有一栋已建的小型鸡舍，并正在进行饲养活动，由于现状养殖过程不完全规范，小型鸡舍内产生的鸡舍粪便及日常清理工作未能做到日产日清，导致本项目下风向G2项目西南面2.2km处居民点出现H2S一次值浓度的现状监测值出现少许超标情况。

根据现状检查数据项目所在地上风向和下风向NH3、H2S连续7天现状监测值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值。

（2）地表水环境

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价收集了益阳市环境监测站《两河整治水质现状监督性监测》（益环督监字 [2019]264号）于2019年11月对志溪河中下游3个断面的监测数据，分别位于分别为S1牛轭湾断面（赫山区与桃江县交界断面）、S2新市渡断面（赫山区与高新区交界断面）、S3志溪河入资江断面(属益阳市境内)。本次现状监测项目包括水质类别评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他21项水质指标，各监测断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，说明本项目附近水系志溪河经过整治后，项目所在区域地表水质量现状较好。

根据现状监测数据项目东南面小渠监测因子现状监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境

为了解项目所在地地下水环境质量现状，本评价《益阳市朝阳森态科技种养专业合作社10万只蛋鸡养殖及配套蛋托生产线建设项目环境影响评价报告书》（报批稿）中湖南精科检测有限公司于2017年7月12日至7月14日对项目所在区域地下水环境进行的现状监测分析数据。监测期间，项目周边3个监测点的监测因子pH、氨氮、高锰酸盐指数、铜、锌、砷、镉、六价铬、铅均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

根据现状监测数据项目所在地东南侧水井和南侧水井地下水监测因子现状监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）表1中Ⅲ类水质标准。

（4）声环境

根据现状监测数据本项目各监测点位昼夜噪声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

（5）土壤环境质量

根据现状监测数据项目所设土壤监测点位各监测因子均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。

综上所述，拟建项目区域环境质量现状较好，有足够的环境容量。

### 10.1.3污染源强汇总

本项目营运期污染源强汇总如表10-1所示。

表10-1  污染物源强汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 主要污染物 | 处理前浓度及产生量 | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 鸡舍 | H2S | 0.0066t/a （一、二期各0.0033t/a） | 0.00132t/a （一、二期各0.00066t/a） |
|  |  | NH3 | 0.099t/a （一、二期各0.0495t/a） | 0.0198t/a （一、二期各0.0099t/a） |
|  | 废水处理系统 | H2S | 0.0005t/a （一、二期各0.00025t/a） | 0.0005t/a （一、二期各0.00025t/a） |
|  |  | NH3 | 0.003t/a （一、二期各0.0015t/a） | 0.003t/a （一、二期各0.0015t/a） |
| 水污染物 | 员工生活污水 | 废水量 | 316.8t/a （一、二期各158.4t/a） | 0 |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.10t/a | / |
|  |  | SS | 200mg/L 0.06t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.01t/a | / |
|  | 饲养场地冲洗水 | 废水量 | 120t/a（一、二期各60t/a） | 0 |
|  |  | CODCr | 1200mg/L 0.144t/a | / |
|  |  | BOD | 800mg/L 0.096t/a | / |
|  |  | SS | 500mg/L 0.06t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 200mg/L 0.024t/a | / |
|  |  | 总磷 | 7.6mg/L 0.0009t/a | / |
| 固体废物 | 鸡舍 | 鸡粪 | 2000t/a （一、二期各1000t/a） | 0 |
|  | 饲养过程 | 病死鸡尸体 | 500只/a （一、二期各250只/a） | 0 |
|  | 污水处理装置 | 污泥 | 5.0t/a （一、二期各2.5t/a） | 0 |
|  | 清扫 | 食物残渣、散落羽毛等 | 0.5t/a （一、二期各0.25t/a） | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.3t/a （一、二期各1.65t/a） | 0 |
| 噪声 | 蛋鸡饲养 和环保设备运行全过程 | Leq | 65-80dB | / |

### 10.1.4环境影响评价结论

（1）环境空气影响分析

本项目主要的大气污染源有养殖场鸡舍恶臭气体、废水处理系统产生的恶臭气体等。根据估算模式结果，项目外排NH3的最大落地浓度出现在下风向195m处，最大落地浓度为0.001518mg/m3，占评价标准的0.76％。外排H2S的最大落地浓度出现在下风向195m处，最大落地浓度为0.0001012mg/m3，占评价标准的1.01％。均低于评价标准，可见，经处理后本项目大气污染物对周边环境影响较小。

同时，通过对本项目进行的大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果，对本项目设定了100m的卫生防护距离，以鸡舍边界向外扩展100m的包络线范围。根据对项目周边环境保护目标的调查，项目厂界为界设定的100m的防护距离内没有居民等敏感目标。

（2）地表水环境影响分析

本项目产生的废水主要是圈舍冲洗废水以及少量生活污水等。项目鸡舍冲洗废水大约耗水30立方米，一年清洗4次，共耗水120立方米。生活污水产生量为316.8t/a。

本项目饲养场地冲洗水经收集后再经过沼气池发酵加一级生化处理系统处理后出水达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度后，回用于周边农田、林地灌溉用水，综合利用。生活污水经化粪池预处理后回用于周边农田、林地灌溉用水。

因此，在建设单位对项目废水（饲养场地冲洗废水和员工生活污水）进行有效处理并自行消纳的前提下，本项目的建设不会对项目所在地周边水环境产生明显的污染影响。

（3）地下水环境影响分析

建设单位应严格落实厂区内的防渗措施，厂区分为一般防渗区和重点防渗区，进行分区防治，污水处理设施与鸡粪收集池做重点防渗区，其余地方一般防渗即可，并建立完善的地下水监测系统，加强地下水质的监测，确保万无一失，工程对地下水环境影响较小。

（4）噪声环境影响分析

项目产生的噪声主要来源于鸡叫声和各类环保设备运行噪声，根据同类畜牧养殖场监测资料类比，噪声级在65-80dB之间。项目噪声经减震消声、厂房隔声和绿化降噪处理及距离衰减后，主要噪声源衰减叠加后对厂界产生的噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对附近的居民等敏感点影响较小。

（5）固废环境影响

项目建成后，产生的固废主要有畜禽粪便，食物残渣、散落的羽毛以及饲养过程中产生的病死畜禽尸体、污水处理站的污泥沼渣和职工生活垃圾等。粪便经自动收集后集中运往附近肥料厂，不在场区临时堆存；本项目污水处理产生的剩余污泥沼渣交由当地环卫部门处理；食物残渣及散落的羽毛每天定时清理，交由当地环卫部门处理；病死畜禽尸体在安全填埋井内安全填埋；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理。在各类固废妥善处置的前提下，本项目固废不会对周围环境产生不利影响。

（5）土壤环境影响分析

本项目粪便不在场区临时堆存，因此不会对当地土壤环境造成明显的不利影响。

## 10.2环保建议及措施

（1）在雨污分流的基础上，生活污水经化粪处理后用于厂内绿化用水，生产废水经过沼气池发酵处理加一级生化处理系统处理后出水用作周边林地、农田等基地的肥料，不得排入附近水体中。雨季期间，不能全部消纳的废水，进入蓄水池备用。场区内外设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设，为保证废水零排放，应建立闭路式循环排流系统，养殖场不得设置排污口。

（2）必须每天收集圈舍中漏洒的鸡粪，定期清洁鸡舍；废水管道要安置在地下，减少臭气排放；加强个人卫生防护，重视杀虫灭蝇工作；加强环境管理，加大场区绿化。

（3）粪便经自动收集后集中运往附近肥料厂，不在场区临时堆存；本项目污水处理产生的剩余污泥交由当地环卫部门处理；食物残渣及散落的羽毛每天定时清理，交由当地环卫部门处理；病死畜禽尸体在安全填埋井内安全填埋，严禁出售；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理。

（4）选用低噪声设备，对各类高噪声设备安装减振装置、消声器、隔声罩等；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

（5）进一步搞好绿化，可考虑在厂界内侧及车间四周种植高大常绿树种，火灾围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，以最大限度发挥吸尘、降噪的作用。

（6）加强环境管理，建设单位要严格执行“三同时”制度，并保证相应人员和资金投入，对污染物实行总量控制；加强环境宣传教育，提高管理人员及职工的环保意识。

## 10.3公众参与

本项目建设单位采取了网络信息公示和发放公众参与调查表的方式，主要调查范围为项目拟建区域及周边影响范围内居民。从公众参与访谈记录及调查结果可知，本项目周围的居民、团体能正确理解本项目建设的意义和可能对环境产生的影响，以及对谢林港镇玉皇庙村农村经济发展的积极促进作用，公众对本项目的建设无反对意见。因此，本项目的建设得到公众的支持。公众参与具体内容详见公众参与汇编。

## 10.4项目可行性

## （1）产业政策相符性

根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所属的“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”类别为鼓励类项目。因此，该项目符合国家相关的产业政策。

## （2）选址符合性

本项目位于益阳高新区谢林港镇玉皇庙村黄家屋村民组，项目所在地不属于水源保护区，也不属于风景名胜区和自然保护区。项目所在地为农耕地区，非城镇居民集中居住区，方圆500m内无国道、省道及绕城公路。根据现场调查，本项目周边无资江干流及主要支流，不在中型水库、小一型水库集雨范围内，项目周边无学校和医院，由此可见，项目拟建地符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《关于加强畜禽养殖业污染防治工作的通知》中养殖场的选址要求，不属于各规范中划定的禁养区和限养区范围。同时项目选址符合环保“三线一单”要求。

## （3）项目与相关条例的相符性

## 项目与《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《益阳高新区畜禽养殖禁养区划定方案》（益高管发〔2020〕5号）、《益阳市城市规划区山体水体保护条例》均相符合。

## （4）平面布置合理性

项目各分区之间布局符合生产流程、操作要求和使用功能，在运营过程中能最大限度降低对厂区员工的影响；总体布局基本符合国家《工业企业总平面设计规范（GB50187-93）》要求。项目所在地周围环境质量状况良好，养殖区周围没有其他工业污染源。满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。因此整个建设项目的总平面布置是合理的。

## （5）总量控制

本项目为新建项目，项目投产后产生的废水主要为饲养场冲洗废水以及管理人员生活污水。项目对生活污水在化粪处理的基础上，饲养场冲洗废水在沼气发酵加生化处理的基础上，其中生产废水处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后回用于周边农田、林地灌溉用水，生活污水经经化粪池收集预处理后回用于周边农田、林地灌溉用水。因此本项目不涉及总量控制指标。

## 10.5建议

（1）为了使场区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议公司建立健全的环境保护制度，专人负责经常性的监督管理；设专人管理污水处理设施，定期清理沼气池，以防淤塞发臭。同时加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

（2）畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其他营养物质的吸收效率，减少氮元素的排放量和粪便产生量，并定期喷洒除蝇、蚊药剂及除臭剂。

（3）加强厂区绿化工作，绿化有利于养殖场的防火防疫。种植隔离林带，互不交叉，可防止人畜任意往来而引起的疫病传播。

（4）建议提前采取劳动安全卫生技术措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，操作人员必须经过培训，取得上岗证后方可上岗。

（5）该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，建设单位方可正式投入生产。如项目规模、总图布置等情况有大的变动或者选址更改，建设单位应及时向有关部门申报，必要时重新进行环境影响评价。

## 10.6环境可行性结论

综上所述，本项目的实施具有较好的社会经济效益，符合国家有关产业政策。对于项目生产过程中产生的一些负面环境影响，本报告提出了各种环保措施，建设单位只要严格依照国家相关环保法规，严格到位地实施本报告提出的各项污染防治对策和措施，重点落实废水、畜禽粪便、恶臭、噪声等的处理措施，对污染物实行总量控制，将其各种影响降到最低限度。在此基础上，从环境保护角度来看，本项目于拟选址建设是可行的。