益环资审〔2021〕8号

关于益阳宏盛电子科技有限公司

电解电容器用负极箔生产项目（一期工程）

环境影响报告表的批复

益阳宏盛电子科技有限公司：

你公司呈报的《电解电容器用负极箔生产项目（一期工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 益阳宏盛电子科技有限公司拟投资4000万元，在湖南省益阳市资阳区长春经济开发区鸿源路2号建设电解电容器用负极箔生产项目（一期工程），项目用地面积8364m2，建筑面积4760m2，拟设置8条（6用2备）腐蚀箔生产线和6条（4用2备）化成箔生产线，预计年生产腐蚀箔1500t（其中1000t腐蚀箔直接外售，500t用于生产化成箔）、化成箔516t。

- 二、项目建设符合国家相关产业政策，根据湖南润美环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。本项目腐蚀、浸洗工序产生的酸性废气采用集气罩+冷凝（3套）+碱液喷淋（3套）处理达到大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后通过一根15m高的排气筒排放；食堂油烟废气通过油烟净化装置处理后高空排放，确保外排油烟浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

（三）按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统，项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值后进入园区污水管网后引入城北污水处理厂进行深度处理；项目含磷废水进入含磷废水预处理系统处理后与其他生产废水进入综合废水调节池+中和池+絮凝池+沉淀池+清水池处理《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准限值后经园区污水管网引至城北污水处理厂进行深度处理。

（四）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。废水处理污泥经、废离子交换树脂按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求在厂区建设暂存间储存后外售综合利用；废酸液、危险化学品包装按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求在厂区建设危险废物暂存间收集后暂存后定期交由有资质单位处理处置；生活垃圾由当地环保部门定期清运，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目投入运营后，存在环境风险隐患,必须制定具体的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（七）污染物排放总量控制为：COD≤7.23t/a。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成，应按规定程序及时申领排污许可证和开展项目竣工环境保护验收工作后方可正式投入运营。益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2021年9月18日