建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司年处理20万吨建筑垃圾综合利用建设项目

建设单位（盖章）：益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司

编制日期：            2021年9月

湖南龙舞环保科技有限公司

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	53

附表

附表1 建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1  环评任务委托书

附件2  营业执照

附件3  租赁合同

附件4  立项备案证明

附件5：用地性质证明

附件6：监测报告

附件7：专家意见以及签到表

附图

附图1  地理位置图

附图2  项目环境空气保护目标示意图

附图3  项目声环境保护目标示意图

附图4  平面布置图

附图5  厂区雨水、污水走向图

附图6  现状监测点位图

附图7  益阳市城市总体规划图

附图8  现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司年处理20万吨建筑垃圾综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-430972-04-05-185426 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 彭琛 | 联系方式 | 13207378777 |
| 建设地点 |  | 湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 28分 83.333 秒， 28 度 53分 63.888 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 103建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 益阳高新区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 益高行发改【2021】115号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11588 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 1.1 生态保护红线 本项目位于益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，根据益阳市生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。因此项目建设符合生态红线要求。 1.2 环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。由环境质量现状调查可知，2019年益阳市环境空气质量 SO2、NO2、CO、O3 的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，PM10、PM2.5的年平均质量浓度出现超标，故益阳市属于不达标 区；项目所在地主要地表水系为资江，其水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准；项目周边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准。故项目所在地环境质量状况良好，且具有一定的环境容量。本项目生产废水不外排，废气、噪声能够达标排放，固废能得 到妥善、安全处置，不对环境造成二次污染。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.3 资源利用上线 本项目用水来源有自来水、收集雨水以及循环利用的生产废水；能源主要依托当地电网供电系统，属于清洁能源；本项目位于益阳市高新区谢林港镇北峰垸村属于工业用地，项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，本项目符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 本项目位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，根据益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见要求，谢林港镇环境管控单元编码为ZH43090320002，具体符合性如下表： 表1-1 本项目与益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 志溪河流域严格控制生产方式落后、高能耗、高水耗、严重浪费资源和高污染的项目以及破坏自然生态和损害人体健康又无有效治理技术的项目。; 本项目属于国家鼓励项目，不属于高能耗，高水耗、高污染以及损耗自然生态和人体项目; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）加强城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理率。禁止生活污水直排，推进农村生活污水治理。 （2.1.2）推进工业集聚区水污染治理。实现污水管网全覆盖，新建项目完成清污分流。 （2.1.3）赫山区南干渠、卧龙渠、萝溪渠和谢林港镇邓石桥渠等黑臭水体采用截污纳管，关闭违法排污口，修建污水管网，对其渠道进行清淤和生态护坡等工程。 （2.1.4）禁止工矿企业和畜禽养殖场排放废水直接用于农业灌溉。灌溉水无法达标或存在较明显环境风险的区域，要及时调整种植结构，确保农产品质量安全。 （2.1.5）笔架山乡/谢林港镇/新市渡镇/谢林港镇：推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代化肥等技术，减少化肥施用量。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。 （2.2）废气 （2.2.1）确保城区工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”，规模以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设备，建立扬尘控制工作台账。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车实行全密闭，一年内实现动态跟踪监管。; 废水：本项目不排生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。生产废水经沉淀池循环利用，不外排 废气：本项目废气封闭厂房、洒水抑尘设备等，减少废气量，并达标排放。 （3）固废：1、一般固废外售或交由环卫部门处理 2、危险废物分类暂存于危废间，定期交由有相关危废资质单位处理 3、生活垃圾收集，交由环卫部门处理确保产生的固体废物将严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）全面整治历史遗留矿山，加强对无责任主体的废矿坑洞涌水、采矿地下水及其污染源的监测、风险管控和治理修复。 （3.2）符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。 （3.3）加强资江饮用水水源保护区的水质安全监测、监管执法和信息公开，实施从源头到水龙头的全过程控制。抓好应急水源及备用水源建设，提高应急供水能力；继续推进饮用水水源地达标建设。 （3.4）朝阳街道/谢林港镇：按照《益阳市重污染天气应急预案》要求，完善修订应急减排清单，实施不同响应级别下停产、限产企业清单，核算污染物应急减排量；督促工业企业配套制定具体的应急响应操作方案，推进工业企业错峰生产和运输管理。; 本项目建成后，公司将编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：大力推广清洁能源、新能源使用，改变居民燃料结构，提倡使用太阳能、天然气、石油液化气、电等清洁能源，推广使用节能灶和电灶具，实施燃煤（燃油）锅炉天然气或成型生物质颗粒改造。禁燃区改用电、天然气、液化石油气或者其他清洁能源。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。鼓励化工、食品加工等高耗水企业废水深度处理回用。积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务。 （4.3）土地资源：统筹安排产业用地，大力推进节约集约用地，构建集约型社会，加强土地生态建设，保障重点区域、重点行业、重点产业用地需求。; 本项目能源为电，供水能满足厂区生产。; 符合. 2、项目与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例》中“第五条”：企业和其他生产经营者应当保障必要 的环境保护投入，采用有效的大气污染防治技术，防止、减少生产经营对大气造成的污染， 并依法承担相关责任。 其他单位和个人应当采取有效措施，防止、减少工作、生活等活动对大气造成的污染，共同改善大气环境质量。 本项目所有生产工序均在封闭厂房内进行，并采取设置喷淋装置、厂区地面全部硬化、原料与成品堆场位于全封闭厂房内、物料皮带输送采用全封闭等有效措施最大限度减少粉尘 的产生与排放，防止、减少生产过程对大气造成的污染，符合《湖南省大气污染防治条例》 的相关要求。 3、本项目与益阳市扬尘污染防治条例的符合性分析 本项目为益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司年处理20万吨建筑垃圾综合利用建设项目，其中产品主要为水稳料，项目与项目与益阳市扬尘污染防治条例（预拌混凝土和预拌砂浆生产）的符合性分析见下表： 表 1-2项目与益阳市扬尘污染防治条例（预拌混凝土和预拌砂 浆生产）的符合性分析一览表 防治要求; 本项目落实情况; 是否符合. 粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，加强对粉料仓收尘装置的维护保养，有效发挥收尘作用；; 水泥筒仓采用密闭性良好的输送管道，筒仓顶部设有布袋除尘装置并定期检修维护; 符合. 混凝土搅拌站出入口及场区地面应当硬化，设置车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫、洒水、保洁，保证车辆轮胎干净，不带泥沙，无粘结物上路，确保不产生扬尘；; 场地均硬化，设有车辆冲洗设施，有专人负责清扫、洒水、保洁，保证车辆轮胎干净，不带泥沙，无粘结物上路，确保不产生扬尘; 符合. 罐车筒体外观、进料口、出料槽等部位均不得有混凝土结块和积垢，并安装防止水泥浆撒漏的接料装置，保持车体整洁; 罐车筒体外观、进料口、出料槽等部位无积垢，并安装防止水泥浆撒漏的接料装置，保持车体整洁; 符合. 采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施防治内部物料在堆存、传输、装卸等环节产生的扬尘污染; 原料堆场及搅拌区设“三围一挡”并安装喷淋降尘装置，输送皮带密闭，从源头控制粉尘的逸散; 符合. 4、项目与《益阳市采（碎）石行业生态环境整治方案》符合性分析 本项目与《益阳市采（碎）石行业生态环境整治方案》符合性分析如表 1-3所示： 表 1-3 项目与《益阳市采（碎）石行业生态环境整治方案》符合性分析一览表 序号; 整治方案要求; 本项目; 符合性. 一、大气污染防治. 1; 一级破碎工段建设半封闭厂房及水喷淋装置；二级破碎、制砂机等工段配套负压收尘。; 本项目破碎工序均在全封闭 厂房内进行，并设置了喷淋装置; 符合. 2; 石料、粉料输送带全封闭，矿山开采、爆破采 石、压榨碎石、传输送石、装车运石要有完整的喷淋降尘装置。; 物料输送带采取全封闭，并设置了喷淋装置; 符合. 3; 加工、贮存场所的地面要全部硬化并全封闭。; 项目加工、贮存场所均位于生产车间内，地面已全部硬化; 符合. 4; 配备洒水车洒水降尘；设置自动清洗平台，驶出石场的运输车辆必须密闭和进行轮胎、车身清洗。; 厂区设置了洗车平台和沉淀池，车辆净车出入，并定时洒水抑尘; 符合. 按环评要求设置并落实大气环境防护距离。; 本项目不设置大气防护距离; 符合. 二、水污染防治. 1; 矿山开采与工业广场四周应修建避洪沟，清洗废水经集中收集处理达标后全部回用于生产，确需排放的必须达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中的一级标准排放。; 项目生产废水收集后经“沉淀池+沉淀塔+清水池”处理后回用于生产，循环使用，不外排; 符合. 2; 生产区域建设雨污分流及污水收集处理系统。其中，初期雨水经沉淀后回用作为生产用水或生产线喷淋抑尘用水；生产废水经沉淀后全部回用；机制砂湿法生产线设置水处理循环系统，生产用水全部回用。; 项目生产废水收集后经“沉淀池+沉淀塔+清水池”处理后回用于生产，循环使用，不外排; 符合. 3; 生活污水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准或按环评要求综合利用不外排。; 生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理; 符合. 三、固体废物污染防治. 1; 沉淀池清理出来的污泥，压滤后按有关要求处置。; 本项目“沉淀池+沉淀塔+清水池”内的泥沙经污泥脱水机脱水后外售综合利用; 符合. 2; 设备维修保养产生的废油等危险废物，按危险废物要求进行管理。; 设备维修产生的废润滑油、废油桶和含油抹布等危险废物暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有相关资质单位外运处置; 符合. 四、噪声污染防治. 1; 采（碎）石企业必须严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，规范各生产工序的生产行为，防止噪声扰民。; 项目文明生产，按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，可以做到不扰民; 符合. 2; 各生产设备落实消声、减振措施，厂界噪声符合 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 标 准 》 （GB12348-2008）。; 项目主要产噪设备采取消声、减振措施，厂界噪声满足《工 业企业厂界环境噪声标准》 （GB12348-2008）2 类标准; 符合. 5、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于鼓励类“十二、建材，11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业【2012】第122号），本项目采用的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 因此，本项目符合国家的产业政策。 - 6、项目选址合理性分析 项目建设选址湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，本项目用地为工业用地，项目西侧紧邻道路，交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、声环境符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区等，同时项目所在区域具备完善的供水、供电等市政基础设施，交通便捷，满足拟建项目需求。 综上所述，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 - 7、平面布局合理性分析 本项目位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，厂区占地面积为11588m2。厂区平面布置大致呈矩形布置，从南往北依次为原料堆场、生产区、脱水筛分区、办公区、成品堆场、泥饼处理区、危废间，水稳料搅拌区位于厂区西北侧临近西侧公路。项目区出入口布置在西南面，出入口大门均正对道路，交通便利。本项目为了充分合理利用厂区面积，本着物流顺畅，便于管理，且对周边环境影响降低到最小的设计思路将主要产生噪声脱水筛分区、生产区布置于厂区东南侧，远离北侧居民和西侧企业，产生的环境影响对周边较小。 综上所述，本项目功能分区明确，各功能布局清晰合理，本项目总体布局基本合理。 - 与周边企业相符性 本项目位于益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，周边企业主要为益阳市凯迪绿色新能源开发有限公司、湖南天翔生态竹业科技有限公司。益阳市凯迪绿色新能源开发有限公司位于本项目西侧75m处，主要从事火力发电，目前已停产。湖南天翔生态竹业科技有限公司位于本项目西南侧260m处，主要从事生产环保碳竹凉席，产生的主要污染物为挥发性有机物、粉尘、废水、噪声等，根据其环保竣工验收监测报告可知其产生的污染物均得到有效处理，对周边环境影响较小。本项目为建筑垃圾综合利用项目，产生的污染物主要为粉尘、设备噪声、废水。废水：生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后。废气：对生产加工区进行全封闭，在生产设备产尘点安装喷淋降尘设施；在原料、成品堆场设置洒水降尘措施；生产区地面、进场及厂内道路、原料运输道路全部水泥硬化并定期洒水抑尘；出入口设置洗车平台。噪声：选用低噪声设备，采取隔声减振措施，控制或禁止运输车辆进出现场时鸣喇叭，减少交通噪声产生。综上所述本项目产生的废水、粉尘、噪声通过采取严格的环保措施后，对周边环境影响较小。除此之外，本项目周边树木较多绿化率较高，与周边企业有一定的距离，故本项目对周边企业环境影响较小，基本相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本概况 - 项目名称：益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司年处理20万吨建筑垃圾综合利用建设项目 - 建设单位：益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司 - 项目性质：新建 - 建设地点：湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村 - 总投资： 1000万元，其中环保投资48万元 - 生产规模：年产水稳料20万吨、机制砂1万吨、碎石1万吨 - 工作制度：年工作300天，每天1班，每班8小时，生产时间主要为上午八点至中午十二点，下午两点至下午六点。 - 劳动定员：劳动定员10人，均为周边居民，不在厂区食宿 - 建设时间：计划2021年10月施工，2021年11月投产，共2个月 2、项目建设内容 - 本项目位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，厂区占地面积为11588m2，主要建设内容为碎石、机制砂生产区、水稳料生产区、脱水筛分区、原料区、成品堆场、办公楼及其辅助设施等。项目主要建设内容见表2-所示。 表2- 主要建设内容一览表 名称; 内容; 备注. 主体工程; 碎石、机制砂生产区; 1栋1F钢结构厂房、位于厂区南侧，设置给料机、颚式破碎机、振动筛分机、制砂机、洗砂机等，占地面积2000m2; 新建. 水稳料生产区; 位于厂区西北侧，设置骨料仓、水泥仓、水稳料搅拌仓等，占地面积约500m2; 新建. 脱水筛分区; 位于厂区南侧，1台脱水筛分机，总占地面积600m2; 新建. 泥浆处理区; 位于厂区中部，布设泥浆沉淀塔、压滤机，占地面积300m2; 新建. 储运工程; 原料堆场; 位于厂区南侧，占地面积1000m2; 新建. 成品堆场; 位于厂区中部，占地面积1000m2; 新建. 泥饼堆放区; 位于东北侧，占地面积300m2; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 位于厂区南侧，砖混结构，建筑面积400m2，共两层; 依托. 公用工程; 供电; 依托市政电网供电; 依托. 给水; - 由当地自来水管网供给; 依托. 排水; 项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理；初期雨水排入雨水沟进行收集、沉淀处理后回用于生产、不外排；洗砂废水经沉淀处理后回用于生产、不外排; 新建. 环保工程; 废水治理; 项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理；初期雨水排入雨水沟进行收集、沉淀处理后回用于生产、不外排；洗砂废水经沉淀处理后回用于生产、不外排; 化粪池依托；生产废水处理设施新建. 废气治理; 对生产加工区进行全封闭，在生产设备产尘点安装喷淋降尘设施；在原料、成品堆场设置洒水降尘措施；生产区地面、进场及厂内道路、原料运输道路全部水泥硬化并定期洒水抑尘；出入口设置洗车平台; 新建. 固体废物; 一般固废; 洗砂泥饼用于修路或建房的填方料; 新建. 危险废物; 在厂区内设危废暂存间，将废机油及废机油桶收集至铁桶内妥善保存，要求与生产加工区保持一定的安全距离，并委托有资质单位处置。; 新建. 生活垃圾; 设置垃圾桶收集员工日常生活垃圾、由环卫部门统一清运处置; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声减振措施; 新建. 依托工程; 办公生活区; 位于厂区南侧，砖混结构，建筑面积400m2，共两层; 依托. 供电; 依托市政电网供电; 依托. 给水; - 由当地自来水管网供给; 依托. 废水治理; 生活污水依托化粪池处理; 依托. 3、主要生产设备 本项目所选用的生产设备详情见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 设备产能; 备注. 1; 给料机; 1100*4900; 台; 1; 100t/h; 用于给料. 2; 鄂式破碎机; 750*1060; 台; 1; 85t/h; 用于破碎. 3; 复合圆锥; 1400型; 台; 1; 85t/h; 用于破碎. 4; 冲击式制砂机; 1145型; 台; 1; 10t/h; 用于制砂. 5; 振动筛3层; 2170型; 台; 3; 30t/h; 用于振动筛分. 6; 压滤机; 250型; 台; 2; 1t/h; 用于污泥压滤. 7; 水稳搅拌仓; 100t; 座; 2; 100t; 用于水稳料搅拌. 8; 骨料仓; 12m3; 座; 2; 12m3; 用于骨料储存. 9; 水泥仓; 12m3; 座; 1; 12m3; 用于水泥储存. 10; 脱水筛; 4*2; 台; 1; 10t/h; 用于机制砂脱水筛分. 11; 输送带; /; 条; 11; /; 用于输送. 12; 轮式洗砂机; 3620型; 台; 2; 10t/h; 用于洗砂. 13; 沉淀池; 58m3; 座; 1; 58m3; 用于废水处理. 14; 泥浆沉淀塔; 502m3; 座; 1; 502m3; 用于废水处理. 15; 清水池; 1000m3; 座; 1; 1000m3; 用于废水处理. 4、 产品方案 项目产品方案为水稳料、碎石、机制砂。产品详细情况见2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 规格. 1; 水稳料; 约20万/吨; 配比：水泥5%、水5%、碎石80%、机制砂10%. 2; 碎石; 约1万/吨; 粒径：3~8cm. 3; 机制砂; 约0.983万/吨; 粒径：0.3~0.5mm. 5、原辅材料及能源动力消耗 本项目主要原辅材料见表-4。 表2-4 主要原辅材料以及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 建筑垃圾; 万吨/年; 20; 建筑垃圾来源于各 建筑工地. 2; 水泥; 万吨/年; 1; 外购. 3; 絮凝剂; 吨/年; 0.4; 外购，主要为 PAM（聚丙烯酰胺）. 4; 水; 吨/年; 37817; 自来水. 5; 电; 万kwh/a; 30; 市政供电系统. 建筑垃圾入场要求：建筑垃圾种类繁多，并不是所有的建筑垃圾的成份均可 作为本项目再利用的原料，为便于建设单位收集，建立建筑垃圾负面清单。 表2-5 建筑垃圾进料负面清单 种类; 主要组分; 负面成分. 旧建筑物拆除 垃圾; 废砖、废石头、废旧混凝土、废钢筋、砂浆渣 土、废木料、碎玻璃、废瓷砖等; 废钢筋、废木料、碎玻 璃、废瓷砖. 建筑施工垃圾; 剩余混凝土; /. 建筑碎料：凿除抹灰时的旧混凝土、砂浆等矿 物材料及木材、金属、纸和其他废料; 木材、金属、纸和其他 废料. 道路开挖垃圾; 混凝土道路开挖：废混凝土; /. 沥青道路开挖废混凝土、废沥青混凝土; 含沥青废渣. 物料平衡图见图2-1： 图2-1 物料平衡图（单位：万吨/年） 6、公用工程 - （1）给水 本项目用水主要包括生活用水和生产用水，生产用水主要包括堆场抑尘用水、道路降尘以及洗车用水、生产线喷淋抑尘用水、洗砂用水、搅拌用水。 1、员工生活用水 本项目采用市政管网供水，项目建成后员工共10人，不在厂区食宿。根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020）按每人每天用水量50L，年工作日300d，用水量为0.5m3/d、150m3/a。 2、生产用水 - ①堆场抑尘用水 本项目原料成品堆场（2000m2），按平均1L/ m2·次，每天洒水1次。本项目年工作300天，则场地洒水抑尘用水量为2m3/d、600m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 ②道路降尘以及洗车用水 本项目道路降尘面积约300m2，按平均1.5L/ m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒），且在厂区出入口设置洗车平台，根据建设方提供资料，用水量为2m3/d。本项目工作日为300天，非雨天按230天计算，则用水量为2.9m3/d、667m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 ③生产线喷淋抑尘用水 本项目给料机上方、颚式破碎机、制砂机、振动筛分机进料口、搅拌区各设置若干喷头进行降尘。则生产线喷淋和喷雾用水量约1m3/h。本项目年工作日为300天，日加工时间为8小时，则项目生产线喷淋抑尘用水量约8m3/d、2400m3/a。这部分水全部蒸发损失。 ④ 洗砂用水 根据业主提供资料，洗砂工序用水约10m3/h，每天工作8h，则本项目正常工况下洗砂循环用水量为80m3/d，24000m3/a。 ⑤搅拌用水 水稳料在搅拌过程根据物料的干湿度补充约5%的水，约10000m³/a，33.3m³/d，来自厂区已建给水设施。 （3）排水 本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水以及初期雨水。 1、员工生活废水 本项目采用市政管网供水，项目建成后员工共10人，不在厂区食宿。根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020）按每人每天用水量50L，年工作日300d，用水量为0.5m3/d、150m3/a。排放系数为0.8，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a。 2、生产废水 - ①堆场抑尘废水 本项目原料成品堆场（2000m2），按平均1L/ m2·次，每天洒水1次。本项目年工作300天，则场地洒水抑尘用水量为2m3/d、600m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失，不外排。 ②道路降尘以及洗车废水 本项目道路洒水抑尘以及洗车用水量为1.2m3/d、667m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失，不外排。 ③生产线喷淋抑尘废水 项目生产线喷淋抑尘用水量约8m3/d、2400m3/a。这部分水全部蒸发损失，不外排。 ④ 洗砂废水 根据业主提供资料，洗砂工序用水约10m3/h，每天工作8h，则本项目正常工况下洗砂循环用水量为80m3/d，24000m3/a。 成品机制砂（3万吨/年）含水率约为10%，则由成品砂带走的水分含量为3000m3/a、10m3/d；洗砂系统水蒸发损失约0.5m3/d；经污泥脱水机处理后的泥饼（150t）含水率约为20%，带走水30m3/a、0.1m3/d。洗砂过程中损耗的水量为10.6m3/d、3180m3/a。 项目洗砂废水产生量约69.5m3/d，洗砂废水经“沉淀池+沉淀塔+清水池”沉淀处理后回用于生产，沉渣通过用泵泵入污泥浓缩脱水机进行脱水处理，得到泥饼用于修路或建房的填方料等，污泥浓缩脱水机脱水产生的废水返回泥浆沉淀塔处理；沉淀塔产生的废水进项目“沉淀池+沉淀塔+清水池”沉淀处理后回用于洗砂工序、不外排。 ⑤初期雨水 下雨时产生初期雨水，初期雨水中主要污染物为SS，没有重金属成分。本次环评要求对入厂内道路、生产车间地面、原料运输道路硬化。设置沉淀池收集雨季或暴雨条件下产生的初期雨水，初期雨水经适当沉淀后用于洗砂。其产生量可根据下列推荐公式估算： .t 式中： V ——初期雨水，m3； Φ —— 径流系数，取0.5~0.9，本环评取0.6； H —— 历年小时最大降雨量，m，根据益阳市气象台历年观测资料统计，历年最大小时降雨量为60mm； F —— 汇水面积，m2，本项目汇水面积总计为600m2； t —— 历年最大暴雨的前10分钟。 根据上式计算，初期雨水最大产生量为21.63m3/次。根据益阳市降雨情况，初期雨水产生量为432.6m3/a。本项目利用项目“沉淀池+沉淀塔+清水池”处理，沉淀池容积约58m3，可以容纳项目产生的初期雨水，当厂区经历暴雨时，应控制好沉淀池容纳量，保证暴雨不会导致沉淀池溢流。初期雨水经沉淀池处理后回用于生产用水、不外排。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。堆场抑尘废水、道路降尘以及洗车废水、生产线喷淋抑尘废水，这部分水全部蒸发损失，不外排。搅拌用水全部进入产品，项目洗砂废水、初期雨水进项目沉淀池沉淀处理后回用于洗砂工序、不外排。 本项目给排水详情见下表以及水平衡图： 表2-6 项目给排水一览表 序号; 名称; 用水量（m3/a）; 用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/a）; 废水排放量（m3/a）; 排放方式. 1; 生活用水; 150; 0.5; 120; 120; 经化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。. 2; 道路降尘以及洗车用水; 667; 2.2; 0; 0; 全部蒸发损失，不外排. 3; 堆场抑尘用水; 600; 2; 0; 0. 4; 生产线喷淋抑尘用水; 2400; 8; 0; 0. 5; 搅拌用水; 10000; 33.3; 0; 0; 全部进入产品. 6; 洗砂用水; 24000（其中432.6m3/a来自初期雨水）; 80; 20850; 0; 沉淀池沉淀处理后回用于洗砂工序、不外排. 7; 初期雨水; 0; 0; 432.6; 0. 8; 总计（包括初期雨水）; 37817; 126; 21402.6; 120; /. 240432.6 图2-2 水平衡图 单位：m3/d （3）供电及能源 本项目依托市政供电系统，即生产过程采用电能，电能由市政电网供给，能满足本项目生产需求。 （4）劳动定员及工作制度 本项目为一班制，年工作时间300天，8h/天。劳动定员为10人，为附近居民，均不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 图2-3 项目施工期工艺流程及产污节点示意图 本项目施工期主要建设内容为钢结构棚搭建、设备安装、沉淀池开挖、地面平整硬化等，施工工艺较为简单，施工期较短，约2个月，产生污染较少。 2、运营期 图2-4 项目营运期工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 本项目为建筑垃圾综合利用项目，产品主要为水稳料、碎石、机制砂。运营期工艺流主要为两大工序即机制砂、碎石生产工序，水稳料生产工序。详情如下： - （1）机制砂、碎石生产工序 - 建筑垃圾和等经给料机给料，进入颚式破碎机进行第一次破碎，破碎后进行筛分，筛分的细砂进入洗砂机，较粗的物料继续通过圆锥破碎机再次进行破碎，通过筛分后细砂进入洗砂机，粗石返回圆锥破碎机，碎石进入碎石仓，部分物料进入制砂机进行破碎，合格的细砂进入洗砂机进行洗砂、通过细砂回收机、脱水制成机制砂。洗砂产生的废水通过“沉淀池+沉淀塔+清水池”处理后回用，沉淀池产生的沉渣通过泥浆沉淀塔以及污泥压滤机脱水后形成泥饼。建筑垃圾通过以上工序后，加工成满足水稳料生产的碎石以及机制砂。此工序产生的污染主要为粉尘以及设备噪声、泥饼。 - （2）水稳料生产工序 项目将机制砂、碎石生产工序产生的碎石、机制砂以及外购的水泥和水进行分别送到搅拌机内进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证水稳料的质量，之后通过自卸汽车运输车送至建筑工地。详情如下： 碎石、机制砂称量：将水稳料生产所需碎石、机制砂分别用装载机装入各料仓，每个料仓下方均接一个计量称，分别对碎石、机制砂按配比重量称量，称好的碎石、机制砂由皮带输送机（密闭输送）输送到搅拌机内进行搅拌。 水泥称量：所需的水泥由密封罐车或其它输送装置通过压缩空气泵打入立式水泥罐（1个筒仓），开启蝶阀，水泥落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥由称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌缸中进行搅拌。 水称量：所需的水由水泵把水抽入称量箱称量，水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机内。 搅拌：机制砂、碎石、水泥、水是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，原料及水在搅拌机的作用下边搅拌边向前移动，拌好的成品料从搅拌机出口进入成品输送机，又经成品输送机送到运料自卸卡车中，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。 3、主要污染工序 项目运营期主要污染工序如表2-7所示。 表2-7 项目营运期主要产污环节及产污情况 类别; 生产环节; 排污节点; 主要污染物. 废气; 机制砂、碎石生产工序; 原料、成品堆场粉尘; 颗粒物. 破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘; 颗粒物. 水稳料生产工序; 输送储存粉尘; 颗粒物. 混合搅拌粉尘; 颗粒物. 车辆运输; 运输扬尘; 颗粒物. 噪声; 厂区; 生产期间; 噪声. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS、BOD5. 生产废水; 堆场抑尘用水; COD、SS. 道路降尘以及洗车用水; COD、SS. 生产线喷淋抑尘用水; COD、SS. 洗砂用水; COD、SS. 初期雨水; COD、SS. 固废; 沉淀池; 沉淀池清理; 沉淀池泥饼. 设备维修; 设备维修; 含油抹布及手套. 设备保养; 设备保养; 废机油及废机油桶桶. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 项目原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，该厂区原为湖南丽康智能清洁科技有限公司进行生产建设，根据现场勘查，湖南丽康智能清洁科技有限公司早已搬迁，现厂区遗留的污染物主要为废弃建筑材料，目前均已得到有效处置，故无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量状况 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，本次评价搜集了益阳市生态环境局2019 年度中心城区环境空气污染浓度均值统计数据，数据统计结果见表3-1。 表3-1 益阳市中心城区2019年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. µg/m³; µg/m³; %. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 72; 70; 102.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 151; 160; 94.4; 达标. ### 由上可知，项目所在区 2019 年益阳市中心城区环境空气质量 SO2、 NO2、CO、O3 的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，但 PM10、PM2.5 的年平均质量浓度均出现超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)，判定本项目所在区域为非达标区。 2020年，益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3 区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。 近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现 达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 - 特征因子 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放 国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。故本项目委托湖南德环检测中心于2021年8月9日~11日对本项目厂界下风向西北处进行总悬浮颗粒物现状监测，情况如下： 表3-2 特征因子环境空气质量现状监测结果一览表 单位mg/m3 名称; 时间; 厂界下风向西北1#. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 限值. 总悬浮颗粒物（TSP）; 2021.8.9; 0.217; 0.250; 0.233; 0.233; 0.3. 2021.8.10; 0.225; 0.258; 0.242; 0.242; 0.3. 2021.8.11; 0.208; 0.267; 0.225; 0.233; 0.3. 备注; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求. 由上表检测结果可知本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，该区域TSP现状环境质量较好。 2、地表水环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021 年版），地表水环境 质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影 响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态 环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。项目区域地表 水为资江，本次评价引用了益阳市环境监测站于2020 年 1 月至 12 月对资江干流中的万家嘴监测断面的常规监测数据。 （1）监测断面 表3-3 地表水环境现状监测布点一览表 编号; 监测水体; 监测点位. W1; 资江; 万家嘴监测断面. （2）监测因子 pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、石油类。 （3）评价标准 评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 （4）采样和监测分析方法： 按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 （5）监测结果及评价 具体监测数据见下表： 表3-4 地表水监测结果统计 （单位：mg/L，pH无量纲） ### 编号; ### pH; ### CODcr; ### BOD5; ### 氨氮; ### 总磷; ### 石油类. ### W1; ### 平均值; ### 7.7; ### 6.8; ### 1.7; ### 0.12; ### 0.055; ### 0.005. ### 标准; ### 6~9; ### ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. ### 超标率%; ### 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果分析表明，项目所在地地表水环境质量现状满足《地表水环境 质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。 3 、声环境质量现状 本项目50m范围内有一户居民，为邓家湾邓北虎家位于项目西北侧35m除。为了解评价区域内声环境质量现状，本项目委托湖南德环检测中心于2021年8月9日-8月10日对项目各厂界以及邓家湾组邓北虎家窗前1m处进行了监测。 - 监测点位 表3-5 项目声环境监测点位一览表 序号; 监测点名称; 方位. N1; 项目厂界1m; E. N2; 项目厂界1m; S. N3; 项目厂界1m; W. N4; 项目厂界1m; N. N5; 邓家湾组邓北虎家窗前1m; N. （2）现场监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行。 （3）执行标准 本项目位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （4）检测结果 监测数据及统计结果如下表所示。 表3-6 项目所在地周边噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果（单位：dB（A））; 参考限值. 8月9日; 8月10日. N1厂界东侧1m处; 昼间; 53.6; 57.0; 60. 夜间; 43.3; 46.5; 50. N2厂界南侧1m处; 昼间; 53.2; 54.5; 60. 夜间; 43.3; 43.8; 50. N3厂界西侧1m处; 昼间; 58.0; 55.3; 60. 夜间; 45.1; 45.4; 50. N4厂界北侧1m处; 昼间; 58.0; 56.4; 60. 夜间; 45.1; 47.3; 50. N5邓家湾组邓北虎家窗前1m处; 昼间; 52.0; 51.1; 60. 夜间; 41.3; 41.9; 50. 由上述监测结果可见，厂界昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场踏勘，益阳北峰山位于本项目南侧500m处。本项目环境保护目标调查表见表3-7。 表3-7 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂 界距离 /m. 东经; 北纬. 环境空气保护目标. 1#邓家湾居民点; 112.284914; 28.532532; 居民; 15户，约80人; GB309 5-2012 二类 区; N; 35-260. 2#居民点2; 112.285731; 28.534995; 居民; 12户，约50人; N; 350-430. 3#居民点3; 112.282748; 28.535489; 居民; 10户，约40人; NE; 480-500. 4#居民点4; 112.280892; 28.533493; 居民; 4户，约20人; NE; 420-500. 5#周家仑居民点; 112.1510798; 28.4005977; 居民; 3户，约12人; E; 430-500. 6#居民点5; 112.285596; 28.535923; 居民; 5户，约20人; N; 490-500. 7#益阳市凯迪绿色新能源开发有限公司; 112.282619; 28.530532; 办公生活; 约4人; E; 75-310. 8#湖南天翔生态竹业科技有限公司; 112.282903; 28.528767; 办公生活; 约15人; SE; 260-370. 9#居民点6; 112.285103; 28.528563; 居民; 3户约10人; S; 230-300. 声环境保护目标. 邓家湾邓北虎家; 112.284921; 28.531621; 居民; 1户，约6人; N; 35. 地表水环境保护目标. 资江; 大河，工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; N; 7.1km. 地下水环境保护目标. 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境保护目标. 项目租用已有工业用地（仅进行厂房搭建等），不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标. 注：本项目坐标定位使用91卫星地图定位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①营运期废气排放标准 颗粒物无组织排放浓度参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组 织排放限值（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）小时浓度值的差值为0.5mg/m³。 ②营运期废水排放标准 项目生活污水经化粪池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。 ③营运期噪声排放标准 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。 ④固体废物执行标准 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制因子。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境空气影响和保护措施 施工期的大气污染物主要有机械和运输设备尾气、运输车辆产生的扬尘。 （1）施工扬尘 主要来自场地内基础施工、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： ①项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、THC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292Kg/m2，本项目主要建设内容为1栋1层钢结构厂房，建筑面积2000m2，扬尘产生量为0.584t。 - 施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，主要污染因子为CO、THC、NOX等。结合项目实际，对施工期扬尘治理提出以下要求： ①现场尽可能禁止搅拌混凝土和配制砂浆，全部使用商品混凝土和砂浆； ②明确现场监管人员及监管制度； ③落实采取施工工地全围挡、场内道路全硬化、土方堆场全覆盖、车辆出入全冲洗； ④施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量； ⑤加强运输车辆管理，限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点； ⑥施工期间及时清理逸散的土、沙等，以免产生二次污染。 在采取以上措施后，项目施工期扬尘对周围环境造成的影响很小。 2、施工期水环境影响和保护措施 本项目施工废水主要来自施工砼浇筑、机械和车辆冲洗等过程产生的施工废水、施工人员生活污水。 - （1）生活污水 施工期人数按平均每天5人考虑，均不在厂食宿，施工人员生活基地用水量按45L/人·d计，生活用水量约为0.225m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则污水排水量为0.18m3/d。项目施工期为2个月，按60天计算，则项目施工期生活污水排放量为10.8m3。根据污染源普查，湖南益阳地区生活污水各污染因子浓度分别为：COD：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L，NH3-N：40 mg/L、动植物油类：20mg/L。 - （2）施工废水 施工生产废水主要是多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等，产生的地表径流，其中会夹带大量渣土和泥沙，并携带水泥、油类等各种污染物。本项目施工工程量少，施工时间短，通过加快施工进度、完成厂区地面硬化，避开雨季施工等措施减少施工废水的产生。 通过如上措施处理后，本项目施工期废水回用于生产过程或作为农肥消纳，故对水环境影响较小。 3、施工期声环境影响和保护措施 类比建筑施工场地噪声源强，拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期噪声是本项目主要的环境影响因子之一，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。工程噪声源主要为施工机械噪声、交通运输噪声等。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源一般为 75-95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，运输车辆噪声级一般为 75-85dB(A)，其对运输道路沿线环境造成影响。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，杜绝夜间施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间施工的，施工前项目单位应向环保部门申请，并在附近张贴公告，经环保部门批准后方可进行夜间施工。 本环评要求施工期应合理安排施工时间和现场布置，夜间禁止施工，使高噪声设备尽量远离敏感点，以便减少对民众的影响。施工机械在厂区中间集中作业，产生的噪声经距离衰减后可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境的影响很小。 4、施工期固体废物环境影响和保护措施 本项目施工期主要为厂房搭建，施工期固废主要为少量的建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 目施工期间产生的弃土，用于项目场地平整过程中低洼处回填，基本能挖填平衡，并无多余弃土产生。因此，项目施工期主要固体废物为施工人员生活垃圾。 根据我国生活垃圾排放系数，施工人员生活垃圾产生量取K=0.5kg/人·天。项目施工期为2个月，按60天计算，施工期平均每天进场施工人数为5人，施工期间共产生的生活垃圾为0.15t。生活垃圾存放在场地指定地点，由环卫部门统一处理。 综上所述，项目施工期固体废物对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施分析 - 1、废气源强分析 - 本项目运营期废气主要为1、机制砂、碎石生产工序：原料、成品堆场粉尘、破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘；2、水稳料生产工序：输送储存粉尘、混合搅拌粉尘；3、运输扬尘 （1）原料、成品堆场粉尘 本项目原料在卸料及堆放过程将产生无组织排放粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》 中“粒料加工厂”的相关资料，原料在卸料及堆放过程粉尘的产生量为0.005kg/t 原料，本项目年处理20万吨建筑垃圾以及，则项目无组织粉尘产生量约为1t/a。该项目原料与成品堆场采用全封闭结构，装卸均采用机械操作，减少人为抛洒，在装卸点、转运点及成品堆场均设置喷淋降尘设施，在物料的装卸、转运、堆存过程中进行全过程洒水抑尘，喷洒水面积覆盖整个堆场，确保堆存的物料表面湿润。在采取以上抑尘措施后，相对干法，可以将项目物料装卸、转运、堆存过程的产尘量可减少 95%以上，预计以上过程无组织粉尘排放量约为 0.05t/a，项目年工作2400h，则排放速率为0.021kg/h。 （2）破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘 机制砂、碎石生产工序中投料、制砂、筛分、破碎工序及转运过程中会产生少量的无组织排放粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中砂和砾石破碎筛分过程中的产尘系数为0.03kg/t-原料，则粉尘产生量约为6t/a。本项目采用湿法破碎筛分，并在生产设备上安装洒水喷头，在筛分过程无间断进行洒水喷淋，粉状物料基本进入到了废水中，则本项目湿法筛分降尘效率可达到99%以上，仅有少量粉尘逸散，因此，经治理后粉尘排放量为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。同时，为进一步减少生产过程粉尘产生，本环评要求破碎、筛分、制砂生产在车间内作业，这样既可减少生产过程无组织粉尘排放量，也可以起到一定的隔声降噪的作用。 - （3）输送储存粉尘 - 本项目水稳料生产工序中物料输送储存产生粉尘参考《3021水泥制品制造行业系数手册》（初稿）中混 凝土制品物料输送储存的相关参数内容（见表 4-1）。 表4-1 3021水泥制品制造行业 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产物系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率. 混凝土制品; 水泥、 砂子、 石子等; 物料输送储存; 所有规模; 工业废 气量; 标立方米 /吨产品; 20; 直排; /. 工业粉 尘; 千克/吨- 产品; 0.13; 直排; /. 袋式除尘; 99.7. 物料混合搅拌; 所有规模; 工业废 气量; 标立方米 /吨产品; 25; 直排; /. 工业粉 尘; 千克/吨- 产品; 0.166; 直排; /. 袋式除尘; 99.7. 本项目年生产20万吨水稳料，根据产排污系数物料输送储存产生的粉尘量为26t/a，年工作2400h，废气量为400万m³/a，粉尘产生速率为10.83kg/h，水泥筒仓粉自带脉冲布袋除尘器（除尘效率99.7%），水泥采用管道输送，其他骨料采用密闭皮带输送，从源头减小99%的粉尘的产生量。本环评对物料输送储存的治理效率按 99%核算，则粉尘排放量为0.26t/a，排放速率0.11kg/h，为无组织排放。 - （4）混合搅拌粉尘 - 本项目水稳料生产工序中混合搅拌会产生粉尘，本环评参考《3021 水泥制品制造行业系数手册》（初稿）中混凝土制品物料输送储存的相关参数内容（见表 4-6），物料混合搅拌粉尘产生量为0.166kg/吨产品，则物料混合搅拌产生的粉尘为 33.2t/a。由于本项目搅拌机为密闭装置，从源头上控制粉尘的排放，且搅拌区设有水喷淋装置对逸散的粉尘进行降尘；本环评对物料混合搅拌产生的粉尘的治理效率按99%核算，则物料混合搅拌粉尘的排放量约0.332t/a，排放速率 0.14kg/h，排放方式为无组织排放。 （5）运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q y ：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Q t ：运输途中起尘量，kg/a； V：汽车速度，km/h； M：汽车载重量，t/辆； P：道路表面粉尘量，kg/m 2 ； L：运输距离，km； Q：运输量，t/a； 本项目车辆在厂区行驶距离按100m 计。 本项目车流量：成品水稳拌合料、碎石、机制砂平均每天运输量为734t，单车每次运输量按非满负荷50吨计算，每天运输车辆为15车次；建筑垃圾、水泥平均每天运输量为700t，单车每次运输量按 60t 计算，每天运输车辆为12车次；以上合计每天运输车辆为27车次。本环评对道路 路况以0.6kg/㎡ 计，汽车行驶时的扬尘为0.49kg/km·辆。则经计算项目汽车动力起尘量为3.24kg/d，0.97t/a，2.94kg/h（运输车辆在厂区道路上行驶的时间=0.1/5×2×27=1.1h）。为进一步降低扬尘排放量，项目拟设置洗车台，车辆进出时对轮胎进行冲洗，生产区、入厂道路全部水泥硬化，车辆顶端设篷布遮盖，同时对车辆行驶的路面每天适时洒水，保持硬化路面湿润，以减少道路扬尘，扬尘量约减小90%，则本项目运输扬尘无组织排放量为0.1t/a，0.29kg/h。 综上，本项目废气产生情况如Error: Reference source not found-2所示。 Error: Reference source not found-2 大气污染物污染源强核算表 - 产污环节; - 污染物种类; - 核算方法; - 污染物产生情况; - 排放形式; - 主要污染治理设施; - 污染物排放情况. - 产生量（t/a）; 治理措施; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. - 原料、成品堆场粉尘; - 颗粒物; - 系数; - 1; - 无组织; - 喷淋降尘; - 是; - 0.021; - 0.05. 破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘; - 颗粒物; - 系数法; 6; 无组织; 喷淋降尘; 是; 0.025; 0.06. - 输送储存粉尘; - 颗粒物; - 系数法; - 26; - 无组织; 水泥筒仓粉自带脉冲布袋除尘器，水泥采用管道输送，其他骨料采用密闭皮带输送; - 是; 0.11; 0.26. - 混合搅拌粉尘; - 颗粒物; - 系数法; - 33.2; - 无组织; - 喷淋降尘; - 是; - 0.14; - 0.332. 运输扬尘; - 颗粒物; - 系数法; - 0.97; - 无组织; - 洒水降尘、洗车平台; - 是; - 0.29; - 0.1. - 总计; - 颗粒物; - /; - 67.17; - 无组织; - /; - 是; - 0.586; - /. 2、废气保护措施分析 - 本项目营运期废气主要为1、机制砂、碎石生产工序：原料、成品堆场粉尘、破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘；2、水稳料生产工序：输送储存粉尘、混合搅拌粉尘；3、运输扬尘 ①原料、成品堆场粉尘 本项目原料堆场设置密闭方式，同时堆场内采取喷淋降尘，根据废气源强分析可知，排放量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h，无组织排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 大气污染物无组织排放限值要求。 ②破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘 本项目采用湿法破碎筛分，并在生产设备上安装洒水喷头，在筛分过程无间断进行洒水喷淋，粉状物料基本进入到了废水中，则本项目湿法筛分降尘效率可达到 99%以上，仅有少量粉尘逸散，因此，经治理后粉尘排放量为 0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。同时，为进一步减少生产过程粉尘产生，本环评要求破碎、筛分、制砂生产在车间内作业，这样既可减少生产过程无组织粉尘排放量，也可以起到一定的隔声降噪的作用。可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。 ③输送储存粉尘 本项目年生产20万吨水稳料，粉尘产生浓度约为水泥筒仓粉自带脉冲布袋除尘器（除尘效率 99.7%），水泥采用管道输送，其他骨料采用密闭皮带输送，从源头减小99%的粉尘的产生量。粉尘排放量为0.26t/a，排放速率0.11kg/h，为无组织排放，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 大气污染物无组织排放限值要求。 - ④混合搅拌粉尘 本项目搅拌机为密闭装置，从源头上控制粉尘的排放，且搅拌区设有水喷 淋装置对逸散的粉尘进行降尘；本环评对物料混合搅拌产生的粉尘的治理效率较高，根据估算物料混合搅拌粉尘的排放量约0.332t/a，排放速率0.14kg/h，排放方式为无组织排放。可满足《水泥工业大气污 染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。 ⑤运输扬尘 项目拟设置洗车台，车辆进出时对轮胎进行冲洗，生产区、入厂道路全部水泥硬化，车辆顶端设篷布遮盖，同时对车辆行驶的路面每天适时洒水，保持硬化路面湿润，以减少道路扬尘，扬尘量约减小90%，则本项目运输扬尘无组织排放量为0.1t/a，0.29kg/h。对环境影响较小，并加强环境保护管理，通过以上方式可以有效的降低运输扬尘对环境的影响。 为最大限度控制厂区粉尘污染，生产过程中产生的粉尘拟采取以下措施： 1）通过湿法工艺，在生产设备、传输带以及筛分机的进、出料口、搅拌区域分别安装雾化喷头进行洒水喷淋； 2）使用全封闭式皮带，皮带运输过程中要降低卸料点的落差，减少粉尘的产生； 3）项目运输原料进厂、成品出厂时，运输车辆进出场时在原料、成品上覆盖篷布，并设置洗车平台，在车辆出厂时对车辆进行冲洗，运输道路及厂区地面硬化，并定期洒水降尘； 4）严格控制车辆装载量和行驶速度，运输车辆尽量做到密闭装载，减少漏撒和扬散； 5）尽量避免在大风天气实施装载运输，若无法避免则须采取必要的遮盖措施； 6）原料与成品堆场均设置在生产车间内，并设置喷淋设施； 7）生产设备均需安装在密闭的生产车间内，同时对易产尘的制砂工序设置喷雾降尘，尽量降低无组织排放粉尘对周边环境的影响。 8）建议生产加工区不但各生产工艺源头控制粉尘，全车间内部设置自动喷雾系统，整体降尘。 9）在严格按照以上措施落实到位，厂区的粉尘及运输过程扬尘污染能得到有效控制，对项目敏感点大气环境不会产生明显的影响，防治措施可行。 - 3、大气环境监测计划 项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）、《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的相关规定，大气监测计划详见下表。 表 4-3 大气污染源监测计划一览表 - 阶段; - 类别; - 监测位置; 监测项目; 标准; 监测频率. - 运营期; - 废气; - 无组织废气; 厂区上风向厂 界外 20m （1个参照点）; 颗粒物; - 《水泥工业大气污染物排 放标准》（GB4915-2013） 表 3 中大气污染物无组 织排放限值（监控点与参 照点总悬浮颗粒物（TSP） 1 小时浓度值的差值为 0.5mg/m³; 1 次/年. 厂区下风向（3 个监控点）; 颗粒物; 1 次/年. 4、生产设施开停机等非正常情况 非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障。本项目为建筑垃圾综合利用项目，生产运行阶段存在操作不对或设备故障出现非正常工况，如喷淋降尘设施出现故障未正常运行、皮带输送廊道出现空洞未及时的维修或更换，增加粉尘无组织排放，可以造成小范围内颗粒物短暂超标。对局部范围内的空气质量造成的影响较大，需要业主强化环保意识，落实防范措施。 具体措施如下： 1）建设单位要加强对设备的维护及检修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因输送设备、喷淋装置不正常运转时外排的颗粒物速率较 大，造成小范围内浓度超标的现象。 2）提高操作人员的环保意识，加强环保专业性知识的学习，在生产时杜绝环保设施不正常运行或“带病”（破损、损坏等）运行。 2、废水环境影响和保护措施分析 1、废水源强 本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水（堆场抑尘废水、道路降尘以及洗车废水、生产线喷淋抑尘废水、洗砂废水）以及初期雨水。 （1）员工生活废水 本项目采用市政管网供水，项目建成后员工共10人，不在厂区食宿。根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020）按每人每天用水量50L，年工作日300d，用水量为0.5m3/d、150m3/a。排放系数为0.8，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a。其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等，生活废水主要污染物的浓度分别为COD 300mg/L，BOD5 170mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。污染物产生量分别为COD0.036t，BOD50.02t、SS 0.024t、NH3-N0.004t。生活污水排入厂区已建化粪池处理达《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。 （2）生产废水 ①堆场抑尘废水 本项目原料堆场（1000m2），按平均2L/ m2·次，每天中午洒水1次。本项目年工作300天，则场地洒水抑尘用水量为2m3/d、600m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失，不外排。 ②道路降尘以及洗车废水 本项目道路洒水抑尘以及洗车用水量为2.9m3/d、667m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失，不外排。 ③生产线喷淋抑尘废水 项目生产线喷淋抑尘用水量约8m3/d、2400m3/a。这部分水全部蒸发损失，不外排。 ④ 洗砂废水 项目洗砂废水产生量约69.5m3/d，洗砂废水经“沉淀池+沉淀塔+清水池”沉淀处理后回用于生产，沉渣通过用泵泵入污泥浓缩脱水机进行脱水处理，得到泥饼用于修路或建房的填方料等，污泥浓缩脱水机脱水产生的废水返回泥浆沉淀塔处理；沉淀塔产生的废水进项目“沉淀池+沉淀塔+清水池”沉淀处理后回用于洗砂工序、不外排。 ⑤初期雨水 下雨时产生初期雨水，初期雨水中主要污染物为SS，没有重金属成分。本次环评要求对入厂内道路、生产车间地面、原料运输道路硬化、设雨水沟。通过“沉淀池+沉淀塔+清水池”收集雨季或暴雨条件下产生的初期雨水，初期雨水产生量为432.6m3/a，本项目利用项目“沉淀池+沉淀塔+清水池”处理，沉淀池容积约58m3，可以容纳项目产生的初期雨水，初期雨水SS浓度较低经适当沉淀后即可用于洗砂，不外排。并当厂区经历暴雨时，应控制好沉淀池容纳量，保证暴雨不会导致沉淀池溢流。 综上所述本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表4-4，生活污水主要污染物及相应的浓度和产生量见表4-5。 表4-4水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施. 污染治理 设施编号; 排放口编号; 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 洗砂废水、初期雨水; 经“沉淀池+沉淀塔+清水池”沉淀处理后回用于洗砂，不外排; /; TW001; /; “沉淀池+沉淀塔+清水池”; 絮凝沉淀. 2; 生活污水; 经厂区化粪池处理后排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理; /; TW002; DW002; 化粪池; 厌氧发酵. 表4-5 生活污水产生及排放情况一览表（pH无量纲） 产污环节; 废水名称; 污染物种类; 排放量; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 处理措施; 排放标准. 办公生活; 生活污水; pH; 120m3/a; /; /; /; /; 依托厂区已建化粪池; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. COD; 300mg/L; 0.036t/a; 220mg/L; 0.026t/a. BOD5; 170mg/L; 0.02t/a; 120mg/L; 0.014t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.004t/a; 25mg/L; 0.003t/a. SS; 200mg/L; 0.024t/a; 80mg/L; 0.01t/a. 2、废水环境影响以及环保措施可行性分析 （1）生活污水依托已建化粪池处理可行性分析 项目生活污水产生量为0.4m3/d、120m3/a。生活污水排入厂区已建化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。本项目位于湖南省益阳市高新区谢林港镇北峰垸村，该厂区原为湖南丽康智能清洁科技有限公司进行生产建设，根据现场勘查以及相关资料收集得知湖南丽康智能清洁科技有限公司在厂区已建设一座化粪池，有效容积约为50m3，且运行正常并可接纳处理本项目产生的生活污水，故本项目产生生活污水依托厂区已建化粪池该措施可行。 - （2）依托益阳首创水务有限责任公司团州污水处理厂可行性分析 团洲污水处理厂由益阳市人民政府于1997年开始前期准备工作，2001年7 月动工建设，2004年底正式投产运营。2006年3月，通过了湖南省环保厅组织的工程环保验收。2008年10月由益阳首创公司运营，团洲污水处理厂位于十洲路和龙洲路交界处团洲村，厂区总征地面积约111.3亩。采用“预处理+二级生化工艺（缺氧池、厌氧池、好氧池）+MBR 池+紫外线消毒+全过程除臭”处理工艺，经处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准。处理规模为规模为10.0×104 m3/d，本项目生活污水排放量为0.4m3/d，仅占其日处理量0.0004%，故益阳首创水务有限责任公司团州污水处理厂可接纳本项目产生的废水，且本项目生活废水成分简单、排放量低不会对益阳首创水务有限责任公司团州污水处理厂造成冲击。益阳首创水务有限责任公司团州污水处理厂服务范围为会龙山片区、桃花仑片区、梓山湖片区、龙岭片区西部、东港片区、高新区寨子仑片区。本项目位于高新区谢林港镇北峰垸村，污水管网已经完成建设，产生的生活污水通过谢林港镇提升泵站到邓石桥提升泵可排到益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理。 综上所述本项目产生的生活污水经厂区已建化粪池处理达《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过通过谢林港镇提升泵站到邓石桥提升泵排到益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理可行。 （3）生产废水处理可行性分析 项目洗砂废水产生量约69.5m3/d，经“沉淀池+沉淀塔+清水池”处理后回用于洗砂，不外排。 - 本项目采用沉淀塔来处理生产过程中产生的生产废水，其具体工艺为废水经污水泵提升至中心进料筒，并经过缓流、絮凝等一系列作用，使增稠的底流 泥浆由罐体底部的出料口排出，并进入压滤机设备，压滤成泥饼。罐体上部产生清洁度较高的清水(溢流澄清液)，由上部的出水口排出，清水可循环利用，实现生产废水零排放。本项目沉淀塔有效容积为502m3，项目生产废水最大产生量为69.5m3/d，故设备处理能力完全能够满足项目生产需求。 - 废水处理具体工艺流程如图4-1 所示 图 4-1 生产废水处理工艺流程图 生产废水主要污染物为悬浮物，要求本项目建设的沉淀塔各池体容积足够大，能充分满足本项目生产废水处理规模要求，因生产工序对水质要求不高，因此生产废水经沉淀塔自然沉淀、絮凝沉淀处理后，产生的沉淀清水中水质可满足生产用水要求。同时，根据国内大部分碎石及机制砂洗砂废水处置情况，均采用沉淀法处理生产废水回用于生产。因此，本项目选用“沉淀池+沉淀塔+清水池”废水处理工艺处理生产废水后回用于生产是可行的，经处理后的生产废水可以做到全部回用，不外排。 综上所述，本项目产生的废水严格按照以上所述环保措施处理后，均不外排，对环境影响较小。 - 废水监测计划 # 项目废水监测计划如下表4-6。 表4-6 项目废水监测计划 # 污染源; # 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. # 废水; # 废水排口; COD、BOD5、氨氮、SS、pH; 1次/年; 《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的三级标准. 3、噪声环境影响和保护措施分析 本项目营运期噪声主要为破碎机、振动筛分机、制砂机设备噪声以及车辆运输噪声,噪声源强范围75~100dB（A）。该项目主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表。 表4-7 设备噪声声级值 单位：dB(A) 机械 名称; 源强; 治理措施; 治理后源强; 治理后噪声级叠加值; 噪声贡献值. 距东场界; 距南场界; 距西场界; 距北场界. 颚式破碎机; 100; 设备基础减震，维护保养，墙体隔声等; 75; 78.6; 60m 53.4; 120m 48.6; 32m 55.6; 85m 50.3. 振动筛分机; 95; 75. 制砂机; 100; 75. 洗砂机; 85; 65. 压滤机; 95; 70. 脱水筛分机; 75; 60. 搅拌机; 100; 75. 项目仅在昼间进行生产活动，夜晚不运营。项目噪声源通过封闭厂房隔声、厂区绿化、距离衰减后，项目拟建地厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区中昼间标准要求，因此项目噪声对周边环境造成的影响较小。为了保证周边声环境质量，本环评仍对项目提出有关要求保证有效地降低噪声，具体如下： ①尽可能选用功能好、噪音低的生产设备； ②加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度； ③噪声对岗位操作工人影响较大时，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对人员的影响，并定期给员工做身体检查。 ④建设单位还需根据厂房生产实际情况进行合理的布局，将高噪声设备布置均布置在生产车间。 ⑤控制或禁止运输车辆进出现场时鸣喇叭，减少交通噪声产生。加强营运期的环境管理，严格落实以上噪声防治措施后，项目场界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，夜间22：00-6：00不生产，本项目的建设对周边的环境影响较小。 表4-8 营运期自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废环境影响和保护措施分析 - 本项目固体废物主要为一般固体废物（沉淀池泥饼）、危险废物（含油抹布及手套、废机油及废机油桶桶）、生活垃圾。 - （1）一般固体废物 - 沉淀池泥饼 - 根据建设方提供资料，沉淀池定期清捞产生的泥渣通过压滤机处理后会产生泥饼，产生量约为200t/a，含水率为15%，暂存至泥饼堆场，泥饼堆场应进行地面硬化，防止泥饼产生的渗滤液污染环境，并及时外送用于修路或建房的填方料且外运应保证泥饼出厂以及运输的过程防泄漏。 - （2）危险废物 - ①含油抹布及手套 项目机械设备在维护维修过程中会产生一定量的含油抹布及手套，产生量为0.03t/a，统一收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 - ②废机油及废机油桶桶 - 根据建设方提供资料，设备维修运行过程中会产生机油桶，产生量为0.1t/a。统一收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 - （3）生活垃圾 生活垃圾：项目定员10人，均不在厂区内食宿，年工作约300天。生活垃圾按每人每天1kg计，则员工的生活垃圾产生量为10kg/d，即3t/a，集中收集后统一交由环卫部门处理。 本项目固体废物产生和处理情况汇总见表。 表4-9 项目固废处置情况表 序号; 污染物; 产生量（t/a）; 固废种类; 拟采取的处理措施. 1; 沉淀池泥饼; 200; 一般固废; 外售或综合利用. 2; - 含油抹布及手套; 0.03; HW49; 统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质单位处理. 3; - 废机油及废机油桶桶; 0.1. 4; 生活垃圾; 10; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门清运处置. - 危险废物 本项目产生危险废物为含油抹布及手套、废机油及废机油桶桶，统一收集后暂存于危险废物暂存间，应委托有资质的单位进行处理处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）设置危险废物暂存区（5m2）。并加以防风、防渗、防雨、防晒处理，其储存处设置明显的危险废物临时储存场所标识，并严格按照国家危险废物的相关管理要求及规范进行管理。 本项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单实行。处理处置本项目的危险废物具体方法如下： ①收集和运输 采用不易破损、变形、老化的容器，能有效地防止渗漏和扩散。容器上必须贴上标签，在标签上详细说明：1、装有容器的重量、成分；2、发生渗漏和扩散时应采取的应急措施。 ②转移 车间内产生危险废物必须有防渗防漏包装并扎紧包装袋口。厂内转移须填写危险废物产生单位内部转移记录表，标明废物类别及数量，做好交接记录。 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③贮存 危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单实行。 本项目对于不能及时进行处理处置的危险废物，应设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并要设立危险废物标志。对险废物贮存设施建设的要求如下： A、应建有堵截泄漏的裙脚，地面和裙脚要用坚固防渗的材料建造。进行分类分区存放、应有隔离设施、防风、防渗、防雨、防晒设施； B、基础防渗层应有厚度为1m以上的粘土层或2毫米厚高密度聚乙烯，防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，不会污染土壤和地下水； C、采用密封加盖容器暂存，堆放危险废物的场所高度应根据地面承载能力确定； D、衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 本项目危废暂存间设置于项目北侧，危险废物暂存场地为5m2。 本项目危险废物贮存场所情况见下表： 表4-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 含油抹布及手套; HW49; 900-047-49; 厂区北侧; 5m2; 暂存; 1t; 2个月. 2; 废机油及废机油桶桶; HW49; 900-047-49; 厂区2F北侧. 本项目通过采取上述措施后，固体废物均可得到妥善的处理，对区域土壤、水、大气等环境影响较小。 5、地下水地下水及土壤环境影响及措施分析 本项目为所用到的原料及产品均不风险物质，不会污染地下水及土壤。废机油属于风险物质，存在泄漏的风险。因此危废暂存间采取重点防渗措施，防渗层为 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10 -10 cm/s；并设有容积不小于 0.2m³的托盘，一旦发生泄漏，废机油进入托盘内，不会污染周边的地下水及土壤。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ/T169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ/T169-2018）附录A。. 建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ 169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ/T169-2018）附录D中的方法进行判定。 - 危险源识别 本项目不涉及矿石的开采，仅对建筑垃圾进行收购和加工，环境风险事件主要是废机油及废机油桶泄露造成的次生环境风险事件；本项目危险化学品特性见下表所示： 表4-12 本项目化学品危险特性一览表 物料名称; 危险化学品分类; 理化性质; 危险特性. 废机油; 易燃; 为淡黄色粘稠液体，不溶于水，密度为0.9g/cm3，可溶于有机溶剂，具有抗氧化性、抗凝性，抗乳化性等。; 当达到一定温度时，易燃，遇火星会发生爆炸；蒸气对人体有毒，对环境有污染，燃烧后产生大量黑烟，可引起头昏、头晕，对皮肤、粘膜及呼吸系统有刺激、致敏作用。. （2）危险物质及工艺系统危险性（P） ①危险物质数量与临界量的比值Q 对照（HJ/T169-2018）附录B中危险物质及其临界量，危险物质数量与临界量的比值的计算见表。 表4-13 危险物质数量与临界量的比值 物料名称; 存储区; 临界量（t）; 最大贮存量（t）; Q值; Q总. 废机油; 危废暂存间; 50; 0.1; 0.002; 0.002. 由上表可知，本项目的Q值为0.002，属于Q＜1。 综上，本项目进行简单分析即可。 （3）简单分析基本内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A中表A.1的内容填写下表： 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司年处理20万吨建筑垃圾综合利用建设项目. 建设地点; （湖南）省; （益阳）市; （高新）区; （/）县; （/）园区. 主要危险物质及分布; 废机油：危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油及废机油桶遇明火引发火灾产生的消防废水排至场外雨水沟，产生的消防废气对周围大气环境的影响；从而导致地表水、地下水及土壊污染。. 风险防范措施要求; ①火灾风险防范措施 A、建设单位对易燃物质的管理提出相应的管理、使用要求，并严格按照《管理、使用要求》进行日常监督、管理 B、强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作 C、厂区内严禁烟火，杜绝可能产生火花的一切因素。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目的环境风险物质主要是废机油，根据前文的分析，项目Q值为0.002，对照表7.3-1判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. （4）废水外溢事故影响分析 废水外溢事故风险主要为沉淀池中的废水泄漏，造成污染物SS外排，由于废污水大量排入周边土地，废水含有大量淤泥，不仅使感观性变差，还会对周边植被造成影响。 废水外溢事故风险： ①为避免企业废水处理系统事故排放，项目应对沉淀池采取修建导流沟和搭建雨棚等防雨措施。 ②定期对沉淀池进行清理，保证足够的容积空间。 ③对污泥泥沙的堆放处底部采取硬化防渗、四周修建撇洪沟且搭建雨顶棚等措施，地势高的一侧还须修建挡水墙。以防止雨天地表径流冲刷，造成更大的污染。 ④废水事故主要发生在沉淀池满负荷情况下造成的废水溢出或者沉淀池本身破损造成污水泄漏，本环评要求沉淀池定期清理，同时沉淀池在修建过程中已经做好防渗防漏措施，除非机械性破坏，一般无泄漏可能。因此本项目废水事故排放的环境风险在可控范围内。 7、环境风险应急预案 突发性事故风险不可能绝对避免，这就要求我们在预防事故发生的同时，为一旦发生的事故制定应急措施，以便使事故造成的危害减至最小程度。应急预案就是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。应急预案一般包括应急状态分类、应急计划区、事故等级、应急防护和应急医学处理等，突发事故应急预案基本内容见下表。 表4-15 项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 生产区、仓储区，相关环保设施，环境保护目标涉及附近地表水等. 2; 应急组织 结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境 监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员. 7; 人员紧急撤离、疏散 计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 事故恢复 措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训 计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，从环境保护角度来说，本项目在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 8、道路运输环境影响及措施分析 本项目加工生产出来的成品及原辅材料运输过程中对环境影响包括运输扬尘和噪声影响。 （1）运输扬尘影响分析 由于运输过程中不可避免会有碎石的跑冒现象，受过往车辆车轮的碾压形成细小的尘土，以及路面材料的破碎受碾压、摩擦等作用也会形成扬尘，这些扬尘在运输车辆过往期间被车轮及周边流动空气带起形成扬尘影响沿路空气环境。路面扬尘属于开放不连续性产尘，产尘点多而不固定、涉及面大，属于具有阵发产尘性质的尘源，通常只有在汽车行驶时才产生浓度较大的扬尘。为减轻项目运输扬尘对沿线居民点的影响，评价要求采取如下运输扬尘控制措施： ①禁止超载、超速，运输车辆必须采用全封闭车厢，以避免运输物料洒落，减小扬尘产生量； ②运输车辆经过人口密集区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 （2）运输噪声影响分析 本项目运输车辆均是大型车辆，车辆行驶时噪声明显，必然会对沿线居民点产生一定的影响，评价要求采取如下控制措施： ①合理安排运输时间，尽量减少居民午休期间运输次数，夜间不运输，避免夜间行车扰民； ②通过采取加强对运输车辆的管理，在距敏感点较近的路段减速行驶、禁止鸣笛。 综上所述，项目运输过程中产生的扬尘及噪声会对道路两侧居民产生一定程度影响，在采取相应的防治措施后，运输扬尘及噪声对沿线居民影响较小。 9、环境监测计划 为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，对周边环境质量不产生重大影响，建设单位应制定环境管理措施： 1）组织宣传国家环境保护法规和政策，定期对员工进行环境保护知识教育。 2）制订环境保护管理制度、环境保护设施管理台账，并认真执行。 3）定期委托有资质单位对污染源排放进行检测，确保污染物达标排放，项目营运期自行监测方案见表4-16。 表4-16 营运期自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂区上风向厂 界外 20m （1个参照点）; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物排 放标准》（GB4915-2013） 表 3 中大气污染物无组 织排放限值（监控点与参 照点总悬浮颗粒物（TSP） 1 小时浓度值的差值为 0.5mg/m³. 厂区下风向（3 个监控点）. 废水; 废水排口; COD、BOD5、氨氮、SS、pH; 每年一次; 《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的三级标准. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 10、环境保护投资 表4-17 环境保护投资估算表 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资估算/万元; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 0; 依托. 洗砂废水、初期雨水; 沉淀池+沉淀塔+清水池; 1座; 10; 新建. 道路降尘以及洗车废水; 洗车平台; 1座; 2; 新建. 废气; 原料、成品堆场粉尘; 喷淋降尘设施; 2套; 4; 新建. 破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘; 喷淋降尘设施; 若干套; 10; 新建. - 输送储存粉尘; 布袋除尘器; 1套; 5; 新建. 运输扬尘; 洒水降尘设施; 1套; 2; 新建. - 混合搅拌粉尘; 喷淋降尘设施; 1套; 4. 固废; 一般固体; 仓库; 1处; 2; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间、托盘; 1间; 3; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶; /; 1; 新建. 噪声; 减振基础、厂房隔声; /; 5; 新建. 合计; 48; /. 由表4-17可知，项目环保投资为48万元，占总投资的4.8%（总投资1000万元）。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - 原料、成品堆场粉尘 | 颗粒物 | - 喷淋降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 破碎、振动筛分、投料、制砂粉尘 | 颗粒物 | 喷淋降尘 |  |
|  | - 输送储存粉尘 | 颗粒物 | 水泥筒仓粉自带脉冲布袋除尘器，水泥采用管道输送，其他骨料采用密闭皮带输送 |  |
|  | - 混合搅拌粉尘 | 颗粒物 | - 喷淋降尘 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | - 洒水降尘、洗车平台 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后，通过污水管网排入益阳首创水务有限责任公司团洲污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 洗砂废水、初期雨水 | SS、COD | 经沉淀池处理后回用于生产不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废外售或交由环卫部门处理 2、危险废物分类暂存于危废间，定期交由有相关危废资质单位处理 3、生活垃圾收集，交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间地面进行防渗处理，定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 1、合理布设厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增 效的目标。 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化生产。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物暂存间地面进行防渗处理，定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏； ②由专人负责环境保护工作，每天对危废间，拆解车间生产工况进行检查，定期维护，制定环保设施运行维护台账，定期委托有资质单位对项目外排废水、废气进行检测，确保各项污染物达标排放； ③加强安全管理，制定突发环境事件应急预案，设置应急领导小组，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （2）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目选址合理，符合国家产业政策，可取得良好的经济效益和社会效益，采取本评价提出的污染防治措施后，对环境产生的不利影响可得到有效控制，对环境影响较小，从环境保护角度论证，项目建设是可行的。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.586(t/a) | 0.000 | 0.586(t/a) | +0.586(t/a) |
| 废水 | CODCr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026(t/a) | 0.000 | 0.026(t/a) | +0.026(t/a) |
|  | 氨氮 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003(t/a) | 0.000 | 0.003(t/a) | +0.003(t/a) |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池泥饼 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200(t/a) | 0.000 | 200(t/a) | +200(t/a) |
| 危险废物 | - 含油抹布及手套 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.03(t/a) | 0.000 | 0.03(t/a) | +0.03(t/a) |
|  | - 废机油及废机油桶桶 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.1(t/a) | 0.000 | 0.1(t/a) | +0.1(t/a) |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①