建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：益阳诚益电子科技有限公司晶体谐振器项目

建设单位（盖章）：  益阳诚益电子科技有限公司

编制日期：            2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	40

附表	41

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 益阳诚益电子科技有限公司晶体谐振器项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王元新 | 联系方式 | 18173727798 |
| 建设地点 | 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 19 分 53.179 秒， 28 度 37 分 23.880 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3989其他电子元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业81.电子元件及电子专用材料制造398 电子专用材料制造（电子化工材料制造除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500万元 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2517.22m2 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：湖南益阳长春经济开发区 2、审批机关：湖南省发展和改革委员会 3、审批文件名称：湖南益阳长春经济开发区调区扩区的复函 4、文号：湘发改函[2013]62号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、益阳市长春工业园 环境影响评价文件名称：《益阳市长春工业园环境影响报告书》； 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称：关于益阳市长春工业园环境影响报告书的批复； 文号：湘环评[2013]6号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 根据湖南益阳长春经济开发区环境影响报告书的批复，园区定位为机械制造、电子元器件、电子信息（含线路板）及商贸物流为一体的现代化科技园区。 本项目属于C3989其他电子元件制造,主要生产石英晶体谐振器，属于主导产业，与园区规划相符。 2、园区规划环评的相符性 规划环境影响评价结论：长春工业园建设符合《益阳市城市总体规划（2004-2020）》、《益阳市土地利用总体规划（2006-2020年）》、《资阳区土地利用总体规划（2006-2020年）》等相关规划要求，根据湖南省环科院编制的环评报告书的分析结论和益阳市环保局的预审意见，在认真落实环评报告书提出的各项环保措施及要求后，园区建设及运营对周边环境影响可得到有效控制。 序号; 规划/环评批复要求; 本项目; 是否符合. 1; 按报告书要求做好园区大气污染控制措施。园区管理机构应积极推广清洁能源，加快园区燃气工程普及率，逐步减少园区的燃煤企业的数量和用煤量，减少燃料结构型大气污染。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；合理优化工业布局，将气型污染相对明显的企业布置在远离居住等环境敏感区域的位置，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻污染影响。; 本项目不使用煤做为能源使用；且在废气产生节点已设置废气处理装置，废气达标排放。; 符合. 2; 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目产生的工业固体废物和生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一处理，项目产生较少的的固体废物；且建立危险废物暂存间用于危险废物的储存，危险废物交有资质单位处置。; 符合. 3; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。工业园区建设过程中，应按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然绿地和水面；土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对区内水面及区外资江的污染。; 本项目租赁于益阳晶益电子有限公司四楼产房，还未进行施工和生产，未产生施工期污染。; 符合. 本项目租用益阳晶益电子有限公司四楼厂房，位于湖南省益阳市资阳区贺家桥北路199号，施工期产生的影响较小；营运期废水采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入市政雨水管网内，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由管网排入集中污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排资江。本项目产生少量的VOCS,不纳入污染物总量购买，与审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | - 1）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控维度; 内容; 管控要求; 是否符合. 湖南益阳长春经济开发区; 主导产业; /; 长春经济开发区（不含新材料产业园）： 湘发改[2013]62号：装备制造、电子信息、食品加工产业； 湘发改函[2017]328号：食品加工； 湘环评[2013]6号：机械制造、电子元器件、电子信息（含线路板）及商贸物流为一体的现代化科技园区。; 本项目位于长春经济开发区（不在新材料产业园区），属于计算机、通信和其他电子设备制造业，与园区产业定位相符。; 符合. 空间布局约束; /; （1.1）限制引进气型污染企业，严禁引进水泥、火法冶炼等典型气型污染企业；所有规划进入园区的稀土企业使用原材料的放射性满足相关标准中放射性豁免准则要求。 （1.2）在园区边缘设置绿化隔离带，在西部商贸物流区与机械装备制造区之间、工业用地与各居民安置点之间设置一定距离的绿化隔离。新材料产业园区三类工业用地边界外一定距离不得新建医院、学校、集中居民区等环境敏感目标。 （1.3）资江岸线1公里范围内不准新建化工园区和化工项目。; 本项目不属于水泥、火法冶炼等典型气型污染企业，长春经济开发区园区边缘设置绿化带，且本项目不属于化工项目。; 符合. 污染物排放管控; /; （2.1）废水：园区排水实施雨污分流。雨水由白马山渠经清水潭泵站排入资江。长春经开区主区：园区企业外排废水经预处理达标后经专设管道排入城北污水处理厂进行深度处理后排入资江。长春经开区新材料产业园区：企业产生的含重金属工业废水在厂内自行预处理达标后经专设管道送往园区污水处理厂处理达标后排入资江；非涉重工业废水、生活污水在厂内经预处理达标后送城北污水处理厂进行达标处理后排入资江。 （2.2）废气：加强企业管理，对各企业工业废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准要求。完成重点工业企业清洁生产技术改造、工业企业堆场扬尘及其它无组织排放治理改造；推进重点行业清洁生产改造；强化线路板等重点行业挥发性有机物污染治理。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固废产生量；加强固废的资源化进程，提高综合利用率。规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按照国家有关规定利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区内电子信息（含线路板）、稀土产业等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。; 1）本项目实行雨污分流，污污分流，生活污水经化粪池处理后进入城北污水处理厂处理，纯水制备废水用于保洁。清洗废水经隔油池进入市政管网。 2）本项目产生废气量较少，且对废气排放进行收集和净化，废气达标排放。 3）本项目固废分类收集，妥善处理。 4）本项目不设置锅炉。; 符合. 2、选址合理性 本项目位于位于长春经开区内，湖南省益阳市资阳区贺家桥北路199号，租用益阳晶益电子有限公司四楼厂房进行生产。长春工工业园定位为机械制造、电子元器件、电子信息（含线路板）及商贸物流为一体的现代化科技园区，本项目属于C3989其他电子元件制造,主要生产石英晶体谐振器，与园区规划相符。根据对污染物产生情况预测，本项目的建设对周边环境影响较小，废水、废气经处理后均能够实现达标排放，噪声和固废经采取治理措施均可达标排放或的到妥善处置，本项目对周边环境影响不大，在可接受范围内。项目地理位置优越，交通便利，同时项目周围无饮用水源保护区、自然保护区、名胜风景区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上所述，该项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容 本项目位于位于长春经开区内，湖南省益阳市资阳区贺家桥北路199号， 项目占地面积2517.22m2，总建筑面积2517.22m2。租赁益阳晶益电子有限公司四楼厂房，建设内容主要包括生产车间、办公室和仓库。 本项目主要建设内容及规模详情见表2-1。 表2-1 主要建设内容及规模一览表 项目类别; 项目名称; 建设规模（m2）; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1800; 厂房内分区为QA检验区、外形打标区、常温检测区、老化绝缘区、清洗房、纯水房、固化室和空场区域; 租赁原有. 辅助工程; 办公室; 400; 办公室分为会议室、总经理室、财务室、行政室和会客区; 租赁原有. 储运工程; 仓库; 310; 成品和原材料仓库; 租赁原有. 公用工程; 供水; 园区供水管网，供水压为0.30MPa; 依托园区. 排水; 雨污分流，污污分流; 雨水经雨水管网外排; 依托园区. 纯水制备废水用于保洁，不外排; /. 清洗废水经隔油沉淀池处理排入市政管网; 新建. 冲洗夹具和离子交换树脂废水调节pH后排往市政管网; /. 生产废水达《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值，员工生活废水进入化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排至城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入资江。; 新建. 供电; 市政电网引入; 依托园区. 环保工程; 废水; 生活废水; 化粪池进行预处理，通过市政污水管网进入城北污水处理厂处理; 新建. 生产废水; 清洗废水; 废水排入隔油沉淀池通过入市政管网进入城北污水处理厂处理; 新建. 冲洗夹具和离子交换树脂用水; 调节pH后排往市政管网; 新建. 纯水制备废水; 产生的废水用于保洁; /. 保洁废水; 隔油沉淀池预处理，通过市政污水管网进入城北污水处理厂处理; 新建. 废气; 生产废气; 硝酸浸泡夹具，产生酸雾; 集气罩收集+碱液吸收+排气筒（15m）; 新建. 固化废气; 通风系统; 新建. 绝缘检测产生酒精; 通风系统; 新建. 固废; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一清运; 新建. 生产固废; 一般固废; 不合格二类产品，用作二类产品打包出售（专人回收）; 新建. 包装废料暂存于一般固废暂存间，外售，资源化利用; 新建. 废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间，厂家回收; 新建. 危险废物; 污水处理产生污泥、废试剂瓶、废胶瓶、废硝酸、废碱液、废矿物油和含油抹布手套，暂存在危废间，委托资质单位处理; 新建. 噪声; 厂房隔音，设备降震; 新建. 依托工程; 供水; 依托园区自来水管网. 供水; 依托园区供电电网. 排水; 依托园区已建成排水系统，雨污分流，污污分流. 2、产品方案 本项目属于其他电子元件制造，产品为石英晶体谐振器，设计产品方案如表2-2。 表2-2 项目主要产品方案一览表 序号; 产品; 规格; 产能（只）; 最大储存量; 备注. 1; 石英晶体谐振器; /; 400万; 40万只; 产品合格率为99%，产品标准《石英晶体振荡器总规范》（GB 12274-90）. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况如表2-3。 表2-3 晶体谐振器生产线主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 单位; 物料耗量（t）; 最大储存量; 最大储存周期; 储存场所; 备注. 年; 周. 1; 基座（只）; 万; 5000; 151; 400; 1个月; 仓库; /. 2; 晶片（片）; 万; 5100; 155; 400; 1个月; 仓库; /. 3; 外壳（只）; 万; 4700; 142; 380; 1个月; 仓库; /. 4; 银胶; kg; 41; 1.24; 25; 3个月; 0-10。C冷藏; 用胶瓶存储. 5; 银; kg; 20; 0.61; 20; 1年; 常温储存; /. 6; 硝酸（浓度65%）; L; 80; 1.67; 15; 7天; 专用库常温玻璃瓶储存; 用于浸泡夹具. 7; 酒精; kg; 100; 2.08; 100; 7天; 专用库常温塑料瓶储存; /. 8; 盐酸（浓度20%）; kg; 100; 2.08; 100; 1个月; 专用库常温塑料瓶储存; 离子交换树脂的清洗. 9; 片碱; kg; 30; 0.625; 30; 1个月; 专用库常温塑料袋储存. 8; 中性清洗液; L; 11.55; 0.35; 15; 1个月; 仓库; 用于清洗晶片. 9; 用水量; t; 605.15; 12.61; /; /; /; 产品用水. 10; 用电量（kw.h）; 万; 60; 1.82; /; /; /; /. 11; 矿物油/维修液; t; 0.5; 不定; 0.25; 半年; 仓库; 设备维护维修. 理化性质： 硝酸：纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化碳），正常情况下为无色透明液体，有窒息性气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽（一般来说是浓硝酸分解出来的二氧化氮）与水蒸气结合形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮，二氧化氮重新溶解在硝酸中，从而变成棕色。有强酸性，能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色，能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应，能与水混溶，与水形成共沸混合物。本项目使用的硝酸浓度为65%。 酒精（无水乙醇）：无水乙醇是指纯度较高的乙醇水溶液，一般情况下，一般称浓度为99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。无水乙醇是一种无色液体，具有特殊香味，易挥发，能与水任意比例互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。无水乙醇易燃，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 盐酸：是氯化氢的水溶液，属于一元无机强酸，为无色透明液体，有强烈刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数为37%）具有极强的挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。本次使用的盐酸浓度为20%，是稀盐酸。 银胶：银胶的组成成分为银、液状双酚A型环氧树脂、乙酸-2-乙氧基乙酯、其他环氧树脂、乙二醇溶剂、双氰胺、其他固化剂和液状双酚F型环氧树脂。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。乙二醇熔点为-12.9。C,沸点为197.3。C，沸点高于150。C，是难挥发性成分，因此不属于挥发性有机物。银胶是一种银色液体，有特殊气味，难溶于水。在高温下发生反应，急剧固化时会随之有害气体的产生使反应物碳化、分解，燃烧条件不同可能会导致生成有害气体。根据企业提供资料，银胶年使用量为41kg，银胶中加热会产生少量的挥发性有机气体的成分为液状双酚A型环氧树脂、乙酸-2-乙氧基乙酯、其他环氧树脂和液状双酚F型环氧树脂，其产生挥发性成分含量最大约为24.8%。具体见附件5。 4、主要设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单一览表 编号; 生产设施; 单位; 数量; 备注. 1; 纯水机; 台; 1; 制备纯水. 2; 被银机; 台; 3; 对晶体表面镀银. 3; 点胶机; 台; 7; 对晶片和基座粘接. 4; 微调机; 台; 8; /. 5; 烤箱; 台; 10; 对粘接好的半成品烘干. 6; 压封机; 台; 4; 合格品封装. 7; 绝缘测试机; 台; 6; 成品绝缘检测. 8; 常温检测机; 台; 10; /. 9; 成型机; 台; 6; /. 10; 激光打标机; 台; 1; 对成品进行打标. 11; 超声波清洗机; 台; 1; 对晶片进行清洗. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，不包食宿，日工作2班制，每天工作18小时，全年工作231天，全年实际生产时间4158小时。 6、水平衡分析 本项目用水主要为员工生活用水和清洗用水，生产用水主要为纯水制取用水、保洁用水、晶片清洗、清洗夹具和离子交换树脂过程中产生的污水，纯水制取废水和清洗过程中产生的废水用于保洁。其给排水情况如下： 1）生活用水及排水： 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）计算项目生活用水量，用水定额为38L/人*d，本项目拟设职工50人，每年工作231天，则项目生活用水量1.9m3/d（438.9m3/a）。耗散系数为0.2，则本项目每天生活排水量为1.52m3/d（351.12m3/a）。 2）生产用水及排水 晶片清洗用水：项目中清洗用水对水质要求较高，项目使用纯水机制备纯水用于晶片清洗，根据企业提供资料消耗纯水0.2m3/d，年工作时间231天，则清洗用水总量为46.2m3/a。耗散系数为0.2，即清洗废水排放量为36.96m3/a。经隔油沉淀池处理后排往市政管网。 纯水制取用水及排水：本项目纯水来自于纯水机制备，根据设备设计参数，水制取率为65%，纯水的消耗为0.2m3/d，年工作时间231天，则纯水机用自来水量为0.31m3/d（71.61m3/a）。同时纯水制取过程中会产生纯水制备废水，其产生量为0.11m3/d（25.41m3/a）。纯水制水尾水用于保洁。 冲洗夹具用水和离子交换树脂用水：项目中对于硝酸浸泡的夹具进行清洗，每个月清洗一次，每次废水产生量为20L，则废水产生量为0.24m3/a。项目对用盐酸和碱液浸泡过的离子交换树脂进行冲洗，三个月冲洗一次，每次产生废水量0.5t，则废水产生量为2t/a。冲洗产生的废水经pH调节后排往市政管网。 保洁用水：项目中保洁用水来自于自来水和纯水制备产生的废水，保洁用水为0.2m3/d，总用水量为46.2m3/a。其中纯水制取产生的废水用于保洁为0.11m3/d，年工作时间231天，则纯水制备废水用于保洁总量为25.41m3/a，则自来水用于保洁为0.09m3/d，则自来水用于保洁总量为20.79m3/a。耗散系数为0.2，即保洁废水排放量为36.96m3/a。保洁废水经隔油沉淀池处理后排往市政管网。 3）水平衡图 - 本项目水量平衡图见图2-1，年用水量及排水情况见表2-5。 表2-5 工程用水及排水情况一览表 序号; 用水类别; 用水量m3; 排水量m3; 去向. 日; 年; 日; 年. 1; 生活用水; 1.9; 438.9; 1.52; 351.12; 化粪池进入市政管网. 2; 保洁用水; 0.2; 46.2; 0.16; 36.96; 隔油沉淀池进入市政管网. 3; 清洗用水; 0.2; 46.2; 0.16; 36.96. 4; 纯水制备用水; 0.31; 71.61; 0.11; 25.41; 用于保洁. 5; 冲洗夹具用水和离子交换树脂; /; 2.24; /; 2.24; 中和pH至7排往市政管网. 综合; 总用水; /; 605.15; /; 427.28; /. 新鲜用水. 图2-1 项目水平衡图 m3/d 7、总平面布置 本项目租赁益阳晶益电子有限公司四楼厂房，位于湖南省益阳市资阳区贺家桥北路199号，其厂房布局东往西为办公室、生产车间、空场区，西南侧为仓库。本项目平面布置简单，结构紧凑，符合防火、安全等规范要求。项目主要生产设备位于生产车间内，设备使用低噪声设备，设备运行采取隔声减震措施，可有效保证厂界噪声达标，不会对周围居民产生影响，产生的废气经处理后排放，满足环境保护要求。（项目总平面图见附图5） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、石英晶体谐振器制造工艺流程图 本项目于已建成的标准化厂房内进行生产，仅进行简单装修和设备安装即可生产，项目施工期短；本项目营运期产品仅进行石英晶体谐振器生产，晶体谐振器工艺流程见图2-2，纯水制取工艺流程见图2-3。 图2-2 晶体谐振器工艺流程图 图2-3 纯水制取工艺流程图 晶体谐振器工艺流程说明： ①自动清洗：将装有晶片的夹具放入纯水中通过超声波清洗机自动漂洗，不使用洗涤剂，清洗后使用甩干机将其甩干，再将甩干后的晶片置于电烤箱内（180℃）烤干其水分，项目使用的纯水采用纯水机制备，该过程产生清洗废水。 ②被银：在高真空被银机中先让惰性气体(通常为Ar气)产生辉光放电现象产生带电的离子；带电离子经电场加速后撞击银表面，使银原子被轰击而飞出来，同时产生二次电子，再撞击气体原子从而形成更多的带电离子；银原子携带着足够的动能到达晶片的表面进行沉积。被银过程中会有银附着在夹具上，需对夹具进行浸泡，再用自来水进行冲洗，将浓度为65%的硝酸1:1稀释，用于浸泡夹具，该过程中会产生废硝酸和酸雾，用自来水冲洗夹具，该过程会产生废水。 ③点胶、固化：将被好银的晶片通过机械手搬送到基座内，用导电胶涂抹在电极上使其粘连；将涂抹制品放入固化炉内烘烤（165℃电加热方式）使其加速导电胶固化；导电胶硅胶树脂成分用作粘连，银粉用作导电，改性胺在电加热过程中会产生少量的挥发性有机废气，但导电胶的年使用量约为41kg，对环境影响较小，此过程中产生废气（VOCS）为0.0275kg/a。 ④微调：固化好的制品用频率微调机在高真空状态通过氩离子置换方式（电辅助，40℃）整齐电气特性达到订单要求。 ⑤压封、试漏：使用压封机对微调合格产品进行封装，压封产品使用自动绝缘测试机进行绝缘检测，将晶片放入含酒精的罐中密闭加压至4kg，然后将晶片取出进行绝缘检测，酒精则会挥发产生废气。 ⑥检测、打标：缝合好的制品通过检测（250B网络自动测试仪）合格后，使用自动激光打印机按客户要求进行光纤激光印字，由于不使用油墨，不产生挥发性有机物。 ⑦入库、出库：根据客户要求包装入库，入库卷制品通过检验员检验合格后打包完成方可出货。 纯水机制水工艺： 因清洗晶片需要纯水，有纯水机制备纯水。将自来水通入纯水机，经过纯水机的工作将自来水转化为纯水，纯水制备过程中会产生废水和噪声，产生的废水用于保洁。纯水机中离子交换树脂三个月清洗一次，将盐酸抽入混柱对阳离子交换树脂进行浸泡（吸取盐酸和浸泡离子交换树脂为密闭过程，且采用的盐酸为稀盐酸，挥发性较小，在浸泡夹具的密闭车间内进行，所以盐酸不计挥发），将片碱溶于混柱对阴离子交换树脂进行浸泡，对离子交换树脂浸泡30min，该过程中产生废液，将浸泡废液混合调节pH后排往市政管网。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，建设用地租赁益阳晶益电子有限公司面积约2517.22m3四楼厂房进行生产，无原有环境污染问题。与项目有关的环境污染问题为施工期产生的污染物排放，项目施工期环境影响见后文分析。 根据现场调查，益阳晶益电子有限公司建设完成该厂房后，仅将设备搬入厂房四楼，未进行任何生产活动，未产生任何污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）基本污染物环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于长春经济开发区内，引用益阳市生态环境局发布的2020年度益阳市中心城区环境质量监测数据。益阳市中心城区环境空气质量监测数据统计情况见表3-1。 表3-1 2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准浓度µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 130; 160; 81.2; 达标. 由上表3-1可知，2020年益阳市中心城区环境空气质量各指标中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准限值。故益阳市中心城区属于不达标区。 近年来包含桃江县等益阳市各地区空气质量呈持续改善趋势，但改善幅度较小，空气质量处于全省14个市州较差水平。当前，PM2.5是益阳市主要的大气污染超标因子，且改善达标压力较大，同时O3污染态势也逐渐凸显，其导致的大气污染天显著上升。因此，益阳市空气质量的持续改善和达标必须重点强化PM10污染的有效防治，并同步实现O3污染的有效预防，益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》。规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1 市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业发区。规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m³，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 （2）区域内特征因子现状调查 为进一步了解项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了长春经开区委托湖南宏润检测公司对大气环境质量自行监测中TVOC和NO2监测数据，详细数据见表3-2和表3-3。 表3-2 长春经济开发区2021年大TVOC自行监测数据 mg/m3 采样点位; 检测项目及频次; 采样时间及检测结果; 参考限值. 03.22; 03.23; 03.24; 03.25; 03.26; 03.27; 03.28. G1园区上风向西北面外10m处¡A1; TOVC; 8h平均; 0.1296; 0.1442; 0.1168; 0.1496; 0.1397; 0.1336; 0.1455; 0.6. G2园区生产区¡A2; TOVC; 0.2593; 0.2613; 0.3280; 0.3113; 0.3116; 0.2710; 0.3208; 0.6. G3马良村小学¡A3; TOVC; 0.1516; 0.1557; 0.1538; 0.1751; 0.1639; 0.1514; 0.1620; 0.6. G4园区下风向东南面外10m处¡A4; TOVC; 0.2268; 0.2326; 0.2843; 0.3129; 0.3115; 0.2467; 0.2995; 0.6. 表3-3 长春经济开发区2021年NO2自行监测数据 mg/m3 采样点位; 检测项目及频次; 采样时间及检测结果; 参考限值. 03.22; 03.23; 03.24; 03.25; 03.26; 03.27; 03.28. G1园区上风向西北面外10m处¡A1; NO2; 24h平均; 0.016; 0.016; 0.017; 0.015; 0.016; 0.017; 0.017; 0.080. G2园区生产区¡A2; NO2; 0.015; 0.014; 0.015; 0.016; 0.016; 0.016; 0.018; 0.080. G3马良村小学¡A3; NO2; 0.014; 0.017; 0.014; 0.016; 0.017; 0.016; 0.016; 0.080. G4园区下风向东南面外10m处¡A4; NO2; 0.014; 0.014; 0.014; 0.017; 0.017; 0.015; 0.018; 0.080. 综上，项目所在区域环境质量较好，空气中TVOC浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值，空气中NO2浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中NO2浓度。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目生活废水经市政污水管网排至城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入资江。 为了解纳污水体资江的水环境质量现状，本次评价收集了长春经开区委托湖南宏润检测公司对资江2个监测断面开展2021年地表水环境质量自行监测，具体监测数据见表3-4。 表3-4 地表水水质监测结果一览表 采样点位; 样品状态; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 参考限值. 03.22; 03.23; 03.24. 城北污水厂上游1km¶S2; 淡黄、无味; pH; 无量纲; 7.56; 7.58; 7.59; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 12; 11; 13; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.4; 2.1; 2.6; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.159; 0.154; 0.180; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.10; 0.11; 0.09; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.009L; 0.009L; 0.009L; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.001; 0.001; 0.001; ≤1.0. 锑; mg/L; 0.002; 0.002; 0.002; 0.005. 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 砷; mg/L; 0.001; 0.001; 0.001; ≤0.05. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 4.00×10-5L; 4.00×10-5L; ≤0.0001. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; NPN/L; 1.7×103; 1.8×103; 1.7×103; ≤10000. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 城北污水厂下游1km¶S3; 淡黄、无味; pH; 无量纲; 7.50; 7.46; 7.51; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 14; 12; 15; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.8; 2.6; 3.0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.200; 0.185; 0.211; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.10; 0.10; 0.11; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.009L; 0.009L; 0.009L; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.002; 0.002; 0.002; ≤1.0. 锑; mg/L; 0.002; 0.002; 0.002; 0.005. 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 砷; mg/L; 8.8×10-4; 9.3×10-4; 9.4×10-4; ≤0.05. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 4.00×10-5L; 4.00×10-5L; ≤0.0001. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; NPN/L; 2.2×103; 2.1×103; 2.1×103; ≤10000. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 备注：S2、S3参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2中Ⅲ类标准限值。. 从上表可知，城北污水厂上游监测断面监测期间各水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，城北污水厂下游监测断面监测期间各水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。本项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状调查与评价 为了解项目区域声环境质量现状,本评价委托湖南宏润检测有限公司对对本项目厂界四周环境噪声进行了现状监测，其监测结果见下表3-5： 表3-5 声环境质量现状监测结果 检测项Leq（A） 检测项目; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB(A)]; 参考限值[dB(A)]; 是否达标. 厂界噪声; 厂界东侧外1m处; 07.28; 昼间; 57.0; 65; 达标. 夜间; 46.9; 55; 达标. 厂界南侧外1m处; 07.28; 昼间; 57.1; 65; 达标. 夜间; 46.8; 55; 达标. 厂界西侧外1m处; 07.28; 昼间; 58.1; 65; 达标. 夜间; 47.3; 55; 达标. 厂界北侧外1m处; 07.28; 昼间; 61.1; 65; 达标. 夜间; 48.2; 55; 达标. 备注：参考《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境质量。. 从监测数据与评价标准对比可知：厂界四周声环境质量均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境质量标准要求。 4、生态环境质量现状调查与评价 本项目位于长春经开区，区域开发程度较高，人为活动较强烈，现状地形起伏不大。据现场调查，评价区域内由于人类活动频繁，无珍稀野生动植物存在。本项目所在区域周围植物以绿化用木本植物及草本植物为主，草本植物主要有狗尾草、车前草等，农作物以水稻为主，没有珍稀保护物种。项目区域内，无珍稀保护的濒危动物或古树，本次工程建设也不会引起植物物种灭绝。本项目周围陆地生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目周边存在居民敏感点。保护目标见下表3-6。 表3-6 项目大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 1; 南丰安置小区; 112.330151962; 28.624716005; 居民区; 约340户，1200人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求; N/NW; 75-270m. 2; 黑门头村居民1; 112.328607010; 28.623160324; 居民区; 约260户，850人; NW/W/SW; 65-500m. 3; 红联大市场; 112.326289581; 28.622527323; 居民区; 约345户，1250人; W/SW; 382-500m. 4; 黑门头村居民2; 112.334894107; 28.624984226; 居民区; 约40户，130人; NE; 370-472m. 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于湖南省益阳市长春经开区内，园区内生态环境为一般区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值，NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 2、废水：生活废水经化粪池预处理后达到执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后通过市政管网进入城北污水处理厂处理。生产废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值排往市政管网。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》及修改清单（GB 18485-2014）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护“十三五”规划对污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染物排放特点，本评价确定此项目污染物排放量控制因子为：VOCS、NOX、COD、NH3-N。 本项目年在固化过程产生少量的VOCS，VOCS产生量为0.0275kg/a；试漏过程中年使用酒精量为693kg，产生VOCS，VOCS产生量为693.0275kg/a，则VOCS年产生量为0.6930275t/a。 本项目硝酸清洗夹具时产生NOX为0.000277t/a。 生活废水经化粪池预处理后达到执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后通过市政管网进入城北污水处理厂处理，因此无需购买水污染物总量控制指标。 生产废水有保洁废水、清洗用水、冲洗夹具和离子交换树脂用水，总排放量为76.16t/a，保洁废水和清洗废水经隔油沉淀池处理后排往市政管网，冲洗夹具和离子交换树脂用水经pH调节后排往市政管网。生产废水预处理后执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值后进入城北污水处理厂处理。城北污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准：NH3-N5mg/L，COD50mg/L。 NH3-N排放量=5mg/L×76.16m3/a=0.0003808kg/a； COD排放量=50mg/L×76.16m3/a=0.003808kg/a。 因COD、NH3-N按标准核算量低于0.01t/a，不购买总量。本次评价建议总量控制指标见表3-7。 表3-7 总量控制指标 污染物; 按标准核算量; 建议总量控制指标. NOX; 0.000277t/a; 0.01t/a. VOCS; 0.6930275t/a; 0.70t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境保护措施 本项目租用益阳晶益电子有限公司面积约2517.22m3四楼厂房进行生产，施工期仅1个月，施工期短。装修期间应加强环境管理，防止和减少粉尘、废水、噪声、固体废物对周边环境的影响。项目设备安装过程中严格控制施工时间，电锯、钻孔、打眼等高噪声作业不得在午休时间和夜间进行,按规定操作机械设备，设备装卸过程中，应尽量减少碰撞声音。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、运营期环境影响和保护措施 #### （1）大气环境影响与保护措施 1）废气污染源计算 本项目主要废气排放为硝酸浸泡夹具产生酸雾，固化产生VOCS，试漏过程中使用酒精会挥发。 ①硝酸浸泡夹具，产生酸雾（G1） 项目在生产过程中会使用硝酸对高真空被银机对夹具进行浸泡，由于硝酸具有挥发性，浸泡夹具过程中会产生少量酸雾（以氮氧化物计）。酸雾挥发的量采用《环境统计手册》中的酸雾挥发量计算公式计算。 GS=M(0.000352+0.000786u)∗P∗F 式中：GS—酸雾挥发量，kg/h； M—液体分子量； u—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。可查《环境统计手册》表5-145得出，无条件实测时可取0.2~0.5m/s或查表计算，u值取0.4m/s； F—蒸发面的面积，项目拟用一个酸洗槽，蒸发面积约为0.06m2； P—相应于液体温度时的饱和蒸汽分压，mmHg，可以查手册得出，当酸的浓度小于10%时可以用水饱和蒸汽代替。（浓度65%的硝酸和水1:1混合，则硝酸浓度约为38%） 根据计算，硝酸浸泡夹具工序的酸液蒸发量见表4-1。 表4-1 酸雾挥发量及其参数 车间; 污染物; 分子量; 室内风速（m/s）; 蒸发面积（m2）; 饱和蒸汽压（mmHg）; 酸雾挥发量（kg/h）. 浸泡夹具; NOX; 63; 0.4; 0.06; 0.25; 0.0006. 因此，项目硝酸浸泡夹具硝酸酸雾的产生速率为0.0006kg/h，硝酸浸泡夹具每次工作4h，每月浸泡1次（12次/年），则酸雾产生量为0.0288kg/a。项目已在清洗槽上方设置集气罩收集酸雾，收集效率为90%，风机风量为500m3/h，经碱液吸收处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，则酸雾的产排情况如表4-2所示。 表4-2 酸雾产排情况一览表 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度; 产生量; 工艺; 效率; 排放浓度; 排放量. NOX; 有组织; 1.08mg/m3; 0.2493kg/a; 碱液吸收; 90%; 0.108mg/m3; 0.02493kg/a. 无组织; /; 0.0277kg/a; /; /; /; 0.0277kg/a. ②固化废气（G2） 将制好的电极芯片在点胶机上进行点胶，点胶完成后将电极芯片放在烤箱中进行固化。固化工序产生少量VOCS，根据企业提供资料，银胶年使用量为41kg，银胶中加热会产生少量挥发性有机气体的成分为液状双酚A型环氧树脂、乙酸-2-乙氧基乙酯、其他环氧树脂和液状双酚F型环氧树脂，其加热产生挥发性有机废气的成分最大含量约为24.8%。VOCS产生系数按照《工业源产排污核算方法和系数手册》中—2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中产污系数为2.7千克/吨-产品（0.27%），则VOCS产生量为0.0275kg/a，排放速率为0.006g/h，无组织排放，生产车间具有良好的通风系统，对空气环境影响较小。 ③试漏中酒精挥发（G3） 本项目运用自动绝缘测试机对压封产品进行绝缘检测，在此过程中使用酒精，酒精消耗量为693kg/a，按照全部挥发计算，则挥发量为693kg/a。酒精使用量较小，根据环评要求，不需要设置废气处理措施，车间通风。 综上，本项目废气产生及排放情况及监测要求见表4-3。 表4-3 项目废气排放情况一览表 污染源/排放源; 污染物; 排放方式; 排放量kg/a; 最大排放浓度mg/m3; 排放标准; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 硝酸浸泡夹具; NOX; 有组织; 0.02493; 0.108; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值; 废气处理系统排放口; NOX; 次/年. 无组织; 0.0277; /; 厂界外; NOX; 次/年. 固化废气; VOCS; 无组织; 0.0275; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值; 厂界; VOCS; 次/年. 试漏中酒精挥发; 无组织; 693; /. #### 2）事故工况废气处理措施 事故工况指生产设施非正常工况或污染防治设施非正常工况，本项目非正常工况是指酸性废气处理系统运转异常等工况；项目污染防治设施非正常状况指碱液达不到应有的治理效率或者同步运转效率等情况。 本次项目评价废气非正常排放仅考虑废气处理系统不运转，对酸性废气的处理效率为0，事故状态年发生频次为1次，每次持续时间为1h。则项目非正常情况下，酸性废气排放量为0.0006kg。 本项目废气非正常排放产生次数概率低，外排污染物量少，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，对周围环境影响小。但建设单位仍应加强对废气处理措施的管理和维护，定期检查废气处理系统，减少事故发生的几率；一旦设备处理效率大幅降低或者失效，生产车间应立即停车检修，检修满足要求后再重新启动；加强厂区监测，落实监测计划，加强设备管理，尽量避免非正常工况下非正常排污情况发生。 #### 3）防治措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），本项目废气处理措施可行性分析见表4-4。 表4-4 本项目废气处理措施可行性分析一览表 生产单元; 产污环节; 生产设施; 排放形式; 排污许可污染防治 可行性技术; 排放口类型; 本项目采用污染防治技术; 是否可行. 表面处理; 硝酸浸泡夹具; 硝酸; 有组织; NOX; 酸性废气处理系统；碱液喷淋洗涤吸收法，其他; 一般排放口; 排气罩+碱液吸收+排气筒（15m）; 是. 上胶、烘干; 固化; 烤箱; 无组织; VOCS; /; /; 通风系统; 是. 检测; 试漏; 自动绝缘检测机; 无组织; VOCS; /; /; 通风系统; 是. 综上，本项目大气污染源在采取有效措施后，正常工况下可达标排放。对周边的环境影响较小，运行过程中监测要求详情见表4-10。 #### （2）水环境影响 1）废水污染源排放情况 本项目建设完成后，主要废水为生活污水和生产废水。根据第二章6小节水平衡分析，各废水产排情况见表4-5。 表4-5 项目废水产生排放情况一览表 序号; 污染源; 废水产生量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放标准. W1; 纯水制备废水; 25.41; 保洁; 不外排，用于保洁. W2; 清洗废水; 36.96; 石油类; 30; 0.0011; 18; 0.00067; 间接排放; 城北污水处理厂; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值. SS; 500; 0.0185; 200; 0.00739. W3; 保洁废水; 36.96; SS; 500; 0.0185; 200; 0.00739. 石油类; 30; 0.0011; 18; 0.00067. W4; 冲洗夹具和离子交换树脂用水; 2.24; 调节pH排往市政管网. W5; 生活污水; 924; SS; 200; 0.1848; 140; 0.1294; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级. COD; 300; 0.2772; 225; 0.2079. BOD; 250; 0.231; 180; 0.1663. NH3-N; 30; 0.0277; 30; 0.0277. 综上，本项目纯水制备废水用于保洁；晶片清洗废水和保洁废水通过隔油沉淀池预处理后排往市政管网，冲洗夹具和离子交换树脂用水经调节pH后排往市政管网，生活污水化粪池预处理后通过市政污水管网进入城北污水处理厂达标处理。生产废水中污泥产生量约为0.022t/a。 2）可行性分析 ①处理设备可行性： 化粪池的基本原理：化粪池原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪器内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。化粪池对COD去除效率为15%，对BOD5去除率为9%，对SS去除率为30%，因此经化粪池处理后达到污水处理厂进水水质要求（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级）。 隔油沉淀池基本原理：利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同,都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中,通过排泥管进入污泥管中。隔油沉淀池对SS去除效率为65%，对石油类去除效率为70%，因此经隔油沉淀池处理后达到污水处理厂进水水质要求（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。 ②依托污水处理厂可行性： 本项目厂址位于湖南省益阳市资阳区贺家桥北路199号，属于长春经济开发区内。目前园区已建成规模为日处理8万m3/d的城北污水处理厂，主要处理工业集中区内工业企业排放的生产废水和工业集中区内居民生活污水，采用“氧化沟+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒”处理工艺。目前设备正常运行中，实际污水处理厂日处理水量为5.5~6.5万吨，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准排入资江。 #### 本项目废水预处理后排入市政污水管网，排水量为1.85m3/d，项目运行后，城北污水处理厂处理污水量为5.5~6.5万吨/d，占污水处理厂日处理量的0.002846%，未超出城北污水处理厂设计处理能力，且本项目所在地属于城北污水处理厂纳污范围，故污水厂能接纳本项目污水。因此，本项目废水接入城北污水处理厂处理是可行的。本项目废水排放不会对城北污水处理厂造成水质、水量上的冲击，对水环境影响小。 根据现场踏勘，项目周边污水收集管网完善，通过污水管网至城北污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准排入资江。 #### （3）声环境影响 1）噪声污染源 本项目运营期噪声以设备噪声为主，主要噪声源为各种生产设备站。噪声源强详见表4-6。 表4-6 项目噪声源一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声级; 防治措施. 1; 成型机; 台; 6; 60~70; 合理布局、隔声、减震. 2; 激光打标机; 台; 1; 60~70; 合理布局、隔声、减震. 3; 组合式空调机组; /; /; 65~75; 合理布局、隔声、减震. 2）声环境影响分析 ①本项目噪声主要来源于成型机、激光打标机等设备噪声，噪声产生值为65~80dB（A）。项目应选用低噪声设备，所有生产设备均布置在具有隔声效果的生产车间内，尽量远离厂界布置，主要设备设置减震基础，以减轻噪声产生值。为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）模式预测法进行噪声预测，采用点声源预测模型。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：LP（r）——距声源r米处的声压级，dB(A)； LP（r0）——距声源r0米的参考点处的声压级，dB(A)； r——预测点与点声源之间的距离，m； r0——参考点与点声源之间的距离，m。 噪声叠加公式： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq——某点的叠加声级值，dB（A）； Leqg、Leqb——各噪声点在该点的声级值，dB（A）。 项目工程工艺特点，主要考虑厂房的隔声、建筑物放射等因素，一般厂房隔声ΔL=10～15dB(A)，围墙ΔL=5～10 dB(A)；综合上述因素，本次预算取ΔL=12dB(A)。 #### ②厂界噪声预测 项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，本项目机械噪声源为一个范围，本评价预测时按平均值考虑。高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此，本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 本项目昼夜生产，因此本次评价需要预测白天和完善设备噪声在厂界的贡献值。经预测，设备噪声在叠加值见表4-7。 表4-7 噪声预测结果表 序号; 噪声源; 综合; 削减; 削减后; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧居民点. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 成型机; 65; 20; 45; 距离（m）; 32; 15; 40; 20. 贡献值; 14.9; 21.5; 13; 19. 2; 激光打标机; 70; 50; 距离（m）; 30; 18; 42; 22. 贡献值; 20.5; 24.9; 17.5; 23.1. 3; 组合式空调机组; 70; 50; 距离（m）; 25; 30; 45; 5. 贡献值; 22; 20.5; 17; 36. 总体贡献值; 24.79; 27.5; 21.01; 36.3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 根据以上预测模式和隔声设施的隔声量计算，项目各类生产设备在满负荷生产情况下噪声在各厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。综上所述，本项目对周围声环境质量影响较小，项目运行过程中监测要求详情见表4-11。 #### （4）固体废物 1）固废污染源计算 本项目在运行过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、生产过程中产生的不合格二类产品、废胶瓶、废硝酸、废碱液、废酒精和包装废料，纯水机产生的离子交换树脂，机械维修时产生的废矿物油、含油抹布手套。 ①一般固废 根据企业提供资料，产品的合格率在99%，年产400万只石英晶体谐振器，则不合格二类产品年产生量约为4万只，属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中废电器电子产品类别，类别代码为14。 本项目废包装材料年产生量约为0.5t，属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中其他废物类别，类别代码为99。 本项目使用纯水机制水，产生废离子交换树脂，废离子交换树脂3年更换一次，每次更换产生量约为0.5t，属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中其他废物类别，类别代码为99。 ②危险废物 本项目产生废水处理污泥约为0.022t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，900-210-08。 本项目产生的废试剂瓶约15个/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废硝酸瓶属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 根据银胶的使用量为41kg，本项目废胶瓶年产生量约为0.02t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49。 本项目硝酸（浓度65%）年使用量为69.3L，加水1:1稀释，耗散系数为0.2，则年产生废硝酸约为110.88L，废硝酸属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW34废酸，危废代码为900-300-34。 本项目使用碱液对酸雾进行吸收，碱液年使用量约为20L/a，碱液耗散系数为0.2，则年产生废碱液16L，废碱液属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW35废碱，危废代码为900-399-35。 本项目设备维修及维护过程中会产生废矿物油，矿物油年使用量为0.5t，耗散系数为0.2，则废矿物油年产生量约为0.4t，废矿物油属《国家危险废物名录（2021年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-217-08。 厂区设备维修会产生含油废抹布手套，年产生量约为0.02t，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49。 ③生活垃圾 项目投产后，劳动定员为50人，全年运营231天。根据《环境统计手册》日常生活垃圾产生量平均1kg/人*d,则全年生活垃圾预计产生量约为11.55t，由环卫部门统一处理。 表4-8 项目固体废物产生与处置一览表 固体废物名称; 固废类别; 产生量（t/a）; 废物代码; 毒害成分; 形态; 危险特性; 贮存方式; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 11.55t; /; /; 固态; /; 垃圾桶; 集中收集后由环卫部门统一清运. 不合格二类产品; 一般固废，废电器电子产品; 4万只; 14; /; 固态; /; 纸箱; 用作二类产品打包出售（专人回收）. 包装废料; 一般固废; 0.5t; 99; /; 固态; /; 一般固废; 外售，资源化利用. 废离子交换树脂; 一般固废; 3年更换一次，每次更换产生量为0.5t; 99; /; 固废; /; 一般固废，即产即回收; 厂家回收. 废水污泥; HW08废矿物油与含矿物油废物; 0.022t/a; 900-210-08; /; 固态; /; 危险废物暂存间，三防; 暂存在危废间，委托资质单位处理. 废试剂瓶; HW49类其他废物; 15个; HW49 900-041-49; /; 固态; T/In. 废胶瓶; HW49类其他废物; 0.02t; HW49 900-041-49; /; 固态; T/In. 废硝酸; HW34废酸; 110.88L; HW34 900-300-34; 硝酸; 液态; C、T. 废碱液; HW35废碱; 16L; HW35 900-399-35; 废碱液; 液态; C、T. 废矿物油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 0.4t; HW08 900-217- 08; 废矿物油; 液态; T、I. 含油抹布手套; HW49类其他废物; 0.02t; HW49 900-041-49; 废矿物油; 固态; T、I. 2）管理要求： #### ①危险废物： 环评要求建设方按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定在厂内进行设置危废暂存间，对危险废物进分类暂存，收集到一定量后定期委托有资质的单位进行处理，其必须至少每半年转运一次，避免危险固废对外界造成影响。对于危废暂存间建设要求及危废暂存工作要求如下： A.危险废物暂间建设要求： a.设置危废暂存间，危险废物暂存间按GB 18597、GB Z1和GB Z2规范建设，做好防晒防渗防漏。按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597—2001相关规定在醒目位置设置标记。 b.危险废物暂存房地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数在≦10-7cm/s)或2mm厚高密度聚乙稀，或至少2mm的其他人材料，渗透系数≦10-10cm/s。 c.危险废物暂存间采取严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止渗漏和雨水冲刷； B.危险废物暂时贮存工作要求： a.危废分类存放，废硝酸和废酒精采用桶装，下方放置托盘。必须设置专职人员定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检査，发现破损，应及时采取措施淸理更换。 b.建立危废台账和转移联单，必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ②一般固废要求： 建设单位应加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废在厂内暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。 #### 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 （5）环境风险影响分析 ①风险源识别及分布 本项目使用的主要原辅材料主要成分为石英晶体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）进行风险调查可知，石英晶体不属于危险化学品，本项目主要风险物质为硝酸、盐酸和酒精及危险废物。硝酸的CAS号为7697-37-2，临界量为7.5t，酒精的CAS好为64-17-5，临界量为500t。本项目涉及的危险物质及储存位置见表4-9。 表4-9 风险物质重大危险源辨识情况一览表 物料名称; 风险判定; 储存场所; 是否属于 重大危险源. 最大暂存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 硝酸; 0.0213; 100; 0.000213; 专用库; 否. 酒精; 0.15; 500; 0.0003; 专用库; 否. 盐酸; 0.1; 1; 0.1; 专用库; 否. 危废; 0.5; 20; 0.025; 危废间; 否. 由上表可知，扩建工程危险物质的储存量/临界量为Q=0.128213<1，环境风险潜势为I。本项目环境风险评价等级定为简要分析。 ②环境敏感目标概况 根据现场踏勘，并结合相关资料分析，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感目标和环境敏感区，也不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。敏感目标主要为居民，详见前文表3-3.1。 ③影响途径及风险防范措施 建设单位风险物质影响途径为：硝酸和酒精等风险物质泄漏进入水体及土壤环境中，造成地表水环境、土壤环境和地下水环境污染；因火灾而产生的伴生环境污染问题：如燃烧废气造成周边的大气环境污染，消防废水进入地表水体造成水环境污染。因此环评要求： - 1）对于储存原材料硝酸、酒精、矿物油/维修液的区域危险化学品间、危险废物暂存间进行重点防渗处理，做到防雨、防漏、防渗透；危险化学品间、危险废物暂存间房内建设收集沟机收集井，做好导流沟。对于已破损的材料包装下放防治托盘。粘贴好标识标牌，责任告知牌，责任到人； 2）厂区使用的原材料和产品为易燃品，若因通风不良和使用明火会引燃酒精等易燃品，造成火灾。在现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，通过加强管理，场地分类管理、合理布局，按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识，配置安全防火设施； 3）加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力； 4）加强工作人员消防安全培训，提高人员消防安全意识。 表4-10 本工程环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 益阳诚益电子科技有限公司晶体谐振器项目. 建设地点; 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区贺家桥北路199号. 地理坐标; 112度19分53.179秒，28度37分23.880秒. 主要危险物质及分布; 酒精、硝酸、盐酸、银胶、矿物油和危险废物化学品间和危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 风险物质泄漏进入水体及土壤环境中，造成地表水环境、土壤环境和地下水环境污染；因火灾而产生的伴生环境污染问题：如燃烧废气造成周边的大气环境污染，消防废水进入地表水体造成水环境污染。. 风险防范措施要求; - 1）对于储存原材料硝酸、酒精、矿物油/维修液的区域危险化学品间、危险废物暂存间进行防渗处理，做到防雨、防漏、防渗透；危险化学品间、危险废物暂存间房内建设收集沟机收集井，做好导流沟。对于已破损的材料包装下放防治托盘。粘贴好标识标牌，责任告知牌，责任到人； 2）厂区使用的原材料和产品为易燃品，若因通风不良和使用明火会引燃酒精等易燃品，造成火灾。在现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，通过加强管理，场地分类管理、合理布局，按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识，配置安全防火设施； 3）加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力； 4）加强工作人员消防安全培训，提高人员消防安全意识。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： /. （6）自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求，本项目各环境要素监测要求如表4-11。 表4-11 监测要求一览表 污染源; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准. 废气; NOX; 有组织; 废气处理系统排放口; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 无组织; 厂界外; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. VOCS; 厂区内; 一年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 废水; pH、SS、石油类; 生产废水总排口; 一年一次; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值. 噪声; 噪声; 厂界四周; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 硝酸浸泡夹具酸雾 | NOX | 集气罩+碱液吸收+排气筒（15m） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 固化和试漏废气 | VOCS | 通风系统 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级 |
|  | 保洁废水 | SS、石油类 | 保洁废水经隔油沉淀池处理后排入污水处理站深度处理 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值 |
|  | 清洗废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理后排入污水处理厂 |  |
|  | 冲洗夹具和离子交换树脂废水 | / | 调节pH后排往市政管网进入污水处理厂 |  |
|  | 纯水制备废水 | / | 废水收集用于保洁 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界/设备 | 噪声 | 合理布局、隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 集中收集后由环卫部门统一清运 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》及修改清单（GB 18485-2014） |
|  | 不合格二类产品 |  | 用作二类产品打包出售（专人回收） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 包装废料 |  | 外售，资源化利用 |  |
|  | 废离子交换树脂 |  | 厂家回收 |  |
|  | 污水处理产生污泥 |  | 暂存在危废间，委托资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 废试剂瓶 |  |  |  |
|  | 废胶瓶 |  |  |  |
|  | 废硝酸 |  |  |  |
|  | 废碱液 |  |  |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  |
|  | 含油抹布手套 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于位于长春经开区内，湖南省益阳市资阳区贺家桥北路199号，租赁益阳晶益电子有限公司四楼厂房，而且对危废间进行防渗、防漏处理，因此不会对土壤和地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于长春经开区内，所在地区域内的土地利用性质主要为工业用地，植被覆盖率较低，主要树种为城市道路两侧园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草，无需采取特别生态环境保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）对危险化学品间和危险废物暂存间进行重点防渗处理，做到防雨、防漏、防渗透；房内建设收集沟机收集井。对于已破损包装下放防治托盘。粘贴好标识标牌，责任告知牌，责任到人。 2）加强企业管理，定时对废气处理装置进行检查、维护，做好废气的定期监测；规范操作，合理运行。 3）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 4）厂区应配备吸附毡、应急桶等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可申报 对照固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39—电子元件及电子专用材料制造398—其他，登记管理。建设单位应向国家排污许可系统提交《固定污染源排污登记表》，取得《固定污染源排污登记回执》。 2、企业自主环保验收 本项目建设完成后，应按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关要求进行自主验收。为贯彻落实《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号），规范建设单位自主开展建设项目环境保护设施验收工作，进一步强化建设单位环境保护主体责任。本项目环境保护竣工验收内容详见表5-1。 表5-1 项目环境保护竣工验收一览表 类别; 验收项目; 监测点位; 监测项目; 环境保护措施; 执行标准及验收要求. 废气; 硝酸浸泡夹具; 废气处理系统排放口; NOX; 集气罩+碱液吸收+排气筒（15m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 厂界外; NOX; /. 固化废气; 厂区内; VOCS; 通风系统; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值. 试漏中酒精挥发; 厂区内; VOCS; 通风系统. 废水; 生活污水; DW001; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 保洁废水; DW002; SS、石油类; 隔油沉淀池; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值. 冲洗夹具和离子交换树脂废水; DW002; pH; 调节pH至7. 清洗废水; DW002; SS、石油类; 隔油沉淀池. 纯水制备废水; /; /; /; /. 噪声; 噪声; 厂界; 噪声; 低噪声设备、隔声减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 危险废物; 污水处理产生污泥、废胶瓶、废硝酸、废试剂瓶、废碱液、废矿物油和含油抹布手套，暂存在危废间，委托资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）（2013修订）. 一般固废; 不合格二类产品，用作二类产品打包出售（专人回收）；包装废料暂存于一般固废暂存间，外售，资源化利用；废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间，厂家回收; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶分类收集，由园区环卫部门清运. |

- 六、结论

1、结论 综合分析可知，项目与国家产业政策、相关规划相符，工程选址可行，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定的废气、废水、噪声及固体废物污染，在认真落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，纯水制备废水可做到用于保洁，固废能得到妥善处理，噪声不会出现扰民现象，环境风险可控，项目对周边环境影响较小。从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 附表1、建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | / | / | / | 0.05263kg/a | / | 0.05263kg/a | +0.05263kg/a |
|  | VOCS | / | / | / | 693.0275kg/a | / | 693.0275kg/a | +693.0275kg/a |
| 废水 | 清洗废水 | / | / | / | 36.96t/a | / | 36.96t/a | +36.96t/a |
|  | 纯水制备废水 | / | / | / | 25.41t/a | / | 25.41t/a | +25.41t/a |
|  | 保洁废水 | / | / | / | 36.96t/a | / | 36.96t/a | +36.96t/a |
|  | 冲洗夹具和离子交换树脂废气 | / | / | / | 2.24t/a | / | 2.24t/a | 2.24t/a |
|  | 生活污水 | / | / | / | 351.12t/a | / | 351.12t/a | +351.12t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格二类产品 | / | / | / | 4万只 | / | 4万只 | +4万只 |
|  | 包装废料 | / | / | / | 0.5t | / | 0.5t | +0.5t |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 3年更换一次，每次更换产生量为0.5t | / | 3年更换一次，每次更换产生量为0.5t | 3年更换一次，每次更换产生量为0.5t |
| 危险废物 | 污水处理产生污泥 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 15个/a | / | 15个/a | 15个/a |
|  | 废胶瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废硝酸 | / | / | / | 110.88L/a | / | 110.88L/a | +110.88L/a |
|  | 废碱液 | / | / | / | 16L/a | / | 16L/a | +16L/a |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 含油抹布手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①