- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：益阳市货场加油站项目

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司

编制日期：二〇二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

附表

附表1 建设项目污染物排放量汇总表

附表2 编制单位和编制人员情况表及承诺书

附件

附件1 委托函

附件2货场加油站项目备案证明

附件3 货场加油站站土地挂牌成交确认书

附件4 货场加油站站商务批文

附件5 益阳石油分公司益阳市货场加油站项目检测报告

附件6 检测质量保证单

附件7 建设单位营业执照及法人身份证

附件8 危废委托处置合同

附件9 油罐、输油管线清洗施工合同

附件10 专家意见及签到表

附件11 项目废水清运协议

附件12 关于中石化货场加油站项目达标排放的承诺函

附图

附图1项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目环境质量现状补充监测布点图

附图4 建设项目环境保护目标图

附图5 远期废水排污走向图

附图6 站区防渗分区图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 益阳市货场加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 胡经理 | 联系方式 | 15897377010 |
| 建设地点 |  | 益阳市朝阳街道办事处龙头山村，银城大道东侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | E 112°23′23.11582″，N 28°30′59.31759″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 119.加油、加气站 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2017-430903-07-03-013923 |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 119.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.97 | 施工工期 | 2022.1~2022.6(共6个月) |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3183.82 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 根据《益阳市城市总体规划（2004—2020年）》，规划范围包括城市规划区范围包括迎风桥镇、长春镇、谢林港镇、沧水铺镇、龙光桥镇、衡龙桥镇和新市渡镇的全部，新桥河镇、兰溪镇、岳家桥镇、泥江口镇、泉交河镇和笔架山乡的部分。本项目位于朝阳街道龙头山村，属于城市总体规划范围内。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 与《益阳市城市总体规划（2004—2020年）》的用地符合性分析：本项目已经取得项目用地交易成交确认书，项目用地性质为加油加气站用地，同时属于总规中鼓励建设的加油站项目，故本项目占地符合《益阳市城市总体规划（2004—2020年）》规划用地性质。 |  |  |
| 其他符合性分析 | a）产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类中的“F5265 机动车燃油零售”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目未被列入限制类和禁止类，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 b）与“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目选址位于益阳市朝阳街道办事处龙头山村，银城大道东侧，属于城市建成区，且项目选址位于《益阳市城市总体规划（2004—2020年）》范围内，该区域用地性质为仓储物流用地，已经取得项目用地交易成交确认书。本项目不占用《湖南省生态保护红线评估调整方案》中的生态保护红线。 2）环境质量底线 本项目所在区域为环境空气质量不达标区（不达标因子为PM2.5），项目废气特征因子（非甲烷总烃）现状监测结果达标，项目建成后排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关限值，对区域环境空气质量影响较小；近期加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，经一体化污水处理站处理达标后外排清溪河最终汇入撇洪新河，项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后循环利用，不外排；远期城际干道市政污水管完善后，隔油池废水、化粪池生活污水及洗车废水处理后进入一体化污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入城东污水处理厂。近期产生的废水经处理达标后外排对清溪河、撇洪新河水质影响较小，远期产生的废水经厂区预处理达标后排入城东污水处理厂处理达标后排入撇洪新河，项目废水对污水处理厂负荷影响小，对撇洪新河水质影响较小；项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a标准，噪声源经基础减振、厂房隔声等厂界及环境敏感点处噪声值均达标；项目区地下水环境质量现满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，土壤中石油烃现状监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2第二类用地筛选值标准，在落实各项地下水、土壤污染防治措施前提下项目建设对地下水、土壤环境影响小。综上所述，本项目产生的各类污染物经合规处理处置后达标排放，对环境影响较小，不会导致环境功能降低。 3）资源利用上限 本项目消耗的主要资源为水、电能，消耗量较小，不会超过区域资源利用上限要求。 4）生态环境准入清单 对照《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发[2020]14号），本项目与益阳市生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1.1-1 与《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析表 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积(km2); 涉及 乡镇(街道); 主体功能定位. 省; 市; 县. ZH43090 320002; 朝阳街道等; 湖南省; 益阳市; 赫山区; 重点管控单元; 355.09; 朝阳街道等; 国家层面重点开发区. 清单要点; 本项目情况; 符合性. 经济产业布局; 朝阳街道：健康产业、商贸物流、创新创意产业区、创新创业转化基地；; 本项目属于社会服务类项目，与经济产业布局不冲突; 符合. 主要环境问题; 朝阳街道：存在汽车尾气、餐饮油烟污染。; 施工期落实湖南省、益阳市相关文件规定的施工扬尘治理措施，扬尘影响可得有效控制；加油站运行过程中产生VOCs，根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置加油站油气回收系统并执行其相关标准限值，大气影响较小。 加油站近期洗车废水经处理后回用，其余废水经处理达标后外排，远期项目区域污水管网建成后纳入城东污水处理厂处理达标后外排。; 符合. 主要属性; 朝阳街道：水环境工业污染重点管控区（益阳高新技术产业开发区、龙岭工业集中区/益阳高新技术产业开发区）/大气环 境受体敏感重点管控区/大气环境其他区域/大气环境高排放重点管控区（龙岭工业集中区/益阳高新技术产业开发区）/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区（部省级采矿权/部省级探矿权）/高污染燃料禁燃区/中心城区; 加油站近期洗车废水经处理后回用，其余废水经处理达标后外排，对清溪河和撇洪新河水质影响小；远期项目区域污水管网建成后纳入城东污水处理厂处理达标后外排，废水对污水处理厂负荷影响小，对撇洪新河水质影响小；按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求，设置汽油油气回收系统，对大气环境影响小。; 符合. 空间布局约束; （1.1）全面推进餐饮油烟达标排放，完成规模以上（灶头数≥4）餐饮企业油烟废气在线监控设施安装；中心城区严格禁止烟花爆竹燃放，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹。 （1.2）禁止在梓山湖水库擅自采砂，填埋、围拦水体；禁止倾倒垃圾、工业废渣、农业废弃物。梓山湖水库为禁止养殖区，禁止各类人工养殖行为，开展人工增殖放流，恢复水域生态，保持物种生物多样性。 （1.3）该单元范围内涉及益阳高新技术产业开发区核准范围（19.78km2）之外的已批复拓展空间的管控要求参照《益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单》执行。; 本项目餐饮油烟达标排放，灶头数小于4个；本项目建设不涉及燃放烟花爆竹，不新建高污染燃用设备；不涉及资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区，不在志溪河内取水；项目属于社会服务类项目，不属于其负面清单。; 符合. 污染物排放管控; （2.1.1）加强城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理率。禁止生活污水直排，推进农村生活污水治理。 （2.2.1）确保城区工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”，规模以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设备，建立扬尘控制工作台账。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车实行全密闭，实现动态跟踪监管。; 本项目污水禁止直接排放，加油站近期洗车废水经处理后回用，其余废水经处理达标后外排，远期项目区域污水管网建成后纳入城东污水处理厂处理达标后外排。 项目施工严格按照湖南省、益阳市相关文件规定的施工扬尘治理措施进行落实，扬尘影响可得有效控制。; 符合. 环境风险防控; 符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现 阶段不具备治理修复条件的污染地块，划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。 按照《益阳市重污染天气应急预案》要求，完善修订应急减排清单，实施不同响应级别下停产、限产企业清单，核算污染物应急减排量；督促工业企业配套制定具体的应急响应操作方案，推进工业企业错峰生产和运输管理。; 本项目区域土壤环境质量达标，加油站将按照相关标准规范要求编制突发环境事件应急预案，并按照应急预案要求落实完善风险措施。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：大力推广清洁能源、新能源使用，改变居民燃料结构，提倡使用太阳能、天然气、石油液化气、电等清洁能源，推广使用节能灶和电灶具，实施燃煤（燃油）锅炉天然气或成型生物质颗粒改造。禁燃区改用电、天然气、液化石油气或者其他清洁能源。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。鼓励化工、食品加工等高耗水企业废水深度处理回用。积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务。 （4.3）土地资源：统筹安排产业用地，大力推进节约集约用地，构建集约型社会，加强土地生态建设，保障重点区域、重点行业、重点产业用地需求。; 本项目不建设燃煤锅炉，食堂采用清洁能源；项目用水来源于市政管网，用水量较小；项目已经相关的用地手续。; 符合. c）与相关生态环境保护文件符合性 本加油站建设与相关生态环境保护文件符合性见表1.1-2。 表1.1-2 与相关生态环境保护文件的符合性分析汇总表 生态环境保护文件; 本项目情况; 符合性. 名称; 要求. 《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（2018-2020年）; 12.提高燃油品质，加强油气回收治理。……全面推进汽油储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，减少油品周转次数，在储油库推广使用冷凝法等高效回收方法，加强运行监管，油气回收率提高到90%以上，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。; 本项目为在赫山区新建的加油站项目，属于“方案”中重点推进VOCs污染防治的行业，建设地点位于重点地区，年销售汽油3920t，将按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设加油站油气回收系统（包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气处理装置），并且预留在线监测系统接口。; 符合. 生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）; 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。 （五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本次新建的加油站为油品储运销行业，属于我国VOCs重点排放源；本评价明确建设单位应在设计、施工过程中严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求，设置加油站油气回收系统，包括卸油、加油油气回收系统，汽油密闭储存和油气处理装置，并且预留在线监测系统接口。; 符合. 生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）; 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。……加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 本项目为油品储运销行业，采用双层埋地油罐并设电子式液位计进行液位测量；将按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)设置加油站油气回收系统，对卸油、储油、加油过程中产生的油气进行回收，符合环大气[2020]33号要求。; 符合. 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政发[2015]53号）; 九、加强水环境管理和考核 （三）完善水环境管理制度。深化污染物排放总量控制……选择对水环境质量有突出影响的总氮、总磷、重金属等污染物，研究纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。; 加油站近期洗车废水经处理后回用，其余废水经处理达标后外排，远期项目区域污水管网建成后纳入城东污水处理厂处理达标后外排，近期设置总氮、总磷等污染物排放总量，远期纳入污水处理厂总量指标。; 符合. 《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》; 第十九条 从事石油贮存（含输油管、储油罐、加油站等）、洗染以及车船修理、保养、清洗等活动的单位和个人，应当使用合格产品，并对油品、溶剂等化学品贮存和运输设施进行定期维护和检测，防止油品、溶剂等化学品泄漏、挥发造成土壤和地下水污染。; 本项目为新建加油站，厂区存在汽油、柴油的储存、运输等，埋地油罐采用双层罐（防渗），进出口、卸油区、加油区等路面配置钢筋加强硬化，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点，可有效预防油品泄漏、挥发造成土壤和地下水污染; 符合. 《湖南省环境保护条例（2019年修订）》; 第二十四条 企业事业单位应当按照国家有关规定开展突发环境事件风险评估。存在突发环境事件风险的，企业事业单位应当完善突发环境事件风险防控措施；加强环境应急能力建设；制定突发环境事件应急预案，在可能受到环境污染危害的单位和居民区域进行公布，并定期组织演练。; 本项目在运行过程中存在突发环境事件风险，本评价已提出编制突发环境事件应急预案的建议，在落实各项风险防控、应急措施后，可有效预防、减少环境风险事故的发生。; 符合. 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》; 17. 推进挥发性有机物(VOCs)综合治理。……2019年底前完成全省6000余家加油站油气回收治理。 19. 加强扬尘污染治理。强化建筑扬尘治理管控，…… 23. 强化城镇生活污水治理。……到2020年，全省地级城市建成区以及洞庭湖区域县级城市建成区基本实现污水全收集、全处理。; 本项目为新建加油站项目。本次评价提出：施工期需按照益阳市相关文件落实施工扬尘治理措施，将严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置加油站油气回收系统；按规范设置化粪池、隔油池、一体化污水处理站，加油站近期洗车废水经处理后回用，其余废水经处理达标后外排，远期项目区域污水管网建成后纳入城东污水处理厂处理达标后外排。; 符合. 《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》; 13. 全面推进工业VOCs综合治理。……积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。; 本项目为在新建的加油站项目，年销售汽油3920t；本次加油站按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置加油站油气回收系统，包括卸油、加油油气回收系统，汽油密闭储存和油气处理装置，并且预留在线监测系统接口。; 符合. 《湖南省“十三五”环境保护规划》; 四、重点任务 （二）改善城市空气质量 控制挥发性有机物排放。……全面提升加油站、储油库、油罐车油气回收治理技术，到2020年底，全省油气回收率提高到90%以上。 加强扬尘污染控制。强化城市道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘综合整治。; 本项目为新建加油站项目。本次评价提出：施工期需按照益阳市相关文件落实施工扬尘治理措施，按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置加油站油气回收系统回收运营时卸油、储油和加油过程中产生的油气，回收效率均>90%。; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设常规地下水监测井，开展地下水常规监测; 本项目设计阶段按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）要求，设置双层油罐，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点；根据《指南》要求在埋地油罐区地下水流向下游30m内设置一个地下水监测井，并按监测计划开展地下水常规监测。; 符合. c）项目选址及平面布置合理性 1）选址合理性 项目选址位于益阳市朝阳街道办事处龙头山村，银城大道东侧，规划用地总面积为3183.82m2，站区内设92#汽、95#、98#汽油罐各1具，0#柴油罐1具。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》中加油加气站的等级划分原则，本项目为二级加油站，加油站等级划分表见表1.1-3。 表1.1-3 加油站等级划分 级别; 油罐容积; 本项目. 总容积; 单罐容积; 储油罐共计4个，包括30m3的92#、95#、98#汽油罐各1个、30m3的0#柴油罐1个，折合油总容积105m3，故本站为二级加油站. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 0<V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 根据现场调查，加油站站址选择与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）符合性见下表1.1-4、表1.1-5。 表1.1-4 本项目选址符合性分析表 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 项目已经取得项目用地交易成交确认书，选址符合当地规划要求；项目按照环保要求安装油气回收系统、设置隔油池等环保设施、加强站区绿化，符合环境保护要求；项目选址满足防火安全要求（具体见表1.1-5、2.1-8）；项目位于益阳市朝阳街道办事处龙头山村，银城大道东侧，所在区域交通便利。; 符合. 2; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 本项目选址位于城市建成区，属于二级加油站。; 符合. 3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目选址靠近城市道路——银城大道，不属于城市干道的交叉路口。; 符合. 4; 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。; 本项目与规范要求的安全间距的对比情况详见表1.1-5; 符合. 5; 加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定。; 符合. 表1.1-5 汽/柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 汽油设备; 柴油设备. 埋地油罐 二级站; 加油机/通气管管口; 埋地油罐 二级站; 加油机/通气管管口. 实际; 规范; 实际; 规范; 实际; 规范; 实际; 规范. 项目; 重要公共建筑物; 50m范围内无; 35; 50m范围内无; 35; 50m范围内无; 25; 50m范围内无; 25. 明火或散发火花地点; 50m范围内无; 17.5; 50m范围内无; 12.5; 50m范围内无; 12.5; 50m范围内无; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 50m范围内无; 14; 50m范围内无; 11; 50m范围内无; 6; 50m范围内无; 6. 二类保护物; 50m范围内无; 11; 50m范围内无; 8.5; 50m范围内无; 6; 50m范围内无; 6. 三类保护物; 50m范围内无; 8.5; 50m范围内无; 7; 50m范围内无; 6; 50m范围内无; 6. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 50m范围内无; 15.5; 50m范围内无; 12.5; 50m范围内无; 11; 50m范围内无; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 50m范围内无; 11; 50m范围内无; 10.5; 50m范围内无; 9; 50m范围内无; 9. 室外变配电站; 50m范围内无; 15.5; 50m范围内无; 12.5; 50m范围内无; 12.5; 50m范围内无; 12.5. 铁路; 50m范围内无; 15.5; 50m范围内无; 15.5; 50m范围内无; 15; 50m范围内无; 15. 城市道路; 快速路、主干路（银城大道）; 24; 5.5; 24/24; 5; 24; 3; 24/24; 3. 架空通信线和通信发射塔; 50m范围内无; 5; 50m范围内无; 5; 50m范围内无; 5; 50m范围内无; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 50m范围内无; 1倍杆(塔)高且不应<6.5m; 50m范围内无; 6.5; 50m范围内无; 0.75倍杆(塔)高且不<6.5m; 50m范围内无; 6.5. 有绝缘层; 50m范围内无; 0.75倍杆(塔)高且不应<5m; 50m范围内无; 5; 50m范围内无; 0.5倍杆(塔)高且不应<5m; 50m范围内无; 5. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 建设内容 ## 2.1.1 项目背景及由来 中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司拟投资1500万元，于益阳市朝阳街道办事处龙头山村，银城大道东侧新建货场加油站，地理位置图见附图1。规划用地总面积3183.82m2，包括1座建筑面积为398.4m2站房，建筑面积424.54m2的型钢结构罩棚，设4台四枪四油品潜油泵型加油机、4具30m3SF双层油罐（3汽1柴），主要经营销售92#、95#、98#汽油和0#柴油，预计年销售量分别为2320t、1000t、600t、1680t，即项目建成后成品油年销售量达5600t。据《汽车加油加气站设计与施工规范》加油加气站等级划分原则，本项目为二级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关法律、法规的要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“五十、社会事业与服务业”中“119.加油、加气站 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告表；本项目属于城市建成区的新建加油站，按名录要求编制环境影响报告表。 受中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司委托，我公司承担了中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司货场加油站的环境影响评价工作，在现场踏勘调查和收集相关资料的基础上，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，于2021年9月编制完成了《益阳市货场加油站项目环境影响报告表》（送审稿）。 ## 2.1.2 工程建设内容及规模 本项目主要建设内容及规模见表2.1-1，技术经济指标建设内容见表2.1-2。 表2.1-1 项目主要建设内容 序号; 类别; 名称; 工程内容及规模. 数量; 备注. 1; 主体 工程; 罩棚; 占地面积849.08m2; 型钢结构，柱高8m；设4台四枪四油品潜油泵型加油机. 站房; 占地面积199.2m2; 框架结构，两层，一层高3.9m，二层层高3.3m，建筑面积398.4m2，设便利店、办公室、储藏间（丙类）、卫生间、配电间等. 2; 辅助工程; 小型车辆洗车场; 占地面积100m2; 加油站站房北侧设置了一处洗车场，占地面积约100m2，设置有一套移动式自动冲洗装置，并配套有冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置，其产生的冲洗废水经隔油沉淀池处理后循环利用，不外排，产生的沉淀泥沙定期掏挖干化后由环卫部门清运，产生的隔油暂存于废油收集桶中，定期与加油站危废一起交有资质单位定期清运处置。. 仓储工程; 设置于加油罩棚下; 设置4具30m3SF双层油罐（92#、95#、98#汽油罐各1具，0#柴油罐1具）. 3; 公用工程; 供水工程; 水源取自益阳市市政供水管网. 排水工程; 雨污分流、污污分流。本项目排水分为远期与近期排水； 近期：后期雨水经站区雨水管网收集后排入银城大道雨水沟；生活污水以及经隔油池处理后的初期雨水、地面冲洗废水一同排入化粪池进行处理，经加油站设置的一体化污水处理站处理达标后外排，排入清溪河最终汇入撇洪新河；加油站洗车废水收集后经三级沉淀池处理后循环使用不外排。 远期：后期雨水经站区雨水管网收集后排入银城大道雨水沟；生活污水以及经隔油池处理后的初期雨水、地面冲洗废水一同排入化粪池进行处理，再经一体化污水处理站处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，最终排入撇洪新河；洗车废水经处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，最终排入撇洪新河。. 供电工程; 供电电源采用市政电源供电；按要求设置工作接地、防雷、静电接地，电气设备的规格型号、防爆等级按要求配置。 在站房内变配电间自备1台30kW柴油发电机，以便在电网停电时备用。. 消防器材; 设4kg手提式干粉灭火器6只(置于室外灭火器箱内)、5kg手提式干粉灭火器32只、35kg推车式干粉灭火器1台、灭火毯5块、消防沙2m3. 4; 环保 工程; 废气; 卸油、储油、加油工序：采用密闭卸油方式、地埋式双层储油罐、自封式加油机，卸油、加油作业设置油气回收装置，汽油密闭储存油气处理装置、储油过程中油气进行回收，并预留油气在线监测系统。 汽车尾气：缩短怠慢速时间，加强站区绿化、自然通风。 柴油发电机尾气经发电机自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管引至屋顶排放。. 废水; 近期加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，进入加油站设置的一体化污水处理站处理达标后外排，排入清溪河最终汇入撇洪新河，项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后循环利用，不外排；远期城际干道市政污水管完善后，隔油池废水、化粪池生活污水及洗车废水处理达标后通过市政污水管网排入城东污水处理厂。. 噪声; 加油泵、加油机采用低噪声设备，设备噪声采用隔声、减振措施. 固废处理; 设置了1处垃圾收集站，生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期统一清运处理；油罐清洗废油泥及含油锯末由油罐清洗单位清运处置，其余危险废物暂存加油站危废暂存间，交由有资质单位定期清运处置。. 地下水和土壤; 埋地油罐采用双层罐（防渗），进出口、卸油区、加油区等路面配置钢筋加强硬化，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点；地下水流场下游设一个地下水监测井. 5; 储运 工程; 埋地油罐; 4个埋地油罐，1个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个30m3的98#汽油罐和1个0#柴油罐；油罐为双层罐，设液位仪监测泄漏报警连锁系统，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点. 6; 其他 工程; 绿地; 绿地面积1006m2，绿化率31.6%. 表2.1-2 项目主要经济指标 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1; 总占地面积; 3183.82; m2. 2; 总建筑面积; 822.94; m2. 2.1; 其中; 站房; 199.2; m2; 2层. 2.2; 罩棚; 424.54; 1层. 3; 加油机; 4; 台. 4; 埋地油罐; 4; 个; 均为30m3，其中92#、95#、98#各1个，0#1个. 5; 绿化（地）率; 31.6; %. 6; 容积率; 0.26. 7; 工作定员; 10; 人. 8; 工作制度; 两班制，12h/班; /. 9; 工作日期; 365; 天. # 2.1.3 油品销售方案 项目建成投产后汽油和柴油通过油罐车运入，储存于埋地双层油罐内；油品向社会车辆不断加注运出，总销售量为5600t/a。油品销售方案详见表2.1-3。 表2.1-3 油品销售方案一览表 序号; 名称; 运输方式; 储存方式; 年销售量（t/a）. 1; 汽油; 92#; 油罐车; 双层卧式埋地油罐30m3×1个; 2320. 95#; 双层卧式埋地油罐30m3×1个; 1000. 98#; 双层卧式埋地油罐30m3×1个; 600. 2; 柴油; 0#; 双层卧式埋地油罐30m3×1个; 1680. 合计; 5600. # 2.1.4 主要设备 本项目主要设备详见表2.1-4。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统和油气处理装置组成，2021年4月1日起新建加油站执行该标准卸油、储油、加油油气排放控制要求。 经与建设单位沟通，本项目将在施工设计方案中严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，设置加油站油气回收系统，预留在线监测系统接口。 表2.1-4 项目主要设备 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 0#柴油储罐; V=30m3; 具; 1; 按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求设SF双层埋地油罐. 2; 92#汽油储罐; V=30m3; 具; 1. 3; 95#汽油储罐; V=30m3; 具; 1. 4; 98#汽油储罐; V=30m3; 具; 1. 5; 四枪四油品潜油泵型加油机; /; 台; 4; 设加油油气回收系统. 6; 液位仪监测泄漏报警连锁系统; /; 套; 1. 7; 防渗漏监测系统; /; 套; 1; 储油罐及加油工艺管线均设置防渗漏监测点. 8; 卸油油气回收系统; /; 套; 1. 9; 加油油气回收系统; /; 套; 4; 汽油枪均带油气回收. 10; 油气处理装置; /; 套; 1; 前期方案设计未包含，经沟通建设单位明确将在施工设计、实际建设时落实. 11; 柴油发电机; /; 套; 1; 30kW，备用电源. 12; 在线监测系统; /; 套; 1; 预留接口. 13; 一体化污水处理站; /; 套; 1; /. # 2.1.5 原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗种类及消耗量见表2.1-5。 表2.1-5 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 来源. 1; 汽油; 3920; t/a; 附近油库. 2; 柴油; 1680; t/a; 附近油库. 3; 新鲜水; 859.58; t/a; 由市政供水管网提供. 4; 电; 10; 万kWh/a; 由市政供电所提供. # 2.1.6 公用工程 a）给排水 1）给水 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）规定加油站可不设消防给水系统，采用灭火器、消防沙灭火。本项目水源来自市政供水管网，项目营运期所需用水包括站内地面冲洗水、员工及司乘人员生活用水、洗车用水和绿化用水。 参照同类型加油站项目，地面冲洗用水定额按2L/m2·次计，站区需冲洗面积约1000m2，评价按每周冲洗一次考虑，则地面冲洗用水2m3/次、104.0m3/a。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），加油站员工用水定额参照办公楼用水定额38m3/人·a计，顾客生活用水定额参照公共厕所用水定额通用值10L/人·次计。本项目劳动定员10人，则员工生活用水为380m3/a（平均1.04m3/d）；加油站设公共厕所，预计进入公厕的顾客每天50人，则用水量约为182.5m3/a（平均0.5m3/d）。故项目生活用水量约为562.5m3/a（平均1.54m3/d）。 厂区绿化面积1006m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中，绿化用水按60L/m2·月计，则本项目绿化用水量60.36m3/月，主要考虑夏季绿化浇洒，则绿化用水为120.08m3/a。 车辆清洗用水量为1m3/d，由于洗车场采用了冲洗废水循环利用设施，近期车辆清洗用水只考虑水量蒸发及泥沙含水损耗，损耗20%计，不考虑冲洗水外排，年耗水量为73 m3/a；远期排入城东污水处理厂，年耗水量为365m3，年损耗量为73 m3/a，排水量为292 m3/a。 综上，本项目近期总用水量为859.58m3/a，远期用水量为1151.58 m3/a。 2）排水 本项目排水实行雨、污分流制。 ①屋面雨水及空调水经落水管排入室外雨水管道汇集排入市政雨水管网。 ②生活污水、场地冲洗废水：废水为生活污水、场地冲洗废水。其中生活污水和场地冲洗废水量按用水量的80%计算，即生活污水量为450m3/a，场地冲洗废水量为83.2m3/a。 ③初期雨水：即降雨形成地面径流后10~15min的可能污染的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。加油站内道路上少量漏油、挥发性有机物的附着，初期雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水量。 根据《关于发布益阳市暴雨强度公式的通知》（益规发〔2015〕31号），重现期T=2年时，益阳暴雨强度可按下述公式（1）进行计算，雨水流量按公式（2）计算： （1） 式中：P——重现期，2年； Q——暴雨强度，L/(s·104m2)； t——降雨历时，15min。 （2） 式中：——雨水流量，L/s； ——径流系数； F——汇水面积，m2。 根据《益阳市水资源公报》项目所在地多年年均降雨量1519mm，重现期2年，由式（1）计算得该地区暴雨强度为254.43L/（s·104m2）。本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9；项目集雨面积取加油罩棚、卸油区周边硬化道路，合计汇水面积约850m2，则由式（2）计算可得雨水流量19.46L/s，则15min内产生的初期雨水量为17.52m3/次。项目区暴雨按18次/a计算，故每年初期雨水产生量约为315.32m3/a。 根据益阳市加油站实际建设运行情况，加油站罩棚四周均设置了集油沟，卸油区设置围堰。在加强站内环境管理，包括及时清洗漏油、清理集油沟等前提下，初期雨水中石油类含量小。从环境风险防范角度考虑，本次评价建议增设初期雨水收集隔油沉淀池（约20m3）及初期雨水止回阀，将罩棚、卸油区周边硬化道路的初期雨水采用地沟收集处理。本次评价核算废水污染物及总量控制指标时均不考虑初期雨水量。 近期加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，进入加油站设置的一体化污水处理站处理达标后外排，排入清溪河最终汇入撇洪新河，项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后循环利用，不外排；远期城际干道市政污水管完善后，隔油池废水、化粪池生活污水及洗车废水处理达标后通过市政污水管网排入城东污水处理厂。综上所述，加油站运营后，近期废水回用或进行综合利用不外排，远期员工及顾客产生的生活污水排水量为450m3/a，场地冲洗废水量排水量为83.2m3/a，洗车废水排水量为292 m3/a，即本项目远期废水排放量为825.2m3/a。 加油站给排水详细情况详见表2.1-6，水平衡图见下图2.1-1。 表2.1-6 加油站水平衡一览表及处理方式 单位：m3/a 序号; 用水性质; 数量; 用水定额; 年用水量(m3/a); 年排水量(m3/a); 处理方式; 近期排放去向; 远期排放去向. 1; 员工生活用水; 10人; 80L/人; 380.0; 304（304.0）; 化粪池; 一体化污水处理站; 清溪河、撇洪新河; 城东污水处理厂. 2; 顾客生活用水; 80人/d; 10L/人; 182.5; 146（146.0）. 3; 场地冲洗水; 1次/周; 3L/m2·次; 104.0; 83.2（83.2）; 隔油沉淀池. 5; 绿化用水; 3月/a; 60L/m2·月; 120.08; /; 蒸发; 蒸发. 6; 洗车用水; /; 1m3/d; 73（365）; （292）; 蒸发及其他损耗; 城东污水处理. 小计; /; /; 859.58（1151.58）; 533.2（825.2）; /. 备注：括号内容为远期数值。 图2.1-1 近期加油站水平衡图 单位：m3/a 图2.1-2 远期加油站水平衡图 单位：m3/a b）供电工程 本项目用电负荷主要包括加油机及站内照明等生活用电，电源采用市政电源供电。本站生产用电负荷等级为三级，站内箱式变压器配电电压为380/220V，低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，总配电箱引出的配点线路和分支线路，PE线与N线分开设置。本项目按要求设置工作接地、防雷、静电接地，电气设备的规格型号、防爆等级按要求配置。 在站房内变配电间自备1台30kW柴油发电机，以便在电网停电时备用。 c）消防工程 本站属于二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）10.2.3条规定，本加油站可不设消防给水系统。发生火灾时主要用站内配置的消防器材灭火自救。本加油站灭火设施一览表见下表2.1-7。 表2.1-7 加油站配套灭火设施一览表 序号; 灭火设施; 单位; 数量; 备注. 1; 4kg手提式干粉灭火器; 只; 6; 每两台加油机设2只，室外变压器配设2只. 2; 5kg手提式干粉灭火器; 只; 32; 新建建构筑物按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50410-2005）设置. 3; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 1; 地下储罐区配设. 4; 灭火毯; 只; 5. 5; 消防沙; m3; 2. 6; 消防器材箱; 座; 1. 7; 消防沙箱; 座; 1. 8; 灭火器箱; 座; 3; 用于存放室外灭火器，每个存放2只灭火器. # 2.1.7 工作制度和劳动定员 工作制度：每天两班，每班工作12小时，年工作365天。 劳动定员：加油站劳动定员10人，站内不提供食宿。 # 2.1.8 厂区平面布置及合理性分析 本项目站内设卸油区、加油区（罩棚、加油岛）、储罐区、站房、洗车区等，站房位于站区北侧，配备必要的公用设施；站房北侧为洗车区，站房南侧为加油区，加油区内设4台加油机、下设4具埋地油罐，加油区南侧为卸油区、消防器材箱等；隔油池、化粪池位于站区东侧。站区南角临规划银城大道设一个入口，北角设置一个出口，靠近银城大道，便于加油车辆的出入；临近银城大道一侧均设置绿化带，加油站南侧、东侧和北侧均设置2.2m高非燃烧实体围墙。项目总平面布置示意图详见附图3。从项目的建设规模分析，该站为二级加油站。根据现场调查，加油站内设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关规定（详见表2.1-8），平面布置合理。 表2.1-8 加油站内设施之间的防火距离（m） 设施名称; 设计值; 规范值. 汽油/柴油储罐; 汽油罐/柴油罐; 1.1/1.1; 0.5/0.5. 站房; 18.5/15.5; 4/3. 消防泵房和消防水池取水口; 无; 10/7. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 无; 18.5/13. 站区围墙; 33.21/38.21; 3/2. 汽油/柴油通管口; 油品卸车点; 13.87/33.71; 3/2. 站房; 18.5/15.5; 4/3.5. 消防泵房和消防水池取水口; 无; 10/7. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 无; 18.5/13. 站区围墙; 33.21/38.21; 3/2. 油品卸车点; 站房; 18.4; 5. 消防泵房和消防水池取水口; 无; 10. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 无; 15. 汽油/柴油加油机; 站房; 15.5/15.5; 5. 消防泵房和消防水池取水口; 无; 6. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 无; 15/10. 围墙; 11.6; /. # 2.1.9 项目实施进度 本项目建设期为6个月，自2022年1月~2022年6月。 |
| --- | --- |
| 工工艺流程和产排污环节 | # 2.2 工艺流程和产排污环节 # 2.2.1 施工期工艺流程和产排污分析 a）施工期工艺流程及产排污节点 施工期工艺流程主要为场地平整、土石方工程、打桩、建（构）筑物施工等，具体工程流程及产污节点示意图见下图2.2-1。 图2.2-1 施工期工艺流程及产排污节点 b）施工期产排污环节分析 1）废气：包括场地平整、土石方运输及堆放、建筑材料运输及装卸等过程中产生的施工扬尘，施工机械排放的车辆尾气（主要污染物为NOx、CO、THC等），及建构筑物室内外装修（油漆、喷涂、建筑及装饰材料等）产生的废气。 2）废水：施工期产生的废水包括施工机械冲洗水、施工人员生活污水等。 3）噪声：施工期噪声来源于施工作业时运行施工机械、设备和施工车辆。 4）固废：施工期产生的固废主要为施工过程中产生的废土方、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。 # 2.2.2 运营期工艺流程和产排污分析 a）运营期工艺流程及产排污节点 运营期具体工程流程及产污节点示意图见下图2.2-2。 图2.2-2 运营期工艺流程及产排污节点 b）加油站工艺流程及油气回收工艺流程简介 1）加油站工艺流程 ①卸油：加油站油品由专业运输公司承担负责运送至本加油站，该站采用油罐车经连通导电耐油软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始卸油。卸油采用密闭卸油工艺，即油罐有专用进油管道，油从密闭卸油口经卸油管道进入地下油罐。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。 ②储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 ③加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 2）油气回收工艺流程 ①卸油油气回收（一次油气回收）系统：卸油设施配套有油气回收系统，通过压力平衡原理，卸油时油罐中的油气通过输气管抽入油罐车中，回收到油罐车内的油气，由油罐车带回储油库进行油气回收处理。出油工艺管道采用复合材料(KPS)，卸油和通气管道采用20#无缝钢管，其油气回收原理示意图见图2.2-3。 图2.2-3 卸油油气回收系统基本原理示意图 ②加油油气回收（二次油气回收）系统：汽车加油过程中，利用加油枪上特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、抽气泵、油气回收管线输送至地下储油罐，实现加油与油气置换，将回收的油气储存在地下油罐内。在加油过程中，为了确保收集效率，回收的气体量一般略大于所加的油量，各种加油油气回收系统的气液比为1.0~1.2范围内，因此有小部分油气会通过油罐排气立管外排。加油及油气回收工艺见图2.2-4。 图2.2-4 加油油气回收系统基本原理示意图 ③汽油储罐油气处理装置（三次油气回收系统）：三次油气回收装置安装于加油站储罐呼吸阀处，当油站在卸油或压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备自动开始运行，内部的真空泵开始运行，抽取储罐内的油气经过吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对油气进行处理回收后转变为液态回到储油罐中，同时降低罐内压力，当油罐压力达到0-50Pa时，系统自动停止进入待机状态，感应压力上升至设定压力值时，系统将再次自动运行。 图2.2-5 汽油油气处理装置基本原理示意图 本项目前期方案设计时仅设计了卸油、加油油气回收装置，经与建设单位沟通，建设单位明确将在项目施工设计中严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求对加油站油气回收装置进行完善，站内安装卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统油气处理装置，预留在线监测系统接口。 c）一体化污水处理站处理工艺 本项目采用一体化污水处理站处理废水，其工艺流程分析见下图。 图2.2-6 项目一体化污水处理设备基本原理示意图 本项目废水处理工艺采用“组合池+一体化污水处理站”工艺，其中一体化污水处理站工艺采用A2/O工艺，处理规模约为10m3/d。加油站内废水经站区管网收集经隔油、化粪池处理后由提升泵抽至一体化污水处理站中。 一体化污水处理站中，在水解酸化池（A段），在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质。水解酸化池出水自流入生物接触氧化池（O段），自上向下流动，运行中废水与填料接触，微生物附着在填料上，水中的有机物被微生物吸附，氧化分解部分转化为新的生物膜，废水得以净化。在缺氧段（A段），异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下（O段），自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。经过两级AO后出水自流至沉淀池，进行泥水分离，部分污泥通过管道离心泵回流至污泥池中，沉淀池上层清液溢流至中间提升泵站，由提升泵泵入清水池，采用紫外线消毒后达标排放。 沉淀池与生化处理池都设置了排泥管道，底泥定期排入集泥池，再经提升泵抽至污泥池进行沉淀、重力浓缩，下层污泥定期清运，污泥池池上清液回流至化粪池。 本项目出水消毒方案采用紫外线消毒法，消毒过程在一体化污水处理站内完成。紫外线消毒：细菌受紫外线照射后，紫外线的光谱能量被核酸所吸收使结构遭到破坏，从而达到消毒的目，并具有速度快、接触时间短、消毒效率高，不影响水的物理及化学成分，操作简单，易于实现自动化的特点，且不会产生次生污染。 d）产排污环节分析 1）废气：卸油、储油、加油过程油品挥发，评价因子为非甲烷总烃；油罐车、加油车辆汽车尾气，污染因子NOx、CO、THC等；以及柴油发电机烟气和一体化污水处理站少量臭气。 2）废水：主要为地面冲洗废水、职工和顾客生活污水，及含油初期雨水。 3）噪声：噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。 4）固废：主要为工作人员产生的少量生活垃圾，油罐清洗过程中产生的废油渣和油泥，维检修过程产生含油抹布、手套，以及隔油池油泥，污水处理站产生的少量污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场勘察，本项目为新建项目、目前尚未开工建设，目前项目场地正在进行三通一平工作，规划用地现状为荒地等；规划用地不属于土壤污染地块，不存在与项目有关的原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1 区域环境质量现状 ## 3.1.1 环境空气质量现状 a）常规监测数据 本项目所在地的大气功能区划分为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及其2018年修改单标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本评价收集了益阳市生态环境局 2020 年度益阳市环境空气污染浓度均值统计数据，说明项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。本项目位于益阳市朝阳街道办事处龙头山村，银城大道东侧，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，益阳市环境监测站监测位点所在地与本项目位置较近（约6.9km），地形、气候条件相同，可代表项目所在区域环境质量现状。 本评价引用2020年益阳市生态环境局公开的环境质量监测数据，详见下表3.1-1。 表3-1 2020年益阳市中心城区常规监测因子年平均浓度 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (ug/m3); 标准值/ (ug/m3); 占标率 /%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 123; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 83; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 48; 达标. CO; 百分之95位数 日平均质量浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 百分之90位数日最大8小时平均质量浓度; 130; 160; 81; 达标. 如表可知益阳市O3、NO2、SO2 CO和 PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，PM2.5不达标，因此项目所在区域为不达标区。主要不达标因子为PM2.5，不是本项目的主要产污因子。主要原因为益阳市区土建施工活动产生的扬尘量较大，后期随着《益阳市大气污染防治“蓝天保卫战”三年行动计划》的实施，城区的PM10、PM2.5浓度将逐渐减小，区域环境空气质量将降低好转。 目前益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144km2。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且 PM10年均浓度实现达标。中期规划到 2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 b）特征污染因子现状浓度 本项目大气特征污染因子为非甲烷总烃，不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的污染物。本次评价委托湖南宏润检测有限公司于2021年9月16日到9月18日对项目区域进行了补充监测，监测期间气象资料见表3.1-2，监测结果如下表3.1-3。根据表3.1-3可知，项目区域非甲烷总烃监测浓度均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3限值的要求。 表3.1-2 气象参数一览表 检测时间; 环境温度（℃）; 环境湿度（%）; 环境气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 9.16; 24.1~32.4; 59; 100.4~101.0; 1.0~1.5; 北; 多云. 9.17; 24.5~33.6; 59; 100.5~101.1; 0.9~1.3; 北; 多云. 9.18; 26.4~34.5; 58; 100.4~100.9; 0.8~1.1; 北; 晴. 表3.1-3 加油站非甲烷总烃现状评价表 监测点; 日期; 日平均质量浓度范围(mg/Nm3); 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 标准值(mg/Nm3); 是否达标. G1:加油站场址下风向; 9.16; 0.88~1.06; 53; 0; 2.0; 达标. 9.17; 1.56~1.87; 93.5; 0; 达标. 9.18; 1.06~1.22; 61; 0; 达标. ## 3.1.2 地表水环境质量现状 近期加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，经一体化污水处理站处理达标后外排至清溪河最终汇入撇洪新河；项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后循环利用，不外排。远期城际干道市政污水管完善后，隔油池废水及化粪池生活污水处理达标后继续进入一体化污水处理站处理最后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，尾水排入撇洪新河。项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，尾水排入撇洪新河。 本评价引用《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书》委托湖南宏润检测有限公司于2019年5月1日~5月3日对污水处理厂纳污水体撇洪新河的监测数据，详见下表3.1-4。结果表明：各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3.1-4 依托污水处理厂出水口纳污水体水质数据及评价结果表 采样点位; 样品状态; 检测项目; 单位; 浓度范围; 平均值; 标准值; 标准指数. W1：益阳市城东污水处理厂下游清溪河与撇洪新河交汇处上游100m撇洪新河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.42~7.55; /; 6~9; 0.21~0.275. 化学需氧量; mg/L; 14~16; 15; 20; 0.7~0.8. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4~3.5; 4; 0.85~0.875. 悬浮物; mg/L; 15~18; 16.67; /; /. 氨氮; mg/L; 0.275~0.311; 0.292; 1.0; 0.275~0.311. 总氮; mg/L; 0.92~0.95; 0.94; 1.0; 0.92~0.95. 总磷; mg/L; 0.06~0.08; 0.07; 0.2; 0.3~0.4. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 2.4×103~3.5×103; 2.9×103; 10000; 0.29. 溶解氧; mg/L; 6.2~6.5; 6.3; ≥5; 0.769~0.806. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; 0.05. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.013~0.015; 0.014; 0.05; 0.26~0.3. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 水温; ℃; 21.6~22.5; 21.9; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. W2：益阳市城东污水处理厂尾水排放口下游清溪河与撇洪新河交汇处撇洪新河下游200m撇洪新河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.48~7.58; /; 6~9; 0.24~0.29. 化学需氧量; mg/L; 15~18; 16.67; 20; 0.7~0.8. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4~3.6; 3.5; 4; 0.85~0.9. 悬浮物; mg/L; 15~18; 16.67; /; /. 氨氮; mg/L; 0.285~0.314; 0.298; 1.0; 0.285~0.314. 总氮; mg/L; 0.94~0.98; 0.96; 1.0; 0.94~0.98. 总磷; mg/L; 0.06~0.08; 0.08; 0.2; 0.3~0.4. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 2.4×103~3.5×103; 2.9×103; 10000; 0.29. 溶解氧; mg/L; 6.9~7.2; 7.1; ≥5; 0.694~0.725. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; /. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.015~0.017; 0.016; 0.05; 0.3~0.34. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 温度; ℃; 21.3~22.0; 21.6; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示；污染物无质量标准或者未检测此项用“/”表示。. ## 3.1.3 地下水环境质量现状 本项目存在地下水环境污染途径，地下水特征污染因子为石油类，本次评价结合污染源、保护目标分布情况对站区东南侧约70m处居民地下水井的水质进行了现状监测以留作背景值。本次评价委托湖南宏润检测有限公司于2021年9月16日对监测点处地下水水质进行了采样监测，监测方案见下表3.1-5，监测结果见表3.1-6。由表3.1-6可得：本项目地下水监测点水质监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）表1、2中Ⅲ类限值。 表3.1-5 地下水环境质量现状监测方案表 监测断面; 监测因子; 监测频次. D1：加油站东南侧居民点水井; pH、耗氧量、铅、砷、总大肠菌群、石油类; 测一次值. 表3.1-6 地下水水质监测与评价结果表 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考限值; 标准指数. D1：加油站东南侧居民点水井; pH; 无量纲; 6.8; 6.5≤pH≤8.5; 0.3. 耗氧量（高锰酸盐指数）; mg/L; 0.8; ≤3.00; 0.26. 铅; mg/L; 0.0025L; ≤0.01; 0.125. 砷; mg/L; 0.0003L; ≤0.01; 0.015. 总大肠菌群; MPN/100ml; ND; ≤3; /. 石油类; mg/L; 0.01L; ≤0.05; 0.1. 备注：①检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示；监测因子无质量标准的，此项用“/”表示； ②根据《水环境监测规范》（SL219-2013），“小于检出限的按1/2方法检出限参加计算”。. ## 3.1.4 声环境质量现状 为了解评价范围内声环境质量现状，本次评价委托湖南宏润检测有限公司于2021年9月16日对厂界周边50m范围内声环境保护目标进行了1天的现状监测，监测方案下表3.1-7，监测结果见表3.1-8，由监测结果可知现状监测的昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。 表3.1-7 噪声监测布点方案 编号; 监测点位; 监测因子; 监测时间、周期. N1; 加油站南侧约30m处龙头山居民点; 等效连续A声级; 监测1天，监测昼、夜间. 表3.1-8 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. N1：加油站南侧约30m处龙头山居民点; 昼间; 66.7; 70. 夜间; 51; 55. 备注：龙头山居民位于银城大道35m范围内，执行4a类标准。 ## 3.1.5 生态环境质量现状 根据现场调查，本项目所在区域属于城市生态系统，周边以道路绿化为主，主要为种植观赏树木、花草，无珍稀保护物种；动物以老鼠、虫等常见的小动物为主，无珍稀野生动物物种。随着城市开发，区域内自然生产的植被和野生动物将随着区域的开发而基本消失。 ## 3.1.6 土壤环境质量现状 本项目存在地面漫流、垂直入渗等土壤环境污染途径，特征污染因子为石油类（烃），本次评价结合污染源分析对站区内拟建油罐区处的土壤样品中石油烃进行了现状监测以留作背景值。本次评价在拟建厂址油罐区设置一个表层样点，监测因子石油烃。本次评价委托湖南宏润检测有限公司于2021年9月16日进行了土壤采样并监测，监测方案及结果见下表3.1-9、表3.1-10。 表3.1-9 土壤环境质量监测方案一览表 监测点位; 位置; 样品类型; 监测因子; 监测周期. S1：加油站油罐区表层土壤; 占地范围内主要污染装置区; 表层样（0~0.2m）; 石油烃; 测一次值. 表3.1-10 土壤环境质量监测结果 监测点位; 样品性状; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. S1：加油站油罐区表层土壤; 黄褐色; 石油烃; mg/kg; 6L; 4500. 由表3.1-10可知，厂址内土壤中石油烃含量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“表2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其它项目）”中第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 3.2 环境保护目标 ## 3.2.1 大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊敏感目标，所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。站区外500m范围内大气环保目标见表3.2-1。 表3.2-1 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象及内容; 相对厂界方位、距离. 经度; 纬度. 加油站南侧龙头山村居民; E 112.3901°; N 28.5159°; 居民，约55户; S，30~300m. 加油站东侧龙岭工业园集中安置居民点; E 112.3915°; N 28.5168°; 居民，约70户; E，145~240m. 加油站西侧小梓塘村1居民; E 112.3891°; N 28.5161°; 居民，约60户; W，65~500m. 加油站西南侧小梓塘村1居民; E 112.3892°; N 28.5147°; 居民，约65户; SW，160~500m. 加油站北侧刘家湾居民点; E 112.3891°; N 28.5195°; 居民，约45户; N，295~500m. ## 3.2.2 声环境保护目标 厂界外50m范围内的声环境保护目标为南侧6户居民，距离站区围墙约30~50m。 ## 3.2.3 地表水环境保护目标 考虑地表水环境影响，项目周边的地表水环境保护目标主要为周边池塘，以及东侧最近约300m的清溪河及撇洪新河，两河相连，该河道宽约6~25m，可有效解决区域防洪排涝。 ## 3.2.4 地下水环境保护目标 经现场调查及查阅资料，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；区域地下水环境保护目标为周边居民点的地下水井，项目周边居民区部分居民家均建有具有饮用水功能的地下水井。 ## 3.2.5 生态环境保护目标 本项目属于产业园区外的建设项目，新增用地范围内无特殊生态环境保护目标。评价区域受人为活动影响频繁，周边没有受国家保护的珍稀濒危动、植物物种，以荒草及少量人工绿化植被为主，常见的动物有昆虫、爬行类（蛇）、田鼠、家鼠以及蝙蝠、麻雀等。 |
| 污染物排放控制标准 | ## 3.3 污染物排放控制标准 ## 3.3.1 大气污染物排放标准 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的限值。 运营期加油站油气处理装置的非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）；厂区内非甲烷总烃排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 表A.1限值要求。详见下表3.3-1。 表3.3-1 大气污染物排放标准一览表 阶段; 污染物名称; 标准限值; 标准. 施工期; 施工扬尘; 周界外浓度最高点处颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值. 运营期; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值应≤25g/m3，排气口距地平面高度应不低于4m; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 气液比; 各种加油油气回收系统的气液比均应在1.0~1.2范围内. 非甲烷总烃; 企业边界无组织排放监控点处1小时平均浓度限值≤4.0mg/m3. 企业厂区内6.0 mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 柴油发电机; 氮氧化物 0.77kg/h 二氧化硫 2.6kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污水处理站臭气; NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06 mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准值（新扩改建）. ## 3.3.2 废水排放标准 施工期施工人员生活污水依托当地民房化粪池处理后委托清运施肥；施工废水经沉淀池处理后用做地面养护用水，不外排。 近期加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，进入加油站设置的一体化污水处理站处理达标后外排，排入清溪河最终汇入撇洪新河；项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后循环利用，不外排。远期城际干道市政污水管完善后，隔油池废水及化粪池生活污水处理达标后通过市政污水管网排入城东污水处理厂。近期外排废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入清溪河最终汇入撇洪新河。远期各类废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足城东污水处理厂进水水质标准要求后，可经市政污水管网排入城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入撇洪新河。 表3.3-2 进入市政污水管网的水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 动植物油. 6~9; 100; 20; 70; 5; 10. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 20; 100. 城东污水处理厂进水水质标准; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 450; 150; 250; 30; 2.5. ## 3.3.3 噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界北、东和南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧执行4类标准。 表3.3-3 环境噪声排放标准 单位dB(A) 阶段; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. ## 3.3.4 固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及修改单的要求，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定和要求。 |
| 总量控制指标 | 卸油、储油、加油过程中产生的废气经油气回收系统处理后以有组织、无组织形式排放，VOCs（非甲烷总烃）总量为0.59t/a； 近期加油站各类废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排清溪河最终汇入撇洪新河，污染物排放量为COD 0.05t/a、NH3-N 0.01t/a，加油站需办理近期总量指标申请工作；远期加油站各类废水经处理达标后进入城东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A外排撇洪新河，污染物排放量为COD 0.04t/a、NH3-N 0.004t/a，总量指标纳入城东污水处理厂，不在另行申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | # 4.1 施工期环境保护措施 本项目施工人员30人，施工期为2022.1~2022.6，施工期共6个月。施工内容包括土地平整、土石方工程、打桩、建(构)筑物施工、设备安装等。 # 4.1.1 施工期大气环境保护措施 本项目施工期大气污染物主要为土地平整、土方原料堆放、汽车运输、装卸等过程中产生的扬尘，以及施工燃油机械和运输车辆产生的废气。 a）施工扬尘防治措施 为降低施工扬尘影响，建设单位、施工单位参照合《益阳市扬尘污染防治条例》（2020 年 11 月 1 日实施）要求，采取以下扬尘污染防治措施： ①施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙； ②施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； ③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； ④及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； ⑤工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； ⑥工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； ⑦施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； ⑧开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施； ⑨按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆； ⑩采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。 经以上措施处理后项目施工扬尘对周围大气环境及居民点等敏感点影响较小。 b）车辆尾气防治措施 施工期各类燃油机械设备、运输车辆、载重汽车等作业时会排放尾气，主要污染物为NOx、CO、THC。 为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，如燃柴油大型车辆使用轻质柴油；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。考虑项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响可以接受。 # 4.1.2 施工期水环境保护措施 施工期工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。 施工废水主要有施工车辆降尘清洗废水、坑基废水和施工过程中雨水冲刷造成水土流失而形成的泥沙污水。为减轻环境污染，泥沙含量较高的各类施工废水需经简易沉淀池沉淀后，循环利用或回用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。 施工期间施工人员在当地租用民房。施工人员及工地管理人员约30人，生活用水按80L/人·d计，用水量为2.4m3/d，以排放系数0.8计，产生约1.92m3/d的生活污水。生活污水主要污染物为COD、NH3-N等，依托租用民房的生活污水处理系统进行处理，后回用施肥，对周边地表水环境影响较小。 # 4.1.3 施工期声环境保护措施 施工期噪声主要来自各种施工机械设备运行产生的噪声以及运输车辆等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声较高、一般为80~95dB(A)。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本次评价建议在施工期采取以下措施： a）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在远离敏感点的位置，并进行一定的隔离和防护消声处理。 b）选用低噪声设备，同时固定机械设备与挖土、运土设备可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。 c）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 d）合理安排施工时间，禁止施工单位夜间（晚22:00-次日早6:00）施工，如因工程需要夜间施工，需先征得当地生态环境部门及周边居民同意。 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声污染会随着工程的结束而结束，建筑施工单位加强管理，严格执行相关的管理规定及上述防治措施，本项目施工过程中产生的噪声可以得到有效的控制。 # 4.1.4 施工期固体废物处理处置措施 本项目施工期产生的固体废物为生活垃圾、建筑垃圾及多余土石方量。 a）生活垃圾 施工期的施工人数30人，生活垃圾的排放系数以1.0kg/人·d计，则施工期间生活垃圾总产生量约为30kg/d。生活垃圾集中定点、分类收集，由环卫部门定期清运处理，以减少对环境的影响。 b）建筑垃圾及多余土石方量（弃土） 建筑垃圾包括弃渣、废建筑材料等，参照有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为15~20kg/m2，本评价取20kg/m2，本项目总建筑面积822.94m2，施工期产生的建筑垃圾约为16.46t。本项目估算弃方量约0.3万m3。 建筑垃圾及渣土需按照湖南省人民政府办公厅《关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》（湘政办发[2019]4号）、《益阳市城区渣土（砂石）处置规定》（益建发〔2011〕98号）等有关规定： 1）加强对建筑垃圾的产生、排放、清运和处置等环节的监管。 2）建筑垃圾要按工程弃土、轻物质料（木料、塑料、布料等）、混凝土、砌块砖瓦类分别投放，运输单位要分类运输。 3）联系专业运输队伍，签订渣土、建筑垃圾运输合同，确保建筑垃圾非选择性的运送至指定的建筑垃圾处置点，明确渣土运输扬尘控制责任。 4）加强运输管理。建筑垃圾由专业的运输企业运输，运输车辆要安装全密闭装置、行车记录仪和相应的监控设备，严禁运输车辆沿途泄漏抛洒。建筑垃圾运输车辆要按照当地交警、城市管理部门指定时间、路线行驶。 因此，施工期固废按要求妥善处理处置后不会对产生不良环境影响。 # 4.1.5 施工期生态环境保护措施 本项目新增用地现状主要为荒地、建设用地等，无特殊生态环境保护目标。施工期生态环境影响表现为：地表原有结构遭受破坏，土地利用现状和生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。施工期生态环境影响防范措施： a）施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 b）控制施工作业时间，尽量避免在雨季进行大规模的土石方开挖工作。 c）在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖。 d）有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、护坡、挡土墙等水保设施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 4.2 运营期环境影响及保护措施 ## 4.2.1 废气 a）非甲烷总烃 本项目营运期产生的废气主要来源于油罐大小呼吸、加油作业等过程中挥发的非甲烷总烃，汽车尾气，备用柴油发电机废气。 1）非甲烷总烃产排污情况 储油罐大呼吸损失是指储油罐进行装油作业时，由于机械力的作用加剧了油品挥发程度，产生了油气；油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，为保持压力平衡，一部分油气通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的油气排放。储油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，油品储存过程中，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。 加油机作业损失为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。此外，在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关。 ①汽油：根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》，参考《成品油销售业汽油油气排放控制标准》及同类型加油站项目，汽油卸油、储油、加油过程中烃类气体产生系数为：储油罐大呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量，小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约为0.11kg/m3通过量，加油机作业过程中成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.036kg/m3通过量。本项目在汽油加油和卸油口各安装一套油气回收系统，其中油罐车在加油站装卸油料过程进行一次油气回收，回收率可达99%；汽车加油时利用加油枪上的特殊装置实现二次油气回收，其回收的效率为85~95%），本项目取90%。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求采用密闭储罐，并在储罐呼吸阀处拟设置油气排放处置装置（三次油气回收），当油罐压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备内部的真空泵自动开始运行，抽取储罐内的油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对油气进行处理回收，其回收的效率可达90~99%。因本项目在前期设计方案中未包含三次油气回收系统，经与建设单位沟通，项目确定将在新建过程中同步设置三次油气回收系统，具体装置、设备、处理工艺等将在下一步的施工设计中明确，并在建设过程中落实。本项目三次油气回收效率取95%计。 ②柴油：参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，环境科学·第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油储罐大呼吸产生的烃类气体排放因子为0.027kg/t，未安装油气回收系统的柴油加油机在进行加油时产生的烃类气体排放因子为0.048kg/t；根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》，柴油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放速率为0.01kg/m3通过量。对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）中“加油油气回收系统”定义，柴油无油气回收要求；此外，根据生态环境部部长信箱“关于加油站柴油系统是否上油气回收问题的咨询”回复：按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952），对于加油站柴油系统安装油气回收设施，标准中也未作要求。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7~0.79g/cm3，本项目取0.75g/cm3，柴油相对密度（水=1）0.87~0.9g/cm3，本项目取0.9g/cm3。根据油品销售方案，项目营运后92#、95#、98#汽油年销售量共为3920t/a，则汽油年通过量为3920/0.75=5226.7m3/a；项目营运后0#柴油年销售量共为1680t/a，则柴油年通过量为1680/0.9=1866.7m3/a。 综上所述，本项目非甲烷总烃产生排放情况一览表见下表4.2-1。可知，本项目汽油卸油、储存、加油过程中油气产生量为8434.56kg/a，经加油站油气回收系统密闭收集、处理后油气排放量为454.85kg/a；柴油卸油、储存、加油过程中无需设置油气回收装置，油气排放量为132.42kg/a。 表4.2-1 非甲烷总烃产生排放情况一览表 种类; 汽油; 柴油. 产排污环节; 储油罐; 加油机; 储油罐; 加油机. 大呼吸损失; 小呼吸损失; 作业损失; 跑冒滴漏损失; 大呼吸损失; 小呼吸损失; 作业损失; 跑冒滴漏损失. 污染物种类; 非甲烷总烃. 污染物产生情况; 产生系数; 0.88 kg/m3; 0.12 kg/m3; 0.11 kg/m3; 0.036 kg/m3; 0.027 kg/t; 0.01 kg/m3; 0.048 kg/t; 0.036 kg/m3. 通过量; 3920t/a，5226.7m3/a; 1680t/a，1866.7m3/a. 产生量(kg/a); 4599.50; 627.20; 574.94; 188.16; 50.40; 18.67; 89.60; 67.20. 污染治理措施; 治理工艺; 一次油气回收; 三次油气回收; 二次油气回收; /; /; /; /; /. 回收效率; 99%; 95%; 90%; /; /; /; /; /. 污染物排放量（kg/a）; 单项; 45.00; 31.36; 57.49; 188.16; 50.40; 18.67; 89.60; 67.20. 合计; 547.88. 排放方式; 无组织; 有组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. 排放口类型; /; /; /; /; /; /; /. 排放标准; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。. 注：本评价建议汽油油气处理装置排气口设于罩棚油罐区南侧，排气口位于罩棚上方（具体位置由施工设计确定），编号DA001、类型为一般排放口。（排口编号根据《排污单位编码规则》（HJ 608-2017）编号）. 2）非甲烷总烃污染治理设施可行性分析 本项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求设汽油油气处理装置、卸油油气回收系统、加油油气回收系统，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）附录F中“表F.1 加油站排污单位废气治理可行技术参照表”的可行技术。 项目建成运营过程中汽油卸油、加油、储油过程中排放的油气量为547.88kg/a，年排放量相对较小。类比同类型加油站项目，项目产生的非甲烷总烃无组织排放浓度可满足相关标准要求，对周边敏感点影响不大。 3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020），废气监测计划见下表。 表4.2-2 废气污染物监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 油气处理装置排气口; 油气; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性. 企业边界; 非甲烷总烃; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、. 企业厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. b）汽车尾气 加油车辆进出加油站时会排放汽车尾气，属于无组织排放，主要污染物为CO、NOx和THC，汽车尾气间断性产生，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气产生量，同时经绿化吸收和自然扩散后对周边空气环境影响较小。 c）备用柴油发电机废气 本项目的柴油发电机仅在停电时临时使用，采用柴油作为燃料，在发电机运行过程中由于柴油的燃烧会产生一定量的废气，该类废气中的主要污染物为CO、HC、NOx等。由于备用柴油发电机的使用频率较低，年使用时间在30h左右，因此废气产生量很少，本评价不对其进行定量分析。只要严格按照要求操作，控制好燃烧状况，选择符合国家环保要求的发电机设备，柴油发电机燃烧废气经自带烟气净化处理装置处理后外排，在站区周围设置绿化带，减少柴油发电机工作时对周围环境的影响。 d）污水处理站臭气 目前应用较为广泛的除臭工艺有：化学法、离子除臭、生物滤池除臭等工艺。本项目一体化污水处理站规模较小，同时为了节省投资、便于管理，本设计采用离子除臭工艺设计，属于设备自带除臭装置。采用密封抽风的方式收集臭气，收集后的恶臭气送至一体化污水处理设备中离子除臭系统进行处理，该方法中包括离子发生装置和净化系统。通过离子发生装置，将空气中的氧分子分解成带有正电或负电的正负氧离子，利用其较强的活性，在与恶臭气体分子接触中，打开恶臭气体分子的化学链，生成水和氧化物。借助通风管路系统向散发恶臭气体和臭气的空间送入可控浓度的正负氧离子空气，在极短的时间内与气体污染物分子发生反应，有效地扼制气体污染物的扩散和降低室内气体污染物的浓度，除臭效率不小于95%，对周围环境的影响小。 ## 4.2.2 废水 a）废水污染物产排污情况 本项目排水分为远期与近期排水； 近期：后期雨水经站区雨水管网收集后排入银城大道雨水沟；生活污水以及经隔油池处理后的初期雨水、地面冲洗废水一同排入化粪池进行处理，经加油站设置的一体化污水处理站处理达标后外排，排入清溪河最终汇入撇洪新河；加油站洗车废水收集后经三级沉淀池处理后循环使用不外排。 表4.2-3 项目近期废水产排污情况 项目; 地面冲洗废水; 生活污水. 产排污环节; 地面冲洗; 加油站职工、来站顾客. 类别; 冲洗废水; 生活污水. 污染物种类; 主要为SS、石油类等; 主要COD、NH3-N、SS等. 治理措施; 经隔油池处理达标后接管进入化粪池。; 经站区化粪池处理后委托清运施肥。. 产生情况; 废水产生量; 83.2m3/a; 450.0m3/a. 污染物产生浓度; COD 100mg/L、SS 200mg/L、石油类 20mg/L; COD 300mg/L、BOD5 170mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 200mg/L. 污染物产生量; COD 0.0083t/a、SS 0.0166t/a、石油类0.0017t/a; COD 0.135t/a、BOD5 0.0765t/a、NH3-N 0.0158t/a、SS 0.09t/a. 排放情况; 站区; 排放浓度; COD 100mg/L、SS 70mg/L、石油类 5mg/L; COD 100mg/L、BOD5 20mg/L、NH3-N 15mg/L、SS 70mg/L. 排放量; COD 0.0083t/a、SS 0.0058t/a、石油类 0.0004t/a; COD 0.045t/a、BOD5 0.009t/a、NH3-N 0.007t/a、SS 0.03t/a. 排放方式及去向; 间接排放，站区污水处理站处理达标后排入清溪河最终汇入撇洪新河. 排放规律; 间接，运营期排放量不稳定且无规律，但非冲击型排放. 排放口基本情况; 为废水间接排放口，站区废水总排口编号DW001、类型为一般排放口、地理坐标为E 112.3897°，N 28.5164°. 排放标准; 站区废水污染物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入清溪河最终汇入撇洪新河. 注：废水总排口编号根据《排污单位编码规则》（HJ 608-2017）编号。. 远期：后期雨水经站区雨水管网收集后排入银城大道雨水沟；生活污水以及经隔油池处理后的初期雨水、地面冲洗废水一同排入化粪池进行处理，经污水处理站处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，最终排入撇洪新河；洗车废水经处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，最终排入撇洪新河。 本项目无生产废水，洗车场采用了冲洗废水循环利用设施，因此外排废水仅地面冲洗废水、职工及顾客生活污水，各类废水的产排情况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目远期废水产排污情况 项目; 地面冲洗废水; 生活污水; 洗车废水. 产排污环节; 地面冲洗; 加油站职工、来站顾客; 车辆清洗. 类别; 冲洗废水; 生活污水; 洗车废水. 污染物种类; 主要为SS、石油类等; 主要COD、NH3-N、SS等; 主要COD、NH3-N、SS等. 治理措施; 经隔油池处理达标后接管进入化粪池，后经市政管网排入城东污水处理厂进行深度处理。; 经站区化粪池处理达标后经市政管网排入益阳城东污水处理厂进行深度处理; 经移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后经市政管网排入益阳城东污水处理厂进行深度处理. 产生情况; 废水产生量; 83.2m3/a; 450.0m3/a; 292 m3/a. 污染物产生浓度; COD 100mg/L、SS 200mg/L、石油类 20mg/L; COD 300mg/L、BOD5 170mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 200mg/L; COD 300mg/L、BOD5 170mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 200mg/L. 污染物产生量; COD 0.0083t/a、SS 0.0166t/a、石油类0.0017t/a; COD 0.135t/a、BOD5 0.0765t/a、NH3-N 0.0158t/a、SS 0.09t/a; COD 0.0876t/a、BOD5 0.0496t/a、NH3-N 0.01t/a、SS 0.058t/a. 排放情况; 站区; 排放浓度; COD 100mg/L、SS 100mg/L、石油类 6mg/L; COD 250mg/L、BOD5 140mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 100mg/L; COD 250mg/L、BOD5 140mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 100mg/L. 排放量; COD 0.0083t/a、SS 0.0083t/a、石油类 0.0005t/a; COD 0.1125t/a、BOD5 0.063t/a、NH3-N 0.0113t/a、SS 0.045t/a; COD 0.073t/a、BOD5 0.041t/a、NH3-N 0.007t/a、SS 0.029t/a. 益阳市城东污水处理厂; 废水排放量; 825.2m3/a. 排放浓度; COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 5mg/L、SS 10mg/L. 排放量; COD 0.0413t/a、BOD5 0.008t/a、NH3-N 0.004t/a、SS 0.008t/a. 排放方式及去向; 间接排放，站区废水经市政管网排入益阳城东污水处理厂进行深度处理达标后排入撇洪新河. 排放规律; 间接，运营期排放量不稳定且无规律，但非冲击型排放. 排放口基本情况; 为废水间接排放口，站区废水总排口编号DW001、类型为一般排放口、地理坐标为E 112.3897°，N 28.5164°. 排放标准; 站区废水污染物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足城东污水处理厂设计进水水质标准要求，通过市政污水管网排入城东污水处理厂，深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入撇洪新河. 注：废水总排口编号根据《排污单位编码规则》（HJ 608-2017）编号。. b）废水监测方案 项目废水自行监测方案见下表4.2-5。 表4.2-5 项目废水监测方案 序号; 监测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 废水; 站区废水化粪池总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂; 1次/a. c）废水污染治理设施可行性 近期加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，经一体化污水处理站处理达标后外排，项目洗车废水通过移动式自动冲洗装置配套的冲洗废水隔油沉淀、循环利用装置处理后循环利用，不外排；近期产生的废水经处理达标后外排对清溪河及撇洪新河水质影响较小。 本项目采用以厌氧、缺氧、好氧的方式去除有机物的污水处理工艺，在厌氧阶段可降解污水中大量有机物、悬浮物，改善污水的可生化性，降低好氧段的处理负荷；同时通过增加混合液回流及污泥回流，增强了除磷脱氮的效果。因水力停留时间长，该工艺有极强的抗冲击能力。目前A2/O工艺目前在国内的应用情况极好，根据现有国内已运行的污水厂可验证，该方法处理的污水厂出水水质完全满足排放标准。因此本项目采用A2/O工艺是可行。 本项目一体化污水处理站规模属小型， A2/O工艺在技术经济方面有优越性，在小型污水厂应用方面有很多成功案例，在湖南省内采用同样处理方式和工艺，出水基本稳定达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，A2/O工艺对污染物的去除率高。 因此，类比同类项目废水处理经验，加油站场地冲洗废水、含油初期雨水经隔油池处理后接管进入化粪池，生活污水经化粪池处理后，经一体化污水处理站处理后能够稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，且项目废水污染物简单，废水量少，对清溪河和撇洪新河影响不大。 d）远期废水依托益阳市城东污水处理厂的可行性分析 项目远期废水排入市政污水管网，根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），“单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明去向”，因此本项目废水经站区化粪池、隔油池等处理后符合益阳城东污水处理厂进水水质要求前提下，排入益阳城东污水处理厂进行深度处理的废水处理方案可行。 益阳市城东污水处理厂位于原益阳龙岭工业集中区东北面约2.0km，位于本项目东侧5.2km处，现有处理能力为5×104m3/d，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后引管排入撇洪新河。 益阳市城东污水处理厂设计进出水水质见下表4.2-4；其污水处理工艺为倒置 A2/O 一体化氧化沟工艺包括预处理、一级处理、二级生化处理、污泥处理四部分；出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 2002）中一级A标准。益阳市城东污水处理厂纳污服务范围包括东临 319 国道和长常高速公路出入口，西临益阳火车货运站和益长城际快速干道，北抵益阳市汽车东站，南接益阳市绕城高速，辖天子坟、石头铺、帅家冲、光明村等十多个社区、村（资管委），面积约 26km2。 表4.2-6 益阳市城东污水处理厂设计进出水水质一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 设计进水水质（mg/L）; 450; 150; 250; 30; 30; 2.5. 设计出水水质（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 去除率（%）; ≥88; ≥93; ≥96; ≥50; ≥83; ≥80. 本项目废水量少，且项目废水污染物为常规污染物，经站区污水处理设施预处理后水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合益阳市城东污水处理厂设计进水水质要求；因此从排水量、水质角度，本项目废水排入益阳市城东污水处理厂进行深度处理不会对污水处理厂正常运营产生冲击。综上所述项目依托益阳市城东污水处理厂处理可行。 ## 4.2.3 噪声 a）噪声源强 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为65~70dB（A），车辆噪声约为65~85dB（A），备用发电机运行时噪声值可达70~85dB（A）。 表4.2-7 运营期噪声治理后源强 单位dB(A) 主要噪声源; 位置; 声源声级（单个设备）; 治理措施; 降噪量; 治理后源强; 噪声叠加值. 加油机油泵; 油罐区; 65-70; 基座减振; 15; 55; 68.22. 车辆交通; 站内; 65-85; 限速，禁鸣喇叭; 20; 65. 备用发电机; 配电房; 70~85; 基座减振、墙体隔声; 20; 65. 注：噪声叠加值简化为在阳光棚处的等效点声源. 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的“无指向性点声源几何发散衰减公式”预测设备噪声影响。项目噪声源对厂界贡献值见表4.2-8。由预测结果可知，拟建项目厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准。 表4.2-8 运营期厂界噪声贡献值 方位; 东; 南; 西; 北. 等效点声源源强距离厂界四周距离（m）; 20; 30; 22.5; 45. 排放源强（dB(A)）; 68.22. 厂界贡献值（dB(A)）; 42.20; 38.68; 41.18; 35.16. 标准值; 昼间（dB(A)）; 60; 60; 70; 60. 夜间（dB(A)）; 50; 50; 55; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 拟建项目周边50m范围内有6户居民，位于南侧厂界南面最近约30m，经站内平面布置可知：最近处居民距离油罐区加油机约52m、距配电间内柴油发电机约83m、距站内车辆进口约30m，治理后的噪声源通过距离衰减后、在该处居民的叠加噪声贡献值为33.90dB(A)，与现状监测背景值叠加后的预测值分别为：昼间66.7dB(A)、夜间51.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。 在运行过程中，通过加强环境管理，包括进出站内车辆禁止鸣笛，减速慢行；油罐车输送尽量在白天进行；加强加油机、潜油泵等设备的维修和保养等可有效降低噪声对周边敏感目标的影响。 b）监测计划 表4.2-5 运营期噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西侧厂界; Leq（A）; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准. 北侧、东侧、南侧厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. ## 4.2.4 固体废物 a）固体废物产生、处理处置情况 本项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾，油罐清洗过程中产生的油泥、含油锯末，隔油池油泥及维修检修保养过程中产生的含油抹布、手套，洗车区域冲洗废水循环利用设施产生的油泥和一体化污水处理站产生的少量污泥等。各类固废产生、处理处置情况见下表4.2-9。 表4.2-9 本项目固体废物一览表 废物名称; 产生环节; 属性; 有毒有害成分、物理性状、危险特性; 产生量; 贮存及处理处置措施. 生活垃圾; 职工、顾客; 一般工业固体废物; /; 1.825t/a; 集中分类收集后、由环卫定期清运处置. 污水处理站污泥; 一体化污水处理站; 一般工业固体废物; /; 极少. 油罐油泥; 油罐清洗; 危险废物HW08、900-221-08; 油泥；固态；T,I; 0.8t/次，约3年清洗一次; 加油站油罐清洗委托有资质单位进行，并负责清洗时产生的油罐油泥、含油锯末的清运处置. 油罐清洗含油锯末; 油罐清洗; 危险废物 HW08、900-249-08; 油类；固态；T,I. 含油抹布、手套等; 维修、检修、保养; 危险废物HW49、900-041-49（全过程豁免）; 油类；固态；; 0.1t/a; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修订单中的相关标准要求，设置危废暂存间；定期交由有危废资质单位清运处置. 隔油池油泥; 隔油池清理; 危险废物HW08、900-210-08; 油泥；固态；T,I; 0.2t/a. 油泥; 冲洗废水循环利用设施; 危险废物HW08、900-210-08; 油泥；固态；T,I; 0.1t/a. b）环境管理要求 本项目产生的固体废物中，隔油池油泥和维/检修、保养过程中产生的含油抹布等属于危险废物，并需要在站区内暂存，因此本次环评要求加油站在站区设置1处危废暂存间，建议设置在辅房西北侧，面积约5m2，危废暂存间的设置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的各项要求，包括警示标志、场地做好防雨、防扬散、防渗漏等。 加油站需配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置，并定期交由有危废资质的单位清运处置，做好危废管理台账。站区内有关危险废物的收集、贮存及运输工作过程均应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 ## 4.2.5 地下水、土壤 a）地下水、土壤环境影响分析 当加油站油罐区、加油区防渗措施不到位导致油品事故泄漏，及储油罐、输油管线、阀门等发生跑、冒、滴、漏等现象造成油品少量泄漏，泄漏的油品下渗将污染地下水、土壤环境。石油类渗入土壤、地下水产生的污染将是不可逆转的，且污染影响是长期的。因此站区应按照相关文件要求做好防治措施。 b）地下水污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014年版）等文件要求，本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取如下地下水污染防治措施： 1）源头控制 ①在物质储存、装卸、运输、生产过程中，从工艺、管道、设备等方面都尽可能采取泄漏控制措施，并定期做好设施维护保养，从源头最大限度降低有毒有害物质泄漏的可能性和泄漏量。 ②埋地油罐采取双层油罐或设置防渗池，双层罐、防渗池的设置应符合《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》（SH/T 3022-2019）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下；埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）的有关规定。 2）分区防渗 本项目地下水环境污染的主要污染物类型为石油类，根据站区各功能单元可能对地下水环境造成污染的控制难易程度及各单元的构筑方式，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，详见下表4.2-7。其中，重点防渗区是污染地下水环境的物料泄漏后，不容易及时发现和处理的区域或部位；一般防渗区为重点防渗区外其他可能产生污染物或污染物存放区域；简单防渗区为基本不会对地下水环境造成污染的区域。 表4.2-10 拟建项目污染防渗等级一览表 分区; 站区区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 储油罐区、加油区、卸油区、工艺管道，危废暂存间、隔油池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 化粪池、罩棚油罐和加油区以外的区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 站房，和重点、一般防渗区以外加油站地面; 一般地面硬化. 3）地下水监控 ①根据《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目应在站内埋地油罐区地下水流向的下游设置1个地下水监测井，并定期开展地下水常规监测。 ②地下水跟踪监测要求：为监控本项目运营对地下水环境影响，制定的跟踪监测计划见下表4.2-11。 表4.2-11 地下水环境跟踪监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 备注. 地下水; 站区监测井; 石油类; ①定性监测：1次/每周； ②定量监测：正常情况下1次/每季度，或定性检测发现有油品污染时立即监测; 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准; 地下水定性、定量监测参照《加油站地下水污染防治技术指南》. 4）应急响应 项目突发环境事件应急预案中应制定地下水污染应急响应预案，明确事故污染状况下应采取的控制污染源、切断污染源途径等措施。 c）土壤污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014年版）等文件要求，本项目从源头控制、过程防控两个方面防治土壤污染： 1）源头控制 ①在物质储存、装卸、运输、生产过程中，从工艺、管道、设备等方面都尽可能采取泄漏控制措施，并定期做好设施维护保养，从源头最大限度降低有毒有害物质泄漏的可能性和泄漏量。 ②埋地油罐采取双层油罐或设置防渗池，双层罐、防渗池的设置应符合《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气站设计与施工规范》要求；与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》（SH/T 3022-2019）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下；埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）的有关规定。 2）过程防控 本项目属于土壤污染影响型项目，污染途径主要为石油类（烃）经地面漫流、入渗等进入土壤环境。 ①埋地油罐采用双层罐（防渗），根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采用截流阀或浮筒阀或其他防溢流措施，控制卸油时可能发生的溢油。 ②本项目在站区进出口、卸油区、加油区等路面配置钢筋加强硬化。加油过程中输油管线的阀门、钮扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，按照操作规范及时处理，不会有残留油品渗入地下及周边土壤的情况发生。 ## 4.2.6 生态环保措施 本项目选址位于产业园区外，占地范围内不涉及特殊生态环境保护目标。施工过程中应注意：临时占地应选在征地范围内，土石方开挖等施工避开暴雨天气，施工材料堆场等采用防风防水篷布覆盖，加强施工人员环保意识宣教工作；主体工程施工结束后，应按要求落实站区周边绿化。 ## 4.2.7 环境风险 a）环境风险识别 本项目运营期涉及的有毒有害、易燃易爆等危险物质为汽油、柴油及危废暂存间内危废，站区汽油、柴油采用双层储罐贮存，贮存情况见下表。 表4.2-12 加油站内危险物质储存情况 序号; 危险物质名称; 危险特性; 贮存情况; 最大贮存量; 备注. 1; 汽油（8006-61-9）; 易挥发液体，易燃、毒性; 3个30m3的汽油储罐; 60.75t=750×30× 90%×3×10-3; 密度0.70~0.79g/cm3，安全储量为油料达到油罐容量的90%. 2; 柴油（68334-30-5）; 液体，易燃、刺激性; 1个30m3的柴油储罐; 23.49t=870×30× 90%×1×10-3; 密度0.87~0.9g/cm3，安全储量为油料达到油罐容量的90%. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，本项目危险物质储存量与附录B中列出的临界量比值见下表4.2-10；可知加油站内涉及的危险物质存储量未超过导则规定的相应临界量，因此根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》专项评价设置原则，本项目无需进行环境风险专项评价。 表4.2-13 加油站内危险物质最大贮存量与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量qn/t; 临界量Qn/t; qn/Qn. 1; 汽油; 8006-61-9; 60.75; 2500; 0.0243. 2; 柴油; 68334-30-5; 23.49; 2500; 0.0094. 本项目环境风险识别汇总表见下表4.2-14。 表4.2-14 加油站环境风险识别汇总表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响敏感目标. 储油罐区、加油区; 储油罐、加油机; 汽油、柴油; 油品泄漏（设备损坏、失灵或人为操作失误，油品跑冒滴漏等）; 油品泄漏后部分挥发经大气扩散至周边居民区，未挥发的流向路基、排水沟等进入周边居民区、地表/地下水环境、土壤环境等; 站区周边的大气环保目标，农用地，项目周边水塘、清溪河、撇洪新河水系等水体. 油品火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 引发油品火灾、爆炸事故时，爆炸后产生的浓烟、有毒有害气体通过大气扩散至居民区，灭火产生的消防废水等未及时收集处理而由路基低侧或排水沟进入周边居民区、地表/地下环境、土壤环境等. b）环境风险防范和应急措施 通过环境风险识别，针对可能发生的环境风险事故，提出如下环境风险防范措施： 1）落实相关设计规范文件建设要求 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）（2014年版）相关规定，落实站区总图布置、建筑方面的安全间距和防火距离，落实卸油、加油等设备防静电、防雷击等措施，落实消防设备配备要求；根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，落实安装双层油罐或防渗池、设置1个地下水监测井、做好防渗、防漏等地下水污染防治措施；落实《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的油气回收系统。 2）建立环境风险管理制度 ①设置危险单元设备设施专职管理，保证运转正常，并对站区内危险物质的运输、贮存、销售等情况进行登记形成台账。 ②加强员工安全生产、环保培训，实行持证上岗证制度，在卸油、加油等作业中严格按照作业程序进行操作，并掌握正确处理应对各种突发风险事件的应急办法、抢救措施。 ③制定环境风险源巡查制度，定期对各生产设施、储存设施、环保设施等维护保养；对油罐、阀门、管线、计量口等各类设施定期进行检查和不定期抽查，如发现破损及时维修，修理结束后经技术人员检查无误后方可投入使用。 ④落实污染物监测计划，并按监测计划要求定期实时监测，建立污染物监测数据台账。 ⑤定期组织进行消防培训及演习。 3）完善各类警示标志 ①在站区适当增设禁火、禁烟、禁打手机等安全警示标志，并对褪色警示标志及时更新替换。 ②加油站危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单要求落实危废暂存间警示标示。 4）应急措施 ①加油站内按照要求配备消防设施，并配置适量防毒面罩、防护服等个人防护用品，以及急救药箱。 ②一旦发生环境风险事故，加油站应急组织机构迅速启动应急预案，根据事故严重程度启动相应级别的应急预案，并采取适当的应急处理处置措施和救援措施。 5）突发环境事件应急预案 加油站应根据相关法律法规要求，制定突发环境事件应急预案，根据导则要求，本项目环境保护应急预案应包括内容见表4.2-15。 表4.2-15 本项目环境风险应急预案一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 储油区、卸油区、加油区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。. 2; 应急组织结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由赫山区人民政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，与相关区域生态环境主管部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤离、疏散计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水环境等），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. # 4.3 环境管理 建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构/人员的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、奖惩、环保/风险单元专员责任、环保设施/风险物质台账登记及相关环保资料归档等方面的内容。 同时，要加强对管理人员、职工的环保培训，提高全员环保意识，自觉维护生产设施、环保设施的正常运行，确保污染物排放排放。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。 此外，企业内部的污染物监测是企业环境管理的重要内容，应根据第4.2节中列出的各项跟踪监测计划落实污染物监测，发现不正常排放的情况，应增加监测频率，直至正常状态为止。并将监测结果及时上报当地生态环境主管部门。 # 4.4 环保投资估算 项目环保投资119.5万元，占总投资比例7.97%。环保投资见表4.4-1。 表4.4-1 工程环保投资估算 单位（万元） 污染控制类型; 控制措施; 投资(万元); 备注. 废气; 加油站油气回收系统; 20. 废水; 一体化污水处理站; 40. 隔油池、化粪池; 5. 管道及化粪池、一体化污水处理站清理维护; 1. 初期雨水收集处理系统、管道及隔油池清理维护; 2. 噪声; 减振、隔声措施，绿化带隔离等; 2. 固废; 生活垃圾和污水处理站少量污泥分类收集，由环卫部门定期清运; 0.5. 委托有资质单位进行油罐清洗，并负责相关危废外运处置; 1. 设危废暂存间，暂存的危废委托有资质单位定期外运处置; 10. 地下水、土壤; 双层油罐、油罐及管线外表面防腐，渗漏检测仪，地下水监测井，厂区分区防渗等; 30. 风险管理; 灭火器、灭火毯等消防器材，消防沙，个人防护物资; 2. 落实各项环境跟踪监测; 5. 完善环境管理制度，完善各类标识标牌; 1. 合计; 119.5. # 4.5 排污许可 本项目主要从事机动车燃料零售，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“四十二、零售业”中“100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”中“位于城市建成区的加油站”的行业类别，应执行排污简化管理，需向益阳市生态环境局赫山分局申请排污许可证。 根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）要求，加油站排污单位应在全国排污许可证管理信息平台填报相关信息，包括产排污环节、排放口、污染物项目及许可排放限值、自行监测方案，申请的许可排放量，环境管理台账记录要求等；此外，应按照其规定的内容和频次定期提交年度执行报告。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、储油、加油过程中排放油气 | 卸油、加油、储油废气无组织排放 | 非甲烷总烃（加油油气回收管线液阻、油气回收系统密闭性和气液比） | 卸油（一次）、加油（二次）油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）；挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 油气处理装置通气管口 | 非甲烷总烃 | 油气处理装置（三次油气回收系统） | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 汽车尾气 |  | CO、NOx、THC | 缩短怠慢速时间，加强绿化 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS | 近期：化粪池处理后经一体化污水处理站处理达标后外排； 远期：化粪池处理后继续进入一体化污水处理站处理后经市政管网排入城东污水处理厂处理 | 近期加油站近期洗车废水经处理后回用，其余废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排清溪河最终汇入撇洪新河；远期站区废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足城东污水处理厂设计进水水质标准要求后，通过市政污水管网排入城东污水处理厂深度处理后外排撇洪新河 |
|  | 地面清洗废水 |  | SS、石油类 | 近期：隔油池处理后进入化粪池，经一体化污水处理站处理达标后外排；远期：隔油池处理后进入化粪池，继续进入一体化污水处理站处理后经市政管网排入城东污水处理厂处理 |  |
|  | 初期雨水 |  | SS、石油类 | 近期：隔油池处理后进入化粪池，经一体化污水处理站处理达标后外排；远期：隔油池处理后进入化粪池，继续进入一体化污水处理站处理后经市政管网排入城东污水处理厂处理 |  |
|  | 洗车水 |  | 油污、清洗剂等 | 近期：经隔油沉淀池处理后循环利用； 远期：经隔油沉淀池处理后经市政管网排入城东污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 加油泵、备用柴油发电机及往来车辆噪声 |  | Leq(A) | 隔声、基础减震，禁止进出站车辆鸣笛，绿化带及距离衰减 | 东侧、南侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾及一体化污水处理站少量污泥分类收集后交由当地环卫部门清运处理，执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及修改单；油罐清洗过程中产生的油泥、含油锯末由负责清洗单位清运处置；冲洗废水循环利用设施产生的油泥、隔油池油泥、含油抹布、手套等危废暂存危废暂存间，定期交由有危废资质单位清运处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定和要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地下水污染防治措施：按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，从控制污染物泄漏、采取分区防渗、落实地下水跟踪监测、事故污染应急响应等方面进行污染防治。 ②土壤污染防治措施：源头控制、过程防控两方面。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 临时占地应选在征地范围内，土石方开挖等施工避开暴雨天气，施工材料堆场等采用防风防水篷布覆盖，加强施工人员环保意识宣教工作；主体工程施工结束后，应按要求落实站区周边绿化。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格遵守加油站的设计规范与国家已有标准的建设要求，包括总图布置、建筑间安全间距和防火距离，设备防静电、防雷击等措施，消防设备配备，油罐防渗漏措施，地下水污染防治措施，加油站油气回收系统等； ②建立环境风险管理制度，配备专职人员管理并形成危险物质台账登记制度，加强员工安全生产、环保培训，制定环境风险源巡查制度并对加强各类设施维护保养，落实各要素污染物监测计划，定期组织消防培训及演习； ③完善各类警示标志，包括禁火、禁烟、禁打手机等安全警示标志，危废暂存间警示标志； ④制定突发环境事件应急预案，成立内部应急组织机构，并对各类可能发生的风险事故按事故的严重程度分级预警，采取相应的应急措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立健全各项环境管理制度，包括岗位责任制、台帐登记制度、风险单元及环保设置运行维护、污染物自行跟踪监测等； ②设置初期雨水收集、处理系统（包括雨水沟、止回阀、隔油沉淀池、一体化污水处理站等）。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址及平面布置合理；项目污染物经处理后均能实现达标排放或妥善处理，只要加强环境管理落实本评价提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，则项目正常运营状况下不会对周边环境产生明显污染影响。因此，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 547.88kg/a | / | 547.88kg/a | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0413t/a | / | 0.0413t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | / | 0.008t/a | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | / | 0.008t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | / | 0.004t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.825t/a | / | 1.825t/a | 0 |
| 危险废物 | 油罐清洗油泥、含油锯末 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/3a | / | 0.8t/3a | 0 |
|  | 洗车设施油泥、隔油池油泥 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0 |
|  | 含油抹布、手套等 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

| 编制单位和编制人员情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设项目名称 |  | 益阳市货场加油站项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 50-119加油、加气站 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  | 一、建设单位情况 |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430900717029767A |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 杨庸生 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 胡熠 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 胡熠 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南方瑞节能环保咨询有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430105399690620X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 刘兆伟 | 201805035430000018 |  | BH013555 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 刘兆伟 | 总则；项目概况及工程分析；环境影响预测与评价；环境保护措施及可行性论证；结论与建议概况；环境现状调查与评价；环境经济损益分析、环境管理与监测计划 |  | BH013555 |  |

建设项目环境影响报告表

编制情况承诺书

本单位 湖南方瑞节能环保咨询有限公司（统一社会信用代码  91430105399690620X）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告表编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的益阳市货场加油站项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为刘兆伟（环境影响评价工程师职业资格证书管理号201805035430000018，信用编号BH013555），主要编制人员包括刘兆伟信用编号BH013555）等  1  人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告表编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：湖南方瑞节能环保咨询有限公司

2021年  9 月 24 日