益赫环评表[2021]37号

关于《湖南建工交通建设有限公司伍益高速公路第十八合同段配套混凝土拌合站（2#）与梁场（3#）项目环境影响报告表》的批复

湖南建工交通建设有限公司：

你单位呈报的《湖南建工交通建设有限公司伍益高速公路第十八合同段配套混凝土拌合站（2#）与梁场（3#）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 你公司投资500万元选址于益阳市赫山区笔架山乡花门楼村、谭家桥村开展预拌混凝土与预制梁生产项目，主要用于配套伍益高速公路第十八合同段，项目占地面积约为97.556亩。现已建成2条混凝土生产线与3条预制梁生产线，主要建设内容包括混凝土搅拌区、混凝土原料原料区、预制梁钢筋加工中心和暂存区、预制梁加工区等其它相关配套设施等，标段配套预计需要混凝土120512立方米与预制梁560片，不对社会进行供给。

- 项目符合国家产业政策，根据益阳市赫山区自然资源局下发的临时用地许可证（益资规临字[2021]第3002号），选址符合益阳市赫山区的用地规划要求。根据湖南靖东环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在选地址建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。定期进行洒水降尘及地面清扫，设置洗车平台，对进出车辆车胎进行冲洗;混凝土搅拌区需全部设置于封闭式厂房内，进出料口设置喷淋系统，封闭搅拌楼传输带进料口，定期清扫搅拌楼；砂石骨料堆场应设置喷雾装置，各个筒仓顶部采用脉冲布袋除尘器处理并定期检查使用状况，及时维护更换降尘效率低的设施；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器进行收集处理后排放，确保外排污染物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求。

（三）、做好项目水污染防治工作。生活污水通过污水一体化处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的二级标准后用作农肥，不外排；营运期间产生的生产废水和初期雨水分别经沉淀处理后回用于车辆冲洗及喷淋洒水降尘，不外排。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；生产过程中产生的废弃包装物、实验室废渣以及经压滤机脱水后的泥渣和沉淀池沉渣等经分类收集贮存后外售综合利用；除尘器收集的粉尘均为产品原料，回用于生产过程，不外排；废润滑油桶、废润滑油及含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处置。

三、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。

四、根据益阳市赫山区自然资源局下发的临时用地许可证（益资规临字[2021]第3002号），项目所在地的临时用地有效期至2022年6月，因此根据相关用地法律法规，本项目所在地临时用地期限截止后你单位应停止生产，重新办理相关手续后方可继续生产。

五、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

益阳市生态环境局

2021年12月28日