益环评[2021]	号

关于《湖南大旺饲料有限公司年产2万吨饲料建设项目环境影响报告表》的批复

湖南大旺饲料有限公司：

你公司呈报的《湖南大旺饲料有限公司年产2万吨饲料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南大旺饲料有限公司投资800万元选址于益阳市赫山区龙岭工业集中区沧泉新区建设年产2万吨饲料建设项目，总用地面积约6460m2，主要进行猪饲料与鸡、鸭饲料加工，项目于2006年10月建成投产。

项目符合国家产业政策、益阳龙岭工业集中区（调扩区）发展规划和用地规划要求，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和龙岭工业集中区生态环境准入清单要求。根据环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神、湖南靖东环保科技有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南大旺饲料有限公司年产2万吨饲料建设项目的建设并补办环评审批手续。

二、你公司在生产运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实水污染防治措施。本项目营运过程无生产废水产生，生活污水经隔油池和化粪池处理后通过市政污水管道排入益阳东部新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（三）做好项目大气污染防治工作。锅炉废气采取“旋风除尘+布袋除尘器”措施处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建燃煤锅炉大气污染物特别排放限值后通过30m高排气筒（P1）排放；饲料加工粉尘采取脉冲布袋除尘器措施处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过15m高排气筒（P2）排放；加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，减少无组织废气排放，厂界废气须满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；食堂油烟需安装油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483- 2001）要求后高于屋顶排放。

（四）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备、对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作;严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，防止二次污染。生活垃圾和粒料清筛杂质收集后交由环卫部门清运处理；除尘器收集粉尘回用于生产；废包装材料和磁选杂质收集后外售综合利用；食堂废油脂交有城市餐厨垃圾经营许可证的单位收运处理；废机油、废机油桶及废劳保手套等危险废物须暂存于危废暂存间内，定期委托具有相关危险废物处置资质的单位外运安全处置，严禁混入生活垃圾。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目污染物总量控制指标为：COD≤0.01t/a、NH3-N≤0.001t/a、SO2≤0.28t/a、NOx≤0.33t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。

五、你公司须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

益阳市生态环境局

2021年9月17日