建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        五金新材料研发与制造新建项目

建设单位（盖章）： 湖南宝明五金制品有限公司

编制日期：                  2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	66

附表	67

附表1建设项目污染物排放量汇总表	67

附图1项目地理位置图	68

附图2环境质量现状监测点位图	69

附图4益阳龙岭工业集中区调区扩区功能结构规划图	71

附图6项目平面布置图	73

附件1委托书	74

附件2营业执照	75

附件3建设项目发改委备案文件	76

附件4项目合同书	79

附件5湘环评函〔2019〕19号	88

附件6评审意见及签到表	94

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 五金新材料研发与制造新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-430903-41-03-041831 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗杰 | 联系方式 | 18682087586 |
| 建设地点 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （112度30分19.238秒，28度32分32.272秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311结构性金属制品制造 C3384家电厨房器具制造 C3252铝压延加工 C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-66、结构性金属制品制造、金属制日用品制造-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；67、金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10t以下的除外） 二十九、有色金属冶炼和压延加工业-65、有色金属压延加工-全部 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 益阳市赫山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 益赫发改工【2019】100号 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 179 |
| 环保投资占比（%） | 2.24 | 施工工期 | 3年 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地面积（m2） | 23011.5㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）》 审批机关：益阳市赫山区人民政府 审批文件及文号：《关于同意益阳市龙岭工业集中区产业发展规划(2019-2025)的批复》（益赫政函〔2019〕37号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2019〕19号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 本项目位于益阳龙岭工业集中区衡龙新区范围内，项目与益阳龙岭工业集中区衡龙新区规划及规划环境影响评价符合性分析如下： 表1.1-1 规划符合性分析 类别; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 用地性质; 衡龙新区用地面积301.49hm2，四至范围北至工业一路、工业路，南至新益阳互通连接线，东至工业东路，西至银城大道、工业三路。; 位于益阳市赫山区衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧，占地面积约34.5亩，用地性质为工业用地。; 符合. 产业定位; 主导产业高端装备制造产业、新材料产业。 高端装备制造业主要包括：C3670汽车零部件及配件制造、C3464制冷、空调设备制造、C3445液力动力机械元件制造、C345轴承、齿轮和传动部件制造。 不涉及铸造、锻造、电镀、电泳和大规模的磷化、酸化等表面处理工艺的装备制造业。; 本项目涉及C3311结构性金属制品制造、C3384家电厨房器具制造、C3252铝压延加工、C3360金属表面处理及热处理加工。项目不进行铸造、锻造，项目铝型材表面处理仅进行粉末喷涂、固化，无大规模的磷化、酸化等表面处理工艺，与益阳龙岭工业集中区调区扩区规划的产业定位不冲突，符合新能源新材料产业组团要求。; 符合. 准入清单; 1、衡龙新区正面清单 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：电子专用材料制造；风能原动设备制造、电梯、自动扶梯及升降机制造、客运索道制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造等高端通用设备制造业；隧道施工专用机械制造、电子和电工机械专用设备制造、医疗仪器设备及器械制造等高端专用设备制造业。 2、衡龙新区负面清单 衡龙新区禁止类：涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的电子信息产业；涉及化纤长丝生产工艺和染整工艺的纺织业；涉及铸造、锻造、电镀、电泳和大规模的磷化、酸化等表面处理工艺的装备制造业；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：农、林、牧、渔业；采矿业；金属制品、机械和设备修理业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；化工业；建材熟料制造业；酒、饮料制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业；废弃资源综合利用业；化学原料和化学制品制造业；化学药品原料药制造业。水耗、能耗高的行业；外排废水和废气中含有第一类重金属污染物的行业。 衡龙新区限制类：屠宰及肉类加工业；味精制造业；皮革鞣制加工业；非金属矿物制品业；以及其他废水排放量大的行业。; 本项目涉及C3311结构性金属制品制造、C3384家电厨房器具制造、C3252铝压延加工、C3360金属表面处理及热处理加工。项目不进行铸造、锻造，项目铝型材仅进行粉末喷涂、固化，无大规模的磷化、酸化等表面处理工艺，不属于负面清单内容。; 符合. 表1.1-2 规划环境影响评价符合性分析 序号; 规划环境影响评价要求; 本项目情况; 符合性. 1; 主导产业高端装备制造产业、新材料产业。不涉及铸造、锻造、电镀、电泳和大规模的磷化、酸化等表面处理工艺的装备制造业。; 本项目涉及C3311结构性金属制品制造、C3384家电厨房器具制造、C3252铝压延加工、C3360金属表面处理及热处理加工。本项目不进行铸造、锻造，项目铝型材仅进行粉末喷涂、固化，不属于大规模的磷化、酸化等表面处理工艺，与益阳龙岭工业集中区调区扩区规划的产业定位不冲突。; 符合. 2; 禁止在衡龙新区规划中部居住用地边界布局噪声影响大的企业。; 本项目厂界距最近敏感点约241m，项目生产设备均布置于厂房内，并采取减振降噪措施，生产过程中噪声对周边环境影响小。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善废水处理设施及管网建设，加强对园区企业废水排放管理。; 1、本项目厂区施行雨污分流，废水包含生活污水和生产废水，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水管网；生产废水经厂内污水处理设施处理后进入污水管网。项目废水经管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理。 2、本项目五金件加工车间下料产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放，铝型材下料过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放，铝型材静电喷涂产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放，铝型材喷涂固化产生的挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后排放，面包机印刷烘干产生挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后排放，废气均采取合理的措施处理后达标排放。 3、本项目一般固废分类收集后，定期由废品回收站回收；危险废物收集后暂存于危废暂存库，定期由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处置。. 综上。本项目符合园区用地规划和产业定位。 |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。根据前文分析可知，本项目涉及331结构性金属制品制造、338金属制日用品制造、325有色金属压延加工、336金属表面处理及热处理。本项目不进行铸造、锻造，项目铝型材仅进行粉末喷涂、固化，不属于大规模的磷化、酸化等表面处理工艺，与益阳龙岭工业集中区调区扩区规划的产业定位不冲突。 综上，本项目本项目满足国家和园区产业政策。 1.3项目选址可行性分析 本项目选址于衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧，根据前文及附图6可知，选址地块属二类工业用地；项目涉及C3311结构性金属制品制造、C3384家电厨房器具制造、C3252铝压延加工、C3360金属表面处理及热处理加工，符合国家产业政策，与益阳龙岭工业集中区衡龙新区产业政策不冲突，不属于衡龙新区中负面清单及限制类项目；根据附图4可知，项目所属地块主要为新能源新材料组团，该地主要建设工业企业，收集相关资料可知，项目周边无医疗、教育等特殊企业，本项目不属于高耗能、高污染企业，废气、废水、噪声采取措施后达标排放，固体废物拟采取合理措施处置，故项目与周边环境相容。 综上，本项目选址可行。 1.4“三线一单”符合性分析 （1）本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表1.4-1 项目与“三线一单”的符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于益阳龙岭工业集中区，属于依法设立的工业园区，本项目选址不在益阳市生态保护红线内，符合生态保护红线相关要求，. 环境质量底线; 本项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目建成后主要废气为颗粒物、SO2、NOX、VOCS，采取措施后可实现达标排放。根据益阳市2020年区域环境空气质量数据，项目区为环境空气质量不达标区；根据《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，益阳市环境空气质量在2025年实现达标，在项目采取本环评提出的各项保护措施的情况下，项目废气排放对区域环境空气影响小。 本项目厂区施行雨污分流，废水包含生活污水和生产废水，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水管网；生产废水经厂内污水处理设施处理后进入污水管网。项目废水经管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理。项目建成后对纳污水体泉交河的水环境质量影响较小。 本项目选用低噪声设备，生产车间、高噪声设备布置远离敏感点，并对高噪声设备采取隔声减振措施，项目建成后噪声排放周围环境影响小。 本项目的建设不会导致区域环境质量等级发生改变，不会因项目的建设而导致区域环境质量突破底线，能够满足区域环境质量改善目标的管理要求。. 资源利用上线; 本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目采用电能、天然气，单位产品水耗较低，资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于工业用地，用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目不会突破资源利用上线。. 环境准入负面清单; 本项目不属于龙岭工业园衡龙新区负面清单内项目，位于园区二类工业用地上，符合园区准入要求，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》管控要求。. 本项目位于湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧，处于益阳龙岭工业集中区衡龙新区范围内，详见附图；益阳龙岭工业集中区执行《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关规定。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》可知，本项目所在单元为重点管控单元（管控单元编码：ZH43090320003），根据文件提出的管控要求分析符合性如下表： |
|  | 表1.4-2 项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 管控维度; 清单中管控要求; 符合性分析; 结论. 空间布局约束; 衡龙新区：按规划设置规划用地北侧的绿化隔离带，在其高端装备制造产业组团北侧和南侧边界增设一定距离的绿化隔离带；禁止在衡龙新区规划中部居住用地边界布局噪声影响大的企业。; 本项目厂界距离周边最近居民点约241m，项目生产设备均布置在厂内且远离居民点一侧，并采取减震降噪等措施，生产过程中噪声对周边环境影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、废水：园区排水实施雨污分流；衡龙新区污水经益阳市衡龙新区污水处理厂处理达标后排入泉交河最终纳入撇洪新河再到湘江。 2、废气：落实园区大气污染管控措施，加强对企业的监管力度，督促企业完善废气处理设施，确保达标排放。完成重点工业企业清洁生产技术改造、工业企业堆场扬尘及其它无组织排放治理改造。 3、固体废弃物：采用全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系、资源化进程，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对各类工业企业产生的固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染，对危险废物产生企业和经营单位，加大抽查力度和频次，强化日常环境监管。 4、园区内医药、新材料等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。; 1、本项目厂区施行雨污分流，废水包含生活污水和生产废水，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水管网；生产废水经厂内污水处理设施处理后进入污水管网。项目废水经管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理。 2、本项目废气均采取合理的措施处理后达标排放。 3、本项目一般固废分类收集后，定期由废品回收站回收；危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处置。; 符合. 环境风险防控; 1、园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《益阳龙岭工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力；深化全区范围内化工、医药、纺织、印染、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估。 2、园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 3、建设用地土壤风险防控：加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，强化园区集中治污，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存；加强建设用地治理修复和风险管控名录管理，实现污染地块安全利用率为90%以上。 4、农用地土壤风险防控：严控污染地块环境风险，进一步加强搬迁或退出工业企业腾退土地污染风险管控，严格企业拆除活动的环境监管，对拟开发为农用地组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品；加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查；; 项目在落实环评中提出的各项污染防治措施的情况下，加强日后设备运行监管、完善环境应急预案机制，存在的环境风险较小。; 符合. 资源开发效率要求; 1、能源：加快推进燃煤锅炉改造，鼓励使用天然气、生物质等清洁能源，推进天然气管网、储气库等基础设施建设，提升天然气供应保障能力。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》”，尽快开展节能评估工作。 2、水资源：严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。鼓励纺织、化工、食品加工等高耗水企业废水深度处理回用。到2020年，赫山区用水总量7.266亿立方米；万元工业增加值用水量91立方米/万元。高耗水行业达到先进定额标准。 3、土地资源：开发区内各项建设活动应严格遵照有关规定，严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标，防止工业用地低效扩张，积极推广标准厂房和多层通用厂房。引导入省级园区土地投资强度不低于200万元/亩。; 本项目使用天然气作为燃料，能耗、水耗低于《全国工业能效指南》（2014年版）中的相应合理值。 项目建设活动严格遵照有关规定，严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标，防止工业用地低效扩张，积极推广标准厂房和多层通用厂房。引导入省级园区土地投资强度不低于200万元/亩。; 符合. 根据上表分析，本项目符合“三线一单”要求。 1.5与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析如下： 表1.5-1 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集率，减少废气无组织排放逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 铝型材喷涂固化产生的挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后排放，面包机印刷烘干产生挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后排放，废气均处理后达标后引入15m高排气筒排放。; 符合. 1.6与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 本项目棒炉、时效炉、固化炉使用天然气作为燃料，天然气燃烧过程中产生SO2、NOX、颗粒物，SO2、NOX、颗粒物的排放与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析如下： 表1.6-1 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号; 综合治理方案重点任务要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目位于湖南省益阳龙岭工业集中区衡龙新区，不属于《工业炉窑大气污染综合治理方案》附件2重点区域范围内。本项目属C3311结构性金属制品制造、C3384家电厨房器具制造、C3252铝压延加工、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业。本项目棒炉、时效炉、固化炉使用的燃料为园区提供的天然气，天然气为清洁能源，项目产生的废气经排气筒有组织排放。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目棒炉、时效炉、固化炉使用的燃料为园区提供的天然气，天然气为清洁能源，项目产生的废气经排气筒有组织排放。; 符合. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目不属于《工业炉窑大气污染综合治理方案》附件2重点区域范围内。但《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）对长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市的工业炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放做出了严格要求，本项目位于益阳市，不属于已制定行业排放标准的工业炉窑，执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1中暂未制定行业排放标准的工业炉窑要求：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m³。 本项目工业炉窑废气有组织排放，不属于重点行业，无煤气发生炉。; 符合. 4; 开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。 加强涉工业炉窑企业运输结构调整，京津冀及周边地区大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 涉工业炉窑类产业集群主要包括陶瓷、玻璃、砖瓦、耐火材料、石灰、矿物棉、铸造、独立轧钢、铁合金、再生有色金属、炭素、化工等行业。各地应结合当地产业发展特征等自行确定。; 根据前文分析可知，本项目满足益阳龙岭工业集中区“三线一单”、规划环评等要求。; 符合. 表1.6-2 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》与符合性分析 序号; 工作措施要求; 本项目情况; 符合性. 1; 提升产业高质量发展水平。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年）淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目位于湖南省益阳龙岭工业集中区衡龙新区，不属于《工业炉窑大气污染综合治理方案》附件2重点区域范围内。本项目属C3311结构性金属制品制造、C3384家电厨房器具制造、C3252铝压延加工、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业。本项目棒炉、时效炉、固化炉使用的燃料为园区提供的天然气，天然气为清洁能源，项目产生的废气经排气筒有组织排放。使用的工业炉窑不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）淘汰类工业炉窑。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力、集中工业等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一的清洁煤制气中心除外），集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目使用天然气作为燃料。; 符合. 3; 分行业实施污染深度治理，其它行业：加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉，冲天炉应配备高效除尘和脱硫设施，中频感应电炉应配备高效除尘设施。加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目不属于铸造、岩棉行业，使用天然气作为燃料。. 4; 开展工业园区和产业集群综合整治力度，结合“三线一单”、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 根据前文分析可知，本项目满足益阳龙岭工业集中区“三线一单”、规划环评等要求。. 5; 有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格案行业排放标准执行，已办法排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未执行行业排放标准的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 本项目位于益阳市，不属于已制定行业排放标准的工业炉窑，执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1中暂未制定行业排放标准的工业炉窑要求：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m³。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 本项目位于益阳市赫山区衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧，总用地面积约34.5亩（23011.5平方米）。项目新建一栋三层办公楼面积约2000平方米；新建一栋四层宿舍楼面积约3000平方米；新建三栋单层钢架厂房面积约12000平方米；新建一栋两层钢架厂房占地面积约6000平方米。项目全部达产后，将形成年产面包机30万台、铝型材3000吨、五金件200万件的生产规模。 1、项目组成 本项目主要进行五金件的研发及生产，铝型材的研发与生产，面包机的组装，无模具生产，无铸造工艺。建设项目组成见表2.1-1所示： 表2.1-1 本项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 1#厂房，五金件机加工车间，单层，建筑面积12000㎡，钢架结构，用于五金件机加工。. 2#厂房，铝型材挤压车间，单层，建筑面积12000㎡，钢架结构，用于铝型材挤压。. 3#厂房，铝型材喷涂车间，单层，建筑面积12000㎡，钢架结构，用于铝型材喷涂固化。. 4#厂房第二层，面包机组装车间，建筑面积6000㎡，钢架结构，用于面包机组装。. 辅助工程; 办公楼; 1栋，3F，建筑面积约2000m2，用于办公. 员工宿舍楼; 1栋，4F，建筑面积约3000m2，用于员工住宿. 原料、成品仓库; 位于4#厂房1层，建筑面积6000㎡，原材料及产品储存. 公用工程; 供水; 给水水源为城市自来水. 供电; 由当地供电网统一供给. 排水; 雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后进入市政雨水管网；生产废水经自建的污水处理设施处理，生活污水经隔油池+化粪池预处理，项目废水处理后排入衡龙新区污水处理厂集中处理达标后排入泉交河，最终排入新河。. 供热; 采用天然气和电供热. 环保工程; 废气; 五金件车间密闭，下料废气经收集后引入袋式除尘器进行处理，由DA001排气筒排放；铝型材车间密闭，铝型材挤压车间下料产生的颗粒物经收集后引入袋式除尘器进行处理，由DA002排气筒排放；棒炉、时效炉废气由DA003排气筒排放；铝型材喷涂产生的颗粒物经袋式除尘器处理，固化废气经吸附装置处置，车间废气经排气筒DA004统一排放；面包机组装车间密闭，废气经吸附装置处置，车间废气经排气筒统一排放废气经排气筒DA005统一排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒DA006排放。. 废水; 生产废水经自建的污水处理设施处理、生活污水经隔油池+化粪池预处理，项目废水处理后排入衡龙新区污水处理厂集中处理达标后排入泉交河，最终排入新河。. 噪声; 合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护等。. 固废; 生活垃圾交由环卫部门清运处理；金属边角料、废包装材料、废模具等收集后外售，废印版交由厂家回收；废切削液、废矿物油和废活性炭等危废暂存于危废暂存间，定期交由有相关资质单位处置。. 依托工程; 衡龙新区污水处理厂; 衡龙新区污水处理厂选址于银城大道与泉交河交界，规划总规模3万吨/日，其中2015-2020建设规模为1万吨/日，污水处理工艺为曝气生物滤池工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入泉交河。. 益阳市垃圾焚烧发电厂; 益阳市垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，规模定为垃圾进厂量1400t/d，垃圾入炉量700t/d，采用机械炉排炉焚烧工艺。. 2、项目产品方案 本项目产品及产量详见表2.1-2所示： 表2.1-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 铝型材; 吨; 3000; 全部外售. 2; 五金件; 万件; 200; 30万件用于面包机零部件；170万件外售. 3; 面包机; 万台; 30; 全部外售. 3、主要原辅材料及能源消耗 （1）原材料及能源消耗情况 本项目营运期主要原材料及能源消耗情况详见表2.1-3。 表1-3 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表 产品名称; 序号; 名称; 年耗量; 备注. 铝型材 （挤压工艺）; 1; 成品铝棒; 3000t; 外购. 2; 天然气; 14万m³; 园区供气. 3; 模具; 500套; 外购. 铝型材 （喷涂工艺）; 4; 除油剂; 6.8t; 最大储存量为1t，存于原料仓库. 5; 无铬钝化剂; 3.4t; 最大储存量为0.5t，存于原料仓库. 6; 热固性环氧粉末; 10t; 外购，固态，用于喷粉. 7; 天然气; 4万m³; 园区供气. 五金件 （机加工）; 8; 钢板; 30t; 外购. 9; 切削液; 200kg; 最大储存量为50 kg，存于原料仓库. 面包机 （组装、丝印）; 10; 内接线; 30万套; 外购，用于面包机生产. 11; 温控器; 30万套; 外购，用于面包机生产. 12; 电源线; 30万条; 外购，用于面包机生产. 13; 塑料件半成品; 30万套; 外购，用于面包机生产. 14; 油墨; 360kg; 外购，桶装，最大储存量为45 kg，存于原料仓库. 15; 洗网水; 600L; 外购，桶装，最大储存量为10kg，存于原料仓库. 机器维修; 16; 机油、润滑油; 3.5t; 最大储存量为0.5t，存于原料仓库. 废气处理; 17; 活性炭; 2.68t; 外购. 表1-4 主要原辅材料理化特性、毒性毒理 名称; 理化性质. 粉末涂料; 聚酯树脂 57%；固化剂 5%；颜料 34%；助剂（流平剂） 4%. 除油剂; 性状：无色透明液体；氢氟酸0.5g/L、硫脲0.003g/L、乳化剂0.05%、缓蚀剂0.001g/L. 无铬纯化剂; 酒石酸26%、聚丙烯酸34%，过氧磺酸钠盐17%，其他23%. 油墨; 由水性高分子树脂、颜料、异佛尔酮、DBE、硅石类助剂组成。根据附件MSDS可知，TU系列油墨不含有苯系物。树脂、异佛尔酮、DBE均为不易挥发性成分，本项目使用的油墨为低挥发性油墨。. 机油、润滑油; 是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。. 洗网水; 网水用于印刷网版和被印刷的线路板的清洗，主要成份是异佛尔酮，具有快速渗透网纱，对丝印版油墨清洗开孔能力强，使网版图纹清晰明亮，对版面无任何侵蚀性，同时改善印刷环境，洗网水的物理特性:一种无色透明液体，带有薄荷气味，熔点-48℃。沸点156.6℃.闪点(开杯)54℃。相对密度(D)0.901。折射率(n)1.450。蒸气压2kPa(47C)。粘度[2.2mPa.S(25"C)]。自燃点520~580℃。与空气混合爆炸极限3.2%~9.0%(体积)在水中溶解度10.5%(10C)，水环己酮中溶解度5.6%(12℃)，易溶於乙醇与乙醚。. 4、主要生产设备 本项目主要设备详见表1-4所示： 表1-4 本项目主要设备一览表 产品名称; 序号; 设备名称; 数量; 备注. 五金件 （机加工）; 1; 剪板机; 2台; 外购. 2; 机加CNC; 20台; 外购. 3; 切割机; 10台; 外购. 4; 钻孔攻牙机; 10台; 外购. 5; 冲床; 40台; 外购. 6; 送料直片机; 10台; 外购. 7; 气铆机; 10台; 外购. 8; 折弯机; 5台; 外购. 9; 钻床; 10台; 外购. 10; 铣床; 5台; 外购. 铝型材 （挤压工艺）; 11; 牵引机; 4台; 外购. 12; 切割机; 6台; 外购. 13; 铝棒炉; 4台; 外购. 14; 时效炉; 4台; 外购. 15; 模具加热炉; 4套; 外购. 铝型材 （喷涂工艺）; 16; 水洗槽; 4个; 外购，7.5m×1.2m×2.0m. 17; 钝化槽; 1个; 外购，7.5m×1.2m×2.0m. 18; 纯水机; 1台; 外购. 19; 喷粉固化线; 1套; 外购. 面包机 （组装、丝印）; 20; 组装生产线; 10条; 外购. 21; 丝印线; 1条; 外购. 22; 包装机; 1台; 外购. 环保设备; 23; 布袋除尘器; 3套; 外购. 24; 活性炭吸附装置; 2套; 外购. 5、总平面布置 本项目位于益阳市赫山区衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧，项目总平面布置依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业企业总平面布置规范》（GB50016-2006）进行布置。整个项目占地面积为34.5亩，整个场地大致呈矩形分布。于西侧设置1处进出口。厂区由仓库、生产区、生活区等组成，生产区位于厂区中心，紧邻生产车间的为仓库，污水处理设施位于厂区东南角。各功能区分区明确，既相对独立，又有机联系，整体有序，同时各主要建筑物周围均设有硬化道路，满足厂区物资的运输和消防的需要，按建筑物的使用功能配置室内外管线及线路，平面布置较为合理。 6、公用工程 （1）给水 本项目给水由城市自来公司通过园区供水管网提供，可以满足生产、生活用水需求。 ①生活用水 本项目营运期劳动定员150人，年工作300天，在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）的规定，员工生活用水量按120L/人•d计，则生活用水量为18m3/d，5400m3/a。 ②生产用水 项目生产过程工艺用水主要为喷涂前处理用水。项目生产工艺各用水环节用水情况分析如下: 1）除油前水洗用水 本项目设置1个除油前水洗池，水洗池容积18m3，用水每月更换4次，更换量为14.4m3，每天补充损耗用水3.6m3，年用量为1771.2m3/a，平均每天用水量5.904m3。 2）除油后水洗用水 本项目设置2个除油后水洗池，每个水洗池容积18m3，第一次水洗用水每月更换4次，更换量为14.4m3，每天补充损耗用水3.6m3，年用量为1771.2m3/a，平均每天用水量5.904m3；第2次水洗用水每月更换2次，更换量为7.2m3，每天补充损耗用水3.6m3，年用量为1425.6m3/a，平均每天用水量4.752m3。 3）纯水制备用水 本项目铝型材钝化后需用纯水清洗，纯水用量为1771.2m3/a，每月更换4次，更换量为14.4m3，每天补充损耗用水3.6m3，平均每天用水量5.904m3。根据业主方提供的参数，纯水机纯水制备效率为50%~75%，本次评价制备纯水过程中产生的浓水以用水量的30%计，则纯水制备工序用水量为2530.28m3/a，平均每天用水量8.434m3，浓水产生量为759.08m3/a（2.53m3/d）。 （2）排水 本项目营运过程中产生的废水主要为员工生活污水、铝型材喷涂前处理废水。 本项目营运期生活污水排放系数按0.85计，污水产生量为15.3m3/d、4590m3/a；喷涂前处理废水排放情况如下： 表2.1-5 项目喷涂前处理废水产生情况一览表 工段; 工序; 处理方式; 槽有效 容积(m3); 废（液）水产生量; 排放方式. m3/次 （槽液）; m3/d（连续排放）总补（液）水量为储液槽容积的20%; m3/a. 铝型材喷涂前 处理; 除油前水洗; 喷; 18; 18; 3.6; 691.2; 4次/月倒槽. 除油后第1次水洗; 喷; 18; 18; 3.6; 691.2; 4次/月倒槽. 除油后第2次水洗; 浸; 18; 18; 3.6; 345.6; 2次/月倒槽. 钝化后水洗; 喷; 18; 18; 3.6; 691.2; 4次/月倒槽. 合计; 日均排水量为8.064t/d，每次最大倒槽量14.4t/次; 2419.2; /. 本项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后统一排入市政雨水管网。生产废水经自建的污水处理设施处理、生活污水经隔油池+化粪池预处理，项目废水处理后排入衡龙新区污水处理厂集中处理达标后排入泉交河，最终排入新河。 （3）水平衡 项目水平衡详见图1-1所示： 图2.1-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目供电由园区接入，可保障企业生产和生活用电。项目年用量约为1000万KWh。 （4）供热 本项目生产过程使用的热水和员工生活所需热水均由燃气热水加热器提供。 7、工作制度和劳动定员 本项目员工共150人，年工作时间约300天，1班制，每班8h，厂区提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 本项目营运期进行五金件加工、铝型材加工、面包机组装，营运期工艺流程和产排污环节如下。 - 五金件生产加工 - 本项目五金件机加工使用切削液进行湿式机械加工，工艺流程如图2.3-1所示： 图例 S：固废 G：废气 N：噪声 图2.2-1 项目五金件机加工工艺流程图 工艺流程和产排污环节简述： 剪板：将外购的原材料利用切割机按生产需要的外形、尺寸进行剪板；此工序会产生少量的金属边角料S1.1、金属粉尘G1.1和机械噪声N。 机床加工：剪板后的工件经机床加工成所需的配件；此工序会产生少量的S1.2（金属边角料、废切削液）和机械噪声N。 钻床加工：经机加工过的工件还需经台式钻床打孔；此工序会产生少量的S1.3（金属边角料、废切削液）和机械噪声N。 磨床加工：打孔后的工件将通过振动筛去除工件表面的毛刺；此工序会产生S1.4（金属边角料、废切削液）和机械噪声N。 铆接：将震动去毛刺的工件和外购的铆钉利用气铆机铆接；此工序会产生机械噪声N。 成品：铆接人工检査合格后的产品打包入库、待售。 （2）铝型材加工 1）铝型材挤压工艺 本项目铝型材挤压工艺流程如图2.2-2所示： 图例 S：固废 N：噪声 G：废气 图2.2-2 铝型材挤压工艺流程及产污环节图 工艺流程和产排污环节简述： 铝棒挤压成铝型材采用热挤压工艺，将短棒铝进行加热，然后在挤压机上对加热好的圆棒进行挤压成型。采用热挤压工艺不仅能够提高生产效率，且产品品质有保证。此工艺为较为传统的且比较成熟的工艺。 ①铝棒加工 外购的铝棒经自动锯切机切成符合挤压机要求的长度；此工序会产生少量的金属边角料S2.1、金属粉尘G2.1和机械噪声N。 ②铝棒、料胆及模具加热 铝棒挤压前首先要加热模具、料胆以及铝棒。 - 铝棒加热：挤压前3h，将铝棒置于棒炉中加热，加热温度约480～520℃，因铝熔点为660℃，铝棒在棒炉加热过程中不会融化；此工序采用天然气作为燃料，天然气燃烧产生棒炉烟气G2.2，主要污染物为SO2、NOx和烟尘； - 模具加热：挤压前2～3h，将从深圳外购的模具放入模具加热炉内，加热温度约400~500℃；模具加热炉采用电加热； - 料胆加热：模具加热的同时开始加热挤压机料胆，加热温度约400～500℃。料胆采用电加热。 ③挤压成型 用行吊将铝棒放入挤压机的料胆内，通过挤压轴对铝合金棒施加一定压力，迫使铝棒变形在模具口中成型，挤压过程中要严格控制挤压温度和挤压速度，挤出后的铝合金型材粗品进入冷却、矫直工序。此工序产生噪声N、废模具S2.2。 ④冷却、矫直 从挤压机机头挤出的铝型材粗品，连续自动平移于风冷床上，然后开启风机和风扇对铝合金型材粗品进行冷却。待温度低于70℃时，采用调直机进行矫直。挤压型材经风冷至70℃以下进行拉伸，型材的拉伸率应控制在0.5％～2.0％之间，拉伸时要防止拉伸量过大，对于有扭拧的型材，要先转动夹头，再进行拉伸矫直。张力矫直除了可以消除型材纵向形状的不整齐外，还可以消除其残余应力，提高强度特性并保持其良好的表面。 ⑤精剪 矫直完成后，用冷床自带液压锯切割成符合要求的长度，处理锯切完成后的型材，由人工转移至时效炉。此过程切头去尾处理产生废下脚料S2.3、金属粉尘G2.3、机械噪声N。 ⑥时效、冷却 挤压成型后的铝型材硬度较差，因此型材需时效炉进行时效处理，以改变铝材的机械物理结构，使铝材硬度达到使用要求。项目于挤压车间内设置1台时效炉，采用天然气直接加热，控制温度190～200℃，保温时间约4h，保温时间到达后，打开炉门，用行吊将型材拖出炉外，转移至冷床上，开启风机和风扇对铝型材进行冷却。待冷却至室温后，获得铝型材。此过程天然气燃烧产生时效炉烟气(G2.4)和噪声（N），主要成分为SO2、NOx和烟尘。 2）喷涂工艺 本项目铝型材喷涂工艺流程如图2.2-3所示： 图例 S：固废 N：噪声 G：废气 图2.2-3 铝型材喷涂工艺流程及产污环节图 工艺流程和产排污环节简述： 喷涂铝合金型材具有优良的耐蚀性和耐候性，挤压后的铝型材因存放、机器转运过程中易沾染灰尘和油污，为保证喷涂效果，充分脱去铝材表面的油脂与自然氧化膜，以替代常规脱脂、碱性、中和等工序，获得洁净、光亮的活性表面，在喷涂前须对铝型材进行水洗、除油。 ①除油前水洗 铝型材第一次水洗，以除去型材表面附着的灰尘等颗粒物。除油前水洗槽1个，水洗槽规格（7.5m×1.2m×2.0m），水洗槽内水每周更换一次，产生除油前水洗废水(W3.1)，主要含有悬浮物及少量油渍，统一收集后进入厂区污水处理站处理。 ②除油 使用的除油剂由原料厂家配好后直接使用。项目除油工序采用浸渍法，浸渍时间1～3min，温度控制在常温。除油槽规格（7.5m×1.2m×2.0m），槽内定期添加除油剂，每月对除油槽清理，清理时槽内上清液（W3.2）回用，下层产生除油废渣（S3.1）采用合规容器收集暂存于危废暂存间并每季度委托有危废处理资质的单位处置。 ③除油后水洗 对除油后的型材用水进行2次水洗，以便除去附着在型材上的除油剂。除油后水洗槽2个，水洗槽规格（7.5m×1.2m×2.0m），溢流排水，产生除油后水洗废水（W3.3），进入厂区污水处理站处理。 ④无铬钝化 除油水洗后，铝型材进入钝化工序。钝化在钝化槽内进行，钝化槽规格（7.5m×1.2m×2.0m），钝化的目的是提高涂层与铝材之间的接合力。经过钝化处理的铝材，表面已形成一层0.5－1.0um的化学氧化膜，该膜层有许多细小的腐蚀孔，方便后续的静电喷涂和固化工序，使涂层材料渗入微孔中，经后续的烘烤和固化处理，这些喷涂材料将牢牢嵌入氧化层微孔中，使涂层与基体很难剥离，从而实现喷涂材料对铝材的长期保护。 ⑤水洗 对钝化后的型材用水进行1次水洗，以便除去附着在型材上的钝化剂。水洗槽规格（7.5m×1.2m×2.0m），溢流排水，产生除油后水洗废水（W3.4），进入厂区污水处理站处理。 ⑥烘干 将型材置于烘干机内烘干，烘干机温度为200℃，每天烘干时间约2h，烘干炉采用电加热。 ⑦喷涂 粉末喷涂是用喷粉设备（静电喷塑机）把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于型材表面，形成粉状的涂层。粉末喷涂的喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺，成本也在同效果的喷漆之下，粉末喷涂膜厚一般在40μm左右。喷塑过程产生喷涂粉尘(G3.1)。 ⑧固化 粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层，固化温度约200℃左右，固化时间约2h。固化完成后，将冷却后的型材人工卸去排架，即得到喷涂铝型材，进入包装工段。此过程通过天然气燃烧进行固化，产生固化废气，主要污染物产生SO2、NOx和烟尘，另外喷塑剂受热会产生少量挥发性有机废气。 （4）面包机组装车间 本项目面包机组装工艺如图2.2-4所示： 图例 S：固废 N：噪声 G：废气 图2.2-4 面包机生产工艺流程及产污环节图 工艺流程和产排污环节简述： 组装：将项目自产的五金件与外购的塑料件配件等配件进行组装。 丝印：对产品利用丝印机印进行丝印；此过程产生废油墨桶、挥发性有机废气；丝印后需进行印版清洗，项目通过抹布采用洗网水进行擦拭，洗网水为易挥发性成分，无废水产生。此过程产生固废（S4.1）、废气（G4.1），主要污染物为挥发性有机物、油墨桶、废洗网水桶和废抹布；破损的废印版需要进行更换，更换后产生废印版。 烘干：丝印图像后迅速送入烘干机中烘干，烘干机温度为200℃，烘干时间约2h，烘干炉采用电加热。此过程产生烘干废气（G4.2），主要污染物为挥发性有机物。 成品：烘干后即为成品。 （5）产污环节 本项目营运期污染工序与污染因子见表2.2-1。 表2.2-1 项目产污环节汇总表 污染物类别; 编号; 产生工序; 名称; 污染因子; 治理措施; 排放方式. 废气; 五金件机加工; G1.1; 剪板; 下料废气; 颗粒物; 布袋除尘器; 有组织. 铝型材挤压工艺; G2.1; 铝棒加工; 下料废气; 颗粒物; 布袋除尘器; 有组织. G2.2; 铝棒加热; 棒炉废气; SO2、NOX、颗粒物; /; 有组织. G2.3; 精切; 机加工废气; 颗粒物; 布袋除尘器; 有组织. G2.4; 时效; 时效炉废气; SO2、NOX、颗粒物; /; 有组织. 铝型材喷涂工艺; G3.1; 喷涂; 喷涂废气; 颗粒物; 布袋除尘器; 有组织. G3.2; 固化; 固化废气; 有机废气、SO2、NOX、颗粒物; 活性炭吸附装置; 有组织. 面包机生产; G4.1; 丝印; 丝印废气; 有机废气; 活性炭吸附装置; 有组织. G4.2; 烘干; 烘干废气; 有机废气; 活性炭吸附装置; 有组织. /; G1; 食堂; 食堂废气; 油烟; 油烟净化装置; 有组织. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备进行隔声减振措施; /. 固废; 五金件机加工; S1.1; 剪板; 边角料; 边角料; 边角料、存放于一般固废间、外售废品回收站处理; 不直接进入外界环境. S1.2; 机床加工; 边角料、废切削液; 边角料、废切削液. S1.3; 钻床加工; 边角料、废切削液; 边角料、废切削液. S1.4; 磨床加工; 边角料、废切削液; 边角料、废切削液. 铝型材挤压工艺; S2.1; 铝棒加工; 边角料; 边角料. S2.2; 挤压成型; 废模具; 废模具. S2.3; 精切; 边角料; 边角料. 铝型材喷涂工艺; S3.1; 除油; 除油池废渣; 除油池废渣; 分类暂存于危废暂存间，委托有资质的单位转运处置. S3.2; 钝化; 钝化池废渣; 钝化池废渣. 面包机生产; S4.1; 丝印; 废油墨桶、洗网水桶; 废油墨桶、洗网水桶. /; S1; 机器维修; 废矿物油、废油桶; 废矿物油、废油桶. 废印版; 废印版; 厂家回收. /; S2; 原辅材料拆包、产品包装; 废包装材料; 废包装材料; 存放于一般固废间、外售废品回收站处理. /; S3; 员工生活办公; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，交由环卫部门处理. 废水; 铝型材喷涂工艺; W3.1; 除油前水洗; 除油前水洗废水; 石油类、COD; 进入厂区污水处理站处理; 间接排放. W3.2; 除油; 上清液; 除油液组分; 上清液回用; 回用. W3.3; 除油后水洗; 除油后水洗废水; 石油类、COD; 进入厂区污水处理站处理; 间接排放. W3.4; 无铬钝化; 上清液; 钝化液组分; 上清液回用; 回用. W3.5; 钝化后水洗; 钝化后水洗废水; 石油类、COD; 进入厂区污水处理站处理; 间接排放. 、; /; W1; 员工生活办公; 生活污水; BOD5、COD、NH3-N、SS; 进入隔油池+化粪池处理; 间接排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状评价 （1）区域环境质量达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本评价引用2020年12月份益阳市全市环境质量状况的通报，益阳市中心城区环境空气质量监测数据统计情况见下表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 57.5; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 130; 160; 94.4; 达标. 综上，根据表3.1-1统计结果可知，2020年本项目所在区域环境空气中PM2.5年平均质量浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为不达标区。 目前益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 （2）特征因子监测 为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本评价还引用了《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书》中委托湖南宏润检测有限公司于2019年5月1日～2019年5月7日对项目所在区域环境空气进行的现状监测。 （1）监测工作内容 本次引用的环境空气监测点1个，位于G1八一社区居委会，具体监测点位详见附图2； 本次引用的监测项目包括TVOC； 引用监测工作内容见表3.1-2，检测期间气象参数见表3.1-3。 表3.1-2 环境空气监测工作内容一览表 编号; 监测点位; 与本项目位置关系; 监测因子; 监测频次. G1; 八一社区居委会; 东南侧1.3km; TVOC; TVOC测小时值 连续7天. 表3.1-3 检测期间气象参数一览表 检测时间; 环境温度 （℃）; 相对湿度 （%）; 环境气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 风向; 天气. 2019.5.1; 18.1; 51; 100.1; 1.4; 东南; 晴. 2019.5.2; 17.5; 54; 100.5; 1.5; 东南; 晴. 2019.5.3; 20.0; 67; 99.9; 1.1; 东南; 阴. 2019.5.4; 20.0; 57; 100.7; 1.1; 东北; 阴. 2019.5.5; 15.2; 67; 100.8; 1.8; 东北; 阴. 2019.5.6; 18.2; 68; 100.6; 1.1; 西北; 阴. 2019.5.7; 16.7; 69; 100.5; 1.2; 西北; 阴. （2）监测分析方法 监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求的方法进行。 （3）监测结果统计分析 环境空气监测及统计分析结果见表3.1-4。 表3.1-4 环境空气现状浓度监测与评价结果一览表 单位：mg/m3 监测项目; 监测评价结果. TVOC; 小时浓度范围; 0.5×10-3L. 超标率（%）; 0. 标准指数; /. 标准值 （8小时均值）; 0.60. 由表3-4可知，引用监测点TVOC8小时均值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，标准指数小于1，项目区TVOC环境质量现状达标。 3.2地表水环境质量现状评价 项目区域地表水为泉交河，为详细了解泉交河的地表水质量现状，本次评价引用了《益阳市衡龙新区环境影响跟踪评价报告书》中由湖南科准检测技术有限公司于2020年12月1日至3日对泉交河地表水环境现状监测数据，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 表3.2-1 地表水环境质量现状监测结果一览表 监测断面; 监测因子; 监测值范围; 标准值; 超标率; 最大超标倍数; 是否达标. 衡龙新区污水处理厂排水口上游500m泉交河断面S1; pH; 7.37~7.52; 6～9; 0; 0; 达标. COD; 7~11; 20; 0; 0; 达标. BOD5; 1.7~2.3; 4; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.289~0.282; 1.0; 0; 0; 达标. 总磷; 0.04~0.09; 0.2; 0; 0; 达标. 石油类; 未检出; 0.05; 0; 0; 达标. 衡龙新区污水处理厂排水口下游1500m泉交河断面S2; pH; 7.42~7.55; 6～9; 0; 0; 达标. BOD5; 2.2~2.8; 4; 0; 0; 达标. COD; 11~13; 20; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.268~0.300; 1.0; 0; 0; 达标. 总磷; 0.08~0.23; 0.2; 0; 0; 达标. 石油类; 未检出; 0.05; 0; 0; 达标. 根据表3-5可知，监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3.3声环境现状评价 根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，因此不对声环境质量现状进行监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4环境保护目标 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内大气环境主要环境保护目标详见表3.4-1。 表3.4-1 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 1#居民点; 112.50855; 28.35797; 居民; 居住6户，约20人; 环境空气 二类区; 东南; 241. 2#居民点; 112.50867; 28.36036; 居住4户，约12人; 东; 312. 3#居民点; 112.50585; 28.36148; 居住3户，约10人; 北; 254. 4#居民点; 112.50134; 28.36078; 居住3户，约10人; 西北; 319m. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业园区内，不属于产业园区外建设项目新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故本次评价未进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5污染物排放控制标准 1、废气：项目棒炉废气、时效废气、固化炉废气产生的污染物颗粒物、SO2、NOx执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》：现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。项目原材料下料工段、喷涂过程产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；固化废气污染物挥发性有机物有组织排放限值参照湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1汽车维修排放非甲烷总烃排放限值，丝印废气及烘干废气产生的挥发性有机物有组织排放参照《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1非甲烷总烃排放限值；本项目挥发性有机废气无组织排放执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值最严值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2中“小型”的排放限值。 表3.5-1 项目废气污染物排放标准 污染源源; 污染物; 有组织（15m高排气筒）; 无组织; 备 注. 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h; 浓度限值mg/m3. 棒炉废气、时效炉废气、固化炉废气; NOX; 300; /; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》. SO2; 200; /; /. 颗粒物; 30; /; /. 机加工废气、喷涂废气; 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点：1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值. 固化废气; 挥发性有机物; 50; /; 厂界外浓度最高点：2.0; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 丝印废气、烘干废气; 挥发性有机物; 50; 2.0; 厂界外浓度最高点：4.0；厂区监控点：10; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 食堂; 油烟; 2.0; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”的排放限值. 表3.5-2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）摘录 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m³; 6mg/m³; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m³; 20mg/m³; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 3.5-3 污水综合排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 标准级别; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; pH. GB8978-1996三级标准; 500; 300; /; 400; 20; 6~9. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.5-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013年修改单，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。 |
| 总量 控制 指标 | 3.6总量控制指标 根据本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本次评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为CODcr、NH3-N、VOCs、SO2、NOX。 1、水污染物控制指标 本项目废水预处理后经市政管网进入衡龙新区污水处理厂处理，废水的排放量为7009.2m3/a。处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准：NH3-N5mg/L，COD50mg/L。 NH3-N排放量=5mg/L×7009.2m3/a=0.035t/a； COD排放量=50mg/L×7009.2m3/a=0.350t/a。 2、大气污染物控制指标 本项目挥发性有机物排放量为0.155t/a，SO20.072t/a，NOx0.337t/a，建设单位应向当地环境主管部门申请核定总量指标，并向总量管理部门办理相关手续。 根据计算结果，本次评价建议总量控制指标见表3.6-1。 表3.6-1 总量控制指标 污染物; 按标准核算量t/a; 建议总量控制指标t/a. COD; 0.350; 0.35. 氨氮; 0.035; 0.04. VOCs; 0.155; 0.31. SO2; 0.072; 0.08. NOx; 0.337; 0.34. 本项目属《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》中的重点地区，挥发性有机物排放须采取倍量削减替代，需要倍量削减替代的VOCs量为0.31t/a，由龙岭工业园园区内企业节能减排调剂。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1项目施工期环境保护措施 4.1.1施工期环境空气保护措施 1、建立施工区场地清扫机构，并配备专职人员，无雨日对施工场地喷水降尘工作，每天洒水2～3次，天气干燥时应适当增加洒水次数。据有关调查显示，洒水是抑制扬尘的一个简洁有效的措施，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，将扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减轻对周边人群的影响； 2、工地周围设置不低于1.8米的硬质密闭围挡，工程脚手架外侧使用密闭式安全网； 3、对易产生扬尘物质的运输车辆必须加盖密闭运输。施工现场运输车辆出入口设置冲洗设备，确保出入现场的车辆不带泥行驶。同时设置配套的污水，泥浆沉淀池，做到污泥不外流，废浆应当用密闭罐车外运； 4、使用商品砼，是减少水泥作业二次扬尘的根本措施，日需混凝土和砂浆30立方米以上的，必须使用预拌混凝土或预拌砂浆。30立方米以下需现场露天搅拌的，应采取相应的防 尘措施； 5、加强对弃土、弃渣倾倒和运输的监督管理。严禁超载和沿道洒落，控制二次扬尘，严格管理产关键。包括对运输车辆的保养维修，并严格控制车速； 6、露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围拦并予以覆盖； 7、禁止从3米以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料； 8、严禁焚烧垃圾、杂物。施工期生活用能源必须采用清洁能源。 4.1.2施工期水环境保护措施 项目施工期生产废水（机械设备冲洗水、施工机械运转中产生的油污水）冲洗点配置隔油处理之后再沉淀处理，泥浆水、机械设备运转的冷却水、雨天淋溶水只需经沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，全部回用于施工场地喷洒抑尘等施工方面用水，施工废水不外排。沉淀池内淤泥应定期进行清理，填埋处置。 施工人员生活污水水质简单，且污水量很小，施工人员生活污水经修建临时的化粪池处理，经化粪池简单处理后进入衡龙新区污水处理厂处理。 工程施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排。 4.1.3项目施工期声环境保护措施 1、合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量避免多台噪声设备同一地点同时使用。夜间禁止高噪声施工作业。 2、在施工机械上尽可能采用先进、低噪声设备，并加强管理和维护； 3、混凝土搅拌作业采用外购或异地作业的方式，禁止采用高噪声搅拌设施现场进行混凝土搅拌作业； 4、在高噪声设备周围设置掩蔽物，以从源头控制噪声影响； 5、对施工期运输车辆产生的交通噪声，应搞好施工管理，减降对周边声环境产生的影响，对运输车辆限速，禁止车辆高速行驶和禁鸣喇叭。同时应选择性能良好、噪声低的运输车辆，并在使用过程中加强维护工作，从源头上减小噪声； 6、在施工场界处设置临时围墙，选择具有低噪声的施工设备和具有一定环境管理水平的建筑单位进行施工。 4.1.4项目施工期固体废物处置措施 为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建设单位采取如下措施： 1、建筑垃圾的钢材和废包装材料外卖给回收单位，木材、混凝土块，沙石等运至市政部门指定的地点进行堆放。 2、施工期产生的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 3、施工车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； 4、装修垃圾的包装材料外卖给回收单位；废油漆桶集中收集后统一交由供应商回收利用。 4.1.5项目施工期水土保持 本项目工程施工在雨季不可避免的产生一定程度的水土流失。为防止水土流失对周围环境的影响，需采取与施工相结合的水土流失防护措施，降低水土流失发生量。 1、在施工项目区外侧设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，这可有效地防止因施工造成的大面积水土流失，确保道路正常交通。 2、根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙淤积地下排水系统。并及时清除沉淀池内的淤泥以保持沉淀效率。 3、施工期后应立即恢复种植植被，可选择发芽早生长快且能覆盖地面的当地植物，区内绿化布置已充分考虑，在项目完工后，可恢复的植被的区域全部予以恢复。 4、各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 4.1.6监督管理方案 1、施工单位必须认真遵守有关环保法规，依法履行防治污染，保护环境的各项义务。 2、施工单位必须加强施工人员的文明教育，禁止夜晚在施工现场发生大声喧哗、野蛮作业等人为的噪声干扰。 3、施工单位要有专人负责场地的环保工作，检查、落实有关防止扬尘、噪声措施。 在项目建设期间，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。施工结束后，上述不利的环境影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期废气环境影响和保护措施 1、污染源 本项目废气污染源为五金件机加工工艺产生的机加工废气：废气（G1.1，主要污染物为金属颗粒物）；铝型材挤压工艺产生的废气：铝棒机加工、精切废气（G2.1、G2.3，主要污染物为颗粒物）、棒炉加热废气（G2.2，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX）、时效炉废气（G2.4，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX）；铝型材喷涂工艺产生的废气：喷涂及固化废气（G3.1、G3.2主要污染物为挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOX）；面包机生产过程产生的废气：丝印、烘干废气（G4.1、G4.2，主要污染物挥发性有机物）。 （1）五金件机加工工艺 本项目营运期五金件机加工废气污染物为金属颗粒物，根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），下料工段采用切割机颗粒物产生系数为5.3kg/吨-原料，项目钢板使用量为30t/a，则颗粒物产生量为159kg/a，产生速率为66.25g/h。 （2）铝型材挤压工艺 1）铝棒机加工、精切废气（G2.1、G2.3） 本项目营运期铝棒机加工、精切废气污染物为金属颗粒物，根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），下料工段采用切割机颗粒物产生系数为5.3kg/吨-原料，项目铝棒使用量为3000t/a，则颗粒物产生量为15.9t/a，产生速率为6.63kg/h。 - 棒炉加热废气（G2.2） - 本项目铝棒采用棒炉加热，此过程使用天然气为原料，产生SO2、NOX、颗粒物。此过程天然气使用量10万m3，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月），热处理过程天然气燃烧废气中污染物产生系数：工业废气量13.6立方米/立方米-原料，二氧化硫0.000002S千克/立方米-原料[采用《中华人民共和国国家标准 天然气》（GB17820-2012）中的二类天然气的限值，取200mg/m3]，颗粒物0.000286千克/立方米-原料，氮氧化物0.00187千克/立方米-原料。则颗粒物产生量为28.6千克/年、排放速率为11.92g/h、浓度为21.03mg/m3，SO2产生量为40千克/年、排放速率为16.67g/h、浓度为29.41mg/m3，NOX产生量为187.5千克/年、排放速率为77.92g/h、浓度为137.5mg/m3，废气量为136万立方米/年。 - 时效炉废气（G2.4） 本项目铝型材时效工段时效炉采用天然气作为燃料，产生SO2、NOX、颗粒物。此过程天然气使用量4万m3，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月），热处理过程天然气燃烧废气中污染物产生系数：工业废气量13.6立方米/立方米-原料，二氧化硫0.000002S千克/立方米-原料[采用《中华人民共和国国家标准 天然气》（GB17820-2012）中的二类天然气的限值，取200mg/m3]，颗粒物0.000286千克/立方米-原料，氮氧化物0.00187千克/立方米-原料。则颗粒物产生量为11.44千克/年、排放速率为4.77g/h、浓度为21.03mg/m3，SO2产生量为16千克/年、排放速率为6.67g/h、浓度为29.41mg/m3，NOX产生量为74.8千克/年、排放速率为31.17g/h、浓度为137.5mg/m3，废气量为55.4万立方米/年。 （3）铝型材喷涂工艺 1）喷涂废气（G3.1） 本项目采用静电喷涂，粉末喷涂膜厚一般在40μm左右，未附着的涂料部分形成颗粒物。根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），粉末涂料喷塑工段颗粒物产生量为300kg/吨-原料，项目预计年使用粉末涂料10t，则喷涂废气颗粒物产生量为3t/a，产生速率为1.25kg/h。 2）固化废气（G3.2） 本项目喷涂后的铝型材须进行固化，固化过程中采用天然气加热，喷涂后的型材在喷涂线上通过天然气供能固化，根据《聚酯树脂粉末涂料的固化行为》(化工学报，20124)，聚酯树脂的起始裂解温度为360℃，固化温度为200℃左右，远低于聚酯树脂的起始裂解温度，因此固化过程中不产生会产生裂解废气。此阶段产生SO2、NOX、颗粒物、挥发性有机废气。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），粉末涂料喷塑后烘干工段挥发性有机废气产生量为1.20kg/吨-原料，项目铝型材粉末涂料附着量为7t，则挥发性有机废气产生量为8.4kg/a，产生速率为3.5g/h。 此过程天然气使用量4万m3，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月），热处理过程天然气燃烧废气中污染物产生系数：工业废气量13.6立方米/立方米-原料，二氧化硫0.000002S千克/立方米-原料[采用《中华人民共和国国家标准 天然气》（GB17820-2012）中的二类天然气的限值，取200mg/m3]，颗粒物0.000286千克/立方米-原料，氮氧化物0.00187千克/立方米-原料。则颗粒物产生量为11.44千克/年、排放速率为4.77g/h、浓度为21.03mg/m3，SO2产生量为16千克/年、排放速率为6.67g/h、浓度为29.41mg/m3，NOX产生量为74.8千克/年、排放速率为31.17g/h、浓度为137.5mg/m3，废气量为55.4万立方米/年。 （4）面包机丝印、烘干废气 本项目面包机丝印、烘干过程主要废气污染物挥发性有机物，本项目年使用油墨量为360kg，根据成分表可知，油墨溶剂为高沸点溶剂，不易挥发，但本次评价以最不利计，挥发性有机物产生系数为：0.4%，则挥发性有机物年产生量为144kg/a，产生速率60g/h；项目年使用洗网水600升，密度为0.901kg/L，每天使用2升，每天8次，每次挥发时长以1h计，以全部挥发计，则挥发性有机物产生量为540.6kg/a，产生速率为225.25g/h。 （5）食堂油烟 本项目职工为150人，根据饮食行业统计资料，人均食用油量约为20g/人·次，食堂每天营运6小时，营运时间为300天，根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则项目食堂油烟产生量为81kg/a，产生速率为0.045kg/h。 2、保护措施及可行性分析 （1）五金件机加工工艺 本项目营运期五金件机加工过程在密闭车间进行，并采用湿式机械加工。下料工段产生金属颗粒物，在切割机下方设置风道，风道的集气效率为90%；废气经抽风机引入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后引入15m高排气筒（DA001）排放，风机风量设计为3000m3/h，根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），下料工段采用袋式除尘末端治理技术效率为95%。 （2）铝型材挤压工艺 1）铝棒机加工、精切废气（G2.1、G2.3） 本项目营运期铝棒机加工、精切废气污染物为金属颗粒物，下料工段产生金属颗粒物，在切割机下方设置风道，风道的集气效率为90%；废气经抽风机引入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后引入15m高排气筒（DA002）排放，风机风量设计为3000m3/h，根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），下料工段采用袋式除尘末端治理技术效率为95%。。 - 棒炉加热废气（G2.2） - 本项目铝棒采用棒炉加热，此过程使用清洁能源-天然气作为燃料，SO2、NOX、颗粒物产生量少，经排气筒（15m高、DA003）排放。 - 时效炉废气（G2.4） 本项目铝型材时效工段时效炉采用天然气作为燃料，此过程使用清洁能源-天然气作为燃料，SO2、NOX、颗粒物产生量少，经自带排气筒（15m高、DA003）排放。 （3）铝型材喷涂工艺 1）喷涂废气（G3.1） 本项目采用静电喷涂，在密闭车间内进行，产生的废气拟经集气罩收集，引入布袋除尘器处理后引入排气筒（15m高、DA004）高空排放，风机风量设计为3000m3/h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），粉末涂料喷塑工段袋式除尘末端治理技术效率为95%。 2）固化废气（G3.2） 本项目喷涂后的铝型材须进行固化，固化过程固化炉采用清洁的天然气作为燃料，SO2、NOX、颗粒物产生量少，经排气筒（15m高、DA004）排放。 铝型材固化过程在密闭车间进行，产生的有机废气经负压收集引入活性炭装置处理，经处理后的废气引入排气筒（15m高、DA004）排放，风机风量设计为3000m3/h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月），粉末涂料喷塑后烘干工段挥发性有机废气采用吸附法的处理效率为77%。 （4）面包机生产 本项目面包机丝印、烘干过程主要废气污染物挥发性有机物，经负压收集引入活性炭装置处理，经处理后的废气引入15m高排气筒（DA005）排放，风机风量设计为3000m3/h，挥发性有机废气采用吸附法的处理效率为77%。 （5）食堂油烟 本项目食堂油烟引入油烟处理装置处理，废气经处理后引入烟囱通过屋顶排放。油烟净化器风机风量为3000m3/h油烟净化器，收集处理效率为80%，处理后的油烟废气通过排气筒高空排放，不侧排。 表4.2-1 废气污染治理设施信息表 序号; 产污工序; 治理污染物; 设计风量; 废气收集效率; 污染治理设施名称; 治理工艺; 去除效率. 1; 剪板; 颗粒物; 3000m3/h; 90%; 集气装置+布袋除尘器; 袋式除尘; 95%. 2; 铝棒加工; 颗粒物; 3000m3/h; 90%; 集气装置+布袋除尘器; 袋式除尘; 95%. 3; 精切. 4; 棒炉加热、时效; 颗粒物、SO2、NOx; /; /; /; /; /. 5; 喷涂; 颗粒物; 3000m3/h; 95%; 集气装置+布袋除尘器; 袋式除尘; 95%. 6; 固化; 有机废气; 3000m3/h; 95%; 密闭负压收集+活性炭吸附装置; 吸附; 77%. 颗粒物、SO2、NOx; /; /; /; /; /. 7; 丝印; 有机废气; 3000m3/h; 95%; 密闭负压收集+活性炭吸附装置; 吸附; 77%. 8; 烘干; 有机废气; 3000m3/h; 95%; 密闭负压收集+活性炭吸附装置; 吸附; 77%. 9; 食堂; 油烟; 3000m3/h; 95%; 集气罩+油烟净化器; 高压静电; 90%. 表4.2-2 废气污染治理可行依据 序号; 工序; 污染源; 污染物; 污染治理设施名称; 是否可行技术; 依据. 1; 剪板; 切割机; 颗粒物; 集气装置+布袋除尘器; 是; 《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》. 2; 铝棒加工; 切割机; 颗粒物; 集气装置+布袋除尘器; 是; 《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》. 3; 精切. 4; 棒炉加热、时效; 铝棒炉; 颗粒物、SO2、NOx; /; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）. 5; 喷涂; 喷枪; 颗粒物; 密闭负压收集+活性炭吸附装置; 是; 《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》. 6; 固化; 固化炉; 颗粒物、SO2、NOx; /; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）. 加热固化; 有机废气; 密闭负压收集+活性炭吸附装置; 是; 《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》. 7; 丝印; 丝印线; 有机废气; 密闭负压收集+活性炭吸附装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）. 8; 烘干; 烘干线. 9; 烹饪; 食堂; 油烟; 集气罩+油烟净化器; 是; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 本项目污染物采用的末端治理技术均属于排污许可证申请与核发技术规范及《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》（2021年6月）治理技术，措施可行。 3、排放口设置情况 本项目共设排气筒6个，设置情况如下： 表4.2-3 排气筒基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口坐标; 排气筒参数. 内径; 温度; 高度（离地）. 1; DA001; 五金件下料排气筒; 颗粒物; 112.50513，28.35906; 300mm; 25℃; 15m. 2; DA002; 铝型材下料排气筒; 颗粒物; 112.50521，28.35898; 300mm; 25℃; 15m. 3; DA003; 铝型材加热、时效排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 112.50526，28.35891; 300mm; 40℃; 15m. 4; DA004; 铝型材喷涂排气筒; 颗粒物、挥发性有机物、SO2、NOX; 112.50543，28.35915; 300mm; 25℃; 15m. 5; DA005; 面包机印刷排气筒; 挥发性有机物; 112.50553，28.35903; 300mm; 40℃; 15m. 6; DA006; 油烟排气筒; 油烟; 112.50556，28.35886; 300mm; 40℃; 屋顶排放. 本项目共计四栋厂房、一栋办公综合楼，1#厂房用于五金件机加工，2#厂房铝型材挤压，3#厂房用于铝型材喷涂，4#厂房用于面包机组装喷涂。1#厂房五金件下料产生的废气经处理后需由DA001排气筒排出；2#厂房废气由铝棒下料、铝棒加热、时效产生，下料时主要为金属颗粒物，铝棒加热、时效时天然气燃烧主要污染物为SO2、NOX、颗粒物，故布置两根排气筒DA002、DA003分别排放下料时的金属颗粒物及天然气燃烧产生的SO2、NOX、颗粒物；3#厂房主要用于铝型材喷涂固化产生的颗粒物、挥发性有机物、SO2、NOX，喷涂间、固化间临近，故3#厂房布置DA004排放处理后的废气；4#车间废气来自面包机丝印、烘干时产生的挥发性有机物，故布置DA005排放处理后的废气；项目办公综合楼存在食堂，食堂油烟经处理后由DA006引至屋顶排放。 4、污染物产排情况 综上，本项目污染物产排情况如下表所示： 表4.2-4 废气产排环节、污染物种类，污染物产生量、浓度，排放方式 主要生产工艺; 污染物产生情况; 排放情况. 产排污环节; 污染物; mg/m3; g/h; kg/a; 污染治理设施; 排放口编号; 排放 形式; 污染物; mg/m3; g/h; kg/a; 排放口是否符合要求; 排放口基本情况. 五金件机加工; 下料; 颗粒物; /; 66.25; 159; 布袋除尘器; DA001; 有组织; 颗粒物; 0.99; 2.98; 7.16; 是; 一般排放口. /; 无组织; 颗粒物; /; 6.63; 15.9; 是. 铝型材挤压工艺; 铝棒 下料; 颗粒物; /; 6630; 15900; 布袋除尘器; DA002; 有组织; 颗粒物; 99.38; 298.13; 715.5; 是; 一般排放口. /; 无组织; 颗粒物; /; 662.5; 1590; 是. 棒炉; 颗粒物; 21.03; 11.92; 28.6; /; DA003; 有组织; 颗粒物; 21.03; 16.69; 40.04; 是; 一般排放口. SO2; 29.41; 16.67; 40; /; SO2; 29.41; 23.34; 56; 是. NOX; 137.5; 77.92; 187.5; /; NOX; 137.5; 109.09; 262.3; 是. 时效炉; 颗粒物; 21.03; 4.77; 11.44; /; /; /; /; /; /; /. SO2; 29.41; 6.67; 16; /; /; /; /; /; /; /. NOX; 137.5; 31.17; 74.8; /; /; /; /; /; /; /. 铝型材喷涂工艺; 喷涂; 颗粒物; /; 1250; 3000; 布袋除尘器; DA004; 有组织; 颗粒物; 19.80; 64.14; 153.94; 是; 一般排放口. 固化; 颗粒物; 21.03; 4.77; 11.44; 活性炭吸附装置; SO2; 2.06; 6.67; 16.00. SO2; 29.41; 6.67; 16; NOX; 9.62; 31.17; 74.80. NOX; 137.5; 31.17; 74.8; VOCS; 0.24; 0.76; 1.84. VOCS; /; 3.5; 8.4; /; 无组织; 颗粒物; /; 62.50; 150.00; /; /. VOCS; /; 0.18; 0.42; /. 面包机印刷; 印刷、烘干; VOCS; /; 225.25; 540.6; 活性炭吸附装置; DA005; 有组织; VOCS; 16.41; 49.22; 118.12; 是; 一般排放口. /; 无组织; VOCS; /; 11.26; 27.03; /; /. 食堂; 烹饪; 油烟; /; 45; 81; 油烟净化器; DA006; 有组织; 油烟; 1.07; 3.21; 7.69; 是; 一般排放口. /; 无组织; 油烟; /; 1.69; 4.05; /; /. 5、废气核算分析 ①有组织排放量核算 本项目污染物有组织排放量核算见下表： 表4.2-5 项目大气污染有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率（g/h）; 核算年排放量（kg/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率（g/h）; 核算年排放量（kg/a）. /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.99; 2.98; 7.16. 2; DA002; 颗粒物; 99.38; 298.13; 715.5. 3; DA003; 颗粒物; 21.03; 16.69; 40.04. SO2; 29.41; 23.34; 56. NOX; 137.5; 109.09; 262.3. 4; DA004; 颗粒物; 19.8; 64.14; 153.94. SO2; 2.06; 6.67; 16. NOX; 9.62; 31.17; 74.8. VOCs; 0.24; 0.76; 1.84. 5; DA005; VOCs; 16.41; 49.22; 118.12. 6; DA006; 油烟; 1.07; 3.21; 7.69. 一般排放口合计; 颗粒物; /; /; 916.64. SO2; /; /; 72. NOX; /; /; 337.1. VOCs; /; /; 127.65. 油烟; /; /; 7.69. 有组织排放总计. 有组织排放合计; 颗粒物; /; /; 916.64. SO2; /; /; 72. NOX; /; /; 337.1. VOCs; /; /; 127.65. 油烟; /; /; 7.69. ②无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算见下表： 表4.2-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产排污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 五金件机加工车间; 下料; 颗粒物; 车间密闭、集气罩+布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 15.9. 2; 铝型材挤压车间; 下料; 颗粒物; 车间密闭、集气罩+布袋除尘器; 1590. 3; 铝型材喷涂车间; 喷涂; 颗粒物; 车间密闭、集气罩+布袋除尘器; 150. 固化; 有机废气; 车间密闭、废气负压收集+活性炭吸附装置; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值最严值最严值; 2.0; 0.42. 4; 面包机加工车间; 印刷、烘干; 有机废气; 车间密闭、废气负压收集+活性炭吸附装置; 27.03. 5; 食堂; 烹饪; 油烟; 集气罩+油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; 4.05. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1755.9. 有机废气; 27.45. 油烟; 4.05. ③大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量详见下表： 表4.2-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 2.673. 2; SO2; 0.072. 3; NOX; 0.337. 4; VOCs; 0.155. 5; 油烟; 0.012. ④非正常情况 非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况。本项目生产设施非正常工况是指污染治理设施运转达不到应有治理效率或同步运转率等情况，本次评价废气非正常排放仅考虑污染治理设施运转达不到应有治理效率或同步运转率等情况，事故状态年发生频次为1次，每次持续时间以30min计。由于袋式除尘器中布袋有若干个即使破损个别对颗粒物处理效率影响不大，本次评价不考虑颗粒物的非正常排放；挥发性有机物的处理装置非正常情况下处理效率以0计，则项目非正常情况下，污染物排放情况见下表所示。 表4.2-8 非正常工况下污染物排放情况 污染源; 污染物; 处理效率; 持续时间; 排放速率; 排放量; 排放浓度. %; min; g/h; g; mg/m3. DA004; VOCs; 0; 30; 3.5; 1.75; 1.17. DA005; VOCs; 0; 30; 225.25; 112.625; 75.08. 本项目废气非正常排放产生次数概率低，排气筒DA005在非正常排放情况，挥发性有机物排放浓度不满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1汽车维修非甲烷总烃及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1非甲烷总烃的排放最严限值要求，对周围环境产生一定影响。建设单位应加强对废气处理措施的管理和维护，减少事故发生的几率；一旦设备处理效率大幅降低或者失效，生产车间应立即停车检修，检修满足要求后再重新启动；加强厂区监测，落实监测计划，加强设备管理，尽量避免非正常工况下非正常排污情况发生。 - 自行监测要求 - 本项目废气监测计划如下所示： 表4.2-9 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 排气筒DA001; 颗粒物; 次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值. 排气筒DA002; 颗粒物; 次/年. 排气筒DA003; 颗粒物、SO2、NOX; 次/年; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》. 排气筒DA004; 颗粒物、挥发性有机物、SO2、NOX; 次/年; 颗粒物、SO2、NOX执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）最严值. 排气筒DA005; 挥发性有机物; 次/年; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）最严值. 排气筒DA006; 油烟; 次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”的排放限值. 无组织; 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 挥发性有机物; 次/半年; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值最严值最严值. 7、结论 综上，项目采取本次评价提出的污染治理措施后，排气筒（DA001、DA002）颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；排气筒（DA003、DA004）颗粒物、SO2、NOX的排放可满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中的要求，挥发性有机物排放可满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）要求；排气筒（DA005）挥发性有机物排放可满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）要求；食堂油烟排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”的排放限值；项目厂界、厂区挥发性有机物的排放满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3汽车维修非甲烷总烃及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2非甲烷总烃的排放最严限值要求。项目污染物对周围环境影响小，项目污染物的排放对周围环境影响可接受，环保措施可行。 4.3运营期废水环境影响和保护措施 1、污染源 本项目废水污染源为员工生活、喷涂前清洗废水、钝化后清洗废水。 2、污染物产生情况 根据前文水平衡分析可知，项目员工生活污水产生量为4590m3/a，生活污水中主要污染物为SS、氨氮、COD、BOD5，生活污水进入隔油池+化粪池进行预处理；喷涂前清洗包含除油前清洗、除油后清洗、钝化后清洗，喷涂前清洗废水产生量2419.2m3/a，主要污染物为COD、石油类，进入自建污水处理设施处理。 3、污染物治理措施及可行性分析 本项目生产废水间歇性排放，水质、水量在一天内变化较大，生产废水中COD、石油类浓度较高，不含有毒物质，产生量为2419.2m³/a，企业共四个水洗槽，倒槽时分开进行，倒槽量为14.4t/次。项目生产废水需要进行中和处理使废水酸性、碱性得到减弱，因暂无金属制品业表面处理排污许可证申请与核发技术规范，故本次评价根据《工业源产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》06预处理相关末端治理技术进行可行性判定。结合本项目废水中的污染物特点，本项目采用的末端治理技术为化学混凝法，目前该工艺在喷涂前处理废水上已得到较广泛应用，故废水处理工艺可行，项目拟设计污水处理能力为20m3/d，满足项目污水处理需求。 废水处理工艺如下： 图4.3-1 废水处理工艺流程图 调节池：按水质分别收集各类污水，调节水量、均化水质，以保证后续污水处理构筑 物的稳定运行。 中和沉淀池：加入中和剂对酸性废水进行中和及沉淀。 气浮池：加入絮凝剂对中和后的出水进行进一步处理。 储水池：储存处理后的出水，以便排放。 污泥浓缩池：浓缩中和沉淀池及气浮池排出污泥，减小污泥体积，便于脱水处理。 污泥处理：经过沉淀池排出的铝型材污泥含水率达到 90%以上，需要进行脱水处理。拟建项目选取机械脱水法对污泥进行处理，板框压滤机的效果最好。所以在工程设计中，将污泥从沉淀池利用静压排至污泥浓缩池内，经浓缩后用泵抽送到板框压滤机压滤。处理后污泥含水率可降至 60%左右，泥饼委托有资质单位处理，滤液作为废水再次进行水处理。 - 废水排放信息 （1）污染物产排情况 - 类比同类工程，废水中污染物产排情况一览表如下。 表4.3-1 项目营运期生活污水产生及排放情况一览表 污 染 源; 废水产生量; 污染物; 产排情况; 治理措施. m³/d; m³/a; 进水浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排水浓度 mg/l; 排放量 t/a. 生产废水; /; 2419.2; COD; 100; 0.2419; 55.5; 0.1343; 进入污水处理设施进行综合处理（60t/d）. 石油类; 2.5; 0.0060; 1.438; 0.0035. 生活污水; 15.3; 4590; COD; 350; 1.6065; 326; 1.4963; 经隔油池+化粪池预处理. SS; 200; 0.9180; 69.5; 0.3190. 氨氮; 40; 0.1836; 35; 0.1607. BOD5; 150; 0.6885; 96.2; 0.4416. 合计; COD; /; 1.8484; /; 1.6306; /. SS; /; 0.9180; /; 0.3190; /. 氨氮; /; 0.1836; /; 0.1607; /. BOD5; /; 0.6885; /; 0.4416; /. 石油类; /; 0.0060; /; 0.0035; /. （2）废水排放信息 本项目废水排放基本信息见下表： 表4.3-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排污口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理 设施. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 衡龙新区污水处理厂; 间接排放; TW001; 隔油池+化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 2; 生产废水; COD、SS、石油类; TW002; 污水处理设施; DW002; 是; 一般排放口. 表4.3-3 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准或浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112.50519; 28.35907; 4590; 衡龙新区污水处理厂; 间接排放，排放期间流量稳定; /; 衡龙新区污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD; 10. 2; DW002; 112.50558; 28.35878; 3060; 氨氮; 5（8）. SS; 10. 表4.3-4 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; /. 2; DW002; CODCr; 500. 石油类; 20. 表4.2-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 年排放量t/a. 1; DW001; COD; 326; 1.4963. SS; 69.5; 0.319. 氨氮; 35; 0.1607. BOD5; 96.2; 0.4416. 2; DW002; COD; 55.5; 0.1343. 石油类; 1.438; 0.0035. 全厂排放口; COD; /; 1.6306. SS; /; 0.319. 氨氮; /; 0.1607. BOD5; /; 0.4416. 石油类; /; 0.0035. 表4.2-6 废水监测计划 监测计划; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; 化粪池出水口; COD、BOD5、NH3-H、SS; 委托监测，每年一次. 处理站出水口; COD、石油类. 4、水污染控制、水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性分析 1）污水管网建设情况 本项目位于工业园区，根据园区的纳污管网图，项目属于纳管范围，污水可接入园区污水管网，满足纳管要求。 2）废水排入衡龙新区污水处理厂可行性分析 ①水量 益阳市衡龙新区污水处理厂处理能力为3万t/d，采用曝气生物滤池BAF工艺，衡龙新区污水处理厂目前已投入运行。本项目生产废水日最大排放量为57.6m3/d，占衡龙新区污水处理厂处理规模的0.19%，所占规模小，项目废水的排放不会益阳市衡龙新区污水处理厂处理处理能力造成冲击。 ②水质 本项目生活污水产生的污染物浓度成分简单，经隔油池+化粪池预处理后可达到衡龙新区污水处理厂的接收标准，对衡龙新区污水处理厂处理能力冲击量小；生产废水经污水处理站中和沉淀后，可满足益阳市衡龙新区污水处理厂废水接收标准。衡龙新区污水处理厂选址于银城大道与泉交河交界，规划总规模3万吨/日，其中2015-2020建设规模为1万吨/日，污水处理工艺为曝气生物滤池工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入泉交河。项目废水经益阳市衡龙新区污水处理厂处理后，尾水可实现达标排放，满足一级A标准：COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L。 综上，本项目废水量为排放量不大；产生的污染物浓度较低且可达到衡龙新区污水处理厂的接收标准，对衡龙新区污水处理厂处理能力冲击量小。因此，本项目废水进入益阳市衡龙新区污水处理厂是可行的。 4.4噪声 （1）污染源 本项目营运期噪声污染源为切割机、钻床、铣床、静电喷涂设备、铝挤成型设备等设备的运行。项目噪声污染源、设备声级及降噪措施见表4.4-1。 表4.4-1 设备噪声源及声级一览表 单位：dB（A） 噪声污染源; 产生强度; 声源类型; 数量（台）; 降噪措施; 采取措施后 排放强度. 切割机; 80-85; 稳态噪声; 19; 选用低噪声设备，采取隔声罩、减振措施; 60-65. 机加CNC; 60-75; 稳态噪声; 20; 40-55. 剪板机; 60-75; 稳态噪声; 2; 40-55. 钻床; 75-80; 稳态噪声; 40; 55-60. 铣床; 80-85; 稳态噪声; 5; 60-65. 静电喷涂设备; 80-85; 稳态噪声; 10; 60-65. 铝挤成型设备; 80-85; 稳态噪声; 10; 60-65. （2）降噪措施及厂界达标情况 项目噪声源主要来自于生产车间，为室内声源，评价中对室内声源以每一建筑物为一单元来计算室内声源等效室外声源声功率级，在此基础上，考虑到室内声源等效室外声源的距离，再将等效室外噪声源简化为一个噪声源。本次评价具体预测模式如下： 1）室内声源等效室外声源声功率级计算 式中TL——隔墙的隔声量，dB（A）。 式中 R—房间常数 这里假设房间内吸声系数均为0.4，声源均放置在房间中央地面，即指向性因素Q=2。 然后得用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率级。 2）单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减） 式中： DC—指向性指数，dB（A）； Ad—几何发散引起的衰减，dB（A）； 3）声级的计算 a. 建设项目声源在预测点产生的等效连续A声级贡献值： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效连续A声级贡献值，dB（A）； LAi-i——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，S； Ti-i——声源在T时段内的运行时间。 b. 预测点的预测等效连续A声级计算 4）噪声治理措施削减量 本次评价要求项目采取下列措施： ①优先选择噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减轻噪声污染；噪声设备应设隔振基础或铺垫减振垫； ②生产车间等设备用房安装隔声门窗，车间内工作人员配戴耳机； ③加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； ④加强绿化，在车间周围种植高大常绿树种，以最大限度地隔减噪声。 项目采取相应措施后噪声可达到15～25dB(A)的隔声量；厂房内吸声墙壁可达到10～15dB(A)的降噪量；采取以上措施可有效隔声降噪。设备置于生产车间内，主要考虑生产车间隔声、空气吸收的衰减等影响，本次评价计算时车间内设备降噪取20dB(A)。 根据上述公式，项目周围各受声点的噪声预测结果见表4.4-2： 表4.4-2 项目环境噪声预测结果统计一览表 单位：dB（A） 测点位置; 贡献值（Leq）; 评价. 项目东厂界; 昼间39.18; 达标. 项目南厂界; 昼间46.44; 达标. 项目西厂界; 昼间44.64; 达标. 项目北厂界; 昼间51.82; 达标. 由表4.4-2可知，本项目营运过程中产生的噪声经厂区建筑物的隔声、距离的衰减后，其厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）监测要求 本项目厂界噪声监测计划见表4.4-3： 表4.4-3 项目厂界噪声监测计划 监测计划; 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污染源监测计划; 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 每年一次. 4.5固体废物 （1）污染源 本项目营运期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、金属边角料、废包装材料、金属屑等一般固废以及废切削油、废矿物油和废活性炭、废印版。 1）生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目厂区职工，本项目劳动定员为150人，生活垃圾按0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为22.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。 2）一般固废 ①金属边角料 五金件机加工产生的边角料，产生量约为原料用量的1%，故边角料年产生量约0.3t/a；铝棒加工、精剪过程产生边角料，边角料年产生量约30t/a。 本项目生产过程中边角料产生量约30.3t/a，收集后外售。属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中其他废物类别，类别代码49。 ②废包装材料 本项目营运过程中会产生一定的废包装材料，产生量约为1t/a，收集后外售。属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中废复合包装类别，类别代码07。 ③收集的粉尘 本项目五金件生产过程、铝棒加工精剪过程布袋除尘器收集的金属粉尘量分别为为0.136t/a、13.595t/a，收集后外售；喷涂过程收集的粉尘量为2.708t/a，收集的粉尘重新作为喷涂原料。收集的粉尘属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中工业粉尘类别，类别代码66。 ④废模具 本项目模具年使用量为500套，模具破损后收集于一般固废间外售，定期外售处置。属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中其他废物类别，类别代码49。 ⑤废印版 本项目废印版年产生量为20个，属《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中其他废物，类别代码99。 3）危险废物 ①矿物油（含油桶） 本项目现有工程废矿物油（含油桶）年产生量为0.5t，废矿物油属于《国家危险废物名录》中HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08；废油桶属于《国家危险废物名录》中HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。 ②废切削液 本项目机加工过程中使用切削液，切削液在使用过程中循环使用，不外排，待失效后定期更换，根据《国家危险废物名录》，废切削油属于国家危险废物名录HW09油/水、烃/水混合物或乳化液类危险废物，危废编号为900-006-09，交由有资质的单位处理，不外排。本项目废切削油产生量约为1t/a，收集后交由资质单位进行处理。 ③废活性炭 根据上文可知，生产过程有机废气总去除量为0.402t/a。参考湖州市“‘关于印发《关于废气治理中活性炭使用和管理的指导意见》的通知’：采用密闭方式收集废气时，密闭空间必须同时满足足够的换气次数和保持微负压状态。人员操作频繁的空间内换气次数不小于20次/小时；采用上吸风形式收集废气时，据集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，确保废气收集率90%以上。由于各企业生产产品、工艺及废气排放源强有较大差别，为确保VOCs得到有效处理，针对采用一次性活性炭处理技术的企业，按照每吨活性炭吸附挥发性有机物150kg计算，原则上活性炭吸附使用周期不得超过三个月。针对原料VOCs含量高和排放量大的生产工艺，应根据计算、设计和实际工艺等合理确定活性炭更换频次。”则项目至少需活性炭2.68t/a，产生的废活性炭量约为3.604t/a。废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他危险废物（900-039-49）类别；本次评价要求建设项目每季度更换活性炭，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 ④废油墨及洗网水桶 本项目消耗油墨360kg/a，容量为20kg/桶，则产生废桶数量为18个/a，重量约为0.5kg/个，则废油墨桶产生量为0.009t/a；项目消耗洗网水36kg/a，容量为4kg/桶，则产生废桶数量为9个/a，重量约为0.2kg/个，则废洗网水桶产生量为0.002t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49其他废物中非特定行业，行业代码900-041-49，危险特性T/In；项目危废交由有资质的单位处置。 ⑤废抹布及手套 废抹布及手套年产生量为0.03t/a，产生量少，本次评价要求收集后按危废处置。废抹布及手套属《国家危险废物名录》中HW49类其他废物，废物代码为900-041-49，项目危废交由有资质的单位处置。 ⑥除油、钝化废渣 本项目预计年清理除油槽、钝化槽内的沉渣0.1t。废渣属《国家危险废物名录》中HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码为900-409-06，项目危废交由有资质的单位处置。 ⑦污水处理站污泥 项目生产废水经污水处理站进行处理，项目生产废水带有强碱性，经处理后产生的沉渣量为1t/a，属《国家危险废物名录》HW49（其他废物），危废代码 772-006-49。 表4.5-1 项目固体废物汇总一览表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量 （t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 措施. 1; 废边角料; 一般固废，其他废物类别; 49; 30.3; 下料; 固; 金属; 天; 外售. 2; 废包装材料; 一般固废，废复合包装; 07; 1; 全过程; 固; 包装材料; 天; 外售. 3; 收集的粉尘; 一般固废，工业粉尘; 66; 13.731; 下料; 固; 金属颗粒; 天; 外售. 2.708; 喷粉; 固; 塑料颗粒; 天; 回收利用，作为喷涂原料. 4; 废模具; 一般固废，其他废物类别; 99; 500套; 挤压; 固; 金属; 年; 外售. 5; 废印版; 一般固废，其他废物类别; 99; 20个; 机械维修; 固; 废印版; 年; 厂家回收. 6; 废矿物油; HW08类废矿物油与含矿物油废物; 900-210-08; 0.5; 机械维修; 液; 矿物油; 月; 每季度由有相应危废处理资质的单位进行处置. 油桶; 900-249-08; 固; 金属; 月. 7; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液类危险废物; 900-006-09; 1; 机加工; 液; 切削液; 月. 8; 废活性炭; HW49其他危险废物; 900-039-49; 3.604; 废气处理; 固; 有机废气; 季度. 9; 废油墨桶及洗网水桶; 900-041-49; 0.011; 丝印; 固; /; 月. 10; 废抹布及手套; HW49类其他废物; 900-041-49; 0.03; 全过程; 固; /; 月. 11; 除油、钝化废渣; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-409-06; 0.1; 除油池; 固; /; 年. 12; 污泥; HW49其他废物; 772-006-49; 1; 污水处理站; 固; 碱; 年. 13; 生活垃圾; /; /; 22.5; /; /; /; 天; 交由环卫部门处置. （2）固废管理 1）一般固废管理及处置措施要求 本项目拟于项目西北侧设置1个一般固废间，建筑面积50m2，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 2）危废管理及处置措施要求 A、本项目新建危险废物暂存件，设置于项目西北侧，占地面积约为30m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求，危险废物暂存库采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到1×10-10cm/s； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险 废物相容； c、库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且 表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； d、库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口； e、危废废物暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施 和渗漏收集措施，设置警示标志。 B、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； c、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； d、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； e、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 本项目须按规范建设危废暂存间，项目产生的危废暂存危废暂存间定期委托有资质单位处理，不会对周边环境造成影响。 （3）结论 项目产生的固体废弃物经分类处理后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。在严格按照环境评价规定方式处置的情况下，项目固体废物排放不会对区域环境产生明显影响。 4.6土壤环境影响和保护措施 1、土壤污染源、污染类型以及污染途径 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 本项目污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种: ①大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是颗粒物、SO2、氮氧化物、VOCs，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 ②水污染型：项目产生的废水直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 ③固体废物污染型：项目危险废物等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 2、防控措施 ①废气 经前文分析可知，项目废气经处理后能够实现达标排放。项目位于工业园，周边均为硬化地面，产生的废气经大气沉降后对土壤环境影响小。 ②废水 项目废水经预处理后进入衡龙新区污水处理厂进行处理，不直接进入外界环境进行地表漫流。 ③固废 项目一般固废分类存放于固废间，做好了防风、防雨等措施，遵照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定，定期处置，不直接进入外界环境；项目危废暂存于危废暂存间，项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单相关要求设计，危废定期由有相应资质的危废公司转运、处置，不直接进入外界环境。 ④分区防渗 本项目进行分区防渗，根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：生产车间地面、固体废物暂存区、仓库、污水管线等按照一般防渗处理；危险废物暂存区按重点防渗区处理；办公区按简单防渗处理。项目采取雨污分流，雨水经雨水管网流入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网，对污水收集管网等采取相应的防渗措施。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。 4.7地下水环境影响和保护措施 本项目选址不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；其亦不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地及特殊地下水资源（如矿泉水等）保护区以外的分布区。根据地下水环境敏感程度分级表，拟建设项目的地下水环境敏感程度为不敏感。 本项目进行分区防渗，根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：生产车间地面、固体废物暂存区、仓库、污水管线等按照一般防渗处理；危险废物暂存区按重点防渗区处理；办公区按简单防渗处理。项目采取雨污分流，雨水经雨水管网流入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网，对污水收集管网等采取相应的防渗措施。 4.8环境风险分析 1、危险物质和风险源分布情况 根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本项目主要危险物质为废矿物油、废切削液、润滑油、切削液等，存储情况如下： 表4.8-1 工程辅助材料及储存情况表 原料名称; 性状; 最大暂存量（t）; CAS号; 标准临界量（t）; 存放位置. 废矿物油; 液态; 0.125; 7697-37-2; 2500; 危废暂存间. 废切削液; 液态; 0.25; 7697-37-2; 2500. 润滑油; 液态; 0.5; 7697-37-2; 2500; 原材料仓库. 切削液; 液态; 0.05; 7697-37-2; 2500; 原材料仓库. 2、危险物质数量与临界量比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）表1中对应临界量的比值Q。本项目按式（C.1）计算风险物质总量与其临界量比值（Q）Q=0.00037＜1，项目环境风险潜势为I。 3、环境风险情形环境影响途径及危害后果分析 ①火灾等事故引发突发环境风险事件 本项目在丝网印刷时使用水性油墨作为原料，用洗网水清洗网版，洗网水、油墨是一种有多种化学溶剂组成的混合物，为易燃化学品，项目洗网水暂存量仅为10kg，油墨暂存量为45kg，暂存量少，但若接触明火，易引发火灾，但可控。废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液不属于易燃易爆物品，项目发生大规模火灾的可能性低。 项目仓库化学品发生小规模火灾后，应及时采用泡沫/干粉灭火器进行灭火，此过程产生CO、挥发性有机物等有毒有害气体，对周围环境空气造成一定的影响，小规模火灾在场区内能够得到控制，对区域环境空气造成的影响小；若厂区发生大规模火灾后，建设单位请求消防部门进行灭火，此过程主要灭火物质为消防水，此类风险事故产生消防废水、有毒有害气体，有毒有害气体对周围环境空气造成明显影响，消防废水若未得到有效控制进入周边水体，对水体水质造成较大的影响。 ②化学品泄漏 本项目使用油墨、洗网水、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液等化学品于专用仓库采用塑料瓶/桶盛装，危废暂存间暂存废矿物油、切削液采用废油桶盛装暂存，若因人为原因为拧紧瓶盖、盛装容器倾倒导致油墨、液压油、润滑油、废矿物油等泄漏随地表漫流进入自然水体，污染地表水，垂直入渗污染地下水和土壤。 ③废气处理措施失效 项目有机废气处理措施为活性炭吸附装置，若活性炭饱和未及时更换，将造成挥发性有机物非正常排放，对周围环境空气造成一定不利影响。 危险物质和风险源分布情况及可能影响途径如下： 表4.8-2 危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 事故种类; 分布情况; 影响途径. 火灾; 仓库; 厂区使用的洗网水、油墨为易燃品，同时设备高速运转易形成局部高温或人为点火源（如吸烟），易引燃易燃品，造成火灾。发生大规模火灾后消防废水若不合理处置，则会造成周边地表水污染；燃烧废气会直接造成周边环境空气质量的下降. 化学品泄漏; 危废暂存间（废矿物油、废切削液等），仓库（废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液）; 废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液等化学品泄露，若无相应措施，将会通过地表径流污染周边水体，通过垂直入渗污染土壤和地下水. 废气处理措施失效; 排气筒; 直接对环境空气造成影响. 4、环境风险防控措施 1）火灾等事故引发的风险防范控制措施 火灾防范措施： ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对洗网水瓶、油墨桶、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员进入仓库内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 火灾后产生的次生污染控制措施： ①在仓库内发生小规模火灾时使用泡沫/干粉灭火器进行灭火，不使用消防水灭火，发生小规模火灾时，应急人员需戴防毒面具，对厂区内的火灾进行控制，火灾过程产生的废气污染能够在场区内进行控制；使用泡沫/干粉灭火器进行灭火产生的消防渣应作为危废收集于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 ②在发生大规模火灾时，产生有毒有害气体，随着火灾的扑灭而结束，对周围环境空气的影响时间短；项目灭火后会产生洗消废水，废水中主要含SS、COD。用沙包对于消防废水、污染雨水进行围堵，采用投加明矾进行沉降处理，消防废水经沉降处理后用水泵抽至市政污水管网进入衡龙新区污水处理厂处理后排放。 项目发生火灾后产生的次生污染能够得到合理控制，环境风险可控。 2）原辅材料、危废泄漏防范控制措施 防范措施： 应按照相关要求规范对废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液、洗网水、油墨等化学品的使用、严格按前文要求对危废的暂存进行管理，加强对员工的教育培训。危废暂存区应做好防腐防渗措施。在厂内存储地点必须远离动火点，且保证储存地点通风良好，现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌；生产区应划分禁火区和固定动火区，并设置明显的标识。 控制措施： 本项目洗网水、油墨、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液等存储于专用仓库，专用仓库内为防渗设计，房间仅设一个出口，出口拟设置5cm高的围挡，避免油墨、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液发生泄露后因地势进入其他区间内。洗网水发生泄露后，因瓶装量小、泄漏量少、易挥发的特性，不会对周围环境造成较大影响；废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液、油墨因瓶装量小，发生泄露后泄漏量少，泄露后不会进入其他车间或外界环境，项目拟采用抹布、吸油毡、沙土等物资进行吸附，吸附后的沙土、抹布、吸油沾等采用合规容器收集暂存于危废暂存间，季度内交由有资质的危废公司转运处置。 本项目废矿物油、废液压油拟采用废油桶盛装，置于托盘内，若发生等发生小量泄漏时，应采取措施修补容器，或转移破损桶内的物料，并将托盘内的废矿物油重新导入完好废油桶中。项目危废暂存间废矿物油、废液压油四周需设置围堰，围堰的高度不应小于0.15m，围堰区域的范围一般按设备最大外形再向外延伸0.8m，围堰容积应大于最大油品暂存量，当废矿物油发生泄漏，泄漏液体集中在围堰内，经收集后在专用容器内暂存，在危险废物暂存间内暂存后交有资质的单位进行处置。 项目洗网水、油墨、液压油、润滑油、废矿物油、废液压油等化学品泄露能够得到合理控制，环境风险可控。 3）废气处理系统发生的防范控制措施 防范措施： 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备；废气处理设施每天上下午各检查一次。项目每半年更换活性炭，避免活性炭饱和。 控制措施： 如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，并立即请有关的技术人员进行维修。 项目对废气处置装置及时检查维修、并半年更换一次活性炭，环境风险可控。 4）环境风险应急预案 突发性事故风险不可能绝对避免，这就要求我们在预防事故发生的同时，为一旦发生的事故制定应急措施，以便使事故造成的危害减至最小程度。应急预案就是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。应急预案一般包括应急状态分类、应急计划区、事故等级、应急防护和应急医学处理等。本项目建成后应编制《突发环境事件应急预案》，突发事故应急预案基本内容见下表。 表4.8-3 项目突发环境事件应急预案基本内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 风险单元; 生产区、仓储区、相关环保设施，危废暂存间. 2; 应急组织结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员. 7; 人员紧急撤离、疏散计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （8）结论 综上所述，从环境保护角度来说，本项目在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的，本项目环境风险可控。 建设项目环境风险简单分析内容表： 表4.8-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 湖南宝明五金制品有限公司五金新材料研发与制造新建项目. 建设地点; 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇衡龙新区银城大道东侧、工业二路南侧. 地理坐标; 经度; E112°30′19.459″; 纬度; N28°32′44.049″. 主要危险物质及分布; 见表4.8-1. 环境影响途径及危害后果; 见表4.8-2. 风险防范措施要求; 详见4环境风险防控措施. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 1、风险调查：详见前文。 2、评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对环境风险评价工作等级进行判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析。 3、环境敏感目标概况：经现场踏勘可知，本项目500m范围内存在环境风险受体。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/五金件车间下料 |  | 颗粒物 |  | 车间封闭，在剪板机下方设置风道，废气经收集后引入袋式除尘器进行处理 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值 |
|  | DA002/铝型挤压车间车间铝棒加工、精剪 |  | 颗粒物 |  | 车间封闭，在切割机下方设置风道，废气经收集后引入袋式除尘器进行处理 |  |  |
|  | DA003/铝型材挤压车间棒炉、时效炉 |  | SO2、NOX、颗粒物 |  | 采用天然气作为燃料 |  | 颗粒物、SO2、NOX执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相关要求；挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  | DA004/铝型材喷涂车间 | 喷涂 | 颗粒物 |  | 车间密闭，废气经集气罩收集+布袋除尘器处理 |  |  |
|  |  | 固化 | 颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物 |  | 车间密闭，有机废气经负压收集+活性炭吸附装置处理 |  |  |
|  | DA005/面包机生产车间丝印、烘干 |  | 挥发性有机物 |  | 车间密闭，有机废气经负压收集+活性炭吸附装置处理 |  | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）要求 |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 |  | 车间密闭 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值 |
|  |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3汽车维修非甲烷总烃、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2非甲烷总烃的排放及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值最严值要求 |
|  | DA006/食堂 |  | 油烟 |  | 油烟净化器 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 |  | SS、氨氮、COD、BOD5 |  | 隔油池+化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准） |
|  | DW002/生产废水 |  | COD、石油类 |  | 污水处理站处理 |  |  |
| 声环境 | 厂界/设备 |  | 噪声 |  | 低噪声设备，采取隔声罩、减振措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料 |  |  | 分类暂存于一般固废间，定期外售 |  | 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020） |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收集的粉尘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废模具 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废印版 |  |  | 分类暂存于一般固废间，厂家回收 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门清运 |  | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) |  |
|  | 废矿物油 |  |  | 分类暂存于危废暂存间，每季度交由有资质的单位转运处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013年修改单 |  |
|  | 油桶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废切削液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油墨桶及洗网水桶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废抹布及手套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除油废渣 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目进行分区防渗，根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：生产车间地面、固体废物暂存区、仓库、污水管线等按照一般防渗处理；危险废物暂存区按重点防渗区处理；办公区按简单防渗处理。项目采取雨污分流，雨水经雨水管网流入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网，对污水收集管网等采取相应的防渗措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、火灾等事故引发的风险防范控制措施 火灾防范措施： ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对洗网水瓶、油墨桶、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员进入仓库内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 火灾后产生的次生污染控制措施： ①在仓库内发生小规模火灾时使用泡沫/干粉灭火器进行灭火，不使用消防水灭火，发生小规模火灾时，应急人员需戴防毒面具，对厂区内的火灾进行控制，火灾过程产生的废气污染能够在场区内进行控制；使用泡沫/干粉灭火器进行灭火产生的消防渣应作为危废收集于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 ②在发生大规模火灾时，产生有毒有害气体，随着火灾的扑灭而结束，对周围环境空气的影响时间短；项目灭火后会产生洗消废水，废水中主要含SS、COD。用沙包对于消防废水、污染雨水进行围堵，采用投加明矾进行沉降处理，消防废水经沉降处理后用水泵抽至市政污水管网进入衡龙新区污水处理厂处理后排放。 项目发生火灾后产生的次生污染能够得到合理控制，环境风险可控。 2、原辅材料、危废泄漏防范控制措施 防范措施： 应按照相关要求规范对废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液、洗网水、油墨等化学品的使用、严格按前文要求对危废的暂存进行管理，加强对员工的教育培训。危废暂存区应做好防腐防渗措施。在厂内存储地点必须远离动火点，且保证储存地点通风良好，现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌；生产区应划分禁火区和固定动火区，并设置明显的标识。 控制措施： 本项目洗网水、油墨、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液等存储于专用仓库，专用仓库内为防渗设计，房间仅设一个出口，出口拟设置5cm高的围挡，避免油墨、废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液发生泄露后因地势进入其他区间内。洗网水发生泄露后，因瓶装量小、泄漏量少、易挥发的特性，不会对周围环境造成较大影响；废矿物油、废切削液、除油剂、润滑油、切削液、油墨因瓶装量小，发生泄露后泄漏量少，泄露后不会进入其他车间或外界环境，项目拟采用抹布、吸油毡、沙土等物资进行吸附，吸附后的沙土、抹布、吸油沾等采用合规容器收集暂存于危废暂存间，季度内交由有资质的危废公司转运处置。 本项目废矿物油、废液压油拟采用废油桶盛装，置于托盘内，若发生等发生小量泄漏时，应采取措施修补容器，或转移破损桶内的物料，并将托盘内的废矿物油重新导入完好废油桶中。项目危废暂存间废矿物油、废液压油四周需设置围堰，围堰的高度不应小于0.15m，围堰区域的范围一般按设备最大外形再向外延伸0.8m，围堰容积应大于最大油品暂存量，当废矿物油发生泄漏，泄漏液体集中在围堰内，经收集后在专用容器内暂存，在危险废物暂存间内暂存后交有资质的单位进行处置。 项目洗网水、油墨、液压油、润滑油、废矿物油、废液压油等化学品泄露能够得到合理控制，环境风险可控。 3、废气处理系统发生的防范控制措施 防范措施： 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备；废气处理设施每天上下午各检查一次。项目每半年更换活性炭，避免活性炭饱和。 控制措施： 如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，并立即请有关的技术人员进行维修。 4、项目建成后须编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： - 严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护。 - 建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 （4）主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存在的环境污染问题。 （5）应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 2、企业自主环保验收要求 本项目应按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关要求进行自主验收。为贯彻落实《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号），规范建设单位自主开展建设项目环境保护设施验收工作，进一步强化建设单位环境保护主体责任。 3、建立排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令第11号）规定，本项目排污许可管理类别为：二十七、有色金属冶炼和压延加工业-79有色金属压延加工，有轧制或者退火工序的；二十八、金属制品业-80、金属日用品制造，81、金属表面处理及热处理加工-除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂 法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的；十八、印刷和记录媒介复制业-39印刷；五十一、通用工序-工业炉窑，本项目应进行简化管理。 4、排污口规范化设置 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。排污口应实行规范化设置与管理，管理原则如下： （1）排污口必须规范化设置，排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道； （2）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上分析可知，湖南宝明五金制品有限公司五金新材料研发与制造新建项目与国家产业政策、益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划不冲突，工程选址可行，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生废气、污水、噪声及固体废物污染，在认真落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废能得到妥善处理，噪声不会出现扰民现象，环境风险可控，对周边环境影响较小。从环境保护角度而言，项目的建设可行。

- 附表

- 附表1建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.673t/a | / | 2.673t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.072t/a | / | 0.072t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.337t/a | / | 0.337t/a | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.155t/a | / | 0.155t/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.631t/a | / | 1.631t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.319t/a | / | 0.319t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.161t/a | / | 0.161t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.442t/a | / | 0.442t/a | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 30.300t/a | / | 30.300t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.000t/a | / | 1.000t/a | / |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 13.731t/a | / | 13.731t/a | / |
|  | 废模具 | / | / | / | 500.000套/a | / | 500.000套 | / |
|  | 废印版 | / | / | / | 20个/a | / | 20个/a | / |
| 危险废物 | 废矿物油（含油桶） | / | / | / | 0.500t/a | / | 0.500t/a | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 1.000t/a | / | 1.000t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.604t/a | / | 3.604t/a | / |
|  | 废油墨桶及洗网水桶 | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | / |
|  | 废抹布及手套 | / | / | / | 0.030t/a | / | 0.030t/a | / |
|  | 除油、钝化废渣 | / | / | / | 0.100t/a | / | 0.100t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.000t/a | / | 1.000t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 22.500t/a | / | 22.500t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①