益资环评表〔2022〕7号

关于益阳市天都塑料包装有限公司

塑料包装袋生产项目

环境影响报告书的批复

益阳市天都塑料包装有限公司：

你公司呈报的《益阳市天都塑料包装有限公司塑料包装袋生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳市天都塑料包装有限公司塑料包装袋生产项目位于益阳市资阳区长春经济开发区五福东路10号。项目占地面积5592.82平方米，总投资3000万元，其中环保投资297万元。主要建设内容包括：一栋生产车间（设置印刷车间、分切车间、复合车间、固化车间、制袋车间、烫金车间等），配套建设办公楼、门卫室、食堂等公用辅助工程。项目于2017年10月建成投产，年产槟榔包装袋5亿个、食品包装袋1亿个。

二、项目建设符合国家相关产业政策。符合省级以上产业园区生态环境准入清单的益阳长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神、湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告书的分析结论及专家组评审意见，在建设单位严格落实报告书和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，我局原则同意益阳市天都塑料包装有限公司塑料包装袋生产项目的建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。调墨、印刷、设备擦洗、调胶、复合、固化工序及危废暂存间有机废气经专用管道引至有机废气处理设施（“减风增浓＋旋转式RTO”装置）处理后通过15m高排气筒排放，确保外排污染物满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（湖南省地方标准，DB43/1357-2017）表1及表2中限值；RTO蓄热式燃烧炉中天然气燃烧废气满足《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）相关要求后与有机废气一起通过15m高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放。

（三）落实水污染防治措施。项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网排入益阳市城北污水处理厂进行深度处理。

（四）加强噪声污染防治工作。通过采取减振、吸音、隔声、加强设备维护和保养等措施，确保营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。分切、制袋废边角料及不合格产品外售综合利用；废油墨桶、废胶桶、废稀释剂桶等包装废弃物、废抹布、废手套收集后暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（七）本项目污染物排放总量控制为：VOCs≤1.96t/a、SO2≤0.02t/a、NOx≤0.04t/a。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目批复后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2022年3月21日