益赫环评表〔2022〕24号

益阳市生态环境局

关于《湖南蓝天建材新型材料有限公司

年处理50万吨建筑垃圾建设项目

环境影响报告表》的批复

湖南蓝天建材新型材料有限公司：

你公司呈报的《湖南蓝天建材新型材料有限公司年处理50万吨建筑垃圾建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南蓝天建材新型材料有限公司年处理50万吨建筑垃圾建设项目位于益阳龙岭产业开发区沧泉新区，总投资2200万元。项目利用湖南蓝天建材管业发展有限公司厂区内闲置用地进行建设，占地面积9180m2，建设建筑垃圾加工生产车间1栋，设置年处理50万吨建筑垃圾生产线1条，配套建设原料堆场、成品堆场等公用辅助工程，员工办公场所依托湖南蓝天建材管业发展有限公司现有办公楼。

项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意湖南蓝天建材新型材料有限公司年处理50万吨建筑垃圾建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循环境保护优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化；加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中处理后循环利用，不外排；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；加强水土流失防治措施，防止水土流失。

（三）做好项目大气污染防治工作。项目生产车间、原料堆场、成品堆场及输送廊道等采取封闭措施，破碎筛分粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理，并设置喷雾装置，物料堆场、原料下料口及物料输送廊道进出口处安装自动喷雾装置，厂内运输车辆保持清洁、低速行驶，厂区道路硬化并定期洒水，以减少粉尘无组织排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（四）做好项目水污染防治工作。项目洗砂废水及车辆清洗废水经污水池收集后，通过高效浓缩机处理后回用于生产，不外排;生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳东部新区污水处理厂进行深度处理。

（五）做好项目噪声污染防治工作。通过优化厂区平面布局和设备选型，对高噪声设备采取有效的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（六）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的一般固废及危险废物应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求设置一般固废暂存场所和危险废物暂存间，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。废金属外售给废旧物资回收单位；废水处理污泥经压滤脱水后交由砖厂综合利用；车间沉降粉尘收集后回用于生产；废矿物油暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运，禁止乱堆乱弃。

（七）本项目不得收集含沥青、危险化学品等危险废物及环评报告中规定的建筑垃圾进料负面清单中列出的原料进行加工。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

五、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年6月28日