益赫环评表[2022]30 号

益阳市生态环境局

关于《湖南省益阳市胜鸿再生资源有限公司

年产5000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响

报告表》的批复

湖南省益阳市胜鸿再生资源有限公司：

你公司呈报的《湖南省益阳市胜鸿再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：一、湖南省益阳市胜鸿再生资源有限公司拟投资4000万元，拟在益阳市赫山区龙岭产业开发区沧泉新区租赁标准化厂房建设再生塑料颗粒生产项目，项目建筑面积约4600平方米，主要建设内容包括原料清洗区、甩干区与熔融拉丝造粒区、办公区、给排水、供配电及环保工程等相关公用辅助工程。项目达产后年产5000 吨再生塑料颗粒。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和龙岭工业集中区生态环境准入清单要求。根据长沙则中环保技术有限公司编制的《报告表》的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意湖南省益阳市胜鸿再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒建设项目的选址并建设。

二、你公司在项目设计、建设和运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

(一)严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

(二)落实大气污染防治措施。熔融拉丝工序产生的有机废气采取“集气罩+催化燃烧装置”措施处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4 中的限值后通过1根15m排气筒排放;加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)管理要求，减少无组织废气排放，厂界有机废气和恶臭须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值以及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值的二级新改扩建标准值的要求，厂内有机废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放监控浓度限值。

(三)落实水污染防治措施。按照“雨污分流”的原则建设给排水系统，生活污水和清洗废水分别经化粪池和自建的污水处理站预处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入益阳东部新区污水处理厂深度处理后达标排放。

(四)落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

(五)落实固体废物污染防治措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾、废边角料、造粒废料、废过滤网及污水处理站污泥统一收集后委托环卫部门清运处理;废催化剂、废活性炭和废机油等危险废物须委托有相关危险废物处置资质的单位安全处置。

(六)本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.08t/a，NH3-N≤0.01t/a，VOCs≤0.15t/a,总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理。

(七)本项目不得收集《废塑料污染控制技术规范》(HJ/T364-2022)中属于医疗废物、危险废物、含有卤素的废 塑料及环评报告中规定的废塑料负面清单中的原料进行加工。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年7月26日