益高环评表〔2022〕15号

益阳市生态环境局

关于湖南华展钢结构有限公司钢结构件加工厂项目环境影响报告表的批复

湖南华展钢结构有限公司：

你公司呈报的《湖南华展钢结构有限公司钢结构件加工厂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟投资1000万元在益阳高新区东部产业园园山路18号租赁标准化厂房建设钢结构件加工厂项目，年生产6000吨钢结构构件。项目占地12000平方米，厂房内分区设置下料切割区、构件组装区、焊工区、构件矫正区、抛丸区、构件涂装区以及原辅材料和成品暂存区、食堂、办公区以及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策，选址符合益阳高新区东部产业园用地规划要求。根据湖南润美环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告表的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）落实大气污染防治措施。加强对下料、焊接及抛丸等各生产环节的环境管理，有效减少废气的无组织排放。焊接产生的烟尘通过移动式烟尘净化器处理后在车间无组织排放；抛丸粉尘经负压收集采取“滤筒除尘器+封闭式沉降室”收集处理，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；从源头减少VOCs产生，本项目只能使用经检测认证符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 (GB/T 38597-2020)的水性涂料，加强喷涂、晾干工序的有机废气管理，确保外排有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中无组织排放浓度限值要求；厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483- 2001）要求后于屋顶排放。

（二）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，项目无生产废水产生；生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后通过园区污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（益阳东部新区污水处理厂）进行深度处理。

（三）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（四）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危险废物和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废边角料、废焊渣、收集的粉尘、废钢丸、废包装材料等一般固废分类收集外售综合利用；漆渣、废水性涂料包装桶的危险废物属性在鉴定前全过程按危险废物管理，分类收集于危废暂存间，定期外委有危废处置资质单位处理；经鉴别后如属于一般固体废物即按照一般工业固废要求进行规范化管理；生活垃圾交环卫部门清运。

（五）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行；加强对生产各环节的安全管理，制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（六）污染物总量控制：VOCs≤0.10t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批复之日起超过5年方动工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本项目“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2022年8月2日