益高环评表〔2022〕17号

益阳市生态环境局

关于湖南灏森新材料科技有限责任公司铝圆片、铝电解电容壳及铝质软管、气雾管生产研发变更项目环境影响报告表的批复

湖南灏森新材料科技有限责任公司：

你公司呈报的《湖南灏森新材料科技有限责任公司铝圆片、铝电解电容壳及铝质软管、气雾管生产研发变更项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 2019年10月，我局批复了《关于湖南灏森新材料科技有限责任公司铝圆片、铝电解电容壳及铝质软管、气雾管生产研发项目环境影响报告表》。该项目于2019年10月开工建设，现已建成3栋厂房（4#、5#、6#），1栋办公楼，1处临时食堂。因项目产品方案调整，仅建设铝电解电容壳和铝电解电容器橡胶塞生产线，铝圆片、铝质软管、气雾管生产线暂不建设。依据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）有关要求，属于重大变更，重新报批环评文件。

二、变更后项目总投资6500万元，在6#车间建设冷挤成型、拉伸成型铝电解电容壳生产线，共年产150亿只铝电解电容壳；在4#车间建设注射式、压模式铝电解电容器橡胶塞生产线，共年产180亿只铝电解电容器橡胶塞。项目占地19440平方米，依托已建办公楼、宿舍、临时食堂、给排水、供配电等公用工程。项目建设符合国家产业政策。根据湖南凯星环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

三、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告表的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（二）落实大气污染防治措施。加强车间通风换气，四氯乙烯清洗剂蒸馏冷凝产生的有机废气经两级活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后通过15米高的1#排气筒排放；炼胶车间配料、下料产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高的2#排气筒排放，炼胶、硫化工序产生的有机废气收集后采取“光催化+低温等离子体+两级活性炭吸附”装置处理通过15米高的3#排气筒排放，外排颗粒物、非甲烷总烃须符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业大气污染物排放限值和无组织排放标准限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的排放标准；厂区内VOCS应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求；食堂油烟通过油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后于屋顶排放。

（三）落实水污染防治措施。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，建设废水分类收集处理系统。生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值要求；电容壳清洗废水经“三级自然消泡+隔油+消泡剂消泡+pH调节”预处理再通过厂区400m3/d的综合污水处理站处理，达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值及东部新区污水处理厂设计进水标准，上述废水达标后再经园区污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（东部新区污水处理厂）进行深度处理；废清洗剂回收系统冷却水循环使用，纯水制备浓水、橡胶塞清洗废水回用于研磨补水，橡胶塞研磨废水经三级沉淀过滤后循环使用，上述废水均不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废橡胶、铝质边角料、不合格品、研磨废水沉渣、除尘器收集的粉尘等分类收集后外售综合利用，废渗透膜、废滤芯交更换单位回收，污水处理站污泥、生活垃圾交当地环卫部门清运处理；废包装桶、废活性炭、废UV灯管、废机油、废液压油和沾染各种危化品的劳保用品等危险废物应送危废暂存间分类贮存交由有资质的单位进行处理。

（六）加强环境风险防范。建立健全风险事故防范应急体系，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放；加强对危险废物在运输、贮存等各环节的安全管理；制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（七）污染物总量控制：COD≤1.30t/a、NH3-N≤0.05t/a、VOCs≤0.94t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本变更项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批环境影响评价文件；本批复下发后，《关于湖南灏森新材料科技有限责任公司铝圆片、铝电解电容壳及铝质软管、气雾管生产研发项目环境影响报告表的批复》自动无效。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2022年10月17日