益高环评表〔2022〕16号

益阳市生态环境局

关于国联（益阳）食品有限公司水产品深加工及饲料生产建设项目改扩建工程环境影响报告表的批复

湖南国联饲料有限公司：

你公司呈报的《国联（益阳）食品有限公司水产品深加工及饲料生产建设项目改扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉 。经研究，批复如下：

- 湖南国联饲料有限公司拟投资5000万元，在益阳高新区谢林港镇姚家湾村莲花形组租赁国联（益阳）食品有限公司现有厂房进行鱼虾饲料生产改扩建。国联（益阳）食品有限公司水产品深加工及饲料生产建设项目分二期建设，2019年11月，国联（益阳）食品有限公司完成了一期工程虾系列水产品生产建设及环保竣工保护验收。现国联集团将二期工程中年产20万吨鱼虾饲料项目交其子公司湖南国联饲料生产有限公司生产经营。湖南国联饲料生产有限公司对鱼虾饲料生产项目实施的改扩建主要包括：生产车间面积增加3126.33平方米，扩建1个锅炉房，新增3台1t/h燃气锅炉，蒸汽烘干改为热风炉烘干，调整原料配比、完善配套环保设施等。改扩建后项目总占地面积9503.66平方米，生产规模、产品方案、生产工艺不变。项目符合国家产业政策，选址合理。根据湖南知成环保服务有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标的前提下，从环保角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告表的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（二）落实大气污染防治措施。加强对投料、粉碎及烘干等各生产环节的环境管理，有效减少废气的无组织排放。投料粉尘经集气罩收集引入脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高的1#排气筒排放，粉碎粉尘经“旋风除尘+脉冲式布袋除尘”处理后通过30米高的2#排气筒排放，外排污染物均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新建企业大气污染物排放限值和企业厂界无组织排放限值要求；天燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经收集后通过15米高的3#排气筒排放，外排污染物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉限值要求；热风炉废气经脉冲式布袋除尘器处理后与烘干、风冷工序废气一同经活性炭吸附再通过30米高的4#排气筒排放，膨化工序产生的恶臭废气经活性炭吸附后通过30米高的5#排气筒排放，外排氨、三甲胺、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫浓度应满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6 号）限值要求。

（三）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，锅炉定排水及软水设备再生废水直接排入市政污水管网，生活污水经隔油池和化粪池处理后经国联（益阳）食品有限公司自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政污水管网排入益阳首创水务有限责任公司（团洲污水处理厂）进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化平面布局，设置绿化隔离带，高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理。厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾分类收集后交给环卫部门清运处理；除尘器收集粉尘回用于生产，废离子交换树脂由设备厂家回收，废包装材料收集后外售；废活性炭、废润滑油等危险废物应送危废暂存间贮存，定期交由有危废处置资质单位处置。

（六）加强环境风险防范。建立健全风险事故防范应急体系，加强环保和风险防范设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行；制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（七）污染物排放总量控制指标：COD≤0.08t/a、NH3-N≤0.01t/a、SO2≤0.22t/a、NOX≤0.74t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批

复之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2022年10月13日