益赫环评表【2022】32号

关于益阳天翔粮食购销有限公司

年烘干2000吨稻谷、生产加工10000吨大米建设项目环境影响报告表的批复

益阳天翔粮食购销有限公司：

你公司呈报的《益阳天翔粮食购销有限公司年烘干2000吨稻谷、生产加工10000吨大米建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳天翔粮食购销有限公司位于益阳市赫山区兰溪镇新月村，年烘干2000吨稻谷、生产加工10000吨大米建设项目于2015年建成投产。项目总投资300万元，占地面积5923m2，主要建设大米加工生产线、稻谷烘干线、锅炉房及生产车间、仓库、办公室、检验室、给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策和益阳市赫山区兰溪镇“三线一单”生态环境准入清单要求。根据环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]18号)和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)文件精神、长沙则中环保技术有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳天翔粮食购销有限公司年烘干2000吨稻谷、生产加工10000吨大米建设项目的建设并补办环评审批手续。

二、你公司在生产运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

(一)严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

(二)落实大气污染防治措施。生物质蒸汽锅炉废气采取布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉排放浓度限值要求后通过1根25m排气简排放;烘干粉尘通过风机引至布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中二级标准后通过1根15m排气简排放；大米生产加工过程中除杂、去壳及谷糙分离、碾米、分筛、抛光等工序产生的粉尘经离心风机管道收集后采取旋风除尘+脉冲除尘器处理，稻谷进出库粉尘采取定期清扫、洒水抑尘等措施，无组织排放废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

(三)落实废水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后综合利用于周边农田菜地施肥，锅炉用水循环使用，不外排。

(四)落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准限值要求。

(五)落实固体废物处置措施。项目须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置一般固废暂存场所，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾与收集的杂质等收集后交由环卫部门清运处理；谷壳、米糠、色杂米等收集后外售综合利用。

(六)你公司须严格落实赫山区人民政府对兰溪镇大米加工企业的整治方案，切实履行承诺。须加强生产期间对原料稻谷镉等重金属元素的检测，严防不合格大米流入市场。

（七）本项目污染物总量控制指标为：SO2≤0.13t/a，NOX≤0.15t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年8月22日