桃江县第二污水处理厂

入河排污口设置论证报告

（报批稿）

建设单位：桃江县住房与城乡建设局

编制单位：长沙美绍芳咨询服务有限公司

编制时间：二〇二三年二月

目录

1 总则	1

1.1 项目由来	1

1.2 论证目的	1

1.3 论证原则	2

1.4 论证依据	2

1.5 论证范围	5

1.6 论证工作程序	5

1.7 论证的主要内容	7

1.8 论证水平年、规模与论证等级	8

2 建设项目基本情况	10

2.1 项目基本情况	10

2.2 项目所在区域概况	31

3 水功能区（水域）管理要求和现状取排水状况	46

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	46

3.2 论证水功能区（水域）现状取排水状况	49

4 入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污状况	51

4.1 水功能区（水域）水质现状	51

4.2 所在水功能区（水域）纳污状况	54

5 入河排污口设置可行性分析及入河排污口设置方案	57

5.1 入河排污口设置方案	57

5.2 入河排污口设置可行性分析论证	57

5.3 入河排污口设置影响范围合理性分析	71

5.4 入河排污口排放时期合理性分析	71

5.3 入河排污口制约因素分析	71

6 入河排污口设置对水功能区（水域）水质、水生态及地下水影响分析	72

6.1 影响范围	72

6.2 对水功能区水质影响分析	73

6.3 对水生态的影响分析	81

6.4 对地下水影响的分析	84

7 入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析	85

7.1 对生活饮用水水源的影响	85

7.2 对上下游取水安全的影响	85

7.3 对农业灌溉用水的影响	85

7.4 对防洪管理的影响	86

7.5 小结	86

8 对排污的限制要求和措施	87

8.1 水生态保护措施	87

8.2 事故排污应急措施	93

8.3 水资源保护措施	98

9 结论与建议	99

9.1 论证结论	99

9.2 建议	100

附件:

- 关于核准桃江县第二污水处理厂及其配套工程的批复；

2、关于对《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》的批复；

3、关于桃江经济开发区入驻企业的情况说明；

4、关于桃江县第二污水处理厂尾水排放渠道的情况说明；

5、桃江县第二污水处理厂水质检测检测报告守政检测检字（2022）第09021号（桃江县志盛项目咨询管理有限公司）；

6、桃江县人民政府关于批准桃江县第二污水处理厂利用老排污口排污的函；

7、益阳市农业农村局关于对《桃江县人民政府关于批准桃江县第二污水处理厂利用老排污口排污的涵》事项的复函；

8、关于桃江县第二污水处理厂在资江河堤设置排污口征求意见的函（桃花江镇）；

9、关于桃江县第二污水处理厂在资江河堤设置排污口征求意见的函（新桥河镇）。

附图:

1、项目地理位置图；

2、桃江经开区污水管网布置图；

3、项目尾水排放路径、排污口位置、水质监测布点及区域水系图 ；

4、水功能区划图；

5、排污口论证范围及影响图；

6、论证区域取排水口分布图；

7、敏感目标分布图；

8、桃江县第二污水处理厂尾水排口与资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的关系图。

入河排污口设置基本情况表

| 申请单位 | 桃江县住房和城乡建设局 |  | 法人代表 | 颜克强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 | 芙蓉路与天子山路交汇处 |  | 邮政编码 | 413400 |  |
| 单位性质 | 事业单位 |  | 主管机关 | 桃江县人民政府 |  |
| 联系人 | 文慧 |  | 联系电话 | 13973718589 |  |
| 取用水量 （万t/年） | / |  |  |  |  |
| 服务面积（km2） | 5.868 |  | 服务人口 | / |  |
| 联系人 | 文慧 |  | 联系电话 | 13973718589 |  |
| 入河排污口类型 | 新建 |  | 排污口分类 | 工业 | √ |
|  | 改建 | √ |  | 生活 |  |
|  | 扩大 |  |  | 混合 |  |
| 排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠（ ）、管道（ ） 泵站（ ）、涵闸（√） 潜没（ ）、其他（ ） |  |
|  | 间歇 |  |  |  |  |
| 入河排污口 位置 | 所在行政区：益阳市桃江县桃花江镇 |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：资江 |  |  |  |  |
|  | 排入的水功能区：资水桃江—益阳保留区 |  |  |  |  |
|  | 坐标：E112°9′43.989″、N28°34′4.886″ |  |  |  |  |
| 设计排污能力（t/d） |  | 10000 | 入河排污口大小 | H=1.8m，B=1.4m 厢形 |  |
| 工业废水排放量（t/d） |  | / | 年排放废污水总量 （万t） | 365 |  |
| 生活污水排放量（t/d） |  | / |  |  |  |
| 混合废污水排放量（t/d） |  | 10000 |  |  |  |
| 其他废污水排放量（t/d） |  | / |  |  |  |
| 污水是否经过处理 |  | 是 | 污水处理方式 | 三级处理 |  |
| 主要污染物排放浓度及排放总量 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 排放浓度（mg/L） | 总量 |  |  |
|  |  |  | 年排放总量（t） |  |  |
| COD |  | 50 | 182.5 |  |  |
| 氨氮 |  | 5 | 18.25 |  |  |
| BOD5 |  | 10 | 36.5 |  |  |
| TP |  | 0.5 | 1.825 |  |  |

# 1 总则

## 1.1 项目由来

湖南桃江经济开发区位于桃江县城东北部，北临长石铁路并建有桃花江火车站，南临资江大桥与国家一级公路桃益公路相连，东依资水并建有500吨水运码头，交通便捷。桃江经济开发区园区规划总用地面积586.8hm2，已开发建设用地为215.93hm2。

桃江县第二污水处理厂位于桃江县牛潭河片区站前路，东经112°9′52″，北纬28°33′48″。桃江县第二污水处理厂实际在经开区规划范围以外，主要处理桃江经济开发区内的生产、生活污水。2015年6月30日，获得了原益阳市环境保护局的环评批复（益环审（表）[2015]42号），2015年10月，获得了益阳市发展和改革委员会的立项批复（益发改环资[2015]342号）。目前该项目已竣工，并运行良好，由湖南思睿泽环保有限责任公司对桃江县第二污水处理厂进行日常运营。

桃江县第二污水处理厂现状处理规模为10000m3 /d，采用工艺为：污水管网进水→粗格栅→提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→AAO生物反应池→二沉池→中间提升泵站→活性砂滤池→紫外线消毒池→出水，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经桃江县桃花江镇划船港渠道通过划船港涵闸排入资江。

根据《入河排污口监督管理办法（2015年修订）》（水利部令第22号）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）、《入河排污口设置论证基本要求（试行）》等有关要求，为促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，桃江县住房和城乡建设局特委托长沙美绍芳咨询服务有限公司（以下简称：我单位）编制了《桃江县第二污水处理厂及其配套工程入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告）。本报告按照10000m3/d排水规模进行分析论证。

## 1.2 论证目的

通过实地查勘，收集该建设项目前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区 （或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响以及对区域污染物的削减效果。根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级环保主管部门或流域管理机构审批入河排污口设置方案以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

## 1.3 论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当地居民的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等相关技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

在符合当地资源规划的基础上，结合水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反应论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保水功能区水体功能不受影响；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

## 1.4 论证依据

- 1.4.1 国家有关法律、法规及有关规定

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（7）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施）；

（8）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017年10月1日实施）；

（10）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令），2002年5月1日实施；

（11）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（12）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（13）《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）；

（14）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（15）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正）；

（16）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（17）《生态环境部办公厅关于印发〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）〉〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）〉〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口标志牌设置规则（试行）〉的通知》（环办执法函〔2020〕718号）；

（18）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)。

（19）《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）；

（20）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（〔89〕环管字第201号）；

（21）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；

（22）《湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省林业局关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（23）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（24）《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函〔2019〕241号）；

（25）《益阳市“十四五”生态环境保护规划》（益政办发〔2021〕19号）；

（26）《益阳市资江保护条例》（2022年3月1日起施行）。

- 1.4.2 技术导则与标准

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（4）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《水环境监测规范》（SL219-2018）；

（7）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（8）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（9）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（10）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（11）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ 1120 -2020）；

（13）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（14）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（15）《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)；

（16）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（17）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（18）《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）。

- 1.4.3 相关技术报告与文件

（1）《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函[2014]183号）；

（2）《益阳市水功能区划》（2013年）；

（3）《桃江县第二污水处理厂及其配套工程可行性研究报告》（2015年）；

（4）《桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》（2015年）；

（5）其他相关部门提供的资料。

## 1.5 论证范围

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）的规定：“入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定。受入河排污口设置影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。对地表水的影响论证应以水功能区为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区。未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。对地下水的影响论证应以影响区的水文地质单元为重点区域。”

项目尾水经暗管暗管（DN700铁管暗埋，长度90米）潜排至划船港渠道、通过400m渠道经涵闸（沿用原老排污口）入资江。根据桃江县水利局关于桃江县第二污水处理厂尾水排放渠道（划船港渠道）的情况说明：划船港渠道为泄洪渠，仅有排渍功能，无工农业取水功能，故不作为地表水体纳入本排污口设置影响论证范围（详见附件4）。

根据《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函[2014]183号），本次论证入河排污口所在水功能区为资水桃江～益阳保留区，起始断面为桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m，终止断面为益阳市四水厂上游3km，总长19.7km，水质目标为Ⅲ类；根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），资江桃花江镇二水厂下游200米至新桥镇水厂取水口上游3200米水环境功能区为渔业用水区；根据《资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区规划图》，本次论证入河排污口所在江段属于资水益阳段段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验段。

根据本排污口污水排放情况，结合纳污水域 （资水） 水环境特点，本项目污水处理厂尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），论证的基础单元应为水功能区，故本次选取资水桃江～益阳保留区为论证范围，总长19.7km（起始断面为桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m，终止断面为益阳市四水厂上游3km）。

## 1.6 论证工作程序

1、现场查勘与资料的收集

根据入河排污口设置的初步方案，组织相关技术人员对现场进行查勘、测量、调查和收集本项目基本情况资料，主要包括：

（1）工程所在区域的自然环境和社会环境；

（2）工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况；

（3）排污口设置河段的水文、水质、水功能区和水生态资料及相关图表；

（4）收集可能影响的其它取水用户资料等。

2、资料的整理与分析

对所收集的资料进行分析整理，明确本工程的基本布局、工艺流程、入河排污口的设置、主要污染物的排放量、排放时间、污染物的基本特性等基本情况；分析排污口所在水功能区纳污总量资料收集、所在河段的水资源保护目标、水环境现状和水生态现状、水功能区的划分情况以及其他取水用户的分布情况等。

3、建立数学模型

根据本工程所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择河流一维模型进行分析计算排污影响的长度以及宽度。

4、污染影响预测

根据数学模型计算的成果，分析预测不同排污情况下（和可能出现的极端排污情况下）污染物的沿程变化规律及其影响范围，以此评定不同排污情况下对水功能区、水生态环境的影响程度以及对其它取用水户的影响。

5、排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求，论证排污口设置的合理性。

图1.4-1  入河排污口设置论证工作程序图

## 1.7 论证的主要内容

按照委托方意见和提供的材料，本报告按照污水处理工程设计近期处理规模1.0×104m3/d进行论证。根据《湖南省入河排污口监督管理办法（湘政办法[2018]44号）》等相关文件要求，论证的主要内容如下：

1）建设项目基本情况；

2）拟建入河排污口所在水功能区(水域)管理要求、现状取排水、水质及纳污状况分析；

3）拟建入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

4）入河排污口设置对水功能区(水域)水质、水生态及地下水影响分析；

5）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

6）对排污的限制要求和措施；

7）结论与建议。

## 1.8 论证水平年、规模与论证等级

### 1.8.1 论证水平年

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》，并考虑到与《湖南省水功能区划》和《全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》相衔接，并与国民经济和社会发展规划相协调，取2022年为基准年，2025年为近期规划水平年，2030年为远期规划水平年。

### 1.8.2 论证规模

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》，经预测，本项目建设总规模为4.0×104m3/d，近期建设规模为1.0×104m3/d。因此，本报告按照1.0×104m3/d排水规模进行分析论证。

### 1.8.3 论证等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废污水排放量等分类指标的最高级别确定。入河排污口设置论证分类分级指标见下表1.8-1。

表1.8-1  入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机 物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含有少量可降解的污染物 |
| 废污水排放流量 （缺水地区）（m3/h） | ≥1000（300） | 1000～500（300～100） | ≤500（100） |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20～200万吨 | 小于20万吨 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 |

表1.8-2  入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 本项目情况 | 分级 |
| --- | --- | --- |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中资水桃江-益阳保留区 | 一级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对 水生态环境无影响。 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有少量可降解的污染物 | 三级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）（m3/h） | 本流域不属于缺水地区，流量为416.67m3/h | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 365万吨 | 一级 |
| 区域水资源状况 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综合上述分析，最终确定桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目入河排污口设置论证等级为一级。

# 2 建设项目基本情况

## 2.1 项目基本情况

### 2.1.1 项目概况

桃江县第二污水处理厂位于桃江县牛潭河片区站前路，实际在经开区规划范围以外（见附图1），工程总投资9119 万元，目前桃江县第二污水处理厂的建设规模1万m3/d，服务范围为处理桃江经开区范围内的生活污水、工业废水。据调查，园区东边界资江沿岸居民及西南部半稼洲村桐梓园片区居民生活污水已纳入污水处理厂处理。园区雨水及污水管网总长 63.9 公里，其中雨水管网42.6公里、污水管网21.3公里，园区排水基本实现了雨污分流。

经调查，目前桃江县第二污水处理厂的污水处理量为2811m3/d，开发区规划区内生产、生活废水已全部纳入排水管道进入该污水处理厂，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准。

### 2.1.2 尾水排放路径

桃江县第二污水处理厂位于桃江县牛潭河片区站前路，尾水处理达标后水经90m暗埋DN700铁管自流进入划船港渠道，往东北流经240米后再向东南流经210米，通过划船港涵闸排入资江，项目排污口沿用原老排污口（见附图）。

### 2.1.3 项目建设内容、规模

桃江县第二污水处理厂目前的处理规模为10000m3 /d，选址在湖南桃江经济开发区站前路，占地86.2亩，建设内容包括污水处理厂和污水收集管网。

具体建设内容包括：

1、污水处理厂

桃江县第二污水处理厂已建成污水处理厂一座，设计规模10000m3 /d。主要处理构筑物包括：粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池、调节池、氧化沟、二沉池、紫外消毒渠、污泥回流泵站、贮泥池、污泥脱水机房，主要建筑物包括机修仓库、传达室、综合楼、高低压配电室、食堂等，以及厂外10kv供电线路、给水管线、进厂道路。

污水处理采用“A/A/O+活性砂过滤”工艺，出水消毒工艺采用“紫外光消毒”，污泥处理采用“重力浓缩+板框脱水”进行处理。污水处理厂处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后由厂址东北侧划船港排渍基埠排入资江。

2、配套新建污水管网

桃江县第二污水处理厂已建成污水收集管道21282米，设计输送水量10000m3 /d，已将园区内所有的企业生产废水及生活污水全部收集输送至污水处理厂处理。在园区西南角建设了一座污水提升泵房，污水主干管为DN1000~1200；支管为DN400~800。

项目组成一览表2.1-1。

表2.1-1  项目（一期工程）组成一览表

| 类别 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅 | 设计规模 2.0×104m3/d 总变化系数 Kz＝1.58。 渠道宽度 B＝500mm 渠数 2 道 主要设备回转式格栅机和配套栅渣输送系统 |
|  | 提升泵房 | 污水提升泵房设计规模 2.0×104m3/d，土建按远期 2.0×104m3/d一次完成，设备按近期 1.0×104m3/d 安装。近期选用 3 台潜水排污泵， 1 大 2 小，1 台大泵站和 2 台小泵互为备用，远期增加 1 台大泵。 大泵参数：Q=658.3m3 /h，H=18m，排出口径 200mm，N=35kW。 小泵参数：Q=329.2m3 /h，H=18m，排出口径 150mm，N=18.5kW。 |
|  | 细格栅池 | 设计规模 2.0×104m3/d 总变化系数 Kz＝1.58。 渠道宽度 B＝1500mm 渠数 2 道 主要设备回转式细格栅机和配套栅渣输送系统 |
|  | 曝气沉砂池 | 设计规模 2.0×104m3/d总变化系数 Kz＝1.58 组数 2 组停留时间 180s 单格规格 L×B×H=20m×2m×1m 水流速 度 0.11m/s池体宽4.4m，池深2.3m，驱动功率P=2×0.37kW，配套潜污泵，Q=22m3/h，H=7m，P=1.4kW。吸砂机每间隔1～2小时往返运行一次。选用螺旋式砂水分离器，处理量 Q=18~43m3/h，功率P=0.37kW。 |
|  | A/A/O 生化池 | 数量：2 座 单池设计流量 Q＝5000m3/d 污泥负荷 Fw＝0.074kgBOD5/kgMLSS·d 悬浮固体浓度 MLSS＝3000mg/l 泥龄 tD＝14.7d 总水力停留时间 t＝15.06hr 其中： 预缺氧池停留时间 t＝0.50hr 厌氧池停留时间 t＝1.50hr 缺氧池停留时间 t＝3.26hr 好氧池停留时间 t＝9.80hr 平面尺寸 L×B＝66.6m×32.6m 有效水深 H＝5.0m 有效容积 V＝3136.6m3 剩余污泥量 638.3kg/d 单池实际需氧量 780.4kgO2/d |
|  | 方形沉淀池 | 污水自生化池通过 D4260×10的钢管进入二沉池。厂区近期工程设置 2 座内径为20m 的周进周出二沉池，近期单组设计流量 Q＝0.5 万 m3/d，表面负荷为 1.04 m3/m2·h。 二沉池有效水深 4.2m。周边出水采锯齿形出水堰。二沉池出水通过管道排往后续处理构筑物。二沉池安装中心驱动吸刮泥机一台，N=0.55kW。池中活性污泥用一根 325×8的钢管接入剩余、回流污泥泵站，经泵提升回流入 A/A/O 生化池。 二沉池的浮渣通过刮渣管刮入浮渣井，再经泵提升进反应池。 |
|  | 中间提升泵站 | 设计规模：1.0×104m3/d 数量：1 座 单格尺寸：L×B×H=19.8m×12.0m×6.8m 提升泵： WQ200-7-15，Q=210 m3/h，H=6.8m，N=15kW， 近期2台，1用1备；远期3台，2用1备 |
|  | 活性砂过滤器 | 设计规模：1.0×104m3/d 型号：DS6000BAD 数量：10 套 砂床高度：2000mm 平均流量时过滤速度 9m/h 单台过滤面积：6m2 总过滤面积：120m2 滤床形式：移动床 水流方向：上向流 反洗方式：连续压缩空气提升反洗 滤料：石英砂 1.2～2.0mm 有效粒径（d10）=1.2±0.05mm 不均匀系数（d60/d10）＜1.5 压缩机型号（50Hz）：GA22+-7.5P，4.1m3/min，7.5bar，22kW 2 台，1 用 1 备 |
|  | 紫外消毒池 | 土建规模：1.0×104m3/d 设备配套规模：1.0×104m3/d 主要设备：紫外光消毒模块 1 套，含 28 根灯管，155W/根，总装机功率 N=9.0kW 回用水泵100SG10-3.8Q=10m3/h，H=38m， N=5.5kW，2台（1用1备） |
|  | 回流污泥泵站 | 设计规模：1.0×104m3/d 构筑物：钢筋混凝土池，1 座 总尺寸：L×B×H＝9.0m×6.0m×7.1m 设备：污泥回流泵采用 WQ180-3-4 型潜水泵（Q=180m3/h，H=3m，N=4kW，2用1备。 剩余污泥泵站选用 WQ40-12-3型潜水排污泵， （Q=40m3/h，H=12m，N=3kW），1用1备。 |
|  | 污泥浓缩池 | 构筑物：钢筋混凝土结构 数量：1 座 平面尺寸：D=7m 有效水深：4.0m 有效容积：154m3 固体负荷：49.8kgSS/(m2·d) 主要设备：搅拌器 1 台，N=3kW |
|  | 调理池 | 构筑物：钢筋混凝土结构 数量：1座，分2格 平面尺寸：L×B×H=6×3×5m 有效水深：4.0m 有效容积：72m3 主要设备：污泥浓缩机2台，N=0.55kW |
|  | 污泥脱水间 | 土建设计规模：2.0×104m3/d 设备配套：1.0×104m3/d 构筑物：地面式砖混结构 平面尺寸：L×B=36m×12m 设备：XMYG80/900-U型程控隔膜压滤机，2台，过滤面积80m3，板框数量：64片/台，单机 N=2.2kW。 污泥产量：2~3m3/d（近期） 污泥含水率：50%左右 配套设备：污泥成套装置、药剂制备系统、投药系统、无轴螺旋输送机等。 |
|  | 除臭系统 | 1 选用 3 套 2000m3/h 离子除臭成套装置，内配风机和水泵，单套功 率 N=5.5KW，设备尺寸：2×1×2.5m，在预处理池、污水提升泵房各设置一套。 |
| 污水收集 工程 | 污水管网 | 污水管网工程设计规模按1.0×104m3/d工程量配套。 |

### 2.1.4 污水处理工艺

污水处理工艺：污水管网进水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及沉砂池→调节池→氧化沟→二沉池→紫外消毒渠→划船港渠道→划船港涵闸→资江。

1、污水处理工艺

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》，污水处理采用“A/A/O+活性砂过滤”工艺，出水消毒工艺采用“紫外光消毒”，污泥处理采用“重力浓缩+板框脱水”进行处理。污水处理厂处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后由厂址东北侧划船港排渍埠排入资江。

图2.1-1  污水处理厂工艺流程图

2、污泥处理处置工艺

由于本工程属于中小型规模污水处理厂，日产污泥量小，好氧堆肥、焚烧等工艺，由于过于管理复杂等原因，并不适用于本工程，本工程中现阶段污泥采用浓缩脱水后外运至有资质的污泥处理中心进行处理。

污泥浓缩工艺采用全自动式板框式压滤机对污泥进行浓缩脱水。全自动式板框式压滤机可实现无人操作、自动化运行。超高压压滤机出泥含固率低，可达40%—60%，污泥减量化效果好，在近年来国内污泥深度处理中得到应用。

3、尾水消毒工艺

本项目拟采用紫外线消毒系统对本项目进行消毒处理。由于本市其他污水处理厂生产实践过程中在进行紫外线消毒处理后，尾水细菌指数普遍超标，因此本环评建议建设增加一套紫外杀菌消毒设备，确保达标排放。

4、除臭工艺

本项目采用高能离子除臭方式对厂区臭气进行除臭。工作原理是置于设备内的离子发生装置发射出高能正、负离子，它可以与空气中的有机挥发性气体分子（VOC）接触，打开VOC分子化学键，分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生装置发射离子与空气中尘埃离子及固体颗粒碰撞，使颗粒电产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的。臭气去除率预计可达50%。

### 2.1.5 废水产生及排放情况调查

#### 2.1.5.1 桃江经开区给水现状情况

桃江县城自来水公司现已建成水厂二处，一水厂位于县城东北部桃花东路上，以资江为水源，供水能力为5万吨/日。二水厂位于资江以北的牛潭河乡（开发区内南部），以资江为水源，供水能力为7.5万吨/日，占地面积约为4.63hm2；取水口位于桃花江镇半稼洲村六门桥。主要取水设备为单极双吸中开泵。给水管网采用环状和枝状相结合的方式进行布置。按照规划道路网进行管网布局，在城市主干道和次干道的慢车道或人行道下留出给水干管位置，配水管网为环状，干管间距一般为600~1000米。主干管管径为DN400~DN600，呈环状或枝状布置；次干管管径为DN200~DN150，呈枝状布置，管网末梢压力不小于0.25MPa。

根据控制性详细规划，规划桃江经开区采用资江作为供水水源，由桃江第二自来水厂供水。按照《城市给水工程规划规范》中提供的用水量指标，测算出规划地段最大用水量为8.72万m3/d。

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》中的给水工程概况，规划桃江经开区最大用水量为6.004万m3/d。目前县城以资江为水源，水质良好。县城自来水公司现已建成水厂二处，二水厂位于资江以北的牛潭河乡，以资江为水源，供水能力为7.5万吨/日。一水厂位于县城东北部桃花东路上，以资江为水源，供水能力为5万吨/日。目前能够满足县城和经济开发区发展的需求。

#### 2.1.5.2 桃江经开区排水现状情况

1、雨水规划及现状情况

根据控制性详细规划，雨水按地形就近向东排放，牛潭河路设置箱涵，在牛潭河路北端设置雨水排放口，雨水收集至箱涵后统一排放至资江。排水管道按地形坡度铺设，管径为φ800～φ1800。路幅宽度小于35米时，单侧布管，根据需要也可双侧布管，路幅宽度大于等于35米时，双侧布管。单侧布管时，雨水管宜布于道路的东、南侧。

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》中的排水工程概况，该区域采用雨污分流制，排水体制采用雨污分流制，雨、雪就近排入边沟、边渠。据调查，桃江经开区内雨水管网沿资江布置主管道，经排灌站排入资江，总体排水方向自西向东、由北向南；经开区内的雨水根据地势的走向分六个排出方向。排灌站自西向东分别设于资水北路与近源路交汇处中段，资水北路与长港洲路及潭沙河路交汇处中段，桃江县第二污水处理厂以北，横木冲路与资水北路交汇处。经开区雨水分为6个排放分区，主要包括金盆北路雨水分区（内含口味王、畅源气体等企业）、半稼洲路雨水分区（内含四味食品、鱼山鱼海、宙盾防化、鸿舜人防等企业）、长港洲路雨水分区（内含新兴机械等企业）、潭沙河路雨水分区（内含万维竹业及其他竹制品企业等）、横木村路雨水分区（主要包括桃江县第二污水处理厂），分别经金盆北路、半稼洲路、狮子山路、长港洲路、潭沙河路、横木村路雨水排放口排入资水。

2、污水规划及现状情况

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》中的排水工程概况，经开区内生活污水和工业废水排入经济开发区污水管道送至污水处理厂处理。开发区内生活污水经化粪池处理，工业废水经企业污水处理系统处理达标后，沿金盆北路和横木冲路及沿江的资水北路三大主干道收集后送往桃江县第二污水处理厂，经过处理后排入资江。污水主干管起始于牛潭河公园，管径为DN400~DN1200。

目前桃江县第二污水处理厂的建设规模1万m3/d，服务范围为处理桃江经开区范围内的生活污水、工业废水。据调查，园区东边界资江沿岸居民及西南部半稼洲村桐梓园片区居民生活污水已纳入污水处理厂处理。目前园区雨水及污水管网总长63.9公里，其中雨水管网42.6公里、污水管网21.3公里，园区排水基本实现了雨污分流。经调查，目前桃江县第二污水处理厂的污水处理量为2811m3/d，开发区规划区内生产、生活废水已全部纳入排水管道进入该污水处理厂，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准，水质监测记录数据均为达标排放。管。单侧布管时，雨水管宜布于道路的东、南侧。

根据原环评中的排水工程概况，该区域采用雨污分流制，排水体制采用雨污分流制，雨、雪就近排入边沟、边渠。据调查，桃江经开区内雨水管网沿资江布置主管道，经排灌站排入资江，总体排水方向自西向东、由北向南；经开区内的雨水根据地势的走向分六个排出方向。排灌站自西向东分别设于资水北路与近源路交汇处中段，资水北路与长港洲路及潭沙河路交汇处中段，桃江县第二污水处理厂以北，横木冲路与资水北路交汇处。经开区雨水分为6个排放分区，主要包括金盆北路雨水分区（内含口味王、畅源气体等企业）、半稼洲路雨水分区（内含四味食品、鱼山鱼海、宙盾防化、鸿舜人防等企业）、长港洲路雨水分区（内含新兴机械等企业）、潭沙河路雨水分区（内含万维竹业及其他竹制品企业等）、横木村路雨水分区（主要包括桃江县第二污水处理厂），分别经金盆北路、半稼洲路、狮子山路、长港洲路、潭沙河路、横木村路雨水排放口排入资水。

#### 2.1.5.3 污水产生现状调查

1、桃江经济开发区入驻企业情况

根据现场调查和园区提供的相关资料，园区已入驻企业58家。桃江经开区产业定位为：以通用设备制造、竹木加工、食品加工为一体的现代化产业园区。

目前园区入园企业58家，其中规模以上工业企业49家，高新技术企业16家，纳税企业55家，投资过亿企业16家。2020年，完成工业总产值120.48亿元，实现规模工业增加值27.5亿元。

园区已形成了：（1）以益阳万维竹业、桃花江竹材科技为龙头的竹木加工业；

（2）以口味王食品、华艳生物制药为龙头的食品和生物医药产业；

（3）以福德电气、宙盾等为龙头的电子装备制造产业。

根据对园区入驻企业调查，其中装备制造、电子元件及塑料加工的产品均可列入通用设备，除了5家轻工业和3家服务企业外，园区主导产业通用设备、竹木加工、食品加工企业的占比为86.2%，与桃江经开区的规划产业定位相符合。

入驻生产企业和水处理公司具体情况见表2.1- 2。

表2.1-2  项目纳污区域涉水企业清单

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 产能 | 产排污情况 |  | 处理措施 | 环评批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水量 | 主要污染因子 |  |  |
| 1 | 湖南口味王食品有限公司 | 食品 | 年加工2000吨槟榔 | 29832t/a （81.732t/d） | COD1.914t/a | 废水：生产废水经厂区废水处理站预处理后经园区内污水管网排入桃江县第二污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入桃江县第二污水处理厂。 | 益环审(表)[2013]60号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.57t/a |  |  |
| 2 | 益阳市四味食品有限公司 | 食品 | 年产1200t/a熟食 | 9232t/a （25.293t/a） | COD0.46t/a， | 废水：废水处理站处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2017]26号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.09t/a |  |  |
| 3 | 益阳桃花江酒业有限公司 | 食品 | 配制、销售各类酒 | 360t/a （0.986t/a） | COD0.018t/a | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网 | 仅销售，无需环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 4 | 桃江县七尖茶业有限公司 | 食品 | 无生产，仅办公、销售 | 360t/a （0.986t/a） | COD0.018t/a | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网 | 仅办公，无需环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 5 | 桃江县鱼山鱼海食品有限公司 | 食品 | 年加工360t/a熟食 | 3600 t/a （9.863t/a） | COD0.46t/a | 废水：经废水处理站处理后进入桃江县第二污水厂 | 益环审(表)[2014]57号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.09t/a |  |  |
| 6 | 湖南久质新材料有限公司 | 制造 | 年产200万m2阻燃防火布 | 3600 t/a （9.863t/a） | COD0.18t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 桃环审(表)[2017]20号，桃环审(表)[2020]13号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.018t/a |  |  |
| 7 | 湖南锦林科技有限公司 | 制造 | 年产500台织带机、6000吨织带 | 1080t/a （2.959t/d） | COD0.054t/a | 废水：隔油池化粪池处理后排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 桃环审(表)[2017]19号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0054t/a |  |  |
| 8 | 桃江县鹏翔制衣有限公司 | 轻工 | 年加工服装40万件（套） | 390t/a （1.068t/d） | COD0.0195t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 2017年6月办理登记表 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 9 | 湖南恒溢制衣有限公司 | 轻工 | 销售各类服装30万套 | 390t/a （1.068t/d） | COD0.0195t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 根据分类管理名录无需办理环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 10 | 益阳丰泰体育用品有限公司 | 轻工 | 年产1000万双中高档运动休闲鞋 | 1080t/a （2.959t/d） | COD0.054t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2010]119号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0054t/a |  |  |
| 11 | 益阳锋源科技发展有限公司 | 轻工 | 年产100万双运动鞋 | 1440 t/a （3.945t/d） | COD0.072t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2020]85号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0072t/a |  |  |
| 12 | 益阳万维竹业有限公司 | 竹木加工 | 年产20万m3秸秆竹纤维板 | 300 t/a （0.822t/d） | COD0.0015t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(书)[2013]4号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0002t/a |  |  |
| 13 | 桃江风河智慧竹业有限公司 | 竹木加工 | 年产2万m3竹复合新材料 | 1020t/a （2.795t/d） | COD0.102t/a | 废水：隔油、沉淀处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2017]27号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.015t/a |  |  |
| 14 | 桃江县鑫盛竹业有限公司 | 竹木加工 | 年产5000m3竹集成材、1500m3竹家具 | 360t/a （0.986t/d） | COD0.018t/a | 废水：化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2018]114号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 15 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | 竹木加工 | 年产室内装饰竹材15000立方米 | 600t/a （1.644t/a） |  | 废水：隔油、沉淀处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2015]27号 |
|  |  |  |  |  | COD0.03t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 16 | 湖南省波恩贝竹木科技有限公司 | 竹木加工 | 年产竹木标牌50万块 | 1080t/a （2.959t/d） | COD0.054t/a | 废水：化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 已办理登记表 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0054t/a |  |  |
| 17 | 湖南麓上住宅工业科技有限公司 | 竹木加工 | 年产2万m2装配式木结构基地 | 720 t/a （1.973t/d） | COD0.036t/a | 废水：进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2019]21号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.004t/a |  |  |
| 18 | 湖南天予礼品有限公司 | 竹木加工 | 年产50万套积木玩具 | 300 t/a （0.822t/d） | COD0.0015t/a | 废水：水淋除漆雾废水经絮凝沉淀和活性炭吸附处理后与经化粪池处理的生活污水一起达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准后入桃江县第二污水处理厂的纳污管网。 | 桃环审(表)[2019]05号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0002t/a |  |  |
| 19 | 桃江县杰鑫乐器有限公司 | 竹木加工 | 年产尤克里里5万把 | 300 t/a （0.822t/d） | COD0.0015t/a | 废水：生活污水化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2020]131号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0002t/a |  |  |
| 20 | 桃江想念创意工艺品有限公司 | 塑料加工 | 年产300吨塑料小饰品 | 360t/a （0.986t/d） | COD0.018t/a | 废水：生活污水化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环评表〔2021〕60号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 21 | 湖南桃花江生物科技有限公司 | 医药 | 年产5万件畜牧棒香 | 720 t/a （1.973t/d） | COD0.036t/a | 废水：进入桃江县第二污水厂。 | 益环评表〔2021〕128 号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.004t/a |  |  |
| 22 | 湖南津湘桃花江药业有限公司 | 医药 | 年产5000吨中药饮片 | 360t/a （0.986t/a） | COD0.018t/a | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网 | 益环审(表)[2017]21号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 23 | 湖南汉真生物科技有限公司 | 医药 | 年产10万盒载玻片 | 360t/a （0.986t/a） | COD0.018t/a | 废水：沉淀处理后进入桃江县第二污水厂。 | 已办理登记表 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 24 | 桃江县益湘美塑业有限公司 | 制造 | 年产18000吨加重盘 | 853t/a （2.337t/d） | COD0.043t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(书)[2016]32号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.004t/a |  |  |
| 25 | 湖南盛远包装有限公司 | 包装 | 年产1万吨包装袋 | 2160t/a （5.918t/d） | COD0.108t/a | 废水：经化粪池处理后排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审（书）[2019]1号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.01t/a |  |  |
| 26 | 桃江县金源玻璃有限公司 | 制造 | 年生产50万m2玻璃 | 640t/a （1.753t/d） | COD0.032t/a | 废水：隔油池、化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审（表）[2016]6号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 27 | 湖南高胜铝业有限公司 | 制造 | 年产30m2铝模板 | 1176t/a （3.222t/d） | COD0.167t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2019]78号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.017t/a |  |  |
| 28 | 湖南城鉴铝业科技有限公司 | 制造 | 年产100万平方米铝材 | 5123t/a （14.035t/d） | COD0.256t/a | 废水：喷涂前处理废水经厂内污水处理系统处理后与生活污水一同排入园区污水管网进入桃江县第二污水厂。 | 益环评书〔2021〕6号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.03t/a |  |  |
| 29 | 湖南高胜模架科技有限公司 | 制造 | 年产模架120万套 | 640t/a （1.753t/d） | COD0.032t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 2020年3月办理登记表 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 30 | 湖南鑫政铝业科技有限公司 | 制造 | 年产200万平方米铝合金模板、4500 吨铁质结构件 | 640t/a （1.753t/d） | COD0.032t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2018]109号益环评表〔2022〕21号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 31 | 湖南合群模板脚手架工程有限公司 | 制造 | 年翻新1万榀爬架 | 640t/a （1.753t/d） | COD0.032t/a | 废水：生活污水经隔油池、化粪池处理后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂。 | 益桃环评(表)[2021]5号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 32 | 湖南盈达门业有限公司 | 制造 | 年产1万平方米钢木质隔热防火门、2万平方米钢质隔热防火门以及 2000平方米钢质隔热防火窗 | 640t/a （1.753t/d） | COD0.032t/a | 废水：隔油池化粪池处理后排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2019]39号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 33 | 湖南至和电缆科技有限公司 | 制造 | 年产35万km特种电缆 | 1440 t/a （3.945t/d） | COD0.072t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2021]25号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0072t/a |  |  |
| 34 | 湖南宙盾防化设备科技开发有限公司 | 机械 | RFP-1000型、RFP-500型、RFP-300型过滤吸收器 | 320t/a （0.877t/d） | COD0.016t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 桃环审(书)[2015]1号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 35 | 湖南鸿舜人防工程有限公司 | 机械 | 年生产钢筋砼防护密闭门及配件1020套、密闭阀门及其他防护设备2500套；年生产防滑通风管60吨 | 685.6t/a （1.878t/d） | COD0.034t/a | 废水：化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(书) [2016]27号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 36 | 桃江新兴管件有限责任公司 | 机械 | 年产5万吨黑色金属铸件 | 9000t/a （24.657t/d） | COD0.45t/a | 废水：锅炉软化废水、冷却水循环使用不外排，生活污水化粪池处理后排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2019]95号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.045t/a |  |  |
| 37 | 湖南达荣自动化设备有限公司 | 机械 | 年产3000块金属键盘 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：生活污水经化粪池处理进入桃江县第二污水厂。 | 桃环审(表)[2019]49号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 38 | 湖南开益制冷设备有限公司 | 机械 | 年产2000万只制冷铜配件 | 475t/a （1.301t/d） | COD0.015t/a | 废水：生产废水经三级沉淀、生活污水化粪池处理后排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2019]49号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 39 | 益阳市红星机械设备有限公司 | 机械 | 焦化设备年生产能力达15000吨，水工机械制作能力达6000吨 | 400t/a （1.096t/d） | COD0.02t/a | 废水：生活污水纳入污水管网。 | 益环审(表) [2010]56号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 40 | 湖南新兴装备制造有限公司 | 机械 | 年产1.2万吨铸件产品；0.3万吨金属结构件 | 300 t/a （0.822t/d） | COD0.0015t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2008]68号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0002t/a |  |  |
| 41 | 湖南福德电气有限公司 | 机械 | 年生产38205台/套电子器件及系统 | 1653t/a （4.529t/d） | COD0.083t/a | 废水：化粪处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2016]15号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.008t/a |  |  |
| 42 | 桃江凤冠电机有限公司 | 机械 | 年生产480套变压器、电源组件 | 4188t/a （11.474t/d） | COD0.209t/a | 废水：隔油池、化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2010]91号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.02t/a |  |  |
| 43 | 桃江富硕精密机械有限公司 | 机械 | 线性滑轨50万条 | 400t/a （1.096t/d） | COD0.02t/a | 废水：生活污水进入桃江县第二污水厂。 | 已办理登记表 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 44 | 湖南鼎煌制造有限责任公司 | 机械 | 雨棚组装 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：生活污水进入桃江县第二污水厂。 | 根据分类管理名录无需办理环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 45 | 湖南省桃江县湘中水工机械有限公司 | 机械 | 生产规模为8000吨 | 600t/a （1.644t/d） | COD0.0036t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2009]16号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 46 | 湖南天腾汽车零部件有限公司 | 机械 | 汽车风管60万件、发动机风管10万件、水箱5万件、尾翼5万件 | 600t/a （1.644t/d） | COD0.0036t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2018]96号（原湖南鸿宏塑胶五金制品有限公司） |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 47 | 益阳市科惠汽配有限公司 | 机械 | 年产空心活塞180万个 | 540t/a （1.479t/d） | COD0.027t/a | 废水：清洗废水经隔油沉淀池处理后循环利用；喷淋塔除尘废水经沉淀池处理后循环利用；生活污水经化粪池处理后通过 园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理达标后排入资江。 | 益环审(表) [2020]46号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.003t/a |  |  |
| 48 | 桃江飞尔照明有限公司 | 制造 | 年产20万个LED照明灯具 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表)[2019]18号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 49 | 湖南双智科技有限公司 | 电子 | 数据线 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：生活污水进入桃江县第二污水厂。 | 根据分类管理名录无需办理环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 50 | 湖南鼎成科技发展有限公司 | 电子 | 数据线 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：生活污水进入桃江县第二污水厂。 | 根据分类管理名录无需办理环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 51 | 益阳市鹏宇电子科技有限公司 | 电子 | 自动化传感器，电感器 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：生活污水进入桃江县第二污水厂。 | 根据分类管理名录无需办理环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 52 | 湖南金鼎赛斯电子仪器科技有限公司 | 电子 | 年产振运台50套、环境试验设备50套、精密级消声室20套 | 72t/a （0.197t/d） | COD0.0036t/a | 废水：生活污水进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2019]33号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0004t/a |  |  |
| 53 | 湖南得琪电子科技有限公司 | 电子 | 年产 LED 背光源和 LCD 液晶显示屏各 8000 万块，数码管 5000 万个 | 3781.4t/a （10.36t/d） | COD0.155t/a | 废水：清洗废水经沉淀池沉淀、生活污水经化粪池处理后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2020]142 号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.016t/a |  |  |
| 54 | 湖南钜亿新材料科技有限公司 | 竹木加工 | 年产2.5亿套一次性环保餐具（其中PLA餐具1.5亿套、竹制餐具1亿套） | 402t/a （1.101t/d） | COD0.02t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2020]133号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.002t/a |  |  |
| 55 | 湖南华艳生物科技开发有限公司 | 医药 | 年产保健食品250.2万盒、消毒及卫生用品177万盒 | 33000t/a （90.411t/d） | COD1.65t/a | 废水：化粪池处理后经园区内污水管网排入桃江县第二污水处理厂。 | 益环审表[2013]90号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.165t/a |  |  |
| 56 | 桃江县畅源工业气体有限公司 | 工业气体 （服务） | 年充装气体规模：35万瓶氧气、10万瓶氩气、10万瓶二氧化碳 | 300 t/a （0.822t/d） | COD0.0015t/a | 生活污水经化粪池处理后经园区内污水管网排入桃江县第二污水处理厂。 | 益环审表[2014]45号 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.0002t/a |  |  |
| 57 | 桃江县农村电商物流配送（仓储）中心 | 物流 | 服务 | 730t/a （2.0t/d） | COD0.036t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 根据分类管理名录无需办理环评 |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.004/a |  |  |
| 58 | 湖南思睿泽环保有限责任公司（桃江县第二污水处理厂） | 水处理（服务） | 污水处理规模1万m3/d | 600t/a （1.644t/d） | COD0.03t/a | 废水：排入市政污水管网后进入桃江县第二污水厂。 | 益环审(表) [2015]42号 |

经调查，目前桃江县第二污水处理厂的污水处理量为2811m3/d，主要污染因子为COD、氨氮等，无涉重废水产生，根据湖南桃江经济开发区管理委员会关于桃江经济开发区入驻企业的情况说明（详见附件3），后续根据园区规划，不会引进涉重金属废水排放的企业，也不会产生涉重废水。

2、桃江县第二污水处理厂实际出水量情况

根据桃江县第二污水处理厂提供资料，2022年实际出水量见下表。

表2.1-3  桃江县第二污水处理厂实际出水量统计表

| 时间 | 流量（t/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1日 | 1064.1 | 2620.9 | 1902.1 | 2683.0 | 2553.1 | 3430.3 | 2355.8 | 2316.4 | 1472.5 | 1324.898 | 1350.763 | 2240.857 |
| 2日 | 730.4 | 4342.0 | 3063.0 | 2997.6 | 2148.0 | 3951.9 | 1934.1 | 2270.5 | 1451.1 | 1238.832 | 1022.68 | 1938.816 |
| 3日 | 898.3 | 2745.6 | 1644.2 | 2490.8 | 2448.4 | 11983.5 | 3714.2 | 2229.3 | 1099.6 | 1050.802 | 1219.278 | 1738.533 |
| 4日 | 739.6 | 2119.2 | 2795.7 | 2220.19 | 2012.3 | 11587.4 | 8923.7 | 3024.0 | 1163.6 | 1291.497 | 1059.361 | 1339.945 |
| 5日 | 1566.6 | 1340.8 | 2905.6 | 2308.4 | 1844.2 | 10753.8 | 9583.0 | 1691.8 | 1145.8 | 959.201 | 1138.377 | 1794.248 |
| 6日 | 1966.3 | 1409.6 | 4419.1 | 1908.0 | 2034.1 | 5127.4 | 6180.3 | 2058.1 | 1843.0 | 885.94 | 899.377 | 1690.89 |
| 7日 | 2405.8 | 停运 | 2777.0 | 2266.1 | 2669.4 | 3356.1 | 8168.5 | 1893.0 | 1427.8 | 1884.152 | 1054.931 | 1733.053 |
| 8日 | 2223.0 | 2688.8 | 2334.5 | 1797.3 | 2228.6 | 3793.1 | 4464.5 | 2098.2 | 1437.0 | 1498.422 | 1579.623 | 1678.388 |
| 9日 | 1474.2 | 停运 | 2924.2 | 2110.5 | 2199.1 | 2581.0 | 2760.3 | 1887.5 | 1600.1 | 1405.816 | 905.931 | 1522.746 |
| 10日 | 898.7 | 3032.8 | 2145.5 | 1805.9 | 6501.5 | 2630.7 | 2717.2 | 2023.4 | 1444.6 | 1373.275 | 1221.341 | 1748.323 |
| 11日 | 1274.6 | 停运 | 1870.3 | 1349.0 | 2948.4 | 2837.7 | 停运 | 1948.6 | 1000.9 | 1342.127 | 1277.784 | 1235.709 |
| 12日 | 273.6 | 2381.8 | 2552.0 | 2704.2 | 2378.9 | 6412.1 | 2784.7 | 1881.4 | 1161.1 | 1285.958 | 1407.599 | 1824.026 |
| 13日 | 322.6 | 1586.1 | 2181.5 | 6285.6 | 2331.2 | 2791.1 | 2536.2 | 1353.0 | 1674.2 | 983.257 | 381.923 | 1438.132 |
| 14日 | 278.0 | 1809.9 | 1802.5 | 2061.5 | 5055.1 | 2795.9 | 2806.8 | 1567.5 | 1275.0 | 817.886 | 1679.803 | 1519.525 |
| 15日 | 426.9 | 1460.5 | 819.1 | 9379.4 | 4284.8 | 2024.6 | 2803.1 | 1615.0 | 1482.0 | 993.725 | 943.749 | 1637.239 |
| 16日 | 234.7 | 1778.0 | 1779.4 | 10968.9 | 2382.5 | 2198.3 | 2302.1 | 1704.1 | 1204.0 | 1413.968 | 4272.606 | 1467.511 |
| 17日 | 937.5 | 4413.3 | 2545.1 | 5128.5 | 2475.2 | 3024.7 | 2414.2 | 1861.5 | 1679.7 | 1150.374 | 1678.996 | 停运 |
| 18日 | 932.9 | 3823.8 | 877.2 | 3944.0 | 2220.2 | 2295.5 | 2525.0 | 1574.8 | 1567.3 | 902.14 | 5074.011 | 1728.844 |
| 19日 | 74.4 | 1987.7 | 1578.9 | 2987.4 | 3045.7 | 1578.6 | 2706.4 | 1796.6 | 1825.4 | 1403.84 | 1890.665 | 1354.9 |
| 20日 | 35.814 | 1495.4 | 1044.0 | 1836.5 | 2246.1 | 2350.2 | 1976.6 | 1886.7 | 1475.1 | 719.147 | 1274.48 | 1517.158 |
| 21日 | 763.6 | 1744.3 | 2330.5 | 2291.9 | 2262.8 | 3521.3 | 3834.5 | 1312.6 | 1756.3 | 803.426 | 1782.607 | 1405.976 |
| 22日 | 2548.0 | 4523.8 | 4061.1 | 3655.7 | 2001.0 | 2429.7 | 2452.8 | 1430.7 | 1611.4 | 1407.701 | 2113.816 | 1236.533 |
| 23日 | 6505.7 | 2966.8 | 1538.0 | 2529.5 | 2043.1 | 2397.3 | 2744.0 | 1843.0 | 1210.5 | 1464.361 | 1158.014 | 1016.571 |
| 24日 | 9421.5 | 1473.3 | 1928.5 | 2074.5 | 2306.5 | 2095.3 | 2707.7 | 2250.5 | 1012.6 | 1472.826 | 1955.58 | 1126.695 |
| 25日 | 7831.5 | 6001.9 | 1788.9 | 3023.5 | 2294.5 | 2431.4 | 3934.0 | 948.0 | 1491.5 | 1202.075 | 1626.727 | 1236.357 |
| 26日 | 11863 | 8470.1 | 2457.3 | 1415.8 | 4746.4 | 2107.5 | 2695.3 | 1413.9 | 1340.8 | 836.165 | 1459.368 | 988.066 |
| 27日 | 13282.0 | 4626.9 | 1759.3 | 2846.7 | 5035.9 | 2491.4 | 2732.4 | 1541.7 | 1373.3 | 3629.271 | 3302.93 | 1745.082 |
| 28日 | 9931.2 | 2647.4 | 1972.1 | 6557.2 | 4329.4 | 2142.8 | 2726.6 | 1647.0 | 1247.1 | 1971.7 | 1850.602 | 2073.417 |
| 29日 | 7355.8 | / | 1903.6 | 2167.6 | 3128.8 | 2708.5 | 4005.6 | 1258.6 | 1565.4 | 1361.802 | 2370.363 | 965.203 |
| 30日 | 5662.7 | / | 4875.9 | 6043.4 | 4055.7 | 1931.5 | 1836.2 | 1225.8 | 1212.2 | 1049.173 | 4041.269 | 1395.836 |
| 31日 | 5321.5 | / | 5783.9 | / | 2865.1 | / | 2328.2 | 1429.8 | / | 1701.945 | / | 1367.831 |
| 平均值 | 3201.4 | 2939.6 | 2398.7 | 3394.6 | 2937.9 | 3725.4 | 3521.8 | 1773.6 | 1408.4 | 1316.958129 | 1766.485133 | 1523.547 |

根据实际统计数据可看出，大部分时间现状实际进水量比设计现状处理规模小，平均约为2492.365855m³/d。

### 2.1.6 项目进水水质及处理程度

#### 2.1.6.1 设计进水水质

根据《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》，据工业废水预测水质、排水量及生活污水的水质水量，确定了桃江县第二污水处理厂的进水水质，详见下表：

表2.1-4  桃江县第二污水处理厂设计进水水质（单位：mg/L）

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 370 | 170 | 220 | 35 | 30 | 4 |

#### 2.1.6.2 设计出水水质

本工程受纳水体为资江，为了提高下游流域水环境质量，确保沿线及下游水环境安全，桃江县第二污水处理厂出水标准执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。设计出水水质详见表2.1-12。

表2.1-5  桃江县第二污水处理厂设计出水水质（单位：mg/L）

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 |

#### 2.1.6.3 实际出水水质

根据收集到的桃江县第二污水处理厂排水检测数据，2022年1~12月实际排水各污染物监测结果均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

表2.1-6  桃江县第二污水处理厂实际出水水质情况统计表浓度（mg/L）

| 时间 | CODcr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 13.09 | 0.11 | 0.16 | 9.90 |
| 2月 | 6.82 | 0.09 | 0.08 | 6.11 |
| 3月 | 10.16 | 0.25 | 0.07 | 5.92 |
| 4月 | 7.78 | 0.24 | 0.07 | 4.72 |
| 5月 | 9.17 | 0.09 | 0.08 | 6.71 |
| 6月 | 7.93 | 0.20 | 0.09 | 6.18 |
| 7月 | 10.60 | 0.17 | 0.14 | 8.08 |
| 8月 | 18.35 | 0.37 | 0.20 | 10.73 |
| 9月 | 17.57 | 0.07 | 0.26 | 12.32 |
| 10月 | 29.87 | 0.24 | 0.19 | 11.81 |
| 11月 | 18.77 | 0.10 | 0.20 | 10.31 |
| 12月 | 23.13 | 0.17 | 0.15 | 9.20 |
| 排放标准 | 50 | 5 | 0.5 | 15 |

## 2.2 项目所在区域概况

### 2.2.1 地理位置

益阳市位于湘中偏北，地理坐标为东经110°43'02"~112°55'48"，北纬27°58'38"~29°31'42"。益阳市是湖南“3＋5”城市群之一，毗邻长株潭经济区，位于石长和洞庭湖经济圈。境内有境长常高速公路、G319、G207、S308、S106穿越，洛湛铁路和长石铁路在此交汇，交通非常发达。

桃江县位于湘中偏北，资江中下游。地理坐标为东经111°36′~112°19′，北纬28°13″~28°41′。四周临五个县，一个市。全县土地面积2068平方公里，耕地61万亩，山地235万亩，森林覆盖率54%，全县辖15乡镇，773个自然村。

桃江经济开发区牛潭河工业园位于桃江县城东北部，北临长石铁路并建有桃花江火车站，南临资江大桥与国家一级公路桃益公路相连，东依资水并建有500吨水运码头，交通便捷。桃江经济开发区规划面积5.868km2，建成面积2.82km2。

### 2.2.2 地质地貌

桃江县境地貌类型多样，山、丘、岗、平犬牙交错。山地以西南部居多，丘陵主要分布在西北部和东部，岗地分布于平原与丘陵之间，平原分布在中部资江和溪河两岸以及山间谷地之中。县境地貌大体轮廓是：周围山丘环绕，朝东北有一狭窄开口。中部低平，呈弧形展布。县境地势南高北低、西高东低，向东北倾斜，地表高差大，山丘坡度大。县境西南北有靠安（化）、宁（乡）山地，山廻峰转。西起龙溪观音尖（海拔474米），经王家村的丫头山（海拔602.6米），至板溪的疤子尖（海拔887.6米）。到达南部松木塘的猴家大山（海拔917.5米），步步升高。东北面朝益（阳）、汉（寿）平岗，平坦开阔，低地点为牛潭河乡长港洲（海拔39米）。西北有犀牛山（海拔341.4米）、瞿峰山（海拔320.5米）、天子仑（海拔393.5米）、万民山（海拔255.2米）。东部有金盆山（海拔335.4米）、水井坡（海拔283米）等。全县共计海拔300米以上的山有44座，其中500米-800米的18座，800米以上的4座。几个代表山峰最高点至长港洲低地点，南部猴家大山直线距离34千米，比降2.58%，西部观音尖，直线距离54千米，比降0.8%；北部瞿峰山，直线距离41千米，比降0.69%。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版及《中华人民共和国地震动参数区划图》（GB18306-2015）有关规定：场地基本地震设防烈度为6度，Ⅱ类场地设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第一组，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s。

### 2.2.3 气象气候

评价区为亚热带大陆性季风湿润气候，具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少，春寒阴雨突出等特征。年降水量1399.1～1566.1mm，主要集中在4～6月，降雨量约占全年的32～37%，7～9月降水少且极不稳定，容易出现季节性干旱。年蒸发量1124.1~1352.1mm，平均相对湿度81％。年平均气温17℃左右，最冷月（1月）平均气温-1.0℃，最热月（7月）平均气温29℃。无霜期270天左右。年日照时数1644小时。年平均风速2.0m/s，历年最大风速18m/s，年主导风向NNW，频率为13％，夏季主导风向SSE，频率为18％，春、冬二季盛行风向NNW，频率分别为11％、18％，秋季盛行风向NW，频率为16％。

### 2.2.4 水文

（1）地表水

项目处理后的尾水进入紫外线消毒池消毒处理后，通过专管排入桃江县桃花江镇划船港渠道，通过划船港涵闸排入资江。

划船港渠道：未划分水功能区，为泄洪渠，仅有排渍功能，无工农业取水功能。

资江，长江支流，又称资水。左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合称资江，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。干流西侧山脉迫近，流域成狭带状；上、中游河道弯曲多险滩，穿越雪峰山一段，陡险异常，有“滩河”、“山河”之称，为湖南四水之一。资水有两源：左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。总落差492米，河道弯曲系数2.16。河源至武冈市为河源段，武冈市至新邵县小庙头为上游段，小庙头至桃江县马迹塘为中游段，马迹塘至河口为下游段。资江有河长5千米以上支流820条（其中湖南境内770条，广西境内50条），按流域面积划分，100平方千米以上的一级支流39条，其中大于500平方千米的支流依次为蓼水、平溪、辰水、夫夷水、邵水、石马江、大洋江、油溪、渠江、洢水、沂溪、志溪河等12条。呈羽状水系。资水流域南部多中低山，东部为丘陵，中部丘岗起伏，东北部为平原。西南高东北低。山地占55%，丘陵占35%，平原占10%。资水流域多年平均降水量为1483.3毫米。流域西部洞口至隆回以及安化至桃江之间为高值区。东南部新宁至邵阳一带为低值区。极端最高值为2605.3毫米（桃江县碧螺站1969年）。极端最低值为718.8毫米（邵阳县诸甲亭站1960年）。降水量年内分配不均匀。最大月降水量一般出现在5月或6月，最小月降水量一般出现在12月或1月，汛期（4～9月）降水量占全年的67.3%。多年平均水面蒸发量约700毫米。资水流域汛期暴雨频繁，主要有安化至桃江、资源、隆回北部3个暴雨区。暴雨次数以5～6月最多，但极值多发生在7～8月间。1991年8月26日～27日，桃江蒙公塘站最大24小时471.5毫米。为湖南省实测暴雨最大值。暴雨形成洪水，最大洪峰流量多出现在6、7、8月，桃江站实测最大洪峰流量15300立方米每秒（1955年8月27日）。资水流域多年平均径流量252亿立方米，年内分配与降雨季节变化相应。多年平均连续最大四个月径流量一般出现在4～7月，占全年总量的54%。径流量的年际变化较大，最大年径流量374.8亿立方米（1994年），最小年径流量140亿立方米（1963年）。

（2）地下水

区域地下水资源丰富，以基岩裂隙水分布最广。地下水一般属重碳酸钙或重碳酸钠水，pH值在5.5~8.0之间。场地为沉积厚约200-400m白垩系下统东井组上段泥质粉砂岩，夹少量细砂岩或含砾砂岩，岩层透水性差，含水性弱，含微弱风化裂隙溶孔潜水或以所夹细砂岩为底板的上层滞水，属地下水量贫乏区。核心区西为第四系冲堆积物覆盖，分布有第四系孔隙潜水，北部粉砂岩裸露区分布有白垩系风化裂隙溶孔水。东部场地为地下水排泄区，地下水流向因地势原因，为由中间往南北两端、总体为由西往东。主要补给为大气降水渗入补给，其次为地表水及上层孔隙水的补给。河谷地段除大气降水直接渗入补给外，部分为河水的侧向补给及上部松散岩类孔隙水的垂向补给。

### 2.2.5 生态环境现状

该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。

动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。

本项目区域山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻和油菜等。

项目占地周边区域已属于园区规划范围内，除部分景观、绿化类植物外，项目周边基本无自然植被及野生动物等。

### 2.2.6 社会环境简况

2021年，桃江县全年实现地区生产总值301.94亿元，比上年增长6.7%。其中：第一产业增加值47.23亿元，增长9.0%；第二产业增加值142.55亿元，增长4.7%；第三产业增加值112.16亿元，增长8.2%。三次产业结构比重由上年的16.8：46.3：36.9调整为15.6:47.2:37.2；第一产业比重下降1.2个百分点，第二产业、第三产业分别提高0.9、0.3个百分点；一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为22.6%、32.3%、45.1%，分别拉动经济增长1.5、2.2、3.0个百分点。

年末全县户籍总人口86.37万人,其中：男性44.90万人，女性41.47万人。人口出生率为6.00‰，死亡率为7.06‰，人口自然增长率为下降1.06‰。

全县城乡居民人均可支配收入26898元,比上年增长8.6%，其中：城镇居民人均可支配收入36196元，增长7.2%；农村居民人均可支配收入20226元，增长9.7%。人均消费总支出20601元，增长9.3%,其中：人均食品烟酒消费支出5898元，增长4.2%；人均居住消费支出4585元，下降4.0%。

湖南桃江经济开发区是桃江县唯一的省级经济开发区。湖南桃江经济开发区与主城区隔水相望，是县城规划三大组团之一的城北组团，包括桃花江镇原牛潭河乡全部区域，北至牛潭河行政区边界,南靠资江，行政区总面积约14.77km2。

湖南桃江经济开发区于1994年经湖南省人民政府批准成立，原名为桃江县桃花江经济开发区，2004年3月20日,桃花江经济开发区与桃花江民营创业园（2003年成立）整合，并将规划用地区面积9平方公顷核减为606.6公顷，其中桃花江经济开发区保留306.6公顷，桃花江民营创业园保留300公顷，整合后桃江县桃花江经济开发区被定名为湖南桃江经济开发区，并于2006年经国家发改委审核批准成为省级经济开发区，总面积562.6公顷。

湖南桃江经济开发区四至范围：东接滨江路，西至桃迎路，北达桃江火车站，南至近源路，总用地面积5.86平方公里（不含资江水域面积）。

交通条件。桃江经济开发区主要道路有金盆路、金牛路等道路，正在扩建金盆路及园区区间道路，形成了较为通畅的道路网络体系，但区内其它现状道路还未按规划断面完全实施，存在局部交通瓶颈段。站前路、桃迎路等主要规划道路仍未修建，导致开发区现有空间主要沿桃花江大道、金盆路两侧带状发展，向内拓展动力不足，土地利用率较低，制约了开发区的进一步发展。

桃江经济开发区内省道S206纵贯全境，金盆路联通南北，辖区内有资江500吨级港区和长石铁路以及在建的长石铁路复线，规划的长益常城际铁路从园区北侧通过，益马高速从城区南侧通过，从整体上看交通区位良好，物流畅通。

根据桃江县的经济社会现状、发展趋势和县城总体发展要求，结合开发区自身的优势和条件，因地制宜，近远结合，科学合理地确定开发区发展目标和建设目标，通过用地布局、结构优化、居民点改造、市政设施配套和园区景观形象塑造，实现桃江经济开发区经济、社会和环境的协调发展，把桃江经济开发区建设成为：桃江现代工业的聚集区；桃江科技创新的示范区；桃江县城发展的功能新区。

桃江经济开发区的功能分区可概括为“一心两轴三园”，其中“一心”指综合服务中心；“两轴”指金盆北路和金牛路空间和功能发展主轴线；“三园”指竹木精深加工产业园、电子装备制造产业园和食品医药制品产业园。

一、“一心”：综合服务中心。

地处金盆路和金牛路交汇处，开发区中部核心位置，是开发区的行政、商业、服务中心。桃江经济开发区综合服务中心应充分利用区域良好的自然环境和区位优势，以高起点、新思路及发展的眼光构筑桃江经济开发区的行政办公、金融服务、文化娱乐、教育卫生及商业、居住中心，营造桃江经济开发区投资新环境，为桃江经济开发区的可持续发展奠定良好的基础。

二、“两轴”：金牛路和金盆路。

纵向的金牛路和东南-西北向的金盆路既是园区交通景观轴线，又是园区产业发展轴线。通过两主轴及各生态轴线和各级道路将各功能区有机联系为一个整体。

三、“三园”：竹木精深加工产业园、电子装备制造产业园和食品医药制品产业园。

竹木精深加工产业园：以湘益木业、桃花江竹业、家葳竹艺、天京金竹木为基础重点开发竹结构、竹纤维、竹地板等高档产品。

电子装备制造产业园：以新兴机械、湘中水工、桃花江游艇等本地企业为主，积极引进中联重科配套产业，形成电子、动力机械、工程机械、农业装备四大产业链。

食品医药制品产业园：食品以皇爷食品、口味王、浩茗茶业为主，大力发展“高档次、高质量、高附加值和高收益”的四高食品企业。引导企业培育无形资产，创建桃花江食品知名品牌。

医药制品以华艳生物药业为主，培育发展生物医药制造企业，重点开发生产兽药、卫生用品、药品、医疗器械等。加强生物医药原材料基地建设和生物医药研发配套服务平台建设。

根据桃江经济开发区发展的相关条件、十二五规划纲要及产业选择的原则，本次规划选取竹木精深加工、电子和装备制造、食品和医药制品为开发区未来发展的四大主导产业。

1、竹木精深加工产业。按照“产品差异化”的原则开发竹木资源，引导入园企业进行科研攻关，引进先进生产工艺与技术，生产竹木终端高档产品。注重引进战略投资者，延伸产业链，使之成为园区名副其实的主导产业。以湘益木业、金桥竹业、桃花江竹业、桃花江实业、家葳竹艺、天京金竹木为基础，重点开发竹结构、竹纤维、高强度集装箱底板、竹家俱、竹地板等高档产品。通过扶植竹木精深加工龙头企业、开发新型替代材料产品来带动整个竹木产业水平的提升。园区按项目布局引进各类竹（笋）木加工企业，形成竹木制品加工、笋制品加工、竹生化利用和物流服务等块区，其生产、加工、开发和科技水平达到国内领先水平。

2、电子装备制造产业。鼓励发展先进装备制造业，积极培植新兴机械、湘中水工、桃花江游艇等本地装备制造企业做大做强，争取新兴管件年产10万吨球墨铸铁管件项目早日动工，积极引进中联重科配套产业，全力打造装备制造重要生产基地。加快现有制造企业升级改造步伐，提高企业科技含量，做大做强企业规模，不断提高应用真空消失模铸造新工艺生产球墨铸件产品、焦炉煤气设备产品、泵类产品、水工机械产品等装备制造产品的质量和市场占有量。大力拓展制造领域，拉长动力机械、工程机械、农业装备三大产业链条，谋划发展先进装备成套产品。突破发展瓶颈，加强资源整合，引进龙头企业，培育和壮大产业集群，实现规模效益最大化。

核电产业是国家重点发展的前沿产业，属于高科技产业和重大装备制造业，产业关联度高，涉及上下游几十个行业。湖南桃花江核电厂是我国内陆中部首座核电站，核电站的开工建设，为投资在园区内的核电配套装备产业培育具有较高技术水平、较强的配套能力，较全产业链条，较大经济效益的核电产业体系提供了有力支撑。

3、食品产业。以桃花江面业、桃花江酒业、牛魔王食品、德辉粮业、玉竹参、松木塘红薯粉等传统特色食品为龙头，以深加工、精加工为重点，大力发展高档次、高质量、高附加值和高收益的”四高产品”。积极鼓励实力企业整合农产品产业链上下游资源，促进食品加工业向规模化、集约化方向发展。重点培植一批以茶、笋、肉、面、米、葛、菌、水、蛋加工为重点的企业。大力推进品牌建设，引导企业培育无形资产，创建桃花江食品知名品牌。

4、医药制品产业。培育发展生物医药制造企业，重点开发生产兽药、卫生用品、药品、医疗器械等。加强生物医药原材料基地建设和生物医药研发配套服务平台建设，注重生物新药研发注册的跟踪服务，推动生物医药产业化。

桃江经济技术产业开发区污水处理项目废水可分为生活污水与工业企业废水，这两类废水分别的特点如下：

（1）经开区生活污水

产生于高新区员工的生活、服务、办公等过程，污染性质为低浓度、低毒、高可生化性。

（2）经开区工业企业废水

湖南桃江经济开发区目前共入驻企业79家，经查实，所有入驻企业（无论是正常生产的还是停产的或者是正在建设的）均不产生含重金属废水，根据园区产业准入要求，后续也不会引进涉重金属废水排放的企业，具体见附件。

### 2.2.7 资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区概况

根据原农业部公告 2013 年 11 月 11 日第 2018 号《国家级水产种质资源保护区（第七批）》，资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区批准为国家级水产种质资源保护区。资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积2368.3hm2，其中核心区面积1391.4hm2，实验区面积976.9hm2。保护区特别保护期为每年 3月10日至6月30日。保护区位于资江下游的湖南省益阳市桃江县至益阳市赫山区的江段内，全长44.3km。地理范围在东经112° 09′36″至112° 30′ 09″，北纬28° 33′ 55″至28° 39′ 25″之间。核心区从资阳区李昌港镇黄溪桥村到赫山区兰溪镇羊角村毛角口，河段长25.9km，李昌港镇黄溪桥村沿河两侧坐标为（112° 17′ 54″ E， 28° 37′ 06″ N；112° 18′ 03″ E， 28° 37′ 19″ N），赫山区兰溪镇羊角村毛角口沿河两侧坐标为（112°30′ 09″ E， 28° 39′ 15″ N； 112° 30′ 00″E， 28° 39′ 24″ N）。实验区从桃花江镇划船港到资阳区李昌港镇黄溪桥村，河段长18.4km，桃花江镇划船港沿河两侧坐标为（112° 09′ 46″ E， 28° 33′ 55″ N； 112°09′ 36″ E， 28° 34′ 00″ N），资阳区李昌港镇黄溪桥村沿河两侧坐标为（112° 17′ 54″E， 28° 37′ 06″ N； 112° 18′ 03″ E， 28°37′ 19″ N）。主要保护对象为黄颡鱼、鳜，其他保护对象为鳊、鲤、翘嘴鲌等物种。

桃江县第二污水处理厂位于桃江县牛潭河片区站前路，污水处理厂、管网工程均在保护区外陆域范围，不涉及保护区水域。运行期尾水排放至处理厂北侧无名小溪，小溪最终排入资水，入资水处涉及资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区。

桃江县第二污水处理厂及其配套工程均在保护区外陆域范围，厂房距离保护区水域直线距离约210m，项目尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经桃江县桃花江镇划船港渠道通过划船港涵闸排入资江。项目排污口入资水处属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 （以下简称 “保护区”） 实验区。建设期不涉及保护区水域，仅运营期尾水排放涉及保护区实验区。

主要保护对象：为黄颡鱼、鳜，同时对鳊、鲤、翘嘴鲌等进行保护，其主要生物学特性如下：

①黄颡鱼 Pelteobagrus fulvidraco (Richardson)

形态特征：背鳍条ⅰ-7；臀鳍条 20～21；胸鳍条ⅰ-7；腹鳍条ⅰ-5。体长为体高的3.5～4.1 倍，为头长的3.5～4.8倍，为尾柄长的9.4～11.4倍，为尾柄高的9.4～11.4倍。头长为吻长的2.7～3.8倍，为眼径的3.4～5.9倍，为眼间距的1.8～2.4倍。尾柄长与尾柄高约相等。

身体在腹鳍前较肥胖，由此向后渐侧扁，通常背鳍起点处突高。头部较宽，由后向前渐平扁。眼位于头的前部，侧上位。眼缘游离，不为皮膜所盖。两对鼻孔，前后分离，后鼻孔位于两眼内侧稍前，呈喇叭状，前鼻孔位于吻端呈小管状。口下位，口裂呈弧形。上下颌及犁骨上都有绒毛状齿带。触须 4 对，以颌须最长，达胸鳍基部或超过。背鳍不分枝鳍条为硬刺，其后缘有弱锯齿。背鳍起点距吻端小于距脂鳍基末端的距离。脂鳍与臀鳍相对，后端游离，鳍基长度短于臀鳍基。胸鳍刺大于背鳍刺，其前缘呈锯齿细小，后缘锯齿发达。腹鳍位于背鳍基末端下方稍后，鳍末达臀鳍。尾鳍深分叉。体无鳞片，侧线完全。体呈黄绿色，有的个体侧部有黑色斑块，尾鳍上有黑色纵纹。

生活习性：黄颡鱼是底栖性鱼类，夜晚常在水面活动寻食。主要食物为水生昆虫、软体动物及小型鱼类等。4~5月繁殖，产卵场多在近岸边水草浅水区域。在生殖季节，渔民常用麻罩捕捞。黄颡鱼在江河、湖泊中都有分布，是资水主要经济鱼类之一。黄颡鱼性情温和，为钩介幼虫寄主， 是贝类繁殖必不可少的经济鱼类之一。

②鳜 Siniperca chuatsi（Basilewsky）

形态特征：背鳍条ⅹⅱ-15；胸鳍条ⅱ-13～14；腹鳍条ⅰ-5；臀鳍条ⅲ～ⅳ-9～ 10。鳃耙7 枚，幽门垂334～365枚。体长为体高的2.7～2.9倍，为头长的2.4～2.7倍，为尾柄长的7.2～7.9倍，为尾柄高的8.8～9.4倍。头长为吻长的4.1～6.6倍，为眼径的5.3～7.1倍，为眼间距的 6.6～7.6倍。尾柄长为尾柄高的1.1～1.2倍。

身体肥胖，高而侧扁。背部隆起较高，背缘呈弧形。腹部圆，下凸较明显。眼位于头的前部，侧上位。眼较大，眼间头背狭窄。眼径等于或大于眼间距。吻部宽短，其长度稍大于眼径。两对鼻孔，前后分离，但相距较近。后鼻孔呈平眼状，前鼻孔呈喇叭状。口大，近上位，斜裂。颌骨末端达到后缘下方或稍后。下颌突出于上颌。上下颌、犁骨及口盖骨上都有大小不等的小齿，其中以上颌中央两侧及下颌后段的齿较发达。前鳃盖骨的后缘呈锯齿状，下缘有4～5个大刺。间鳃盖骨及后鳃盖骨的下缘光滑。后鳃盖骨的后缘有1～2个大刺。背鳍由数较多的硬刺和软鳍条两部分组成，一般硬刺长度短于软鳍条。背鳍基甚长，起点位于胸鳍上方，末端接近尾基。胸鳍圆形。腹鳍有硬刺，位置前移，接近胸位。肛门紧靠臀鳍。臀鳍也由硬刺和软臀鳍条组成，软鳍外缘呈圆形。尾鳍亦为圆形。体鳞细小，侧线在体中部稍向上弯。

体色黄绿，腹部黄白。自吻端穿过眼睛至背鳍前部有一条斜行的褐色条纹，第5～7根背鳍刺下有一条横行的褐色斑带，体侧有许多不规则的褐色斑块及斑点，奇鳍上有数列不连续的褐斑点。

生活习性：鳜在江河、湖泊中均较常见，一般2冬龄鱼达性成熟，5～7月繁殖，繁殖时要求一定的流水环境，卵为浮性，漂流发育。幼鱼进入湖湾或江河支流中肥育。主要食物为小鱼、小虾，是典型的肉食性鱼类。肉质细嫩，食味佳美，广为群众所喜食。分布较广。

③鳊 Parabramis pekinensis (Basilewsky)

形态特征：背鳍条ⅲ-7；胸鳍条ⅰ-18；腹鳍条ⅰ-8；臀鳍条ⅲ-29～33。下咽齿3行，2·4·5  －5·4·2 ，齿面斜截。体长为体高的2.4～72.8倍，为头长的4.5～5.1倍，为尾柄长的9.2～10.4倍，为尾柄高的7.8～9.2倍。头长为吻长的3.7～4.2倍，为眼径的3.6～4.4倍，为眼间距的2.3～2.7倍。尾柄长为尾柄高的0.8～0.9倍。体长而侧扁。背腹呈弧形。头小略尖。眼大，侧位。眼间头背隆起。吻长约为眼后头长的二分之一。口小，端位。颌角止于鼻孔正下方。上下颌盖以角质物。背鳍不分枝鳍条为强大硬刺，最长硬刺长稍大于头长。背鳍位于腹鳍基的后方。胸鳍末端接近腹鳍。腹鳍起点约在胸鳍起点间的正中或稍后。腹鳍不达肛门。肛门紧靠臀鳍。臀鳍基较长，鳍条前长后短，鳍缘平直。尾鳍叉形。腹部从胸鳍基部到肛门间有腹棱。侧线完全。体色背部青灰，腹部银白。背尾鳍青灰色， 其他各鳍灰白色。

生活习性：鳊是江湖中常见鱼类。平时生活在水的中下层。幼鱼以浮游动物为食，成鱼以水生植物为食。2冬龄鱼即达性成熟。4～6月繁殖。产卵时，要求一定的流水环境。卵漂流性，随水漂流发育。此鱼生长较快，根据鳞片年轮测定其生长情况：1冬龄鱼86尾，平均体长99毫米，2冬龄鱼84尾，平均体长187毫米，年增长88毫米；3冬龄鱼25毫米，平均体长267毫米，年增长80毫米；4冬龄鱼3尾，平均体长280毫米，年增长13毫米。以1～3冬龄阶段生长较快。

④鲤 Cyprinus (cyprinus) carpio Linnaeus

形态特征：背鳍条ⅲ-17；臀鳍条ⅲ-5。下咽齿 3 行，齿面臼状。体长为体高的2.8～3.3倍，为头长的3.1～3.8倍，5为尾柄长年5.8～6.7倍。头长为吻长的2.7～2.9倍，为眼径的4.0～6.1 倍，为眼间距的2.3～2.7倍。尾柄长为尾柄高的1.1～1.3倍。体高而侧扁。腹部圆。无腹棱。头较大。吻较钝。口小，端位，斜裂。口角有触须2对，其中靠后的1对较粗长。鼻孔距眼较距吻端为近。眼小，侧上位。鳃膜连于峡部。背鳍基长，起点略前于腹鳍，第 3 根硬刺粗大而坚实，后缘有锯齿。臀鳍短小，第3根硬刺较大而坚实，后缘有锯齿。胸鳍不达腹鳍。肛门靠近臀鳍。尾鳍深叉形。体被大圆鳞。侧线完全，略弯。体色随栖息环  境不同而异。背鳍浅灰色，胸、腹鳍桔黄色，臀鳍和尾鳍下叶鲜红色。

生活习性：鲤鱼多生活于水的下层，适应性强，杂食性，以软体动物、水生昆虫和高等水生植物为食。一般2冬龄鱼达性成熟（也有1冬龄成熟的）。能在各种水域中生长繁殖，尤以水草丛生的水域为宜，繁殖期在4～6月，卵为粘性，附着在水草和其它物体上发育。

鲤鱼是我省最主要的经济鱼类之一，资江野鲤是重要的鱼类育种材料，已利用资江野鲤成功培育出养殖新品种—三元鲤。目前，该品种已在洞庭湖区普遍养殖，并已推广应用到湖北、贵州、四川、重庆等省市。

⑤翘嘴鲌 Culter alburnus Basilewsky

形态特征：背鳍条ⅲ-7；臀鳍条ⅲ-21～24。体长为体高的3.9～4.9倍，为头长的 4.5～4.7倍，为尾柄长的 6.5～7.6倍。头长为吻长的 3.3～4.3倍，为眼径的3.9～5.3倍，为眼间距的4.1～4.7倍。尾柄长为尾柄高的1.3～1.7倍。体长形，侧扁。头较大，侧扁，背面平直。头后背部稍隆起。口上位，口裂与身体纵轴几呈垂直。上颌短，下颌厚，向上翘。无触须。鼻孔在眼的前上方，距吻端较近。眼大，侧位，在头的前半部。鳃盖膜连于峡部。背鳍有大而光滑的硬刺，起点在腹鳍基部之后，距吻端较距最后鳞片为近。臀鳍较长，无硬刺，起点距腹鳍较距最后鳞片为近。肛门靠近臀鳍。自腹鳍到肛门有腹棱。尾鳍叉形。体被小圆鳞。侧线略弯。背部和体侧上部为青灰带黄色，下部和腹部为银白色，各鳍灰色，尾鳍青灰色。

生活习性：翘嘴鲌常栖于水的上层，性活跃，游动能力强，为水体中上层凶猛的肉食性鱼类。捕食的鱼类有 、鱼骨类、鲌类、鲴类等。繁殖季节在 4 月下旬至 6 月中旬。在微流或缓流水中产卵，卵为粘性，粘在水生植物茎叶上浮化。翘嘴鲌分布广，产量较高，且生长快，个体大，肉质鲜美，是主要的经济鱼类之一。

保护价值：该水产种质资源保护区具有多重意义。

①物种价值：保护区江段分布有鱼类93种，底栖软体动物单壳类3科6属10种，双壳类3科11属25种，有虾蟹类2亚目10种，生物资源丰富，并分布有鳤、鳤、瓣结鱼、中华倒刺鲃、波纹鳜等湖南省地方重  点保护物种，有长身鳜、长薄鳅等《中国濒危动物红皮书》收录物种，水  生野生保护动物数达5目10科21种。我国江海洄游性、江河半洄游性、短距离洄游性、定居性、山溪定居性五种生态类型的鱼类均有分布，是我国的一个极富水生生物多样性的代表性典型水域。因此，该江段在水产种质资源保护方面具有重大意义。

②生态价值：该水产种质资源保护区的重点保护物种具有重要的生态学价值，鲢、鳊、草鱼为初级消费者，处食物鲢金字塔第一层次，鳙鱼为次级消费者，处食物链金字塔第二层次，鲤、鲫为底层杂食者，青鱼则以底栖螺、蚌等为饵，鳡、鯮为捕食者，各物种所构成的多样性水生态系统在消解水体富营养化方面具有重要的生态学意义，能将进入集雨区的有机质降解成营养物质，通过浮游植物和水草的光合作用转化为初级生产力， 再沿食物链转化为鱼类等作为水生态系统的有效输出，净化水体。所以， 该保护区有较大的生态学价值。

③经济价值：主要保护对象鲤、鲫、鳊等均为大宗淡水鱼，是中国淡水渔业的主要品种，其养殖产量占淡水养殖总产量的70%以上。资江野鲤为重要的育种材料，已利用资江野鲤成功培育出三元鲤等养殖新品种，产量占湖南养殖产量的30%左右，并推广应用到了全国近30个省（区、市），为淡水养殖业可持续发展的基础性工程。

④鱼类基因库，为支撑淡水渔业可持续发展提供原种：中国淡水渔业是从江河捕苗发展起来的，上世纪六十年代初家鱼人工繁殖成功，经过四十多年的人工繁养，鲤、鲫、鳊及“四大家鱼”等种质已退化，初次性成熟提前，鲫最小性成就个体仅 18g，鲢鱼的最小成熟个体仅 1.4kg，抗病抗逆性能下降，养殖病害增多，需捕捞天然苗种或亲鱼为原种，更换鱼类苗种生产单位退化的亲本，保障水产养殖健康持续发展，再有现有养殖的鲤鲫都是以野生纯正的野鲤为育种材料培育而成，保护区作为重要的水产种质资源库，在支撑淡水养殖业发展方面意义重大。同时，也可从该水产种质资源库中挖掘、选育出新的养殖品种。因此，该保护区具有重要的基础性价值，是维系淡水养殖业可持续发展的基础。

主要保护目标：该保护区的主要保护目标有两个：

①水产种质资源保护区功能保护：主要保护对象产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等水产种质资源保  护区等基本功能的保护。

②水生态系统功能保护：维持保护区江段鱼类种群结构与生物多样性功能，确保保护区江段生物水生态系统良好运转，维持良好水质。

保护区“三场”分布情况：保护区江段的主要特色是资江一桥——毛角口20多公里江段江面宽广，水位较深，为大规模鱼类越冬场，大的越冬场又中夹带分布着多个产卵场、索饵场；上游桃江铁路桥——李昌港暨实验区江段水位相对较浅， 同时也分布有产卵场、索饵场和越冬场。因此，该保护区鱼类资源丰富，鱼类个体大。经调查，保护区江段共分布有鱼类产卵场7个，索饵场7个，越冬场6个，分布的主要产卵、索饵及越冬群体见下表。保护区鱼类“三场”分布见下图。

表2.2-1  保护区江段鱼类产卵场、索饵场及越冬场现状分布表

| 重要栖息地名称 | 性质 | 功能分区 | 规模大小及特点 | 主要产卵、索饵及越冬群体组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 索子滩 | 产卵场、索饵场 | 实验区 | 约1.5~2km江段 | 为粘性卵鱼类、短距离洄游性鱼类产卵场，产卵群体主要有黄颡鱼、鳊、鲤、鲫等鱼类；黄颡鱼、鲤、鲫、鳊、四大家鱼、鲴类、翘嘴鲌及鳜等主要经济鱼类索饵场 |
| 新桥河潭 | 越冬场 | 实验区 | 约1km | 主要越冬群体有鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、、鳜及翘嘴鲌等鱼类 |
| 史家冲 | 产卵场、索饵场 | 实验区 | 约6km江段 | 为粘性卵鱼类、短距离洄游性鱼类产卵场，产卵群体主要有黄颡鱼、鳊、鲤、鲫等鱼类；黄颡鱼、鲤、鲫、鳊、四大家鱼、鲴类、翘嘴鲌及鳜等主要经济鱼类索饵场 |
| 李昌港潭 | 越冬场 | 实验区 | 约1km | 主要越冬群体有鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、鲴类、鳜等鳜类及翘嘴鲌等 |
| 杨家洲 | 产卵场、索饵场 | 实验区 | 约2km江段 | 为粘性卵鱼类、短距离洄游性鱼类产卵场，产卵群体主要有黄颡鱼、鳊、鲤、鲫等鱼类；黄颡鱼、鲤、鲫、鳊、四大家鱼、鲴类、翘嘴鲌及鳜等主要经济鱼类索饵场 |
| 黄溪潭 | 越冬场 | 实验区 | 约1km | 主要越冬群体有鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、、鳜及翘嘴鲌等鱼类 |
| 青龙洲（潭） | 产卵场、索饵场及越冬场 | 核心区 | 约2km江段 | 产卵场在该洲滩尾端，为粘性卵鱼类、短距离洄游性鱼类产卵场，产卵群体主要有黄颡鱼、鳊、鲤、鲫等鱼类；黄颡鱼、鲤、鲫、鳊、四大家鱼、鲴类、翘嘴鲌及鳜等主要经济鱼类索饵场 |
| 鳊鱼山（潭）/鸡屎洲 | 产卵场、索饵场及越冬场 | 核心区 | 约1km江段 | 粘性卵鱼类、短距离洄游性鱼类产卵场；鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、鲴类、鳜等鳜类及翘嘴鲌等鲌类等鱼类索饵场及越冬场，青龙潭较深，盛产大型鱼类 |
| 资江一桥~毛角口 | 越冬场 | 核心区 | 约20km江段,夹带有多个产卵场、索饵场分布 | 江面宽广，水深10m左右，多处深潭水深10~15m，适合大型鱼类越冬，主要越冬群体 有鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、鲴类、鳜等鳜类及翘嘴鲌等，盛产大型鱼类，并在资江桥江段有鼋分布，近年多次发现捕获鼋，2009年捕捞一只10多千克重的鼋，并进行了救护放流 |
| 刘公滩 | 产卵场 | 核心区 | 1km江段 | 主要为粘性卵鱼类产卵场、浮性卵翘嘴鳜产卵场 |
| 甘溪河口~三叉堤 | 产卵场、索饵场 | 核心区 | 2~3km江段 | 主要为粘性卵鱼类产卵场、浮性卵翘嘴鳜、短颌鲚产卵场，鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、鲴类、鳜等鳜类及翘嘴鲌等鲌类等鱼类索饵场 |
| 洋沙洲~ 毛角口 | 产卵场、索饵场 | 核心区 | 4~5km江段 | 主要为粘性卵鱼、浮性卵翘嘴鳜、短颌鲚产卵场，鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、鲴类、鳜等鳜类及翘嘴鲌等鲌类等鱼类索饵场 |
| 合计 | 产卵场7 个 |  |  | 其中，刘公滩、甘溪河口~三叉堤、洋沙洲~毛角口3个分布在资江一桥~毛角口越冬场中 |
|  | 索饵场7 个 |  |  | 其中，甘溪河口~三叉堤、洋沙洲~毛角口2个分布在资江一桥~毛角口越冬场中 |
|  | 越冬场6 个 |  |  | 大规模越冬场1个，长约20km，其中，水位在 15m左右，特深水潭有裴公停潭、西流湾潭、清水潭3个，均分布在资江一桥~毛角口江段 |

水产种质资源保护区于桃江经开区下游的李昌港潭约1公里范围内有越冬场，主要越冬群体有鲤、鲫、鲂、鳊、四大家鱼、鲴类、鳜等鳜类及翘嘴鲌等，同时也分布有产卵和索饵场。

# 3 水功能区（水域）管理要求和现状取排水状况

## 3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

### 3.1.1 水功能区划概述

水功能区是指根据流域或区域的水资源状况，并考虑水资源开发利用现状和经济社会发展对水量和水质的需求，在相应水域划定的具有特定功能，有利于水资源的合理开发利用和保护，能够发挥最佳效益的区域。

根据《全国水功能区划技术大纲》，在全国范围内对江河、湖泊、水库、运河、渠道等地表水体实行水功能区管理，水功能区划采用两级体系，水功能一级区分4类，即保护区、保留区、开发利用区、缓冲区；二级功能区划分重点在一级区划的开发利用区内进行，分7类，即饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

根据水利部颁布，于2003年7月1日实施的《水功能区管理办法》（水资源〔2003〕233号文）第九条之规定：水功能区的管理应执行水功能区划确定的保护目标。保护区禁止进行不利于功能保护的活动，同时应遵守现行法律法规的规定。

### 3.1.2 水功能区管理目标

根据《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函〔2014〕183号），本项目涉及1个水功能一级区。项目入河排污口所在水功能一级区划为资水桃江～益阳保留区，起始断面为桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m，终止断面为益阳市四水厂上游3km，总长19.7km，水质目标为Ⅲ类。

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），资江桃花江镇二水厂下游200米至新桥镇水厂取水口上游3200米水环境功能区为渔业用水区。

根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号），该项目论证范围不涉及桃江县资水饮用水水源地保护区。根据《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函〔2019〕241号），本排污口下游涉及益阳市资阳区新桥河镇水口山水厂地下水饮用水水源保护区、益阳市资阳区新桥河镇资江饮用水水源保护区。

另外，根据“十四五”水质考核目标，项目涉及省控水质考核断面-新桥河省控断面，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

综合判断，资江水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

本次论证水质控制目标见表3.1-1。

表3.1-1  论证范围内水功能区划情况表

| 所属一级水功能区名称 | 所在二级水功能区名称 | 水系 | 河流、湖库 | 范围 |  | 长度（km） | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |
| 资水桃江-益阳保留区 | / | 资江水系 | 资江 | 桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m | 益阳市四水厂上游3km | 19.7 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

本排污口论证范围及下游主要水环境保护目标见表3.1-2。

表3.1-2  区域主要水环境保护目标一览表

| 保护目标 | 水域/规模 | 与排污口位置关系 | 长度 （km） | 水环境功能区类型 | 水质执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资江 | 起始断面为桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m，终止断面为益阳市四水厂上游3km，总长19.7km | 直接受纳 水体 | 19.7 | 渔业 用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 资江-新桥河镇饮用水源一级保护区 | 新桥河水厂取水口上游330米至下游33米范围内的资江河道水域（航道除外），水域一级保护区面积为0.14km2 | 排污口下游约5.0km | 363 | 饮用水源区 |  |
| 资江-新桥河镇饮用水源二级保护区 | 一级保护区水域上边界上溯670米、下边界下延67米的资江河道水域（航道除外），新河汇入资江口上溯至新河桥之间的新河河道水域。水域宽度为整个河道范围。二级水域总面积为0.27 km2。 | 排污口下游约4.33km | 1100（含一级保护区长度） | 饮用水源区 |  |
| 新桥河 水质监控断面 | 资江省控断面 | 排污口下游约5.4km | / | 渔业用水区 |  |
| 李昌港潭越冬场 | 资水处属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 | 排污口下游约10.0km | / | 渔业用水区 |  |

### 3.1.3 水功能区管理要求

根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目拟设入河排污口位于划船港渠道排入资江的划船港涵闸，本次论证范围内该资江段水质管理目标为Ⅲ类。本项目入河排污口的设置及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护资江水资源，建设项目单位在施工和运行期间应采取措施，使排污口形成的污染带不得影响其周边水环境功能区的水质目标。

## 3.2 论证水功能区（水域）现状取排水状况

### 3.2.1 取水现状

根据桃江经济开发区水资源条件和发展规模，合理布局供水系统，协调好就近选择水源与集中建设供水设施、资源共享的关系。结合各城镇的实际情况，城镇供水选择以集中供水为主，分散供水为辅，集中与分散相结合的供水方案。

桃江县城自来水公司现已建成水厂二处，一水厂位于县城东北部桃花东路上，以资江为水源，供水能力为5万吨/日。二水厂位于资江以北的牛潭河乡（开发区内南部），以资江为水源，供水能力为7.5万吨/日，占地面积约为4.63hm2；取水口位于桃花江镇半稼洲村六门桥。

根据控制性详细规划，规划桃江经开区采用资江作为供水水源，由桃江第二自来水厂供水。桃江第二自来水厂取水口位于排污口上游约4.3km处，不在在本次排污口论证的论证范围内。按照《城市给水工程规划规范》中提供的用水量指标，测算出规划地段最大用水量为8.72万m³/d。根据原环评中的给水工程概况，规划桃江经开区最大用水量为6.004万m3/d。

据调查，桃江县第二污水处理厂入河排污口距离下游饮用水源区4.33km，下游约5.13km处为水口山取水口，下游约5.15km处为新桥河镇水厂取水口。各取水口具体情况见表3.2.1-1。

表3.2-1  项目排污口与论证范围内取水口位置情况一览表

| 取水口名称 | 经纬度坐标 | 与排污口位置关系 | 设计取水量 | 取水方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资阳区新桥河镇 水口山水厂取水口 | E112°11'40.41"， N28°36'21.46" | 排污口下游5.13km | 1800t/d | 泵送 |
| 资阳区新桥河镇 新桥河水厂取水口 | E112°11'41.81"， N28°36'21.83" | 排污口下游5.15km | 5000t/d | 泵送 |

### 3.2.2 排水现状

根据桃江县第二污水处理厂入河排污口可能影响涉及范围，编制单位结合《湖南省入河排污口台账》，对论证河段的主要排污口进行了现状调查，调查结果显示，本项目论证范围内包括本项目在内的主要入河排污口共有5处，排污口具体信息如下表3.2-2所示。

表3.2-1  论证范围内主要入河排污口汇总表

| 入河排污口名称 | 县级行政区 | 涉及排水量排水 | 入河排污口类型 | 入河方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃花江污水处理厂生活入河排污口 | 桃江县 | 2.0×104m3/d | 生活 | 管道 |
| 桃江县第二污水处理厂入河排污口 | 桃江县 | 1.0×104m3/d | 工业 | 涵闸 |
| 新桥河食品工业园污水厂入河排污口 | 资阳区 | 400m3/d | 工业 | 管道 |
| 长安电厂二期工程入河排污口 | 赫山区 | 57803万m3/a | 温排水 | 涵闸 |
| 长安电厂一期工程入河排污口 | 赫山区 | 500m3/d | 温排水 | 涵闸 |

# 4 入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污状况

## 4.1 水功能区（水域）水质现状

（1）论证范围内水质监测数据

2022年9月18-20日，湖南守政监测有限公司对排污口所在水域水质情况进行了现状监测，监测结果见表4.1-1—4.1-3。

表4.1-1  地表水环境质量现状监测结果（1）   单位：mg/L（pH无量纲）

| 采样时间 |  | 2022.09.18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  | 无色、无味、无水面油膜 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 参考 限值 |
|  |  | 资水老排污口上游50米3# |  |  | 资水老排污口下游50米4# |  |  |  |
| 化学需氧量 | mg/L | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | ≤20 |
| 生化需氧量 | mg/L | 3.59 | 3.97 | 3.42 | 3.86 | 3.68 | 3.94 | ≤4 |
| 悬浮物 | mg/L | 61 | 49 | 63 | 73 | 77 | 71 | / |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.0IL | 0.0IL | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 总氮 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | ≤1.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.062 | 0.066 | 0.052 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | ≤1.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ≤0.2 |
| 色度 | 度 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | / |
| pH | 无量纲 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 6～9 |
| 类大肠杆菌群 | 个/L | 1500 | 1200 | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | ≤10000 |
| 总汞 | mg/L | 0.4×10-L | 0.4×104L | 0.4×10L | 0.8×104 | 0.4×104 | 0.5×104 | ≤0.0001 |
| 总镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00011. | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.005 |
| 总砷 | mg/L | 0.0031 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | ≤0.05 |
| 总铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
| 注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的表1中Ⅲ类限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1-2  地表水环境质量现状监测结果（2）   单位：mg/L（pH无量纲）

| 采样时间 |  | 2022.09.19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  | 无色、无味、无水面油膜 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 参考 限值 |
|  |  | 资水老排污口上游50米3# |  |  | 资水老排污口下游50米4# |  |  |  |
| 化学需氧量 | mg/L | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | ≤20 |
| 生化需氧量 | mg/L | 3.67 | 3.23 | 3.99 | 3.88 | 3.26 | 3.57 | ≤4 |
| 悬浮物 | mg/L | 62 | 61 | 67 | 76 | 77 | 82 | / |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 总氮 | mg/L | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | ≤1.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.058 | 0.045 | 0.067 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | ≤1.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | ≤0.2 |
| 色度 | 度 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | / |
| pH | 无量纲 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 6～9 |
| 类大肠杆菌群 | 个/L | 1700 | 1500 | 1700 | 1400 | 1600 | 1500 | ≤10000 |
| 总汞 | mg/L | 0.7×10- | 0.7×104 | 0.7×10- | 0.8×104 | 0.6×10- | 0.8×10- | ≤0.0001 |
| 总镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.005 |
| 总砷 | mg/L | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 | ≤0.05 |
| 总铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
| 注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的表1中Ⅲ类限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1-3  地表水环境质量现状监测结果（3）   单位：mg/L（pH无量纲）

| 采样时间 |  | 2022.09.20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  | 无色、无味、无水面油膜 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 参考 限值 |
|  |  | 资水老排污口上游50米3# |  |  | 资水老排污口下游50米4# |  |  |  |
| 化学需氧量 | mg/L | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | ≤20 |
| 生化需氧量 | mg/L | 3.52 | 3.22 | 3.62 | 3.74 | 3.62 | 3.75 | ≤4 |
| 悬浮物 | mg/L | 59 | 57 | 62 | 76 | 74 | 77 | / |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 总氮 | mg/L | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | ≤1.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.051 | 0.055 | 0.062 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | ≤1.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | ≤0.2 |
| 色度 | 度 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | / |
| pH | 无量纲 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.40 | 6～9 |
| 类大肠杆菌群 | 个/L | 1900 | 1700 | 1300 | 1900 | 1900 | 1700 | ≤10000 |
| 总汞 | mg/L | 0.9×104 | 0.9×104 | 0.9×10- | 0.I×10³ | 0.1×103 | 0.1×10-3 | ≤0.0001 |
| 总镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.005 |
| 总砷 | mg/L | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0029 | ≤0.05 |
| 总铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
| 注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的表1中Ⅲ类限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表中各监测断面水质监测数据表明，排污口所在水域各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）论证范围内新桥河水质数据

根据益阳市生态环境局2021年1月~2022年11月全市环境质量状况的通报内容：资江流域益阳段水质总体为优，干、支流4个国控断面和16个省控断面均达到或优于Ⅲ类水质。

表4.1-2  资江流域益阳段地表水水质状况

| 编号 | 断面名称 | 时间 | 水质类别 | 主要污染指标（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8 | 新桥河 | 2021-01 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-02 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2021-03 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2021-04 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2021-05 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-06 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-07 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-08 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-09 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-10 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-11 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2021-12 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2022-01 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2022-02 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2022-03 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2022-04 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2022-05 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2022-06 | Ⅱ类 | - |
|  |  | 2022-07 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2022-08 | Ⅱ类 |  |
|  |  | 2022-09 | Ⅱ类 |  |

根据上表中各监测断面水质监测数据表明，项目所在地地表水环境-质量现状中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

## 4.2 所在水功能区（水域）纳污状况

### 4.2.1 入河排污口所在水功能区（水域）纳污能力分析

根据《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函[2014]183号），本项目涉及1个水功能一级区。项目入河排污口所在水功能一级区划为资水桃江～益阳保留区，起始断面为桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m，终止断面为益阳市四水厂上游3km，总长19.7km，水质目标为Ⅲ类。

根据2018年湖南省水文水资源勘测局、湖南省环境保护科学研究院编制的《湖南省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》，报告对全省346个水功能区的纳污能力进行了核定计算，计算因子为COD和氨氮。各类型水功能区纳污能力核定采用的方法如下：

（1）保护区

源头水保护区应当按照保护优先、严格限制的原则，维持及恢复保护区功能，至少要保持现状水质，其纳污能力核定采用污染负荷计算法，其纳污能力等于水功能区污染物入河量。对于需要改善水质的保护区，其纳污能力核定采用数学模型计算法。

（2）保留区

保留区作为今后开发利用预留的水域，其水质目标原则上应维持现状；现状水质较好的保留区，其纳污能力核定采用污染负荷计算法，其纳污能力等于水功能区污染物入河量；对于需要改善水质的保留区，其纳污能力核定采用数学模型计算法。

（3）缓冲区

水质较好，用水矛盾不突出的缓冲区，其纳污能力核定采用污染负荷计算法，其纳污能力等于水功能区污染物入河量；水质较差或存在用水水质矛盾的缓冲区，其纳污能力核定采用数学模型计算法。

（4）开发利用区

开发利用区中的饮用水源区，为确保饮水安全，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，其纳污能力核定为零；其他水域纳污能力核定采用数学模型计算法。

开发利用区中的其他二级水功能区纳污能力核定采用数学模型计算法。

本次直接采用《湖南省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》纳污能力核定成果。资水桃江～益阳保留区COD、氨氮纳污能力分别为1602.3t/a、205.9t/a。

### 4.2.2 入河排污口所在水功能区（水域）限制排放总量

《湖南省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》中采用的水功能区限制排放总量方案：

在饮用水源区禁止排污，其限制排污总量在2020年和2030年均取零。其他水功能区分阶段限制排污总量方案如下：

（1）2020年

① 现状达标的水功能区，污染物入河量小于纳污能力，采用污染物入河量作为其限制排污总量。

②若污染物入河量大于纳污能力，对于饮用水源区、保护区、省界水体等重要功能区，无论消减量多大，都应在2020年达到水质目标要求，即以纳污能力作为其限制排污总量；其他水功能区，要保证在2030年主要污染物入河湖总量控制在纳污能力范围之内，可根据实际情况制定污染物控制方案，在2020年污染物入河削减量在30%左右。

③到2020年污染物入河削减量需满足国家 “十三五”期间主要污染物排放总量控制要求。

（2）2030年

①若污染物入河量小于纳污能力，则污染物入河量作为其限制排污总量。

②所有水功能区，主要污染物入河湖总量控制在纳污能力范围之内的要求，即污染物入河量大于纳污能力，则纳污能力作为其限制排污总量。

③到2030年污染物主要入河湖总量控制需满足《全国水资源保护规划》的要求。

本次直接采用《湖南省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》计算成果，资水桃江～益阳保留区2020年COD、氨氮限制排污总量分别为1602.3/a、205.9t/a，2030年COD、氨氮限制排污总量维持2020年不变。

### 4.2.3 入河排污口所在水功能区（水域）纳污状况

桃江县第二污水处理厂入河排污口为已建排污口，污水不会新增污染物质。根据《湖南省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》，资水桃江～益阳保留区入河废污水量为595.5万t，COD排放量为1602.3t/a、氨氮排放量为205.9t/a，2020年COD、氨氮限制排污总量分别为1602.3/a、205.9t/a，资水桃江～益阳保留区纳污能力维持不变。

# 5 入河排污口设置可行性分析及入河排污口设置方案

## 5.1 入河排污口设置方案

排污口地点：湖南桃江经济开发区划船港渠道入资江口划船港涵闸

排污口位置坐标：E112°9′43.989″、N28°34′4.886″

排污口底高程：35.988m

排放方式：连续排放

入河方式：暗管（DN700铁管暗埋，长度90米）潜排至划船港渠道、通过400m渠道经涵闸入资江

入河排污口类型：工业污水入河排污口

入河废水排放量：10000m3/d

入河废水执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

排入水体及水功能区：资江，资水桃江—益阳保留区（水功能一级区）

图5.1-1  排污口设计位置

## 5.2 入河排污口设置可行性分析论证

### 5.2.1 水功能区管理要求符合性分析

项目出水直接受纳水体为资江。本入河排污口为已建排污口，所在水功能区为资水桃江～益阳保留区。根据《水功能区监督管理办法》第十条“保留区是为未来开发利用水资源预留和保护的水域。保留区应当控制经济社会活动对水的影响，严格限制可能对其水量、水质、水生态造成重大影响的活动。”根据《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函[2014]183号），资水桃江～益阳保留区水质目标为Ⅲ类，现状水质达到或优于Ⅲ类。根据《益阳市水资源公报（2018）》，资水桃江~益阳保留区2021年~2022年全年各月水质类别均满足Ⅲ类以上水质目标要求，水功能区水质完全达标，故本入河排污口的设置符合《水功能区监督管理办法》，满足水功能区管理目标要求。

### 5.2.2 水生态保护要求的符合性分析

根据资料调查，项目利用的老排污口为资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区。根据水质模型预测分析，废水在正常排放下，本功能区均能快速纳污，本项目排水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，外排废水经河段充分混合后，资江水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。对资江流域水生动植物、鱼类、水体富营养化等敏感生态问题影响较小，不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。不会对区域生态环境产生明显不利影响。

本排污口为工业污水排污类型，可做到非温水排放、非冷水排放，排放水为常温水，与水体水温基本一致，对河道水体水温无影响。

### 5.2.3 与入河排污口设置基本要求的相符性分析

本次入河排污口设置基本要求符合性分析对照《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）、《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函﹝2022﹞17号)及《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函﹝2021﹞71号）中相关要求进行，详见表5.2-1。

表5.2-1  本项目入河排污口设置基本要求的相符性分析一览表

| 序号 | 情形 | 本项目情况分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）第十四条规定：有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的 | 本项目排污口位于划船港渠道入资江口划船港涵闸处（沿用原老排污口），且排污口所在河段不属于饮用水水源保护区 | 本项目排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）要求。 |
| 2 | 在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的 | 排污口所在水域不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域 |  |
| 3 | 入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的 | 经预测分析，本项目入河排污口设置不会引起水域水质超过所在水功能区水质目标 |  |
| 4 | 入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的 | 排污河段无合法取水户，项目排污口设置不涉及影响合法取水户用水安全 |  |
| 5 | 入河排污口设置不符合防洪要求的 | 本项目排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响 |  |
| 6 | 不符合法律、法规和国家产业政策规定的 | 项目排污口设置符合相关法律法规和国家产业政策规定 |  |
| 7 | 其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的 | 本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的情形 |  |
| 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44 号）第十五条规定有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保护区内 | 本项目排污口所在水域不涉及饮用水水源保护区，不属于新桥河水厂、水口山取水口河段饮用水水源保护区一级、二级保护区范围内 | 本项目排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）要求 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲区内 | 本项目排污口所在水域属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区范围 |  |
| 3 | 水产种质资源保护区内 | 本项目资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区范围，桃江县第二污水处理厂沿用原老排污口（划船港排渍埠），属于改建，未新建排污口 |  |
| 4 | 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内 | 本项目不在省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内 |  |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒不接入的 | 本项目接纳和处理湖南桃江经济开发区的工业废水和生活污水，不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情形 |  |
| 6 | 经论证不符合设置要求的 | 经论证，本项目排污口符合设置要求 |  |
| 7 | 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的 | 根据预测，项目排污会对纳污水体造成一定影响，但不会引起水域水质达不到水功能区要求 |  |
| 8 | 其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的 | 本项目符合法律法规及国家和地方有关规定 |  |
| 《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函﹝2022﹞17号) |  |  |  |
| 1 | 明确排污口分类。根据排污口责任主体所属行业及排放特征，将排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口等四种类型。其中，工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等；农业排口包括规模化畜禽养殖排污口、规模化水产养殖排污口等；其他排口包括大中型灌区排口、规模以下水产养殖排污口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口等。各地可从实际出发细化排污口类型。 | 项目排污口属于工业排污口中的工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | 本项目排污口设置符合《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函﹝2022﹞17号) |
| 2 | 对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护区域内设置的排污口，由属地县级以上地方人民政府或生态环境部门依法采取责令拆除、责令关闭等措施予以取缔。要妥善处理历史遗留问题，避免“一刀切”，合理制定整治措施，确保相关区域水生态环境安全和供水安全。 | 桃江县第二污水处理厂排污口属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区，项目利用划船港渠道汇入资江排渍埠作为排污口，该排渍埠设置时间早于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区设置时间。根据桃江县第二污水处理厂的监测数据，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）中一级A标准。 |  |
| 3 | 清理合并一批。对于城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，原则上予以清理合并，污水依法规范接入污水收集管网。工业及其他各类园区或各类开发区内企业现有排污口应尽可能清理合并，污水通过截污纳管由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。工业及其他各类园区或各类开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口，对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并排污口，清理合并后确有必要保留两个及以上工矿企业排污口的，应告知属地地市级生态环境部门。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励各地统一收集处理养殖尾水，设置统一的排污口。 | 根据《湖南桃江经济开发区环境影响跟踪评价报告书》及《桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表》内容，湖南桃江经济开发区规划区内生产、生活废水已全部纳入排水管道进入该污水处理厂，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。 |  |
| 《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函﹝2021﹞71号） |  |  |  |
| 1 | 2011年3月1日原农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施之前或水产种质资源保护区划定之前建成、现位于水产种质资源保护区内的入河排污口，可以按程序审批，不需要征求农业农村部门的意见；其污染物的排放必须达到国家规定的排放标准。 | 桃江县第二污水处理厂排污口属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区，项目利用划船港渠道汇入资江排渍埠作为排污口，该排渍埠设置时间早于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区设置时间。根据桃江县第二污水处理厂的监测数据，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级A标准 | 本项目排污口设置符合《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函﹝2021﹞71号） |

综上所述，本项目排污口设置符合入河排污口设置基本要求。

### 5.2.4 与《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》相符性分析

表5.2-2  本项目与《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》相符性分析

| 序号 | 情形 | 本项目情况分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强水资源开发利用控制管理，严格实行用水总量控制 |  |  |  |
| 1 | 严格控制取用水总量。加快制定《益阳市水资源管理“三条红线”指标体系》，确定区县（市）行政区域用水总量控制指标和年度用水计划控制目标，实行年度用水总量管理，控制区域用水总量。 | 桃江县城自来水公司现已建成水厂二处，主要取水设备为单极双吸中开泵。给水管网采用环状和枝状相结合的方式进行布置。按照规划道路网进行管网布局，在城市主干道和次干道的慢车道或人行道下留出给水干管位置，配水管网为环状，干管间距一般为600~1000米。主干管管径为DN400~DN600，呈环状或枝状布置；次干管管径为DN200~DN150，呈枝状布置，管网末梢压力不小于0.25MPa。其它地区自建水井取用地下水。 | 符合 |
| 2 | 严格水资源论证。开发利用水资源，应当符合主体水功能区的要求，按照流域和区域统一制定规划，充分发挥水资源的多种功能和综合效益。制定国民经济和社会发展规划要与当地水资源条件相适应，编制城市总体规划、开发区规划、工业区规划以及重大建设项目布局，要开展水资源论证，建立规划水资源论证制度，促进生产力布局、产业结构与水资源承载能力相协调。对未依法完成水资源论证工作的规划和建设项目，发展改革部门及行业主管部门不得批准或核准，建设单位不得擅自开工建设和投产使用，对违反规定的，一律责令停止建设。建立水资源论证后评估制度。 | 经论证，尾水正常排放时，COD、BOD5、NH3-N和TP浓度经距离降解衰减后，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。对下游水功能区的影响较小。 |  |
| 3 | 严格实施取水许可。建设项目水资源论证报告确定的节约、保护和管理措施落实并经水行政主管部门验收合格后，方可发放取水许可证。对不符合国家产业政策或列入国家产业结构调整指导目录中淘汰类的、产品不符合行业用水定额标准的、在城镇已建或规划的公共供水管网覆盖范围内通过自备取水设施取用地下水的，以及地下水超采地区取用地下水的建设项目取水申请，审批机关不予批准。未经水行政主管部门批准或未按批准进行取用水的，由水行政主管部门责令停止取用水。实行用水计量，各级水行政主管部门要加强用水计量设施安装的监督管理，取用水户必须安装符合标准的计量设施。供水企业要实行计量供水，协助有关部门调查、统计用水户的生产、生活用水基本情况，负责供用水统计，并上报政府水行政主管部门。实行取水许可登记制度，建立取水许可信息库。实行水平衡测试制度。 | 本项目不涉及取水。 |  |
| 4 | 严格地下水管理和保护。建立全市地下水动态监测体系，实行地下水取用水总量控制和水位控制。在地下水超采区，开展地下水取用评价工作。禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步削减超采量，实现地下水采补平衡。深层承压地下水原则上只能作为应急和战略储备水源。依法规范机井建设审批管理，限期关闭在城市公共供水管网覆盖范围内的自备水井。 | 本项目不涉及地下水的取用。 |  |
| 加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设 |  |  |  |
| 1 | 建立节约用水体制和机制。各级人民政府要切实履行推进节水型社会建设的责任，把节约用水贯穿于经济社会发展和群众生产生活全过程。各项引水、调水、取水、供用水工程建设必须优先考虑节水要求。稳步推进水价改革，建立有利于节约用水的水价格体系。 | 市物价局已会同市财政局、市水务局建立水资源费征收标准动态调整机制，合理制定水资源费征收标准。 | 符合 |
| 2 | 严格落实节水“三同时”制度。新建、扩建、改建的建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（即“三同时”制度）。项目主管部门在对建设项目进行审查或审核时，应会同水行政主管部门对节水措施方案进行评估。建设项目竣工验收时，应对节水设施一并验收。对违反“三同时”制度的，由水行政主管部门会同行业主管部门责令停止取用水并限期整改。 | 项目为污水处理厂，人员办公生活需少量用水，不涉及取水。 |  |
| 3 | 加快推进节水技术改造。严格执行国家制定的节水强制性标准，逐步实行用水产品用水效率标识管理，禁止生产和销售不符合节水强制性标准的产品。建立并严格执行节水产品认证制度，逐步淘汰落后、高耗水的用水工艺、设备和产品。加快推进大中型灌区续建配套和节水改造，提高农田灌溉水有效利用系数。加强对钢铁、化工、火电、纺织、造纸、建材、食品等高耗水企业的用水定额管理，推广先进的节约用水和污水处理技术，实施节水技术改造和示范工程建设，提高水的重复利用率。加强对洗浴、洗车等高耗水服务行业的节水管理。 | 项目为污水处理厂，不涉及落后、高耗水的用水工艺、设备和产品。 |  |
| 加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量 |  |  |  |
| 1 | 严格水功能区监督管理。完善水功能区监督管理制度，建立水功能区水质达标评价体系，加强水功能区动态监测和科学管理。公布水功能区划确界立碑。提高城市污水处理率，改善重要水功能区水环境质量，防治江河湖库富营养化。 市、区县（市）水行政主管部门和环境保护主管部门应根据各自职责组织对本行政区域水功能区的水量、水质进行同步监测，定期发布水功能区水量、水质状况信息，开展水功能区水质达标评价。逐步建设水功能区水量水质和入河湖排污口实时监控系统 | 项目制定了地表水环境监测计划 | 符合 |
| 2 | 实行水功能区纳污总量控制。水行政主管部门要按照水功能区管理要求核定水功能区纳污能力，提出水功能区限制排污总量意见。环境保护行政主管部门按水功能区限制排污总量意见和水功能区达标要求，制定水功能区限制排污总量年度目标任务，明确年度入河排污控制指标。各级人民政府要把限制排污总量和年度入河排污控制指标作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，切实加强工业污染源控制，加大主要污染物减排力度，严格控制入河湖排污总量，确保水功能区达标。 | 本论证计算了资江的纳污能力，污水处理厂排放量小于直接受纳水体资江的纳污能力。 |  |
| 3 | 严格入河湖排污口设置审批。新建、改建或扩大入河排污口要进行入河湖排污口设置论证，并经水行政主管部门审批同意，未经水行政主管部门同意，入河湖排污口不得擅自开工建设。入河湖排污口建设完成投入使用前，须经水行政主管部门组织验收。实行入河排污口登记制度。对排污量超出水功能区限排总量的地区，不得审批新增取水和入河湖排污口。 | 本论证为桃江县第二污水处理厂入河排污口设置论证，项目沿用原老排污口，即利用划船港渠道汇入资江的排渍埠作为排污口，属于改建入河排污口。 |  |
| 4 | 加强饮用水水源保护。建立饮用水水源地核准和安全评估制度。加快实施全市城市饮用水水源地安全保障规划和农村饮水安全工程规划。区县（市）人民政府要依法划定饮用水水源保护区，开展重要饮用水水源地安全保障达标建设。加强水土流失治理，防治面源污染，禁止破坏水源涵养林。加快备用水源地建设，完善饮用水水源地突发事件应急预案。 | 根据《国务院关于全国重要江河胡泊水功能区划》与《益阳市水功能区划》，项目排污口所在水域资江属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区范围，禁止排污口设置水域，但由于项目排污口沿用老排污口（划船港排渍埠），该排污口设置时间早于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区划定时间，故不属于在保护区内新建的排污口。故项目排污口设置符合水功能区管理要求。 |  |
| 5 | 推进水生态系统保护与修复。加强红岩水库源头保护区、南洞庭、东洞庭湖湿地等的保护，加快志溪河、兰溪河等河流治理，推进大通湖等湖泊水生态修复。建立水生态补偿机制。开展水生态保护和修复试点，编制并实施全市水生态系统保护与修复规划。 | 本项目不涉及红岩水库源头保护区、南洞庭、东洞庭湖湿地等，不属于志溪河、兰溪河等河流治理，推进大通湖等湖泊水生态修复的范围。 |  |

综上所述，桃江县第二污水处理厂入河排污口的设置《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》是相符的。

### 5.2.5 入河排污口设置位置合理性分析

桃江县第二污水处理厂排污口设置在项目东北侧300m处，排污口沿用原老排污口，通过划船港渠道经划船港排渍埠排入资江，排放方式为连续排放，入河方式为管道。项目排污口处岸坡坡度平缓，地势平整，有利于重力自流排水的设置。

排污口附近渠道与地面齐平，丰水期内渠道水位低于地面高程，故不会对厂区废水处理产生倒灌现象。排污口采用铁管（圆形），出口处为水泥硬化地面，工程对排污口处渠道进行防护，对渠道造成影响较小。排污渠道现状过流能力约为2.042m3/s，排污口设计排污能力0.116m3/s；由于排污流量小，故对渠道造成的影响较小。

从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行正常运行时，污染物正常达标排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小，不会改变水体水质。

综上所述，桃江县第二污水处理厂排污口位置较为合理，能满足水功能区水质管理相关要求。

### 5.2.6 与第三者需求的兼容性分析

根据项目建设情况，桃江县第二污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。废水排放量为10000m3/d，从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行正常运行时，污染物正常达标排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小，不会改变水体水质。本项目拟设排污口后，资江水质能满足《地表水质环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不会影响周边农业用水及渔业用水，因此本项目排污不影响第三者合法权益的问题，在现有条件下其设计排放浓度是合理的。

### 5.2.7 入河排污口设置影响范围合理性分析

桃江县第二污水处理厂排污口设置在项目东北侧300m处，排污口沿用原老排污口，通过划船港渠道经划船港排渍埠排入资江。根据前述预测结果，拟建排污口对地表水的影响范围很小，水质达标满足水功能的要求，影响范围合理。

### 5.2.8 入河排污口排放时期合理性分析

本项目废水排放不设定特殊时段，是随收集进水情况以及废水处理情况排放，且设有调节池，基本上能保障均匀排放，不会在某一个时段集中排放，这样对于地表水体稀释污染物的过程更为均匀，避免一次性排入河道引起明显水质影响。

### 5.2.9 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

桃江县第二污水处理厂排污口设置在项目东北侧300m处，排污口沿用原老排污口，通过划船港渠道经划船港排渍埠排入资江。排污口所在河段两岸稳定，河道顺直、通畅，而本项目设计流速较小，不会对河床产生冲刷和淤积影响。项目排污河段做好了护岸，排污口管道较小，不影响河岸。因此，排污口设置对河道的防洪影响较小，满足河道管理的要求。

### 5.2.10 与水污染防治法相符性分析

根据《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》，“新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得生态环境行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求”；“向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规定”。“第五十八条，农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。”

桃江县第二污水处理厂已取得益阳市生态环境局《关于<桃江县建设局桃江县第二污水处理厂及其配套工程建设项目环境影响报告表>的批复》（益环审﹝2015﹞42号）；项目利用划船港渠道汇入资江排渍埠（原老排污口）作为排污口，属于改建旧排污口，排污口论证手续在办理中。区域水系涉及通航。现排口下游为资江，兼有农灌功能，非水污染防治法中的农田灌溉渠道，不与其相违背。现资江此区段水质质量为Ⅲ类，项目排水符合《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水混合断面污染物浓度满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，不会对资江地表水质造成明显影响。综上所述，桃江县第二污水处理厂入河排污口设置满足水污染防治法的要求。

### 5.2.11 与《水产种质资源保护区管理暂行办法》相符性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）第三章 水产种质资源保护区管理 第二十条：“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。”

桃江县第二污水处理厂排污口属于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区。项目利用划船港渠道汇入资江排渍埠（原老排污口）作为排污口，该排渍埠设置时间早于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区设置时间，故本项目排污口不属于在水产种质资源保护区内新建的排污口。《益阳市农业农村局关于对<桃江县人民政府关于批准桃江县第二污水处理厂利用老排污口排污的涵>事项的复函》中已明确：“原则同意桃江县第二污水处理厂利用原有老排污口排污”（见附件7）。

综上所述，桃江县第二污水处理厂排污口沿用原老排污口（划船港排渍埠）不会对资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区产生明显影响，故项目符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》的相关要求。

## 5.3 入河排污口设置影响范围合理性分析

桃江县第二污水处理厂排污口设置在项目东北侧300m处，排污口沿用原老排污口，通过划船港渠道经划船港排渍埠排入资江。根据前述预测结果，拟建排污口对地表水的影响范围很小，水质达标满足水功能的要求，影响范围合理。

## 5.4 入河排污口排放时期合理性分析

本项目废水排放不设定特殊时段，是随收集进水情况以及废水处理情况排放，且设有调节池，基本上能保障均匀排放，不会在某一个时段集中排放，这样对于地表水体稀释污染物的过程更为均匀，避免一次性排入河道引起明显水质影响。

## 5.3 入河排污口制约因素分析

桃江县第二污水处理厂入河排污口设置的无明显的制约因素。现已建成运营排水，根据当地居民反应，其尾水排水未造成当地水质明显的影响。

# 6 入河排污口设置对水功能区（水域）水质、水生态及地下水影响分析

根据水功能区水质管理目标和水生态保护要求，结合本工程建设工程污水排放，选取COD、氨氮作为评价指标。

本项目排水受纳水体为资江，资水桃江～益阳保留区为论证范围，总长19.7km。本论证报告采用一维数学模型、二维数学模型模拟在设计水文条件下，在正常排放和非正常排放情况下，相关污染因子的影响范围和影响程度，为分析废污水排放对水功能区水质、水生态、地下水以及第三者权益的影响提供依据。

## 6.1 影响范围

本次论证工作主要以预测桃江县第二污水处理厂外排尾水对各水期，尤其是在最不利环境设计水文条件下对资江水质的影响范围。影响范围的论证主要包括以下几个方面：

1、充分混合长度，指污染物浓度在断面上均匀分布的河段，当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时，可以认为达到均匀分布的河段长度；

2、污染带长度，即污水与河道自然水体混合，污水污染物边界浓度达到设定目标值所需长度；

3、污水与河道自然水体混合后经水体的综合自净后，污染指标浓度与排污口断面背景浓度一致时所需长度。

上述三种河道长度的较大值即为污水处理设施排污口对水功能区的影响范围。桃江县第二污水处理厂入河排污口沿用原老排污口（划船港排渍埠），排水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本次排污口影响河段为排污口至资江段，排污口所在河段资江现状水质为Ⅱ类，水质管理目标Ⅲ类。

为分析桃江县第二污水处理厂工程排污对资江的影响，根据资江的地形及水力特性，采用《水域能纳污能力计算规范》（GB/T25173-2010）、《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ 2.3—2018）规定的合适的水质预测模型分析本项目外排水对水质管理目标的影响及水生态环境的影响。

为全面分析桃江县第二污水处理厂工程尾水对水功能区的影响，以桃江县第二污水处理厂工程正常运行、事故运行两种情况下分别论证尾水排放对资江的影响。

## 6.2 对水功能区水质影响分析

### 6.2.1 数学模型

污染物以岸边排放方式进入水体后沿垂向、纵向和横向三个方向输移和扩散，且在近岸水域形成一定宽度的污染带，在宽深比值较大的江流中，一般情况垂直方向上的扩散是在很短的时间内完成的，垂向浓度分布均匀。

按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）的要求，根据本项目的污染源特性、受纳水体类型、水力学特征（资江）、水环境特点及评价等级等要求，选取平面二维数学模型进行预测。

1、基本方程

水动力数学模型的基本方程为：

(E.1)

(E.2)

(E.3)

式中:u——对应于x轴的平均流速分量，m/s；

v——对应于y轴的平均流速分量，m/s；

zb——河底高程，m；

f——科氏系数，f=2Ωsinφ，1/s；

Cz——谢才系数，m1/2/s；

τsx、τsy——分别为水面上的风应力，τsx =r2ρaw2sinα，τsy =r2ρaw2cosα；r2为风应力系数，ρa为空气密度，kg/m3，w为风速，m/s，α为风方向角；

Am——水平涡动粘滞系数，m2/s；

x——笛卡尔坐标系X向坐标，m；

y——笛卡尔坐标系Y向坐标，m；

S——源（汇）项，s-1；

2、解析方程

本项目排污口排放方式为连续稳定排放，根据河流平面二维数学模型方程的简化、分类判别条件(即O'Connor数α和贝克来数Pe的临界值)，选择的解析解公式如下：

式中：

C(x，y)——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

u——断面流速；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

K——污染物综合衰减系数，1/s；

h——河流平均水深，m；

u——河流流速，m/s；

π——圆周率。

其他符号说明同式（E.1)、式(E.2)。

### 6.2.2 设计条件及计算参数的选择

1、预测因子

根据污水厂纳污范围内企业产排污情况调查，园区无涉重金属企业，故本次评价选取污染因子COD、BOD5、NH3-N、TP作为预测因子。

2、预测时段

本次预测分正常工况和事故工况两种情况。

3、预测参数的选择

（1）起始断面标准浓度值

根据4.1水功能区（水域）水质现状，起始断面标准浓度值取资水老排污口上游50米3#监测断面监测值均值，详见表6.2-2。。

（2）水文条件

本项目设计人员通过实地走访调查，了解到最近十多年每年枯水月河道中的水情，通过益阳市多年降雨资料，计算复核了资江的水文情况。通过对降雨量资料的丰枯变化分析、连丰连枯分析和稳定性统计分析，资料代表性较好，能满足水资源分析的要求。

表6.2-1  资江河段水文参数表

| 预测时段 | 流速（m/s） | 流量(m3/s) | 水宽(m) | 水深(m) | 河流比降（（‰） | 混合系数My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 0.29 | 644.85 | 311 | 7.15 | 0.8 | 0.52 |

表6.2-2  资江设计条件下的计算参数表

| 参数 | COD |  | BOD5 |  | NH3-N |  | TP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常排放 | 事故排放 | 正常排放 | 事故排放 | 正常排放 | 事故排放 | 正常排放 | 事故排放 |
| Ch（mg/L） | 9.444 | 9.444 | 3.581 | 3.581 | 0.057 | 0.057 | 0.095 | 0.095 |
| Cp（mg/L） | 50 | 370 | 10 | 170 | 5 | 35 | 0.5 | 4 |
| k（d-1） | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| u（m/s） | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Qp（m3/s） | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
| Qh（m3/s） | 644.85 | 644.85 | 644.85 | 644.85 | 644.85 | 644.85 | 644.85 | 644.8585 |

表6.2-3  正常排放废水中COD排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 9.4895 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 20 |
| 100m | 9.5052 | 9.4391 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372 | 20 |
| 200m | 9.5015 | 9.4391 | 9.4298 | 9.4298 | 9.4298 | 9.4298 | 9.4298 | 20 |
| 300m | 9.4843 | 9.4375 | 9.4234 | 9.4230 | 9.4230 | 9.4230 | 9.4230 | 20 |
| 400m | 9.4706 | 9.4341 | 9.4174 | 9.4162 | 9.4162 | 9.4162 | 9.4162 | 20 |
| 500m | 9.4588 | 9.4294 | 9.4117 | 9.4095 | 9.4095 | 9.4095 | 9.4095 | 20 |
| 1000m | 9.4116 | 9.3981 | 9.3829 | 9.3769 | 9.3758 | 9.3757 | 9.3757 | 20 |
| 1500m | 9.3716 | 9.3636 | 9.3520 | 9.3450 | 9.3427 | 9.3422 | 9.3421 | 20 |
| 2000m | 9.3342 | 9.3287 | 9.3199 | 9.3131 | 9.3099 | 9.3089 | 9.3087 | 20 |
| 2500m | 9.2981 | 9.2941 | 9.2871 | 9.2809 | 9.2773 | 9.2758 | 9.2755 | 20 |
| 3000m | 9.2628 | 9.2597 | 9.2540 | 9.2484 | 9.2448 | 9.2430 | 9.2425 | 20 |
| 3500m | 9.2281 | 9.2256 | 9.2208 | 9.2159 | 9.2123 | 9.2103 | 9.2097 | 20 |
| 4000m | 9.1938 | 9.1917 | 9.1877 | 9.1833 | 9.1798 | 9.1778 | 9.1771 | 20 |
| 4500m | 9.1598 | 9.1581 | 9.1546 | 9.1507 | 9.1474 | 9.1453 | 9.1446 | 20 |
| 5000m | 9.1261 | 9.1246 | 9.1216 | 9.1181 | 9.1150 | 9.1130 | 9.1122 | 20 |

表6.2-4  非正常排放废水中COD排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 10.8274 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 9.4433 | 20 |
| 100m | 10.1022 | 9.4548 | 9.4365 | 9.4365 | 9.4365 | 9.4365 | 9.4365 | 20 |
| 200m | 9.9606 | 9.4985 | 9.4302 | 9.4298 | 9.4298 | 9.4298 | 9.4298 | 20 |
| 300m | 9.8765 | 9.5305 | 9.4261 | 9.4230 | 9.4230 | 9.4230 | 9.4230 | 20 |
| 400m | 9.8184 | 9.5486 | 9.4250 | 9.4163 | 9.4162 | 9.4162 | 9.4162 | 20 |
| 500m | 9.7743 | 9.5570 | 9.4257 | 9.4099 | 9.4095 | 9.4095 | 9.4095 | 20 |
| 1000m | 9.6408 | 9.5414 | 9.4286 | 9.3843 | 9.3764 | 9.3758 | 9.3757 | 20 |
| 1500m | 9.5601 | 9.5008 | 9.4156 | 9.3637 | 9.3461 | 9.3426 | 9.3422 | 20 |
| 2000m | 9.4977 | 9.4575 | 9.3918 | 9.3417 | 9.3179 | 9.3105 | 9.3093 | 20 |
| 2500m | 9.4443 | 9.4147 | 9.3627 | 9.3169 | 9.2903 | 9.2796 | 9.2772 | 20 |
| 3000m | 9.3961 | 9.3732 | 9.3308 | 9.2898 | 9.2625 | 9.2494 | 9.2459 | 20 |
| 3500m | 9.3513 | 9.3329 | 9.2976 | 9.2610 | 9.2342 | 9.2198 | 9.2153 | 20 |
| 4000m | 9.3087 | 9.2936 | 9.2637 | 9.2310 | 9.2054 | 9.1903 | 9.1850 | 20 |
| 4500m | 9.2679 | 9.2551 | 9.2294 | 9.2002 | 9.1760 | 9.1608 | 9.1550 | 20 |
| 5000m | 9.2283 | 9.2175 | 9.1950 | 9.1689 | 9.1462 | 9.1313 | 9.1251 | 20 |

表6.2-5  正常排放废水中BOD5排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 3.6182 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 4 |
| 100m | 3.5966 | 3.5791 | 3.5786 | 3.5786 | 3.5786 | 3.5786 | 3.5786 | 4 |
| 200m | 3.5909 | 3.5784 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 4 |
| 300m | 3.5866 | 3.5773 | 3.5744 | 3.5744 | 3.5744 | 3.5744 | 3.5744 | 4 |
| 400m | 3.5831 | 3.5758 | 3.5725 | 3.5722 | 3.5722 | 3.5722 | 3.5722 | 4 |
| 500m | 3.5800 | 3.5741 | 3.5705 | 3.5701 | 3.5701 | 3.5701 | 3.5701 | 4 |
| 1000m | 3.5666 | 3.5639 | 3.5608 | 3.5596 | 3.5594 | 3.5594 | 3.5594 | 4 |
| 1500m | 3.5547 | 3.5531 | 3.5508 | 3.5494 | 3.5489 | 3.5488 | 3.5488 | 4 |
| 2000m | 3.5433 | 3.5422 | 3.5404 | 3.5391 | 3.5384 | 3.5382 | 3.5382 | 4 |
| 2500m | 3.5322 | 3.5314 | 3.5300 | 3.5287 | 3.5280 | 3.5277 | 3.5276 | 4 |
| 3000m | 3.5212 | 3.5206 | 3.5195 | 3.5183 | 3.5176 | 3.5173 | 3.5172 | 4 |
| 3500m | 3.5104 | 3.5099 | 3.5089 | 3.5080 | 3.5072 | 3.5068 | 3.5067 | 4 |
| 4000m | 3.4997 | 3.4993 | 3.4984 | 3.4976 | 3.4969 | 3.4964 | 3.4963 | 4 |
| 4500m | 3.4890 | 3.4887 | 3.4880 | 3.4872 | 3.4865 | 3.4861 | 3.4859 | 4 |
| 5000m | 3.4784 | 3.4781 | 3.4775 | 3.4768 | 3.4762 | 3.4758 | 3.4756 | 4 |

表6.2-6  非正常排放废水中BOD5排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 4.2167 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 3.5808 | 4 |
| 100m | 3.8845 | 3.5871 | 3.5786 | 3.5786 | 3.5786 | 3.5786 | 3.5786 | 4 |
| 200m | 3.8205 | 3.6081 | 3.5767 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 4 |
| 300m | 3.7828 | 3.6238 | 3.5758 | 3.5744 | 3.5744 | 3.5744 | 3.5744 | 4 |
| 400m | 3.7571 | 3.6331 | 3.5763 | 3.5723 | 3.5722 | 3.5722 | 3.5722 | 4 |
| 500m | 3.7378 | 3.6379 | 3.5776 | 3.5703 | 3.5701 | 3.5701 | 3.5701 | 4 |
| 1000m | 3.6814 | 3.6356 | 3.5838 | 3.5634 | 3.5597 | 3.5594 | 3.5594 | 4 |
| 1500m | 3.6491 | 3.6218 | 3.5826 | 3.5587 | 3.5506 | 3.5490 | 3.5488 | 4 |
| 2000m | 3.6253 | 3.6067 | 3.5765 | 3.5534 | 3.5425 | 3.5391 | 3.5385 | 4 |
| 2500m | 3.6055 | 3.5919 | 3.5679 | 3.5468 | 3.5346 | 3.5296 | 3.5285 | 4 |
| 3000m | 3.5881 | 3.5776 | 3.5580 | 3.5391 | 3.5265 | 3.5205 | 3.5189 | 4 |
| 3500m | 3.5722 | 3.5638 | 3.5475 | 3.5306 | 3.5182 | 3.5116 | 3.5095 | 4 |
| 4000m | 3.5574 | 3.5504 | 3.5366 | 3.5215 | 3.5097 | 3.5027 | 3.5003 | 4 |
| 4500m | 3.5433 | 3.5374 | 3.5256 | 3.5121 | 3.5009 | 3.4939 | 3.4912 | 4 |
| 5000m | 3.5298 | 3.5248 | 3.5144 | 3.5023 | 3.4919 | 3.4850 | 3.4821 | 4 |

表6.2-7  正常排放废水中NH3-N排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 0.0757 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 1.0 |
| 100m | 0.0660 | 0.0572 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 1.0 |
| 200m | 0.0641 | 0.0579 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 300m | 0.0630 | 0.0584 | 0.0570 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 400m | 0.0623 | 0.0587 | 0.0570 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 500m | 0.0618 | 0.0589 | 0.0571 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 1000m | 0.0603 | 0.0590; | 0.0574 | 0.0568 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 1.0 |
| 1500m | 0.0595 | 0.0587 | 0.0576 | 0.0569 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 1.0 |
| 2000m | 0.0590 | 0.0585 | 0.0576 | 0.0569 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0565 | 1.0 |
| 2500m | 0.0586 | 0.0582 | 0.0575 | 0.0569 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0563 | 1.0 |
| 3000m | 0.0583 | 0.0580 | 0.0574 | 0.0568 | 0.0565 | 0.0563 | 0.0562 | 1.0 |
| 3500m | 0.0580 | 0.0577 | 0.0573 | 0.0568 | 0.0564 | 0.0562 | 0.0561 | 1.0 |
| 4000m | 0.0577 | 0.0575 | 0.0571 | 0.0567 | 0.0563 | 0.0561 | 0.0560 | 1.0 |
| 4500m | 0.0575 | 0.0573 | 0.0570 | 0.0566 | 0.0562 | 0.0560 | 0.0559 | 1.0 |
| 5000m | 0.0573 | 0.0571 | 0.0568 | 0.0565 | 0.0561 | 0.0559 | 0.0559 | 1.0 |

表6.2-8  非正常排放废水中NH3-N排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 0.1879 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 1.0 |
| 100m | 0.1200 | 0.0587 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 1.0 |
| 200m | 0.1072 | 0.0634 | 0.0570 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 300m | 0.0999 | 0.0671 | 0.0572 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 400m | 0.0950 | 0.0694 | 0.0577 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 500m | 0.0914 | 0.0708 | 0.0584 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 1.0 |
| 1000m | 0.0819 | 0.0724 | 0.0617 | 0.0575 | 0.0568 | 0.0567 | 0.0567 | 1.0 |
| 1500m | 0.0773 | 0.0717 | 0.0636 | 0.0586 | 0.0570 | 0.0566 | 0.0566 | 1.0 |
| 2000m | 0.0744 | 0.0706 | 0.0644 | 0.0596 | 0.0573 | 0.0566 | 0.0565 | 1.0 |
| 2500m | 0.0724 | 0.0696 | 0.0646 | 0.0603 | 0.0578 | 0.0567 | 0.0565 | 1.0 |
| 3000m | 0.0709 | 0.0687 | 0.0647 | 0.0607 | 0.0581 | 0.0569 | 0.0566 | 1.0 |
| 3500m | 0.0696 | 0.0679 | 0.0645 | 0.0610 | 0.0585 | 0.0571 | 0.0567 | 1.0 |
| 4000m | 0.0686 | 0.0672 | 0.0643 | 0.0612 | 0.0587 | 0.0573 | 0.0568 | 1.0 |
| 4500m | 0.0677 | 0.0665 | 0.0641 | 0.0613 | 0.0589 | 0.0575 | 0.0569 | 1.0 |
| 5000m | 0.0670 | 0.0659 | 0.0638 | 0.0613 | 0.0591 | 0.0577 | 0.0571 | 1.0 |

表6.2-9  正常排放废水中TP排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 0.0969 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.2 |
| 100m | 0.0959 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.2 |
| 200m | 0.0956 | 0.0950 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.2 |
| 300m | 0.0955 | 0.0950 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.2 |
| 400m | 0.0954 | 0.0950 | 0.0949 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.2 |
| 500m | 0.0953 | 0.0950 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.2 |
| 1000m | 0.0950 | 0.0948 | 0.0947 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.2 |
| 1500m | 0.0947 | 0.0946 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.2 |
| 2000m | 0.0945 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0943 | 0.0943 | 0.0942 | 0.0942 | 0.2 |
| 2500m | 0.0943 | 0.0942 | 0.0942 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.2 |
| 3000m | 0.0941 | 0.0940 | 0.0940 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939 | 0.2 |
| 3500m | 0.0939 | 0.0938 | 0.0938 | 0.0937 | 0.0937 | 0.0937 | 0.0937 | 0.2 |
| 4000m | 0.0937 | 0.0937 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.2 |
| 4500m | 0.0935 | 0.0935 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0933 | 0.0933 | 0.2 |
| 5000m | 0.0933 | 0.0933 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0931 | 0.0931 | 0.2 |

表6.2-10  非正常排放废水中TP排放对资江枯水期水质影响预测mg/L

| 距离 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 0.1100 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.2 |
| 100m | 0.1022 | 0.0952 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.2 |
| 200m | 0.1007 | 0.0957 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.2 |
| 300m | 0.0998 | 0.0960 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.0949 | 0.2 |
| 400m | 0.0992 | 0.0963 | 0.0949 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.2 |
| 500m | 0.0988 | 0.0964 | 0.0950 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 | 0.2 |
| 1000m | 0.0975 | 0.0964 | 0.0952 | 0.0947 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.2 |
| 1500m | 0.0968 | 0.0962 | 0.0952 | 0.0947 | 0.0945 | 0.0944 | 0.0944 | 0.2 |
| 2000m | 0.0963 | 0.0959 | 0.0951 | 0.0946 | 0.0943 | 0.0943 | 0.0942 | 0.2 |
| 2500m | 0.0959 | 0.0956 | 0.0950 | 0.0945 | 0.0942 | 0.0941 | 0.0941 | 0.2 |
| 3000m | 0.0955 | 0.0953 | 0.0948 | 0.0944 | 0.0941 | 0.0939 | 0.0939 | 0.2 |
| 3500m | 0.0952 | 0.0950 | 0.0946 | 0.0942 | 0.0940 | 0.0938 | 0.0937 | 0.2 |
| 4000m | 0.0949 | 0.0948 | 0.0945 | 0.0941 | 0.0938 | 0.0936 | 0.0936 | 0.2 |
| 4500m | 0.0947 | 0.0945 | 0.0943 | 0.0939 | 0.0937 | 0.0935 | 0.0934 | 0.2 |
| 5000m | 0.0944 | 0.0943 | 0.0941 | 0.0938 | 0.0935 | 0.0934 | 0.0933 | 0.2 |

### 6.2.3 污水处理工程排污口预测结果

本项目排污口沿用划船港渠道汇入资江的老排污口：划船港排渍埠，主要分析排污口的设置对资江的影响。

（1）正常工况下

从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行正常运行时，污染物正常达标排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小，不会改变水体水质。

（2）非正常工况下

从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行不正常运行时，污染物非正常排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子虽满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，且着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小，但项目向外环境排放的污染物总量将增加，建设单位应通过制定突发环境事件应急预案，采取相应的应急措施，投加应急药剂或停止生产排水等，把事故排放的影响降低到最低。

### 6.2.4 对水质及敏感目标影响分析

（1）对水质影响分析

本排污口为已建排污口。根据《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函[2014]183号），该排污口所在水功能一级区划为资水桃江～益阳保留区，起始断面为桃江县桃花江镇自来水公司二水厂下游200m，终止断面为益阳市四水厂上游3km，总长19.7km，水质目标为Ⅲ类。根据《益阳市水资源公报（2018）》统计，资水桃江～益阳保留区全年各月水质类别均满足Ⅲ类以上水质目标要求，水功能区水质完全达标。

经预测结果分析，尾水正常排放时，COD、BOD5、NH3-N和TP浓度经距离降解衰减后，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

资水桃江—益阳保留区目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，根据预测分析计算，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小，不会改变水体水质。事故排放时，建设单位通过制定突发环境事件应急预案，采取相应的应急措施，投加应急药剂或停止生产排水等，把事故排放的影响降低到最低。事故排放为短时间排放，在恢复达标排放，不会造成资江水质明显影响。

（2）对敏感目标影响分析

桃江县第二污水处理厂入河排污口下游5.0km为资江-新桥河镇饮用水源一级保护区，下游最近取水口为5.13km处的资阳区新桥河镇水口山水厂取水口，下游最近的地表水常规监测断面为新桥河省控监测断面，由于本排污口排污内容为工业污水入河排污口，根据污水厂纳污范围内企业产排污情况调查，园区无涉重金属企业，故不涉及涉重污水，因此本排污口外排污水无新增污染物，因此对下游水功能区水质没有影响。

### 6.2.5 对水域纳污能力影响分析

桃江县第二污水处理厂工程现已建成投运，接纳服务范围内工业废水和生活污水量1.0×104m3/d，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级A标准。达标处理后的尾水由污水管经划船港渠道排入资江。因此污水处理厂建设工程建成后对纳污能力的影响以有利影响为主，能够大大削减污染物排放。

桃江县第二污水处理厂入河排污量未超过资江的纳污能力。

## 6.3 对水生态的影响分析

根据调查，本排污口位于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区内，保护区总面积2368.3公顷，保护区位于资水下游的湖南省益阳市桃江县至益阳市赫山区的江段内，全长44.3km。地理范围在东经112°09′36″至112°30′09″，北纬28°33′55″至28°39′25″之间。主要保护对象为黄颡鱼、鳜，其他保护对象为鳊、鲤、翘嘴鲌等物种。

黄颡鱼国家级水产种质资源保护区为中华人民共和国农业部公告第2018号文件《国家级水产种质资源保护区（第七批）》（2013年11月11日）公布名单。本工程属于已建工程，且项目排污口沿用原老排污口（划船港渠道入资江口划船港涵闸），本工程排污口设置早于资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区划分。

1、对鱼类等水生生物区系组成的影响

营运期尾水排放进入资水，每年约带来COD1350.5t，NH3-N109.5t，TP1.825t，导致水体营养物质增加、耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降。排水口附近局部区域氨氮、TN、TP较高，将对鱼类等水生生物产生一定的副作用。非离子氨浓度在0.2~2mg/L 范围内对某些淡水水生生物是有毒的，氨氮浓度在0.27mg/L时，会造成鱼类鳃增生，同时，水中氮、磷、COD 含量的增加将导致水体富营养化、缺氧等现象，沉水性植物消失，天气巨变会引起浮游植物大量死亡。藻类死亡会进一步加剧水体缺氧，同时释放藻毒素，对鱼类具有较大危害。运营期尾水排放将导致排水口附近氮磷营养盐含量升高，水体富营养化程度加剧，导致浮游生物种群数量发生改变，排污口附近水域沉水性植物生物量下降，底栖动物多样性降低。如果发生尾水的非正常排放，容易引起急性污染事故。正常排放时，COD、氨氮、TN、TP浓度变化不大，影响范围较小，对保护区鱼类区系组成的直接影响有限。

2、对鱼类等水生生物种群结构的影响

营运期尾水排放将导致水体营养元素的增加，富营养化风险增加。排水口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占资水水体体量比例很小，污染物进入水体后迅速扩散稀释，接近本底值，影响范围主要是排污口附近水域。因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构影响可控。

3、对鱼类等水生生物资源的影响

尾水排入保护区实验区内，将导致局部水体各项指标发生改变，对鱼类等水生生物产生不同程度的影响。

（1）鱼类

本项目尾水排放导致资水 COD 浓度变化不大，对鱼类不会造成明显的不利影响。TP、TN、氨氮等污染因子对鱼类影响最大的是氨氮。氨氮在转化为硝酸盐的过程中会消耗水中的氧，降低水体中DO含量。同时，非离子态的氨氮对鱼类有较强的毒性。根据资水平均水温、pH，水体中非离子氨氮浓度约为总氮的1.2% ，正常排放情况下排水口附近的非离子氨浓度将小于0. 1mg/L，因此尾水排放对鱼类的毒性相对较小，在可控范围内。

（2）浮游生物

水中氮磷含量的升高将导致浮游植物大量繁殖，影响水体透明度和水体 DO含量。尾水的排放会带来水体中氮磷含量的增加，随着富营养化程度的增加，浮游动物密度将升高，中污型和耐污型种类将逐渐成为优势种，寡污型种类比例下降或消失。因此，运营期应加强污水厂的管理，防止非正常运转。

（3）底栖动物

随着尾水排放进入资水水域，排污口附近水域底栖动物群落结构将发生改变，耐污型较强的环节动物比例增加，而软体动物和节肢动物比例将下降，其影响范围主要在排污口附近水域。

（4）水生生物

不同种类、生活类型的水生植物对污染的净化能力不同。就水生高等植物对矿物营养或重金属元素的吸收富集能力而言，一般规律为：沉水植物＞浮水植物＞挺水植物； 在同一生态类型中，一般为：根系发达的植物＞根系不发达的植物；对污染的抵抗能力一般为挺水植物＞浮水植物＞沉水植物。尾水排入保护区内将对排污口附近水生植物产生一定影响，沉水植物中寡污型生物量将下降，而耐污型的生物量将可能上升。

4、对鱼类等水生生物繁殖的影响

一般水污染物对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。在 COD、TP、TN、氨氮等污染因子对鱼卵孵化和仔稚鱼影响最大的是氨氮，氨氮在转化为硝酸盐的过程中会消耗水中的氧，降低水体中DO含量。同时，非离子态的氨氮对鱼类有较强的毒性。

尾水排放进入资水干流水域，附近无浅水洲滩，对产粘性卵鱼类繁殖影响有限。

5、对鱼类等水生生物繁殖的影响

运营期尾水排入资水后，其影响范围主要在排污口附近水域，导致该区域营养物质增加，引起浮游生物、底栖动物生物量增大，但是多样性将下降。鱼类中滤食性种类增加，杂食性和草食性比例将降低，多样性有所降低。总体来说，排污口附近水域水生生物多样性下降，但对整个保护区的生物多样性影响有限。

本项目为已建工程，运行以来未发生过污染事故。因此，项目排污口的设置不会对区域水生态造成明显不利影响。

## 6.4 对地下水影响的分析

桃江县第二污水处理厂对地下水的影响时段主要为生产运营期。一般情况下生产营运期废水处理设施区发生的“跑、冒、滴、漏”和厂区内污水输送管线破裂将会污染厂区包气带，包气带土壤中的污染物随雨水淋溶渗入含水层，污染浅层地下水，主要污染物为COD、氨氮。

厂区内主要污染物为COD、氨氮，因此必须对废水收集管道做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象；厂区各污水处理构筑物等防渗必须达到相应要求，防止发生下渗对区域地下水造成污染。

项目尾水通过划船渠道经划船港排渍埠（老排污口）进入资江，污染物排放浓度均符合《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准且达标排放。沿流程降解后，污染物浓度已经很低，因此不会造成地下水的污染。

# 7 入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析

## 7.1 对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，桃江县第二污水处理厂入河排污口距离下游饮用水源区4.3km，下游约5.13km处为水口山取水口，下游约5.15km处为新桥河镇水厂取水口。从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行正常运行时，污染物正常达标排放情况下及非正常排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。因此，本排污口的设置对排污口附近取水单位用水不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

## 7.2 对上下游取水安全的影响

本项目排污口上下游存在农业灌溉取排水情况，有饮用水源取水口，项目污染物的排放不会影响上下游农业灌溉取排水和饮用水源取水。本项目排污口所处的资江，不会发生倒灌现象，对上游区域基本不会产生明显不利影响。

根据模型分析，污水在正常排放下经过充分混合后，资江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，因此排污口污水排放基本不会对下游取水安全造成影响；污水在非正常排放下，资江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，不影响资江的水质，因此排污口污水排放基本不会对资江及排污口下游取水安全造成影响。

## 7.3 对农业灌溉用水的影响

项目排口位于划船港渠道汇入资江的划船港排渍埠，为利用划船港渠道老排污口。其下游灌溉区域种植了水稻、油菜及其它杂粮和经济作物。本项目废水指标能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的要求；项目无高温废水排放，不会造成资江水温变化；因此资江可以直接用于农田灌溉，缓解农业用水压力，排污口设置基本不会对农业灌溉产生不利影响。

表7.3-1  农田灌溉用水水质基本控制项目标准值与污水水质对比表

| 项目类别 | 作物种类 |  |  | 废水排放浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 60 | 100 | 40a，15b | 0~20 |
| 化学需氧量（mg/L） | 150 | 200 | 100a，60b | 0~50 |
| 悬浮物≤（mg/L） | 80 | 100 | 60a，15b | ＜20 |
| pH | 5.5～8.5 |  |  | 6~9 |
| 氯化物 | 350 |  |  | / |
| 总汞 | 0.001 |  |  | 0.001 |
| 铬（六价） | 0.2 |  |  | 0.05 |
| a加工、烹调去皮蔬菜b生食类蔬菜、瓜类和草本水果c具有一定排灌设施，能保证一定的排水和地下水径流条件的地区，或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区，农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽。 |  |  |  |  |

## 7.4 对防洪管理的影响

桃江县第二污水处理厂入河排污口处高程约35.988m，当发生超标准洪水时，洪水对出水顶托力增大，为保证排污口安全，防止洪水倒灌，污水处理厂应关闭箱涵排污口闸门，闸门外用土工布覆盖，然后用装满土的编织袋封堵并压实。一般情况下，排污口设置对资江防洪管理无影响。

因此，桃江县第二污水处理厂排污口的设置不会对沿线防洪管理产生影响。

## 7.5 小结

若桃江县第二污水处理厂入河排污口直接将未处理过的污水排放入江河，将对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生一定影响。但只要建设单位运营期加强调度，保证尾水达标排放，则本项目入河排污口的设置基本不会对江河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响；本项目污染物排放量小于资江论证河段的纳污限制排放总量，并且有效改善了资江现状水质，故该入河排污口的设置方案是合理的。

根据《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》中对用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”的管理，对本项目水资源管理的制度建设和措施落实具有促进作用。

综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响不大。

# 8 对排污的限制要求和措施

## 8.1 水生态保护措施

### 8.1.1 工程措施

1、排污口规范化

（1）在排污口入河道应设置醒目标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

①入河排污口编号；

②入河排污口名称；

③入河排污口地理位置及经纬度坐标；

④排入的水功能区名称及水质保护目标；

⑤入河排污口设置单位；

⑥入河排污口设置审批单位及监督电话；

⑦入河排污口污染物执行的排放标准；

（2）标志牌设置应距入河排污口口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

2、排污口标志牌设置规则

（1）设置原则

原则上，工业排污口、污水集中处理设施排污口、规模化畜禽养殖排污口、工厂化水产养殖排污口、港口码头生产废水排污口、大型灌区退水口应设置标志牌。上述以外的排污口，各地可根据其排水状况及对环境的影响等实际情况，自行确定是否设置标志牌。

标志牌应设在入海（河）排污口附近，一个标志牌对应一个排污口，并尽可能做到安全牢固、醒目便利。设置中，还应注意考虑流域环境整体性，统筹排污口在上下游、左右岸、干支流等分布情况，尽可能保持美观协调。标志牌信息应真实准确、简单易懂，便于日常监管和公众监督。

对于相邻距离过近且属于同一类型的排污口，可用一个标志牌显示多个排污口信息，同时在牌面信息中增加各排污口位置示意图。

（2）制作要求

①样式

分为立柱式、平面固定式和墩式，各地可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。

②牌面信息

包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列。

图形标志：图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

文字信息：

排污口类型：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》中排污口分类的大类填写；

排污口名称：按《长江、黄河和渤海入海(河)排污口命名与编码规则（试行）》执行；

排污口编码：按《长江、黄河和渤海入海(河)排污口命名与编码规则（试行）》执行，包含海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码(不包含扩展代码) ；

排污口责任主体；

监管主体和监督电话。

各地可视情增加其他信息，如排污口执行的排放标准、排水去向、所在水系示意图等。

③二维码

二维码应关联排污口详细信息，包括:牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

鼓励各地开发二维码举报投诉功能，具备拍照上传功能并与地方有关网络举报平台关联，便于公众在发现排污口排水水色异常、气味异常或排入水体附近出现死鱼等情况时，及时通过二维码反映情况。

二维码关联信息例图（仅供参考）

| ****污水处理厂排污口（备注：排污口名称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排污口编码 | FF-430922-0159-GY-00 |  |
| 排污口类型 | 工业排污口 |  |
| 经纬度 | E***°**'**.***" | N***°**'**.***" |
| 详细地址 | **省**市**区**村 |  |
| 排污口责任主体 | ****污水处理厂 |  |
| 排水去向 | ***河 |  |
| 排放要求 | 执行*******标准 |  |
| 现场照片 | （备注：点击此处添加现场实时照片） |  |
| 现场情况描述 | A、排污口污水颜色异常 |  |
|  | B、排污口污水气味异常 |  |
|  | C、其他情况（备注：如排入水体附近出现死鱼情况） |  |
| 举报电话 | 12369 |  |
| 水系图 |  |  |

③材料

标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，保证一定的使用寿命。立柱式和平面固定式标志牌面可选用铝塑板、薄钢板等，表面选用反光贴膜、搪瓷等；立柱可选用镀锌管等；墩式可选用水泥、石材等。

④颜色

立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色，图形标志和文字可选用白色。

墩式标志牌面可选用材料原色，图形标志和文字颜色可根据实际情况确定。

⑤尺寸

标志牌面为横纵比大于1的矩形。原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于640mmx 400mm，墩式不小于480mm X 300mm。各地可根据设置原则视情确定尺寸大小。

（3）制作管理

各省(自治区、直辖市)生态环境厅(局)负责统筹组织各相关地市进行标志牌设置、制作和日常维护。生态环境部相关流域生态环境监督管理局加强指导。

制作和日常维护中，应注意标志牌无明显变形，表面无气泡、开裂、脱落及其他破损，图案清晰，色泽一致，无明显缺损。

3、源头防护措施

推行清洁生产，尽可能将尾水回用于对水质要求相当不是很高地方，循环利用，变废为利，提高水资源的利用效率，减少废水外排量。

### 8.1.2 管理措施

为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，需制定防范措施。

1、水污染防治措施

对废水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要实施在线监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，保障设施的正常和高效运行，以保证最佳的处理效率。加强对各类机械设备及排水设备的定期检查、维护和管理，同时配备了必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。防止风险事故的发生，从设计、管理等方面入手，提出可行的事故防范对策和措施，建立事故应急反应系统。

2、监督管理措施

（1）宣传、组织、贯彻国家有关水生态环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目运行期间环境保护工作，执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

（2）在取得了环评批复后，加快自主“三同时”验收；设置单位领导并组织工程运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。

（3）加强水资源保护的宣传，加强水法规定的宣贯，提高企业全员水资源保护

的意识，保证工程建成后，环境保护工作能按设计方案运行。

（4）对项目涉及水域要进行水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作。

（5）在废水处置抽排装置设施出现故障时，应立即停产检修，严格禁止未经处理废水排放。

（6）建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

（7）积极开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进技术和经验。

（8）加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区的水环境状况，依照相关法律由地方生态环境主管部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

（9）对排污口按照“一口一册”要求建立统一档案，实现相关部门对入河排污口数据信息共享。

（10）业主单位在排污口建成运行三个月后，正式运行前，应向生态环境行政主管部门提出入河排污口设置验收申请；申请时应有计量认证资质的水质监测单位监测的三次以上的排污口水质监测报告。

（11）排污口营运期，业主单位应接受并配合生态环境行政主管部门监测机构定期或不定期的监督性水质监测，配合和服从生态环境行政主管部门对设置排污口所在水域功能区的管理，建立出水水质监测分析台帐，定期向生态环境保护主管部门报送信息。

表8.1-1  环境监测计划一览表

| 类别 | 监测断面 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | W1资江项目排污口上游500m | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总氮、总磷 | 每年两次 |
|  | W2资江项目排污口处 |  |  |
|  | W3资江项目排污口下游1000m |  |  |

## 8.2 事故排污应急措施

### 8.2.1 风险分析

本项目运行过程中水环境风险主要为污水事故排放。

污水处理工程运行中比较常见事故工况主要包括以下情形：

1、设备故障导致污水处理设施运行异常

污水处理厂运行异常，通常是因机械故障、设备损坏，以及进水水质恶化等原因导致的：

（1）机械故障是比较常见的现象。污水处理厂进水杂物处理不彻底，导致机械故障是主因，因此需要及时对拦污格栅进行清理、维护、更新，避免杂物进入后期处理系统，影响系统正常运行。

（2）设备运行中磨损、老化、损坏是设备故障的主要原因，需要加强设备维护、保养，对老旧设备进行更新，保障设备正常运行。

（3）污水管网服务范围内污水来源发生变化，导致进水水质异常，是极难控制的影响因素，因此进水水质监测是很重要的。当出现水质异常时，要及时对服务范围内异常污水来源进行调查，及时进行处置。同时在发现进水水质异常后，对出水进行控制，一般可利用水泵将不达标出水回流到进水泵房或应急事故水池，重新进行处理，并关闭出水水阀，防止超标尾水排至纳污水体。

2、供电故障

供电系统安全是污水处理厂重要保障之一，现行污水处理厂在设计中，对供电方面采取双电路保障，并配备自备电源，因此供电故障处置相对快速，影响时间相对较短，事故后可采取延长污水处理时间的方法对事故期污水进行处理。

3、污水管道破裂

污水管道破裂将会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。

4、火灾影响

配电室、控制室等污水处理设施因长期运行，易出现电路老化而诱发火灾，从而导致污水处理厂运行中断，引发环境污染事故。

### 8.2.2 风险防控措施

为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，需制定防范措施。

1、污水处理厂采用双电路供电，各类水泵、关键设备、易损部件等基本配备了备用，事故出现时做到及时更换。机械设备选型采用性能可靠的优质产品。

2、为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门等）。

3、制定了事故隐患监控制度，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

4、设置了出水水质自动监测装置及报警装置，及时发现水质异常情况。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。

5、发生管网爆管、断管、漏水时，对突发地段进行闭管，管网泄漏污水引至进水泵站集水池，并及时报告当地有关职能部门。

6、入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

（1）入河排污口编号；

（2）入河排污口名称；

（3）入河排污口地理位置及经纬度坐标；

（4）排入的水功能区名称及水质保护目标；

（5）入河排污口设置单位；

（6）入河排污口设置审批单位及监督电话；

7、标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

8、制定突发环境事件应急预案，事故情况下立即启动预案。

### 8.2.3 风险防控措施完善与改进建议

1、污水处理厂应配套建设1座事故应急池，在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排出的废水，避免污水未经处理外排造成严重的污染事件。事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和，通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体、输送流体管道与设施残留液体、事故时雨水量。

2、在污水处理厂尾水排入专用管道前，设置阀门，并定时查看尾水在线监控系统的运行情况，记录相关数值，在发现尾水排放指标超过限值或在线监控系统发生故障自动报警时，关闭管道闸门，防止未经处理或超标尾水排入石马山河水域，确保石马山河水质安全。

3、一旦发现进水水质异常，应及时向有关部门反映查明原因，采取有效处理措施，必要时停止进水，打开超越闸门，避免管网水位过高，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

4、完善厂区标识标牌，设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

5、加事故风险隐患巡查力度，及时发现问题，预防污水事故排放。规范管理，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

6、加强职工培训，提高安全意识。严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

7、强化运行管理，故障处置及时。强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。在做好双电路供电保障的同时，自备供电设备要定期检查、调试。

8、建立信息互通，共同处置

污水处理厂应与地方政府、生态环境、水利等相关部门建立信息互通机制，当发生故障时，应在1小时内通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。政府部门负责指挥、协调，水利部门负责水利工程调度、水污染调查；生态环境部门组织开展应急监测、水污染情况通报等。各相关部门在政府部门统一指挥下，协同工作，将事故影响控制在最小范围，影响程度控制在最低，后期处理最彻底。

9、发生事故排放时，建议及时与下游取得联系，及时关闭拦河坝闸门，对事故污水进行拦截，保证下游饮用水源保护区水体安全。

### 8.2.4 风险应急预案

厂区成立环境应急领导小组，制定突发环境事件应急预案，明确各成员的责任，定期进行技术培训和演练，以及时处理事故。

1、应急处置领导小组

组长：总经理；成员：厂长、副厂长、运营主管、办公室主任、办公室副主任。

2、应急处置领导小组职责

（1）负责制定和组织实施突发环境事件应急处置方案，控制事件的蔓延和扩大；

（2）负责突发环境事件的信息接收、核实、处理、通报、报告；及时了解突发环境事件情况，必要时向政府及生态环境、水利、农经等部门报告；

（3）负责协调应急处置中的重大问题，制订应急处置措施，现场指挥应急处置工作；根据应急处置需要，紧急调集人员、设施、设备；负责做好事件危害调查、后勤保障及善后处理等工作。

3、应急响应

（1）预案启动：突发环境事件发生后，经应急处置领导小组确认，启动预案。

（2）事件报告：应急处置领导小组接到突发环境事件报告（目击者、单位或个人），立即指令污水管线管理组或污水处理厂前往现场初步确认后，应急处置领导小组应及时向有关部门报告。必要时向市应急领导小组汇报。

（3）响应行动：在突发环境事件发生后，应急处置领导小组立即指令中控室调节污水输送量，通知相关排污企业启动相应预案，启用企业内部应急池，平衡管内污水量；立即通知沿线排污企业停止污水排放。应急处置领导小组应根据管线或污水处理厂情况，分别采取应急措施，减少或控制事故危害及影响范围。

（4）污水处理厂的突发环境事件响应

①污水处理厂部分工艺线故障

污水处理厂单条工艺线由于某种原因产生故障，无法正常运行时，极有可能引起单条工艺线处理能力丧失。分控室应立即将突发事件报告领导小组、中控室、设备科和运行科，同时通知运行班（如发生在夜间还应及时通知值班领导和值班电工），并做好事件记录，各部门根据职能分工做出应急处置。

出现故障后指令污水处理厂立即关闭故障工艺线进水闸门，同时调整其他工艺线的处理水量，将该工艺线处理负荷分配到其他工艺线。并通知沿线污水排放企业减少入网污水排放，直至故障恢复。

②污水处理厂全部工艺线故障

污水处理厂全部的工艺线由于某种原因产生故障，无法正常运行时，丧失了其原有的污水处理能力，这是污水处理厂所有的突发事故中最为严重的一种。分控室应立即将突发事件报告领导小组、中控室、设备科和运行科，同时通知运行班（如发生在夜间还应及时通知值班领导和值班电工），并做好事件记录，各部门根据职能分工做出应急处置。指令污水处理厂立即关闭厂进水闸门，指令中控室调节水量，全面关停上游所有泵站，充分利用管道的存贮能力，将无法立即截止的污水暂时存贮在输送管网中。同时，通知相关排污企业，启动排污企业应急预案，将污水引入调节池和输送管道内进行临时存贮。

③出水泵房无法输送外排

污水处理厂出水泵房突遇失电、管道爆裂、设备损坏等情况，将无法发挥输送外排功能。分控室应立即将突发事件报告领导小组、中控室、设备科和运行科，同时通知运行班（如发生在夜间还应及时通知值班领导和值班电工），并做好事件记录，各部门根据职能分工做出应急处置。设备科组织检修班人员检查线路及设备情况，查明原因，并告知运行科；运行科关闭进水总闸门，进水走超越管线，开启超越管蝶阀。事件消除后，运行班现场开启进水总闸门，工艺设备恢复至正常运行状态。

4、善后处理

应急处置领导小组依法认真做好善后工作，确保社会稳定。

5、应急结束

应急处置工作结束后，应急处置领导小组向生态环境主管部门及有关部门报告。公司应认真总结，汲取事件教训，及时进行整改，并对应急处置工作进行评估和总结。

6、应急保障

应急处置领导小组建立通信、人员及装备等保障体系，尤其必须建设好抢修力量。应急抢修组由运行管理部和污水处理厂的检修组组成。开展污水收集、输送、处理、安全运行及应急的基本常识宣传和培训工作。组织泵站、污水处理厂应急事件演练，提高应急响应能力。

## 8.3 水资源保护措施

1、强化保护水资源意识。强化保护水资源、节约用水的法制建设和宣传工作，增强全厂的节水意识，使人们自觉认识到水是珍贵的资源，摈弃“取之不尽，用之不竭”的陈腐观念，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好企业风尚。

2、加强水环境监测，取水许可，排污控制。通过划定水功能区，明确河、湖、水库等水资源的水功能与水质保护目标。强化污染负荷控制，建立和完善水资源保护标准体系；建立健全水量水质监测系统，实现对污水厂尾水水质的实时监测和监督；实施污染物排放总量控制，加强入河排污口的管理，保护水源生态环境不遭到破坏。

3、优化污水厂污水处理工艺，提升出水水质标准。通过技术改造、产业升级，落实污水厂污水、污泥工艺改造。通过升级改造，进一步提升对城市生活污水的污水处理能力，提高处理效率，优化尾水出水水质。鼓励企业自主创新，发展新型污水污泥处理工艺，通过引进国外新科技，结合自身科技发展，大力推进污水厂污水处理工艺升级改造研究，提升城市污水处理设施处理能力。

# 9 结论与建议

## 9.1 论证结论

### 9.1.1 入河排污口基本情况

排污口地点：湖南桃江经济开发区划船港渠道入资江口划船港涵闸

排污口位置坐标：E112°9′43.989″、N28°34′4.886″

排污口底高程：35.988m

排放方式：连续排放

入河方式：暗管（DN700铁管暗埋，长度90米）潜排至划船港渠道、通过400m渠道经涵闸入资江

入河排污口类型：工业污水入河排污口

入河废水排放量：10000m3/d

入河废水执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

排入水体及水功能区：资江，资水桃江—益阳保留区（水功能一级区）

### 9.1.2 对水功能区（水域）水质和生态的影响

桃江县第二污水处理厂工程尾水沿用原老排污口，通过划船港渠道经划船港排渍埠排入资江，所在水功能区为资水桃江—益阳保留区。现状水质为Ⅲ类，2020、2030年水质管理目标为Ⅲ类。

从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行正常运行时，污染物正常达标排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小，不会改变水体水质。对下游水功能区水质影响甚微。工程现已建成运营排水，根据当地居民反应，其尾水排水未造成当地水质明显的影响。对资江流域水生动植物、鱼类、水体富营养化等敏感生态问题影响较小，不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。不会对资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜，其他保护对象为鳊、鲤、翘嘴鲌等物种产生不利影响。不会对区域生态环境产生明显不利影响。

### 9.1.3 对第三者权益的影响

根据拟定的水文不利条件下，河流平面二维数学模型水质模型计算，污水处理厂污水处理设施正常运行时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。不会影响下游新桥河水厂取水和水口山取水。

### 9.1.4 入河排污口设置最终结论

1、符合国家产业政策及国家水污染防治规划

桃江县第二污水处理厂工程的建设符合国家产业政策、环境保护相关要求、水功能管理要求、水生态保护要求和入河排污口设置基本要求。

2、符合水功能区管理要求

污水处理工程建设截留了废污水，消减了进入水体的污染物量。对水功能区影响为明显的正效应，符合水功能区的管理要求。

3、入河排污口设置对第三者的影响甚微

从预测结果可知，桃江县第二污水处理厂污水处理设施运行正常运行时，污染物正常达标排放情况下及非正常排放情况下，在枯水期时，排水量为10000m3/d时，各污染因子排入资江后，各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未出现超标。因此，本排污口的设置对排污口附近取水单位用水不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

综上所述，桃江县第二污水处理厂工程入河排污口沿用划船港排渍埠、设置在资江是合理的、可行的。

## 9.2 建议

1、加强水功能区监督管理

加强对水功能区的保护，本项目污水排放浓度应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放限值要求。

加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区内的水环境状况，对于排放的污染物超出水域纳污能力的情况，依照相关法律由地方水行政主管部门或者流域机构管理部门提出整改意见并监督执行，确保达到水功能区管理目标。

2、加强工程运行管理，建立应急预案

为保证污水处理设施正常的运行，应加强防范措施预防污水处理设施的事故发生。发生非正常排放情况时，高浓度的污水将有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，以保障污水在进入滑板溪之前进行有效控制，一旦事故发生，必须按事先制定的应急预案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等。并及时将事故信息报告给水利、环保等主管部门，减少污染影响范围，避免水体水质不受污染。

3、排污口设置规范化

入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容，并装置排放计量仪，控制排污总量。

4、信息报送制度

项目管理单位必须按季、按年度向水行政主管部门报送排污口统计表，必须按规定项目如实填报报表，不得弄虚作假。水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口组织年审。一旦发生废污水事故性非正常排放，项目管理单位应及时报告当地政府、生态环境、水利等相关部门。

5、协调合作，共同保护水资源

项目建设管理单位应与地方政府及相关职能部门加强综合协调，密切协作，按照地表水水功能区中的相关规定，保证水功能区水质不遭破坏。