益赫环评书〔2023〕7号

益阳市生态环境局

关于湖南山鸿新材料科技有限公司年产20万支石墨匣钵项目环境影响报告书的批复

湖南山鸿新材料科技有限公司：

你公司呈报的《湖南山鸿新材料科技有限公司年产20万支石墨匣钵项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南山鸿新材料科技有限公司拟投资2000万元，选址于益阳龙岭产业开发区衡龙新区租赁益阳万洋众创科技示范基地16栋和17栋标准化厂房建设年产20万支石墨匣钵项目。项目总占地面积3687.3m2，建设内容主要包括生产车间、仓库（原料区、半成品区、成品区）、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目分两期建设，其中一期和二期生产规模均为年产10万支石墨匣钵。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳龙岭产业开发区衡龙新区生态环境准入清单要求，符合益阳龙岭产业开发区规划环评及其审查意见的要求。根据湖南景环环保科技有限公司编制的《报告书》分析结论，在建设单位切实落实《报告书》提出的各项污染防治措施和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意湖南山鸿新材料科技有限公司年产20万支石墨匣钵项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目配比、混捏、粉碎、冷却及热压成型工序产生的废气经有效收集后采取布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中较严者要求后，通过15m高排气筒（DA001）排放；打磨废气经设备自带收集装置收集后采取布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放限值（18mg/m3）要求后，通过15m高排气筒（DA002）排放；焙烧废气经有效收集后采取焚烧炉焚烧+喷淋塔处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中较严者要求后，通过15m高排气筒（DA003）排放；加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，减少无组织废气排放，厂内非甲烷总烃浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放废气浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2厂界无组织排放监控浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。按照“雨污分流”的原则建设给排水系统，喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入衡龙新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染；废矿物油、含废矿物油抹布、含废矿物油手套、废活性炭、絮凝沉淀物等危险废物须委托有资质的单位安全处置；废包装材料、下角料和不合格产品等收集后外售物资回收单位；收集粉尘作为生产原料回用于生产；废树脂桶收集后由厂家回收处理；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，严格落实清洁生产，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，重点做好喷淋塔及沉淀池、危险废物暂存间的防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤2.36t/a、SO2≤0.09t/a、NOx≤0.75t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大 变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》 （国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目竣工环境保护验收指南（2021版）》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2023年2月28日