益赫环评表[2022]64号

益阳市生态环境局

关于《益阳睿城废旧物资回收有限公司年产5000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告表》的批复

益阳睿城废旧物资回收有限公司：

你公司呈报的《益阳睿城废旧物资回收有限公司年产5000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、益阳睿城废旧物资回收有限公司拟投资1000万元，选址于益阳市龙岭产业开发区租赁益阳市龙舟农机制造有限公司现有厂房建设年产5000吨再生塑料颗粒建设项目，项目占地面积900平方米，主要建设内容包括生产车间、原料堆放区、成品堆放区、生活办公区、其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成后，年生产3750吨EPS颗粒、1250吨PP颗粒。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控基本要求和益阳龙岭工业集中区生态环境准入清单要求。根据湖南鑫南风安全环保科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组审查意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意益阳睿城废旧物资回收有限公司年产5000吨再生塑料颗粒建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）落实大气污染防治措施。熔融工序产生的有机废气经有效收集后采取水喷淋+UV光解氧化+活性炭吸附装置处理，满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值后，通过15m高排气筒（DA001）排放；破碎工序产生的粉尘经有效收集后采取布袋除尘器处理，满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值后，通过15m高排气筒（DA001）排放；加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理要求，减少无组织废气排放，厂内有机废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放颗粒物、有机废气和恶臭污染物须分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新改扩建标准值的要求。

（三）落实水污染防治措施。生产过程产生的冷却水和喷淋塔喷淋废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准经园区污水管网进入益阳市城东污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。废活性炭、废机油、废紫外灯管等危险废物须委托有相关危险废物处置资质的单位安全处置；废包装袋等一般固废收集后外售资源化利用；生活垃圾和废过滤网交由环卫部门清运处理。

三、本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.59t/a,总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。

四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护验收暂行管理办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

六、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年12月30日