益高环评书〔2023〕3号

益阳市生态环境局

关于湖南金博碳素股份有限公司碳粉制备项目环境影响报告书的批复

湖南金博碳素股份有限公司：

你公司呈报的《碳粉制备项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南金博碳素股份有限公司拟投资257211万元，在益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、园山路以西建设碳粉制备项目，项目用针状焦生焦、针状焦熟焦及石油焦为主要原料，年生产100000吨人造石墨类锂离子电池负极材料。项目总占地面积约260280.73平方米，主要建设5栋生产厂房、固体和危险废物暂存库、事故水池、冷却循环水系统、废气净化处理设施及给排水、供配电、供能、环保等相关公用辅助工程。项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和湖南益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故；规范设置相应规模的事故池，避免事故排放对环境的不利影响。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（三）落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。进出料、粗破、粉碎、整形分级、气流破碎、解聚、混料、筛分、物料输送等过程全密闭，各工序产生的粉尘采用布袋除尘器有效收集处理后在密闭厂房内无组织排放，确保外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；小部分包覆低温碳化烟气经设备配套的焚烧炉焚烧处理后经1根22米高排气筒（DA001）排放，大部分包覆低温碳化烟气经设备配套焚烧炉焚烧处理后和石墨化烟气一起经“石灰-石膏法双塔喷淋+湿电除尘”处理后分别通过2根60米高的排气筒（DA002-1、DA002-2）排放，高温碳化烟气经设备配套焚烧炉焚烧处理后经收集分别通过2根26米高的排气筒（DA003-1、DA003-2）排放，确保上述外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中排放限值要求，沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求；厂区内挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中相关排放限值要求。

（四）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流。设备冷却水、废气喷淋水循环使用不外排；车间地面及设备清洗废水经隔油池、沉淀池预处理，生活污水经化粪池预处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳东部新区污水处理厂进行深度处理。

（五）落实噪声污染防治措施。优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，合理安排生产时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（六）加强对固体废物的分类管理。厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。筛分除尘等收集的颗粒和细粉料、生产过程中产生的次品、石墨化环节产生的石墨化增碳剂和石墨碎等均作为副产物外售相关单位回收利用，废包装材料、石膏渣等一般工业固废分类贮存于固废暂存库再外售综合利用；废润滑油、焦油、隔油池污泥、含油抹布和手套等危险废物分类贮存危废暂存间，定期外委有资质单位安全处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。

（七）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。对涉及危险化学品和危险废物贮存、使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。

（八）本项目污染物总量控制指标为:化学需氧量（COD）≤0.68t/a，氨氮（NH3-N）≤0.07t/a，二氧化硫（SO2）≤90.94t/a，氮氧化物（NOX）≤19.85t/a，挥发性有机物（VOCs）≤3.41t/a，总量指标纳入高新区总量控制。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批复之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

# 2023年4月28日