益赫环评表〔2023〕15号

益阳市生态环境局

关于《湖南同泽智科贸易有限责任公司锌钢栏杆百页及门窗生产加工项目环境影响报告表》的批复

湖南同泽智科贸易有限责任公司：

你公司呈报的《湖南同泽智科贸易有限责任公司锌钢栏杆百页及门窗生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南同泽智科贸易有限责任公司拟投资200万元，选址于益阳龙岭产业开发区沧泉新区租赁湖南风河竹木科技股份有限公司厂区A2栋厂房建设锌钢栏杆百页及门窗生产加工项目。项目占地面积5896m2,主要建设内容包括1条锌钢栏杆百页生产线、1条铝合金门窗生产线和1条塑钢门窗制生产线和其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成后，年生产镀钢栏杆3万米、锌钢百页2万平米、铝合金门窗2万平米、塑钢门窗1万平米。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控基本要求和益阳龙岭产业开发区沧泉新区生态环境准入清单要求，符合益阳龙岭产业开发区规划环评及其审查意见的要求。你公司于2023年3月3日被益阳市生态环境保护综合行政执法支队检查发现未依法报批环境影响评价文件即开工建设、生产线配套建设的环境保护设施未经验收予以立案，后因违法情节轻微，结合《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单》规定，经益阳市生态环境局案审会决议，决定不予行政处罚，同时出具了不予行政处罚决定书（益环不罚字〔2023〕2001号）。根据长沙博均环保科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意湖南同泽智科贸易有限责任公司锌钢栏杆百页及门窗生产加工项目的选址建设并补办环评手续。

二、你公司在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。喷粉废气采取旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，固化烘干废气经集气管道收集后采取活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，项目有组织排放颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，有机废气须满足《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中相关排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物浓度须满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中相关要求；焊接烟气经移动式烟气净化装置处理后无组织排放；机加工粉尘和胶合废气采取加强车间通风换气后无组织排放。加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，减少无组织废气排放，厂界颗粒物和挥发性有机物排放浓度须分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2厂界无组织排放监控浓度限值要求和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中无组织监控点浓度限值，厂内挥发性有机物浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1规定的无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。清洗废水经隔油沉淀池处理后循环使用，严禁外排；冷却水须做到循环使用不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入益阳东部新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）做落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。废金属、废焊丝、焊渣等一般固废收集后外售资源化利用；脱脂除油废液及槽渣、隔油沉淀池浮油及沉渣、废活性炭、废矿物油等危险废物须委托有相关危险废物处置资质的单位安全处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

（六）本项目污染物总量控制指标为：SO2≤0.05t/a、NOX≤0.19t/a、VOCS≤0.03t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2023年5月12日