益赫环评表〔2023〕44号

益阳市生态环境局

关于《湖南亚琪塑业有限公司年处理8100吨废旧塑料建设项目环境影响报告表》的批复

湖南亚琪塑业有限公司：

你公司呈报的《湖南亚琪塑业有限公司年处理8100吨废旧塑料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南亚琪塑业有限公司拟投资500万元，选址于益阳市赫山区龙岭产业开发区沧泉新区，租赁现有闲置标准化厂房建设年处理8100吨废旧塑料建设项目。项目占地面积5400平方米，主要建设内容包括生产车间（布设原料清洗生产线和熔融造粒生产线）、原料区、成品区、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳市赫山区龙岭产业开发区沧泉新区生态环境准入清单要求。根据湖南翰升环境工程有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意湖南亚琪塑业有限公司年处理8100吨废旧塑料建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；严格落实环评要求的废塑料来源、种类控制及准入制度；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。熔融拉丝工序产生的有机废气通过集气罩收集后采取催化燃烧装置处理，满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值后，通过1根15m排气筒（DA001）排放；原料堆放异味和污水处理站恶臭通过加强管理、车间通风和定期喷洒除臭剂等措施减轻其对周边大气环境的影响。加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理要求，减少无组织废气排放，厂界非甲烷总烃和臭气浓度排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9企业边界大气污染物限值要求和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值新改建二级标准要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1规定的无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理、生产废水经厂区自建污水处理站预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足益阳东部新区污水处理厂接管标准后，分别经市政污水管网排入益阳东部新区污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求设置一般固废暂存间与危废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，防止二次污染。生活垃圾、废边角料、造粒废料、废过滤网和污水处理站污泥分类收集后委托环卫部门清运处理，禁止乱堆乱弃；废催化剂、废活性炭、含有沾染性废料和废机油等危险废物须委托有资质的单位安全处置。

（六）本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.37t/a、NH3-N≤0.04t/a、VOCs≤0.15t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2023年11月16日