益赫环评表〔2024〕4号

益阳市生态环境局

关于《湖南森润新材料有限公司年产再生铝颗粒3000t建设项目环境影响报告表》的批复

湖南森润新材料有限公司：

你公司呈报的《湖南森润新材料有限公司年产再生铝颗粒3000t建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南森润新材料有限公司拟投资300万元，选址于益阳龙岭产业开发区衡龙新区租赁万洋众创城A16#-2厂房建设年产再生铝颗粒3000t建设项目。项目厂房建筑面积1844m2，主要建设内容包括生产区、原料区、成品区、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳龙岭产业开发区衡龙新区生态环境准入清单要求，符合益阳龙岭产业开发区规划环评及其审查意见的要求。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的《报告表》分析结论和专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治措施和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则同意湖南森润新材料有限公司年产再生铝颗粒3000t建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。破碎筛分工序产生的粉尘经集气罩收集后采取“旋风除尘+布袋除尘器”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求后，通过15m高排气筒排放。加强对废气产污环节的管理，提高废气收集效率，减少无组织废气排放，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2厂界无组织排放监控浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。按照“雨污分流”的原则建设给排水系统，生活污水依托万洋众创城化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入益阳衡龙新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。除尘器收集粉尘和筛分铝粉末分类收集后外售资源化利用；废机油、废机油桶、废含油抹布手套等危险废物须委托有资质的单位安全处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2024年2月5日