益赫环评表〔2024〕3号

益阳市生态环境局

关于《湖南先泰再生资源有限公司

年处理1000吨废输液瓶、输液袋建设项目

环境影响报告表》的批复

湖南先泰再生资源有限公司：

你公司呈报的《湖南先泰再生资源有限公司年处理1000吨废输液瓶、输液袋建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南先泰再生资源有限公司拟投资500万元，选址于益阳市赫山区会龙山街道龙山港创业园17号楼租赁益阳市银湘国有资产投资运营集团有限公司空置厂房建设年处理1000吨废输液瓶、输液袋建设项目。项目占地面积1012.4m2,建设1条一次性输液袋（瓶）的清洗和撕碎生产线，主要建设内容包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区及其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成投产后，年生产899.9吨再生塑料片。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳市赫山区会龙山街道生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意湖南先泰再生资源有限公司年处理1000吨废输液瓶、输液袋建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；严格落实环评要求的原料来源及品质控制；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。污水处理站及污泥暂存产生的恶臭气体通过采取加罩或加盖及定期喷洒除臭剂等措施，确保恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准值中新改扩建的标准限值。

（三）落实水污染防治措施。生产废水经厂区自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入创业园污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过市政污水管网排入益阳市团洲污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入资江。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。废机油等危险废物须委托有资质的单位安全处置；废纸浆、污水处理站污泥、生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。

三、本项目污染物总量控制指标为：NH3-N≤0.01t/a、COD≤0.07t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。

四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

六、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2024年3月6日