益高环评表〔2024〕5号

益阳市生态环境局

关于湖南久盛新材料科技有限公司

年产10万套涂层钛阳极板及10万套阴极板

生产线改造项目环境影响报告表的批复

湖南久盛新材料科技有限公司：

你公司呈报的《湖南久盛新材料科技有限公司年产10万套涂层钛阳极板及10万套阴极板生产线改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

- 湖南久盛新材料科技有限公司位于益阳高新区东部新区杉木路原益阳市臻盛精密制造有限公司厂内，其年产10万套涂层钛阳极板及10万套阴极板项目于2017年3月取得我局环评批复（益环高审〔2017〕06号），2021年7月完成项目竣工环保验收。为满足市场和产品需要，公司拟投资500万元在现有厂区内（占地面积6720m2）对生产线进行改造，不新增占地，厂内新建一条回收5万套旧钛阳极板清洗线，新增辊涂烘干工序、原料初加工工序及其他配套公辅设施及环保工程等。改建后产品产能不变。

项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。

根据湖南翰升环境工程有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理，切割、破碎工序产生的烟粉尘经设备自带袋式除尘器处理；酸洗工序产生的酸雾经碱喷淋塔处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；喷砂废气经设备自带布袋除尘设施处理后通过15米高排气筒（DA002）排放；辊涂烘干废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后分别通过两根15米高排气筒（DA003、DA004）排放；烧结废气经碱液喷淋塔处理后通过25米高排气筒（DA005）排放，确保上述外排污染物硫酸雾、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、氟化物、氯气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）及表2中恶臭污染物排放标准值；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，旧板清洗废水采用“絮凝沉淀+压滤”处理、超声波清洗废水采用“隔油+沉淀”处理、热清洗废水采用“沉淀+压滤”，三种清洗废水经处理后循环使用，不外排；碱液喷淋水循环使用，不外排；清洗草酸废水经沉淀池预处理、生活废水经化粪池预处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，合理安排生产时间，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。金属边角废料、布袋收集粉尘收集后外售综合利用；废水处理的滤渣、废活性炭、化学品包装容器、废矿物油、含油沾染物、废UV灯管等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期外委有危废处置资质单位安全处置；生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处置。

（六）落实地下水和土壤环境污染防控措施。按照“源头控制、分区防控、跟踪监测、应急响应”的原则做好地下水和土壤污染防治工作。加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，对涉及危险化学品和危险废物贮存、使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗、防泄漏措施，并定期进行维护管理。

（七）本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.23t/a、NOx≤0.65t/a、COD≤0.02t/a、NH3-N≤0.01t/a，总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2024年3月20日