- 湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口设置论证报告

- 建设单位：湖南润景水业（桃江）有限公司

- 编制单位：湖南格瑞大地环境科技有限公司

- 编制日期：二〇二四年五月

仅湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口设置论证报告使用

- 目 录

1. 总则	1

1.1 任务由来	1

1.2 论证目的	2

1.3 论证原则及依据	2

1.4 论证依据	2

1.5 论证范围	5

1.6 论证规模	6

1.7 论证工作等级	6

1.8 论证工作程	8

1.9 执行标准	10

1.10 论证的主要内容	11

1.11 论证水平年	11

2. 项目基本概况	12

2.1 项目概况	12

2.2 主要建设内容	13

2.3 产品方案	14

2.4 主要设备	14

2.5 主要原辅材料用量及能源消耗	16

2.6 总平面布置	17

2.7 劳动定员及工作制定	17

2.8 生产工艺流程	18

2.9 废水来源及构成	22

2.10 废水产生、治理及排放情况	24

2.11 区域环境概况	27

3. 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	32

3.2 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	33

3.3 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量	34

4. 拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质状况及纳污状况	37

4.1 水功能区（水域）水质保护管理与目标要求	37

4.2 论证范围内取排水现状	37

4.3 水功能区（水域）水质现状	38

5. 入河排污口设置影响分析	41

5.1 入河排污口设置水环境影响分析	41

5.2 对水功能区水质影响分析	44

5.3 对生态的影响分析	44

5.4 对地下水影响的分析	45

5.5 对第三者影响分析	45

6. 入河排污口设置可行性分析	47

6.1 入河排污口设置可行性分析	47

6.2 水功能区（水域）水质和水生态保护要求	51

6.3 入河排污口设置可行性分析小结	51

7. 水环境保护措施	53

7.1 入河排污口建设管理要求	53

7.2 水生态保护措施	56

7.3 事故排放预防及应急措施	56

7.4 水资源保护措施	59

7.5 监督管理措施	59

8. 论证结论与建议	60

8.1 论证结论	60

8.2 建议	62

注  释

附件

附件1：营业执照

附件2：国有建设用地使用权出让合同

附件3：企业投资项目备案证明

附件4：建设用地规划许可证

附件5：关于对《湖南润景景田饮用水生产建设项目水土保持方案报告书》的批复

附件6：桃江县水利局关于湖南润景水业（桃江）有限公司取水申请的批复

附件7：环境质量检测报告

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目纳污范围图

附图4：项目周边水系图

附图5：项目排污口位置设置图

附图6：地表水监测布点图

附图7：项目排水路径图

附图8：项目所在地现状照片

入河排污口设置基本情况表

| 基本情况 | 项目名称 |  | 湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口 |  |  |  | 项目位置 |  | 湖南省益阳市桃江县高桥镇荷叶塘村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 |  | 新建 |  |  |  | 所属行业 |  | C152瓶（罐）装饮用水制造 |  |
| 06 | 建设规模 |  | 2.92m3/d |  |  |  | 项目单位 |  | 湖南润景水业（桃江）有限公司 |  |
|  | 建设项目的审批机关 |  | 益阳市生态环境局 |  |  |  | 入河排污口审核机关 |  | 益阳市生态环境局 |  |
|  | 报告编制合同委托单位 |  | 湖南润景水业（桃江）有限公司 |  |  |  | 报告编制单位及证书号 |  | 湖南格瑞大地环境科技有限公司 |  |
|  | 论证工作等级 |  | 三级 |  |  |  | 工作范围 |  | / |  |
|  | 论证范围 |  | 排污口至西北侧无名小溪上游500m至西北侧无名小溪排口下游3000m处 |  |  |  | 水平年（现状—规划） |  | / |  |
| 分析范围内控制指标情况 | 取用水总量控制指标 |  | / |  |  |  | 实际取用水量 |  | / |  |
|  | 用水效率控制指标 |  | / |  |  |  | 实际用水效率指标 |  | / |  |
|  | 纳污水域水功能区限制纳污总量指标 |  | / |  |  |  | 纳污水域水功能区实际排污总量 |  | / |  |
|  | 纳污水域水功能区水质达标率指标 |  | / |  |  |  | 纳污水域水功能区水质达标率 |  | / |  |
| 入河排污口设置申请单位概况 | 名称 | 湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口 |  |  |  |  | 法人代表 |  | 吴晖 |  |
|  | 隶属关系 | / |  |  |  |  | 行业类别 |  | C1522瓶（罐）装饮用水制造 |  |
|  | 企业规模 | 15L/桶（桶装水）100万桶/年 4.6L/桶（桶装水）143万桶/年 560ml（瓶装水）、360ml（瓶装水）20万瓶/年 |  |  |  |  | 职工总数 |  | 20人 |  |
|  | 地址 | 湖南省益阳市桃江县高桥镇荷叶塘村 |  |  |  |  | 邮编 |  | 413214 |  |
|  | 联系人 | 胡远东 | 电话 | 13973769693 |  |  | 邮箱 |  | / |  |
| 建设项目主要原辅材料消耗 | 名称 | 井水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 23129.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 名称 | 15L/桶（桶装水） |  |  | 4.6L/桶（桶装水） |  |  | 560ml（瓶装水）、360ml（瓶装水） |  |  |
|  | 单位 | 万桶/年 |  |  | 万桶/年 |  |  | 万瓶/年 |  |  |
|  | 数量 | 100 |  |  | 143 |  |  | 20 |  |  |
| 主要产污环节 | 主要是设备反冲洗产生的废水和实验室纯水制备产生的废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口基本情况 | 排污口名称 |  | 湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 |  | 湖南省益阳市桃江县高桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 |  | 项目所排放的西北侧的无名小溪管理目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 |  | 东经：112°39'46.345"，北纬：28°26'7.141" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口类型 |  | 新建改扩建扩大 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废污水年排放量（m3） |  | 平均污水排放量约2.92m3/d，876m3/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要污染物 |  | 项目 |  |  | 日最高排放浓度（mg/L） |  |  |  | 最大年排放量（t） |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 100 |  |  |  | 0.0876 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 15 |  |  |  | 0.0132 |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 1 |  |  |  | 0.000876 |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 20 |  |  |  | 0.01752 |
|  | 计量设施安装状况 |  | 污水计量设施（√）水质在线监测设施（√） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水性质 |  | 工业（√）生活（）混合（）其他（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水入河方式 |  | 明渠（ ）、泵站（ ）、潜设（ ）、管道（√） 涵闸（ ）、其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水排放方式 |  | 连续（√）间歇（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污河道、排污口平面位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水及影响 | 废污水是否经过处理 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理工艺 |  | 设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水；生活废水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站进水及出水浓度 |  | 项目 |  |  |  | 设计进水浓度（mg/L） |  |  | 设计出水浓度（mg/L） |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 150 |  |  | 100 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 25 |  |  | 15 |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | 总氮 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | 水文、水质数据三性检查 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染物输移时间及混合区实验情况 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水生态调查及污水急性毒性试验情况 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计水文条件选取及计算方法，拟入河废污水、纳污水体水污染物浓度可能最大值计算方法，水质模型选取 |  | 详见：水质预测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目标 |  | 项目项目西北侧无名小溪管理目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 |  | 论证排污口的废污水正常排放、非正常排放情况下对常规水质监测断面的水质基本无影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 |  | 基本无影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 |  | 无影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源保护措施 | 管理措施 |  | 加强设备的维护、监督管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  | 设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水；生活废水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于水质目标的水污染物排放限值 |  | 化学需氧量≤100mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮≤15mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷≤1mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮≤20mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水排放监控要求 |  | 在线监测排污口污染物排放浓度是否达到排放标准要求；定期人工监测排污口污染物排放浓度是否达到排放标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 突发水污染事件应急预案 |  | 制定突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |

总则

任务由来

随着居民生活水平的提高，以及消费者健康意识的增强，饮用水已经成为消费者饮水消费升级的热点细分品类，具有良好成长性。

在此市场背景下，桃江县提出“做活资源转化文章，促进产业结构调整，为助推产业发展创造有利条件”，发展饮用水产业，通过招商引资，与湖南润景水业（桃江）有限公司签订了初步投资合作协议。

湖南润景水业（桃江）有限公司位于湖南省益阳市桃江县高桥镇荷叶塘村，本项目进行雨污分流，项目生产区生活废水经化粪池处理后用于农肥不外排，项目营运期生产设备清洗废水、实验室制备纯水产生的废水、项目设备反冲洗废水经“格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求，排入项目西北侧的无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。

项目入河排污口性质为新建，入河方式为项目区域铺设150米管道直接排放至西北侧无名小溪，入河排污口大小为H=0.5m、R=0.5m、L=150m，项目排放口坐标为：东经112°39'46.345"，北纬28°26'7.141"。

根据《中华人民共和国河道管理条例》第34条：“向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，排污单位再向环境保护部门申报之前，应当征得河道主管机关的同意”；《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）第六条：“设置入河排污口的单位（下称排污单位），应当再向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，向右管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请；依法需要办理河道管理范围内建设项目审查手续或者取水证许可审批手续的，排污单位应当根据具体要求，分别在提出河道管辖范围内建设项目申请或者取水许可申请的同时，提出入河排污口设置申请；依法不需要编制环境影响报告书（表）以及依法不需要办理河道管理范围内建设项目审查手续和取水许可手续的，排污单位应当再设置入河排污口前，向右管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请。”

为此湖南润景水业（桃江）有限公司委托湖南格瑞大地环境科技有限公司编制了《湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口设置论证报告》（以下简称“论证报告”）。

论证目的

通过实地查勘，收集本工程前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，再满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为生态环境主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

论证原则及依据

论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当地居民的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等相关技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

在符合当地资源规划的基础上，结合水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反应论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保水功能区水体功能不受影响；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

论证依据

法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（7）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施）；

（8）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017年10月1日实施）；

（10）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令），2002年5月1日实施；

（11）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（12）《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）；

（13）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（14）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正）；

（15）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（16）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)。

（17）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（〔89〕环管字第201号）；

- （18）《全国重要江河胡泊水功能区划分》；

- （19）《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》(HJ 1028—2019)；

- （20）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

地方相关规划文件

（1）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；

（2）《湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省林业局关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（3）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（4）《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函〔2019〕241号）；

- （5）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）》（湘政发[2015]53号）；

- （6）湖南省生态环境厅《关于做好入河排污口设置审批和水功能区划相关工作的通知》（湘环发[2019]17号）；

- （7）湖南省生态环境厅湖南省水利厅关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘环发[2023]31号）；

- （8）《湖南省水环境保护条例》（2019.09.28修正）；

- （9）《湖南省益阳市城市总体规划》（2004-2020年）；

（10）《湖南省水功能区划（修编版）》（湖南省水利厅，2015年修编）；

- （11）《益阳市“十四五”生态环境保护规划》（益政办发〔2021〕19号）；

（12）《益阳市资江保护条例》（2022年3月1日起施行）；

- （13）益阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《益阳市入河（湖）排污口排查整治工作专项行动方案》的通知（益生环委办[2023]42号）。

技术规程、规范

- 《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）；

- 《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

- 《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

- 《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

- 《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《水环境监测规范》（SL219-2013）；

- 《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

- 《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

- 《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

- 《水文调查规范》（SL196-2015）；

- （14）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- （15）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- （16）《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ1308-2023），2023-11-01实施；

（17）《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1307-2023），2023-11-01实施。

论证范围

论证范围根据入河排污口设置位置及其影响范围和程度确定。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）：“可能收到入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能和可能收到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区。”根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行）：“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围。”

湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口位于项目西北侧无名小溪，经纬度坐标为E112°39'46.345"，N28°26'7.141"，根据本工程废水排放情况，结合项目水环境影响评价等级及纳污水域的环境特点，废水排放主要对排污口所在水域产生影响。根据水文资料，项目废水从西北侧小溪流入桃花江西干渠，汇入桃花江。根据《益阳市水功能区划》（2013），獭溪又名桃花江，发源于桃江县松木塘镇关山口，流经木家坑、温塘、乌龟洞、响涛源、梓良岩坝下、金光山、小坡头、石牛江、文家渡、板子桥，于桃江镇獭溪河口注入资水，流域面积为407平方公里，全长57.2公里，项目不会发生河水倒流情形。本项目论证范围为企业排污口西北侧无名小溪上游500m至西北侧无名小溪下游3000m。论证范围图具体见下图所示。

论证范围图

论证规模

本项目论证规模根据环评中废水排放情况而定，从水平衡图可知项目的论证规模为2.92m3/d，项目水平衡图见下图所示。

项目水平衡图（单位：m3/a）

论证工作等级

入河排污口设置论证分类分级指标见下表所示。

项目入河排污口设置论证工作等级判定

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本工程情况 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过度区 | 本项目涉及二级水功能区中的排污控制区和过度区 | 三级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 本项目现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 本项目现状无敏感生态问题；相关水域或现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废水含有毒有机物、重金属、放射性或者持久性化学污染物 | 所排放废水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废水含有少量可降解的污染物 | 根据项目废水污染物排放情况可知，排放的废水中的污染物因子简单，只含有少量可降解的污染物 | 三级 |
| 废水排放流 量（缺水地 区）（m3/h） | ≥1000（300） | 1000~500 （300~100） | ≤500（100） | 不属于缺水地区，废水设施排放流量为0.286m3/h | 三级 |
| 年度废水排 放量 | 大于200万吨 | 20~200万吨 | 小于20万吨 | 本项目废水年排放897m3/a，小于20万吨 | 三级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分 配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水 指标 | 水资源丰沛，取 用水量远小于所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上，入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级分别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排类型、废水排放量等分类指标的最高级别确定。因此本次入河排污口设置论证工作等级为三级。

论证工作程

现场查勘和资料收集

根据初步确定的排污口设置方案，湖南格瑞大地环境科技有限公司组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集湖南润景水业（桃江）有限公司所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废水处理工艺、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置方案，采用数模型模拟的方法，预测入河废水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见下图所示。

项目入河排污口设置论证程序图

资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

建立数学模型

根据项目所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。

污染影响预测分析

根据现状及资料分析，得出入河排污口污染物排放产生的影响范围，及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对受纳水体影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求，论证排污口设置的合理性。

执行标准

地表水环境质量标准

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月）、《湖南省主要地表水系水功能区划》（DB43/023-2005）以及《湖南润景景田饮用水生产项目环境影响报告表》，项目西北侧无名小溪未划定水功能区，管理目标参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，各评价因子及标准浓度限值见下表所示。

地表水环境质量评价因子及标准限值一览表

| 评价因子 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷（以P计） | 总氮 | 总氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |

污水排放标准

本排污口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求，由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）没有总磷总氮的控制标准，本项目总磷总氮参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B的标准要求，具体标准值见下表所示。

项目废水排放标准一览表

| 序号 | 控制项目 | 本项目废水执行标准 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6~9 | 无量纲 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求 |
| 2 | CODcr | 100 | mg/L |  |
| 3 | BOD5 | 30 | mg/L |  |
| 4 | SS | 70 | mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | 15 | mg/L |  |
| 6 | 总磷 | 1 | mg/L | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求 |
| 7 | 总氮 | 20 | mg/L |  |

论证的主要内容

- 建设项目基本情况；

- 拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析；

- 拟建项目入河排污口设置方案；

- 入河排污口设置对水功能区（水域）水质及水生态影响分析；

- 入河排污口设置对地下水影响分析；

- 入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

- 入河排污口设置合理性、可行性分析；

- 论证水平年。

论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2023年为现状水平年，设计水平年近期为2025年。

项目基本概况

项目概况

项目名称：湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口

建设单位：湖南润景水业（桃江）有限公司

入河排污口位置：项目西北侧无名小溪右岸

项目排放口坐标为：东经：112°39'46.345"，北纬：28°26'7.141"。

入河排污口性质：新建

入河排污口类型：工业排污口

排放规律：连续排放

入河方式：项目所在厂区铺设150米管道直接排放至西北侧无名小溪，入河排污口大小为H=0.5m、R=0.5m、L=150m。

纳污水体：处理后排入项目西北侧无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。

设计排放规模：2.92m3/d

排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求。

排污口设计位置

主要建设内容

项目总建筑面积为35760m2。本项目建设内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，项目具体建设内容详见下表所示。

项目组成结构一览表

| 工程 类别 | 项目 名称 | 建设内容与规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房1# | 位于厂区西南处，建筑面积为11386m2，用于饮用水的生产制备和吹瓶以及饮用水的灌瓶和灌桶。 |  |
|  | 生产厂房2# | 位于厂区的东北处，建筑面积为11240m2，用于饮用水的生产和制备。 |  |
|  | 取水井 | 共设置4个取水井，源水用不锈钢潜水泵抽取，水井周围设三级卫生防护区，严格保护区范围以4#矿泉井为中心，半径15米内，与取水无关人员不得入内，消除一切可以导致水源污染的因素；保护区要求四周设立防护网，警示性、宣传性标牌，并盖有井房。限制区：在水源不小于30米范围内，无渗水坑、厕所、废渣及堆放垃圾或铺设污水管道，无破坏水源地水文地质条件的活动。检察区范围为水源上游600米，下游200米，旁侧100-300米范围内，长期检查，保证无垃圾、有毒有害废弃物堆放场，保护水源地的补给水源的水质和水量，使水源免受污染。 |  |
| 辅助工程 | 实验室 | 用于研发和检验水质是否能达到产品的标准 |  |
|  | 办公室 | 用于员工办公生活 |  |
| 储运工程 | 成品仓库1 | 位于厂区的东侧，建筑面积为6519m2，用于暂存项目产品。 |  |
|  | 成品仓库2及原料库 | 位于厂区的东南侧，建筑面积共计6519m2，仓库隔开有分为成品仓库和原料库，原料库主要暂存项目的原料。 |  |
| 公用 工程 | 给水 | 用水由自备水井提供 |  |
|  | 排水 | 本项目进行雨污分流，项目生产区生活废水经化粪池处理后用于农肥不外排，项目营运期设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经“格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求，排入项目西北侧的无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。 |  |
|  | 配电 | 用电由市政电网供电 |  |
|  | 消防系统 | 按防火规范要求设置的消防给水系统 |  |
| 环保 工程 | 废水 | 本项目进行雨污分流，项目生产区生活废水经化粪池处理后用于农肥不外排，项目营运期设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经“格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求，排入项目西北侧的无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。 |  |
|  | 废气 | 吹瓶有机废气采用UV光解+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，其他废气以无组织形式排放。 |  |
|  | 噪声 | 低噪声、先进设备、基础减振、隔声、绿化 |  |
|  | 地下水 | 本项目井口周围采取止水、井口加盖密封、井口周边地面硬化等措施，减少对地下水的污染 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |
|  |  | 一般固体废物 | 暂存于一般固废暂存间 |
|  |  | 危险废物 | 存于危险废物暂存间后，定期交由有资质单位进行处理。 |

本项目饮用水水源类型为地下水，项目有开采井4口，其地理坐标、井深、井口高程详细见下表所示。本项目开采区的井水可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中人居饮用水质量要求，项目用水工艺符合国家规范要求，用水工艺适宜。

项目饮用水水源地各开采井详细情况一览表

| 开采井编号 |  | 井深（m） | 椭球高 | 2000国家大地坐标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X（m） | Y（m） | Z（m） | 纬度 | 经度 |
| 开采井 | #1 | 210 | 固定解 | 3147275.728 | 604764.325 | 85.903 | 28°26′11.207″ | 112°04′9.8335″ |
|  | #2 | 91 | 固定解 | 3147278.554 | 604648.534 | 74.800 | 28°26′11.333″ | 112°04′05.579″ |
|  | #3 | 91 | 固定解 | 3147118.203 | 604612.673 | 79.633 | 28°26′06.1356″ | 112°04′04.2087″ |
|  | #4 | 55 | 固定解 | 3147290.969 | 604864.433 | 81.651 | 28°26′11.6724″ | 112°04′13.5169″ |

产品方案

根据《湖南润景景田饮用水生产项目水资源论证报告书》（报批稿）中水资源论证申请取水规模为：日最大取水量不能超过220m3/d，本企业饮用水产品方案具体见下表所示。瓶装和桶装水主要是包装于瓶或桶内的用于饮用的水，用于个人使用和零售。根据《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-2003）运输产品时应避免日晒雨淋。不得与有毒有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15L/桶（桶装水） | 100 | 万桶/年 |
| 2 | 4.6L/桶（桶装水） | 143 | 万桶/年 |
| 3 | 560ml（瓶装水）、360ml（瓶装水） | 20 | 万瓶/年 |

主要设备

项目的主要设备情况具体见下表所示。

主要设备一览表

| 序号 | 设备及部件名称 | 型号及简要技术描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原水处理系统 | 卫生锥底罐体 | V=20m3 | 1个 |
|  | 石英砂过滤器 | Q=68m3/h，配置DN400上料孔，DN250出料孔 | 1个 |
|  | 活性炭过滤器 | CYYP-SF-68T，Q=68m3/h，配置DN400上料孔，DN250出料孔 | 1个 |
|  | 精密过滤器 | CYYP-MF-68T | 2个 |
| RO膜系统 | 阻垢剂系统 | / | 1个 |
|  | 增压泵 | CDMF65-60-2，30KW 54m³/H | 1个 |
|  | 膜系统 | CYYP-RO-40T | 1个 |
|  | RO水箱 | CYYP-N-15T，V=15m3 | 1个 |
|  | RO调配泵 | CDMF85-20-2 40~80m³/H，11KW | 1个 |
| UF膜系统 | UF调配泵 | CDMF32-20 12-25m³/H，4KW | 1个 |
|  | 工艺补水泵 | CDMF5-5，3m3/H，30-40m，0.75KW | 1个 |
|  | 超滤水箱 | V=10m3 | 1个 |
|  | 呼吸器 | 匹配进出水流量、配科百特 0.01 μm 呼吸滤芯 | 1个 |
| 灌装水臭氧混合系统 | 灌装水过流泵 | CDMF32-20 30m³/H ，5.5KW | 1个 |
|  | UV杀菌装置 | ≥30m3/H，灭菌率99.99%，有强度输出功能、有自动温控系统 | 1个 |
|  | UV灯附件 | 不锈钢底座、管道过滤器、冷却循环阀阵 | 1个 |
|  | 臭氧混合装置 | Q=30m3/h | 1个 |
|  | 终端过滤器 | DN300*1500Q≥18m /H | 1个 |
|  | 钛棒 | 2u,40英寸226接口 | 1个 |
|  | 冲洗泵 | CDMF5-5，4m3/H，30-40m，0.75KW | 1个 |
| CIP清洗系统 | CIP罐 | CYYP-N-5T | 1个 |
|  | CIP泵 | CDMF42-20，7.5KW 40m³/H | 1个 |
|  | CIP精滤器 | CYYP-MF-40T | 1个 |
|  | 电加热系统 | 108KW | 1个 |
| 吹瓶系统 | 自动进胚和瓶胚消毒设备 | / | 1套 |
|  | 吹灌旋主机 | XLBFC04-20/2800BPH，此机型可生产12L以下瓶型 | 1台 |
|  | 风冷式冷水机 | / | 2台 |
| 灌装系统 | 冲洗、灌装、旋盖三合一机组 | / | 1台 |
|  | 瀑布式上盖机 | 自动调速 | 1套 |
|  | 在线洗盖系统 | 封闭式的消毒模式 | 1套 |
| 输送包装 | 灯检箱 | 配套使用 | 2台 |
|  | 膜包机 | 25箱/min（2×2）4.8L | 1台 |
|  | 纸箱裹包机 | 25箱/min（1×2）6.8L | 1台 |
|  | 桶身套袋机 | 50瓶/min（1×1）10L | 1台 |
|  | 机器人码垛系统 | / | 1套 |
|  | 热融胶贴标机 | / | 1台 |
|  | 激光喷码机 | / | 1台 |

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所用设备均不属于国家禁止或者明令淘汰的设备。

主要原辅材料用量及能源消耗

- 地下水开采规模

本项目主要原材料为地下水，目前设置4口饮用水井，项目水资源论证报告中限制要求为：年开采量不得超过7.3万m3，其中日开采量不得超过220m3/d，项目开采量满足开采要求。

- 其他原辅材料消耗

项目除饮用水外需其他原辅材料详见下表所示。

主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 类型 | 名称 | 用量 | 计量单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 瓶盖 | 50 | t | 外购 |
| 2 |  | PET瓶坯 | 2.5 | 亿个 | 外购 |
| 3 |  | 纸箱 | 100 | t | 外购 |
| 4 |  | 收缩膜 | 20 | t | 外购 |
| 5 |  | 标签（带不干胶） | 20 | t | 外购 |
| 6 |  | 紫外灯管 | 12 | 根 | 外购 |
| 7 |  | 钛滤棒 | 1 | 张 | 外购 |
| 8 |  | 5µm滤膜 | 8 | 根 | 外购 |
| 9 |  | 1µm滤膜 | 8 | 根 | 外购 |
| 10 |  | 0.5µm滤膜 | 8 | 根 | 外购 |
| 11 |  | 滤料（石英砂、锰砂等） | 2 | t | 外购 |
| 12 |  | 柠檬酸 | 41 | kg | 外购 |
| 13 |  | 氢氧化钠 | 125 | kg | 外购 |
| 14 |  | 检验室药品（营养琼脂培养基、乳糖胆盐发酵管培养基等） | 100 | kg | 外购 |
| 15 | 能源 | 水 | 23129.25 | m3/a | 井水 |
| 16 |  | 电 | 12000 | Kw·h/a | 市政供电 |

部分原辅材料理化性质如下：

原料材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PET瓶坯 | 本项目由于有两种产品规格，分别为570ml、1.14L，因此采用的瓶坯也有两种规格，分别为23.94g紫坯和32g紫坯，成份均为聚对苯二甲酸乙二酯。聚对苯二甲酸二乙酯PET（Polyethylene terephthalate）或PETP俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。热变形温度98℃(1. 82MPa)，分解温度353℃。具有优良的机械性能．刚性高．硬度大，吸水性很小，尺寸稳定性好。韧性好，耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。耐化学性好，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。 |
| 2 | 柠檬酸 | 柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。本项目外购固态柠檬酸，采用塑料桶或塑料袋装，存于危化品储存室，最大储存量为200kg，在使用前加水调配至0.5~1.5%的柠檬酸。 |

总平面布置

项目场地呈多边形，西侧为农田，规划道路与S230相接，其余三侧均为山体。场地入口设置在用地西侧，道路宽8m，满足人行和车行的要求，厂区内部设置两个生产车间和两个仓库，项目分区域布置。项目生产线工艺布局清晰，办公生产分离。

根据《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-2003）中贮存要求成品应贮存在干燥通风良好的场所，不得与有毒有害有异味易挥发易腐蚀的物品同时贮存。项目厂区设施单独的成品仓库，符合《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-2003）的要求。吹瓶生产线位于罐瓶的生产车间一起。项目水处理工序位于厂区中部为北侧，有利于厂区瓶装水的罐装。

综上所述，项目充分利用场地空间，构建物布局合理，可实现雨污分流，可满足环境保护要求。项目总平面布局合理。

劳动定员及工作制定

本项目设置劳动定员20人，年工作300天，1班制，每班工作8小时，年工作2400小时。

生产工艺流程

本项目生产工艺流程具体见下图所示。

项目工艺流程及产污节点示意图

工艺简述：

本项目以饮用水作为原料，从水井管道进入水处理系统，再进入吹灌旋一体机进行封装，最后进行检验包装。

- 水处理系统

水处理系统主要包括多介质过滤、三级精滤、UV杀菌，视水质情况添加臭氧或二氧化碳、到成品水储存。

①源水储存：在水处理内设置一个原水箱，饮用水从水井中抽出后通过管道进入源水箱，再从源水箱通过管道多介质过滤器。该原水箱只有在整条生产线运营过程中才会使用，不会将饮用水抽出暂存在原水箱后，关闭后续工艺。

②多介质过滤：在多介质过滤器中，利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒状材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，本项目用到的滤料有石英砂、锰砂等。主要用于降低水中的色度和浑浊度。在此工序主要产生废滤料。

③三级精滤：本项目在5μ精密过滤器、1μ精密过滤器、0.5μ精密过滤器中进行5μ精密过滤、1μ精密过滤、0.5μ精密过滤三级精滤，分别用于有效截留去除水中的5μ以上的颗粒物，1μ以上的颗粒物和0.5μ以上的颗粒物，达到进一步降低水浊度、净化水质的效果。其中5μ精密过滤器中放置4根5μ滤膜，1μ精密过滤器中放置4根1μ滤膜，0.5μ精密过滤器中放置4根0.5μ滤膜，在此工序中主要产生废滤膜，每半年更换一次。

④UV杀菌：在UV杀菌系统内设置12根紫外灯作为一组，进行UV杀菌。在此工序中主要产生废紫外灯，1万h更换1次。本项目年生产300天，日生产8小时，年生产时间为2400h，即约每1年3个月更换1次。

⑤添加CO2：采用成品CO2气瓶，不现场制备CO2，这一步是设备和原辅材料均备好，会根据水质检测情况确定是否需要使用。这一步主要是控制水中的溴酸盐，若源水的溴化物含量比较高的时候，在下一步臭氧杀菌的时候，溴化物将会氧化生成溴酸盐。在此添加食品级CO2，可降低水的pH，从而阻碍氧将水中的溴化物氧化层溴酸盐。在此工序主要产生废气体瓶。

⑥臭氧杀菌：利用高压电离使空气中的部分氧气分解聚合为臭氧，采用臭氧灭菌方式对净化后的水进行灭菌。臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶，使细菌灭火死亡；直接与细菌、病毒作用，破坏细胞器和DNA、RNA，使细菌的新城代谢受到破坏，导致细菌死亡；透过细胞膜组织，侵入细胞内，作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖，使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。臭氧的添加量为0.08~0.15ppm。

⑦成品水储存：经过滤、灭菌后的成品储存在储水罐中。

- 在洁净车间内：本项目生产车间采用自带洁净室及洁净环境自动恢复功能的吹瓶、灌装、旋盖一体的“三合一吹灌旋一体机”。该设备采用玻璃罩密封，空气净化工艺为初效、中效、高效三级过滤，其主要流程是：洁净室外的新风由预过滤器进入组合式净化空调箱，先通过初效过滤器过滤，进入混合段；新风与回风混合后经表冷段、风机段、均流段、加热段、加湿段，加湿段进行除水、制冷、加热和加湿调节，最后经中效过滤，送达总送风口，总送风由送风管送至高效过滤器过滤后送入洁净室。该工艺能有效去除空气中的悬浮粒子、沉降菌，使清洁作业区整体洁净度达1000级，能够满足《食品安全国家标准包装饮用水生产卫生规范》（GB19304-2018）中对灌装车间清洁度要求。

①钛滤：钛滤是采用钛过滤器，用钛滤棒，该钛过滤棒不需更换，每半年采清洗一次。

②三合一灌旋一体机是以“吹瓶单元"、“灌装单元"和“旋盖单元"为基础，通过对光、机、电、气等多个学科的综合应用，应用伺服系统进行同步控制，实现对多个单元设备一体化控制和生产。

- 吹瓶

供坯、理坯：瓶坯从供坯斗进入提升机输送至理坯器，通过理坯、使瓶坯自动排列进入星轮送入加温区。理坯过程完全实现自动控制，理坯效率高而不伤瓶坯。项目外购的瓶坯带有微量的粉尘，通过吹灌旋一体机去除。吹灌旋一体机设置有离子除尘装置，在光电感应开关的感应下，高压气流将离子发生装置所产生的大量正负离子迅速吹向瓶坯表面，中和瓶坯表面所积累的静电电荷，同时，高速气流将静电吸收的尘粒吹除，通过抽风的方式把微量粉尘抽走。

UV杀菌：经离子除尘后的瓶坯再经紫外灯UV杀菌，该工序主要产生废紫外灯管。

吹瓶成型：装载好的瓶坯由可翻转芯轴携带，芯轴沿变加速度翻转导轨将瓶坯平稳地翻转为瓶口向下坯身向上的状态，该状态是最有利于对瓶口螺纹部分进行隔热防护的最佳工艺状态，同时，携带着瓶坯的芯轴在公转链条的带动下还在匀速自转，匀速经过外侧加温灯箱和内侧冷却系统，系统配有红外线加热灯管，使整个瓶坯获得最佳的工艺温度（100~130℃）。专用的机械手沿一定的凸轮曲线将加热后的瓶坯传送至模具中，瓶坯经拉伸预吹，然后通入过高压气最终吹成瓶形。专用的机械手沿一定的凸轮曲线将吹制成型的瓶向外输送。

- 灌瓶

吹制的瓶子通过过渡拨轮传送至灌装机。进入灌装机的瓶子由提升气缸上的瓶夹卡住瓶口保持，并在凸轮作用下实现上升与下降。灌装机采用重力灌装方式，瓶口上升顶开灌装阀开始灌装，当物料上升到堵住回气孔位置时结束灌装。灌装结束后瓶口下降离开灌装阀。

- 旋盖

本项目外购成品瓶盖进行生产，瓶盖从供盖斗输送至理盖器，通过理盖、使瓶坯自动排列进入旋盖机（自带蒸汽消毒装置）。在此过程中采用紫外灯管进行照射，进行UV杀菌，再加上旋盖机自带的蒸汽消毒装置，进行了蒸汽消毒。已灌装水的瓶子通过过渡拨轮进入旋盖机，旋盖机上的止旋刀卡住瓶颈部位，保持瓶子直立并防止旋转。旋盖头在旋盖机上保持公转并自转，在凸轮作用下实现抓盖、套盖、旋盖、脱盖动作，完成整个封盖过程。成品瓶通过出瓶 拨轮从旋盖机传送到出瓶输送链上，由输送链传送出三合一灌装机。

D、液位检：液位检仪自动检测已封盖的水，避免有空瓶或不满足设置液位的产品。该工序主要产生不合格产品。

- 包装检验

①贴标：采用套标设备，将外购的成品标签贴（带不干胶）贴在瓶身。贴标工序使用外购成品标签上自带的不干胶作为粘合剂，不加热，直接将标签背后不干胶的贴纸撕开后粘贴，因此，该工序不会产生废气。

②激光打码：在瓶身上激光打码生产日期。

③标签、打码检：采用标签、打码检验机对标签和打码进行检验，避免无标签或无生产日期的产品产生。该工序主要产生不合格产品，返回贴标或打码工序。

④包装：部分成品需采用包裹机，外购成品纸箱进行包装；部分成品需采用缩膜机，外购成品膜进行膜包装。

⑤激光打码：包装后，在包装纸箱和包装膜上激光打码批号，生产日期等。

⑥码垛：将装箱的瓶装水或桶装水进行码垛，采用叉车送至成品库堆放。

⑦成品入库：产品入库，采用库房的立库系统堆放。

- 滤料（滤芯）更换

水处理系统石英砂、硼砂定期更换，一般1~2年更换一次；三级精滤膜一般半年更换一次；紫外灯约4年更换一次。更换下来的废砂、废滤膜分类收集，交由环卫部门处置；废紫外灯管在厂内危废暂存间暂存后交由资质单位处置。 灌装整线空气净化系统滤芯也需定期更换，一般1~2年更换一次，废滤芯上主要为吸附的颗粒物。更换下来的废滤芯交由环卫部门处置。

废水来源及构成

给水

本项目井水主要用于生产用水、灌装、设备清洗、生活用水、实验用水。

- 生产用水

本项目生产用水主要是井水，根据企业提供的资料，本项目年产15L/桶（桶装水）100万桶/年、4.6L/桶（桶装水）143万桶/年、560ml（瓶装水）、360ml（瓶装水）20万瓶，则合计灌瓶和灌桶需要的水量为21762m3/a。

本项目使用多种过滤器，过滤器需要定期清洗，使用原水进行清洗，项目过滤器反冲洗源水用水量为480m3/a。

- 纯水制备用水

本项目实验室用器皿清洗用水量为9m3/a，检验分析用水（包括配置溶液、稀释溶液）为6m3/a，实验纯水采用实验室纯水机（采用电加热蒸汽法制备）制备纯水使用，纯水制备率以80%计，则实验室纯水制备用水约为17.25m3/a。本项目纯水制备废水产生量为6m3/a。

- 车间清洗用水

根据建设单位提供的资料，车间、仓库均清洁采用清扫和拖布清洁方式，车间和仓库清洁用水量约为2m3/d（600m3/a）。

- 生活用水

本项目劳动定员20人，职工生活用水主要包括生活、冲厕、洗手用水等。根据《湖南省用水定额地方标准》(DB43/T388-2020)生活用水定额45L/人·d计算，0.9m3/d，全年工作300天，则员工生活用水量为270m3/a。

项目用水情况详见下图所示。

项目水平衡图（单位：m3/a）

排水

本项目排水采用雨污分流制，生活废水和生产废水分别处理。

本项目进行雨污分流，项目生产区生活废水经化粪池处理后用于农肥不外排，项目营运期设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经“格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求，排入项目西北侧的无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。

本项目营运期废水主要为设备清洗水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水和生活废水。

- 设备清洗用水

清洗：水处理系统过滤装置、成品水储罐以管道均需定期清洗。

A.本项目生产线配套就地清洗系统CIP清洗除首次运营进行清洗外，每次停车后开车均需要清洗，根据建设单位提供其他饮用水厂的运营经验，每年以两次清洗计，每次清洗用水量约为36.4m3，年用水量为72.8m3。

B.水处理系统中水箱、管道清洗，每日1次，年工作时间300天，采用成品水电加热后进行清洗年用水量为406.2m3。

- 钛滤棒清洗半年一次，采用成品水进行清洗，一次约为0.5m3，年用水量为1m3。

设清洗用水合计480m3/a，设备清洗废水排放量按照80%计算，则本项目设备清洗废水产生量约为384m3/a，项目日常设备清洗废水中主要污染物为SS和含盐量，SS的浓度为：40mg/L、含盐量约400mg/L，进入企业自建的污水处理站处理，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求排入项目西北侧的无名小溪。

- 车间清洁废水

根据建设单位提供的资料，车间、仓库均清洁采用清扫和拖布清洁方式，车间和仓库清洁用水量约为2m3/d（600m3/a），车间清洁废水产生量按照水量的80%计算，则本项目车间清洁废水产生量约为1.6m3/d（480m3/a），主要污染物为SS、NH3-N、CODcr、TP、TN，经企业自建污水处理站处理（格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求排入项目西北侧的无名小溪。

- 实验废水

生产过程中需要定期对源水及产品的理化指标和生物指标进行检验。根据建设单位提供资料，检验分析用水（包括配置溶液、稀释溶液）约0.02m3/d（6m3/a），实验室器皿清洗用水约0.03m3/d（9m3/a），属于危险废物，统一收集后送有资质的单位处置，不外排。

纯水制备过程产生的废水量为6m3/a，经企业自建污水处理站（格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求排入项目西北侧的无名小溪。

（4）生活废水

本项目劳动定员20人，职工生活用水主要包括生活、冲厕、洗手用水等。根据《湖南省用水定额地方标准》(DB43/T388-2020)生活用水定额45L/人·d计算，0.9m3/d，全年工作300天，全面用水量为270m3/a。项目生活污水排放系数按85%计算，则生活污水排放量为0.77m3/d（231m3/a），主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N，本项目生活废水经化粪池处理后用于林地农肥，不外排。

废水产生、治理及排放情况

废水产生及治理情况

本项目排水采用雨污分流制，生活废水和生产废水分别处理。

本项目进行雨污分流，项目生产区生活废水经化粪池处理后用于农肥不外排，项目营运期设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经“格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求，排入项目西北侧的无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。

项目水污染产生及处理后情况见下表所示。

项目水污染产生及处理后情况一览表

| 污染类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 处理后情况 |  | 废水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理后浓度（mg/L） | 处理后的量（t/a） |  |
| 设备清洗384m3/a | SS | 40 | 0.015 | 20 | 0.00768 | 经厂区自建污水处理站处理后排入项目西北侧无名小溪 |
|  | 全盐量 | 400 | 0.1536 | 200 | 0.0768 |  |
| 车间清洁废水480m3/a | SS | 100 | 0.048 | 20 | 0.0096 | 经厂区自建污水处理站处理后排入项目西北侧无名小溪 |
|  | 化学需氧量 | 150 | 0.072 | 100 | 0.048 |  |
|  | BOD5 | 45 | 0.0216 | 30 | 0.0144 |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.012 | 15 | 0.0072 |  |
|  | 总磷 | 1 | .00048 | 1 | 0.00048 |  |
|  | 总氮 | 20 | 0.0096 | 20 | 0.0096 |  |
| 实验室纯水制备废水6m3/a | SS | 40 | 0.00024 | 20 | 0.00012 | 经厂区自建污水处理站处理后排入项目西北侧无名小溪 |
|  | COD | 120 | 0.00072 | 100 | 0.0006 |  |
|  | NH3-N | 15 | 0.00009 | 15 | 0.00009 |  |
|  | BOD5 | 45 | 0.00027 | 30 | 0.00018 |  |
| 生活废水231m3/a | CODcr | 220 | 0.05 | 100 | 0.0231 | 用于农肥，不外排。 |
|  | BOD5 | 110 | 0.025 | 30 | 0.0069 |  |
|  | NH3-N | 20 | 0.0046 | 15 | 0.0035 |  |
|  | SS | 130 | 0.03 | 70 | 0.016 |  |

废水治理措施可行性

- 项目废水排放情况

项目废水总产生量为876m3/a，设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经设备清洗废水、车间清洁废水、实验室纯水制备废水经“格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求后排入项目西北侧的无名小溪。

项目生产废水处理工艺：项目生产废水主要为反冲洗水和设备清洗时消毒产生的废水。反冲洗废水水质较好，主要污染物为悬浮物，经沉淀池后悬浮物浓度大大降低；项目车间设备清洗消毒，消毒设备产生的水含酸性和氧化性。

①一体化污水处理设施可行性分析

- 处理能力根据测算，进入一体化污水处理设施处理的包括生活污水、车间清洁废水、实验废水，废水量为2.92m3/d，本评价建议项目需设置一座处理能力10m3/d的一体化污水处理设施，对综合废水进行处理，处理能力可满足要求。

- 处理工艺

项目拟采用一体化生化处理设施对项目废水进行处理，具体工艺如下：

污水处理设施工艺流程图

- 处理效果

初沉池对含有SS的车间清洁废水起到将SS沉淀的效果；A/O生物池对经预处理池处理后的生活污水以及实验废水较为有效，可有效降低废水中的BOD5和COD；位于生化之后的二沉池，主要沉淀有机污泥。根据以上工艺流程可知，项目废水处理装置具有处理效果好，出水稳定达标的特点。根据相关工程经验，正常运作的条件下，出水可稳定达标，工艺是可行的，能确保废水出水水质达标。项目生活废水经化粪池处理后用于农肥不外排。

综上所述，本项目厂区共设置一个废水排放口。具体的排放口情况见下表所示。

废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息一览表

| 废水类别 生产废水 | 污染物种类 | 废水去向 | 污染治理设施 |  |  | 废水排放量 | 排放口基本情况 |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 类型 | 地理 坐标 |  |
|  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | 排入项目西北侧无名小溪 | 格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水 | 沉淀 | 是 | 876m3/a | DW001 | 一般排放口 | 东经：112°39'46.345" 北纬：28°26'7.141" | 《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准要求 |

区域环境概况

地理位置

益阳市位于湘中偏北，地理坐标为东经110°43'02"~112°55'48"，北纬27°58'38"~29°31'42"。益阳市是湖南“3＋5”城市群之一，毗邻长株潭经济区，位于石长和洞庭湖经济圈。境内有境长常高速公路、G319、G207、S308、S106穿越，洛湛铁路和长石铁路在此交汇，交通非常发达。

桃江县位于湘中偏北，资江中下游。地理坐标为东经111°36′~112°19′，北纬28°13″~28°41′。四周临五个县，一个市。全县土地面积2068平方公里，耕地61万亩，山地235万亩，森林覆盖率54%，全县辖15乡镇，773个自然村。

桃江经济开发区牛潭河工业园位于桃江县城东北部，北临长石铁路并建有桃花江火车站，南临资江大桥与国家一级公路桃益公路相连，东依资水并建有500吨水运码头，交通便捷。桃江经济开发区规划面积5.868km2，建成面积2.82km2。

地质地貌

桃江县境地貌类型多样，山、丘、岗、平犬牙交错。山地以西南部居多，丘陵主要分布在西北部和东部，岗地分布于平原与丘陵之间，平原分布在中部资江和溪河两岸以及山间谷地之中。县境地貌大体轮廓是：周围山丘环绕，朝东北有一狭窄开口。中部低平，呈弧形展布。县境地势南高北低、西高东低，向东北倾斜，地表高差大，山丘坡度大。县境西南北有靠安（化）、宁（乡）山地，山廻峰转。西起龙溪观音尖（海拔474米），经王家村的丫头山（海拔602.6米），至板溪的疤子尖（海拔887.6米）。到达南部松木塘的猴家大山（海拔917.5米），步步升高。东北面朝益（阳）、汉（寿）平岗，平坦开阔，低地点为牛潭河乡长港洲（海拔39米）。西北有犀牛山（海拔341.4米）、瞿峰山（海拔320.5米）、天子仑（海拔393.5米）、万民山（海拔255.2米）。东部有金盆山（海拔335.4米）、水井坡（海拔283米）等。全县共计海拔300米以上的山有44座，其中500米-800米的18座，800米以上的4座。几个代表山峰最高点至长港洲低地点，南部猴家大山直线距离34千米，比降2.58%，西部观音尖，直线距离54千米，比降0.8%；北部瞿峰山，直线距离41千米，比降0.69%。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版及《中华人民共和国地震动参数区划图》（GB18306-2015）有关规定：场地基本地震设防烈度为6度，Ⅱ类场地设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第一组，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s。

气象气候

评价区为亚热带大陆性季风湿润气候，具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少，春寒阴雨突出等特征。年降水量1399.1～1566.1mm，主要集中在4～6月，降雨量约占全年的32～37%，7～9月降水少且极不稳定，容易出现季节性干旱。年蒸发量1124.1~1352.1mm，平均相对湿度81%。年平均气温17℃左右，最冷月（1月）平均气温-1.0℃，最热月（7月）平均气温29℃。无霜期270天左右。年日照时数1644小时。年平均风速2.0m/s，历年最大风速18m/s，年主导风向NNW，频率为13%，夏季主导风向SSE，频率为18%，春、冬二季盛行风向NNW，频率分别为11%、18%，秋季盛行风向NW，频率为16%。

水文地质

- 地表水

本项目废水处理后排入项目西北侧无名小溪，之后汇入桃花江西干渠，汇入桃花江。项目西北侧无名小溪和桃花江西干渠：未划分水功能区。

本项目对排放的无名小溪进行了水文和水质的监测，主要采样日期为2024年3月23日~2024年3月25日，监测到的流速为0.38~0.45m/s，流量为559.87~618.88m3/h，宽度为0.96m、水深为0.36m，水温为8.8~15.7℃。

桃花江，是湖南省桃江县境内的一条小河流，河流虽小，名气很大。獭溪又名桃花江，发源于桃江县松木塘镇关山口，流经木家坑、温塘鸟龟洞、响涛源、梓良岩坝下、金光山、小坡头、石牛江、文家渡、板子桥，于桃江镇獭溪河口注入资水，流域面积为407平方公里，全长57.2公里。本项目所在地属獭溪水系。区划范围内共划有2个水功能一级区和3个水功能二级区：

獭溪桃江源头水保护区: 起于桃江县松木塘镇关山口，止于桃江县桃花江水库上50米，全长10.4km。该段为獭溪的源头部分，现状水质为II ~I类。

獭溪桃江松木塘镇-桃花江镇开发利用区(含桃花江水库)起于桃江县桃花江水库坝下200米，止于桃江县桃花江镇獭溪河口，全长46.8km，划分为3个水功能二级区：

①桃江县桃花江水库饮用水源区：桃花江水库位于桃江县松木塘镇，面积128.03km2。

②獭溪桃江松木塘镇-牛田镇工业用水区： 起于桃江县桃花江水库坝下200米，止于桃江县小坡头村与牛田镇交界处，全长16.2km。

③獭溪桃江石牛江镇-桃花江镇过渡区：起于桃江县小坡头村与牛田镇交界处，止于桃江县桃花江镇獭溪河口，全长30.6km。资水獭溪河口下游为资水桃花江镇饮用水源区，由于獭溪上游獭溪桃江松木塘镇-牛田镇工业用水区水质较差，为避免影响居民饮水安全而划分此过渡区。

本项目评价范围为西北侧无名小溪上游500m至西北侧无名小溪下游3000m，且不在饮用水源保护区范围内；本项目不在生态敏感与脆弱区，满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求，近年来，随着环境保护措施的持续实施，区内水功能区水质现状在持续好转。该段现状水质为Ⅲ类，2030年水质管理目标为Ⅲ类。

- 地下水

根据钻孔揭露，本场地勘探范围内钻孔中仅拟建场地西侧场地（ZK18、ZK19、ZK20、ZK34、ZK35、ZK43、ZK44、ZK51）地下水，拟建场地其它钻孔中均未见地下水。

根据地方勘探经验，地下水水质清晰，无污染现象，场地地下水主要为赋存于第①层杂填土层中的上层滞水，由大气降水及地表排水补给，一般枯水季节水量较小，富水季节水量较大，排泄方式以向低洼地段自然排泄及地表蒸发为主，一般水量较小。勘察期间钻孔深度内水量较小，未测得初见水位，本次勘察期间地下稳定水位埋深2.00～2.90米，稳定水位标高78.60～79.10米，地下水位年变化幅度在1.00米左右。

根据场地地层条件、水文地质条件、岩土层富水性结合地区工程经验，各地层水文地质特征如下：

第①层杂填土，雨季时可赋存上层滞水，主要受大气降水及地表排水补给，一般枯水季节水量较小，富水季节水量较大，渗透系数经验值k取3.0×10-3cm/s，为中等透水层，本次勘察期间该层中仅ZK18、ZK19、ZK20、ZK34、ZK35、ZK43、ZK44、ZK51中见地下水，其它钻孔中均未见地下水。

第②层砂质黏性土，根据区域经验其渗透系数k可取6.0×10-5cm/s，为弱透水层，本次勘察期间该层中未见地下水。

第③层中风化花岗岩，节理裂隙较发育，但一般为封闭状态，含水极贫乏，为弱透水层，本次勘察期间该层中未见地下水。

生态环境现状

本项目区域范围内未发现涉及珍惜和濒危野生植物资源种类或原生地带性植物类型、林木高大古老的特有类型，亦未发现涉及有重要野生动物或鸟类集中栖息繁殖等敏感生境。

植被环境

桃江县森林植被类型主要为竹林，林相整齐，郁闭度达0.6-0.9。境内常绿阔叶林属地带性植被类型，主要有米槠林、石砾林、青冈栎林、钩栗林、栲树林、苦槠林、甜槠林、泡花楠林、白楠林、银木荷林、乌冈栎林、石栎林、樟树林等。落叶阔叶林为县境内不稳定的森林植被类型，多分布在平岗低山地带，主要有栓皮栎林、白栎林，人工檫木林等。除此之外，区内还分布有常绿落叶阔叶林、针阔混交林、经济林、农田作物、牧草、灌木林、草丛等。

项目所在区域的主要树种为毛竹和杉木，项目区原始地貌以林地为主，林草覆盖率为94.70%。项目区内道路景观植物可选择樟树，其他植被可选择小叶女贞、迎春花、假俭草等。

动物环境

工程所在区域的动物主要为两栖类、爬行类、鸟类等。

（1）两栖类和爬行类动物多数为生存于沟渠、农田附近，爬行动物还常栖息于周边的山地丘陵和农田，两栖类主要为蛙类、乌龟等常见物种；两栖类主要为蛙类、乌龟等常见物种；爬行动物主要为蛇类、蚓蜥等，工程所在区域由于人类活动频繁，各种动物受到人类活动的影响，两栖类和爬行类动物的数量不多。

（2）鸟类动物调查

工程所在区域的鸟类按生境划分为山地林区及灌木草丛和农田旷野2种类型。山地林区主要是周边的低山丘陵地带，该区域山地较陡，人类活动相对较少，植被生长情况良好，有利于各种鸟类的栖息。山地林区鸟类数量众多，主要种类有云雀、鸦雀、树莺、画眉等。农田旷野在山脚和河谷地带，包括旱地和水田。农田区域鸟类主要种类有喜鹊、乌鸦、大山雀、麻雀、家燕等。

从鸟类的数量和种类分析，工程所在区域的鸟类以农作物和农田害虫等为主要的觅食对象，这些鸟类均为省内广泛分布的鸟类。

水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口位于湖南省益阳市桃江县高桥镇荷叶塘村，设于项目西北侧无名小溪的右岸，项目入河排污口性质为新建，入河方式为项目所在厂区铺设150米管道直接排放至西北侧无名小溪，入河排污口大小为H=0.5m、R=0.5m、L=150m，项目排放口坐标为：东经：112°39'46.345"，北纬：28°26'7.141"。排污口位置见下图所示。

入河排污口位置图

根据入河排污口规范化建设规模，入河排污口的建设应“开口子、立牌子、竖杆子”，既要求入河排污口设置单位在企业厂区外，入河前端建设“采样明渠段”，便于监督采样；设立标志牌，公布有关入河排污口基础信息和监督举报途径；建设水量水质及图像视频的在线监控设施，准确掌握入河污染量和排放规律。

本入河排污口设置拟采用管道式排口、排污口设有专用标识牌，标识牌上明确入河排污口基础信息和监督举报途径，符合“开口子、立牌子、竖杆子”规范化建设要求。

项目废水处理站中控室安装排污口视频监控，达到可看见、可测量、有监控的相关要求。

排污口设置的基本情况详见下表所示。

排污口设置情况一览表

| 名称 | 项目设置情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污口位置 | 所在行政区 | 湖南省益阳市桃江县高桥镇 |  |
|  | 排入水体名称 | 项目西北侧无名小溪 |  |
|  | 排入的水功能区名称 | 项目西北侧无名小溪 |  |
|  | 经纬度 | 东经：112°39'46.345"，北纬：28°26'7.141" |  |
| 排污口类型 | 工业排污口 |  |  |
| 排污口性质 | 新建 |  |  |
| 排放方式 | 连续排放 |  |  |
| 入河方式 | 入河方式为项目所在厂区铺设150米管道直接排放至西北侧无名小溪，入河排污口大小为H=0.5m、R=0.5m、L=150m |  |  |
| 排放量 | 平均污水排放量约2.92m3/d，876m3/a |  |  |
| 主要污染物排放情况 | 项目 | 设计排放情况 |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t） |
|  | COD | 100 | 0.0876 |
|  | 氨氮 | 15 | 0.0132 |
|  | 总磷 | 1 | 0.000876 |
|  | 总氮 | 20 | 0.01752 |

水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标，以保证排污口所在水域功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程入河排污口设置项目项目西北侧无名小溪，入河方式为项目所在厂区铺设150米管道直接排放至西北侧无名小溪，入河排污口大小为H=0.5m、R=0.5m、L=150m。

项目排污口论证范围及下游主要水环境保护目标见下表所示。

区域主要水环境保护目标一览表

| 保护目标 | 水域/规模 | 与排污口位置关系 | 长度（km） | 水环境功 能区类型 | 水质执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目西北侧无名小溪 | 小河渠 | 直接受纳水体 | 论证范围为企业排污口西北侧无名小溪上游500m至西北侧无名小溪下游3000m。 | 农业灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |

本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护水资源，建设项目单位在施工和运行期间应采取措施，使排污口形成的污染带不得影响其周边水环境功能区的水质目标。本项目周边水系图见下图所示。

项目周边水系图

水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及项目的排放污染特点，确定污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或水域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域应按《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）中规定河水功能区管理要求核算纳污能力。

计算方法及模型选定

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，计算河段多年平均流量Q将计算河段划分为三种类型：Q≥150m3/S为大型河段，15m3/s＜Q＜150m3/s为中型河段，Q≤15m3/S为小型河段；根据项目监测数据可知（监测报告见附件7），项目西北侧无名小溪（0.155m3/s）均属于小型河段。

水域纳污能力采用河流零维模型计算：

式中：

—水域纳污能力，g/s；

—水质目标浓度值，mg/L；

—初始断面污染物浓度，mg/L；

—初始断面的入流流量，m3/s；

—废污水排放流量，m3/s；

项目西北侧无名小溪：

CODCr的水域纳污能力M=（20-10）×（0.1555+0.0001）=1.556g/s

氨氮的水域纳污能力M=（15-0.297）×（0.1555+0.0001）=2.288g/s

总磷的水域纳污能力M=（1-0.09）×（0.1555+0.0001）=0.142g/s

总氮的水域纳污能力M=（20-0.42）×（0.1555+0.0001）=3.05g/s

本次河段纳污能力计算河段为废水总排口下游项目西北侧无名小溪。成果见下表。

断面纳污能力计算表（现状水平年）

| 河流 | 项目 | 单位 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧小溪 | 初始断面污染物浓度C0 | mg/L | 10 | 0.297 | 0.09 | 0.42 |
|  | 水质目标浓度Cs | mg/L | 20 | 15 | 1 | 20 |
|  | 初始断面的入流流量Q （最枯月平均流量） | m3/s | 0.1555（排污口上游500米（西北侧无名小溪）） |  |  |  |
|  | 本项目排放流量Qp | m3/s | 0.0001 |  |  |  |
|  | 水域纳污能力M | g/s | 1.556 | 2.288 | 0.142 | 3.05 |
|  |  | t/a | 48.94 | 71.96 | 4.47 | 95.92 |
|  | 污染物年排放量 | t/a | 0.0876 | 0.0132 | 0.000876 | 0.01752 |
|  | 环境剩余容量M剩 | t/a | 48.8524 | 71.9468 | 4.469 | 95.9 |

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）需预留必要的安全余量。安全余量可按地表水环境质量标准、受纳水体环境敏感性等确定：受纳水体为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%）。本次纳污能力预测，氨氮、总磷、CODcr和总氮安全系数均满足安全余量，受纳水体安全系数满足《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求。

限制排放总量

- 限制排污总量控制目标

按照《全国水资源综合规划技术细则》中关于拟定水功能区水质目标的方法：

当现状水质未满足功能区水质类别时，在综合考虑上述因素后，应拟定水质保护目标，水质目标可分阶段达标；当现状水质已满足水功能区水质类别时，应按照水体污染负荷控制不增加的原则，拟定水质保护目标。

- 限制排污总量控制方法

将规划水平年的污染物入河量与纳污能力相比较，如果污染物入河量超过水功能区的纳污能力，需要计算入河削减量和相应的排放削减量；反之，制定入河控制量和排放控制量。制定入河控制量应考虑水功能区的水质状况、水资源可利用量、经济与社会发展现状及未来人口增长和经济社会发展对水资源的需求等。对于经济欠发达、水资源丰富、现状水质良好的地区，污染物入河量可适当放宽，但不得超过水功能区的纳污能力。项目区域水质良好，水资源丰富，未超过其纳污能力。

- 现状污染物入河量

本项目工程入河排污口设置在西北侧的无名小溪右岸处，经调查综合废水排放897m3/a，项目废水处理站处理后的CODcr排放浓度为100mg/L，排放量为0.0876t/a，NH3-N处理后的排放浓度为15mg/L，排放量为0.0132t/a，总磷排放浓度为1mg/L，排放量为0.000876t/a，总氮处理后的排放浓度为20mg/L，排放量为0.01752t/a。

项目所在区域未提出限制排污总量，根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），未提出限制排污口总量意见，以不超过纳污能力为限，根据3.3.1节计算结果可知，未超过项目西北侧无名小溪的纳污能力。

拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质状况及纳污状况

水功能区（水域）水质保护管理与目标要求

水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划。一级功能区分4类，即保护区、缓冲区、开发区和保留区；二级功能区划是在一级功能区中的开发利用进行，分7类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区。根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），项目北侧小溪及桃江西干渠均未划定水功能区，管理目标参照执行《地面水环境质量标准》(GB3838-200)2中Ⅲ类水质标准”，其中化学需氧量标准为20mg/L、氨氮的标准为1.0mg/L、总磷标准为1mg/L、总氮标准为20mg/L。

水功能区划分类系统示意图

论证范围内取排水现状

取水状况

经现场踏勘，本次论证范围内现状无集中式生活取水工程，不涉及集中式饮用水水源地、保护区、不在地下水水源地的补给径流区。论证范围内主要取水用户为农业取水户，取水主要用于农业灌溉。当地居民主要生活用水来源于镇区自来水管网。也无工业取水口。

排水状况

根据现场调查可知，本项目所在区域已完善雨污分流，本项目废水均进入自建污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准中的一级标准要求后排入项目西北侧无名小溪，日排放量为2.92m3/d，河流沿线主要为当地居民，当地居民产生的生活污水通过自建化粪池处理后用于农肥。

水功能区（水域）水质现状

监测断面

湖南润景水业（桃江）有限公司入河口纳污水域项目西北侧无名小溪，所在河段水质控制目标为Ⅲ类，本次论证委托湖南昌旭环境科技有限公司对其受纳水体进行现状监测。

监测时间：2024年3月23日~2024年3月25日。

监测点位：具体监测断面入下表所示。监测断面见下图所示。

地表水监测布点一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目排口至上游无名 小溪处 500mW1 | pH、溶解氧、 CODCr、 BOD5、 氨氮、总磷、水温、总氮、悬浮物 | 1次/天，3天 |
| 项目排口至下游无名 小溪处1500mW2 | pH、溶解氧、 CODCr、 BOD5、 氨氮、总磷、水温、总氮、悬浮物 | 1次/天，3天 |

评价方法

参照《环境影响评价技术导则》HJ2.3-2018水环境质量评价方法的要求，采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下：

①标准指数计算公式为：

式中：——i类污染物标准指数；

Ci——i类污染物实测浓度值，mg/L；

Coi——i类污染物的评价标准值，mg/L。

② pH的标准指数的计算公式：

式中：pHj——pH值实测值；

pHsd——pH值下限；

pHsu——pH值上限。

评价标准

评价标准具体见下表所示。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2022）单位：mg/L

| 评价因子 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷（以P计） | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |

论证范围内地表水水质监测数据

本项目纳水体为西北侧无名小溪。本次论证委托湖南昌旭环境科技有限公司对监测公司进行水质监测，具体监测数据见下表所示。

地表水环境质量现状一览表

| 点位名称 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准值 | 单因子指数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.03.23 | 2024.03.24 | 2024.03.25 |  |  |  |
| W1 | pH | 无量纲 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6~9 | 0.2 | 达标 |
|  | CODcr | mg/L | 10 | 9 | 10 | 20 | 0.2 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 | / | / | 达标 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.4 | 5.6 | 5.6 | ≥5 | 0.6 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4 | 0.3 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.270 | 0.297 | 0.218 | 1.0 | 0.297 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.45 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 1.0 | 0.42 | 达标 |
| W2 | pH | 无量纲 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 6~9 | 0.25 | 达标 |
|  | CODcr | mg/L | 15 | 14 | 16 | 20 | 0.8 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 11 | 12 | / | / | 达标 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.1 | 5.8 | 5.3 | ≥5 | 0.627 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 4 | 0.8 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.459 | 0.471 | 0.435 | 1.0 | 0.471 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.75 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 1.0 | 0.71 | 达标 |

由上表监测可知，pH、CODcr、悬浮物、氨氮、溶解氧、总磷和总氮可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

本项目地表水采样水文参数记录见下表所示。

地表水水文参数一览表

| 采样点位 | 采样日期（时段） |  | 流速（m/s） | 流量（m3/h） | 宽度（m） | 深度（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 2024.03.23 | 9:04 | 0.45 | 559.87 | 0.96 | 0.36 | 15.2 |
| W2 |  | 9:31 | 0.38 | 618.88 | 0.87 | 0.52 | 15.7 |
| W1 | 2024.03.24 | 8:52 | 0.45 | 559.87 | 0.96 | 0.36 | 12.8 |
| W2 |  | 9:18 | 0.38 | 618.88 | 0.87 | 0.52 | 12.4 |
| W1 | 2024.03.25 | 9:21 | 0.45 | 559.87 | 0.96 | 0.36 | 8.9 |
| W2 |  | 9:48 | 0.38 | 618.88 | 0.87 | 0.52 | 8.8 |

入河排污口设置影响分析

入河排污口设置水环境影响分析

预测因子的选择

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）（参见6.5.2）中选择预测水质参数，预测因子（水质参数）包括两类，一类是常规水质参数，它反映水域水质一般状况；另一类是特征水质参数，它能代表建设项目将来排放的水质。本次按“常规水质参数”选择预测因子，结合污染物排放总量控制要求等，本次选择NH3-N、COD、TP、TN作为预测因子。

预测源强

项目外排废水经处理后达标排放（正常排放）和无处理直接排放（事故排放）两种情况，预测项目外排废水经西北侧无名小溪。本次预测选取最大处理量2.92m3/d进行预测分析。本项目预测模型见下表所示。

项目废水排放预测因子及源强一览表

| 预测因子及源强 | 废水排放量（m3/a） | COD |  | 氨氮 |  | TP |  | TN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |
| 正常排放 | 876 | 0.0876 | 100 | 0.0131 | 15 | 0.0009 | 1 | 0.0175 | 20 |
| 事故排放 | 876 | 0.1314 | 150 | 0.0219 | 25 | 0.0009 | 1 | 0.0175 | 20 |

预测影响程度的方法

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），采用混合过程段长度估算公式计算混合过程长度，根据监测报告得知项目西北侧无名小溪的水文参数见下表所示。

水文和预测参数

| 河段 名称 | 平均流量（m3/h） | 流速（m/s） | 河宽（m） | 水深（m） | 水力坡降(%) | 混合系数My(m2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西北侧无名小溪 | 559.87 | 0.45 | 0.96 | 0.36 | 0.1 | 0.01 |

污染物源强和河流背景值

本项目处理后的废水从厂区设置管道铺设至项目西北侧的无名小溪，排口设置在项目西北侧的无名小溪处，排水的污染物浓度均较低，则本项目主要论证项目直排河流项目西北侧的无名小溪处，项目西北侧无名小溪上游500m至西北侧无名小溪下游3000m。

背景值分别取历史监测数据。

水文和预测参数

| 污染物源强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 正常排放 | 事故排放 |
| 初始源强(Cp) | 化学需氧量 | 100mg/L | 150mg/L |
|  | NH3-N | 15mg/L | 25mg/L |
|  | TP | 1mg/L | 1mg/L |
|  | TN | 20mg/L | 20mg/L |
| 河流背景值 |  |  |  |
| 项目西北侧无名小溪 | 化学需氧量 | 10mg/L |  |
|  | NH3-N | 0.297mg/L |  |
|  | TP | 0.09mg/L |  |
|  | TN | 0.42mg/L |  |
| 废水排放量Qp | 2.92m3/d，876m3/a |  |  |

水质影响预测分析

（1）项目西北侧的无名小溪影响预测分析

本项目第一受纳水体为项目西北侧的无名小溪，但因为项目西北侧的无名小溪只有本公司的废水，无其他来源，故本次采用河流均匀混合模型对其进行影响分析。以湖南润景水业（桃江）有限公司废水与西北侧的无名小溪完全混合浓度为初始浓度进行预测。

①完全混合断面初始浓度计算

项目废水排入西北侧小溪后，采用完全混合模型计算断面初始浓度：

- C0=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

- 式中：

- C0--污染物浓度，mg/L；

- Cp--污染物排放浓度，mg/L；

- Qp--污水排放量，m3/s；

- Ch--河流上游污染物浓度，mg/L；

- Qh--河流流量，m3/s。

（2）预测结果

预测时，西北侧小溪背景值采用本项目排污口上游500米(西北侧小溪）的监测浓度。该断面与本项目排污口之间无其他排口。厂区正常排放及非正常排放情景下，完全混合断面初始浓度计算结果见下表所示。

- 正常排放时

C0（COD）=（100×0.0001+10×0.1555）/（0.0001+0.1555）=10mg/L

C0（NH3-N）=（15×0.0001+0.297×0.1555）/（0.0001+0.1555）=0.297mg/L

- C0（TP）=（1×0.0001+0.09×0.1555）/（0.0001+0.1555）=0.09mg/L

- C0（TN）=（20×0.0001+0.42×0.1555）/（0.0001+0.1555）=0.42mg/L

- 项目预测结果与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准对标结果见下表所示。

正常排放预测情况一览表

| 序号 | 预测因子 | 预测结果的浓度值（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 10 | 20 | 达标 |
| 2 | NH3-N | 0.297 | 1 | 达标 |
| 3 | TP | 0.09 | 0.2 | 达标 |
| 4 | TN | 0.42 | 1 | 达标 |

根据预测结果可知，正常排放时COD、NH3-N、TP、TN浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，可以看出项目废水正常排放情况不会对项目西北侧无名小溪产生大的影响。

- 非正常排放时

C0（COD）=（150×0.0001+10×0.1555）/（0.0001+0.1555）=10.089mg/L

C0（NH3-N）=（25×0.0001+0.297×0.1555）/（0.0001+0.1555）=0.31288mg/L

- C0（TP）=（1×0.0001+0.09×0.1555）/（0.0001+0.1555）=0.09058mg/L

- C0（TN）=（20×0.0001+0.42×0.1555）/（0.0001+0.1555）=0.4326mg/L

- 项目非正常预测结果与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准对标结果见下表所示。

正常排放预测情况一览表

| 序号 | 预测因子 | 预测结果的浓度值（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 10.089 | 20 | 达标 |
| 2 | NH3-N | 0.31288 | 1 | 达标 |
| 3 | TP | 0.09058 | 0.2 | 达标 |
| 4 | TN | 0.4326 | 1 | 达标 |

非正常排放时COD、NH3-N、TP、TN浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，可以看出项目废水非正常排放情况对项目西北侧无名小溪影响较小。

（3）预测结果

根据以上分析可知，项目正常排放和非正常排放的废水预测浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，但是项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，污水处理厂制定严密安全措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染，避免事故发生。

对水功能区水质影响分析

湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口位于项目西北侧小溪的右岸，经纬度坐标为东经：112°39'46.345"，北纬：28°26'7.141"，根据水体实际属性情况，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

根据设计要求，项目经自建污水处理站处理后将污水处理到达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准后排放至项目西北侧无名小溪。正常排放情况下，项目西北侧无名小溪COD、氨氮、TP、TN预测浓度均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游功能，也不会影响邻近水功能区的使用。

污水处理站在事故排污时，COD、NH3-N、TP、TN浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，可以看出项目废水非正常排放情况对项目西北侧无名小溪影响较小。项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，污水处理厂制定严密安全措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

对生态的影响分析

湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口位于项目西北侧无名小溪的右岸，根据现场勘察可知，项目小溪资源相对贫乏，主要种类有常见鱼类、两栖类、爬行类、甲壳类、软体类等水生动物，构成了当地的生态系统。

根据水质模型预测分析，本项目尾水外排西北侧无名小溪后，收纳水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目对水生生物造成影响小。项目排污口下游无鱼虾类越冬场、产卵场以及索饵场，也无鱼类栖息地、洄游通道，对该河段水域生态的需水水质影响相对较小，对该河段水域生态影响轻微。

小溪下游现有鱼类绝大多数是广布性种类；下游河段无鱼类“三场”，不会对鱼类产卵、索饵、越冬等产生影响。考虑到正常排污及非正常排污影响范围均有限，不会对鱼类产生明显不利影响。因此，湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口的设置对该河段鱼类资源无明显不利影响。

对地下水影响的分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），以地下水作为供水水资源及地下水环境可能产生影响的建设项目需对地下水进行影响分析。本项目采用地下水作为水源，根据环评及相关监测资料显示地下水监测数据检测结果达标。营运期，其污染地下水的可能性主要为项目污水的少量渗漏。若发生渗漏，污染物肯定会穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的产生一定污染。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目内的污水渗漏现象，因此项目运营期不会对区域地下水环境产生不良影响。

对第三者影响分析

论证区域水体的主要用途为农业灌溉用水，根据地表水现状监测，项目所在区水域均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，经调查围内无集中饮用水取水口和工业取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。因此，本项目废水经排污口后正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对江河水功能区水质、生态产生不良影响。

本项目区域内居民较少，分散居住，目前湖南润景水业（桃江）有限公司生产活动未影响到厂区及周边的生产生活用水，居民一般取用自来水做生活饮用水，本项目排水不会对居民饮用水造成影响。

枯水期的影响预测结果表明排污口下游基本未形成明显的污染带，对项目西北侧无名小溪水质基本无影响。因此本项目入河排污口的设置不会对功能区内取水户权益产生明显的影响。

本项目建设会在一定程度上提高居民生活水平、促进当地的经济发展，增加就业机会。项目落实防治措施，保证污染防治装置稳定运行，污染物都能达标排放，项目的建设是可行的。

综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响较小，但是要采取适当措施，避免水环境污染浓度超标。加强管理，避免发生非正常排放事故。

对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，本项目论证范围内无饮用水源保护区。因此，本排污口的设置对排污口附近取水单位用水不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

对上下游取水安全的影响

“湖南润景水业（桃江）有限公司”排放的水污染因子主要为常规污染物，不会涉及重金属、不会涉及有毒有害污染物及持久性有毒化学污染，本项目废水在厂区设置排污管道直接排放至项目西北侧的无名小溪，项目排水下游存在农业灌溉取排水情况，项目污染物的排放不会影响上下游农业灌溉取排水。经核实，汇水处西北侧无名小溪上游1km及西北侧无名小溪下游3km范围内无取水口，对上游区域基本不会产生明显不利影响。

根据模型分析，污水在正常排放下经过充分混合后，最终受纳水体桃花江段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，下游水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。不影响项目西北侧无名小溪的水质，因此排污口污水排放基本不会对下游取水安全造成影响。

对农业灌溉用水的影响

项目西北侧无名小溪现在主要的功能是排水和农业灌溉，沿线的主要作物类型主要是水稻、油菜及其它杂粮和经济作物。本项目外排废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后排入项目西北侧无名小溪，各污染因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目无高温废水排放，不会造成农业灌溉水温变化，因此项目西北侧无名小溪的水可以直接用于农业灌溉，缓解农业用水压力，本项目废水的污染因子中盐分排入小溪，对下游农业灌溉有一定的影响，会影响灌溉渠的土壤结构和土壤质地，但本项目企业主要是从地下取井水制取饮用水，排放的水质的污染影响不大，本企业要求严格控制企业废水排放，加强污水处理措施，避免项目废水处理站事故废水的影响。

入河排污口设置可行性分析

入河排污口设置可行性分析

与《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规符合性分析

本入河排污口与《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规符合性分析见下表所示。

项目与《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》相符性分析

| 法律名称 | 法律要求 | 相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国 水法》 | 第三十四条：禁止在饮用水水源保护区 内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污 口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。 | 项目受纳水体为项目西北侧无名小溪，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
|  | 第三十七条：禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。 | 本排污口为岸边排放，不会对河道防洪产生影响。 |  |
| 《中华人民共和国水污染防 治法》 | 第十九条：新建、改建、扩建直接或者 间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意。 | 建设单位已委托单位开展环境影响评价编制工作；通过本次入河排污口论证，申请入河排污口设置许可。 | 符合 |
| 《中华人民共和国水污染防 治法》 | 第二十三条实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与 环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行 | 本排污口严格按照相关技术规范，安装水质自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 | 符合 |
|  | 第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 项目受纳水体为项目西北侧无名小溪，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 |  |

与《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）符合性分析

本入河排污口与《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）相关要求符合性分析见下表所示。

项目与《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）相符性分析

| 法律要求 | 相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 第三十二条在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的试验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 | 项目受纳水体为项目西北侧无名小溪，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |

与《湖南省水功能区监督管理办法》的符合性分析

本项目排污口位于项目西北侧无名小溪右岸，与《湖南省水功能区监督管理办法》相关条款符合性分析见下表所示。

项目与《湖南省水功能区监督管理办法》相符性分析

| 《湖南省水功能区监督管理办法》相关条款 | 本排污口 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 饮用水源区按照规划要求属于饮用水水源地的，禁止新设入河排污口，并严格控制其他功能的取水。 | 不属于饮用水水源地 | 符合 |
| 在工业用水区和农业用水区设置入河排污口，应当保证该功能区内取水点的水质符合工业及农业用水水质要求。 | 预测水质满足工业及农业用水水质要求 | 符合 |
| 重要渔业水体的保护区内，禁止新设入河排污口。 | 不位于重要渔业水体的保护区内 | 符合 |
| 风景名胜区的涉水区内，禁止新设入河排污口 | 不属于 | 符合 |

综上，本排污口符合《湖南省水功能区监督管理办法》的要求。

与入河排污口设置基本要求的相符性分析

按照《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）及《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）、《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函﹝2022﹞17号)及《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函﹝2021﹞71号）中相关要求进行相关要求，本工程符合性分析见下表。

与入河口设置基本要求相符性分析

| 序号 | 情形 | 本项目情况分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）第十四条规定：有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的 | 本项目排污口位于项目西北侧无名小溪，且排污口所在河段不属于饮用水水源保护区 | 本项目排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）要求。 |
| 2 | 在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的 | 排污口所在水域不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域 |  |
| 3 | 入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的 | 经预测分析，本项目入河排污口设置不会引起水域水质超过所在水功能区水质目标 |  |
| 4 | 入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的 | 排污河段无合法取水户，项目排污口设置不涉及影响合法取水户用水安全 |  |
| 5 | 入河排污口设置不符合防洪要求的 | 本项目排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响 |  |
| 6 | 不符合法律、法规和国家产业政策规定的 | 项目排污口设置符合相关法律法规和国家产业政策规定 |  |
| 7 | 其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的 | 本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的情形 |  |
| 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44 号）第十五条规定有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保护区内 | 本项目排污口所在水域不涉及饮用水水源保护区 | 本项目排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）要求 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲区内 | 本项目排污口不属于自然保护区核心区、缓冲区 |  |
| 3 | 水产种质资源保护区内 | 本项目排污口不属于自然保护区核心区、缓冲区 |  |
| 4 | 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内 | 本项目不在省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内 |  |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒不接入的 | 本项目不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情形 |  |
| 6 | 经论证不符合设置要求的 | 经论证，本项目排污口符合设置要求 |  |
| 7 | 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的 | 根据预测，项目排污会对纳污水体造成一定影响，但不会引起水域水质达不到水功能区要求 |  |
| 8 | 其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的 | 本项目符合法律法规及国家和地方有关规定 |  |
| 《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函﹝2022﹞17号) |  |  |  |
| 1 | 明确排污口分类。根据排污口责任主体所属行业及排放特征，将排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口等四种类型。其中，工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等；农业排口包括规模化畜禽养殖排污口、规模化水产养殖排污口等；其他排口包括大中型灌区排口、规模以下水产养殖排污口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口等。各地可从实际出发细化排污口类型。 | 项目排污口属于工业排污口 | 本项目排污口设置符合《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函﹝2022﹞17号) |
| 2 | 对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护区域内设置的排污口，由属地县级以上地方人民政府或生态环境部门依法采取责令拆除、责令关闭等措施予以取缔。要妥善处理历史遗留问题，避免“一刀切”，合理制定整治措施，确保相关区域水生态环境安全和供水安全。 | 本项目排污口不属于自然保护区核心区、缓冲区 |  |
| 3 | 清理合并一批。对于城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，原则上予以清理合并，污水依法规范接入污水收集管网。工业及其他各类园区或各类开发区内企业现有排污口应尽可能清理合并，污水通过截污纳管由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。工业及其他各类园区或各类开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口，对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并排污口，清理合并后确有必要保留两个及以上工矿企业排污口的，应告知属地地市级生态环境部门。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励各地统一收集处理养殖尾水，设置统一的排污口。 | 本项目排污口不属于自然保护区核心区、缓冲区 |  |
| 《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函﹝2021﹞71号） |  |  |  |
| 1 | 2011年3月1日原农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施之前或水产种质资源保护区划定之前建成、现位于水产种质资源保护区内的入河排污口，可以按程序审批，不需要征求农业农村部门的意见；其污染物的排放必须达到国家规定的排放标准。 | 本项目排污口不属于自然保护区核心区、缓冲区 | 本项目排污口设置符合《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函﹝2021﹞71号） |

与国办函〔2022〕17 号符合性分析

《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）要求：严格规范审批。对未达到水质目标的水功能区，除城镇废水处理站入河排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

本项目排污口为湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口，且纳污水域的水功能区达到水质目标，因此，本排污口设置符合《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）要求。

水功能区（水域）水质和水生态保护要求

水功能区（水域）水质要求

根据设计要求，项目废水经废水处理站达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应的标准要求后排放到项目西北侧无名小溪。正常排放情况下，项目西北侧无名小溪枯水期COD、氨氮、TP、TN预测浓度均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不会影响相邻水功能区的使用。污水处理站在事故排污时，CODcr、NH3-N、TP、TN等对水质有一定影响，会出现超标。项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，污水处理厂制定严密安全措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

企业应采取相应防范措施，建设事故应急池，制定规范管理制度。确保工程正常运行，严防事故排污现象的发生，防止对当地的水环境造成污染。

水生态保护要求

本入河排污口位于项目西北侧的无名小溪，未设置在自然保护区、风景名胜区、重要湿地以及鱼类“三场”和和洄游通道，本入河排污口设置不存在生态制约因素，符合水生态保护要求。

入河排污口设置可行性分析小结

湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，不涉及饮用水水源保护区，不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》《湖南省水功能区监督管理办法》《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理办法的实施意见》等要求，入河排污口设置无《入河排污监督管理办法》（2015年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44 号）提出的不予同意设置入河排污口的情形。污染物排放未超过纳污水体纳污总量，正常情况下本入河排污口不会对水功能区（水域）水质造成影响，不会对水生生态造成明显不利影响，对第三者影响较小。

因此，湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口设置可行，入河排污口设置方案合理。

水环境保护措施

入河排污口建设管理要求

污染源控制

湖南润景水业（桃江）有限公司处理的污水的水质水量确定，为保障废水处理站的正常运行，一定做好水污染源的源头控制和管理。经处理处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

管网维护措施

- 为了保证废水处理站的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥沙沉积堵塞影响管道过水能力。

- 截留管网衔接应防止泄露，避免带来污染地下水和掏空地基等环境问题。

厂内运行管理

- 再保证出水水质的条件下，为使废水处理站高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对废水处理站内部的运行管理。

- 运营公司在运行过程中由专人负责废水处理站的运营，对操作人员必须进行专业化培训和考核，应作为废水处理站运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。

- 常规化验分析是污水处理站的重要组成部分之一，废水处理站的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，做到达标排放。

- 先进的自动控制系统既是实现废水处理站现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段，同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。

- 废水处理站建立一套以安环总监责任制为主要内容的责权清晰的管理体系。

排污口规范化建设

本入河排污口占未设置，本次论证对该排污口提出建设要求，实施步骤如下所示：

- 调查入河口的河流现状情况；

- 根据调查评估结果，制定具体的整治方案，明确各项措施和时间节点；

- 排污口设置后，应该按照自行监测计划开展监测，及时掌握水质和环境状况，确保符合相关的法规要求。

- 排污口设置后，定期开展排污口上下游河道巡查，检查是否有新增排污口等特殊情况，发现异常及时上报主管部门。同时，巡查排污口上下游是否淤塞或存在局部黑臭，做到及时疏通、清理。

- 对于入河排污口标志牌的建设，企业应按照《入河入海排污口监督管理技术指南  入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）、《关于印发<长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）><长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）》><长江、黄河和渤海入海（河）排污口标志牌 设置规则（试行）>的通知》（环办执法函〔2020〕718 号）、《湖南省入河排污口标识牌设置的范围和要求》等规定的排放口标志牌技术规格，在排放口设置明显标志。详细见下表所示：

入河排污口标志牌设置要求一览表

| 要求 |  | 入河排污口标志内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 标志牌制作详细要求 | 一、样式 | 分为立柱式、平面固定式和墩式，企业可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。 本次论证建议选用立柱式。 |
|  | 二、牌面信息 | 包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”方式排列 |
|  | 2.1图形标志 | 顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。 |
|  | 2.2文字信息 | ①排污口类型：工业排污口； ②排污口名称：湖南润景水业（桃江）有限公司工业排污口； ③排污口编码：根据《长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规106则（试行）》执行，包含水系代码（FF）、行政区划代码（430923）、顺 序代码（最终由生态环境主管部门指定）、排污口类型代码（GY）； ④排污口责任主体：湖南润景水业（桃江）有限公司； ⑤监管主体：益阳市生态环境局桃江分局； 监督电话12369； ⑥可视情况增加其他信息，如排污口执行的排放标准、排水去向、所在水系示意图等。 |
|  | 2.3二维码 | 二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。 |
|  | 三、材料 | 标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能保证一定的使用寿命。立柱式标志牌面可选用铝塑板薄钢板等，表面选用反光贴膜、搪瓷等；立柱可选用镀锌管等。 |
|  | 四、颜色 | 立柱式标志牌面颜色可选用蓝色或绿色（见例图），图形标志和文字选用白色。 |
|  | 五、尺寸 | 标志牌面为横纵比大于1的矩形，立柱式标志牌面尺寸不小于 640mm×400mm |
| 标志牌管理要求 |  | - 标志牌无明显变形； - 标志牌表面无气泡、开裂、脱落及其他破损； - 3、标志牌图案清晰，色泽一致，无明显缺损。 |
| 标志牌面例图 |  |  |

排污口设置验收要求

入河排污口试运行满3个月，正式投入使用前，入河排污口设置单位应向有管辖权的县级以上人民政府入河排污口主管部门提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入运行，验收内容包括：

- 污水处理设施验收合格；

- 入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；

- 入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；

- 污水处理设施水质水量监测设备、报送信息方式符合有关规定的要求；

- 有完善的水污染事件应急预案，风险控制措施落实到位；

- 有关水资源保护措施全面落实。

自行监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》(HJ 1028—2019)中排污单位的要求，结合企业实际情况，提出企业自行监测计划，详见下表所示。

自行监测要求一览表

| 监测点位 |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 季度/次 | 废水处理站设计进水标准 |
|  | 废水总排口 | 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、色度 | 季度/次 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求 |
| 地表水 | 项目西北侧无名小溪排污口上游500m | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 每年平、枯水期至少各监测一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 项目西北侧无名小溪排污口下游1500m |  |  |  |

水生态保护措施

废水处理工程是治理改善水环境的重要措施之一，确保工程按照设计要求运行和管理，是工程发挥正常效益的基本保障，是对区域水生态的保护。按照排污口所在位置，所属的水功能区纳污能力考虑，现状水质基本能够满足水功能区管理目标要求，为了更好的加强水功能区管理，需要加大污水收集处理效率，减少入河污染物排放量。对比，本次论证提出以下保护措施。

- 入河口位置断面：通过手工监测控制公司排放口水质是否达标排放。一旦废水处理站运行异常，不能达标排放则关闭阀门，将水引入事故应急池，及时排查和解决问题，确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

- 加强运行监督管理，并实施污水排放关键节点水质监测，并根据水质监测结果指导相关措施的落实和改进。

事故排放预防及应急措施

事故排放原因

本工程建成运行期间废水事故排放的原因主要有以下:

- 接管污水超出标准，导致生物污泥中毒后短期内无法恢复处理功能；

- 停电事故和机械故障造成废污水无法正常处理；

- 出于节省处理成本的违法直排；

- 其他人为破坏造成的废污水泄露事故；

- 自然灾害原因。

- 若出现废水事故排放，将在入河排污口下游产生一段污染带，对入河排污口下游水质产生较大影响。

事故预防措施

废水收集区域事故预防措施

- 在污水干管和支管设计中，要选择适当的最小设计流速和充满度，同时严禁固体废物排入管网，避免管道发生堵塞、破裂；

- 污水收集管网必须采用符合国家标准和相关规定的合格材质，避免传输污水途中发生渗漏和外流，造成地下水及土壤的二次污染；

- 接入废水处理站进行处理的废水，污染物排放浓度不得超出废水处理站进水水质的设计标准；

- 建立污水管网事故隐患排查和排水安全保障制度；

- 在废水处理站尾水排入管道前，设置阀门，并定时查看尾水在线监控系统的运行情况，记录相关数值，在发现尾水排放指标超过限值或在线监控系统发生故障自动报警时，关闭管道闸门，防止未经处理或超标尾水排入西北侧无名小溪。

废水处理站设备运行事故预防措施

- 在设备选型时，应采用性能可靠的优质产品；

- 对易发生故障的器械部件、水泵等，在设计中应考虑备用替换品；

- 对于大型机械的易损坏零件，应有足够的备用件和替换件；

- 加强废水处理站内各种设备的维护、保养，确保各设备运行工况保持良好的运行状态，降低设备故障造成的风险影响。

- 污水处理系统人为事故预防措施。加强工作人员职业操守、岗位技术、安全生产等培训，实行严格的管理制度和安全考核制度。

- 建设完整的在线水质监测系统，对本工程运行状况、出水水质进行监测。

事故排放应急处置措施

- 为使在事故状态下废水处理站能够迅速恢复正常运行，主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门等）。

- 安装出水水质自动监测装置及报警装置，及时发现水质异常情况。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。

- 发生管网爆管、断管、漏水时，对事故管段进行闭管，管网泄漏污水 引至进水泵站集水池，并及时报告当地有关职能部门。

- 设置应急事故池（50m3），在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排出的废水，避免污水未经处理外排造成严重的污染事件。应急事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和，通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体、输送流体管道与设施残留液体、事故时雨水量。

- 在废水处理站尾水排入尾水池前，设置阀门，并定时查看尾水手工监测情况，记录相关数值。

- 一旦发现进水水质异常，应及时查明原因，采取有效处理措施，必要时停止进水，打开超越闸门，避免管道水位过高，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

- 完善厂区标识标牌，设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

- 建立信息互通，共同处置机制。废水处理站应与地方人民政府、生态环境、水利等相关部门建立信息互通机制，当发生故障时，应在1小时内通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。

事故应急预案

建议建设单位修订突发环境时间应急预案，按要求成立应急救援领导小组，组建应急救援专业队伍，定期组织训练及演练，以便及时有效应对厂区各类突发环境事件，将对环境的风险降至最低。

- 尾水超标排放风险措施

- ①一旦出现进水水质严重超标、超出本厂污水处理能力时，厂区应急人员应及时向应急指挥部请求支援，进行污染源排查，查明进水超标原因。应急人员根据需要调整污水处理工艺参数（如水力停留时间、药剂投加量等），尽可能保证不影响下一级处理设备的处理效果；

- ②一旦废水处理站出现长时间停电的情况，关闭废水总排口阀门，生产废水排入应急池，立即与电力部门取得联系，待电力维护好后，确保环境与设备全部安全方可恢复设备运行；

- ③密切注意废水处理站出水水质情况，监测人员对尾水总排口水质进行监测，统计监测数据，如实汇报水质情况及事故发展态势。

- 污水管网破损导致污水泄漏风险措施

- ①现场人员立即报告部门负责人和应急指挥部，及时启动应急预案；

- ②对污水管道破裂处设置围挡，疏散周边人群；

- ③安排抢修队伍、机械设备，及时对污水收集管网破裂处采用修复措施，将污水影响范围控制在一定区域内，减少污水对外环境影响。

水资源保护措施

- 强化保护水资源意识。强化保护水资源、节约用水的法制建设和宣传工作，增强全厂的节水意识，使人们自觉认识到水是珍贵的资源，摈弃“取之不尽，用之不竭”的陈腐观念，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好企业风尚。

- 加强水环境监测，取水许可，排污控制。强化污染负荷控制，建立和完、善水资源保护标准体系；建立健全水量水质监测系统，实现对项目尾水水质的实、时监测和监督；实施污染物排放总量控制，加强入河排污口的管理，保护水源生、态环境不遭到破坏。

- 保障出水水质。通过技术改造、产业升级，落实污水、污泥工艺改造。通过升级改造，优化废水处理工艺，进一步提高处理效率，优化尾水出水水质。

监督管理措施

- 宣传、组织、贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好各项环境保护工作；

- 监督本工程环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格。

- 对项目涉及水域要进行水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作。

论证结论与建议

论证结论

入河排污口基本情况

入河排污口基本情况

| 排污口名称 | 湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口 |
| --- | --- |
| 入河排污口位置 | 湖南润景水业（桃江）有限公司 |
| 所在水功能区概况 | 执行水功能区Ⅲ类标准 |
| 排污口坐标 | 东经：112°39'46.345"，北纬：28°26'7.141" |
| 排污口性质 | 新建（√）改建（）扩大（） |
| 排污口类型 | 生活（）工业（√）混合（） |
| 排放方式 | 连续排放 |
| 入河方式 | 入河方式为项目区域铺设150米管道直接排放至西北侧无名小溪，入河排污口大小为H=0.5m、R=0.5m、L=150m |
| 纳污水体 | 西北侧无名小溪 |
| 污水年排放量 | 876m3/d |

对水功能区（水域）水质和生态的影响

根据设计要求，项目废水经废水处理站达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应的标准要求后排放到项目西北侧无名小溪。正常排放情况下，西北侧无名小溪枯水期COD、氨氮、TP、TN预测浓度均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不会影响相邻水功能区的使用。污水处理站在事故排污时，CODcr、NH3-N等对水质有一定影响，会出现超标。项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，污水处理厂制定严密安全措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

企业应采取相应防范措施，建设事故应急池，制定规范管理制度。确保工程正常运行，严防事故排污现象的发生，防止对当地的水环境造成污染。

本工程入河排污口位于西北侧无名小溪右岸，入河排污口未设置在自然保护区、风景名胜区、重要湿地以及鱼类“三场”和洄游通道，设置入河排污口不存在生态制约因素，符合水生态保护要求。

对第三者权益的影响

论证区域水体的主要用途为农业灌溉用水，根据地表水现状监测，项目所在区水域均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，经调查围内无集中饮用水取水口和工业取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。因此，本项目废水经排污口后正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对江河水功能区水质、生态产生不良影响。

本项目区域内居民较少，分散居住，目前湖南润景水业（桃江）有限公司生产活动未影响到厂区及周边的生产生活用水，居民一般取用自来水做生活饮用水，本项目排水不会对居民饮用水造成影响。

预测结果表明排污口下游基本未形成明显的污染带，对西北侧无名小溪水质基本无影响。因此本项目入河排污口的设置不会对功能区内取水户权益产生明显的影响。

本项目建设会在一定程度上提高居民生活水平、促进当地的经济发展，增加就业机会。项目落实防治措施，保证污染防治装置稳定运行，污染物都能达标排放，项目的建设是可行的。

综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响较小，但是要采取适当措施，避免水环境污染浓度超标。加强管理，避免发生非正常排放事故。

入河排污口设置合理、可行性

湖南润景水业（桃江）有限公司入河排污口设置符合归家法律法规和相关产业政策，符合城市发展规划，入河排污口及其影响范围不涉及饮用水水源保护区，不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域，入河排污口设置后，污染物排放总量小于西北侧无名小溪纳污能力，对下游水环境及水生生态影响较小，不会对第三者合法用水产生不利影响，本工程排污口设置及排放方式合理、可行。

排放位置、排放方式的建议及其合理性

“湖南润景水业（桃江）有限公司”其建设符合国家相关产业政策，排污口位置能满足水功能区水质管理相关要求，不影响第三方权益，不会对水生生物造成明显不利影响。项目排污口排放位置、排放方式合理。

入河排污口排污前污水处理措施及其效果

根据建设方提供的资料及现场踏勘，湖南润景水业（桃江）有限公司的水处理措施为（格栅→调节池→初沉池→A级生物滤池→O级生物滤池→二沉池→出水），是目前较为成熟的污水处理工艺，能有效地确保污水合格达标排放，废水经处理后，废污水总排口出水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

综合结论

排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合城市发展规划，无《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）提出的不予同意设置入河排污口的情形，符合设置的基本要求。通过对项目排污口设置论证分析，正常排放情况下，本工程污水排放不会改变西北侧无名小溪现状达标水质，排污口设置不会对西北侧无名小溪水质类别，对水质目标不会造成明显的影响。因此，该项目入河排污口设置基本合理。

建议

- 排污口设置规范化，符合河道管理部门要求。入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容，并装置排放计量仪，控制排污总量。

- 加强对建设项目排放的污水进行长期监测，动态掌握排放污水水质，以便针对污水中的其他污染物及时采取处理措施。建立废水处理站出水水质水量在线监测系统。

- 设置单位对入河排污口处及下游实行定期与不定期水质监测措施，送具有相应资质部门分析检测，并将检测结果及时报送水行政或水环境主管部门。

- 落实风险管理措施，制定切实可行的事故应急预案。一旦发生非正常污水排放事故，立即启动应急方案，严防污水外排，同时及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。

- 加强污水管道和处理设备的维护和保养，避免发生事故性环境危害。

- 推行中水回用。建议厂区锅炉用水、绿化用水、生活用水等进行中水回用，尽量减少污水外排量。

- 附件1 入河排污口论证报告委托书

- 附件2 营业执照

- 附件3 国有建设用地使用权出让合同

- 附件4 企业投资项目备案证明

- 附件5 建设用地规划许可证

- 附件6  关于对《湖南润景景田饮用水生产建设项目水土保持方案报告书》的批复

- 附件7  桃江县水利局关于湖南润景水业（桃江）有限公司取水申请的批复

- 附件8  环境质量检测报告

| 项目西侧 | 项目北侧 |
| --- | --- |
| 项目南侧 | 项目东侧 |
| 项目西北侧无名小溪 | 项目西北侧无名小溪 |
| 桃花江西干渠 | 桃花江西干渠 |

附图8  项目所在地现状照片