益赫环评表〔2024〕32号

益阳市生态环境局

关于《益阳谷盛源米业有限公司年加工2.5万吨稻谷建设项目环境影响报告表》的批复

益阳谷盛源米业有限公司：

你公司关于《益阳谷盛源米业有限公司年加工2.5万吨稻谷建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳谷盛源米业有限公司拟投资800万元，选址于益阳市赫山区兰溪粮食产业园租赁益阳市赫山区山岭米业有限公司闲置厂房建设年加工2.5万吨稻谷建设项目。项目占地面积2182.84m2，布置1条大米生产线和1条谷壳破碎生产线，主要建设内容包括大米加工车间、谷壳破碎车间、检验室、原粮仓库、成品仓库、食堂、办公用房以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成后，年产1.5万吨大米及9875吨统糠、油糠、抛光粉、杂碎米等副产品。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市赫山区兰溪镇生态环境准入清单要求。根据湖南知成环保服务有限公司编制的《报告表》分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局原则同意益阳谷盛源米业有限公司年加工2.5万吨稻谷建设项目的选址并建设。

二、你公司在项目设计、建设和营运期间，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，严格执行环保“三同时”制度，按照达标排放、清洁生产的要求，着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。大米加工粉尘经集气装置和离心风机负压收集后采取“旋风除尘器+布袋除尘器+1#沉降室”处理后无组织排放，稻谷进料口粉尘和谷壳破碎粉尘经集气装置和离心风机负压收集后采取“旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器+2#沉降室”处理后无组织排放，原粮装卸粉尘采取车间密闭和出入口设置卷帘等措施降尘，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值要求；食堂油烟采取油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的排放限值要求后引至楼顶排放。

（三）落实水污染防治措施。项目无生产废水外排，生活污水经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过市政污水管网排入兰溪镇污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，防止二次污染。废编织袋和收集粉尘分类收集后外售资源化利用；大米加工初清杂质和生活垃圾交由环卫部门清运处理；废润滑油、废润滑油桶和废含油抹布及手套等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位安全处置。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可手续。本项目建成投运后，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2024年11月14日