
益高环评表〔2025〕16号
益阳市生态环境局

关于湖南军泰金属表面处理有限公司变压器、汽车零部件等表面处理建设项目环境影响

报告表的批复

湖南军泰金属表面处理有限公司：

你公司关于《湖南军泰金属表面处理有限公司变压器、汽车零部件等表面处理建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查研究，批复如下：

一、湖南军泰金属表面处理有限公司拟投资500万元，租赁益阳高新区东部产业园标准化厂房D区4栋一（层）东头建设变压器、汽车零部件等表面处理建设项目。项目占地面积1118m2，建设1条钢材（不含镀锌层工件）脱漆处理线（配套脱漆池、水洗池、酸洗池、水洗池、中和池、防锈池）和1条铝材及钢材（含镀锌层工件）脱漆处理线（配套脱漆池、水洗池），并配套建设行车系统、管路系统、电气控制系统等相关公辅设施及环保工程等。项目建成后年处理1200吨变压器、汽车零部件。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中璟明洋环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南军泰金属表面处理有限公司变压器、汽车零部件等表面处理建设项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，营运过程生产车间须做到全密闭，减少无组织废气排放。酸洗和配酸工序产生的氯化氢以及脱漆和废水低温蒸发过程产生的有机废气经收集系统有效收集后采取碱液喷淋塔处理，通过1根22m排气筒（DA001）排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求；厂界非甲烷总烃和氯化氢排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1规定的无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。项目生产废水不外排，涉及酸洗工序的清洗废水采取碱中和预处理后和不涉及酸洗工序的清洗废水均采取低温蒸发器处理，处理过程冷凝水回用于生产，废水蒸发残留物交由有资质单位处置；生活污水经园区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4三级标准限值及益阳东部新区污水处理厂设计进水标准中较严值后，通过园区污水管网排入益阳东部新区污水处理厂深度处理后达标排放。
（四）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废包装材料收集后外售进行综合利用；原料包装空桶/袋、废水蒸发残留物、含油废抹布及手套、废机油及废机油桶、废池渣分类暂存于危险废物暂存间后定期交由有资质单位处置，废盐酸委托有资质单位通过槽罐车进行更换外运处置，不在厂区内进行暂存；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

（五）落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。
（六）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，合理安排生产时间，确保厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
（七）本项目污染物总量控制指标为：挥发性有机物（VOCs）≤0.0372t/a，挥发性有机物从湖南丰捷定制家居有限公司削减倍量替代，总量指标纳入高新区总量控制。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

                   益阳市生态环境局

                    2025年12月 16 日

- 2 -

